CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Dự án:

Xây dựng, nạo vét và gia cố kênh thoát lũ từ cầu Mệ Sói đến thôn Rẫy Cau (đoạn từ Rẫy Cau đến đường Nguyễn Đóa)

Địa điểm thực hiện:

Xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Năm 2023

# PHẦN 1

# MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

## 1.1. Tên Dự án: Xây dựng, nạo vét và gia cố kênh thoát lũ từ cầu Mệ Sói đến thôn Rẫy Cau (đoạn từ Rẫy Cau đến đường Nguyễn Đóa)

Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 2) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh quản lý.

1.2. Đại diện Đơn vị Chủ đầu tư:

- Chủ Dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ liên hệ: 88 Phạm Văn Đồng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Người đại diện: Ông Hoàng Ngọc Đan – Chủ tịch UBND thành phố

- Điện thoại: 0232 3872 037

## 1.3. Vị trí địa lý của Dự án

## 1.3.1. Vị trí địa lý

- Vị trí xây dựng công trình thuộc xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ như sau:

- Điểm đầu Kênh thoát lũ: Vĩ độ  17°44'065"N; Kinh độ: 106°58'36"E

- Điểm cuối Kênh thoát : Vĩ độ   17°43'67"N; Kinh độ: 106°58'97"E

Điểm đầu tuyến

Điểm cuối tuyến

Hình 1.1: Phạm vi dự án

*  Quy mô thiết kế:

Theo thực tế hiện trạng công trình và đoạn kênh đầu tuyến đã được phê duyệt đang thi công; kết hợp sự thống nhất với chính quyền địa phương và Chủ đầu tư. Để phù hợp với địa hình hiện tại, hạn chế ít nhất về đền bù giải phóng mặt bằng chúng tôi thiết kế tuyến kênh có quy mô như sau:

+ Chiều dài tuyến kênh L= 997,44 (m);

+ Mặt cắt kênh: Hình thang; Bk = 8,0m; Hk= 2,6m; Hệ số mái m = 1,5.

+ Bảo vệ mái: Mái kênh bảo vệ bằng đá hộc xếp khan trong khung dầm BTCT.

+ Chân mái kênh sát dầm khung gia cố hàng rọ đá.

+ Đỉnh bờ kênh rộng B=2,0m; gia cố bê tông M250 trên lớp cấp phối đá dăm;

Bảng 1.2: Các thông số kỹ thuật của công trình.

| STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tần suất thiết kế: Ptk | % | 5,0 |
| 2 | Chiều rộng đáy kênh | m | 8 |
| 3 | Chiều cao kênh | m | 2,6 |
| 4 | Chiều cao cột nước trong kênh | m | 2,1 |
| 5 | Độ dóc lòng kênh | i | 3,2x10-4 |
| 6 | Hệ số mái trong |  | 1,5 |
| 7 | Hệ số mái ngoài |  | 1,5 |
| 8 | Chiều rộng bờ kênh | m | 2,0 |
| 9 | Gia cố mái kênh |  | Đá lát khan |

* Cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV.

* Hình thức đầu tư: Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng mới.

1.3.2.Hiện trạng kiến trúc công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án:

- Khu dân cư

+ Theo thiết kế dự án thì trong phạm vi thực hiện dự án không có nhà dân.

+ Hai bên đoạn giữa tuyến kênh có các hộ dân sinh sống.

Đây là các đối tượng con người có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi hoạt động thi công, vận chuyển nguyên vật liệu của Dự án.

- Hiện trạng các công trình khác

+ Khu vực Dự án không có các hoạt động sản xuất mang tính chất công nghiệp mà chủ yếu là hoạt động nông nghiệp trồng lúa và nuôi trồng thủy sản,….

+ Trong bán kính 1km từ khu vực thực hiện dự án không có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên lòng bè.

- Hiện trạng tuyến đường giao thông:

Khu vực dự án có hệ thống đường giao thông tương đối thuận lợi, cụ thể:

+ Đoạn giữa tuyến hiện có tuyến đường bê tông (rộng 3m), từ đây kết nối với tuyến đường liên thôn, liên xã để dẫn ra đường Hồ Chí Minh và đường Lý Thái Tổ. Đây cũng là tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình thi công dự án.

- Hiện trạng cấp nước, cấp điện:

+ Hiện tại trên địa bàn xã Nghĩa Ninh đoạn gần khu vực dự án chưa có hệ thống cấp nước, nước sinh hoạt của người dân chủ yếu là giếng khoan và giếng khơi.

+ Khu vực dự án hiện chưa có hệ thống thoát nước thải. Nước thải tại các hộ gia đình chủ yếu xử lý qua bể tự hoại rồi tự thấm.

+ Nước mưa chảy tràn được thoát theo hướng địa hình để dẫn ra sông Long Đại.

+ Trong khu vực đã có hệ thống cấp điện của lưới điện Quốc gia, đoạn đầu tuyến và đoạn cuối có hệ thống cấp điện hạ áp phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân.

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án chuyển đổi 5.000m2 đất lúa là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

## 1.4. Nội dung chủ yếu của Dự án

### 1.4.1. Mục tiêu đầu tư

- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt tiêu thoát nước, chống nhập úng, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ cho các hộ dân sinh sống dọc bờ kênh, góp phần ổn định sản xuất thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Ngoài ra công trình còn góp phần cải thiện tiểu khí hậu, tạo cảnh quan môi trường đô thị.

### 1.4.2. Các hạng mục công trình của Dự án

1.4.2.1. Các hạng mục công trình chính

a. Tuyến kênh

- Mái kênh phía trong gia cố bằng đá lát dày 25cm trong dầm khung vây M250, dưới là tầng lọc sạn sỏi lót dày 10(cm), dưới cùng là lớp vải địa kỹ thuật;

- Chân mái sát dầm khung được gia cố bằng rọ đá kích thước 2x1x0,5 (m);

- Bờ kênh được đắp đất đầm chặt đạt K=>0.95 có chiều rộng 2,0 (m); Đỉnh bờ kênh gia cố bằng BT M250.

- Lòng kênh dẫn đoạn tiếp giáp cầu Rẫy Cau và cống trên đường Nguyễn Đóa gia cố chống xói bằng rọ đá trên lớp vải địa kỹ thuật (xem bản vẽ chi tiết).

* Tuyến kênh có mặt cắt ngang hình thang có kích thước như sau:

b. Cống hộp đổ tại chổ BxH = 2(4x3)m.

- Kết cấu bằng bê tông cốt thép M300;

c. Cống địa hình đúc sẵn thoát nước hai bên tuyến kênh.

- Kết cấu bằng bê tông cốt thép M250 đúc sẵn;

1.4.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ

- Xây dựng khu vực phụ trợ phục vụ công tác thi công dự án với diện tích khoảng 250m2 bao gồm các hạng mục: Văn phòng công trường, khu vệ sinh, bãi tập kết xe, thiết bị.

* Lán trại: khoảng 30m2.

* Khu nhà vệ sinh: khoảng 10m2. Lắp đặt 01 nhà vệ sinh lưu động gần khu vực lán trại để phục vụ nhu cầu của công nhân.

* Khu chứa chất thải sinh hoạt, nguy hại: Diện tích khoảng 10m2. Bố trí mái che, 02 thùng chứa 100 lít có nắp đậy và ký hiệu phân loại.

* Bãi tập kết xe, thiết bị: 50m2.

* Bãi tập kết vật liệu: 150m2.

* Vị trí xịt rửa bánh xe: 20m2, nằm tại vị trí đi ra tuyến đường liên xã phía Bắc để giảm thiểu bụi và bùn đất rơi vãi. Vị trí lựa chọn thuộc phạm vi dự án và phải tiến hành thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và hoàn trả khi kết thúc dự án. Đồng thời rải đá dăm từ khoảng 20 – 30m để hạn chế cuốn, bám dính lại bùn đất sau khi xịt rửa.

Các hạng mục đều được xây dựng trong phạm vi dự án, tiếp giáp đường đất hiện trạng và đường quy hoạch nội bộ để thuận tiện cho quá trình vận chuyển và thi công các hạng mục xây dựng. Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực bố trí các hạng mục phụ trợ là đất ao hồ do đó trước khi xây dựng sẽ tiến hành san gạt, tạo mặt bằng phù hợp.

1.4.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

a. Môi trường không khí:

Bố trí xe bồn chở nước phun ẩm dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường Hồ Chí Minh  .

b. Môi trường nước

* Nước thải sinh hoạt

Đối với nước thải đen, nước thải xám của cán bộ công nhân: Dự án sử dụng nhà vệ tạm đặt tại khu vực lán trại để thu gom và xử lý.

Sử dụng các hố lắng tại các lán trại, vị trí tắm rửa để lắng cặn và tự thấm tránh chảy tràn ra ngoài môi trường.

c. Chất thải rắn

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Bố trí tại khu vực lán trại 02 thùng đựng rác di động loại 100lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,... loại rác thải này tận dụng cho các trang trại lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi. Một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,… sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác để vận chuyển đi xử lý.

* Đối với chất thải nguy hại

Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn QLDA và tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

## 1.5. Tiến độ thực hiện

Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến như sau:

Thời gian khởi công công trình: đầu Quý I năm 2023.

Kết thúc xây dựng công trình: Quý IV năm 2024.

## 1.6. Vốn đầu tư của Dự án

Tổng mức đầu tư dự án:  15.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn đầu tư công trung hạn (lần 2) giai đoạn 2021-2025

PHẦN2

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

### 2.1. Các tác động trong giai đoạn xây dựng

### 2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

- Nguồn phát sinh

Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải phát sinh từ các hoạt động trong giai đoạn xây dựng được tóm tắt và trình bày trong Bảng dưới đây:

Bảng 2.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng Dự án

| TT | Hoạt động tạo nguồn gây tác động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đào đắp đất | Bụi, khí thải, đất hữu cơ thải, nước thải đọng lại ở các khu vực đào |
| 2 | Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận tải | Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC) |
| 3 | Hoạt động của cán bộ, công nhân | Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt |
| 4 | Nước mưa chảy tràn | Nước mưa cuốn theo chất bẩn từ bề mặt công trường |

- Đối tượng, quy mô bị tác động

Các đối tượng với quy mô bị tác động bởi những hoạt động diễn ra trong quá trình xây dựng được thể hiện ở Bảng sau:

Bảng 2.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng

| TT | Đối tượng chịu tác động | Quy mô chịu tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cán bộ, công nhân thi công công trình | Toàn bộ người lao động thực hiện xây dựng công trình, tác động này mang tính tạm thời và gián đoạn. Đây là đối tượng chịu tác động chính. |
| 2 | Dân cư | Các hộ dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và gần khu vực Dự án |
| 3 | Hệ sinh thái | Hệ sinh thái khu vực Dự án |
| 4 | Môi trường không khí | Không khí trên công trường xây dựng và ảnh hưởng không khí xung quanh tuỳ theo hướng gió, không khí dọc tuyến đường vận chuyển |
| 5 | Nước mặt | Nước mặt các ao nuôi thủy sản các mương thuỷ lợi hiện có |
| 6 | Đất | Khu vực xây dựng Dự án và khu vực đổ bỏ |

### 2.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

- Nguồn phát sinh

Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng được liệt kê trong Bảng sau:

Bảng 2.3. Các nguồn gây tác động môi trường

không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng

| TT | Hoạt động tạo nguồn gây tác động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động của các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công | - Phát sinh tiếng ồn, độ rung; - Gia tăng lưu lượng giao thông. |
| 2 | Sinh hoạt của công nhân thi công | - Mâu thuẫn xã hội với người dân địa phương; - Sự cố dịch bệnh. |
| 3 | Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, dịch vụ, sử dụng lao động | - Phát triển kinh tế địa phương |

- Đối tượng, quy mô bị tác động

Đối tượng và quy mô bị tác động do các nguồn không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công được nêu trong Bảng sau:

Bảng 2.4. Đối tượng, quy mô bị tác động

bởi các nguồn không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng

| TT | Đối tượng chịu tác động | Quy mô chịu tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động giao thông | Hoạt động giao thông trên tuyến đường vận chuyển phục vụ Dự án sẽ bị tác động bởi sự gia tăng các phương tiện vận tải |
| 2 | Cán bộ, công nhân thi công | Cán bộ, công nhân trực tiếp vận hành và cán bộ giám sát thi công chịu tác động bởi tiếng ồn |
| 3 | Người tham gia giao thông và sống trên tuyến đường vận chuyển | Người dân tham gia giao thông và sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển sẽ bị chịu tác động bởi tiếng ồn |
| 4 | Kinh tế - xã hội | - Phát triển kinh tế địa phương; - Các mâu thuẫn xã hội giữa công nhân với người dân địa phương. |

## 2.2. Đánh giá tác động khi Dự án đi vào hoạt động

2.2.1. Tác động đến kinh tế - xã hội

* Tác động tiêu cực:

Mục đích chính của dự án như đã trình bày ở phần trước là chống sạt lở bờ sông và tuyến đường đất hiện có qua đó gián tiếp bảo vệ nhà cửa, tài sản, tính mạng của người dân sống dọc bờ sông. Ổn định dân sinh kinh tế trong vùng, bảo vệ nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất và dần dân nâng cao mức sống, phù hợp với chủ trương xóa đói giảm nghèo khu vực.Vì vậy, giai đoạn khi tuyến kè đi vào sử dụng nguồn gây ô nhiễm môi trường hầu như không có. Các tác động môi trường đến dự án chủ yếu là những diễn biến bất thường của thời tiết ( mưa to, lũ lớn...) gây tác động tiêu cực được trình bày ở phần sự cố ở sau.

* Tác động tích cực:

Khi tuyến kè hoàn thành và đi vào sử dụng sẽ mang lại những lợi ích tích cực sau:

- Hạn chế hiện tượng tiếp tục xói lỡ bờ sông, tuyến kè được xây dựng bám sát tuyến bờ sông hiện trạng, tạo tuyến cong trơn thuận và không ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ trên sông. Cống tiêu được làm mới đảm bảo khả năng thoát nước chống lụt, bão, lũ một cách chắc chắn, lâu dài. Ngoài ra, tuyến kè còn góp phần giảm ngập lụt cho dân cư các vùng canh tác, các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật ở trong kè.

- Trong tương lai, việc xây dựng hệ thống kè kiên cố, đảm bảo an toàn phòng chống lụt, bão, lũ. Trước mắt, phấn đấu hoàn thành những đoạn kè xung yếu nhằm bảo vệ vùng dân cư tập trung, những khu vực kinh tế quan trọng.

- Góp phần tạo cảnh quan môi sinh, môi trường cho cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân và hạn chế dịch, tăng cường sức khỏe cho nhân dân vùng trong kè.

2.2.2. Sự cố trong quá trình hoạt động

- Hiện tượng xói lở, bồi tích: Khi đi vào sử dụng các tuyến kè dự án sẽ có khả năng gây xói lở, bối lắng phía bờ sông đối diện nếu tốc độ dòng chảy mạnh, bờ sông phía đối diện không được kè những điểm xung yếu.

* Xói lở bờ kênh tại điểm cuối tuyến

Khi công trình hoàn thành sẽ làm thay đổi độ nhám lòng sông, dẫn đến thay đổi lưu tốc dòng chảy theo hướng tăng dần, có nguy cơ gây xói lở bờ sông tại điểm cuối tuyến. Tuy nhiên nền khu vực là đất cát khả năng tự thấm nhanh, đồng thời các tuyến kè đa số cuối tuyến được đấu nối với tuyến kè cũ hiện có nên ảnh hưởng đến dòng chảy là không đáng kể. Đồng thời,tại cuối tuyến tại các tuyến chưa có tuyến kè sẽ được thiết kế rọ đá để khóa tuyến, nhằm hạn chế sự cố sạt lỡ xảy ra.

* Do đó, trong quá trình thi công nếu thi công đúng theo thiết kế, Công trình sẽ đảm bảo điều kiện ổn định trong điều kiện thời tiết như thiết kế.

- Trong điều kiện khí hậu toàn cầu biến đổi phức tạp, có thể trong tương lai những điều kiện thời tiết thực tế sẽ vượt mức thiết kế, ví dụ như bão cường độ mạnh, những đợt lũ lớn hay sóng biển dâng cao gây ra hiện tượng xói mòn, sạt lở, xâm thực mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống đê kè và các công trình phía bên trong kè.

## 2.3. Tác động do các rủi ro và các sự cố môi trường

### 2.3.1. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn chuẩn bị

Trong giai đoạn chuẩn bị, nguy cơ xung đột giữa cán bộ giải phóng mặt bằng và người dân bị ảnh hưởng có thể xảy ra do không thống nhất được đơn giá đền bù, do công tác thu hồi và bồi thường chưa được tiến hành xong, chưa có biên bản ký nhận giữa chủ đầu tư, người được bồi thường và chính quyền địa phương mà đã tiến hành giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc phát sinh các mâu thuẫn, gây mất ổn định tại địa phương.

2.3.2. Các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng

(1). Sự cố bom mìn còn sót lại trong chiến tranh

Hiện nay do hậu quả của chiến tranh để lại một lượng lớn bom, mìn chưa nổ đang bị chôn vùi trong đất. Vì vậy, nếu không tiến hành rà phá bom, mìn trước khi thi công các hạng mục thì nguy cơ tai nạn do bom mìn và vật liệu nổ gây ra là rất lớn;

Phạm vi và mức độ ảnh hưởng: Gây hư hại máy móc, thiết bị thi công và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, công nhân làm việc trên công trường và người dân làm ruộng, người dân sống ở lân cận.

(2). Sự cố tai nạn lao động

Trong hoạt động xây dựng của Dự án, sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra ở các hoạt động có sử dụng máy thi công do sự bất cẩn trong vận hành máy của công nhân, do không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Ngoài ra, sức khỏe người lao động bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn, nhiệt độ cao và các điều kiện bất lợi khác trong quá trình thi công cũng có thể là nguyên nhân gián tiếp gây sự cố tai nạn lao động.

(3). Sự cố tai nạn giao thông

Thực hiện việc thi công gắn liền với hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho Dự án, điều này tiềm ẩn việc xảy ra sự cố tai nạn giao thông, nhất là ở nhiều tuyến đường vận chuyển qua đường Hồ Chí Minh  có mật độ giao thông lớn thì nguy cơ xảy ra sự cố càng lớn. Bên cạnh nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông là:

- Do chở quá tải trọng quy định;

- Do xe chở đất cát gây bụi làm giảm tầm nhìn của người đi đường;

- Do các tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ dẫn đến không làm chủ tay lái;

- Do sự cẩu thả trong công việc của các tài xế (uống rượu bia, hút thuốc lá khi lái xe);

Khi sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, thậm chí là tính mạng của các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, các sự cố này có thể tránh được thông qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe.

(4). Sự cố sạt lở đất

##### Sự cố sạt lở đất có thể xảy ra và gây tác động môi trường đáng kể ở khu vực biên giới khu vực Dự án, sự cố dễ xảy ra trong những ngày mưa lớn, do bất cẩn của lái xe khi tính toán không đúng khi đổ đất, do không thực hiện các biện pháp ổn định nền đất,… Sự cố nếu xảy ra sẽ gây tác động đáng chú ý khi đất, cát trượt lở vào diện tích lúa, ao nuôi của người dân, lấp kênh dẫn làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước mưa của khu vực.

(5). Sự cố cháy nổ:

Quá trình vận hành máy móc, thiết bị thi công nếu không được kiểm tra, bão dưỡng định kỳ sẽ gây ra các sự cố về cháy nổ thiết bị.Quá trình sử dụng lửa của công nhân và các thiết bị điện được lắp đặt không tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật cũng sẽ gây nguy cơ cháy nổ cao.

(6). Sự cố do thời tiết

Khi Dự án chưa hoàn thành, kết cấu công trình chưa chắc chắn, bền vững nên bão lũ, gió, lốc, mưa lớn xảy ra có thể phá vỡ kết cấu công trình, gây ngập lụt khu vực Dự án vào mùa mưa. Vì vậy, việc tính toán thời gian trong thi công là rất cần thiết để hạn chế các tác động do thời tiết gây ra.

# PHẦN 3

# BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

# VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN

## 3.1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án

Giai đoạn xây dựng Dự án bao gồm tất cả các hoạt động thi công xây dựng các công trình Trong giai đoạn này, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị thi công để thực hiện hoạt động xây dựng, trong đó có điều khoản yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường được đề cập trong báo cáo ĐTM được phê duyệt và Chủ dự án sẽ thực hiện giám sát quá trình thực hiện này của đơn vị thi công.

### 3.1.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

## 3.1.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải

(1). Giảm thiểu ô nhiễm bụi

- Quá trình đổ đất san lấp đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường;

- Hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm(khoảng 4 lần/ngày) vào những ngày không có mưa, hanh khô, nắng, gió lớn;

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,...

- Quá trình đổ đá dăm làm đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt đường;

-Bố trí xe tưới nước để phun ẩm bề mặt đường với tần suất 4 lần/ngày vào những ngày trời khô, có gió nhằm hạn chế bụi phát tán;

- Thực hiện thi công tuyến đườngtheo hình thức cuốn chiếu, thi công theo từng phân đoạn để hạn chế bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động rải đá dăm, rải nhựa đường;

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm;

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí vòi nước xịt rửa sạch bánh xe từ công trường đi ra để giảm thiểu lượng bùn đất bám theo bánh xe rồi gây dính bám trên đường; đồng thời, rải đá dăm từ điểm phương tiện vận chuyển đi ra khỏi khu vực Dự án cũng với mục đích tránh đất dính bám lại phương tiện vận chuyển sau khi đã rửa sạch;

- Bố trí xe hút bụi hoặc công nhân quét dọn trên tuyến đường vận chuyển nếu để xảy ra tình trạng phương tiện vận chuyển của Dự án làm rơi vãi nhiều đất, cát. Trong trường hợp bùn đất trên đường ngấm nước không thể hút bụi thì bố trí xe chở nước để tưới nước rửa đường;

- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng cho phép, không chạy vào giờ cao điểm, giờ tan học và tuân thủ biển báo tốc độ; yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển;

(2). Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ:

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép (đây là một tiêu chí trong đấu thầu thi công);

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế tác động cộng hưởng của khí thải;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;

(3). Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ các khu vực lán trại

- Bố trí khu vực đặt lán trại nằm cách xa khu dân cư để hạn chế bụi và mùi hôi có thể phát tán gây ảnh hưởng đến khu dân cư phía xung quanh dự án;

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác và đi vệ sinh đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác loại 20 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày và hợp đồng với đơn vị thu gom rác để vận chuyển rác đến bãi xử lý tập trung;

## 3.1.1.2. Giảm thiểu tác động do nước thải và nước mưa chảy tràn

* Đối với nước thải và chất thải sinh hoạt:

# - Làm một nhà vệ sinh tạm, đặt về cuối hướng gió để tránh ảnh hưởng mùi hôi đến khu dân cư và khu lán trại, sau khi thi công Dự án xong nhà vệ sinh tạm sẽ được tháo dỡ, chôn lấp hợp vệ sinh, trả lại mặt bằng cho khu vực;

* Đối với nước thải xây dựng thông thường:

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường;

- Nước rửa dụng cụ xây dựng được thu gom vào một thùng lắng tạm để tái sử dụng làm mục đích trộn vữa đồng thời hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

* Đối với nước mưa chảy tràn:

- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành san đắp mặt bằng trong mùa khô nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn rửa trôi đất cát xuống các ruộng lúa, ao nuôi và kênh thoát nước. Hơn nữa, đây là khu vực thấp nên thường xuyên bị ngập lụt, do vậy việc tính toán đẩy nhanh tốc độ san lấp mặt bằng trước mùa mưa lũ sẽ hạn chế rất nhiều khả năng ngập úng cũng như rửa trôi đất cát san đắp nền của Dự án.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công, thùng đựng dầu mỡ thải sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng;

- Đối với nước rửa bánh xe: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công tạo đoạn đường đá dăm có độ dốc hướng vào khu vực dự án và xe sẽ được rửa ngay trên tuyến đường này, khi rửa đất sẽ theo nước trôi theo hướng nghiêng vào khu đất Dự án mà không chảy ra đường môi trường bên ngoài;

## 3.1.1.3. Thu gom và xử lý chất thải rắn

Các biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn trong quá trình xây dựng Dự án sẽ được thực hiện như sau:

* Đối với rác thải sinh hoạt:

- Bố trí thùng rác tại công trường để thu gom, sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom để vận chuyển rác đến bãi xử lý tập trung;

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân xây dựng, không vứt rác bừa bãi mà tự thu gom vào các thùng chứa rác.

- Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng,... loại thải sẽ được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế;

- Đối với các dạng gạch, đá, vữa thải loại,... sử dụng vào việc đắp nền mương thoát nước;

- Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt;

- Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của Dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan.

* Đối với lượng đất hữu cơ và lớp thảm thực vật bị bóc bỏ:

- Không đổ đất hữu cơ bừa bãi trên bề mặt khu vực thi công để hạn chế các tác động do bụi khi thời tiết khu vực khô hanh, có gió hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn khi thời tiết có mưa;

- Không đổ đất hữu cơ ra môi trường xung quanh ở bên ngoài khu đất Dự án để tránh sự trượt lở, rửa trôi theo nước mưa chảy tràn ra ruộng lúa, ao nuôi của người dân.

## 3.1.1.4. Thu gom và xử lý chất thải nguy hại

- Ở khu vực công trường thi công: Thu gom dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu vào các thùng phuy kín, lưu trữ ở khu vực lán trại có mái che và đăng ký chủ nguồn thải theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý chất thải nguy hại quy định ở Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường..Định kỳ 3 tháng, Nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển các thùng chất thải nguy hại đi xử lýtheo đúng các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường..

- Ở cơ sở sữa chửa xe, các gara ô tô trên địa bàn thành phố Đồng Hới: Chủ dự án giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở này để nhờ lưu giữ CTNH phát sinh, đồng thời tiến hành đăng ký chủ nguồn thải theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường..

### 3.1.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động không liên quan đến chất thải

### 3.1.2.1. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Đảm bảo các phương tiện vận chuyển được đăng kiểm đúng định kỳ;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn, rung do thiết bị thi công tạo ra;

- Bố trí lịch thi công hợp lý, hạn chế các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, không được sử dụng còi hơi khi đi qua khu dân cư vào các giờ yên tĩnh (khoảng từ 21h đến 6h sáng hôm sau);

- Trang bị nút tai chống ồn và có chế độ làm việc, nghĩ ngơi hợp lý cho những công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao.

### 3.1.2.2. Giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung quá đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm và tránh vận chuyển qua khu dân cư vào giờ cao điểm (khoảng từ 7 - 8h và 17 – 18h);

- Thu dọn đất, đá hay các nguyên vật liệu rơi vãi từ hoạt động vận chuyển của Dự án để tránh gây ra các chướng ngại vật hay bụi ảnh hưởng đến hoạt động giao thông;

- Giáo dục lái xe chấp hành quy định an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển, không uống rượu, chạy quá tốc độ, chở quá trọng tải, lấn đường,...

### 3.1.2.3. Hạn chế các tác động tiêu cực về mặt xã hội

- Tổ chức các cuộc họp phổ biến, tham vấn ý kiến cộng đồng về Dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về Dự án, sự cần thiết và lợi ích của Dự án,...;

- Niêm yết công khai Báo cáo đánh giá tác động đã được phê duyệt của Dự án ở trụ sở UBND xã Nghĩa Ninh để người dân được biết và tham gia giám sát hoạt động của Dự án;

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, xung đột trong quá trình thực hiện Dự án;

- Chấp hành đúng các luật và quy định của Nhà nước trong việc thuê nhân công lao động nghiệp vụ và lao động phổ thông;

- Trong quá trình hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho việc thi công xây dựng Dự án, nếu đoạn đường nào bị hư hỏng, đất đá rơi vãi do Dự án gây nên thì chủ Dự án sẽ tiến hành khắc phục đảm bảo không cản trởhoạt động giao thông;

- Chủ dự án phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tiếng ồn và bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển;

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật, tinh thần đấu tranh chống các tệ nạn xã hội cho công nhân; phối hợp với chính quyền địa phương, công an để hạn chế, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đồng thời tiến hành đăng ký tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương cho công nhân từ địa phương khác đến ăn ở tập trung tại lán trại để dễ quản lý;

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động như đã trình bày để bảo vệ các khu vực sản xuất, hoạt động kinh doanh của người dân.

# 3.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn hoạt động

3.2.1. Giảm thiểu các sự cố trong giai đoạn hoạt động của tuyến kè

Quản lý chặt chẽ tuyến Kè và thường xuyên củng cố các hạng mục công trình để hạn chế các sự cố có thể xảy ra.

- Tuyên truyền người dân có ý thức giữ vệ sinh khu vực: không vứt rác xuống dọc bờ kè, thường xuyên khơi thông dòng chảy (đặc biệt là trước mùa mưa lũ).

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát trạng thái của công trình và sự thay đổi điều kiện thủy lực (đặc biệt là trước và sau mùa mưa lũ).

- Kiểm tra lại các hạng mục công trình trước mùa mưa bão để chuẩn bị đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Sau cơn bão cần kiểm tra tình hình tuyến kè để tiến hành sữa chữa, khắc phục khi có sự cố xảy ra.

- Tiến hành theo dõi các điều kiện thủy hải văn sau khi xây dựng xong các hạng mục công trình nhằm đánh giá hiệu quả, chiều hướng và tải trọng tác động lên công trình. Căn cứ vào các số liệu này để có định hướng, kế hoạch nâng cấp cải tạo trong tương lai.

- Kịp thời tu sửa những phần đê kè bị hư hại do bão lũ gây ra, tránh tính trạng xuống cấp của công trình.

- Việc thiết kế các cửa thoát nước trên các tuyến kè sẽ đảm bảo thoát nước tốt cho các khu vực mà phía trong kè có cao độ thấp hơn cao độ đỉnh kè.

# 3.3. Các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố

### 3.3.1. Các biện pháp phòng, chống sự cố và rủi ro giai đoạn xây dựng

(1). Giảm thiểu các rủi ro do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh:

- Tiến hành rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trước khi tiến hành xây dựng Dự án;

- Thuê đơn vị có đủ năng lực chuyên môn và được cấp phép về rà phá bom mìn để thực hiện công việc này;

- Chỉ khi nào tiến hành xong công tác rà phá bom mìn mới được thi công đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng.

(2). Đối với sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện:

- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng Dự án với mật độ hợp lý, không quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông; phân phối các xe vận chuyển lưu thông trên các tuyến đường khác nhau vào khu vực xây dựng để giãn mật độ xe;

- Không chở quá tải, quá khổ khi đi khu dân cư và cầu hiện trạng;

- Do mật độ lưu thông trên các tuyến đường gần dự án vào giờ cao điểm (từ 6h 7h30; 11h - 13h và 16h30 - 17h30) là rất lớn nên Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế vận chuyển trong các khung giờ trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông;

- Thu dọn đất rơi vãi trên các tuyến đường giao thông để tránh sự phát sinh bụi trên đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông;

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông;

- Các phương tiện vận chuyển được đăng kiểm theo đúng định kỳ và thường xuyên được kiểm tra để tránh sự cố hư hỏng trong quá trình hoạt động;

- Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ và hướng dẫn thực hiện nghiêm ngặt các quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng được quy định tại TCVN 5308 - 91 từ khâu thiết kế đến khâu thi công, cũng như các điều kiện về an toàn trong thi công;

- Niêm yết nội quy an toàn xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường trên công trường, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, công nhân;

- Cán bộ, công nhân được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị; các phương tiện máy móc thường xuyên phải được kiểm tra về độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng;

- Hạn chế thi công vào những ngày mưa to, gió lớn;

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị bảo vệ cho công nhân thi công và có chế độ nghĩ ngơi hợp lý, nhất là vào những ngày nắng nóng.

(3). Đối với sự cố sạt lở đất

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện:

- Không thi công san gạt nền vào những ngày mưa;

- Thi công san gạt nền đến đâu thì lu lèn chặt đến đó; tạo mái taluy ở các vị trí ranh giới khu đất Dự án;

- Thường xuyên giám sát các lái xe đổ đất, cát thực hiện đổ đúng vị trí;

- Ưu tiên thi công hệ thống thoát nước tại các khu vực đã san nền để đảm bảo khả năng thoát nước hết cho khu vực khi có mưa.

(4). Đối với sự cố cháy nổ

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện:

- Kiểm tra mức độ an toàn của các máy móc, thiết bị trên công trường trước khi vận hành;

- Kiểm tra tất cả các thiết bị điện trước khi đóng điện để tránh chập, cháy và nghiêm cấm cán bộ, công nhân sử dụng lửa tại những khu vực có nguy cơ gây ra cháy nổ cao.

(5). Đối với sự cố do thời tiết

Thiết kế của Dự án đã tính đến cos ngập lụt lớn nhất của khu vực. Tuy nhiên, với sự biến đổi thất thường của thời tiết hoặc sự bất hợp lý trong thi công có thể gây ngập lụt cục bộ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó, một số biện pháp sau sẽ giúp giảm thiểu tác động do thời tiết:

- Đẩy nhanh tiến độ san nền trước mùa mưa;

- Tránh sự trượt lở đất lấp các cống thoát nước hiện có;

- Ưu tiên thi công đường bao quanh và mương thoát nước chạy dọc các trục đường để đảm bảo thu và thoát nước cho khu vực đồng thời hạn chế sự cuốn trôi đất và nguyên vật liệu thi công từ khu đất Dự án gây bồi lấp ruộng lúa, ao nuôi xung quanh khu vực dự án;

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết gây ngập lụt khu vực ngoài khả năng tính toán của Dự án.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

## 1. Kết luận

- Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng, nạo vét và gia cố kênh thoát lũ từ cầu Mệ Sói đến thôn Rẫy Cau (đoạn từ Rẫy Cau đến đường Nguyễn Đóa)” đã cơ bản xác định đầy đủ các tác động đến môi trường từ các nguồn thải trong giai đoạn xây dựng cũng như dự báo tác động khi Dự án đi vào hoạt động. Hoạt động của Dự án chỉ ảnh hưởng nhỏ đến đời sống của người dân.

- Tất cả các tác động tiêu cực đến môi trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ và khắc phục bằng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật như đã đề xuất trong báo cáo. Các biện pháp được đề xuất đơn giản, phù hợp với điều kiện của Dự án và đặc điểm tự nhiên tại khu vực thực hiện Dự án, đảm bảo các nguồn thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành cho phép.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Dự án.

## 2. Kiến nghị

Chủ đầu tư kính đề nghị các cơ quan ban ngành liên quan và chính quyền địa phương tạo điều kiện và phối hợp cùng với Chủ đầu tư nhằm thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường như đề xuất trong báo cáo, đảm bảo cho Dự án thực hiện theo đúng thiết kế, kế hoạch đã được phê duyệt và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động đến môi trường và xã hội.

## 3. Cam kết

Để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ngay từ khâu lập Dự án đến khi đi vào hoạt động và trong suốt quá trình hoạt động, Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường, các quy chuẩn, tiêu chuẩn bắt buộc theo các quy định hiện hành Nhà nước, bao gồm:

- Thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Chương 5, bao gồm áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà công trình bắt buộc áp dụng; Thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu trong Chương 6 của Báo cáo ĐTM; Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của Dự án, gồm:

+ Cam kết tất cả các nguồn thải phát sinh trong hoạt động xây dựng của Dự án (nước thải, khí thải, chất thải xây dựng,…) đều được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành cho phép.

+ Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

+ Bồi thường và thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro môi trường trong suốt quá trình thực hiện Dự án;

+ Bồi thường và thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố trong trường hợp để hoạt động xây dựng gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất ở khu vực lân cận;

+ Thực hiện chế độ thông tin theo đúng quy định trong Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường./.