# MỞ ĐẦU

# 1.  Xuất xứ của Dự án

# 1.1. Thông tin chung về Dự án

Thành phố Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của tỉnh Quảng Bình. Những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ, du lịch, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng dần theo từng năm.

Xã Lộc Ninh là nơi giao thương kinh tế - văn hóa - xã hội phía Bắc thành phố Đồng Hới. Xã Lộc Ninh có vị trí khá thuận lợi là 1 trong các xã phụ cận trung tâm thành phố Đồng Hới, trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Quảng Bình. Xã nông ngư nghiệp (sản xuất nông nghiệp là chủ yếu). Ngoài ra còn có nghề mộc, nề là nghề truyền thống của địa phương đang được duy trì và phát huy có hiệu quả, một số hộ dân buôn bán nhỏ. Trong thời gian qua cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, xã hội của thành phố, kinh tế - xã hội của xã cũng có những bước phát triển tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao về vật chất, tinh thần.

Qua các phân tích về tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình nói chung thành phố Đồng Hới nói riêng, vai trò và năng lực của Chủ đầu tư, việc đầu tư xây dựng dự án: Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lôc Ninh là hết sức cần thiết để đáp ứng cung cấp xăng dầu nhiên liệu, là điểm dừng chân ăn uống, giải khát, vệ sinh, dịch vụ nhỏ….. Góp phần tăng nguồn thu vào ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Đồng Hới cũng như tỉnh Quảng Bình.

Theo hồ sơ trích đo chỉnh lý địa chính của dự án thì trong khu đất thực hiện dự án có đất trồng lúa, ký hiệu LUC (đất trồng lúa chuyên dùng) và LUK (đất trồng lúa còn lại) với diện tích khoảng 2.500m2. Dự án thuộc loại hình dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai nên thuộc mục số 6 Phụ lục IV (dự án đầu tư nhóm II) kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ ban về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường nên phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Công ty TNHH Hải Vân đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án: Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lộc Ninh nhằm phân tích, đánh giá các tác động đến các yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội, gắn liền sản xuất với bảo vệ môi trường. Báo cáo này được xây dựng theo Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành liên quan đến bảo vệ môi trường, giúp cho chủ Dự án có được những thông tin cần thiết để lựa chọn những biện pháp tối ưu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực từ quá trình triển khai, thực hiện Dự án đến các yếu tố môi trường, đồng thời là cơ sở khoa học để các cơ quan chức năng về môi trường làm căn cứ trong việc thẩm định, quản lý và giám sát những hoạt động của Dự án.

# 1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo dự án đầu tư.

- UBND tỉnh Quảng Bình là cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Công ty TNHH Hải Vân là cơ quan phê duyệt dự án đầu tư.

# 1.3. Mối quan hệ của Dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Dự án “Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lộc Ninh” phù hợp với Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021 thành phố Đồng Hới.

# 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật thực hiện đánh giá tác động môi trường

# 2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường

    - Văn bản pháp luật

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;

- Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014;

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Luật số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư 15/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công thương về Quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế cửa hàng xăng dầu;

- Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Quyết định 3587/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

    - Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng:

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại đối với bùn từ quá trình xử lý nước thải.

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 08:MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 7-7:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu cho thiết kế;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988-Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nước bên trong;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1998 - Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 - Cấp nước -  Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

# 2.2. Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến Dự án

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3100316323 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 16/03/2015; đăng ký thay đổi lần 12 ngày 20/04/2022 cho Công ty TNHH Hải Vân.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 1064/QĐ-UBND ngày 29 tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lôc Ninh.

- Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lộc Ninh.

# 2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu liên quan

2.3.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án lập

- Căn cứ vào hồ sơ thuyết minh dự án đầu tư của Công ty TNHH Hải Vân.

- Các bản vẽ kỹ thuật liên quan.

2.3.2.  Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo khác

Căn cứ nguồn tài liệu chính gồm các định hướng về kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng có liên quan và các số liệu khảo sát điều tra đánh giá hiện trạng khu vực quy hoạch gồm:

    - Hiện trạng sử dụng đất.

    - Hiện trạng xây dựng và định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực lập quy hoạch.

    - Các tài liệu, số liệu kinh tế xã hội do địa phương và các ngành liên quan cung cấp.

# 3. Tổ chức thực hiện ĐTM

Chủ Dự án: CÔNG TY TNHH HẢI VÂN

Địa chỉ trụ sở: Thôn Giao Tế, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đại diện pháp luật: Ông Lê Bá Vinh

Chức vụ:  Giám đốc

Số điện thoại: 0935 228 999

# 4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

* Các phương pháp ĐTM:

- Phương pháp làm việc nhóm:

- Phương pháp lập bảng liệt kê:

- Phương pháp tham vấn cộng đồng:

- Phương pháp đánh giá nhanh:

- Phương pháp so sánh:

- Phương pháp dự báo:

- Phương pháp ma trận:

- Phương pháp viết báo cáo:

* Các phương pháp khác:

- Phương pháp khảo sát: Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình). Phương pháp này được dùng để thu thập thông tin phục vụ cho viết báo cáo (Chương 2 và 3 của ĐTM).

- Phương pháp đo đạc: Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao như:

+ Máy phân tích nước nhãn hiệu DREL/2400 và DREL/2800;

+ Máy đo độ ồn: QUEST;

+ Máy đo khí độc: Multicheck 2000;

+ Máy đo bụi: EPAM 5000.

Phương pháp này được sử dụng để phân tích mẫu hiện trạng môi trường dự án (Chương 2 của ĐTM)

- Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM. Phương pháp này được áp dụng để thu thập số liệu cho toàn bộ báo cáo ĐTM.

# Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

# 1.1.  Thông tin chung về Dự án

1.1.1. Tên dự án:  Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lộc Nình

- Địa điểm xây dựng: xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

1.1.2. Chủ Dự án

- Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Công nghiệp Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Giao Tế, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Đại diện pháp luật: Ông Lê Bá Vinh

- Chức vụ:  Giám đốc.

- Số điện thoại: 0935 228 999

1.1.3. Vị trí địa lý

Dự án được bố trí nằm trong khu đất xây dựng có diện tích là: 4.879m2.

Tọa độ ranh giới của dự án được xác định dưới bảng sau:

Bảng 1. 1. Tọa độ địa lý khu đất triển khai Dự án

| Tên điểm | Tọa độ VN-2000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 1936002.03 | 564604.68 |
| 2 | 1936051.02 | 564576.55 |
| 3 | 1936007.91 | 564501.46 |
| 4 | 1935971.93 | 564522.11 |
| 5 | 1935966.39 | 564542.59 |

Phạm vi giới hạn khu đất như sau:

+ Phía Nam giáp với đường quy hoạch 36m

+ Phía Đông giáp với đất ruộng

+ Phía Tây Nam giáp với đường quy hoạch 22.5m

+ Phía Bắc giáp với đất ruộng

Hình 1. 1: Vị trí khu vực dự án trên Google map

1.1.4. Hiện trạng mặt bằng khu đất:

* Hiện trạng khu đất thực hiện dự án:

Khu đất dự án có tổng diện tích là: 4.879 m2, hiện trạng chủ yếu là đất chuyên trồng lúa có ký hiệu LUC (đất trồng lúa chuyên dùng), đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS), đất trồng cây hàng năm khác và các loại đất giao thông, đất thủy lợi do UBND xã Lộc Nionh quản lý. Theo hồ sơ chỉnh lý địa chính và thống kê kết quả chỉnh lý của dự án thì trong tổng diện tích của dự án có khoảng 2.500 m2 là đất trồng lúa, ký hiệu LUC (đất trồng lúa chuyên dùng). Nhìn chung cao độ mặt bằng của khu vực thực hiện dự án không đồng đều. Sau khi dự án đi vào thực hiện, hoàn thành san nền thì sẽ nâng cao độ của khu vực dự án lên cao hơn đường quy hoạch 36m (coste từ +4,62 đến +5,60m, định hướng thấp dần từ Tây Nam- Đông Bắc theo độ dốc của đường), đảm bảo tạo độ dốc để thoát nước về phía đường quy hoạch 36m.

Trên bề mặt khu đất hiện nay là nền đất lúa, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng cây hàng năm khác và có một tuyến mương bê tông với kích thước RxC = 0,6m x 0,6m. Khi xây dựng chủ dự án sẽ tiến hành quá trình bóc đất phong hóa đắp nền.

Khu đất thực hiện dự án không có di tích lịch sử, văn hóa, quân sự; không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên; không nằm trong khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động sản xuất, chưa có công trình xây dựng trong khu đất.

* Hiện trạng các khu vực tiếp giáp:

+ Tuyến đường quy hoạch 36m tiếp giáp phía Nam: đây là tuyến đường quy hoạch đang được thi công với chiều rộng là 36m nối ra đường đi biển Quang Phú. Gần dự án có cống qua đường quy hoạch 36m đang thi công, cao độ đáy cống 1,06m. Sau khi dự án đi vào hoạt động, hệ thống thoát nước thải nội bộ của dự án sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa tại vị trí hố ga trên tuyến tuyến cống hộp này. Trên tuyến đường này còn có đường ống cấp nước D100 và dự án sẽ đấu nối với đường ống này để cấp nước cho dự án.

+ Tuyến đường phía Tây Nam quy hoạch 22,5m: Đây là tuyến đường quy hoạch 22,5m với chiều rộng bề mặt là 22,5m, tuyến đường hiện tại chưa được thi công.

+ Phía Bắc, phía Đông dự án: là đất ruộng.

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

* Khu dân cư:

Đối với khu vực dân cư lân cận: Gần khu vực thực hiện dự án ở phía Tây Bắc cách dự án khoảng 300m có các hộ dân sinh sống.

Khi dự án thực hiện nếu không có các biện pháp thi công hợp lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, hoạt động kinh doanh của người dân tại khu vực này. Do  đó, chủ dự án cần quản lý chặt chẽ từ các khâu trong quá trình thi công xây dựng dự án, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh.

* Hệ thống khe suối, ao hồ: cách dự án khoảng 1,5km về phía Đông Nam có hồ Bàu Tró. Cách dự án khoảng 1,3km về phía Đông đường đi ra Quang Phú là biển Nhật Lệ

* Khu vực trồng cây: cách khoảng 300m về phía Đông của dự án là khu vực đồi trồng cây hằng năm khác của người dân và xung quanh dự án là đất trồng lúa.

* Hiện trạng cơ sở hạ tầng:

- Hệ thống giao thông:

Khu đất triển khai nằm trong khu vực được quy hoạch đất thưng mại dịch vụ và là khu vực tập trung phát triển mạnh về du lịch của thành phố Đồng Hới. Do đó về hạ tầng giao thông trên các tuyến đường xung quanh bắt đầu hoàn thiện, phía Nam là đường nhựa đang được thi công quy hoạch có chiều rộng 36m, Phía Tây Nam dự án giáp đường quy hoạch 22,5m. Toàn bộ các tuyến đường đnag trong quá trình  quy hoạch mở rộng hoàn chỉnh rất thuận tiện cho các phương tiện giao thông ra vào trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng dự án, cũng như thuận tiện cho lưu thông xe khách du lịch trong giai đoạn hoạt động của dự án.

- Điện lưới quốc gia cấp cho khu vực dân cư, được đấu nối từ hệ thống điện trên đường quy hoạch 36m.

- Cấp nước: hiện tại thì xung quanh khu vực dự án đã có hệ thống cấp nước. Hệ thống nước máy hiện tại đã cấp cho người dân.

- Thoát nước:

+ Đối với khu vực thực hiện dự án hiện tại chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa chảy tràn thoát theo địa hình, dẫn về cống thoát nước Bắc qua đường quy hoạch 36m.

Khi xây dựng dự án thì sẽ thực hiện san nền để định hướng thoát nước mưa từ Tây Nam sang Đông Bắc và gom về hố ha thu nước dự án và từ đó theo địa hình dẫn về cống thoát nước bắc qua đường quy hoạch 36m.

+ Tình trạng ngập lụt: trong khu vực thực hiện dự án và các khu vực lân cận chưa từng xảy ra hiện tượng ngập lụt do có cao độ cao hơn nhiều so với mực nước biển và có khả năng thoát nước tốt.

- Hệ thống thông tin liên lạc (cáp quang, điện thoại) của Bưu điện  tỉnh.

* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:

- Đất trồng lúa 2 vụ: hiện trạng khu đất thực hiện dự án có đất trồng lúa, ký hiệu LUC (đất trồng lúa chuyên dùng) với diện tích khoảng 2.500 m2. Do đó đất trồng lúa và đất nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án là 2.500 m2. Toàn bộ đất trồng lúa này được chuyển sang đất thương mại dịch vụ.

- Khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của Dự án

a. Mục tiêu của Dự án

- Xây dựng cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lộc Ninh nhằm cung cấp nhiên liệu xăng dầu và các dịch vụ cho người dân, cán bộ làm việc khu vực lân cận.

- Tạo sức hút về phát triển kinh tế kết hợp, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đóng góp thêm nguồn thu vào Ngân sách của thành phố cũng như ngày càng nâng cao đời sống của người dân lao động trên địa bàn dự án.

b. Loại hình:

Dự án thuộc loại hình cơ sở kinh doanh xăng dầu và dịch vụ tổng hợp.

c. Quy mô, công suất của Dự án

Quy mô công trình được xác định dựa trên các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam.

* Quy mô công trình:

- Tổng diện tích đất: 4.879m2

- Các thông số kỹ thuật:

(Nguồn: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch Dự án).

* Giải pháp bố trí tổng mặt bằng:

| Ký hiệu | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Khu vực cửa hàng xăng dầu và dịch vụ | 3.579 |  |
| 1 | Mái che cột bơm | 308 | 6 |
| 2 | Siêu thị Mi ni | 288 | 6 |
| 3 | Nhà bán hàng + văn phòng làm việc | 72 | 2 |
| 4 | Khu vực bể chứa xăng dầu | 144 | 3 |
| 5 | Nhà nghỉ khách lưu trú | 120 | 3 |
| 6 | Nhà ăn | 288 | 6 |
| 7 | Càfê giải khát | 256 | 5 |
| 8 | Nhà vệ sinh | 80 | 2 |
| 9 | Nhà bán hàng lưu niệm | 50 | 1 |
| 10 | Bể nước sinh hoạt | 36 | 7 |
| 11 | Bể cát phòng cháy chữa cháy | 3 | 0,06 |
| 12 | Bể nước phòng cháy chữa cháy | 3 | 0,06 |
| 13 | Trạm biến áp, máy phát điện dự phòng | 16 | 0,3 |
| 14 | Đất cây xanh | 300 | 6 |
| 15 | Sân đường nội bộ, bãi đổ xe | 1444 | 30 |
| 16 | Rãnh thoát nước mặt | 120 | 2,5 |
| 17 | Cột cờ + bảng tên | 51 | 1 |
| II | Đất hành lang | 1.300 | 27 |
| TỔNG CỘNG |  | 4.879 | 100 |

Mật độ xây dựng : 40%

Dự án được bố trí nằm trong khu đất xây dựng có diện tích là 4.7898m2 thuộc xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 36m, phía Tây Nam giáp đường quy hoạch 22,5m.

Trục đường 36m là trục đường chính Quốc lộ 1Avới đường đi biển Quang Phú. Khu đất nằm trên tuyến đường có vị trí thuận lợi với nhiều chức năng phù hợp cho khu kinh doanh dịch vụ thương mại. Khu đất nằm trong khu du lịch phát triển của thành phố Đồng Hới, cận kề biển Nhật Lệ và có các điểm du lịch nằm trong định hướng của tỉnh.

* Hạ tầng kỹ thuật:

Xây dựng mới hệ thống: giao thông, cây xanh cảnh quan, cấp điện, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, PCCC, thông tin liên lạc đồng bộ, hiện đại.

* Công suất phục vụ:

- Cung cấp xăng dầu nhiên liệu: 15.500 lít nguyên liệu/ngày.

- Nhà nghỉ khách lưu trú: 20 phòng nghỉ cho thuê (40 lượt khách lưu trú).

- Phục vụ ăn uống, nước giải khát, siêu thị: 1.000 lượt người/ngày.

# 1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

# 1.2.1. Các hạng mục công trình chính

* Cây xăng (quy mô cấp III): .

* Siêu thị mini:

* Nhà bán hàng, văn phòng:

* Nhà nghỉ khách lưu trú:

* Nhà ăn:

* Cafe giải khát:

* Nhà bán hàng lưu niệm:

(Nguồn: Thuyết minh Dự án)

# 1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án

* Sân đường nội bộ: lát đá Granit tự nhiên.

* Cây xanh sân vườn: trồng các loại cây như: cây cau, cây hoa, cây bụi thấp, thảm cỏ lá gừng... trên lớp đất trồng cây (đất đỏ trộn cát tạo xốp và phân hữu cơ) dày 300mm.

* Bể nước ngầm: Nguồn nước từ hệ thống cấp nước của thành phố Đồng Hới được bơm vào bể chứa nước ngầm của dự án, sau đó được bơm lên bồn chứa nước trên các hạng mục công trình, từ đó cấp đến các thiết bị tiêu thụ nước.

* Hệ thống chống sét:

Hệ thống chống sét cho công trình được thiết kế tuân thủ theo Tiêu chuẩn: TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

* Trạm biến áp: Nguồn điện cấp cho công trình là nguồn điện hiện có của khu vực. Từ điểm đấu nối hộp công tơ đến Trạm biến áp 320k VA của dự án sử dụng cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x95+1x70mm2). Từ trạm, cáp điện luồn ống nhựa đi ngầm đến các tủ điện tổng của các hạng mục công trình.

* Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Nguồn nước dự trữ chữa cháy.

Lượng nước phục vụ chữa cháy phải đảm bảo đủ lượng nước chữa cháy lớn nhất. Nguồn nước dự trữ để chữa cháy: V= 900 m3.

- Trang thiết bị chữa cháy.

+ Các bình chữa cháy đặt ở gần cầu thang lên xuống, vị trí thuận tiện, dễ lấy.

+ Để đảm bảo các bình chữa cháy hoạt động tốt thì phải bảo dưỡng định kỳ 1 tháng 1 lần. Ngoài ra khi xảy ra cháy phải thông báo cho cơ quan cảnh sát PCCC địa phương để yêu cầu hỗ trợ chữa cháy bằng các phương tiện khác như xe chữa cháy địa phương.

# 1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

(1). Công trình xử lý nước thải

a. Nước thải sinh hoạt

* Nước tắm rửa từ các khu vệ sinh.

Nước tắm rửa từ khu vệ sinh các tầng, các chậu rửa ở các phòng (không có tính chất lây nhiễm) sẽ được thu vào các ống nhánh, ống đứng thoát nước tắm rửa rồi qua đường ống thoát nước thải của dự án và dẫn vào các hố ga thu nước, đấu nối với hệ thống thoát nước trên đường quy hoạch 36m.

* Thoát nước thải khu bếp

Nước thải từ các thiết bị thải ra ở khu bếp được đi qua thiết bị tách dầu mỡ. Sau đó, được thu gom dẫn qua hệ thống đường ống thoát nước thải của dự án dẫn vào các hố ga thu nước và đấu nối với hệ thống thu gom nước trên đường quy hoạch 36m.

* Thoát nước xí tiểu.

Tất cả các loại nước thải xí, tiểu thông thường ở tất cả các tầng trong khu vệ sinh của các toà nhà sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi đấu nối vào hệ thống đường ống thoát nước thải của dự án dẫn vào các hố ga thu nước và đấu nối với hệ thống thu gom nước thải trên đường quy hoạch 36m.

b. Thoát nước mưa:

Bố trí tuyến cống BTCT D600 dọc theo tuyến đường nội bộ để thu gom nước mưa khu vực dự án; kết nối hệ thống thoát nước mưa nội bộ với tuyến cống BTCT D1500 dọc theo tuyến đường quy hoạch 36m; hướng thoát nước ra mương nước hiện trạng phía Nam dự án. Đối với nước mưa trạm xăng, bố trí cống hộp xung quanh khu vực trạm xăng để thu gom riêng nước mưa, xử lý lắng, tách dầu theo quy định trước khi kết nối với đường ống thoát nước mưa của dự án.

(2). Công trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn bằng cách đặt các thùng rác 10 lít, 50 lít, 120 lít thu gom tại các khu chức năng phòng làm việc của trụ sở văn phòng, nhà ở khách lưu trú, cây xăng, siêu thị và café.

Hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

(3). Công trình thu gom chất thải nguy hại

Chủ dự án sẽ bố trí 5 thùng đựng chất thải nguy hại, bao gồm 2 thùng đựng chất thải nguy hại dạng rắn và 3 thùng chất thải dạng lỏng. Thùng chứa chất thải nguy hại được sử dụng là loại thùng phi màu xanh loại 160 lít được làm từ composite, có nắp đậy kín, không bị đổ tràn khi thùng bị nghiêng đổ và có khả năng nổi trên mặt nước khi xảy ra ngập lụt. Các thùng chứa chất thải nguy hại được đặt tại kho chứa chất thải nguy hại của dự án có diện tích 5,5m2 (kích thước 3,2m x 1,8m) được bố trí tại trạm xăng trong khu vực dự án, bên cạnh kho chứa rác thải thông thường, có cửa khóa kín.

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý các loại chất thải nguy hại trên và thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo đúng thông tư 02/2022/BTNMT quy định về quản lý và xử lý chất thải nguy hại.

Khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại: Khu chứa rác tập trung là một căn phòng rộng 12m2, với kích thước chiều dài 3,8 m, rộng 3,2m nằm ở khu vực trạm xăng được chủ dự án bố trí sử dụng làm nơi tập trung rác thải thông thường. Trong đó được chia thành 2 kho, bao gồm: kho chứa rác thải thông thường có diện tích là 6,5m2 (kích thước 3,2m x 2,0m) và kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 5,5m2 (kích thước 3,2m x 1,8m) có cửa khóa kín. (Vị trí của khu chứa rác thải được thể hiện tại bản đồ mặt bằng trạm xăng).

# 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

a. Nguyên vật liệu sử dụng:

Bảng 1.3: Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ dự án

| TT | Loại nguyên vật liệu | Đơn vị tính | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Giai đoạn xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Cát xây dựng | m3 |  | 4.000 |
| 2 | Xi măng | tấn |  | 5.000 |
| 3 | Sắt thép | tấn |  | 10.000 |
| 4 | Sỏi, đá các loại | m3 |  | 15.000 |
| 5 | Sơn | Thùng |  | 90 |
| II. Giai đoạn hoạt động |  |  |  |  |
| 1 | Máy điều hòa nhiệt độ trung tâm | Cái |  | 5 |
| 2 | Máy điều hòa loại nhỏ tại các phòng nghỉ | Cái |  | 20 |
| 3 | Quạt điện gắn tường | Cái |  | 20 |
| 4 | Máy phát điện | Cái |  | 1 |
| 5 | Máy bơm nước sạch | Cái |  | 10 |
| 6 | Xăng dầu | m3/tháng |  | 150 |
| 7 | Phân bón cho cây xanh | Tấn/năm |  | 1 |
| 8 | Hóa chất phụ trợ | kg |  | 100 |

b. Cung cấp điện:

Nguồn điện cung cấp cho khu quy hoạch lấy từ đường dây trung thế 22kV hiện có dọc tđường quy hoạch 22,5m. Từ điểm đấu nối hộp công tơ đến Trạm biến áp 0,4K VA của dự án sử dụng cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x95+1x70mm2). Lưới điện hạ áp gồm: Các tuyến cáp ngầm đấu nối từ trạm biến áp đến các tủ điện khu vực để phân phối điện vào các công trình Các tuyến cáp bố trí đi ngầm dọc vỉa hè các trục đường bộ.

Hệ thống điện trong các hạng mục công trình được cấp điện từ tủ điện tổng đến các tủ điện tầng bằng cáp điện 3 pha đi, từ các tủ điện tầng cấp điện 1 pha đến các bảng điện của các phòng chức năng. Tại bảng điện các phòng tách riêng từng lộ cấp cho chiếu sáng, ổ cắm điều hoà riêng biệt thông qua các áp tô mát nhánh. Phụ tải tại các phòng được chia đều các pha ngay tại tủ điện tầng.

Dây điện sử dụng cho các công trình là dây đồng vỏ PCV tuỳ thuộc công suất thiết bị dây có tiết diện từ 1,5 đến 25mm. Dây điện được luồn trong ống nhựa PCV đặt áp âm trần, âm tường đến các thiết bị điện.

c. Cung cấp nước:

* Nước sinh hoạt

- Tính toán nhu cầu dùng nước cho tòa nhà: Nhu cầu cấp nước tính toán theo công thức:

Q= N x q (lít/ngày)

Trong đó:

N: là số người.

Q: Lưu lượng dùng nước trong ngày.

q: Tiêu chuẩn cấp nước

Theo TCVN 33-2006 thì tiêu chuẩn cấp nước tại dự án như sau :

+ Đối với nhóm lưu trú ở nhà nghỉ: 150l/người.ngày.

+ Đối với nhân viên làm việc theo ca : 45l/người.ngày

+ Đối với khách tại nhà ăn, cafe, siêu thi, trạm xăng: 15l/người.ngày

+ Đối với nhà ăn : 15l/suất ăn.

Ta có:

- Nhu cầu cấp nước cho nhân viên khu văn phòng và trạm xăng (10 người, trong đó có 5 nhân viên lưu trú)

Q1 = (5 x 100)  + (5 x 45) = 725 (l/ngđ) = 0,725 (m3/ngđ)

- Nhu cầu cấp nước cho nhân viên làm việc tại nhà nghỉ, nhà ăn, siêu thị (15 người, trong đó có 5 nhân viên lưu trú):

Q2 =  (5 x 100) + (10 x 45) =950 (l/ngđ) = 0,950 (m3/ngđ)

- Nhu cầu nước cho khu lưu trú ở nhà nghỉ (40 người)

Q3 = 40 x 150 = 6.000 (l/ngđ) = 6 (m3/ngđ).

- Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho nhà ăn, siêu thị, cafe, trạm xăng (1.000 lượt người)

Q4= 1.000 x 15 = 15.000(l/ngđ) = 15 (m3/ngđ).

- Nhu cầu cấp nước cho hoạt động chế biến của nhà ăn:

Q5= 100 x 15 = 1.500(l/ngđ) = 1,5 (m3/ngđ).

- Tổng lưu lượng nước sinh hoạt cho toàn công trình là:

Qtb= Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6

Qtb = 0,725 + 0,95 + 6 + 15  + 1,5 = 24,175  (m3/ngđ).

- Tổng lưu lượng nước sinh hoạt lớn nhất cho toàn công trình (với hệ số k = 1,05):

Qmax = 1,05xQtb = 1,05 x 24,175 = 25,38(m3/ngđ).

Lấy tròn: 26 (m3/ngđ).

* Nước dịch vụ, tưới đường, tưới cây:

- Nước công trình công cộng, dịch vụ (10%Qsh): 26 x 10% = 2,6m3/ng.đ.

- Nước tưới cây, rửa đường (10%Qsh): 26 x 10% = 2,6m3/ng.đ.

- Nước dự phòng rò rỉ (20% Qsh+Qcc+Qcđ) = 20% (26+2,6+2,6) = 6,24m3/ng.đ.

* Sơ đồ hệ thống cấp nước:

Nguồn nước cấp cho khu vực được lấy từ nguồn nước có sẵn trên tuyến đường quy hoạch 36m do Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình quản lý. Hệ thống cấp nước của dự án được đấu nối với tuyến cống cấp nước hiện có D110 trên đường quy hoạch 36m đoạn qua dự án và đưa vào bể chứa nước ngầm của dự án, sau đó được bơm lên bồn chứa nước trên mái các hạng mục công trình, từ đó cấp nước đến các thiết bị tiêu thụ nước.

* Mạng lưới đường ống:

  - Vật liệu ống cấp nước dùng ống nhựa PVC (với nước lạnh), PP-R (với nước nóng) và nối bằng hàn nhiệt có đường kính từ 20mm đến 140mm (tương đương đường kính trong là từ 15mm đến 125mm).

  - Khi thi công tường phải chừa lỗ nơi có đường ống đi qua.

  - Ống cấp nước ngoài nhà và dưới đất độ sâu đặt ống trung bình từ 0,3 đến 0,5 mét (tính đến đỉnh ống)

# 1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Do tính chất của dự án thuộc loại hình thương mại dịch vụ tổng hợp, không thuộc dự án sản xuất nên không có công nghệ sản xuất gây tác động đến môi trường. Các hoạt động chính của dự án là đáp ứng nhu cầu nhà ở, lưu trú, mua sắm, cung cấp nguyên liệu cho phương tiện, giải trí cho du khách. Hoạt động này làm phát sinh nước thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, khí thải máy phát điện, các phương tiện giao thông vận tải và các sự cố môi trường: cháy nổ, tai nạn,....Các tác động này sẽ được trình bày cụ thể trong Chương 3.

* Đối với Trạm xăng:

Trạm xăng nằm trong khuôn viên của Dự án với quy mô cấp III, dung tích chứa là 75m3, bao gồm:

-  03 bể chứa: 01 bể chứa dầu Diesel (25m3/bể), 02 bể chứa xăng E5 (20m3)

- 04 trụ bơm gồm: 02 trụ bơm dầu Diesel, 02 trụ bơm xăng E5

1.5. Biện pháp tổ chức thi công

a. Bãi tập kết vật liệu, lán trại

Để bố trí chỗ ăn, ở tạm thời cho công nhân làm việc tại dự án cũng như chỗ tập kết nguyên vật liệu xây dựng, đơn vị thi công sẽ bố trí lán trại, bãi tập kết nguyên vật liệu tạm thời, vị trí bố trí tại phía Nam khu đất dự kiến thực hiện Dự án.

b. Biện pháp thi công dự án

- Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công:

+ Đào hố tiến hành siêu âm, khoan lõi cọc, tiến hành xử lý đầu ống siêu âm, khoan lõi để tiến hành siêu âm, kiểm tra chất lượng cọc

+ San gạt mặt bằng, vận chuyển hết cát đào ra khỏi vị trí thi công công trình.

+ Tập kết container, đấu nối điện nước, làm kho bãi…

- Thi công văng chống cừ

+ Tiến hành tập kết máy ép cừ, cừ C200 và các vật tư khác.

+ Trắc đạc xác định điểm mốc của tuyến cừ, xác định đường trục của tuyến cừ.

- Thi công công tác đào đất cát – Phá đầu cọc BTCT

+ Thiết bị chính:

Máy đào gầu: 1m3

Máy đào con cua: 0,2m3 (đào moi)

Ô tô vận chuyển đất cát: 10 tấn.

+ Trình tự đào đất cát:

Đào đất cát bằng phương pháp đào mở, đào từ trong ra ngoài.

Đất cát hố móng đào lên đến đâu sẽ được đổ lên ôtô 10 tấn để vận chuyển đến san đắp tại khu vực thấp trũng trong khu đất dự án.

+ Công tác phá đầu cọc

Công tác phá đầu cọc được thực hiện ngay sau công tác đào móng bằng thủ công đến cao độ thiết kế. Dùng máy kinh vĩ chuyển cao độ cần phá, đánh dấu bằng bút sơn lên bề mặt cọc. Dùng búa phá phần bê tông, sau đó dùng máy cắt bằng oxi để cắt thép, giữ lại đầu thép chủ. Uốn thẳng thép chủ, vệ sinh sạch và cắt đảm bảo đủ chiều dài neo theo thiết kế. Sau khi đào xong móng và phá đầu cọc, tiến hành các công tác lót móng, sau đó nghiệm thu bê tông lót trước khi thi công ván khuôn cốt thép móng kịp thời tránh lở đất và mưa sụt móng.

- Công tác hoàn thiện (Xây tô, láng)

Các công tác tổ chức thi công phần hoàn thiện phải đảm bảo cho các công tác diễn ra liên tục cuốn chiếu và không bị chồng chéo, làm ảnh hưởng đến các công tác khác. Để rút ngắn được thời gian thi công, quá trình thi công công tác xây được tổ chức thi công cuốn chiếu theo tầng từ dưới lên và bắt đầu trển khai sau khi thi công xong dầm sàn tầng 3. Các công tác thi công hoàn thiện khác cũng được thi công cuốn chiếu từ dưới lên theo trình tự công tác xây tường.

Quá trình thi công phần hoàn thiện Nhà thầu tiến hành thi công hệ giáo hoàn thiện mặt ngoài theo chu vi công trình, mặt ngoài hệ giáo có căng lưới chống bụi 2 lớp đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường. Trên hệ giáo ngoài bố trí các sàn công tác và hệ lưới chống vật rơi tại các khu vực thi công.

Việc thi công như trên đảm bảo không gây sụt lún các công trình xây dựng xung quanh.

# 1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

# 1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án

Khởi công trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký quyết định chủ trương đầu tư dự án, hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ ngày khởi công.

# 1.6.2. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư: 48 tỷ đồng

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu chiếm 9,6 tỷ đồng (Chiếm 20%).

Vốn vay: 38,4 tỷ đồng (Chiếm 80%)

# 1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Tổ chức quản lý và thực hiện dự án là Công ty TNHH Hải Vân.

- Lực lượng lao động trong quá trình thi công Dự án

Dự kiến số lượng cán bộ, công nhân trực tiếp thi công tại công trường trung bình khoảng 20 người.

Chế độ làm việc chính của Dự án là 02 ca/ngày; 4h/ca, ngoài ra, tùy vị trí mà có chế độ trực, nghỉ ca luân phiên.

- Lực lượng lao động trong quá trình vận hành Dự án

* Bộ phận quản lý điều hành dự án:		15 người

* Bộ phận trực tiếp làm việc tại dự án:		25 người

- Nhân viên văn phòng, trạm xăng:	           		10 người

- Nhân viên nhà ăn, nhà nghỉ, siêu thị, café: 	15 người

Tổng cộng:            			                    40 người

# Chương 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

# 2.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế

# 2.1.1. Điều kiện về địa hình, địa chất

a. Điều kiện địa hình:

Nhìn chung địa hình khu vực thực hiện dự  án chưa được bằng phẳng, thấp hơp so với đường quy hoạch 36m. Khi thực hiện dự án sẽ tổ chức san nền trên cơ sở sở kết hợp phù hợp với cao độ hiện trạng đường rộng 36m phía Nam khu vực quy hoạch; Cao độ nền khống chế từ coste từ +4,62 đến +5,60m, định hướng thấp dần từ Tây Nam- Đông Bắc theo độ dốc của đường), đảm bảo tạo độ dốc để thoát nước về phía đường quy hoạch 36m.

b. Điều kiện địa chất công trình:

Toàn bộ khu vực  quy ho¹ch chưa có tài liệu chính xác về điều kiện địa chất công trình. Theo thăm dò và điều tra thực tế địa chất công trình của x· Léc Ninh thuộc đất c¸t, có cường độ chịu nén từ 1,5 – 2,5 kg/cm2, phù hợp với việc xây dựng nhà 1-3 tầng, không phải xử lý nền móng phức tạp. Tuy nhiên, khi xây dựng các công trình cần tiến hành khảo sát địa chất để có phương án xử lý nền móng phù hợp.

# 2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng

Theo số liệu của Trạm đo Khí tượng Thuỷ văn thành phố Đồng Hới cập nhật mới nhất năm 2021 thì thành phố Đồng Hới nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc, phía Nam và được chia làm hai mùa rõ rệt.

- Nhiệt độ không khí khu vực chịu sự chi phối của khí hậu chuyển tiếp giữa hai miền Nam - Bắc với miền khí hậu đặc trưng là khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng có mùa đông không lạnh. Khu vực có nền nhiệt cao với nhiệt độ trung bình năm đạt 24-250 C, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc đến khu vực này đã bị suy yếu đi nhiều nên ở loại khí hậu này mùa đông dài 3 tháng (XII-II) nhưng không lạnh với nhiệt độ trung bình tháng >180 C nhưng < 200 C.

* Lượng mưa:

Tổng lượng mưa bình năm tại khu vực cửa hàng khá lớn 2.173,5mm. Mùa mưa thường tập trung trong các tháng IX, X, XI với tổng lượng mưa chiếm 65,5% tổng lượng mưa cả năm, các tháng có lượng mưa thấp là tháng I, II, III, IV.

Lượng mưa ngày lớn nhất tại trạm đo mưa là 646,4 mm/ngày.đêm.

* Độ ẩm:

- Độ ẩm không khí ở khu vực khá cao, độ ẩm trung bình hằng năm khoảng 83%. Độ ẩm không khí trung bình biến động khá mạnh trong năm. Thời kỳ có độ ẩm thấp nhất là các tháng đầu và giữa mùa hè (VI-VIII) do ảnh hưởng thời tiết khô nóng Mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng IX đến tháng IV năm sau, có độ ẩm trung bình từ 84% - 90%.

* Gió:

Có 2 mùa gió chính là gió mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè (gió Tây Nam).

- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa các đợt gió Bắc hoặc Tây nhưng với tần suất không đáng kể.

- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là

gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. Nhìn chung gió Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp V, VI. Tốc độ gió trung bình 2.7m/s.

* Bão:

Bão là dạng nhiễu động mạnh mẽ nhất gây tác hại to lớn đối với kinh tế và đời sống con người trên diện rộng. Tác hại chủ yếu của bão là gây mưa lớn, lũ lụt, úng ngập, gió mạnh làm hư hỏng các công trình xây dựng của cửa hàng nguy cơ gây ra sự cố tràn cao, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng, hoạt động kinh tế-xã hội, môi trường xung quanh khu vực.

Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X). Theo thống kê từ năm 2000 đến nay tỉnh Quảng Bình đã đón tổng cộng 12 cơn bão, tần suất 0,63 cơn/năm.

Khu vực từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

# 2.1.3. Điều kiện về thủy văn, hải văn

Khu vực thực hiện Dự án nằm gần biển Nhật Lệ, cách biển Nhật Lệ khoảng 1,3km. Trong khu vực không có sông ngòi.

Ao hồ, khe suối: xung quanh khu vực thực hiện dự án có hồ Bàu Tró, đây là hồ cung cấp nước Đồng Hới, phục vụ sinh hoạt cho nhân dân thành phố Đồng Hới và các vùng lân cận.

* Tình trạng ngập lụt ở dự án

Đối với khu vực dự kiến thực hiện Dự án chưa xảy ra hiện tượng ngập úng.

# 2.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội

Tỉnh Quảng Bình nằm trong tiểu Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ và ven biển, là một trong các vùng Kinh tế xã hội cấp quốc gia.

Thành phố Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của tỉnh Quảng Bình. Những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ, du lịch, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng dần theo từng năm.

Xã Lộc Ninh là nơi giao thương kinh tế - văn hóa - xã hội phía Bắc thành phố Đồng Hới. Xã Lộc Ninh có vị trí khá thuận lợi là 1 trong các xã phụ cận trung tâm thành phố Đồng Hới, trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Quảng Bình. Xã nông ngư nghiệp (sản xuất nông nghiệp là chủ yếu). Ngoài ra còn có nghề mộc, nề là nghề truyền thống của địa phương đang được duy trì và phát huy có hiệu quả, một số hộ dân buôn bán nhỏ. Trong thời gian qua cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, xã hội của thành phố, kinh tế - xã hội của xã cũng có những bước phát triển tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao về vật chất, tinh thần.

* Giao thông vận tải:

Xã Lộc Ninh có tuyến đường Quốc lộ 1A chạy qua, nền đường rộng, mặt đường bê tông nhựa chất lượng tốt. Từ đường QL1A đi vào dự án có tuyến đường quy hoạch rộng 36 m, mặt đường đã được bê tông nhựa chất lượng tốt.

Trong quá trình thi công dự án, tuyến đường vận chuyển vật liệu có đi qua  Quốc lộ 1A vào tuyến đường quy hoạch rộng 36m, nên 2 đoạn đường trên sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án.

* Điều kiện xã hội

a) Dân số và lao động:

Theo Niên giám Thống kê năm 2020, thành phố Đồng Hới có 115.923 người với 32.393 hộ gia đình, mật độ dân số 743 người/km2.

b) Hệ thống giáo dục:

Toàn thành phố Đồng Hới có 64 cơ sở giáo dục, bao gồm 20 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 18 trường trung học cơ sở, 3 trường phổ thông trung học, 1 trường trung tâm dạy nghề. Nhìn chung, cơ sở vật chất cho giáo dục hiện đáp ứng được các nhu cầu cơ bản cho đào tạo không những cho thành phố Đồng Hới mà cho các huyện thị khác trong tỉnh, tỉnh .

c) Về y tế:

Thành phố Đồng Hới có trạm y tế trên địa bàn từng xã và rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được cấp phép. Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng tại các trạm y tế được đầu tư nâng cấp thường xuyên. Đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; 100% trạm y tế có bác sĩ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 11% năm 2010 xuống còn 8,48%.

# 2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền khu vực làm cơ sở cho việc đánh giá tác động sau này khi dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh đã tiến hành lấy mẫu và đo tại hiện trường một số chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, không khí.

a. Hiện trạng môi trường không khí

- Các thông số đo đạc và phân tích tại khu vực Dự án bao gồm: Tiếng ồn, Bụi tổng (TSP) và các chất khí độc hại CO, SO2, NO2.

b. Hiện trạng môi trường nước mặt

- Các thông số đo đạc và phân tích tại khu vực Dự án bao gồm: pH; DO; BOD5; COD; TSS; Amoni; Photphat; Coliform.

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

Hệ sinh thái khu vực thực hiện Dự án mang đặc điểm hệ sinh thái vùng gò đồi, có tính đa dạng sinh học tương đối. Một số loài động, thực vật phổ biến ở khu vực là:

- Thực vật:

+ Trên bề mặt khu đất dự án hiện nay là nền đất được san gạt và không có cây trồng mà chỉ có rãi rác cây bụi, cỏ dại với khối lượng không đáng kể. Trong quá trình đắp nền, chủ dự án sẽ dọn dẹp cây bụi, cỏ dại này.

+ Khu vực xung quanh: Qua khảo sát thực tế cho thấy, khu vực xung quanh nơi thực hiện dự án chủ yếu là các loài cây rừng sản xuất như keo lai (tại khu đất phía Đông khu vực thực hiện dự án) keo lai, mít, cao su, ổi, lúa (của nhà dân xung quanh khu vực dự án). Ngoài ra, còn có một số loài cây bụi như dây leo, cỏ dại,...

- Động vật: Động vật ở đây tương đối phong phú về thành phần loài. Động vật bao gồm các loài chim (chim sẻ, chim sâu, cò, vạc...), các loài côn trùng (châu chấu, dế, bọ xít, rầy nâu, chuồn chuồn, các loài sâu, bọ rùa, bọ ngựa...), ếch, chuột, các loài bò sát da trơn như tắc kè, thằn lằn, rắn.... Ngoài ra, có một số loài vật nuôi như chó, mèo, trâu, bò, lợn, gà của dân cư sống xung quanh khu vực Dự án.

Nhìn chung, chủng loại các loài động, thực vật trong khu vực tương đối phong phú nhưng số lượng ít, không có các loài quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện Dự án ít gây ảnh hưởng đến đặc trưng của hệ sinh thái vùng Dự án.

# 2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

Liệt kê, mô tả các đối tượng bị tác động bởi dự án và các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án.

| Đối tượng bị tác động/ Yếu tố nhạy cảm về môi trường | Mô tả | Tác động có thể xảy ra |
| --- | --- | --- |
| Công nhân tại công trường Nhân viên làm việc tại dự án | Nhóm cán bộ công nhân viên và lao động trực tiếp trong quá trình thi công và vận hành dự án. | Ảnh hưởng sức khỏe, an toàn lao động, dịch bệnh. |
| Khu vực dân cư xung quanh dự án | Một số hộ dân sinh sống rãi rác phía Tây Nam cách khu vực dự án 300m | Tiếng ồn, bụi, khí thải trong quá trình thi công. Nước mưa chảy tràn, nước thải, rác thải phát tán gây ô nhiễm. Ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống khi dự án đi vào hoạt động. |
| Cống thoát nước | Cống thoát nước nằm cách dự án 3m về phía Đông | Bồi lấp, ô nhiễm nguồn nước |
| Khu vực hoa màu xung quanh khu vực dự án và trên tuyến đường vận chuyển | Khu vực đất trồng lúa xung quanh khu vực dự án Một số diện tích hoa màu: lúa, ngô dọc đường vận chuyển | Bụi, hạn chế sinh trưởng của cây trồng |
| Khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển | Các hộ dân sống bên đường quy hoạch 36m | Bụi, khí thải, tiếng ồn |
| Hệ thống đường giao thông | Đường quy hoạch 36m ở phía Nam dự án. Dọc tuyến đường có vỉa hè cây xanh và có các tuyến ống cấp nước, cống thoát nước. | Hư hỏng hệ thống hạ tầng: vỉa hè, đường ống cấp thoát nước. |

# 2.4. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực

Dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lộc Ninh nằm tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phù hợp với Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch cục bộ một số khu vực thuộc đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết và cắm mốc chỉ giới quy hoạch trục đường rộng 36m, nối từ xã Quang Phú-Lộc Ninh-KCN Tây Bắc Đồng Hới-đường Phan Đình Phùng, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000. Đồng thời dự án xây dựng xã Lộc Ninh sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung theo chiến lược phát triển của tỉnh.

# Chương 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

# 3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

# 3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

# 3.1.1.1. Nguồn gây tác động đến môi trường liên quan đến chất thải

1. Bụi và khí thải

a. Nguồn gốc phát sinh:

- Bụi khuếch tán từ quá trình đào đắp thi công móng;

- Bụi từ bãi tập kết nguyên vật liệu, bốc dỡ nguyên vật liệu;

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu;

- Khí thải và bụi phát sinh từ phương tiện thi công, xây dựng.

- Bụi phát sinh từ quá trình thi công, hoàn thiện từng hạng mục công trình

b. Dự báo tải lượng:

* Bụi khuếch tán từ quá trình đào đắp thi công móng, bốc dỡ nguyên vật liệu.

Mặt bằng dự án đã được tiến hành san gạt khá bằng phẳng. Khi dự án thực hiện, sẽ tiến hành đào đất xây dựng móng. Theo ước tính khối lượng đất đào đắp đất tại Dự án thì khối lượng đào đất xây móng công trình khoảng 50m3.

* Bụi từ bãi tập kết nguyên vật liệu

Bụi chủ yếu phát sinh nhiều tại các vị trí tập kết nguyên, vật liệu như: cát, đá xây dựng, xi măng,… Trong đó, xi măng được chứa trong các bao kín, gạch đá, sắt thép có tính nguyên khối nên bụi phát sinh tại vị trí này không lớn. Lượng bụi phát sinh lớn nhất tại bãi chứa cát xây dựng, đặc biệt vào các ngày nắng nóng, gió mạnh. Dự báo nồng độ bụi tại các bãi tập kết vật liệu ở mức từ 0,1 - 0,3mg/m3 và có thể lên đến 0,5 - 0,7mg/m3 khi đổ đá, cát xây dựng. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ ảnh hưởng của nguồn phát sinh này nhỏ, chỉ ảnh hưởng tức thời đến các lái xe hay công nhân ở gần đó, chủ yếu ở mức độ khó chịu hay bụi mắt.

* Ô nhiễm bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu:

Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng và kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông nên việc cung cấp nguyên vật liệu vào công trường được sử dụng bằng hướng đường bộ. Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu như đá xây dựng các loại, xi măng, sắt, thép,… sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ như: bụi, NOx, SO2, CO, VOC.

Để đáp ứng tiến độ thi công của công trình, hàng ngày cần có khoảng 4 xe (tải trọng 10 tấn) để vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ công tác xây dựng dự án, dự án thực hiện thi công trong thời gian 12 tháng.

* Khí thải và bụi phát sinh từ phương tiện thi công, xây dựng:

Tại công trường thi công, xây dựng có sử dụng các phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công. Tuy nhiên, đa số các máy móc, thiết bị sử dụng cho quá trình thi công, xây dựng đều sử dụng điện năng để hoạt động, do đó sự ô nhiễm không khí do các phương tiện thi công, xây dựng gây ra không đáng kể.

* Bụi phát sinh từ quá trình thi công, hoàn thiện từng hạng mục công trình:

Trong giai đoạn xây dựng có hạng mục hoàn thiện công trình, trong quá trình hoàn thiện công trình thì bụi phát tán từ quá trình trộn nguyên vật liệu, chà nhám, bốc dỡ nguyên vật liệu,..là không thể tránh khỏi. Bụi này có khối lượng riêng lớn nên không có khả năng phát tán xa. Vì vậy, bụi chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực dự án, đặc biệt là khu vực cuối hướng gió. Theo kết quả tham khảo, chất lượng môi trường không khí tại các công trường xây dựng, nồng độ bụi ngay trên công trường thường dao động trong khoảng 1,1 mg/m3 - 2,5 mg/m3. Tại những nơi xe chuyên dùng đổ cát, đá, vật liệu xây dựng dễ phát sinh bụi khác, nồng độ bụi có thể lên đến 10 - 20 mg/m3, cao hơn gấp 30 - 60 lần so với tiêu chuẩn cho phép (QCVN 05:2013/BTNMT là 0,3 mg/m3).

Xung quanh dự án là khu vực đất trồng lúa và cây hàng năm khác, có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường không khí tại khu vực nếu không có biện pháp quản lý và xử lý kịp thời. Tuy nhiên mức tác động của dự án đối với môi trường không khí trong hoạt động này gián đoạn và không liên tục nên có thể kiểm soát, giảm thiểu được bằng các biện pháp được thể hiện chi tiết tại chương 3.

2). Nguồn gây tác động đến môi trường nước

a. Nguồn gốc phát sinh:

Các tác nhân gây ô nhiễm nước trong giai đoạn xây dựng dự án là:

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân;

+ Nước thải xây dựng: phát sinh từ các máy trộn bê tông, nước thải dư thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu; nước thải từ hoạt động rửa dụng cụ và bảo dưỡng công trình, làm ẩm mặt đường.

+ Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu đất dự án cuốn theo bụi, đất, cát, đá, nguyên nhiên vật liệu như xi măng, xăng dầu, sơn,… rơi vãi, rò rỉ.

b. Dự báo tải lượng:

* Nước thải sinh hoạt của công nhân:

Tác động đến môi trường nước do quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu do nước thải sinh hoạt của các công nhân xây dựng. Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa lượng lớn các khuẩn Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không được xử lý.

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước thải và số lượng công nhân. Theo tiêu chuẩn xây dựng, định mức nước cấp sinh hoạt là 100 lít/người.ngày. Tổng lượng nước cấp sinh hoạt trung bình cho 20 công nhân trong giai đoạn xây dựng là 2m3/ngày. Chủ đầu tư sẽ trang bị một bồn chứa bằng inox với dung tích 10m3 để chứa nước sinh hoạt cho toàn bộ công nhân. Nguồn nước được cung cấp bởi đơn vị cấp nước trong khu vực và vận chuyển bằng các xe bồn chứa nước.

* Nước thải xây dựng công trình:

Hoạt động của dự án sử dụng nguyên liệu là bê tông thương phẩm đặt hàng từ các đơn vị bên ngoài, do đó trong quá trình xây dựng hạn chế được rất nhiều lượng nước thải phát sinh từ công đoạn trộn bê tông. Nước thải xây dựng phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là nước rửa xe, máy móc thi công nên nước thải có thể chứa lẫn đất cát, rác thải, dầu mỡ thải… Lượng nước thải này phát sinh khoảng 2m3/ngày.

* Nước mưa chảy tràn:

Nước mưa không phải là nguồn gây ô nhiễm môi trường, khi thi công xây dựng vào  mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công sẽ cuốn theo đất, cát, rỉ sắt thép, dầu mỡ… chảy tràn vào hệ thống thoát nước của khu vực. Nếu nguồn nước này không được quản lý tốt sẽ gây ô nhiễm đến nguồn nước ngầm, gây tắc nghẽn đường ống thoát nước chung và mưa lớn tạo dòng chảy mạnh chảy ra khe Rào và đổ ra biển, từ đó có thể sẽ gây ô nhiễm nước khe và nước biển. Do vậy nước mưa cần được thu gom quản lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án (áp dụng theo TCVN 7957:2008 – Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế) được tính như sau:

Q = ΨxFxq

Trong đó:

- Q: Lượng nước mưa chảy tràn.

- F: Diện tích khu vực.

- q: Lượng mưa lớn nhất ngày đêm: 747 mm/ngày (ngày xuất hiện là 14/10/2016).

- Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt (đối với khu vực đất trống Ψ = 0,2).

Thay vào ta có tổng lượng nước mưa chảy tràn khu vực dự án như sau:

Q = 4.879m2 x 0,2 x 0,747m = 728,9 m3/ngày đêm

Tổng lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất trên toàn bộ khu vực Dự án là 728,9m3/ngày đêm là khá lớn.

c. Đối tượng và mức độ tác động:

* Nước thải sinh hoạt:

Trong nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chất rắn lơ lửng, chất tẩy rửa và vi khuẩn gây bệnh. Nguồn thải này nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, phát tán vi khuẩn gây bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công nhân lao động tại Dự án và người dân trong khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, nhà thầu thi công sẽ thu gom và xử lý theo quy định nên dự báo nguồn thải này ít gây tác động đến môi trường, sức khoe con người, cảnh quan và hệ sinh thái khu vực.

* Nước thải xây dựng:

Nếu có kỹ thuật thi công tốt như tính toán lượng nước vừa đủ để giữ ẩm cho cát, sạn...; tính đúng tỉ lệ giữa nước và nguyên vật liệu khi trộn bê tông và công nhân làm việc có ý thức cao... thì lượng nước dư thừa không đáng kể. Hơn nữa, các dụng cụ xây dựng không phải được rửa thường xuyên, nước bảo dưỡng công trình xây dựng chỉ sử dụng khi một số hạng mục đã xây dựng xong và khi cần thiết, cho nên lượng nước sinh ra không lớn. Do đó, tác động của nguồn thải này đến môi trường xung quanh dự báo là không đáng kể. Quá trình trộn nguyên vật liệu đúng kỹ thuật và sử dụng máy trộn để hạn chế nước thải thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường; sử dụng các thùng phuy lớn rửa thiết bị rồi tận dụng nước lại để trộn vữa. Sử dụng vòi tia để phun nước bảo dưỡng các hạng mục dự án để lượng nước tưới vừa đủ không để chảy tràn làm cuốn trôi các chất gây đục làm ô nhiễm đất khu vực.

* Nước mưa chảy tràn:

Trong quá trình xây dựng, khu vực Dự án luôn phát sinh đất, cát rơi vãi, bao bì đựng xi măng, bao bì đựng gạch ốp lát... Nếu các loại chất thải này không được thu dọn thường xuyên, khi có nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi một lượng lớn đất, cát, rác thải bề mặt... làm ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm nước mặt ở nguồn tiếp nhận, làm mất mỹ quan khu vực; gây bồi lấp, trượt lở các bờ rìa, cản trở dòng chảy của hệ thống mương thu gom nước mưa hiện có dọc tuyến đường quy hoạch 36m đoạn qua Dự án; bồi lấp phần diện tích đất bên ngoài Dự án... Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, nhà thầu thi công sẽ luôn chú trọng đến công tác thu dọn các loại đất, cát rơi vãi, rác thải bề mặt; tạo các rãnh thoát nước tạm, các hố ga lắng cặn tạm trên bề mặt công trường để thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn trước khi thải ra môi trường. Do đó, dự báo nguồn thải này có tác động không đáng kể đến môi trường, sức khỏe con người, cảnh quan và hệ sinh thái khu vực.

3). Chất thải rắn

a. Nguồn phát sinh

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các nguồn sau:

- Chất thải từ quá trình dọn dẹp mặt bằng thi công;

- Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng thi công;

- Chất thải rắn sinh hoạt;

- Rác thải nguy hại như cặn dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng, găng tay, giẻ lau máy móc thi công…

b. Dự báo tải lượng:

* Chất thải từ quá trình dọn dẹp mặt bằng thi công

Qua khảo sát hiện trạng cho thấy trên bề mặt khu vực dự án hiện nay là đất mặt nước, đất trồng lúa, mương bê tông. Ước tính tải lượng chất thải rắn từ quá trình dọn dẹp như sau: khối lượng đất phong hóa khoảng 3.000 x 0,5 = 150m3, lượng bê tông, xỉ vụn là khoảng 3m3 và lượng sinh khối thực vật là khoảng 1m3.

* Chất thải rắn xây dựng:

Trong quá trình thi công xây dựng, chất thải rắn bao gồm: Xi măng, gạch, cát, đá, gỗ, vụn nguyên liệu,...hoặc việc tập trung nhiều công nhân xây dựng làm phát sinh rác thải sinh hoạt tại khu vực công trường. Rác thải sinh hoạt này nhìn chung là những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân huỷ (trừ bao bì, nylon).

Chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình xây dựng có thể được thu gom và tái chế, tái sử dụng cho các mục đích khác nên chủ đầu tư sẽ chú trọng thu gom, tránh làm rơi vãi phát tán vào môi trường xung quanh. Chủ đầu tư sẽ đặt các thùng chứa trên công trình để thu gom các chất thải này, sau đó phân loại các chất thải xây dựng có thể tái chế, bán phế liệu và những chất thải không tái chế được thì được hợp đồng với đơn vị có chức năng để đi đổ thải tại bãi rác thải xây dựng.

Ngoài ra, khối lượng đất phát sinh từ hoạt động đào móng khoảng 50 m3, lượng đất này sẽ được tận dụng để tôn sân nền của dự án.

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Theo ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra từ 0,3 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Vậy với 30 công nhân lao động tại công trường mỗi ngày thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là khoảng 9kg/ngày.

* Chất thải rắn nguy hại

Trong quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh các hóa chất xây dựng như: sơn, chất chống thấm, dẻ lau dính dầu mỡ… Chất rắn thải bỏ chủ yếu là thùng đựng sơn, hóa chất chống thấm với khối lượng khoảng 3 kg/ngày, tuy nhiên chỉ tập trung vào công đoạn hoàn thiện Dự án (khoảng 12 tháng) nên mức độ tác động đến môi trường là không lớn. Đây là nguồn chất thải gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường tại khu vực dự án nếu không có biện pháp giảm thiểu, quản lý hiệu quả.

c. Đối tượng và mức độ tác động

* Chất thải xây dựng: Nếu chất thải xây dựng không được thu gom mà vứt bừa bãi trên công trường, khi có nước mưa chảy sẽ cuốn trôi đất, đá, vật liệu xây dựng,... làm cản trở dòng chảy của các thuỷ vực, ảnh hưởng mỹ quan khu vực. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầy thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu hợp lý để tránh những tác động tiêu cực do nguồn thải này gây ra.

* Rác thải sinh hoạt: Mặc dù lượng thải không lớn, song nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường khu vực. Rác thải sinh hoạt tích tụ lâu ngày sẽ phân huỷ sinh ra mùi hôi thối khó chịu và các chất độc hại thể khí hoặc lỏng, đây là môi trường thuận lợi để các loài sinh vật gây hại và các chủng vi sinh vật gây bệnh phát triển, đặc biệt khi gặp nước mưa chảy tràn sẽ làm ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận và gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của công nhân lao động.

* Rác thải nguy hại: Dầu mỡ, dầu máy thay sẽ được thay thế tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa mà không thải ra tại khu vực thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng sẽ phát sinh một ít dầu máy rơi vãi, bóng đèn hỏng ở khu vực tập kết nguyên vật liệu, giẻ lau dầu mỡ... Vì vậy, nếu không thu gom lượng chất thải rắn nguy hại trên sẽ theo dòng nước mưa chảy tràn ngấm xuống đất, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm tại khu vực thực hiện dự án.

# 3.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

1. Tác động do tiếng ồn và độ rung từ các phương tiện thi công

* Nguồn phát sinh:

Trong hoạt động xây dựng và vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng chủ yếu làm phát sinh tiếng ồn còn độ rung phát sinh là không đáng kể. Tiếng ồn phát sinh từ các nguồn sau:

+ Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công cơ giới;

+ Tiếng ồn phát sinh từ phương tiện vận tải.

+ Tiếng ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị sản xuất

* Cường độ tác động:

Tiếng ồn trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới. Việc sử dụng máy móc thi công, xe vận tải... sẽ gây tiếng ồn và rung cho các khu vực lân cận, dọc đường giao thông dẫn đến công trường và khu vực dự án.

* Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động:

+ Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn là công nhân trực tiếp lao động trên công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính), dân cư sống dọc hai bên tuyến đường vận chuyển.

+ Những người tiếp xúc với tiếng ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: sần da, đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh...

+ Hoạt động vận chuyển đất, nguyên, vật liệu phục vụ cho dự án sẽ gây ảnh hưởng đến cư dân sống dọc hai bên tuyến đường vận chuyển như gây cảm giác khó chịu, đau đầu, mất ngủ, giảm hiệu quả làm việc...

2. Tác động về kinh tế - xã hội và sản xuất nông nghiệp.

* Các tác động đến kinh tế xã hội và sức khoẻ cộng đồng

Hoạt động của các phương tiện vận tải trong thời gian thi công sẽ làm tăng mật độ giao thông trong khu vực, do đó làm giảm chất lượng đường sá, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong khu vực.

Bên cạnh đó, quá trình thi công tại công trường sẽ tập trung một số lượng lớn công nhân, vì vậy các rủi ro khác ngoài dự kiến cũng phải được tính đến để kiểm soát trong quá trình thi công như các tệ nạn xã hội: cờ bạc, rượu chè, xung đột giữa công nhân với nhau, giữa công nhân với người dân khu vực…

Do đó, cần phải có các phương tiện thông tin giải trí, chế độ nghỉ ngơi theo đúng luật lao động Việt Nam cho công nhân nhưng đồng thời cũng phải đưa ra các biện pháp hạn chế ngay nếu có sự cố này xảy ra, không để ảnh hưởng đến tình hình chung của công trường và môi trường xã hội quanh khu vực thực hiện dự án.

* Các tác động đến người công nhân trực tiếp thi công tại công trường

Quá trình thi công xây dựng được thực hiện bằng thủ công hoặc bằng cơ giới, có khả năng gây ra những ảnh hưởng đến người lao động nếu không được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động. Các tác động có thể tóm tắt như sau:

+ Các ảnh hưởng do ô nhiễm bụi, khí thải: gây ra các bệnh bụi phổi, các bệnh về đường hô hấp, các loại bệnh về mắt.

+ Các ảnh hưởng do tiếng ồn: ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác của cơ thể và ảnh hưởng đến một vài cơ quan khác trong cơ thể. Trong quá trình thi công công nhân sẽ được trang bị các thiết bị chống ồn như: nút tai, mũ bảo hiểm... nên ảnh hưởng này không lớn.

+ Các ảnh hưởng do ô nhiễm nhiệt lên người lao động: Người lao động sẽ b ị    ảnh hưởng của các bức nhiệt phát sinh từ các thiết bị thi công và bức xạ mặt trời, các bức xạ này sẽ làm cho con người nhanh chóng mỏi mệt, mất nước, gây nhức đầu chóng mặt làm giảm năng suất lao động, dễ xảy ra tai nạn lao động.

+ An toàn lao động trong khi thi công: Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển đi lại có thể dẫn đến tai nạn do các xe cộ trên gây ra. Trong những ngày có mưa thì khả năng xảy ra tai nạn lao động có thể tăng cao, do đất trơn dẫn đến trượt ngã cho người lao động, các sự cố về điện dễ xảy ra hơn…

* Tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp:

- Trong quá trình thi công san nền và xây dựng dự án nếu không thực hiện đảm bảo theo thiết kế thì nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo chất thải bề mặt tràn ra khu vực đất trồng lúa xung quanh dự án.

- Quá trình xây dựng dự án nếu như không có phương án quản lý nước thải (xây dựng, sinh hoạt), rác thải thì có thể phát tán gây ô nhiễm nguồn nước tưới tiêu, ô nhiễm đất canh tác khu vực xung quanh dự án.

- Quá trình san gạt trong điều kiện nắng nóng, có gió to nếu không có biên pháp giảm thiểu bụi thì có thể phát tán bụi bám vào cây trồng, cản trở sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

3). Các sự cố, rủi ro

a). Mất an toàn trong lao động:

Trong giai đoạn xây dựng có nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động do số lượng công nhân tập trung cao, hoạt động xây dựng các hạng mục có độ cao nguy hiểm; sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

- Công nhân làm việc ở trên cao như xây, lắp đặt, tháo dỡ cốp pha, lắp đặt cốt thép, đổ dầm bê tông, lắp ghép các kết cấu xây dựng và thiết bị, vận chuyển vật liệu lên cao, làm mái và các công tác hoàn thiện (trát, quét vôi, trang trí,...) không có các biện pháp đảm bảo an toàn dễ xảy ra các trường hợp như: ngã giàn giáo, bị các vật liệu, dụng cụ trên cao rơi vào người,...

- Công nhân làm việc ở trên cao khi sức khỏe không tốt như thể lực yếu, người có bệnh về tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém,... dễ gây ra tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng công nhân.

- Sử dụng các phương tiện làm việc ở trên cao không đảm bảo các yêu cầu an toàn gây ra sự cố tai nạn do những sai sót liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sử dụng.

- Thực hiện nâng, hạ các thiết bị của công trình có trọng tải lớn nếu không thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn cũng rất dễ xảy ra sự số lao động làm thiệt hại về người và tài sản của công trình.

- Công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, choáng váng hay ngất xỉu cho công nhân tại công trường.

- Quá trình thi công Dự án cần nhiều thiết bị, máy móc cần sử dụng điện. Việc bố trí hệ thống điện, sử dụng điện không hợp lý, rò rỉ điện,... là nguyên nhân dẫn đến điện giật, chập điện, cháy nổ gây tai nạn lao động.

- Trong trường hợp phải tăng tiến độ, công nhân làm việc tăng ca nếu không đảm bảo sức khỏe sẽ gây mệt mỏi, choáng váng, ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng công nhân.

- Sự cố giàn giáo, trục cần cẩu, dây cáp bị gãy đứt khi vận chuyển vật liệu lên cao;

- Sự cố sập cần cẩu, rơi nguyên vật liệu từ trên cao xuống.

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công chú ý đến vấn đề an toàn lao động khi vận chuyển, lắp đặt các máy móc có trọng tải lớn và khi thi công khối nhà nghỉ cao tầng và các tầng cao của các nhà biệt thự khác.

b). Sự cố cháy nổ, chập điện:

Việc vận hành các máy móc, thiết bị, sử dụng lửa bất cẩn của cán bộ, công nhân làm việc trên công trường có thể gây ra nguy cơ cháy nổ máy móc, thiết bị đang thi công. Tùy theo mức độ phát sinh sự cố mà các đối tượng tác động có thể là cán bộ, công nhân thi công hoặc người tham gia giao thông và khu vực nhà dân ở lân cận.

c). Sự cố về mất an toàn giao thông:

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển phục vụ thi công xây dựng các hạng mục dự án sẽ làm gia tăng lưu lượng và mật độ của các phương tiện này trên các tuyến đường liên quan. Hoạt động của các phương tiện này sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông, nếu người điều khiển phương tiện không tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt tại các tuyến có nền đường hẹp, có nhiều phương tiện cùng lưu thông.

d). Sự cố hư hỏng nền đường, vỉa hè:

Trong quá trình thi công dự án, nếu đơn vị thi công sử dụng xe có trọng tải lớn vượt quá sức chịu tải của nền đường, sẽ gây hư hỏng nền đường. Tại khu vực giao thông ra vào khu đất Dự án, việc gia tăng lượng xe vận tải có trọng tải lớn có thể xảy ra tình trạng hư hỏng vỉa hè và các công trình ngầm bên dưới như hệ thống thoát nước, thông tin liên lạc…

e) Sự cố do quá trình thi công trên cao:

Khi thi công trên cao có thể sẽ xảy ra các sự cố như rơi vật liệu, máy móc thiết bị từ các tầng cao xuống gây nguy hiểm cho cán bộ công nhân làm việc ở bên dưới và người đi đường khi đi lại qua khu vực Dự án nếu chủ Dự án không có các phương án phòng chống sự cố.

f) Sự cố hư hỏng đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình:

Trong quá trình xây dựng Dự án sẽ sử dụng các loại xe vận chuyển nguyên vật liệu với tải trọng lớn có thể gây hư hỏng đường xá, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, hệ thống cáp quang dọc tuyến đường quy hoạch 36m.

g). Sự cố gió bão lũ, ngập lụt:

- Sự cố bão lũ, áp thấp nhiệt đới: Do khu vực xây dựng dự án nằm ở gần biển nên áp thấp nhiệt đới hoặc bão nếu đổ bộ vào khu vực Dự án trong quá trình thi công có thể gây hư hại các hạng mục dự án đang xây dựng... Sự cố nếu xảy ra, sẽ gây thiệt hại cơ sở vật chất của dự án, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của cán bộ công nhân thi công trên công trường.

- Sự cố lũ lụt: Khi khu vực có mưa lớn kéo dài, lượng nước từ khu vực xung quanh chảy về nhiều có thể làm hệ thống thoát nước mưa chảy tràn của khu vực bị tắc nghẽn không thoát kịp gây nên tình trạng ngập cục bộ. Khi khu đất dự án bị ngập lụt sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước mặt của khu vực. Do đó, chủ Dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu thích hợp nhằm tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công, cũng như hạn chế gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

h). Sự cố về nghiêng lún công trình, sự cố động đất:

Dự án có chiều cao xây dựng lớn nếu chất lượng công trình thi công không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật theo đúng thiết kế thì có thể phát sinh các sự cố như nghiêng, lún, nứt thậm chỉ là gãy đổ công trình, sự cố động đất gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình do tải trọng công trình tác động lên nền địa chất công trình. Khi sự cố xảy ra, có thể gây ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, đến sức khỏe và tính mạng của CBCN thi công xây dựng, của cán bộ công nhân viên, khách lưu trú tại Dự án khi Dự án đi vào hoạt động.

k). Sự cố hư hỏng cơ sở hạ tầng của khu vực trong quá trình đấu nối hệ thống nước mưa, nước thải:

Theo thiết kế của Dự án hệ thống thoát nước mưa, nước thải sẽ được đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, nước thải chung của khu vực dọc tuyến đường quy hoạch 36m. Sau này khi hệ thống thoát nước của tuyến đường quy hoạch 36m được xây dựng thì quá trình đấu nối sẽ tiến hành cắt vỉa hè các tuyến đường quy hoạch 36m để đấu nối vào các hố ga thu nước mưa, nước thải chung. Do đó, nếu quá trình thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải không đảm bảo an toàn, không tuân theo thiết kế thi công và có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu hợp lý thì khi đấu nối có thể làm hư hỏng vỉa hè các tuyến đường gây mất mỹ quan đô thị, vỡ đường ống cấp nước chung ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng, làm đứt hệ thống cáp quang gây gián đoạn thông tin liên lạc.

# 3.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

3.1.2.1. Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải

Để giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như đã đề cập ở phần dự báo chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác để tránh chồng chéo giữa các quá trình thi công dự án.

- Bụi phát sinh tại công trường vào những ngày nắng sẽ có nồng độ bụi cao có thể hạn chế bụi bằng biện pháp bố trí xe tưới nước để phun ẩm tại khu vực thi công, đặc biệt là khi thực hiện các hoạt động san nền, đào đắp, tại khu vực tập kết nguyên vật liệu, trên tuyến đường quy hoạch 36m đoạn qua dự án tùy theo điều kiện thời tiết như sau:

+ Đối với những ngày thời tiết ẩm ướt, ít nắng phun ẩm bình quân 2 lần/ngày.

+ Đối với những ngày thời tiết nắng to, khô hanh, nhiều gió (đặc biệt gió Tây Nam hoạt động mạnh) để hạn chế bụi phát sinh, phun ẩm bình quân 4 lần/ngày.

- Che chắn xung quanh khu vực dư án bằng tôn cao 3m để hạn chế tác động của bụi phát tán làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người khu vực lân cận;

- Quây lưới chống bụi xung quanh khu vực xây dựng công trình cao tầng của dự án (nhà ăn, nhà nghỉ) kết hợp bố trí giá đỡ để phòng ngừa vật liệu rơi trong quá trình  thi công.

- Lựa chọn các phương tiện cơ giới đồng bộ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Với bãi tập kết nguyên vật liệu: Vật liệu phục vụ thi công sẽ được vận chuyển theo tiến độ thi công của dự án để hạn chế khối lượng lớn nguyên vật liệu tập kết cùng một lúc. Thực hiện phun ẩm bãi chứa với những loại nguyên vật liệu phát sinh bụi nhiều như cát, sạn, đá dăm. Với xi măng, sắt thép sẽ thực hiện phủ bạt để hạn chế bụi và hư hỏng nguyên vật liệu.

- Trước khi bắt đầu thi công, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công điều tra mật độ, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông ở các tuyến đường quy hoạch 36m để bố trí xe chở nguyên vật liệu phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường.

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển có tải trọng ≤ 10 tấn để hạn chế hư hỏng cho đường giao thông khu vực và ít phát tán bụi, khí độc ra khu vực dự án.

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của các hộ dân và người tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành.

- Đưa ra tiến độ hợp lý về thời gian kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các thiết bị hàn.

- Vệ sinh khu vực công trường mỗi ngày làm việc.

- Thường xuyên khơi thông mương thoát nước để tránh gây ra ứ động tạo ra mùi hôi thối.

- Để giảm thiểu tác động do xe vận chuyển mang bùn đất từ công trường, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

+ Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ quan sát xem đoạn nào lượng đất rơi vãi từ bánh xe vận chuyển nhiều thì cho công nhân đến làm vệ sinh ở đoạn đường đó nhằm hạn chế khả năng phát tán bụi vào môi trường khi thời tiết khô, cũng như gây bùn lầy khi có mưa.

+ Cử công nhân làm vệ sinh đất, cát bám ở bánh xe rơi vãi tại các điểm ra vào công trường nhằm hạn chế bụi cuốn.

+ Lắp đặt trạm rửa xe tạm thời ở cổng chính dự án có hố lắng tạm để rửa bánh xe trước khi đấu nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực.

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải và nước mưa chảy tràn

a. Đối với nước thải sinh hoạt:

* Đối với nước thải đen:

Bố trí nhà vệ sinh di động để thu gom nước thải vệ sinh của công nhân hàng ngày. Công trình vệ sinh di động sau khi thi công xong sẽ được tháo dỡ, chất thải sẽ thuê đơn vị hút hầm cầu đưa đi xử lý trả lại cảnh quan cho khu vực.

Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Chiều dài: 950 mm

+ Chiều rộng: 1.300 mm

+ Chiều cao: 2.500 mm

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.

* Đối với nước thải xám: Đào một hố lắng 2 ngăn có thể tích mỗi ngăn khoảng 2m3 (dài 2m, rộng 1m, sâu 1m) có lót bạt gần khu vực lán trại để lắng rồi thoát ra hố tự thấm kích thước 2m3 (dài 2m, rộng 1m, sâu 1m). Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường, sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này sẽ được lấp lại.

b. Đối với nước thải xây dựng:

- Thường xuyên kiểm tra khơi thông các mương thoát nước, không để rác thải, cành cây… gây tắc nghẽn các tuyến thoát nước của khu vực.

- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.

- Tại khu vực xịt rửa bánh xe, đơn vị thi công bố trí hố lắng tạm thời để thu gom nước xịt rửa bánh xe. Bùn nạo vét định kỳ từ hồ lắng sẽ hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để đổ thải theo đúng quy định.

- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, sử dụng các thùng phuy lớn rửa thiết bị rồi tận dụng nước lại để trộn vữa.

c. Đối với nước mưa chảy tràn:

Để giảm thiểu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Hạn chế các hoạt động đào, đắp vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất, cát chảy gây bồi lấp các cống thoát nước.

- Thực hiện công tác san nền trong điều kiện thời tiết khô ráo và hoàn thành trước khi thi công các hạng mục khác để định hướng thoát nước mưa chảy tràn theo quy hoạch của dự án.

- Chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ, đất đá, bụi xi măng... vào các điểm tiếp nhận. Đối với dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dầu máy nếu có sẽ được thu gom vào các thùng phi có nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định, tránh nước mưa chảy tràn cuốn trôi gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận.

- Tạo các rãnh thoát nước mưa trên khu vực đang thi công để thu gom nước mưa chảy tràn và dẫn đến mương nước rộng 5m phía Tây của dự án để lắng cặn tạm thời, sau đó đổ ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực nhằm hạn chế đất, cát cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước của khu vực. Tổng chiều dài rãnh thoát nước là khoảng 300m chạy dọc theo các tuyến đường đường nội bộ của dự án, dọc rãnh thoát nước bố trí các hố ga kích thước 1mx1mx1m để tăng hiệu quả lắng cặn. Bùn nạo vét định kỳ từ hồ lắng sẽ hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để xử lý theo đúng quy định.

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại

* Phương án xử lý chất thải từ quá trình dọn dẹp mặt bằng thi công

Đối với xỉ, vụn bê tông: chủ dự án sẽ bốc xúc và thuê một xe tải chở đi đổ tại bãi rác thải xây dựng.

Đối với lớp đất phong hóa được bóc tách và đắp cho các khu vực trồng cây trong khu vực dự án.

Đối với sinh khối thực vật với thành phần là cỏ dại, cây bụi và khối lượng không nhiều, ước tính chỉ khoảng 1m3 thì sẽ được chủ dự án cào bốc và xử lý như rác thải sinh hoạt.

* Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt:

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân có khối lượng nhỏ khoảng 9 kg/ngày. Tuy nhiên, dự án sẽ bố trí các thùng đựng rác 50 lít có nắp đậy kín tại khu vực dự án để thu gom rác thải. Đồng thời, hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình vận chuyển rác thải hàng ngày.

* Giảm thiểu chất thải xây dựng:

Chất thải trong quá trình xây dựng được xử lý như sau:

- Khối lượng đất đào được tận dụng để đắp san nền địa hình khu vực dự án.

- Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu, các loại gạch, đá vụn, vửa... sử dụng vào việc đắp đường;

- Các loại chất thải còn lại như sắt thép thừa, bao bì xi măng, dây buộc sẽ được thu gom hàng ngày và liên hệ với đơn vị thu mua phế liệu thu mua định kỳ 2 ngày/lần;

- Các loại chất thải không tái sử dụng được sẽ hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để đổ thải theo đúng quy định.

* Chất thải rắn nguy hại:

Các chất thải nguy hại với khối lượng 5 kg/ngày sẽ được thu gom vào thùng đựng chất thải nguy hại loại 50 lít có nắp đậy kín, dán biển cảnh báo chất thải nguy hại và bố trí vào nơi khô ráo trên công trường, có lợp mái che tạm. Sau khi kết thúc thi công sẽ tiến hành hợp đồng thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 02:2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

# 3.1.2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

1). Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung

Hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật và vận chuyển vật liệu xây dựng chủ yếu làm phát sinh tiếng ồn còn độ rung phát sinh là không đáng kể. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các hoạt đông của phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công cơ giới. Để hạn chế nguồn ô nhiễm này, Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện một số biện pháp sau:

- Lựa chọn nhà thầu thi công có thiết bị, máy móc, phương tiện tiên tiến, hiện đại, thực hiện chế độ đăng kiểm theo quy định;

- Chú trọng chế độ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn trong hoạt động thi công;

- Không tập trung các máy móc, thiết bị thi công cùng hoạt động một lúc, tại một địa điểm trên công trường để tránh hiện tượng cộng hưởng tiếng ồn;

- Bố trí lịch thi công, vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, tránh thời gian yên tĩnh (buổi trưa và ban đêm); hạn chế sử dụng còi hơi khi đi qua khu dân cư để hạn chế tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của người dân xung quanh khu vực Dự án và dọc hai bên tuyến đường vận chuyển;

- Trang bị ốp tai hoặc nút tai để chống ồn cho những công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn lớn, kéo gài;

- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn, kéo dài cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe.

2. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội và sản xuất nông nghiệp.

* Đối với các tác động đến kinh tế - xã hội

- Chính quyền địa phương và cơ quan thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ để tăng cường quản lý CBCNV xây dựng cũng như thanh niên địa phương nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực về mặt xã hội tại khu vực dự án;

- Các đơn vị thi công tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức, tinh thần kỷ luật, tinh thần đấu tranh chống các tệ nạn xã hội cho công nhân và người dân địa phương; phối hợp với chính quyền địa phương, công an để hạn chế, ngăn chặn các tệ nạn xã hội;

- Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ công nhân;

- Đơn vị thi công có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân ở tất cả các cấp độ được tập huấn cơ bản về an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp phù hợp với mức độ trách nhiệm của họ, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và ý thức bảo vệ môi trường; bố trí một nhân viên phụ trách về lĩnh vực an toàn, sức khỏe và môi trường, đồng thời có kinh nghiệm để đảm trách công tác này;

- Trang bị bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc như: Áo, giày, mũ, găng tay… đầy đủ cho cán bộ công nhân thi công trên công trường. Đặc biệt đối với công nhân làm việc ở những nơi ồn, bụi sẽ được trang bị khẩu trang, kính…;

- Có lực lượng bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra vào công trường;

- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết;

- Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh việc các máy móc gây ồn cùng làm việc sẽ gây nên tác động cộng hưởng;

- Sử dụng các loại xe chuyên dụng ít gây ồn. Không thi công vận chuyển trong thời gian nghỉ ngơi của người dân.

* Đối với các tác động đến sản xuất nông nghiệp

- Không thi công thực hiện san nền trong những ngày mưa. Tạo các rãnh thoát nước và thu gom nước mưa chảy tràn, xử lý lắng để giảm thiểu tác động bồi lắng và cuốn trôi chất thải ra môi trường xung quanh.

- Thực hiện các biện pháp quản lý chất thải, ngăn ngừa phát tán gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi bao gồm tưới nước phun ẩm, quây lưới che chắn bụi tại khu vực thi công và tưới nước giảm bụi trên tuyến đường vận chuyển.

3. Giảm thiểu tác động do các sự cố, rủi ro

a). Đảm bảo an toàn lao động

- Thành lập bộ phận chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cử cán bộ có chuyên môn phụ trách công tác này;

- Cán bộ, công nhân được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc được kiểm tra về độ an toàn thường xuyên;

# - Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, sẽ bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động;

- Dự án sẽ tuân thủ nghiêm ngặt và hướng dẫn thực hiện các qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng được qui định tại TCVN 5308 - 1991 từ thiết kế đến thi công, cũng như các điều kiện, biện pháp khắc phục, ứng cứu trong trường hợp có sự cố xảy ra;

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng, nhất là với các lao động thi công trên giàn giáo ở các tầng cao đều phải có dây bảo hiểm buộc vào hệ giàn giáo.

- Xây dựng Nội quy an toàn trên công trường, cụ thể như sau:

+ An toàn trong công tác cốt thép:

Công nhân sử dụng các máy cắt, uốn, hàn thép có chuyên môn và qua kiểm tra.

Cắt các đoạn thép ngắn ≤ 80cm sẽ có hộp chắn chống văng khi cắt bằng máy truyền động.

Cấm để dây điện nằm trên mặt sàn, cả dây máy hàn khi lắp dựng cốt thép.

Mặt bằng gia công thép gọn gàng, có giá để từng loại thép, bảo đảm đi lại di chuyển dễ dàng.

+ An toàn trong công tác bê tông:

Chuẩn bị mặt bằng bến bãi hợp lý.

Mặt bằng thông thoáng, hợp lý, tiện lợi cho di chuyển và đi lại của các loại xe tự trộn vận chuyển bê tông và máy bơm bê tông.

Các máy móc, hệ thống điện chiếu sáng, điện máy được kiểm tra độ an toàn trước khi vận hành.

Đối với dầm sàn được thiết kế sàn thao tác di chuyển thuận lợi cho người cầm vòi bơm, người đầm và hoàn thiện mặt.

Đối với hệ ván khuôn vách mặt ngoài nhà thầu sẽ bố trí hệ giáo thao tác an toàn, đồng thời tổ chức lập biện pháp đổ bê tông hợp lý để tránh sự biến dạng không đồng nhất.

Sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển bê tông từ Nhà máy về khu vực Dự án để thi công.

Lối đi lại phía dưới khu vực đang đổ bê tông sẽ có rào ngăn, biển cấm.

b). An toàn cháy nổ

* Phòng chống cháy nổ:

- Chỉ huy trưởng công trình chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các điều kiện an toàn trong khu vực công trường mà mình phụ trách.

- Thành lập PCCC nghiệp vụ được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công. Lực lượng này được tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC.

- Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công trang bị các bình cứu hoả MF8 tại Văn phòng hiện trường, kho và các nơi nguy hiểm như nơi để máy hàn, bình hơi cắt...

- Cấm công nhân mang các chất gây cháy nổ vào công trường, không đun nấu trên công trường, trừ việc nấu ăn ở khu vực lán trại.

- Tại văn phòng công trường có số điện thoại của Cảnh sát PCCC&CNCH để liên lạc kịp thời khi có hoả hoạn.

- Không sử dụng điện quá công suất.

- Không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công.

- Chấp hành tốt nội qui, qui định về công tác phòng cháy chữa cháy.

- Thành lập Ban chỉ huy và thường xuyên tổ chức tập huấn định kỳ về công tác phòng cháy chữa cháy.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc chấp hành quy định về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy.

* Phương án chữa cháy:

- Giao thông: Đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy và xe cứu thương ra vào khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

- Một số phương án chữa cháy và nguyên tắc chữa cháy cơ bản như sau:

+ Đánh kẻng báo động cho toàn đơn vị, gọi điện thoại cho cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh.

+ Cắt điện khu vực xảy ra cháy, nắm tình hình diễn biến của đám cháy. Cứu người bị nạn, triển khai bảo vệ các khu vực trọng điểm, không cho kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

+ Tổ chức cứu và bảo vệ tài sản, tạo khoảng cách ngăn cháy không cho lây lan sang các khu vực xung quanh.

+ Khi xảy ra cháy nổ và xe chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp chưa đến thì Ban chỉ huy chữa cháy của Công trường là người tổ chức chỉ huy chữa cháy.

c). Đảm bảo an toàn giao thông

- Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị được thuê vận chuyển vật liệu thi công dự án tăng cường giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông cho các lái xe, bố trí lịch vận chuyển ra vào hợp lý không tập trung phương tiện vận chuyển cùng lúc trên các tuyến đường đặc biệt là tại đoạn giao giữa đường quy hoạch 36m với đường Quốc lộ 1A, để tránh ách tắc giao thông gây nguy cơ mất an toàn giao thông; Chỉ sử dụng phương tiện vận chuyển có tải trọng từ 10 tấn trở xuống nhằm tránh gây hư hỏng mặt đường, cũng như cơ sở hạ tầng (hệ thống cấp, thoát nước...) khu vực dự án; Không đổ, tập kết nguyên vật liệu trên đường quy hoạch 36m. Yêu cầu lái xe hạn chế tốc độ khi đi qua khu dân cư dọc tuyến đường quy hoạch 36m.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển để tránh các sự cố đáng tiếc do hư hỏng máy móc.

- Chủ dự án cam kết sẽ khắc phục, sửa chữa nếu xảy ra sự cố hư hỏng cơ sở hạ tầng trên tuyến đường vận chuyển như hệ thống thoát nước, thông tin liên lạc…

d). Đối với sự cố hư hỏng nền đường

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công chạy xe đúng tải trọng 10 tấn trở xuống, đi đúng vận tốc quy định. Đơn vị quản lý tăng cường giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông cho các lái xe, bố trí lịch vận chuyển ra vào hợp lý để tránh tập trung đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm; không đổ, tập kết nguyên vật liệu trên vĩa hè đường 36m; không có bất kỳ xe chờ nào trên tuyến đường 36m gây ảnh hưởng đến lưu thông trên tuyến đường và làm mất mỹ quan khu vực.

e). Đối với sự cố do quá trình thi công trên cao:

- Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công có các biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân như trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, việc lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo thi công trên cao sẽ được công nhân có kinh nghiệm thực hiện.

- Bố trí lưới an toàn, lưới chống rơi và các phụ kiện giăng lưới an toàn khi thi công, tháo lắp giàn giáo công trình để tránh việc rơi vãi các thiết bị, dụng cụ,… khi thi công trên cao, ảnh hưởng đến an toàn của người đi đường và dân cư sống gần khu vực thi công.

+ Sử dụng giàn giáo đúng theo thiết kế, thuyết minh đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt. Các chi tiết như mâm cặp, giá đỡ, thanh neo vv… theo đúng quy định, không sử dụng thanh đà làm sàn thao tác.

+ Không đổ vật liệu thừa, thải từ trên cao xuống khi bên dưới chưa rào chắn, chưa đặt biển báo và chưa có người cảnh giới. Các vật liệu, dụng cụ trên mái đều có biện pháp chống lăn, trượt theo mái dốc, kể cả trường hợp do tác động của gió.

+ Trong quá trình cẩu lắp, không để người đứng, bám trên kết cấu, cấu kiện. Đồng thời không để cho các kết cấu, cấu kiện đi qua phía trên đầu người. Sau khi buộc móc, sẽ nâng tải lên đến độ cao 20 cm rồi dừng lại kiểm tra mức độ cân bằng và ổn định của tải.

f). Đối với sự cố hư hỏng đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật

# Chủ Dự án sẽ chỉ sử dụng các xe có tải trọng cho phép được lưu thông trên các tuyến đường trong xã nhằm tránh gây hư hỏng mặt đường, vỉa hè các tuyến đường, hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm (như cấp nước, thoát nước mưa, nước thải của khu vực...) đặc biệt là tuyến đường quy hoạch 36m đoạn qua Dự án. Nếu xảy ra sự cố hư hỏng các tuyến đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà dân trong khu vực được xác định do phương tiện vật chuyển vật liệu, máy móc thi công Dự án gây ra, chủ Dự án cam kết sẽ tạm dừng thi công và phối hợp với các tổ chức, cá nhân sớm khắc phục sửa chữa những hư hỏng về nhà cửa bị nứt, sụt lún do hoạt động xây dựng của Dự án gây nên.

g). Đối với sự cố bão lũ, ngập lụt

- Các hạng mục Dự án được thiết kế và thi công đảm bảo có thể chống chịu được bão cấp 12 và trên cấp 12;

- Tuyệt đối không thi công vào thời điểm có áp thấp nhiệt đới, bão lụt,..để tránh các sự cố đổ sập công trình cũng như khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của công nhân thi công;

# - Dùng giằng, dây neo để gia cố mái, các nguyên vật liệu, các kết cấu chưa hoàn thiện, nhất là các kết cấu ở tầng cao, gia cố cho khu nhà tập kết vật liệu xây dựng, lán trại của công nhân, di chuyển các nguyên vật liệu nhẹ xuống các tầng thấp để tránh gió thổi bay trước khi có áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ.

- Chủ dự án sẽ thiết kế và bố trí lịch thi công và hoàn thành sớm trong điều kiện thời tiết khô ráo, tránh thi công trong những ngày mưa to để hạn chế ngập lụt.

- Chuẩn bị các phương tiện máy bơm và áp dụng biện pháp thi công phù hợp để chủ động phòng ngừa ngập lụt khi xảy ra mưa lớn bất thường.

# h). Đối với sự cố sụt lún, nghiêng công trình và sự cố động đất

# - Chủ đầu tư cùng với đơn vị giám sát thi công được thuê sẽ tăng cường giám sát đơn vị thi công để đảm bảo việc thi công được thực hiện theo đúng thiết kế.

# - Trường hợp trong quá trình thi công có ghi nhận sự cố thì tạm dừng toàn bộ công tác thi công, phối hợp với các cơ quan chức năng và chuyên môn để đánh giá nguyên nhân sự cố để xử lý khắc phục.

k). Đối với sự cố hư hỏng cơ sở hạ tầng của khu vực trong quá trình đấu nối hệ thống nước mưa, nước thải

- Chủ dự án sẽ tiến hành làm hồ sơ xin phép cơ quan có thẩm quyền được phép khoan cắt để thi công đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Dự án vào hệ thống thoát nước mưa, nước thải chung của khu vực. Trước khi khoan cắt sẽ tiến hành điều tra, khảo sát hệ thống cơ sở hạ tầng của khu vực (hệ thống cấp nước, cáp quang...) để tránh quá trình khoan cắt làm hư hỏng cơ sở hạ tầng khu vực. Quá trình khoan cắt sẽ được tiến hành theo đúng thiết kế được phê duyệt nhằm đảm bảo khối lượng khoan cắt là nhỏ nhất, tránh làm mất mỹ quan khu vực cũng như hư hỏng cơ sở hạ tầng của khu vực. Sau khi đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Dự án hoàn thiện chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả lại mặt bằng cho khu vực. Trong trường hợp quá trình thi công đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải làm hư hỏng cơ sở hạ tầng của khu vực chủ Dự án sẽ có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa.

# 3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động.

# 3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

3.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

1. Tác động của các nguồn gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông.

- Hơi xăng dầu tại cửa hàng xăng.

- Khí thải từ khu vực nhà bếp.

- Khí thải từ hoạt động máy phát điện

- Mùi hôi, khí thải từ khu vực nhà vệ sinh và trạm xử lý nước thải, kho chứa chất thải rắn.

b. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông.

Việc hình thành dự án sẽ kéo theo việc gia tăng hoạt động giao thông trong khu vực. Hệ luỵ này xuất phát từ hoạt động của dự án. Do đó, tác động đến môi trường không khí của khu vực dự án chủ yếu là do khí thải, tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển.

Hoạt động của các phương tiện giao thông sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm có chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ như: NOx, SO2, CO, CO2, VOC và bụi. Dự kiến dự án đi vào hoạt động, khả năng phục vụ khách nhà nghỉ lưu trú 100 lượt người/ngày, khả năng phục vụ nhà ăn, dịch vụ siêu thị, giải khát, trạm xăng khoảng 1000 lượt người/ngày và số lượng công nhân viên là 50 người.

-  Hơi xăng dầu tại trạm xăng:

Hơi xăng dầu là rất độc hại đối với sức khỏe con người. Khi con người hít phải hơi dầu, nếu ở nồng độ thấp sẽ gây cảm giác khó chịu, đau đầu; nếu ở nồng độ cao sẽ gây khó khăn cho hô hấp và có thể gây ngạt. Nếu tiếp xúc lâu dài có thể gây tai biến cấp tính, các tai biến này rất khác nhau tùy thuộc vào cơ thể của từng người, thường thì dẫn đến các triệu chứng như say, co giật, viêm phổi, suy nhược cơ thể. Đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là nhân viên làm việc tại cửa hàng.

- Khí thải từ khu vực nhà bếp.

Tổng số người ăn tối đa là số người từ nhà nghỉ lưu trú và nhà ăn (100 người).

-  Ô nhiễm khí thải từ hoạt động máy phát điện

Khi bị mất điện hay có sự cố về điện, tại dự án sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng để cung cấp nguồn điện cho các phụ tải quan trọng và duy trì tạm thời hoạt động của dự án. Dự kiến máy phát điện được trang bị tại dự án có công suất 350 KVA.

- Mùi hôi, khí thải từ khu vực nhà vệ sinh, hố ga, kho chứa chất thải rắn.

Mùi hôi tại hệ thống thoát nước thải thường phát sinh chủ yếu từ quá trình phân hủy kỵ khí như các hố ga trung gian với các dạng khí chính như H2S, Mercaptane, CO2, CH4,,… trong đó thành phần gây mùi hôi thường do H2S, Mercaptane, các dạng khí gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định như CH4. Dưới đây là một số các hợp chất gây mùi do phân hủy kỵ khí gây ra.

c. Đánh giá phạm vi và mức độ tác động

Với đặc điểm là một Dự án cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp, nên yêu cầu phải đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp là rất quan trọng nhằm góp phần thu hút khách hàng đến với cửa hàng và dịch vụ, do đó, vấn đề vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường khu vực dự án trong sạch sẽ được Chủ dự án chú trọng. Vì vậy, vấn đề mùi hôi phát sinh do rác thải, do hoạt động chế biến thức ăn,…, bụi do đất cát rơi vãi ở nền đường sẽ ít xảy ra hoặc không đáng kể. Như vậy, có thể nói bụi và khí thải hầu như không gây tác động đến khu vực xung quanh Dự án, đến khách đến ăn uống, giải trí thư giãn và lưu trú của Dự án, chỉ gây tác động không đáng kể đến nhân viên.

2). Tác động đến môi trường nước

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Nước thải sinh hoạt.

- Nước thải nhà ăn.

- Nước vệ sinh nhiễm dầu và chảy tràn trên nền nhiễm dầu tại trạm xăng.

- Nước mưa chảy tràn.

b. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm

* Nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt từ: Theo tính toán ở Mục 1.3 tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp trong 1 ngày đêm là 26 m3. Lượng nước thải phát sinh chiếm 80% lượng nước cấp, tức là khoảng 20,8m3. Trong đó nước thải đen chiếm 20% tổng lượng thải, là 4,16m3/ngày, nước thải xám chiếm 80% tổng lượng thải là 16,64 m3/ngày.

Đặc điểm ô nhiễm do loại nước thải sinh hoạt gây ra là chứa hàm lượng hữu cơ (BOD/COD), hàm lượng các chất dinh dưỡng (Nitơ, photpho), hàm lượng chất rắn cao và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý tốt thì đây là một trong những nguồn phát sinh mùi hôi và gây ô nhiễm đến môi trường khu vực.

* Nước thải nhà ăn:

Theo tính toán ở Mục 1.3 định lượng cấp cho nhà ăn là 15l/người. Theo quy mô nhà ăn thì khả năng phục vụ tối đa của nhà ăn khoảng 100 suất ăn, tương đương với lượng nước cấp cho nhà ăn là khoảng 100 x 15 == 1.500 lít/ngày = 1,5m3/ngày.

* Nước vệ sinh nhiễm dầu và nước mưa chảy tràn trên khu vực nền bãi nhiềm dầu

- Nguồn phát sinh nước thải gồm:

+ Nước vệ sinh nhiễm dầu: phát sinh trong quá trình vệ sinh nền, bãi tại khu vực nhiễm bẩn xăng dầu, vệ sinh thiết bị và các phương tiện. Lượng nước thải tùy thuộc diện tích, lượng chất thải phát sinh tại các vị trí nêu trên.

+ Nước mưa chảy tràn trên khu vực nền bãi nhiềm dầu lẫn dầu: Lượng nước mưa lẫn dầu cần xử lý được dự báo căn cứ vào số liệu khí tượng thủy văn của từng khu vực. Nước mưa lẫn dầu chỉ phát sinh tại những vị trí rò rỉ, rơi vãi xăng dầu, như vị trí xả đáy hở trong khu bể, trong trường hợp sau khi xúc rửa bể, tách nước đáy bể mà không vệ sinh kịp thời; bến xuất bị tràn xăng dầu, bãi van bị rò rỉ mà không sửa chữa, vệ sinh kịp thời.

- Tổng lượng nước thải nhiễm dầu phát sinh khoảng 2,0 m3/ngày.

* Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn qua dự án sẽ cuốn theo đất cát, rác và các tạp chất rơi vãi trên bề mặt xuống nguồn nước. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trung bình trong nước mưa chảy tràn như sau:

- Tổng Nitơ (N)	: 0,5 – 1,5 mg/l;

- Photpho (P)	: 0,004 – 0,03 mg/l;

- Nhu cầu oxy hoá học (COD)	: 10 – 20 mg/l;

- Chất rắn lơ lửng (SS)		: 10 – 20 mg/l.

Lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án (áp dụng theo TCVN 7957:2008 – Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế) được tính như sau:

Q = ΨxFxq

Trong đó:

- Q: Lượng nước mưa chảy tràn.

- F: Diện tích khu vực.

- q: Lượng mưa lớn nhất ngày đêm: 747 mm/ngày (ngày xuất hiện là 14/10/2016).

- Ψ: Hệ số dòng chảy bề mặt (đối với khu vực có mái che, bê tông Ψ = 0,9).

Thay vào ta có tổng lượng nước mưa chảy tràn khu vực dự án như sau:

Q = 4.879m2 x 0,9 x 0,747m = 3.280 m3/ngày đêm

Tổng lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất trên toàn bộ khu vực Dự án là 3.280m3/ngày đêm

So với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch. Vì vậy, nước mưa sẽ được tách riêng ra khỏi nước thải, thiết kế hệ thống thoát nước nội bộ đấu nối trực tiếp ra đường thoát nước mưa trên đường quy hoạch 36m.

c. Đánh giá phạm vi và mức độ tác động

* Đối tượng tác động:

| TT | Nguồn gây tác động | Đối tượng bị tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động sinh hoạt CBCNV | - Môi trường đất, nước mặt, nước ngầm khu vực dự án. - CBCNV trong khu vực dự án. |
| 2 | Hoạt động cung cấp dịch vụ | - Môi trường đất, nước mặt, nước ngầm khu vực dự án. - CBCNV trong khu vực dự án. |

* Mức độ tác động:

- Đối với nước thải sinh hoạt:

Nước thải loại này chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh vật nếu nguồn thải này thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận (môi trường đất) mà không qua xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Do đó, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp được nêu cụ thể ở chương 3 để hạn chế các tác động này.

- Đối với nước mưa chảy tràn

Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn khu vực dự án bao gồm nước mưa từ mái nhà, đường giao thông…Nước mưa chảy tràn qua đường giao thông, mặt bằng khu vực, đất trống cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường cần được thu gom, xử lý. Nếu không được thu gom, xử lý nó cũng gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của dự án cũng như tắc nghẽn hệ thống thoát nước của khu công nghiệp.

3. Chất thải rắn và CTNH

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Chất thải rắn sinh hoạt;

- Chất thải rắn thông thường

- Chất thải rắn nguy hại.

b. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm

* Chất thải rắn sinh hoạt

Khi dự án đi vào hoạt động, các nguồn sinh ra chất thải rắn chủ yếu như chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của du khách và nhân viên dự án: các loại bao bì, giấy loại, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát .v.v.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt của du khách và nhân viên dự án (định mức 0,5kg rác/người.ngày. Chất thải rắn sinh hoạt của nhân viên văn phòng làm việc tại trạm xăng khoảng 5 kg/ngày (10 người x 0,5kg/ngày) và nhân viên cố định của nhà ăn và nhà nghỉ, siêu thị, café giải khát phát sinh khoảng 7,5kg/ngày (15 người x 0,5kg/ngày); du khách đến nhà ăn, dịch vụ siêu thị, giải khát, trạm xăng phát sinh khoảng 200 kg/ngày (1.000 người (thời điểm dự kiến đông nhất) x 0,2kg/ngày); du khách tới lưu trú tại nhà nghỉ phát sinh khoảng 20 kg/ngày (40 người x 0,5kg/ngày). Tổng lượng rác thải cao nhất là 232,5 kg/ngày. Đây là rác thải có hàm lượng hữu cơ cao, dễ phân hủy như thức ăn thừa, các loại nguyên liệu chế biến dư.

Thành phần rác thải sinh hoạt bao gồm: Giấy, túi nilon, thức ăn thừa, vỏ trái cây, hộp, chai lọ thủy tinh... Tỷ lệ (%) của các thành phần chất thải rắn sinh hoạt được trình bày tại bảng sau:

* Chất thải rắn thông thường

- Chất thải rắn từ khu vực văn phòng, nhà điều hành bao gồm giấy loại, tài liệu in ấn hỏng, gim kim loại, bút bi, băng keo, bao bì không dính các thành phần độc hại. Số lượng chất thải phát sinh dự tính khoảng 60kg/năm. Thành phần chủ yếu của nguồn phế thải này là xenluloza, heminxenluloza, màng polymer…

- Đối với các nguồn chất thải rắn khác, thì mức độ ảnh hưởng không nhiều (lá cây, cành cây…) và sẽ được thu gom và xử lý chung với rác thải sinh hoạt. dự án sẽ có đội vệ sinh, trang bị xe chở rác. Chất thải rắn từ nguồn này được thu gom hàng ngày đưa về khu lưu chứa sau đó được Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình thu gom hàng ngày hoặc định kỳ.

- Bùn, cặn lắng từ hố ga: khối lượng khoảng 50kg/tháng. Lượng bùn chủ yếu là đất cát, cặn lắng từ nước mưa tương đối sạch nên này chủ dự án sẽ nạo vét và đùng để đắp vào khu vực trồng cây.

* Chất thải nguy hại (CTNH)

- Bao gồm chai thuốc diệt côn trùng, bao bì đựng keo, sơn, pin, acquy, giẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc trong dự án ước tính khoảng 5 kg/ngày.

- Chất thải từ trạm xăng, bao gồm:

+ Các loại bao bì, thùng chứa, rác thải có chứa xăng dầu…

+ Cặn, váng xăng dầu sau bể tách dầu hệ thống xử lý nước thải trạm xăng.

Khối lượng chất thải từ trạm xăng này phát sinh không thường xuyên và ước tính trung bình khoảng 1kg/ngày.

Như vậy khối lượng chất thải nguy hại toàn dự án là khoảng 6kg/ngày. Toàn bộ lượng chất thải này được thu gom, phân loại và lưu chứa trong các thùng chuyên dụng. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng xử lý CTNH trên địa bàn tỉnh đến vận chuyển và xử lý theo định kỳ.

c. Đánh giá phạm vi và mức độ tác động

* Tác động của chất thải sinh hoạt.

- Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, mercaptan,… ảnh hưởng đến vệ sinh và cảnh quan toàn khu vực.

- Các loại chất thải rắn là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển và là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, gián…),… ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và cảnh quan khu vực. Nếu không được xử lý tốt, chất thải rắn sẽ gây tác động xấu cho môi trường không khí, nước và đất.

* Tác động của chất thải rắn thông thường

Chất thải rắn từ khu vực văn phòng, nhà điều hành nếu không được thu gom, xử lý hàng ngày, sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường, không gian làm việc trong văn phòng khu nhà điều hành, sẽ gây mùi hôi, tạo điều kiện để các loại vi sinh vật mang bệnh phát triển như ruồi, muỗi, chuột, gián phát triển và lây lan dịch bệnh, tiềm tàng nguy hiểm từ mảnh mẻ chai, nắp kim loại làm ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại khu thương mại.

* Tác động của chất thải nguy hại

Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Dự án với khối lượng không lớn. Tuy nhiên, nếu loại chất thải này không được quản lý, thu gom, xử lý thích hợp thì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ con người là rất lớn. Do đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý thích hợp.

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

1. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông

- Tiếng ồn từ máy phát điện

- Tiếng ồn từ hoạt động sinh hoạt của dự án

b. Thành phần, tải lượng và mức độ tác động các chất gây ô nhiễm

* Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào khu thương mại. Quá trình vận chuyển của các phương tiện giao thông chắc chắn sẽ phát sinh tiếng ồn và rung động trên đường, góp phần gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các khu vực dân cư xung quanh. Theo kết quả tham khảo ở trên cho thấy, mức ồn từ máy phát điện đo ngay tại nguồn phát sinh đều vượt tiêu chuẩn cho phép, nhưng đo tại khu vực lân cận đã qua lớp cách âm đa số đều đạt quy chuẩn cho phép của QCVN 26:2010/BNTMT (từ 6 giờ – 21 giờ). Tuy nhiên, với tần suất hoạt động không thường xuyên nên tiếng ồn từ nguồn này cũng không đáng kể và được hạn chế khi có biện pháp quản lý thích hợp.

* Tiếng ồn từ hoạt động sinh hoạt của dự án

Trong quá trình hoạt động của dự án, có nhiều hoạt động sinh hoạt phát sinh tiếng ồn ngoài phương tiện giao thông và máy phát điện như: hoạt động tập trung du khách trước nhà nghỉ vào các giờ đón và trả khách về nhà nghỉ, hoạt động ăn uống tại nhà ăn, hoạt động khách vào đổ xăng tại trạm xăng, hoạt động duy tu, sửa chữa tòa nhà, hoạt động nấu ăn từ nhà ăn,… Nói chung, tiếng ồn từ hoạt động sinh hoạt của dự án không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân sinh sống trong và ngoài khu vực dự án.

2. Đánh giá mức độ ô nhiễm do sự thải nhiệt thừa:

Ô nhiễm nhiệt do sự thải nhiệt từ các thiết bị làm lạnh, bếp đun đang là vấn đề bức xúc ở nhiều đô thị của cả nước. Quá trình trao đổi nhiệt ở các thiết bị làm lạnh sẽ thải ra ngoài môi trường một lượng nhiệt thừa làm cho nhiệt độ môi trường bên ngoài càng tăng cao hơn. Ở các nhà ăn, nhà nghỉ sẽ sử dụng nhiều máy lạnh, nhà bếp cùng với sự đông đúc cả về người và các phương tiện đi lại tạo nên một sức ép lớn đối với môi trường không khí. Kết quả là môi trường vi khí hậu thuộc các khu vực này bị xáo trộn mạnh, nhiệt độ và sự ô nhiễm khói, bụi, ồn tăng cao dẫn đến khả năng lưu thông trao đổi khí sạch bị giảm đi, làm cho chất lượng môi trường không khí xung quanh ngày một suy giảm.

Tuy nhiên, khu vực dự án thông thoáng, không có các nhà máy sản xuất công nghiệp, nhà cao tầng nên có tác dụng điều hòa vi khí hậu rất tốt, nên ảnh hưởng của nhiệt thừa tới môi trường là không đáng kể.

3. Tác động đến giao thông vận tải

Hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, thành phẩm, hoạt động giao thông của con người,…sẽ làm tăng mật độ giao thông đáng kể tại khu vực triển khai dự án do sự vận hành của các loại phương tiện chuyên chở. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ra những tác động đến giao thông như sau:

- Góp phần làm cho hệ thống đường giao thông mau xuống cấp.

- Tăng lượng khí độc thải vào môi trường như: SO2, NO2, CO,…gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh cũng như hoạt động của dự án.

- Tăng mật độ giao thông làm gia tăng tai nạn lao động.

- Tăng tiếng ồn do các phương tiện vận chuyển gây ra.

4. Các tác động đến kinh tế - xã hội

Tác động đến đời sống tinh thần, văn hóa xã hội theo chiều hướng tích cực:

+ Khi hoàn thành xây dựng, các hạng mục công trình sẽ làm cho cảnh quan trong khu vực đẹp hơn.

+ Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ cung cấp nhiều loại hình dịch vụ bao gồm: lưu trú, ăn uống, mua sắm, nhiên liệu... Đây là điều kiện thuận lợi tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương.

+ Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo động lực phát triển kinh tế cho xã Lộc Ninh nói riêng và cả tỉnh Quảng Bình nói chung.

Bên cạnh đó, dự án cũng có một số tác động tiêu cực như:

+ Phương tiện giao thông đến đổ xăng tăng đột biến trong các kỳ nghỉ lễ sẽ tác động xấu đến tình hình giao thông trong khu vực, có thể xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

+ Tập trung lượng du khách lớn có thể dẫn đến mất an ninh trật tự trong khu vực.

5. Tác động do rủi ro¸ sự cố

a). Đánh giá tác động từ trạm xăng

* Đánh giá trạm xăng theo quy định tại QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

- Khoảng cách tối thiểu giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng:

* Sự cố có thể xảy ra đối với trạm xăng:

- Sự cố cháy nổ:

Khu vực trạm xăng là nơi tập trung lượng lớn xăng dầu nên có thể xảy ra nguy cơ cháy nổ nên không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Một khi xảy ra sự cố cháy nổ thì sẽ đe dọa đến tính mạng con người, gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và gây ô nhiễm trầm trọng đến môi trường.

- Sự cố tràn dầu:

Sự cố tràn dầu có thể xảy ra do các nguyên nhân như tràn nứt bể chứa xăng dầu, quá trình nhập nạp xăng dầu xảy ra sự cố gây phát tán dầu ra môi trường xung quanh. Sự cố tràn dầu sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và đất canh tác trong phạm vi rộng xung quanh dự án.

b. Sự cố cháy nổ khu vực nhà nghỉ: Có thể xảy ra do việc sử dụng lửa bất cẩn, do cháy, chập điện. Sự cố xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của cán bộ, nhân viên và khách lưu trú tại nhà nghỉ, gây thiệt hại đến cơ sở vật chất của nhà nghỉ, và có thể gây cháy lan ra khu vực dân cư xung quanh nếu không được kiểm soát tốt.

c). Sự cố đối với hệ thống thu gom nước thải: Có thể xảy ra sự cố nứt hay thấm nước ở hệ thống đường ống dẫn nước thải, rò rỉ nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường đất, ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất khu vực Dự án

d). Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới: Vị trí Dự án nằm gần biển nên khi xảy ra các sự cố gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão nếu đổ bộ vào khu vực Dự án có thể gây tốc mái, đổ gãy cây xanh trong phạm vi dự án,... Sự cố nếu xảy ra ngoài việc gây thiệt hại cơ sở vật chất của khu thương mại, ảnh hưởng đến chất lượng Dự án còn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của cán bộ nhân viên và khách lưu trú tại đây.

e). Sự cố sét: Nếu khu thương mại không có hệ thống phòng chống sét, hoặc hệ thống bị sự cố thì khi có sét đánh xảy ra có thể gây cháy các thiết bị, hạng mục công trình trong khuôn viên Dự án, nghiêm trọng có thể gây thiệt hại đến tính mạng của cán bộ nhân viên và khách lưu trú tại dự án.

f). Sự cố ngộ độc thực phẩm: Trong quá trình chế biến thức ăn phục vụ khách ăn uống tại khu vực nhà ăn, có thể xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm khi sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hay việc bảo quản, chế biến không hợp vệ sinh.

g). Sự cố lây lan dịch bệnh: Đặc điểm của Khách nhà nghỉ là lượng khách tập trung đông, nhất là vào mùa cao điểm (thường là mùa hè) và khách lưu trú lại đến từ nhiều vùng khác nhau nên có thể có người sẽ mang trong mình các loại dịch bệnh như bệnh tả, cúm và các bệnh có khả năng lây lan khác. Nếu vấn đề phòng chống, kiểm soát và xử lý dịch bệnh không tốt sẽ làm cho dịch bệnh lây lan trong khu vực nhà nghỉ cũng như vùng lân cận.

h). Sự cố về hoạt động của thang máy: Trong quá trình sử dụng thang máy có thể phát sinh một số sự cố nguy hiểm như bị mắc kẹt trong thang máy do quá tải, do mất điện hoặc lỗi kỹ thuật của hệ thống. Vì vậy, cần có những cảnh báo và hướng dẫn sử dụng cụ thể cho người sử dụng để phòng tránh và ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

i) Sự cố rơi rớt đồ vật, ngã người từ trên tầng cao

Vì dự án cao tầng nên trong quá trình hoạt động có thể phát sinh một số sự cố như ngã người, rơi rớt đồ vật từ trên tầng cao do chủ quan, hoặc do mắc sai sót trong thiết kế lan can, cầu thang. Sàn nhà đổ chất lỏng, trơn trượt làm ngã người. Từ đó, cần có những biện pháp nhằm phòng tránh và ứng cứu các sự cố nêu trên. Sự cố ngoài hư hỏng tài sản của dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động và du khách thì còn có thể tác động đến người đi đường do vật rơi rớt từ trên cao rơi trúng.

# 3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

Trong giai đoạn hoạt động của dự án Chủ đầu tư sẽ quan tâm giảm thiểu và khống chế các tác động có hại đến môi trường, bao gồm:

- Kiểm soát và xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn;

- Kiểm soát ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn và phòng chống rủi ro sự cố môi trường;

- Phối hợp kiểm soát các tác động xã hội tiêu cực về bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp khống chế các tác động có hại như sau:

- Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

a. Tại cổng ra vào gara để xe

        - Dự án sẽ bê tông hóa toàn bộ đường giao thông trong toàn nội bộ của khu thương mại để giảm thiểu bụi giao thông, khu thương mại cũng để ra những nội quy ra vào và bố trí nhân viên hướng dẫn khách dẫn dắt xe ra vào hợp lý.

        - Ngoài ra, khu vực Dự án rộng, có nhiều cây xanh, sân đượng, hạ tầng kỹ thuật thông thoáng tạo điều kiện giảm thiểu ảnh hưởng các phương tiện giao thông.

b. Tại của hàng xăng:

Giảm thiểu hơi xăng, dầu: để làm giảm sự bay hơi của xăng, đối với hệ thống bể chứa và hệ thống đường ống nhập xăng dầu, chủ dự án sẽ thực hiện như sau:

- Bể chứa phải luôn trong trình trạng kín, các thiết bị ở tình trạng hoạt động tốt; hạn chế khoảng không gian phía trên bề mặt bồn chứa.

- Rót nhiên liệu vào bồn và xuất hàng ở chế độ nhúng chìm.

- Phải thực hiện hệ thống tự động đo mức để theo dõi số lượng và nhiệt độ bình quân của nhiên liệu trong bể chứa; giám sát mức chứa, theo dõi cảnh báo tràn trong quá trình nhập, theo dõi và cảnh báo mức chứa trong quá trình xuất. Công nghệ sử dụng là công nghệ mới để đo mức và que từ để đo nhiệt độ hàng chứa trong bồn.

- Tồn chứa nhiên liệu theo đúng khả năng chứa đầy của bể chứa, vì nếu làm giảm thể tích khoảng trống chứa hơi của bể thì lượng xăng bay hơi sẽ giảm.

- Các bể chứa sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật kiểm soát và chống nóng: hệ thống đo nhiệt độ, hệ thống phun nước tưới mát thân bể chứa, sử dụng sơn cao cấp phản xạ nhiệt độ để chống nóng.

- Các van trong hệ thống công nghệ, các thiết bị bơm rót xăng dầu sẽ sử dụng đúng chủng loại và đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu.

- Các bể chứa được lắp đặt có thông số kỹ thuật phù hợp với công suất bơm chuyển để hạn chế tối đa lượng xăng bay hơi vào không khí.

- Chống ăn mòn cho công trình: đường ống công nghệ trong khu vực bể thép, đường ống xuất nhập: bằng cách sơn phủ bảo vệ, sử dụng đúng công năng thiết kế.

- Tuân thủ việc kiểm tra định kỳ các bể chứa, hệ thống đường ống, các van và mặt bích, các khớp nối nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời. Cần đặc biệt lưu ý các mối hàn của bể chứa, gioăng, đệm, lót kín trong các máy bơm, các thiết bị bể chứa để hạn chế rò rỉ và bay hơi xăng dầu.

- Đảm bảo thông tin chặt chẽ các bộ phận và các nhân viên tại khu vực kho trong quá trình nhập xăng vào các bể chứa. Phải thông báo kịp thời trước khi thấy hiện tượng tăng áp suất bất thường để có thể dừng bơm kịp thời trước khi xảy ra sự cố, rò rỉ.

c. Tại khu vực bếp ăn

Đối với khu vực bếp ăn dùng nhiên liệu gas và điện để đun nấu. Dự án sẽ thiết kế khu vực nấu nướng sạch sẽ, hệ thống thông gió được thiết kế nhằm ngăn chặn sự khuếch tán mùi từ nhà bếp đến các nơi khác gần đó bằng cách duy trì nền âm nhà bếp. Khí thải, mùi thực phẩm từ nhà bếp được thải ra từ trần nhà qua hệ thống quạt hút và ống dẫn.

Tại khu vực bếp ăn, dự án sẽ bố trí 6 quạt hút nghiệp với sải cánh 300mm, công suất 215W để hút khí thải, mùi thực phẩm từ quá trình nấu nướng. Luồng khí thải được đưa vào chụp hút có lớp than hoạt để khử mùi, hơi dầu mỡ trước khi được quạt hút đẩy theo hệ thống ống dẫn ra ngoài. Để đảm bảo hiệu quả lọc khí, chủ dự án sẽ định kỳ thay thế lớp lọc than hoạt tính 6 tháng/lần

d. Trạm đặt máy phát điện

Dự án xây dựng trạm máy phát điện tại khu vực riêng biệt có nhà bao che kín, bên trong lắp đặt vật liệu cách âm làm giảm lan truyền tiến ồn ra khu vực xung quanh và không ảnh hưởng đến hoạt động tại các khu vực khác.

Xây dựng phòng đặt máy hợp lý cho máy phát điện dự phòng.

- Nền móng đặt máy phát điện được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao, xung quanh có xây dựng mương an toàn để ngăn chặn sự cố chảy tràn dầu ra ngoài.

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su.

- Lắp đặt bộ phận tiêu âm.

- Máy phát điện được đặt trong nhà kỹ thuật điện nước nằm cuối hướng gió chính. Chiều cao ống khói mày phát điện tối thiểu 10m.

- Trên thực tế hoạt động của máy phát điện là không ảnh hưởng nhiều đến môi trường khu vực.

e. Biện pháp hạn chế mùi hôi từ hầm tự hoại, rác thải sinh hoạt

Đối với mùi hôi do chất thải rắn: chất thải rắn sẽ được thu gom, phân loại và lưu trữ an toàn trong thùng đậy kín đặt tại phòng lưu trữ rác trước khi Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình thu gom và đem đi xử lý (hoạt động thường xuyên mỗi ngày/01 lần).

Đối với mùi hôi từ hầm tự hoại: Mùi hôi từ hầm tự hoại phát sinh chủ yếu do quá trình phân hủy kỵ khí. Phương án được đề xuất là xây kín bể này bằng đan bê tông cốt thép, bố trí đường ống thoát khí D90 nối vào cột lọc than hoạt tính có kích thước D600 cao 0,5m trước khi thoát ra môi trường. Để các cột lọc than hoạt tính hoạt động có hiệu quả thì định kỳ 03 tháng/lần phải tiến hành thay than hoạt tính. Than hoạt tính phát sinh được xử lý cùng CTNH.* Nước thải xám

Nước phát sinh từ quá trình tắm, rửa của khách ở nhà nghỉ, nhân viên…tại Dự án là nước thải có nồng độ chất ô nhiễm thấp nên sẽ được thu gom dẫn theo đường ống thoát nước thải HDPE D250 của hệ thống đường ống thu gom nước thải nội bộ của Dự án để đấu nối ra hệ thống đường ống thu gom nước thải của đường quy hoạch 36m.

* Xử lý sơ bộ nước thải từ nhà bếp, nhà ăn

Nước thải sau khi được xử lý qua bể tách dầu sẽ được dẫn vào hệ thống đường ống thu gom nước thải nội bộ của Dự án để đấu nối ra hệ thống đường ống thu gom nước thải của đường quy hoạch 36m.

b. Phương án thoát nước mưa chảy tràn:

Xây dựng hệ thống thoát nước mưa nội bộ trong toàn bộ dự án án để thu gom và dẫn nước mưa chảy chảy đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của đường quy hoạch 36m. Cụ thể như sau:

Bố trí tuyến cống BTCT D600 dọc theo tuyến đường nội bộ để thu gom nước mưa khu vực dự án. Tại trạm xăng, bố trí 2 tuyến cống hộp (rộng x cao = 60 x 80) có song chắn rác để thu gom nước mưa chảy tràn, trong đó có 01 tuyến cống bên ngoài khuôn viên trạm xăng và 01 tuyến cống bao quanh khu bán hàng để thu gom nước thải nhiễm xăng dầu dẫn vào bể tách dầu, xử lý theo quy định trước khi kết nối với đường ống thoát nước mưa. Kết nối hệ thống thoát nước mưa nội bộ với tuyến cống BTCT D1500 dọc theo tuyến đường quy hoạch 36m; hướng thoát nước ra hố ga thu nước nằm ở phía Nam dự án.

+ Tổng chiều dài hệ thống tuyến thoát nước mưa nội bộ bao gồm: ống BTCT D600 với chiều dài là 338m, ống D400: 206m; ống D800: 83m, ống D1500: 126m. Trên tuyến cống thu nước mưa nội bộ bố trí các hố ga để thu nước, tổng cộng có 4 hố ga để lắng cặn.

(Sơ đồ thoát nước mưa được trình bày tại bản vẽ thoát nước mưa ở phụ lục – Bản vẽ TNM)

* Xử lý nước thải nhiễm dầu tại trạm xăng:

Nước thải nhiễm dầu gồm nước thải phát sinh từ các nguồn: nước vệ sinh nền bãi, nước súc rửa bể, nước mưa chảy tràn khu vực có khả năng nhiễm xăng dầu. Nước thải nhiễm dầu của trạm xăng được thu gom theo cống hộp (60cm x 80cm) có lỗ thoát khí tránh tích tụ hơi xăng dầu. Sau đó được dẫn vào bể tách dầu để xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của dự án.

3. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm phát sinh do chất thải rắn

a. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

Toàn bộ chất thải rắn phát sinh trong dự án sẽ tiến hành phân loại tại nguồn trong khâu tồn trữ trước khi chuyển giao cho Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

- Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn bằng cách đặt các thùng rác 10 lít, 50 lít, 120 lít thu gom tại các khu chức năng phòng làm việc của trụ sở văn phòng, cây xăng, siêu thị và café... Số lượng và thiết kế của các thùng rác vừa đảm bảo chứa đựng hết lượng rác phát sinh trong ngày vừa đảm bảo thẩm mỹ cho khu vực.

- Bố trí 1 thùng đựng rác dung tích 5 lít tại mỗi phòng của nhà nghỉ để thu gom 1 lần/ngày và vận chuyển xuống các thùng 120 lít, có nắp đậy kín đặt ở kho chứa rác thải thông thường tại khu vực trạm xăng của dự án.

- Kho chứa rác thải thông thường có diện tích là 6,5m2 (kích thước 3,2m x 2,0m) được bố trí tại một ngăn phòng của nhà bán hàng thuộc trạm xăng trong khu vực dự án, bên cạnh kho chứa rác thải nguy hại. (Vị trí của kho chứa rác thải thông thường được thể hiện tại bản đồ mặt bằng trạm xăng)

- Để ngăn chặn mùi hôi phát sinh từ phòng thu rác trong giai đoạn lưu trữ, và tạo mỹ quan cho dự án, kho chứa chất thải tập trung sẽ bố trí cửa đóng kín

- Đối với thức ăn dư thừa từ khu bếp: Chủ đầu tư hợp phối hợp với cơ sở chăn nuôi vùng lân cận thu gom hàng ngày.

- Các loại vỏ lon bia, nước ngọt, chai lọ… sẽ thu gom và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu.

Hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình để định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định

b. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải nguy hại:

Tiến hành phân loại và lưu chứa các chất thải nguy hại (CTNH) theo đúng quy định cụ thể như sau:

- Đối với các loại chất thải nguy hại dạng rắn: pin, ăcquy, bao bì, thùng chứa có dầu, giẻ lau…được chứa cùng vào một thùng đựng chất thải nguy hại.

- Đối với các loại chất thải nguy hại dạng lỏng như cặn xăng dầu, các loại dầu nhớt thay sẽ được đựng trong cùng loại thùng đựng chất thải nguy hại.

- Thùng chứa chất thải nguy hại được sử dụng là loại thùng phi màu xanh loại 160 lít được làm từ composite, có nắp đậy kín, không bị đổ tràn khi thùng bị nghiêng đổ và có khả năng nổi trên mặt nước khi xảy ra ngập lụt (thùng chứa như hình minh họa ở dưới). Chủ dự án sẽ bố trí 5 thùng đựng chất thải nguy hại, bao gồm 2 thùng đựng chất thải nguy hại dạng rắn và 3 thùng chất thải dạng lỏng.

Trên từng thùng chứa có dán nhãn với nội dung cụ thể: Dấu hiệu cảnh báo, mã CTNH, tên chất thải… theo quy định của Bộ tài nguyên và môi trường.

- Các thùng chứa chất thải nguy hại được đặt tại kho chứa chất thải nguy hại của dự án. Ngăn chứa chất thải nguy hại có diện tích 5,5m2 (kích thước 3,2m x 1,8m) được bố trí tại một ngăn phòng của nhà bán hàng thuộc trạm xăng trong khu vực dự án, bên cạnh kho chứa rác thải thông thường, có cửa khóa kín. (Vị trí của kho chứa rác thải nguy hại được thể hiện tại bản đồ mặt bằng trạm xăng).

Nhà kho được xây dựng tuân thủ Phụ lục 7: Yêu cầu kỹ thuật đối với việc hành nghề quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Treo biển cảnh báo kho CTNH phía ngoài nhà kho ở vị trí dễ quan sát, dễ nhận biết.

Định kỳ 3 tháng/lần, chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại. Việc vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Ban hành quy chế, nôi quy hoạt động trong đó hạn chế các hoạt động gây tiếng ồn sau 22h.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy phát điện, đảm bảo ít gây tiếng ồn khi sử dụng trong trường hợp mất điện.

- Yêu cầu lái xe ra vào khu vực dự án và trên tuyến đường hạn chế sử dụng còi, đặc biệt trong các khung giờ nghỉ ngơi của người dân

b. Tác động đến giao thông vận tải

- Cứ người điều tiết giao thông trong thời điểm xe ra vào với số lượng nhiều.

- Sử dụng các loại xe chở đúng tải trọng với tuyến đường, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông.

- Cam kết đền bù và khắc phục, sửa chữa trong trường hợp gây ra các thiệt hại về cơ sở hạ tầng giao thông.

c. Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

- Chủ dự án sẽ ưu tiên tuyển lao động địa phương.

- Thực hiện những biện pháp để giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động.

- Phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý công nhân đảm bảo an ninh, trật tự cho khu vực nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến đời sống của người dân khu vực dự án.

- Giáo dục nhận thức môi trường nhằm làm cho người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

d. Phòng ngừa sự cố cháy nổ trạm xăng:

- Biện pháp phòng ngừa

Quy định nội dung quy trình phòng cháy chữa cháy và phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân của trạm xăng như sau:

+ Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân làm việc tại trạm xăng. Mọi người đều phải tham gia tích cực vào công tác PCCC.

+ Đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm xăng: có trách nhiệm bảo quản và đặt phương tiện chữa cháy đúng vị trí đã quy định, đảm bảo dễ thấy thuận tiện sử dụng khi cần thiết. Không sử dụng phương tiện PCCC vào việc khác.

+ Thành lập đội PCCC được tuyển chọn từ cán bộ, nhân viên của dự án và đội này hàng năm sẽ được tham gia học tập phòng cháy, chữa cháy do Công ty phối hợp với Công an Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Bình tổ chức.

+ Cán bộ, nhân viên không được tùy tiện sử dụng thiết bị dễ gây cháy, nổ hoặc hút thuốc lá không đúng nơi định trong và ngoài giờ làm việc.

+ Hết giờ làm việc trước khi ra về cán bộ, nhân viên được phổ biến phải tắt hết các đèn, quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy khu vực làm việc.

+ Cán bộ công nhân khi phát hiện ra cháy phải nhanh chóng báo động qua hệ thống điện thoại hay kẻng báo động cho ban điều hành Công ty biết hoặc trực tiếp báo cho Công an Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Bình.

+ Đảm bảo khâu thiết kế phù hợp với công việc phòng cháy, chữa cháy.

+ Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng với Công an PCCC & CNCH tỉnh Quảng Bình tiến hành thiếp lập cụ thể các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tính toán số lượng trang thiết bị phải lắp đặt cho từng hạng mục công trình, xây dựng cụ thể các bảng nội quy và tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, bố trí các bảng hiệu này ở từng hạng mục công trình.

+ Thiết kế đảm bảo tưới nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong trạm xăng.

+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa sẽ được bố trí thật an toàn.

+ Tất cả các hạng mục, công trình trong dự án đều được bố trí bình cứu hỏa cầm tay, bình phải đặt ở những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình.

+ Đảm bảo các thiết bị lữu trữ, máy bơm xăng không để rò rỉ xăng, dầu.

+ Cấm tuyệt đối hút thuốc tại khu vực trạm xăng.

- Biện pháp ứng phó

Khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân đều phải thông báo:

+ Ngắt ngay cầu dao điện.

+ Báo động qua hệ thống điện thoại cho ban điều hành Công ty biết để kịp thời triển khai công tác ứng phó.

+ Báo động qua kẻng báo động.

+ Trực tiếp báo cho Công an PCCC & CNCH tỉnh Quảng Bình.

+ Di tản người và tài sản ra ngoài vùng bị cháy.

- Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn.

+ Huy động các cán bộ công nhân viên tập trung chữa cháy trong khi chờ đội cứu hỏa tới.

e. Phòng ngừa sự cố tràn dầu:

Khi xảy ra sự cố tràn dầu tùy theo quy mô và mức độ của sự cố mà có hướng xử lý kịp thời, cụ thể:

- Sự cố tràn dầu xảy ra: Công ty tổ chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị của mình hoặc lực lượng, phương tiện, thiết bị trong hợp đồng ứng phó sự cố tràn dầu để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời.

- Trường hợp sự cố tràn dầu vượt quá khả năng, nguồn lực tại chỗ không đủ tự ứng phó, Đội trưởng phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản.

- Trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng, Lãnh đạo Công ty hoặc người đang giữ trách nhiệm là chỉ huy hiện trường phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu để chỉ đạo, kịp thời ứng phó.

- Để giảm thiểu sự cố tràn dầu trong quá trình hoạt động của trạm xăng, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau:

* Đối với rò rỉ xăng dầu do quá trình nhập xuất hàng

- Xe chở xăng dầu đến cửa hàng đều là phương tiện chuyên dụng trong vận chuyển xăng dầu. Trên các phương tiện vận chuyển này đã có các trang thiết bị PCCC và phòng chống rò rỉ xăng dầu chuyên dụng đơn giản để giải quyết kịp thời các sự cố khẩn cấp.

- Khi đi vào hoạt động Công ty tiến hành hợp đồng với đơn vị chức năng để đảm bảo ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu ngoài khả năng tự khắc phục của Công ty.

- Trong quá trình nhập, xuất dầu nếu xảy ra rò rỉ dầu sẽ nhanh chóng ngừng nhập xuất hàng, dùng các khay, xô, giẻ lau, giấy thấm dầu có sẵn để thu gom dầu vào thùng thu hồi dầu.

- Tìm nguyên nhân và khắc phục để tránh sự cố rò rỉ tiếp tục xảy ra khi hệ thống hoạt động.

* Các biện pháp khắc phục sự cố tràn dầu

- Sự cố đổ vỡ hệ thống ống dẫn xăng dầu trong quá trình nhập xuất:

+ Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống đường ống đúng theo tiêu chuẩn dành riêng cho vận chuyển xăng dầu; Đảm bảo hành lang vận hành hệ thống đường ống nhập xuất;

+ Trước khi đưa vào hoạt động, tất cả hệ thống ống dẫn sẽ được kiểm tra thử độ thông thoáng và thử áp lực bằng nước;

+  Xây dựng chi tiết các bảng nội qui và qui tắc an toàn lao động đối với khu vực xuất nhập xăng dầu;

+ Lập chế độ tuần tra, kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khoá trên hệ thống đường ống, đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất, đồng thời kịp thời phát hiện sự cố và xử lý ngay.

- Sự cố đổ vỡ bồn chứa xăng dầu:

+ Thiết kế các bồn chứa tuân thủ theo đúng các Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Quốc Tế về kho chứa sản phẩm dầu mỏ, đồng thời tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

+ Lựa chọn vật liệu đúng qui cách và yêu cầu kỹ thuật, tính toán thiết kế phù hợp với mỗi loại hàng hóa dự kiến lưu trữ, vật liệu phải chịu được độ mài mòn cao và không bị ăn mòn bởi loại nhiên liệu sử dụng;

+ Tất cả các bồn chứa nhiên liệu đều có hệ thống báo tràn tự dộng, các thiết bị này phải đảm bảo độ chính xác cao và luôn ở tình trạng sẵn sàng làm việc;

+ Thường xuyên kiểm tra các hoạt động an toàn của các supap (van thở);

+ Trong suốt thời gian sử dụng, tiến hành kiểm tra an toàn định kỳ ít nhất 2 lần

f. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ trong khu vực nhà nghỉ, nhà ăn, siêu thị

Hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, khi bắt đầu tiến hành thực hiện dự án, chủ đầu tư luôn quan tâm đến các hạng mục phòng cháy chữa cháy kể các phần kết cấu hạ tầng đến công nghệ thiết bị phòng cháy chữa cháy, cụ thể như sau:

      - Mặt bằng được xây dựng đảm bảo cho các phương tiện chữa cháy hoạt động hiệu quả và an toàn, có tuyến giao thông thuận tiện cho phép tiếp cận toàn bộ công trình, đảm bảo các nguồn nước chữa cháy.

      - Các hạng mục công trình khi xây dựng đều có tính đến ngăn ngừa khả năng tạo ra cháy, nổ: sử dụng vật liệu, kết cấu có mức chịu lửa phù hợp với qui mô và công năng công trình.

      - Có các biện pháp phòng chống cháy, nổ phù hợp, có đủ phương tiện phát hiện và báo cháy phù hợp, đảm bảo lối thoát an toàn và kịp thời cho mọi người đang ở bên trong công trình, đồng thời trang bị các phương tiện chữa cháy phù hợp, hiệu quả.

      - Giải pháp thiết kế công trình đảm bảo khi có cháy, cách ly được lửa, khói không để lan rộng theo chiều ngang và chiều đứng sang các không gian khác bên trong công trình hoặc sang công trình gần kề trong thời gian qui định nhằm đảm bảo cho mọi người trong công trình có đủ thời gian thoát tới nơi an toàn không khó khăn nguy hiểm do lửa khói.

      - Số lượng lối thoát nạn và khoảng cách từ lối thoát nạn đủ đảm bảo khả năng thoát hiểm của mọi người trong công trình và khả năng tiếp cận của lực lượng chữa cháy. Khoảng cách từ nơi tập trung người tới lối thoát nạn, thang thoát nạn gần nhất đối với các phòng đều nhỏ hơn 20m.

      - Ngoài ra phải đáp ứng các yêu cầu về biển báo chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng khẩn cấp và khống chế khói.

g). Đối với sự cố hệ thống thu gom nước thải:

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải đảm bảo yêu cầu thiết kế và được cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường chứng nhận, chạy thử hệ thống trước khi nghiệm thu bàn giao.

- Thường xuyên bão trì, giám sát, kịp thời phát hiện sự cố đối với hệ thống đường ống để xử lý kịp thời nhằm hạn chế tới mức tối đa nước thải chưa xử lý ra môi trường để hạn chế ô nhiễm môi trường.

# h. Đối với sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới:

- Khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão sắp đổ bộ sẽ bố trí nhân lực bịt kín toàn bộ hệ thống cửa sổ, cửa ra vào của dự án, giằng nếu các kết cấu yếu, dễ bị tác động do gió cuốn;

- Bố trí đủ nhân lực để theo dõi, kịp thời ứng cứu sự cố do bão, áp thấp nhiệt đới có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến dự án;

- Cắt tỉa cành cây lớn của dự án trước mùa mưa bão. Dùng dây gia cố các cây lớn trong khuôn viên dự án để giảm thiểu khả năng bị gãy đổ dưới tác động của gió trong bão, áp thấp nhiệt đới.

i. Lắp đặt hệ thống chống sét:

- Hệ thống chống sét được lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống, đảm bảo che phủ toàn bộ các nhà, thiết bị. Hệ thống chống sét được trang bị các kim thu sét hoặc các bộ thu sét kiểu phóng điện ion.

- Quá trình thi công, lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình thực hiện theo đúng yêu cầu, kỹ thuật và thiết kế đã được phê duyệt.

k. Phòng chống sự cố ngộ độc thực phẩm:

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động, nhà ăn sẽ thực hiện đúng theo Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Một số nội dung như sau:

- Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói sẵn có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do Bộ Y tế ban hành, được đăng ký với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình để được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi Công trình đi vào vận hành.

l. Sự cố lây lan dịch bệnh:

- Khi trong vùng có xuất hiện các dịch bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng, chủ dự án sẽ có thông báo cho khách lưu trú được biết để có biện pháp phòng chống kịp thời;

- Hoặc khi phát hiện khách lưu trú tại nhà nghỉ có các biểu hiện hoặc xuất hiện các bệnh lạ, có khả năng lây lan cho cộng đồng thì phối hợp đưa người bệnh đến khám ở các cơ sở y tế và lập tức thông báo cho chính quyền và cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý, phòng dịch kịp thời, đồng thời tiến hành vệ sinh phòng ở, chăn ga và trong khu vực nhà nghỉ đảm bảo an toàn vệ sinh giảm thiểu khả năng phát tán dịch bệnh.

m. Sự cố khi sử dụng thang máy:

- Kiểm định chất lượng thang máy trước khi đưa vào sử dụng, sử dụng mạng điện có công suất theo quy định, lựa chọn thang thích hợp đáp ứng công suất thiết kế tối đa cho các mục đích sử dụng của dự án;

- Có nhân viên kỹ thuật chuyên trách kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thang máy;

- Kiểm tra, bảo dưỡng thang máy thường xuyên theo đúng quy trình, quy định của nhà sản xuất;

- Có bảng hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn đối phó sự cố trong buồng thang.

n. Sự cố rơi rớt đồ vật, ngã ở các tầng cao.

- Giữ cho sàn nhà trong khu vực dự án sạch sẽ, không để đọng nước để ngăn ngừa mọi người trượt hay vấp ngã.

- Lắp đặt lan can an toàn tại các tầng, lan can có cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100mm, lan can có cấu tạo khó trèo.

- Tuyên truyền, nhắc nhở du khách không để các vật dụng sát bờ tường, lan can nhằm tránh rơi rớt và trẻ nhỏ có thể trèo, đứng lên, rất dễ ngã xuống đất, ngã xuống tầng cao. Ngoài ra, thường xuyên cử người lao động ở dưới giám sát phía trên để kịp thời phát hiện các nguy cơ và nhắc nhở du khách.

# 3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

# 3.3.1. Tóm tắt dự toán kinh phí

1. Trong giai đoạn xây dựng

a. Đối với nước thải công nhân thi công công trường: Dự án trang bị 2 nhà vệ sinh di động phục vụ dự án xây dựng.

+ Thông số kỹ thuật: Nhà vệ sinh di dộng có kích thước cụ thể như sau: Rộng, dài, cao: 90x130x242 (cm)

2. Trong giai đoạn vận hành.

a. Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt:

b. Hệ thống xử lý khí thải máy phát điện:

c. Hệ thống thu gom chất thải rắn.

# 3.3.2. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Giám đốc Công ty sẽ bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát, quản lý trực tiếp việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của cán bộ, công nhân thi công.

Ngoài ra, các lao động khác là một thành viên có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động của dự án.

# 3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ quá trình khai thác của dự án cũng như các dự án tương tự. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao.

Báo cáo ĐTM của Dự án: Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lộc Ninh đã được chủ đầu tư xây dựng với sự tư vấn của đơn vị tư vấn. Với kinh nghiệm nhiều năm lập báo cáo ĐTM, đơn vị tư vấn đã đánh giá đầy đủ và có đủ độ tin cậy cần thiết về các tác động của dự án và đề xuất được các giải pháp khả thi để hạn chế các tác động có hại.

Bên cạnh nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, đơn vị tư vấn còn nhận được các ý kiến tham vấn của Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tại địa điểm thực hiện dự án nên đánh giá các tác động nêu trong báo cáo đáp ứng được yêu cầu thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, một số đánh giá trong báo cáo ĐTM này còn định tính hoặc bán định lượng do chưa có đủ thông tin, số liệu chi tiết để đánh giá định lượng.

# Chương 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

# 4.1. Kế hoạch quản lý môi trường

Với tầm quan trọng của công tác quản lý môi trường nêu trên, phần nội dung này cần đề cập đến các hoạt động của dự án dưới góc độ bảo vệ môi trường.

Giám sát, quan trắc môi trường cần phải được tiến hành một cách thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình thi công, xây dựng dự án và cả ở giai đoạn đưa công trình vào sử dụng.

- Lập báo cáo ĐTM trình cơ quan chức năng phê duyệt.

-Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường;

- Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu;

- Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường.

# 4.2. Chương trình quản lý môi trường

Công tác quản lý môi trường của Dự án được triển khai thực hiện ngay từ giai đoạn đầu xây dựng nhằm giảm thiểu các tác động có hại cho môi trường. Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các Chương 1, 3 như sau:

Bảng 4. 1. Chương trình quản lý môi trường

| Stt | Các hoạt động | Tác động | Biện pháp giảm thiểu các tác động / phòng chống sự cố | Kinh phí thực hiện | Thời gian thực hiện | Cơ quan thực hiện | Cơ quan giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I – Giai đoạn xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | San lấp mặt bằng | Môi trường không khí như: Bụi, độ ồn, SO2, NOx, CO, CO2, THC. | - Phun nước chống bụi, dùng bạt che kín thùng xe khi vận chuyển đất đá san lấp, phun rửa bánh xe. | - Thuê xe bồn: 5 triệu đồng/tháng | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |
|  |  | Ngập úng do nước mưa chảy tràn | - Quy hoạch hợp lý hướng thoát nước - Xây dựng hệ thống thoát nước mưa tạm. | 100 triệu | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB -Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |
| 02 | Vận chuyển NVL | Môi trường không khí như: Bụi, độ ồn, SO2, NOx, CO, CO2, THC. Sức khỏe của các hộ dân sống hai bên đường vận chuyển | - Điều phối các phương tiện vận chuyển ra vào hợp lý. - Phun nước chống bụi, dùng bạt che kín thùng xe khi vận chuyển nguyên nhiên liệu. | -Thuê xe bồn: 10 triệu đồng/tháng | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB -Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |
| 03 | Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng | Môi trường không khí như: Bụi, độ ồn, SO2, NOx, CO, CO2, độ rung. | - Thời gian thi công hợp lý - Thi công theo đúng thiết kế kỹ thuật - Mua sắm, trang bị các phương tiện bảo hộ lao động. | 50 triệu đồng | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB -Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |
| 04 | Sinh hoạt của công nhân xây dựng | Nước thải: 1,6m3/ngày | - Thuê nhà vệ sinh di động | 15 triệu đồng /01 nhà | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |
|  |  | Chất thải rắn sinh hoạt: 6kg/ngày | - Trang bị thùng chứa - Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. | Mua thùng chứa: 2 triệu đồng Phí thu gom xử lý: 1 triệuđồng/tháng | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |
| 05 | Sự cố môi trường (cháy nổ, tai nạn lao động, rò rỉ) | Thiệt hại về kinh tế - xã hội. | - Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và các thiết bị PCCC. | 100 triệu đồng | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |
| II – Giai đoạn hoạt động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Sinh hoạt của CBCN và du khách nghỉ ngơi | Môi trường không như: Bụi, độ ồn, NOx, CO, NH3, CH4, mercaptan. khí SO2, H2S, | - Hệ thống thông gió cho khu nhà bếp. - Hạn chế sử dụng máy điều hòa không khí. | Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng | Suốt thời gian hoạt động của dự án | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |
|  |  | Lưu lượng nước thải: 20,8m3/ngày đêm | - Hệ thống thu gom nước thải nội bộ. - Hệ thống thoát nước mưa. |  |  |  |  |
|  |  | Lượng chất thải rắn sinh hoạt 232,5 kg/ngày | - Thuê đơn vị chức năng. | Mua thùng chứa:28 triệu đồng. Phí thu gom xử lý: 5 triệu đ/tháng. | Suốt thời gian hoạt động của dự án | Chủ dự án |  |
| 02 | Hoạt động của dự án | Chất thải rắn nguy hại: 6kg/ngày | - Xây dựng kho chứa chất thải đúng quy cách và thuê đơn vị chuyên môn có chức năng thu gom, xử lý. | Phí thu gom xử lý: 5 triệu đ/năm. | Suốt thời gian hoạt động của dự án | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |
| 03 | Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu | Môi trường không khí, đất, nước và không khí. Thiệt hại về tính mạng và kinh tế | - Hệ thống kho chứa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. - Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật an toàn trong quá trình xuất nhập - Phối hợp với cơ quan chức năng lập phương án xử lý sự cố. | 100 triệu đồng | Suốt thời gian hoạt động của dự án | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |
| 04 | Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Môi trường không khí, đất, nước và hệ sinh thái khu vực Thiệt hại về tính mạng và kinh tế. | - Lắp đặt thiết bị PCCC và hệ thống báo cháy. - Lập phương án xử lý sự cố tràn dầu | 500 triệu đồng | Suốt thời gian hoạt động của dự án. | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT thành phố Đồng Hới |

# Chương trình giám sát chất lượng môi trường

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập chương trình giám sát môi trường, tiến hành thu mẫu giám sát chất lượng môi trường tại các nguồn phát sinh ô nhiễm trong giai đoạn tiến hành xây dựng và hoạt động hằng năm của dự án nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, cung cấp thông tin môi trường trong khu vực cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đồng Hới, góp phần vào công tác quản lý môi trường của tỉnh. Kế hoạch giám sát môi trường cụ thể như sau:

# 4.3.1. Giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng

a. Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn:

- Chỉ tiêu giám sát: NO2 , SO2, CO, bụi tổng, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát:

+ K1: Tại trung tâm khu đất thực hiện dự án.

+ K2: Trên tuyến đường quy hoạch 36m tiếp giáp phía Nam khu vực thực hiện dự án.

+ K3: Tại vị trí tiếp giáp phía Tây Nam khu vực dự án với đường quy hoạch 22.5m.

+ K4: Tại vị trí tiếp giáp phía Bắc khu vực thực hiện dự án với khu vực đất ruộng.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường;

- Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

b. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH:

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c. Giám sát các vấn đề môi trường khác:

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

# 4.3.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động

a. Giám sát môi trường không khí

- Chỉ tiêu giám sát: NO2 , SO2, CO, bụi tổng, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát:

+ K1: Tại khu vực trụ bơm xăng.

+ K2: Trên tuyến đường quy hoạch 36m tiếp giáp phía Nam khu vực thực hiện dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

b. Giám sát nước thải nhiễm dầu

- Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, COD, dầu mỡ khoáng.

- Vị trí lấy mẫu: tại vị trí sau hệ thống xử lý nước thải nhiễm đầu trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận.

- Tần suất: 6 tháng/lần, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 29:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.

c. Giám sát công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

d. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố.

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố theo đúng các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khuôn viên Dự án.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

# Chương 5: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

# 5.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

# 5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: cơ quan quản lý trang thông tin điện tử; đường dẫn trên internet tới nội dung được tham vấn; thời điểm và thời gian đăng tải theo quy định.

# 5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến

# 5.1.3. Tham vấn bằng văn bản

# 5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng

# KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ

# Kết luận

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng “Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lộc Ninh” với diện tích đất 4.879m2 tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có một số kết luận như sau:

(1) Hiệu quả kinh tế

Dự án sẽ mang lại tổng thu nhập từ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT và tiền sử dụng đất cho Ngân sách Nhà nước;

Gián tiếp thúc đầy các ngành cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, các dịch vụ tài chính tại khu vực dự án phát triển, tăng thu nhập;

(2) Hiệu quả về mặt xã hội

Việc thực hiện dự án sẽ hình thành một khu đô thị với môi trường khí hậu trong lành, công trình kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên hài hòa, tốt đẹp;

Góp phần quan trọng trong việc hình thành một khu Thương mại dịch vụ tổng hợp mới với đầy đủ các công trình cơ sở hạ tầng thành phố Đồng Hới huyện, tạo mỹ quan chung cho xã Lộc Ninh, đồng thời nâng cao giá trị đất khu vực và thúc đẩy mức độ phát triển đô thị theo phương hướng chung mang tính bền vững của địa phương theo chủ trương của Nhà nước;

Góp phần giải quyết việc làm và chỗ ở cho một bộ phận lao động tại địa phương;

Tuy nhiên, dự án có thể gây ra những tác động tiêu cực tới kinh tế xã hội và môi trường nếu không áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại. Các tác động đó là:

+ Gây ô nhiễm không khí do bụi, tiếng ồn do hoạt động giao thông, vận tải, các hoạt động xây dựng các hạng mục công trình;

+ Ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt.

Chủ đầu tư cam kết phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế và thi công các hệ thống khống chế ô nhiễm nhằm đạt Tiêu chuẩn/Quy chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra.

Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới môi trường đã được đưa ra trong báo cáo là những biện pháp khả thi, đảm bảo Tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường Việt Nam.

(3) Hiệu quả về mặt môi trường

Kiến trúc và phân bố công trình đảm bảo hài hoà với các yếu tố tự nhiên, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ có chất lượng cao và đồng bộ.

Bên cạnh đó việc xây dựng, quản lý vận hành Khu thương mại sẽ góp phần quản lý, kiểm soát và bảo vệ tài nguyên sinh vật trong phạm vi khu vực dự án. Tuy nhiên dự án cũng là một trong những nguồn phát sinh các chất ô nhiễm gây tác động đến môi trường nước, không khí, đất... Do đó, Chủ đầu tư cam kết sẽ xây dựng các công trình khống chế và giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên do các chất ô nhiễm gây ra.

# Kiến nghị

Trong thời gian qua Công ty TNHH Hải Vân đã thực hiện đúng các quy định về đầu tư và xây dựng trong việc lên kế hoạch cho Dự án đầu tư xây dựng “Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Lộc Ninh”. Hiện tại dự án đang trong giai đoạn hoàn thành các thủ tục pháp lý cuối cùng để chuẩn bị tổ chức đấu thầu các gói công trình của dự án. Trong thời gian còn lại của quá trình thẩm định và chuẩn bị cho các quá trình xây dựng sau này kính mong sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, ban ngành có liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng Dự án.

Công ty TNHH Hải Vân đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét báo cáo, tổ chức thẩm định, trình lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường để chúng tôi có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

3. Cam kết

(1). Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công như đã nêu cụ thể trong báo cáo này. Cụ thể như sau:

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của dự án: các biện pháp tổ chức thi công xây dựng, các biện pháp thu gom, xử lý chất thải trong quá trình thi công xây dựng;

- Chủ dự án cam kết trong quá trình thi công, giai đoạn hoạt động không để nước thải, rác thải được thải trực tiếp xuống biển;

- Thực hiện các biện pháp an toàn lao động;

(2). Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định về bảo vệ môi trường có liên quan đến dự án

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ngay từ khâu lập dự án đến khi đi vào hoạt động, Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường như đã trình bày trong báo cáo, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn bắt buộc theo các quy định hiện hành Nhà nước, bao gồm:

- Thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Chương 4, bao gồm áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà công trình bắt buộc áp dụng; Thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại Chương 5 của Báo cáo ĐTM; Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của Dự án, gồm:

- Thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Trong trường hợp mở rộng, thay đổi quy mô, công suất dự án, Chủ dự án sẽ báo cáo với cơ quan chức năng quản lý nhà nước về môi trường để xin ý kiến trước khi thực hiện.