# MỞ ĐẦU

# 1.  Xuất xứ của Dự án

# 1.1. Thông tin chung về Dự án

Cùng với chủ trương Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật và Thiết bị Công Nghiệp Việt Nam nhận thấy việc đầu tư xây dựng dự án “Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La” với các ưu điểm như nằm Khu kinh tế Hòn La sẽ góp phần tăng cường tăng thu hút du khách đến tham quan.

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn của khách du lịch, việc đầu tư xây dựng mới dự án: Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La làm đẹp thêm cảnh quan và môi trường của xã Quảng Đông, tăng hiệu quả về thẩm mỹ, tạo được điểm nhấn đẹp cho quy hoạch chung của huyện. Qua các phân tích về tiềm năng du lịch của tỉnh Quảng Bình nói chung huyện Quảng Trạch nói riêng, vai trò và năng lực của Chủ đầu tư, việc đầu tư xây dựng mới dự án: Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao hệ thống phục vụ, đáp ứng các yêu cầu chất lượng của khách Quốc tế nói riêng và khách trong nước nói chung. Góp phần không nhỏ trong việc mô hình hoá việc quản lý và kinh doanh theo xu thế phát triển của kinh tế với các tiêu chuẩn:

- Nâng cao hiệu suất các dịch vụ.

- Hiện đại hoá các dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng.

- Nâng cao chất lượng phục vụ.

Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định liên quan của Chính phủ Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET tiến hành thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án: Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La nhằm phân tích, đánh giá các tác động đến các yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội, gắn liền sản xuất với bảo vệ môi trường. Báo cáo này được xây dựng theo Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành liên quan đến bảo vệ môi trường, giúp cho chủ Dự án có được những thông tin cần thiết để lựa chọn những biện pháp tối ưu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực từ quá trình triển khai, thực hiện Dự án đến các yếu tố môi trường, đồng thời là cơ sở khoa học để các cơ quan chức năng về môi trường làm căn cứ trong việc thẩm định, quản lý và giám sát những hoạt động của Dự án.

# 1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo dự án đầu tư.

- UBND tỉnh Quảng Bình là cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Công nghiệp Việt Nam là cơ quan phê duyệt dự án đầu tư.

# 1.3. Mối quan hệ của Dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Dự án “Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La” nằm trong khu kinh tế Cảng Hòn La phù hợp với Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

# 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật thực hiện đánh giá tác động môi trường

# 2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường

    - Văn bản pháp luật

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Luật số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014;

- Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng;

    - Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng:

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại đối với bùn từ quá trình xử lý nước thải.

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 08:MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu cho thiết kế;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988-Tiêu chuẩn thiết kế - Cấp nước bên trong;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1998 - Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 - Cấp nước -  Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

# 2.2. Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến Dự án

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3101092669 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 09/11/2020; đăng ký thay đổi lần 1 ngày 09/8/2021 cho Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật và Thiết bị Công nghiệp Việt Nam.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 535/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện dự án đầu tư Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La.

- Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La.

# 2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu liên quan

2.3.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án lập

- Căn cứ vào hồ sơ thuyết minh dự án đầu tư của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Công nghiệp Việt Nam.

- Các bản vẽ kỹ thuật liên quan.

2.3.2.  Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo khác

Căn cứ nguồn tài liệu chính gồm các định hướng về kinh tế xã hội, du lịch, quy hoạch xây dựng có liên quan và các số liệu khảo sát điều tra đánh giá hiện trạng khu vực quy hoạch gồm:

    - Hiện trạng sử dụng đất.

    - Hiện trạng xây dựng và định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực lập quy hoạch.

    - Các tài liệu, số liệu kinh tế xã hội do địa phương và các ngành liên quan cung cấp.

# 3. Tổ chức thực hiện ĐTM

Chủ Dự án: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở: Khu Kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch

Đại diện pháp luật: Ông Phạm Trung Anh

Chức vụ:  Giám đốc

Số điện thoại: 0986.243.111

Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG RET

Địa chỉ: TDP 8, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Người đại diện: Ông Dương Đình Trọng         Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0904734894

# 4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

* Các phương pháp ĐTM:

- Phương pháp làm việc nhóm

- Phương pháp lập bảng liệt kê

- Phương pháp tham vấn cộng đồng

- Phương pháp đánh giá nhanh

- Phương pháp so sánh

- Phương pháp dự báo

- Phương pháp ma trận

- Phương pháp viết báo cáo: Nội dung được trình bày dựa trên khung được quy định ở phụ lục II của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường có chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tình hình thực tiễn của Dự án. Phương pháp này được sử dụng trong toàn bộ báo cáo ĐTM.

* Các phương pháp khác:

- Phương pháp khảo sát: Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình). Phương pháp này được dùng để thu thập thông tin phục vụ cho viết báo cáo (Chương 2 và 3 của ĐTM).

- Phương pháp đo đạc.

- Phương pháp thu thập thông tin.
Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

# 1.1.  Thông tin chung về Dự án

1.1.1. Tên dự án:  Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La

- Địa điểm xây dựng: xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, thuộc Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

1.1.2. Chủ Dự án

- Tên Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Công nghiệp Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở: Khu kinh tế Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Đại diện pháp luật: Ông Phạm Trung Anh

- Chức vụ:  Giám đốc.

- Số điện thoại: 0986.243.111

1.1.3. Vị trí địa lý

Dự án được bố trí nằm trong khu đất xây dựng có diện tích là: 22.041,5m2.

Tọa độ ranh giới của dự án được xác định dưới bảng sau:

Bảng 1. 1. Tọa độ địa lý khu đất triển khai Dự án

| Tên điểm | Tọa độ VN-2000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 1984094.263 | 551699.507 |
| 2 | 1984108.256 | 551696.926 |
| 3 | 1984174.489 | 551747.077 |
| 4 | 1984190.280 | 551764.022 |
| 5 | 1984130.560 | 551931.550 |
| 6 | 1984112.582 | 551933.380 |
| 7 | 1984034.754 | 551885.928 |
| 8 | 1984031.615 | 551877.443 |

Phạm vi giới hạn khu đất như sau:

- Phía Bắc giáp với khu dân cư hiện hữu;

- Phía Nam giáp với đường rộng 24m Khu công nghiệp cảng biển Hòn La II;

- Phía Đông giáp với đường hiện trạng đi vào thôn Vĩnh Sơn;

- Phía Tây giáp với đường hiện trạng đi vào khu vực nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch.

Hình 1. 1: Vị trí khu vực dự án trên Google map

1.1.4. Hiện trạng mặt bằng khu đất:

Khu đất dự án có tổng diện tích đất: 22.041,5 m2 chủ yếu đất trồng lúa nhưng có một số lô đất đã được các hộ dân san lấp và trồng cây bạch đàn. Hiện tại trên khu đất có 2 công trình xây kiên cố, khoảng 180m hàng rào xây còn lại là hàng rào bằng tre. Khu đất thực hiện dự án không có di tích lịch sử, văn hóa, quân sự; không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên; không nằm trong khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động sản xuất, chưa có công trình xây dựng trong khu đất.

Hình 1. 2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

* Khu dân cư:

Đối với khu vực dân cư lân cận: Gần khu vực thực hiện dự án ở phía Bắc và phía Tây có một số hộ dân sinh sống. Khi dự án thực hiện nếu không có các biện pháp thi công hợp lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, hoạt động kinh doanh, cũng như ảnh hưởng đến các khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại khu vực này. Do  đó, chủ dự án cần quản lý chặt chẽ từ các khâu trong quá trình thi công xây dựng dự án, nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh.

* Nhà máy Nhiện điện Quảng Trạch: Cách dự án khoảng 1km về phía Bắc.

* Hệ thống khe suối, ao hồ: cách dự án khoảng 700m về phía Đông Bắc có khe Rào, đây là nơi tiếp nhận nước chảy tràn của khu vực xung quanh và đổ ra biển Đông. Cách dự án khoảng 1,3km về phía Tây Bắc là hồ Đồng Mười.

* Khu vực trồng cây: cách khoảng 300m về phía Đông của dự án là khu vực đồi trồng cây của người dân.

* Hiện trạng cơ sở hạ tầng:

- Hệ thống giao thông:

Khu đất triển khai nằm trong khu vực Khu Kinh tế Hòn La và là khu vực tập trung phát triển mạnh về du lịch của huyện Quảng Trạch. Do đó về hạ tầng giao thông trên các tuyến đường xung quanh đã hoàn thiện, phía Nam là đường nhựa có chiều rộng 24m, Phía Tây giáp đường hiện trạng đi vào khu vực nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch rộng khoảng 10m, Phía Đông giáp đường hiện trạng vào thôn Vĩnh Sơn rộng khoảng 6m. Toàn bộ các tuyến đường đã xây dựng hoàn chỉnh rất thuận tiện cho các phương tiện giao thông ra vào trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng dự án, cũng như thuận tiện cho lưu thông xe khách du lịch trong giai đoạn hoạt động của dự án.

+ Điện lưới quốc gia cấp cho khu vực dân cư, đường dây trung thế 22 KV

+ Cấp nước, hiện tại thì xung quanh khu vực dự án chưa có hệ thống cấp nước. Hệ thống nước máy hiện tại đã cấp cho người dân và khu công nghiệp.

+ Thoát nước: Chưa có hệ thống thoát nước, khi xây dựng dự án sẽ đầu tư hệ thống thoát nước.

+ Hệ thống thông tin liên lạc (cáp quang, điện thoại) của Bưu điện  tỉnh.

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của Dự án

a. Mục tiêu của Dự án

- Đáp ứng chủ trương của UBND tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp huy động các nguồn vốn đầu tư, góp phần cùng các cấp chính quyền xây dựng huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình khang trang, hiện đại, phát triển xứng tầm với tiềm năng du lịch trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng của khu đất có vị trí đắc địa về du lịch tại Khu kinh tế Hòn La, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của thị trường du lịch khu vực dự án. Góp phần hoàn chỉnh vẻ đẹp cảnh quan kiến trúc khu vực, làm đầu kéo để phát triển chung vùng lân cận.

- Xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La nhằm cung cấp các dịch vụ cho người dân, công nhân, cán bộ làm việc khu vực lân cận. Trong đó xây dựng nhà ở cho công nhân, cán bộ thuê giải quyết được nhu cầu nhà ở của bán bộ, công nhân tại khu công nghiệp cảng Hòn La là rất cần thiết.

- Dự án khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La xây dựng sẽ góp phần để cung cấp các dịch vụ cho khu kinh tế Hòn la nói chung và các dự án công nghiệp trong khu kinh tế nói riêng.

- Tạo sức hút về du lịch, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đóng góp thêm nguồn thu vào Ngân sách của huyện cũng như ngày càng nâng cao đời sống của người dân lao động dịch vụ du lịch trên địa bàn và dự án.

b. Loại hình:

Dự án thuộc loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ tổng hợp.

c. Quy mô, công suất của Dự án

Quy mô công trình được xác định dựa trên các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam.

* Quy mô công trình:

- Tổng diện tích đất: 22.041,5m2

- Các thông số kỹ thuật:

| TT | Ký hiệu | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | MĐXD tối đa(%) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Đất xây dựng cây xăng | 1.757,8 | 50 | 7,97 |
| 2 | B | Đất siêu thị, dịch vụ cà phê | 3.751,8 | 60 | 17,02 |
| 3 | C | Đất trụ sở, văn phòng | 1.564,2 | 60 | 7,10 |
| 4 | D | Đất khách sạn | 3.920,3 | 60 | 17,79 |
| 5 | E | Đất nhà hàng | 2.708,7 | 60 | 12,29 |
| 6 | F | Đất nhà ở cán bộ công nhân thuê | 4.692,4 | 60 | 21,29 |
| 7 |  | Đất cây xanh, sân, bãi đỗ xe, đường nội bộ | 3.646,3 |  | 16,54 |
| Tổng |  | Đất trong ranh giới quy hoạch | 22.041,5 | 60 | 100,00 |

(Nguồn: Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch Dự án).

* Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng:

Dự án được bố trí nằm trong khu đất xây dựng có diện tích là 22.041,5m2, Phía Nam giáp đường rộng 24m khu công nghiệp Cảng biển Hòn La, Phía Đông giáp đường hiện trạng vào thôn Vĩnh Sơn, Phía Tây giáp đường hiện trạng đi vào khu vực nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch.

Trục đường 24m là trục đường chính nối khu công nghiệp với đường quốc lộ 1a và cảng biển Hòn La. Khu đất nằm trên tuyến đường có vị trí thuận lợi với nhiều chức năng phù hợp cho khu kinh doanh dịch vụ thương mại. Khu đất tại vị trí trung tâm của khu công nghiệp, cận kề cảng biển và có nhiều bãi biển đẹp và có các điểm du lịch nằm trong định hướng của tỉnh.

Khu đất được chia thành hai không gian chính nhưng có sự liên kết mạch lạc các tuyến đường nội bộ rộng 7,5m thực ra là sân bê tông để ngăn chia không gian và kết nối các khối nhà với nhau. Mặt ngoài của khu đất được bố trí khu dịch vụ siêu thị và cà phê và văn phòng để thuận lợi cho kinh doanh thương mại dự kiến nhà cao khoảng 5 tầng. Khu cây xăng đồng thời bố trí mặt tiền để thuận lợi cho các dòng xe lưu thông thuận tiền khi rao vào. Khu nhà ở cho công nhân thuê được bố trí phía sau để có không gian yên tỉnh hơn, đồng thời bố trí khu khách sạn nhà hàng nằm phía sau cũng là công trình điểm nhấn cho khu đất, tạo nhịp điệu về chiều cao của kiến trúc dự kiến khách sạn cao 7 tầng. Bãi đổ xe, khu cây xanh được bố trí xen kẽ trong các khối công trình tạo khoảng xanh cho khu đất vừa giảm nhiệt vào mùa hè khi nhiệt độ nóng của gió Lào ảnh hưởng trực tiếp

Kiến trúc công trình theo ngôn ngữ hiện đại, mạch lạc. Công trình chủ đạo là công trình khách sạn. Các công trình còn lại phân tán thành từng khu và xen kẽ với cây xanh. Tổng thể cả không gian hài hòa về cảnh quan, công năng hợp lý và kiến trúc phù hợp với một khu khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương mại có tầm nhìn.

* Hạ tầng kỹ thuật:

Xây dựng mới hệ thống: giao thông, cây xanh cảnh quan, cấp điện, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, PCCC, thông tin liên lạc đồng bộ, hiện đại.

* Công suất phục vụ:

- Cho công nhân thuê nhà ở: 150 người.

- Khả năng phục vụ của khách sạn: 300 lượt người.

- Khả năng phục vụ của nhà hàng, dịch vụ siêu thị, giải khát, trạm xăng: 1.000 lượt người trong ngày.

# 1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

# 1.2.1. Các hạng mục công trình chính

a) Cây xăng (quy mô cấp II):

b) Siêu thị và cafe:

Mặt bằng xây dựng có kích thước chiều dài là 78 m, chiều rộng là 28,22m; tầng 1 diện tích xây dựng 2.123m2, tầng 2, 3 mỗi tầng diện tích 2394m2, tổng diện tích sàn: 6911m2, mặt bằng các tầng bố trí không gian siêu thị, cafe, quy mô 3 tầng, tầng 1 cao 3,9m, tầng 2,3 cao 3,6m; chiều cao từ mặt sân đến đỉnh công trình 13,8m.

c) Trụ sở văn phòng:

Tầng 1 diện tích 996m2, tầng 2,3 mỗi tẩng diện tích 1134m2, tổng diện tích sàn 3264m2, mặt bằng các tầng bố trí không gian làm việc trụ sở văn phòng. Quy mô 3 tầng, tầng 1 cao 3,9m; tầng 2, 3 mỗi tầng cao 3,6m; chiều cao từ mặt sân đến đỉnh công trình 13,8m.

d) Khách sạn + Nhà hàng:

Tầng 1 diện tích 951m2, bố trí khu vực đại sảnh, hội trường đa năng, khu vực ăn sáng; tầng lửng diện tích 387m2, bố trí các phòng làm việc; tầng 2 diện tích 863m2, bố trí khu vực nhà hàng ăn uống và các phòng nghỉ khách sạn; tầng 3 diện tích 778,7m2, gồm sàn mái của khối phòng nghỉ tầng 2 và các phòng nghỉ khách sạn; tầng 4 đến 6 mỗi tầng diện tích 317m2, bố trí các phòng nghỉ khách sạn; tổng diện tích sàn: 3930,7m2. Công trình có quy mô 7 tầng, tầng lửng cao 2,9m , tầng 2 cao 2,3m, tầng 3 đến 7 mỗi tầng cao 3,15m, tổng chiều cao từ mặt sân đến đỉnh công trình 21,05m. Giao thông theo phương đứng gồm 02 cầu thang bộ và 02 cầu thang máy.

e) Nhà ở cán bộ công nhân:

Mặt bằng xây dựng có chiều rộng 16,1m, chiều dài 42,6m, bước cột điển hình 3,6m, nhịp điển hình 4,5m, tầng 1 diện tích 598m2, tầng 2, 3 mỗi tầng diện tích 600m2, tổng diện tích sàn 1798m2, mặt bằng các tầng bố trí các phòng ở cán bộ công nhân. Quy mô 3 tầng, tầng 1 cao 3,9m, tầng 2,3 mỗi tầng cao 3,6 m, chiều cao từ mặt sân đến đỉnh công trình 13,6m. Giao thông theo phương đứng gồm 03 cầu thang bộ. (Nguồn: Thuyết minh Dự án).

# 1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án

* Sân đường nội bộ: lát đá Granit tự nhiên.

* Cây xanh sân vườn: trồng các loại cây như: cây cau, cây hoa, cây bụi thấp, thảm cỏ lá gừng... trên lớp đất trồng cây (đất đỏ trộn cát tạo xốp và phân hữu cơ) dày 300mm.

* Bể nước ngầm: Nguồn nước giếng khoan được bơm vào bể chứa nước ngầm của dự án, sau đó được bơm lên bồn chứa nước trên các hạng mục công trình, từ đó cấp đến các thiết bị tiêu thụ nước.

* Hệ thống chống sét:

Hệ thống chống sét cho công trình được thiết kế tuân thủ theo Tiêu chuẩn: TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Sử dụng hệ thống chống sét chủ động gồm 02 kim thu sét đặt trên mái hạng mục Khách sạn + Nhà hàng và hạng mục Siêu thị + dịch vụ cafe. Vị trí kim chống sét sẽ được bố trí tại vị trí cao nhất của các khối nhà sao cho cung cấp vùng bảo vệ bao phủ lấy toàn bộ khuôn viên công trình.

* Trạm biến áp: Nguồn điện cấp cho công trình là nguồn điện hiện có của khu vực. Từ điểm đấu nối hộp công tơ đến Trạm biến áp 250k VA của dự án sử dụng cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x95+1x70mm2). Từ trạm, cáp điện luồn ống nhựa đi ngầm đến các tủ điện tổng của các hạng mục công trình.

* Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Nguồn nước dự trữ chữa cháy.

Lượng nước phục vụ chữa cháy phải đảm bảo đủ lượng nước chữa cháy lớn nhất. Nguồn nước dự trữ để chữa cháy: V= 900 m3.

- Trang thiết bị chữa cháy.

+ Các bình chữa cháy đặt ở gần cầu thang lên xuống, vị trí thuận tiện, dễ lấy.

+ Để đảm bảo các bình chữa cháy hoạt động tốt thì phải bảo dưỡng định kỳ 1 tháng 1 lần. Ngoài ra khi xảy ra cháy phải thông báo cho cơ quan cảnh sát PCCC địa phương để yêu cầu hỗ trợ chữa cháy bằng các phương tiện khác như xe chữa cháy địa phương.

# 1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

(1). Công trình xử lý nước thải

a. Nước thải sinh hoạt

* Nước tắm rửa từ các khu vệ sinh.

Nước tắm rửa từ khu vệ sinh các tầng, các chậu rửa ở các khoa phòng (không có tính chất lây nhiễm) sẽ được thu vào các ống nhánh, ống đứng thoát nước tắm rửa rồi qua hệ thống xử lý và nối ra hệ thống cống thoát nước thải của khu công nghiệp Hòn La.

* Thoát nước thải khu bếp

Nước thải từ các thiết bị thải ra ở khu bếp được đi qua thiết bị tách dầu mỡ. Sau đó, được thu gom dẫn qua hệ thống xử lý và nối ra hệ thống cống thoát nước thải của khu công nghiệp Hòn La.

* Thoát nước xí tiểu.

Tất cả các loại nước thải xí, tiểu thông thường ở tất cả các tầng trong khu vệ sinh của toà nhà sẽ được thu gom từ các ống nhánh qua hệ thống xử lý và nối ra hệ thống cống thoát nước thải của khu công nghiệp Hòn La.

* Hệ thống xử lý nước thải:

Nước thải được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 72m3/ngày.đêm trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên đường rộng 24m khu công nghiệp cảng biển Hòn La II.

b. Thoát nước mưa:

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải. Nhà hàng, khách sạn, nhà ở cán bộ công nhân, siêu thị, cafe, trạm xăng bố trí hệ thống đường ống UPVC D110 để thu nước mưa mái từ các công trình khu nhà phục vụ sản xuất, khu vực hành chính, các công trình phụ trợ khác. Sau đó, nước mưa được thu gom về các hố ga kích thước 1,1m x 1,2m rồi dẫn vào các rãnh thoát nước có nắp đan 300x400 và rãnh BTCT 400X500 bố trí xung quanh mặt bằng các công trình. Trên hệ thống mương thu nước bố trí hố ga để lắng cặn, cứ 30 – 40m bố trí 1 hố ga. Sau đó, nước mưa được dẫn ra hệ thống cống thoát nước thải của khu công nghiệp cảng biển Hòn La II.

(2). Công trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt của nhân viên văn phòng làm việc tại trạm xăng được thu vào các thùng chứa dung tích 50 lít có nắp đậy từng phòng và các thùng rác bố trí tại các khu vực theo tầng và theo từng địa điểm. Sau đó vào cuối buổi thì nhân viên vệ sinh của dự án sẽ đi thu gom và phân loại rác thải đưa về kho chứa rác thải sinh hoạt được bố trí tại khu vực gần văn phòng. Đối với rác thải thông thường có khả năng tái sử dụng sẽ bán cho đơn vị thu mua, còn lại rác thải sinh hoạt thì Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng trên địa bàn huyện tiến hành thu gom, xử lý theo quy định.

(3). Công trình thu gom chất thải nguy hại

Đối với loại hình kinh doanh khu thương mại tổng hợp thì loại chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu gồm có: bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin, mực in, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu... Tất cả các loại chất thải nguy hại trên được thu gom vào lưu chứa vào thùng chứa có nắp đậy và được dán nhãn cảnh báo, thùng chứa chất thải nguy hại được lưu chứa trong kho chứa riêng được bố trí tại tầng hầm. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý các loại chất thải nguy hại trên và thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo đúng thông tư 02/2022/BTNMT quy định về quản lý và xử lý chất thải nguy hại.

Kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại: có diện tích khoảng 15m2, được phân cách bằng tường bê tông khu vực chứa chất thải sinh hoạt riêng biệt với chất thải nguy hại được bố trí tại khu vực gần nhà văn phòng.

# 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

a. Nguyên vật liệu sử dụng:

Bảng 1.3: Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ dự án

| TT | Loại nguyên vật liệu | Đơn vị tính |  | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Giai đoạn xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | Cát xây dựng |  | m3 |  | 4.000 |
| 2 | Xi măng |  | tấn |  | 5.000 |
| 3 | Sắt thép |  | tấn |  | 10.000 |
| 4 | Sỏi, đá các loại |  | m3 |  | 15.000 |
| 5 | Sơn |  | Thùng |  | 89 |
| II. Giai đoạn hoạt động |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy điều hòa nhiệt độ trung tâm |  | Cái |  | 5 |
| 2 | Máy điều hòa loại nhỏ tại các phòng nghỉ |  | Cái |  | 600 |
| 3 | Quạt điện gắn tường |  | Cái |  | 600 |
| 4 | Máy phát điện |  | Cái |  | 1 |
| 5 | Máy bơm nước sạch |  | Cái |  | 10 |

b. Cung cấp điện:

Điện năng phục vụ thắp sáng, sửa chữa nhỏ, sản xuất, thiết bị văn phòng nhà máy. Nguồn điện cung cấp cho dự án sẽ được lấy từ mạng lưới điện trong khu vực. Từ điểm đấu nối hộp công tơ đến Trạm biến áp 250k VA của dự án sử dụng cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (3x95+1x70mm2). Từ trạm, cáp điện luồn ống nhựa đi ngầm đến các tủ điện tổng của các hạng mục công trình.

Hệ thống điện trong các hạng mục công trình được cấp điện từ tủ điện tổng đến các tủ điện tầng bằng cáp điện 3 pha đi, từ các tủ điện tầng cấp điện 1 pha đến các bảng điện của các phòng chức năng. Tại bảng điện các phòng tách riêng từng lộ cấp cho chiếu sáng, ổ cắm điều hoà riêng biệt thông qua các áp tô mát nhánh. Phụ tải tại các phòng được chia đều các pha ngay tại tủ điện tầng.

Dây điện sử dụng cho các công trình là dây đồng vỏ PCV tuỳ thuộc công suất thiết bị dây có tiết diện từ 1,5 đến 25mm. Dây điện được luồn trong ống nhựa PCV đặt áp âm trần, âm tường đến các thiết bị điện.

c. Cung cấp nước:

* Nước sinh hoạt

- Tính toán nhu cầu dùng nước cho tòa nhà: Nhu cầu cấp nước tính toán theo công thức:

Q= N x q (lít/ngày)

Trong đó:

N: là số người.

Q: Lưu lượng dùng nước trong ngày.

q: Tiêu chuẩn cấp nước

Theo TCVN 33-2006 với khu vực dự án thuộc nhóm độ thị loại IV; loại V ; điểm dân cư nông thôn thì tiêu chuẩn cấp nước như sau :

+ Đối với nhóm lưu trú (khách ở khách sạn, công nhân thuê nhà, nhân viên lưu trú): 100l/người.ngày).

+ Đối với nhân viên làm việc theo ca : 45l/người.ngày

+ Đối với khách tại nhà hàng, cafe, siêu thi, trạm xăng: 15l/người.ngày

+ Đối với nhà hàng : 15l/suất ăn.

Ta có:

- Nhu cầu cấp nước cho nhân viên khu văn phòng và trạm xăng (25 người, trong đó có 5 nhân viên lưu trú)

Q1 = (5 x 100)  + (20 x 45) = 1.400 (l/ngđ) = 1,4 (m3/ngđ)

- Nhu cầu cấp nước cho nhân viên làm việc tại khách sạn, nhà hàng, siêu thị (50 người, trong đó có 20 nhân viên lưu trú)

Q2 =  (20 x 100) + (30 x 45) =3.350 (l/ngđ) = 3,35 (m3/ngđ)

- Nhu cầu cấp nước cho khu nhà ở công nhân:

Nhu cầu cấp nước cho khu nhà ở công nhân (150 người)

Q3 =150 x 100 = 15.000 (l/ngđ) = 15 (m3/ngđ)

- Nhu cầu nước cho khu khách sạn (300 người)

Q4 = 300 x 100 = 30.000 (l/ngđ) = 30 (m3/ngđ).

- Nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho nhà hàng, siêu thị, cafe, trạm xăng (1.000 lượt người)

Q5= 1.000 x 15 = 15.000(l/ngđ) = 15 (m3/ngđ).

- Tổng lưu lượng nước sinh hoạt cho toàn công trình là:

Qtb= Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5

Qtb = 1,4 + 3,35 + 15 + 30 + 15 = 64,75  (m3/ngđ).

- Tổng lưu lượng nước sinh hoạt lớn nhất cho toàn công trình (với hệ số k = 1,05):

Qmax = 1,05xQtb = 1,05 x 64,75 = 67,99 (m3/ngđ).

Lấy tròn: 68 (m3/ngđ).

* Nước dịch vụ, tưới đường, tưới cây:

- Nước công trình công cộng, dịch vụ (10%Qsh): 68 x 10% = 6,8m3/ng.đ.

- Nước tưới cây, rửa đường (10%Qsh): 68 x 10% = 6,8m3/ng.đ.

- Nước dự phòng rò rỉ (20% Qsh+Qcc+Qcđ) = 20% (68+6,8+6,8) = 16,32m3/ng.đ.

* Sơ đồ hệ thống cấp nước:

- Cấp nước: Nguồn nước cấp cho khu vực được lấy từ nguồn nước có sẵn trên tuyến đường 24m được đấu nối vào bể chứa nước ngầm của dự án, sau đó được bơm lên bồn chứa nước trên mái các hạng mục công trình, từ đó cấp nước đến các thiết bị tiêu thụ nước.

* Mạng lưới đường ống:

  - Vật liệu ống cấp nước dùng ống nhựa PVC (với nước lạnh), PP-R (với nước nóng) và nối bằng hàn nhiệt có đường kính từ 20mm đến 140mm (tương đương đường kính trong là từ 15mm đến 125mm).

  - Khi thi công tường phải chừa lỗ nơi có đường ống đi qua.

  - Ống cấp nước ngoài nhà và dưới đất độ sâu đặt ống trung bình từ 0,3 đến 0,5 mét (tính đến đỉnh ống)

# 1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Do tính chất của dự án thuộc loại hình du lịch, không thuộc dự án sản xuất nên không có công nghệ sản xuất gây tác động đến môi trường. Các hoạt động chính của dự án là đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, cung cấp nguyên liệu cho phương tiện, giải trí cho du khách. Hoạt động này làm phát sinh nước thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, khí thải máy phát điện, các phương tiện giao thông vận tải và các sự cố môi trường: cháy nổ, tai nạn,....Các tác động này sẽ được trình bày cụ thể trong Chương 3.

# 1.5. Biện pháp tổ chức thi công

a. Bãi tập kết vật liệu, lán trại

Để bố trí chỗ ăn, ở tạm thời cho công nhân làm việc tại dự án cũng như chỗ tập kết nguyên vật liệu xây dựng, đơn vị thi công sẽ bố trí lán trại, bãi tập kết nguyên vật liệu tạm thời, vị trí bố trí tại phía Nam khu đất dự kiến thực hiện Dự án.

Bãi tập kết gồm:

+ Kho kín dùng để chứa phụ kiện cách điện, thiết bị. Kết cấu kho kín là có mái che và bao che, thực hiện bằng lắp ghép dễ tháo dỡ để tiện luân chuyển và di chuyển nhiều lần, đặt gần đường giao thông để tiện di chuyển thi công. Diện tích kho kín khoảng 60m2.

+ Kho hở dùng để chứa vật liệu thi công, tiếp địa, dây dẫn cốt móng thép, thép mạ kẽm, thép buộc, đinh các loại, bulông và đai ốc. Kết cấu kho hở có mái che, thực hiện bằng và đặt tại các vị trí tương tự như kho kín, diện tích khoảng 200m2.

+ Bãi lộ thiên để chứa ván khuôn, xe máy thi công. Riêng đá hộc, đá dăm vận chuyển từ nguồn cung cấp tới thẳng điểm tập kết vật liệu dọc tuyến trong từng giai đoạn thi công. Bãi lộ thiên được rào bằng lưới thép B40 để bảo vệ. Diện tích bãi lộ thiên khoảng 200m2.

b. Biện pháp thi công dự án

Sơ đồ bố trí mặt bằng thi công như sau:

Hình 1. 3. Sơ đồ bố trí mặt bằng thi công

# 1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

# 1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án

Khởi công trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký quyết định chủ trương đầu tư dự án, hoàn thành, đưa dựn án vào hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ ngày khởi công.

# 1.6.2. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư: 100.000.000.000 đồng

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu chiếm 20.000.000.000 đồng (Chiếm 20%).

Vốn vay: 80.000.000.000 đồng (Chiếm 80%)

# 1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Tổ chức quản lý và thực hiện dự án là Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Công nghiệp Việt Nam.

- Lực lượng lao động trong quá trình thi công Dự án

Dự kiến số lượng cán bộ, công nhân trực tiếp thi công tại công trường trung bình khoảng 30 người.

Chế độ làm việc chính của Dự án là 02 ca/ngày; 4h/ca, ngoài ra, tùy vị trí mà có chế độ trực, nghỉ ca luân phiên.

- Lực lượng lao động trong quá trình vận hành Dự án

* Bộ phận quản lý điều hành dự án:		25 người

* Bộ phận trực tiếp làm việc tại dự án:		75 người

- Nhân viên văn phòng, trạm xăng:	           		25 người

- Nhân viên nhà hàng, khách sạn, siêu thị, café: 	50 người

Tổng cộng:            			                    100 người

# Chương 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

# 2.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế

# 2.1.1. Điều kiện về địa hình, địa chất

a. Điều kiện địa hình:

Nhìn chung địa hình khu vực thực hiện dự án chưa được bằng phẳng. Tổ chức san nền trên cơ sở sở kết hợp phù hợp với cao độ hiện trạng đường rộng 24m phía Nam khu vực quy hoạch và tuyến đường hiện trạng đi vào thôn Vĩnh Sơn; Cao độ nền khống chế từ 10m đến 11.7m; hướng dốc san nền từ thấp dần từ Đông sang Tây.

b. Điều kiện địa chất công trình:

Địa mạo thuộc địa mạo trầm tích biển và ven biển.

# 2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng

Theo số liệu của Trạm đo Khí tượng Thuỷ văn Thị xã Ba Đồn cập nhật mới nhất năm 2020 thì Thị xã Ba Đồn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc, phía Nam và được chia làm hai mùa rõ rệt.

* Lượng mưa:

Tổng lượng mưa bình năm tại khu vực cửa hàng khá lớn 2.173,5mm. Mùa mưa thường tập trung trong các tháng IX, X, XI với tổng lượng mưa chiếm 65,5% tổng lượng mưa cả năm, các tháng có lượng mưa thấp là tháng I, II, III, IV.

Lượng mưa ngày lớn nhất tại trạm đo mưa là 646,4 mm/ngày.đêm.

* Độ ẩm:

- Độ ẩm không khí ở khu vực khá cao, độ ẩm trung bình hằng năm khoảng 83%. Độ ẩm không khí trung bình biến động khá mạnh trong năm. Thời kỳ có độ ẩm thấp nhất là các tháng đầu và giữa mùa hè (VI-VIII) do ảnh hưởng thời tiết khô nóng Mùa ẩm ướt kéo dài từ tháng IX đến tháng IV năm sau, có độ ẩm trung bình từ 84% - 90%.

* Gió:

Có 2 mùa gió chính là gió mùa đông (Đông Bắc) và gió mùa hè (gió Tây Nam).

- Gió mùa Đông: Kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Hướng gió thịnh hành là gió Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, xen giữa các đợt gió Bắc hoặc Tây nhưng với tần suất không đáng kể.

- Gió mùa Hè: Kéo dài từ tháng V đến tháng X với hướng gió thịnh hành là

gió Tây Nam. Ngoài ra còn gió Đông và Đông Nam thổi xen kẽ từ biển vào. Nhìn chung gió Đông Nam có tốc độ thấp, trừ trường hợp giông bão, sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp V, VI. Tốc độ gió trung bình 2.7m/s.

* Bão:

Bão là dạng nhiễu động mạnh mẽ nhất gây tác hại to lớn đối với kinh tế và đời sống con người trên diện rộng. Tác hại chủ yếu của bão là gây mưa lớn, lũ lụt, úng ngập, gió mạnh làm hư hỏng các công trình xây dựng của cửa hàng nguy cơ gây ra sự cố tràn cao, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng, hoạt động kinh tế-xã hội, môi trường xung quanh khu vực.

Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X). Theo thống kê từ năm 2000 đến nay tỉnh Quảng Bình đã đón tổng cộng 12 cơn bão, tần suất 0,63 cơn/năm.

Khu vực từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

# 2.1.3. Điều kiện về thủy văn, hải văn

Khu vực thực hiện Dự án nằm gần cảng biển hòn La, cách biển Đông khoảng 1,7km. Trong khu vực không có sống ngòi.

Ao hồ, khe suối: xung quanh khu vực thực hiện dự án có hồ Đồng Mười, đây là hồ thủy lợi cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Cách khu vực dự án khoảng 700m có khe Rào, là khe tiếp ngận nguồn nước chảy tràn của khu vực rồi đổ ra biển Đông.

* Tình trạng ngập lụt ở khu Công nghiệp cảng biển Hòn La

Đối với khu vực dự kiến thực hiện Dự án chưa xảy ra hiện tượng ngập úng.

# 2.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội

Quảng Trạch là một huyện lớn thuộc phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 451 km2, dân số hơn 95 ngàn người, mật độ trung bình là 212 người/km2.  Quảng Trạch có ranh giới phía Bắc giáp với Hà Tĩnh qua Đèo Ngang, phía Nam giáp với thị xã Ba Đồn, phía Đông giáp với Biển Đông, phía Tây giáp với huyện Tuyên Hóa, có chiều dài bờ biển khoảng 35km. Đường quốc lộ 1A chạy từ Đèo Ngang đến sông Gianh dài 34km.

Xã Quảng Đông chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đánh bắt hải sản và một số ngành phụ khác. Xã nằm trong quy hoạch trọng điểm phát triển khu kinh tế Hòn La với quy mô đa ngành, trong đó có cảng nước sâu, có khu công nghiệp nên mở ra một cơ hội lớn cho xã phát triển kinh tế xã hội. Xã Quảng Đông còn có tiềm năng về du lịch với đường bờ biển dài hơn 10 km cùng những bãi tắm trong xanh sạch sẽ. Những di tích lịch sử như Hoành Sơn Quan, Đền Công chúa Liễu Hạnh, cũng như khu vực vũng chùa đảo yến là nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp nên sẽ là nơi thu hút du khách đến thưởng ngoạn.

* Giao thông vận tải:

Xã Quảng Đông có tuyến đường Quốc lộ 1A chạy qua, nền đường rộng, mặt đường bê tông nhựa chất lượng tốt. Từ đường QL1A đi vào dự án có tuyến đường rộng 24 m khu công nghiệp cảng biển Hòn La II, mặt đường đã được bê tông nhựa chất lượng tốt.

Trong quá trình thi công dự án, tuyến đường vận chuyển vật liệu có đi qua  Quốc lộ 1A vào tuyến đường rộng 24m khu công nghiệp cảng biển Hòn La II, nên 2 đoạn đường trên sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án.

* Điều kiện xã hội

a) Dân số và lao động:

Theo Niên giám Thống kê năm 2020, huyện Quảng Trạch có 104.143 người với 32.393 hộ gia đình.

b) Hệ thống giáo dục:

Toàn huyện Quảng Trạch có 64 cơ sở giáo dục, bao gồm 20 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 18 trường trung học cơ sở, 3 trường phổ thông trung học, 1 trường trung tâm dạy nghề. Nhìn chung, cơ sở vật chất cho giáo dục hiện đáp ứng được các nhu cầu cơ bản cho đào tạo không những cho huyện Quảng Trạch mà cho các huyện thị khác trong tỉnh, tỉnh .

c) Về y tế:

Huyện có trạm y tế trên địa bàn từng xã và rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được cấp phép. Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng tại các trạm y tế được đầu tư nâng cấp thường xuyên. Đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

# 2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền khu vực làm cơ sở cho việc đánh giá tác động sau này khi dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh đã tiến hành lấy mẫu và đo tại hiện trường một số chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, không khí.

a. Hiện trạng môi trường không khí

Tại thời điểm quan trắc tiếng ồn kết quả cho thấy: tiếng ồn tại các vị trí quan trắc có giá trị đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT.

Từ kết quả phân tích khí và bụi tại bảng trên cho thấy: các khí CO, SO2, NO2, và bụi tổng tại vị trí lấy mẫu có giá trị nhỏ hơn mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (cột trung bình 1 giờ)..

b. Hiện trạng môi trường nước mặt

Qua kết quả phân tích so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2) cho thấy, tất cả các chỉ tiêu phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Điều này cho thấy chất lượng nước mặt hiện tại chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

Hệ sinh thái khu vực thực hiện Dự án mang đặc điểm hệ sinh thái vùng gò đồi, có tính đa dạng sinh học tương đối. Nhìn chung, chủng loại các loài động, thực vật trong khu vực tương đối phong phú nhưng số lượng ít, không có các loài quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện Dự án ít gây ảnh hưởng đến đặc trưng của hệ sinh thái vùng Dự án.

# 2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

Liệt kê, mô tả các đối tượng bị tác động bởi dự án và các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án.

| Đối tượng bị tác động/ Yếu tố nhạy cảm về môi trường | Mô tả | Tác động có thể xảy ra |
| --- | --- | --- |
| Công nhân tại công trường Nhân viên làm việc tại dự án | Nhóm cán bộ công nhân viên và lao động trực tiếp trong quá trình thi công và vận hành dự án. | Ảnh hưởng sức khỏe, an toàn lao động, dịch bệnh. |
| Khu vực dân cư xung quanh dự án | Mộ số hộ dân sinh sống rãi rác phía Tây và phía Bắc khu vực dự án | Tiếng ồn, bụi, khí thải trong quá trình thi công. Ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống khi dự án đi vào hoạt động |
| Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch | Nằm cách dự án khoảng 1km về phía Bắc | Bụi, tiếng ồn, giao thông |
| Khe Rào | Khe Rào nằm cách dự án 700m về phía Đông Bắc | Bồi lấp, ô nhiễm nguồn nước |
| Khu vực hoa màu trên tuyến đường vận chuyển | Một số diện tích hoa màu: lúa, ngô dọc đường vận chuyển | Bụi, hạn chế sinh trưởng của cây trồng |
| Khu dân cư dọc tuyến đường vận chuyển | Các hộ dân sống 2 bên đường rộng 24m | Bụi, khí thải, tiếng ồn |

# 2.4. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực

Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La nằm trên Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phù hợp với chủ trương Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, có xác định rõ quan điểm, mục tiêu, đề ra các giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể, khẳng định rõ quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Đồng thời dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La với phong cách hiện đại, đạt tiêu chuẩn 5 sao sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nghành du lịch tại khu công nghiệp cảng biển Hòn La nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung theo chiến lược phát triển của tỉnh.

# Chương 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

# 3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

# 3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

# 3.1.1.1. Nguồn gây tác động đến môi trường liên quan đến chất thải

1. Bụi và khí thải

* Bụi khuếch tán từ quá trình đào đắp thi công móng, bốc dỡ nguyên vật liệu.

Mặt bằng dự án đã được tiến hành san gạt khá bằng phẳng. Khi dự án thực hiện, sẽ tiến hành đào đất xây dựng móng. Theo ước tính khối lượng đất đào đắp đất tại Dự án thì khối lượng đào đất xây móng công trình khoảng 667m3.

Với khối lượng đất đào đắp đã được xác định như trên thì ước tính lượng bụi phát thải ra ngoài môi trường là 667m3 x 0,75 = 500kg. Thời gian thực hiện thi công đào đất tầng hầm là 1 tháng, thời gian làm việc 10 tiếng/ngày, như vậy lượng bụi do hoạt động đào đắp là 1,7 kg/giờ  0,47g/s.

- Theo kết quả tính toán như trên, lượng bụi phát sinh do hoạt động đào đất thi công tầng hầm tại dự án không lớn, nồng độ bụi từ khoảng cách 10m đến100m đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép của quy chuẩn (QCVN 05:2013/BTNMT là 300 µg/m3).

Như vậy bụi phát sinh do hoạt động tại dự án chủ yếu gây ảnh hưởng tới công nhân trực tiếp thi công trên công trường.

* Ô nhiễm bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu:

Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng và kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông nên việc cung cấp nguyên vật liệu vào công trường được sử dụng bằng hướng đường bộ. Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu như đá xây dựng các loại, xi măng, sắt, thép,…sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ như: bụi, NOx, SO2, CO, VOC.

Để đáp ứng tiến độ thi công của công trình, hàng ngày cần có khoảng 4 xe (tải trọng 10 tấn) để vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ công tác xây dựng dự án, dự án thực hiện thi công trong thời gian 12 tháng.

Theo kết quả tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công trình từ các khoảng cách khác nhau đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT – quy chuẩn môi trường không khí xung quanh, do đó mức độ tác động đến môi trường không khí xung quanh dự án là không nhiều.

Tuy nhiên bụi, khí thải phát sinh trong thời gian dài (12 tháng) sẽ gây ảnh hưởng đến sức của công nhân trực tiếp thi công dự án và các khu vực dân cư lân cận công trình cũng như làm mất thẩm mỹ cảnh quan khu vực.

* Khí thải và bụi phát sinh từ phương tiện thi công, xây dựng:

Tại công trường thi công, xây dựng có sử dụng các phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công. Tuy nhiên, đa số các máy móc, thiết bị sử dụng cho quá trình thi công, xây dựng đều sử dụng điện năng để hoạt động, do đó sự ô nhiễm không khí do các phương tiện thi công, xây dựng gây ra không đáng kể.

Qua khảo sát hiện trạng giao thông, hoạt động của các phương tiện ra vào khu vực dự án và kết hợp với các kết quả tính toán ở trên, có thể kết luận mức độ tác động của các phương tiện đến môi trường tại khu vực dự án như sau:

- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải, thiết bị thi công có nồng độ thấp hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép.

- Đây là các nguồn ô nhiễm di động nên rất khó kiểm soát và sẽ có thể gây các tác động xấu đến môi trường xung quanh nếu các phương tiện không được bảo dưỡng tốt cũng như không có những biện pháp quản lý thích hợp.

- Nồng độ bụi phát sinh trên thực tế có thể cao hơn so với kết quả tính toán nếu mặt đường giao thông tại dự án bị phủ đất, cát.

- Nhìn chung, ô nhiễm môi trường không khí do các loại khí thải (NOx, SO2, CO) mang tính tạm thời và cục bộ (tại khu vực có các hoạt động xây dựng hoặc dọc theo đường giao thông). Do đó, các biện pháp giám sát tại các vị trí có khả năng bị ô nhiễm không khí sẽ giúp chủ dự án đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đã thực hiện và yêu cầu các biện pháp tăng cường nếu cần thiết.

* Bụi phát sinh từ quá trình thi công, hoàn thiện từng hạng mục công trình:

Trong giai đoạn xây dựng có hạng mục hoàn thiện công trình, trong quá trình hoàn thiện công trình thì bụi phát tán từ quá trình trộn nguyên vật liệu, chà nhám, bốc dỡ nguyên vật liệu,...là không thể tránh khỏi. Bụi này có khối lượng riêng lớn nên không có khả năng phát tán xa. Vì vậy, bụi chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực dự án, đặc biệt là khu vực cuối hướng gió. Theo kết quả tham khảo, chất lượng môi trường không khí tại các công trường xây dựng, nồng độ bụi ngay trên công trường thường dao động trong khoảng 1,1 mg/m3 - 2,5 mg/m3. Tại những nơi xe chuyên dùng đổ cát, đá, vật liệu xây dựng dễ phát sinh bụi khác, nồng độ bụi có thể lên đến 10 - 20 mg/m3, cao hơn gấp 30 - 60 lần so với tiêu chuẩn cho phép (QCVN 05:2013/BTNMT là 0,3 mg/m3).

2). Nguồn gây tác động đến môi trường nước

* Nước thải sinh hoạt của công nhân:

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước thải và số lượng công nhân. Theo tiêu chuẩn xây dựng, định mức nước cấp sinh hoạt là 100 lít/người.ngày. Tổng lượng nước cấp sinh hoạt trung bình cho 30 công nhân trong giai đoạn xây dựng là 3m3/ngày. Chủ đầu tư sẽ trang bị một bồn chứa bằng inox với dung tích 10m3 để chứa nước sinh hoạt cho toàn bộ công nhân. Nguồn nước được cung cấp bởi đơn vị cấp nước trong khu vực và vận chuyển bằng các xe bồn chứa nước.

Lượng nước thải chiếm 80% lượng nước cấp, tương đương với lượng nước thải là 2,4m3/ngày.

* Nước thải xây dựng công trình:

Hoạt động của dự án sử dụng nguyên liệu là bê tông thương phẩm đặt hàng từ các đơn vị bên ngoài, do đó trong quá trình xây dựng hạn chế được rất nhiều lượng nước thải phát sinh từ công đoạn trộn bê tông. Nước thải xây dựng phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là nước rửa xe, máy móc thi công nên nước thải có thể chứa lẫn đất cát, rác thải, dầu mỡ thải… Lượng nước thải này phát sinh khoảng 2m3/ngày.

* Nước mưa chảy tràn:

Nước mưa không phải là nguồn gây ô nhiễm môi trường, khi thi công xây dựng vào  mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công sẽ cuốn theo đất, cát, rỉ sắt thép, dầu mỡ… chảy tràn vào hệ thống thoát nước của khu vực. Nếu nguồn nước này không được quản lý tốt sẽ gây ô nhiễm đến nguồn nước ngầm, gây tắc nghẽn đường ống thoát nước chung và mưa lớn tạo dòng chảy mạnh chảy ra khe Rào và đổ ra biển, từ đó có thể sẽ gây ô nhiễm nước khe và nước biển. Do vậy nước mưa cần được thu gom quản lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Tổng lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất trên toàn bộ khu vực Dự án là 3.293m3/ngày đêm là khá lớn.

* Đối tượng và mức độ tác động:

* Nước thải sinh hoạt:

Trong nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chất rắn lơ lửng, chất tẩy rửa và vi khuẩn gây bệnh. Nguồn thải này nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, phát tán vi khuẩn gây bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công nhân lao động tại Dự án và người dân trong khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, nhà thầu thi công sẽ thu gom và xử lý theo quy định nên dự báo nguồn thải này ít gây tác động đến môi trường, sức khoe con người, cảnh quan và hệ sinh thái khu vực.

* Nước thải xây dựng:

Nếu có kỹ thuật thi công tốt như tính toán lượng nước vừa đủ để giữ ẩm cho cát, sạn...; tính đúng tỉ lệ giữa nước và nguyên vật liệu khi trộn bê tông và công nhân làm việc có ý thức cao... thì lượng nước dư thừa không đáng kể. Hơn nữa, các dụng cụ xây dựng không phải được rửa thường xuyên, nước bảo dưỡng công trình xây dựng chỉ sử dụng khi một số hạng mục đã xây dựng xong và khi cần thiết, cho nên lượng nước sinh ra không lớn. Do đó, tác động của nguồn thải này đến môi trường xung quanh dự báo là không đáng kể. Quá trình trộn nguyên vật liệu đúng kỹ thuật và sử dụng máy trộn để hạn chế nước thải thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường; sử dụng các thùng phuy lớn rửa thiết bị rồi tận dụng nước lại để trộn vữa. Sử dụng vòi tia để phun nước bảo dưỡng các hạng mục dự án để lượng nước tưới vừa đủ không để chảy tràn làm cuốn trôi các chất gây đục làm ô nhiễm đất khu vực.

* Nước mưa chảy tràn:

Trong quá trình xây dựng, khu vực Dự án luôn phát sinh đất, cát rơi vãi, bao bì đựng xi măng, bao bì đựng gạch ốp lát... Nếu các loại chất thải này không được thu dọn thường xuyên, khi có nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi một lượng lớn đất, cát, rác thải bề mặt... làm ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm nước mặt ở nguồn tiếp nhận, làm mất mỹ quan khu vực; gây bồi lấp, trượt lở các bờ rìa, cản trở dòng chảy của hệ thống mương thu gom nước mưa hiện có dọc tuyến đường 24m Khu công nghiệp cảng biển Hòn La II đoạn qua Dự án; bồi lấp phần diện tích đất bên ngoài Dự án... Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, nhà thầu thi công sẽ luôn chú trọng đến công tác thu dọn các loại đất, cát rơi vãi, rác thải bề mặt; tạo các rãnh thoát nước tạm, các hố ga lắng cặn tạm trên bề mặt công trường để thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn trước khi thải ra môi trường. Do đó, dự báo nguồn thải này có tác động không đáng kể đến môi trường, sức khỏe con người, cảnh quan và hệ sinh thái khu vực.

3). Chất thải rắn

* Chất thải rắn xây dựng:

Trong quá trình thi công xây dựng, chất thải rắn bao gồm: Xi măng, gạch, cát, đá, gỗ, vụn nguyên liệu,...hoặc việc tập trung nhiều công nhân xây dựng làm phát sinh rác thải sinh hoạt tại khu vực công trường. Rác thải sinh hoạt này nhìn chung là những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân huỷ (trừ bao bì, nylon).

Chất thải rắn nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu là các giẻ lau dính dầu, mỡ trong quá trình vận hành máy móc thiết bị thi công và các dụng cụ đựng nguyên, nhiên liệu phục vụ cho quá trình thi công (xăng, dầu, dầu mỡ, nhựa bitum,..), ước tính khoảng 5kg/ngày. Chủ đầu tư sẽ đặt các thùng chứa trên công trình để thu gom các chất thải này và thuê các đơn vị chức năng thu gom, xử lý an toàn lượng chất thải này.

Ngoài ra, khối lượng đất phát sinh từ hoạt động đào móng khoảng 667 m3, lượng đất này sẽ được tận dụng để tôn sân nền của dự án.

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Theo ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra từ 0,3 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Vậy với 30 công nhân lao động tại công trường mỗi ngày thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là khoảng 9kg/ngày.

* Chất thải rắn nguy hại

Trong quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh các hóa chất xây dựng như: sơn, chất chống thấm, dẻ lau dính dầu mỡ… Chất rắn thải bỏ chủ yếu là thùng đựng sơn, hóa chất chống thấm với khối lượng khoảng 5 kg/ngày, tuy nhiên chỉ tập trung vào công đoạn hoàn thiện Dự án (khoảng 12 tháng) nên mức độ tác động đến môi trường là không lớn. Đây là nguồn chất thải gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường tại khu vực dự án nếu không có biện pháp giảm thiểu, quản lý hiệu quả.

* Đối tượng và mức độ tác động

* Chất thải xây dựng: Nếu chất thải xây dựng không được thu gom mà vứt bừa bãi trên công trường, khi có nước mưa chảy sẽ cuốn trôi đất, đá, vật liệu xây dựng,... làm cản trở dòng chảy của các thuỷ vực, ảnh hưởng mỹ quan khu vực. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầy thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu hợp lý để tránh những tác động tiêu cực do nguồn thải này gây ra.

* Rác thải sinh hoạt: Mặc dù lượng thải không lớn, song nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường khu vực. Rác thải sinh hoạt tích tụ lâu ngày sẽ phân huỷ sinh ra mùi hôi thối khó chịu và các chất độc hại thể khí hoặc lỏng, đây là môi trường thuận lợi để các loài sinh vật gây hại và các chủng vi sinh vật gây bệnh phát triển, đặc biệt khi gặp nước mưa chảy tràn sẽ làm ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận và gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của công nhân lao động.

* Rác thải nguy hại: Dầu mỡ, dầu máy thay sẽ được thay thế tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa mà không thải ra tại khu vực thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng sẽ phát sinh một ít dầu máy rơi vãi, bóng đèn hỏng ở khu vực tập kết nguyên vật liệu, giẻ lau dầu mỡ... Vì vậy, nếu không thu gom lượng chất thải rắn nguy hại trên sẽ theo dòng nước mưa chảy tràn ngấm xuống đất, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm tại khu vực thực hiện dự án.

# 3.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

1. Tác động do tiếng ồn và độ rung từ các phương tiện thi công

* Nguồn phát sinh:

Trong hoạt động xây dựng và vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng chủ yếu làm phát sinh tiếng ồn còn độ rung phát sinh là không đáng kể. Tiếng ồn phát sinh từ các nguồn sau:

+ Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công cơ giới;

+ Tiếng ồn phát sinh từ phương tiện vận tải.

+ Tiếng ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị sản xuất

* Cường độ tác động:

Tiếng ồn trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới. Việc sử dụng máy móc thi công, xe vận tải... sẽ gây tiếng ồn và rung cho các khu vực lân cận, dọc đường giao thông dẫn đến công trường và khu vực dự án.

Mức ồn tối đa do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới tại vị trí cách nguồn 20m nhỏ hơn giới hạn tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Tuy nhiên, đây là dự báo trong giai đoạn thi công xây dựng tập trung nhiều máy móc, thiết bị. Đối với công trình có tính chất và quy mô nhỏ như Dự án thì số lượng máy móc, thiết bị tham gia thi công là không nhiều nên mức ồn tương đối thấp và nguồn gây ô nhiễm này có thể kiểm soát, giảm thiểu được bằng các biện pháp được trình bày trong chương này.

2. Tác động về kinh tế - xã hội

* Các tác động đến kinh tế xã hội và sức khoẻ cộng đồng

Hoạt động của các phương tiện vận tải trong thời gian thi công sẽ làm tăng mật độ giao thông trong khu vực, do đó làm giảm chất lượng đường sá, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong khu vực.

Bên cạnh đó, quá trình thi công tại công trường sẽ tập trung một số lượng lớn công nhân, vì vậy các rủi ro khác ngoài dự kiến cũng phải được tính đến để kiểm soát trong quá trình thi công như các tệ nạn xã hội: cờ bạc, rượu chè, xung đột giữa công nhân với nhau, giữa công nhân với người dân khu vực…

* Các tác động đến người công nhân trực tiếp thi công tại công trường

Quá trình thi công xây dựng được thực hiện bằng thủ công hoặc bằng cơ giới, có khả năng gây ra những ảnh hưởng đến người lao động nếu không được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động. Các tác động có thể tóm tắt như sau:

+ Các ảnh hưởng do ô nhiễm bụi, khí thải.

+ Các ảnh hưởng do tiếng ồn.

+ Các ảnh hưởng do ô nhiễm nhiệt lên người lao động.

+ An toàn lao động trong khi thi công.

* Tác động đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh lân cận.

Dự án nằm trong khu công nghiệp cảng biển Hòn La là nơi tập trung nhiều dự án sản xuất dịch vụ... Hoạt động thi công xây dựng dự án ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt khu vực xung quanh do tác động của tiếng ồn, bụi, khí thải…phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công trên công trường; việc tăng lưu lượng giao thông trên tuyến gây ách tắc giao thông giữa xe du lịch và phương tiện thi công ra vào dự án, đặc biệt là vào những ngày lễ, ngày cuối tuần.

3). Các sự cố, rủi ro

a). Mất an toàn trong lao động:

Trong giai đoạn xây dựng có nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động do số lượng công nhân tập trung cao, hoạt động xây dựng các hạng mục có độ cao nguy hiểm; sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

- Công nhân làm việc ở trên cao không có các biện pháp đảm bảo an toàn dễ xảy ra các trường hợp như: ngã giàn giáo, bị các vật liệu, dụng cụ trên cao rơi vào người,...

- Sử dụng các phương tiện làm việc ở trên cao không đảm bảo các yêu cầu an toàn gây ra sự cố tai nạn do những sai sót liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sử dụng.

- Thực hiện nâng, hạ các thiết bị của công trình có trọng tải lớn nếu không thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn cũng rất dễ xảy ra sự số lao động làm thiệt hại về người và tài sản của công trình.

- Công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, choáng váng hay ngất xỉu cho công nhân tại công trường.

- Quá trình thi công Dự án cần nhiều thiết bị, máy móc cần sử dụng điện. Việc bố trí hệ thống điện, sử dụng điện không hợp lý, rò rỉ điện,... là nguyên nhân dẫn đến điện giật, chập điện, cháy nổ gây tai nạn lao động.

- Sự cố giàn giáo, trục cần cẩu, dây cáp bị gãy đứt khi vận chuyển vật liệu lên cao;

- Sự cố sập cần cẩu, rơi nguyên vật liệu từ trên cao xuống.

b). Sự cố cháy nổ, chập điện:

Việc vận hành các máy móc, thiết bị, sử dụng lửa bất cẩn của cán bộ, công nhân làm việc trên công trường có thể gây ra nguy cơ cháy nổ máy móc, thiết bị đang thi công. Tùy theo mức độ phát sinh sự cố mà các đối tượng tác động có thể là cán bộ, công nhân thi công hoặc người tham gia giao thông và khu vực nhà dân ở lân cận.

c). Sự cố về mất an toàn giao thông:

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển phục vụ thi công xây dựng các hạng mục dự án sẽ làm gia tăng lưu lượng và mật độ của các phương tiện này trên các tuyến đường liên quan. Hoạt động của các phương tiện này sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông, nếu người điều khiển phương tiện không tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt tại các tuyến có nền đường hẹp, có nhiều phương tiện cùng lưu thông.

d). Sự cố hư hỏng nền đường, vỉa hè:

Trong quá trình thi công dự án, nếu đơn vị thi công sử dụng xe có trọng tải lớn vượt quá sức chịu tải của nền đường, sẽ gây hư hỏng nền đường. Tại khu vực giao thông ra vào khu đất Dự án, việc gia tăng lượng xe vận tải có trọng tải lớn có thể xảy ra tình trạng hư hỏng vỉa hè và các công trình ngầm bên dưới như hệ thống thoát nước, thông tin liên lạc…

e) Sự cố do quá trình thi công trên cao:

Khi thi công trên cao có thể sẽ xảy ra các sự cố như rơi vật liệu, máy móc thiết bị từ các tầng cao xuống gây nguy hiểm cho cán bộ công nhân làm việc ở bên dưới và người đi đường khi đi lại qua khu vực Dự án nếu chủ Dự án không có các phương án phòng chống sự cố.

f) Sự cố hư hỏng đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình:

Trong quá trình xây dựng Dự án sẽ sử dụng các loại xe vận chuyển nguyên vật liệu với tải trọng lớn có thể gây hư hỏng đường xá, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, hệ thống cáp quang dọc tuyến đường 24m khu công nghiệp cảng biển Hòn La II.

g). Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới:

Gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão nếu đổ bộ vào khu vực Dự án trong quá trình thi công có thể gây hư hại các hạng mục dự án đang xây dựng... Sự cố nếu xảy ra, sẽ gây thiệt hại cơ sở vật chất của dự án, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của cán bộ công nhân thi công trên công trường.

h). Sự cố về nghiêng lún công trình, sự cố động đất:

Dự án có chiều cao xây dựng lớn nếu chất lượng công trình thi công không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật theo đúng thiết kế thì có thể phát sinh các sự cố như nghiêng, lún, nứt thậm chỉ là gãy đổ công trình, sự cố động đất gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình do tải trọng công trình tác động lên nền địa chất công trình. Khi sự cố xảy ra, có thể gây ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, đến sức khỏe và tính mạng của CBCN thi công xây dựng, của cán bộ công nhân viên, khách lưu trú tại Dự án khi Dự án đi vào hoạt động.

k). Sự cố ngập lụt và sự cố ngập, đọng nước khi thi công móng:

Khi khu vực có mưa lớn kéo dài, lượng nước từ khu vực xung quanh chảy về nhiều có thể làm hệ thống thoát nước mưa chảy tràn của khu vực bị tắc nghẽn không thoát kịp gây nên tình trạng ngập cục bộ. Khi khu đất dự án bị ngập lụt sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án. Đặc biệt là trong quá trình thi công tầng hầm âm so với nền hiện tại nên khi khu vực có mưa lũ, đất đào không được san lấp và vận chuyển đi đổ thải ngay mà tập kết thành đống tại khu đất Dự án sẽ làm cuốn trôi đất ra các khu vực xung quanh, đặc biệt tuyến đường 24m Khu công nghiệp cảng biển Hòn La II làm mất mỹ quan các tuyến đường, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước mặt của khu vực. Do đó, chủ Dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu thích hợp nhằm tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công, cũng như hạn chế gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

l). Sự cố hư hỏng cơ sở hạ tầng của khu vực trong quá trình đấu nối hệ thống nước mưa, nước thải:

Theo thiết kế của Dự án hệ thống thoát nước mưa, nước thải sẽ được đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, nước thải chung của khu vực dọc tuyến đường 24m Khu công nghiệp cảng biển Hòn La II. Sau này khi hệ thống thoát nước của tuyến đường 24m Khu công nghiệp cảng biển Hòn La II được xây dựng thì quá trình đấu nối sẽ tiến hành cắt vỉa hè các tuyến đường 24m Khu công nghiệp cảng biển Hòn La II để đấu nối vào các hố ga thu nước mưa, nước thải chung. Do đó, nếu quá trình thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải không đảm bảo an toàn, không tuân theo thiết kế thi công và có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu hợp lý thì khi đấu nối có thể làm hư hỏng vỉa hè các tuyến đường gây mất mỹ quan đô thị, vỡ đường ống cấp nước chung ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng, làm đứt hệ thống cáp quang gây gián đoạn thông tin liên lạc.

# 3.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

3.1.2.1. Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải

Bụi cuốn trên tuyến đường vận chuyển:

+ Chủ dự án sẽ yêu cầu các lái xe vận chuyển trên tuyến đường phải chạy đúng tốc độ, chở đúng trọng tải theo quy định và không được chở nguyên vật liệu quá thùng xe, tránh tình trạng đá rơi vãi.

+ Sử dụng bạt che phủ kín thùng xe để hạn chế khả năng bụi phát tán;

+ Tiến hành phun ẩm trên tuyến đường rộng 24m khu công nghiệp cảng biển Hòn La II để hạn chế bụi cuốn gây ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, công nhân làm việc tại đây. Tần suất phun ẩm từ 2 - 4 lần/ngày, số lần phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết thực tế, tăng tần suất phun ẩm khi thời tiết nắng nóng và có gió mạnh.

- Bụi phát sinh trong quá trình xây dựng

+ Hạn chế thi công vào những ngày thơi tiết khu vực nắng nóng nhiều gió để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình này gây ảnh hưởng đến công nhân thi công, hộ dân và môi trường không khí khu vực.

- Đối với khí thải từ các phương tiện máy móc: Lựa chọn các phương tiện thi công đã được cơ quan đăng kiểm cấp phép.

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải và nước mưa chảy tràn

a. Đối với nước thải sinh hoạt:

+ Nước thải đen sẽ được thu gom và xử lý qua bể tự hoại của nhà vệ sinh lưu động.

+ Nước thải xám sẽ được thu gom về xử lý tại bể lắng lọc hai ngăn rồi tự thấm vào đất.

b. Đối với nước thải xây dựng:

- Nước thải xây dựng bao gồm:

+ Nước thải phát sinh từ các máy trộn bê tông, nước thải dư thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu;

+ Nước thải từ hoạt động rửa dụng cụ và bảo dưỡng công trình, làm ẩm mặt đường.

- Nước mưa chảy tràn trên mặt đất sinh ra trong những ngày mưa cuốn trôi các chất bẩn bề mặt.

Chủ yếu là nước bê tông thất thoát và nước làm sạch dụng cụ với thành phần nước thải không chứa các chất ô nhiễm độc hại, chỉ đơn thuần là chất rắn lơ lửng, cát, sạn, với tải lượng sinh ra không đáng kể, khó tạo thành dòng chảy.

Quá trình trộn nguyên vật liệu đúng kỹ thuật và sử dụng máy trộn để hạn chế nước thải thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường; sử dụng các thùng phuy lớn rửa thiết bị rồi tận dụng nước lại để trộn vữa. Sử dụng vòi tia để phun nước bảo dưỡng các hạng mục dự án để lượng nước tưới vừa đủ không để chảy tràn làm cuốn trôi các chất gây đục làm ô nhiễm đất khu vực.

c. Đối với nước mưa chảy tràn:

Trong quá trình xây dựng, nhà thầu thi công sẽ luôn chú trọng đến công tác thu dọn các loại đất, cát rơi vãi, rác thải bề mặt; tạo các rãnh thoát nước tạm, các hố ga lắng cặn tạm trên bề mặt công trường để thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn trước khi thải ra môi trường

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại

* Đối với rác thải sinh hoạt:

Bố trí thùng chứa loại 50l, có nắp đậy kín tại khu vực lán trại để thu gom rác thải sinh hoạt. Định kỳ hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch vận chuyển đi xử lý.

* Rác thải trong xây dựng:

Thành phần chính gồm bao bì đựng vật liệu xây dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, bê tông rơi vãi... Tải lượng các nguồn rác thải này khó tính được, nó tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom, tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác, trong trường hợp dư thừa sẽ hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch vận chuyển đi xử lý.

* Đối với chất thải nguy hại:

- Chất thải nguy hại phát sinh tại mỏ như dầu mỡ, giẻ lau… sẽ được thu gom, lưu giữ vào thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy và đặt tại kho vật tư, tuyệt đối không đổ chất thải nguy hại ra môi trường xung quanh.

- Việc lưu giữ, quản lý và thời gian lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Định kỳ 6 tháng/lần hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý.

# 3.1.2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

1). Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

- Sử dụng công nghệ và thiết bị thi công hiện đại đảm bảo các yêu cầu về phát thải tiếng ồn và được cơ quan đăng kiểm cấp phép;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công tạo ra;

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh phương tiện vận chuyển vào thời gian ban đêm khi đi qua khu dân cư, quy định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, không được sử dụng còi hơi khi đi qua khu dân cư.

2). Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất

- Thu gom, vận chuyển chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng cơ bản;

- Thu gom triệt để các loại rác thải, dầu máy phát sinh trên công trường.

3). Hạn chế các tác động về mặt xã hội

- Niêm yết Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án tại xã Quảng Đông nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về Dự án, về sự cần thiết và lợi ích của Dự án, các biện pháp bảo vệ môi trường mà chủ Dự án sẽ áp dụng để người dân theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện Dự án;

- Bộ phận quản lý Dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp quản lý cũng như tuyên truyền, giáo dục ý thức cho công nhân nhằm tránh phát sinh mâu thuẫn, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

4). Đối với các sự cố về an toàn

- Cán bộ, công nhân sẽ được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc thường xuyên phải được kiểm tra về độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng và chế độ bảo quản nhiên liệu;

- Khu vực đang thi công hoặc những nơi nguy hiểm sẽ có chỉ dẫn, biển báo theo đúng quy định về an toàn thi công công trình xây dựng.

5). Đảm bảo an toàn giao thông

- Lắp đặt biển báo tại đoạn đường tuyến đường rộng 24m khu Công nghiệp cảng biển Hòn La II đến khu vực Dự án;

- Không tập trung các phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường, đặc biệt là đoạn tuyến đường rộng 24m khu Công nghiệp cảng biển Hòn La II đến khu vực Dự án, nhằm tránh ách tắc giao thông;

# 3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động.

# 3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

3.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

1. Tác động của các nguồn gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông.

-  Khí thải từ khu vực nhà bếp.

- khí thải từ hoạt động máy phát điện

- Mùi hôi, khí thải từ khu vực nhà vệ sinh và trạm xử lý nước thải, kho chứa chất thải rắn.

b. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm

Việc hình thành dự án sẽ kéo theo việc gia tăng hoạt động giao thông trong khu vực. Hệ luỵ này xuất phát từ hoạt động của dự án. Do đó, tác động đến môi trường không khí của khu vực dự án chủ yếu là do khí thải, tiếng ồn từ các phương tiện vận chuyển.

Hoạt động của các phương tiện giao thông sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm có chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ như: NOx, SO2, CO, CO2, VOC và bụi. Dự kiến dự án đi vào hoạt động, khả năng phục vụ khách sạn 300 lượt người/ngày, khả năng phục vụ nhà hàng, dịch vụ siêu thị, giải khát, trạm xăng khoảng 1000 lượt người/ngày và số lượng công nhân viên là 50 người.

Nồng độ khí thải phát sinh trong khu vực dự án sẽ phụ thuộc vào vận tốc cho phép và chiều dài di chuyển của các phương tiện trong nội bộ của Dự án.

-  Khí thải từ khu vực nhà bếp.

Tổng số người ăn tối đa theo quy mô nhà hàng (600 người).

Ô nhiễm không khí do hoạt động nấu ăn tại các bếp ăn trên toàn nhà hàng là không đáng kể. Bên cạnh đó, mức độ ảnh hưởng do ô nhiễm không khí sẽ được giảm thiểu khi áp dụng các biện pháp thông gió.

-  Ô nhiễm khí thải từ hoạt động máy phát điện

Khi bị mất điện hay có sự cố về điện, tại dự án sẽ sử dụng máy phát điện dự phòng để cung cấp nguồn điện cho các phụ tải quan trọng và duy trì tạm thời hoạt động của dự án. Dự kiến máy phát điện được trang bị tại dự án có công suất 350 KVA.

Kết quả tính toán cho thấy rằng nồng độ các khí ô nhiễm trong khói thải máy phát điện tất cả đều đạt tiêu chuẩn cho phép: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (KP = 1; Kv = 0,8).

- Mùi hôi, khí thải từ khu vực nhà vệ sinh và trạm xử lý nước thải, kho chứa chất thải rắn.

Mùi hôi tại trạm xử lý nước thải tập trung thường phát sinh chủ yếu từ quá trình phân hủy kỵ khí như các hố ga trung gian, bể thu gom nước thải, bể điều hòa, bể chứa bùn,… với các dạng khí chính như H2S, Mercaptane, CO2, CH4,,… trong đó thành phần gây mùi hôi thường do H2S, Mercaptane, các dạng khí gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định như CH4.

c. Đánh giá phạm vi và mức độ tác động

Với đặc điểm là một Dự án khu thương mại tổng hợp, nên yêu cầu phải đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp là rất quan trọng nhằm góp phần thu hút khách du lịch đến với khu thương mạin, do đó, vấn đề vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường khu vực dự án trong sạch sẽ được Chủ dự án chú trọng. Vì vậy, vấn đề mùi hôi phát sinh do rác thải, do hoạt động chế biến thức ăn,…, bụi do đất cát rơi vãi ở nền đường sẽ ít xảy ra hoặc không đáng kể. Như vậy, có thể nói bụi và khí thải hầu như không gây tác động đến khu vực xung quanh Dự án, đến khách đến ăn uống, giải trí thư giãn và nghỉ dưỡng của Dự án, chỉ gây tác động không đáng kể đến nhân viên.

2). Tác động đến môi trường nước

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Nước thải sinh hoạt.

- Nước thải nhà ăn.

- Nước vệ sinh nhiễm dầu và chảy tràn trên nền nhiễm dầu tại trạm xăng.

- Nước mưa chảy tràn.

b. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm

* Nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt từ : Theo tính toán ở Mục 1.3 tổng lượng nước cấp sinh hoạt cho Khu thương mại dịch tổng hợp Hòn La trong 1 ngày đêm là 68 m3. Lượng nước thải phát sinh chiếm 80% lượng nước cấp, tức là khoảng 54,4m3. Trong đó nước thải đen chiếm 20% tổng lượng thải, là 10,88m3/ngày, nước thải xám chiếm 80% tổng lượng thải, là 43,52 m3/ngày.

Đặc điểm ô nhiễm do loại nước thải sinh hoạt gây ra là chứa hàm lượng hữu cơ (BOD/COD), hàm lượng các chất dinh dưỡng (Nitơ, photpho), hàm lượng chất rắn cao và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý tốt thì đây là một trong những nguồn phát sinh mùi hôi và gây ô nhiễm đến môi trường khu vực.

* Nước thải nhà ăn:

Theo tính toán ở Mục 1.3 định lượng cấp cho nhà hàng là 15l/người. Theo quy mô nhà hàng thì khả năng phục vụ tối đa của nhà hàng khoảng 600 suất ăn, tương đương với lượng nước cấp cho nhà ăn là khoảng 600 x 15 == 9.000 lít/ngày = 9m3/ngày.

* Nước vệ sinh nhiễm dầu và nước mưa chảy tràn trên khu vực nền bãi nhiềm dầu

- Nguồn phát sinh nước thải gồm:

+ Nước vệ sinh nhiễm dầu: phát sinh trong quá trình vệ sinh nền, bãi tại khu vực nhiễm bẩn xăng dầu, vệ sinh thiết bị và các phương tiện. Lượng nước thải tùy thuộc diện tích, lượng chất thải phát sinh tại các vị trí nêu trên.

+ Nước mưa chảy tràn trên khu vực nền bãi nhiềm dầu lẫn dầu: Lượng nước mưa lẫn dầu cần xử lý được dự báo căn cứ vào số liệu khí tượng thủy văn của từng khu vực. Nước mưa lẫn dầu chỉ phát sinh tại những vị trí rò rỉ, rơi vãi xăng dầu, như vị trí xả đáy hở trong khu bể, trong trường hợp sau khi xúc rửa bể, tách nước đáy bể mà không vệ sinh kịp thời; bến xuất bị tràn xăng dầu, bãi van bị rò rỉ mà không sửa chữa, vệ sinh kịp thời.

- Tổng lượng nước thải nhiễm dầu phát sinh khoảng 3,0 m3/ngày.

* Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn qua dự án sẽ cuốn theo đất cát, rác và các tạp chất rơi vãi trên bề mặt xuống nguồn nước. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực. Tổng lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất trên toàn bộ khu vực Dự án là 14.818m3/ngày đêm

So với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch. Vì vậy, nước mưa sẽ được tách riêng ra khỏi nước thải, thiết kế hệ thống thoát nước nội bộ đấu nối trực tiếp ra đường thoát nước mưa trên đường 24m khu công nghiệp cảng biển Hòn La II.

c. Đánh giá phạm vi và mức độ tác động

Nước thải loại này chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh vật nếu nguồn thải này thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận (môi trường đất) mà không qua xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Do đó, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp được nêu cụ thể ở chương 3 để hạn chế các tác động này.

Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn khu vực dự án bao gồm nước mưa từ mái nhà, đường giao thông…Nước mưa chảy tràn qua đường giao thông, mặt bằng khu vực, đất trống cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường cần được thu gom, xử lý. Nếu không được thu gom, xử lý nó cũng gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của dự án cũng như tắc nghẽn hệ thống thoát nước của khu công nghiệp.

3. Chất thải rắn và CTNH

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Chất thải rắn sinh hoạt;

- Chất thải rắn thông thường

- Chất thải rắn nguy hại.

b. Thành phần, tải lượng các chất gây ô nhiễm

* Chất thải rắn sinh hoạt

Khi dự án đi vào hoạt động, các nguồn sinh ra chất thải rắn chủ yếu như chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của du khách và nhân viên dự án: các loại bao bì, giấy loại, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát .v.v.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt của du khách và nhân viên dự án (định mức 0,5kg rác/người.ngày. Chất thải rắn sinh hoạt của nhân viên văn phòng làm việc tại trạm xăng khoảng 12,5 kg/ngày (25 người x 0,5kg/ngày) và nhân viên cố định của nhà hàng và khách sạn, siêu thị, café giải khát phát sinh khoảng 25kg/ngày (50 người x 0,5kg/ngày); du khách đến nhà hàng, dịch vụ siêu thị, giải khát, trạm xăng phát sinh khoảng 200 kg/ngày (1.000 người (thời điểm dự kiến đông nhất) x 0,2kg/ngày); du khách tới nghỉ dưỡng tại khách sạn phát sinh khoảng 150 kg/ngày (300 người x 0,5kg/ngày) và công nhân thuê nhà ở phát sinh khoảng 75 kg/ngày (150 người x 0,5kg/ngày). Tổng lượng rác thải cao nhất là 462,5 kg/ngày.

* Chất thải rắn thông thường

- Chất thải rắn từ khu vực văn phòng, nhà điều hành bao gồm giấy loại, tài liệu in ấn hỏng, gim kim loại, bút bi, băng keo, bao bì không dính các thành phần độc hại. Số lượng chất thải phát sinh dự tính khoảng 60kg/năm. Thành phần chủ yếu của nguồn phế thải này là xenluloza, heminxenluloza, màng polymer….

- Đối với các nguồn chất thải rắn khác, thì mức độ ảnh hưởng không nhiều (lá cây, cành cây,…) và sẽ được thu gom và xử lý chung với rác thải sinh hoạt. dự án sẽ có đội vệ sinh, trang bị xe chở rác. Chất thải rắn từ nguồn này được thu gom hàng ngày đưa về khu lưu chứa sau đó được Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch thu gom hàng ngày hoặc định kỳ.

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: khối lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải khoảng 10kg/ngày. Lượng bùn này chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý chất thải nguy hại định kỳ đến thu gom và xử lý theo đúng quy định.

* Chất thải nguy hại (CTNH)

- Bao gồm chai thuốc diệt côn trùng, bao bì đựng keo, sơn, pin, acquy, giẻ lau dính dầu mỡ từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc trong dự án ước tính khoảng 5 kg/ngày.

- Rác thải từ trạm xăng: các loại bao bì, thùng chứa, rác thải có chứa xăng dầu…Khối lượng rác thải này phát sinh không thường xuyên và ước tính trung bình khoảng 1kg/ngày.

Như vậy khối lượng chất thải nguy hại toàn dự án là khoảng 6kg/ngày. Toàn bộ lượng chất thải này được thu gom, phân loại và lưu chứa trong các thùng chuyên dụng. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng xử lý CTNH trên địa bàn tỉnh đến vận chuyển và xử lý theo định kỳ.

c. Đánh giá phạm vi và mức độ tác động

* Tác động của chất thải sinh hoạt.

- Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, mercaptan,… ảnh hưởng đến vệ sinh và cảnh quan toàn khu vực.

- Các loại chất thải rắn là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển và là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, gián…),… ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và cảnh quan khu vực. Nếu không được xử lý tốt, chất thải rắn sẽ gây tác động xấu cho môi trường không khí, nước và đất.

* Tác động của chất thải răn thông thường

Chất thải rắn từ khu vực văn phòng, nhà điều hành nếu không được thu gom, xử lý hàng ngày, sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường, không gian làm việc trong văn phòng khu nhà điều hành, sẽ gây mùi hôi, tạo điều kiện để các loại vi sinh vật mang bệnh phát triển như ruồi, muỗi, chuột, gián phát triển và lây lan dịch bệnh, tiềm tàng nguy hiểm từ mảnh mẻ chai, nắp kim loại làm ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại khu thương mại.

* Tác động của chất thải nguy hại

Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Dự án với khối lượng không lớn. Tuy nhiên, nếu loại chất thải này không được quản lý, thu gom, xử lý thích hợp thì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ con người là rất lớn. Do đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý thích hợp.

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

1. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn gây ô nhiễm

- Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông

- Tiếng ồn từ máy phát điện

- Tiếng ồn từ hoạt động sinh hoạt của dự án

b. Thành phần, tải lượng và mức độ tác động các chất gây ô nhiễm

* Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào khu thương mại. Quá trình vận chuyển của các phương tiện giao thông chắc chắn sẽ phát sinh tiếng ồn và rung động trên đường, góp phần gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các khu vực dân cư xung quanh.

* Tiếng ồn từ máy phát điện

Hoạt động của máy phát điện sẽ làm phát sinh ồn đáng kể. Theo kết quả tham khảo ở trên cho thấy, mức ồn từ máy phát điện đo ngay tại nguồn phát sinh đều vượt tiêu chuẩn cho phép, nhưng đo tại khu vực lân cận đã qua lớp cách âm đa số đều đạt quy chuẩn cho phép của QCVN 26:2010/BNTMT (từ 6 giờ – 21 giờ). Tuy nhiên, với tần suất hoạt động không thường xuyên nên tiếng ồn từ nguồn này cũng không đáng kể và được hạn chế khi có biện pháp quản lý thích hợp.

* Tiếng ồn từ hoạt động sinh hoạt của dự án

Trong quá trình hoạt động của dự án, có nhiều hoạt động sinh hoạt phát sinh tiếng ồn ngoài phương tiện giao thông và máy phát điện như: hoạt động tập trung du khách trước khách sạn vào các giờ đón và trả khách về khách sạn, hoạt động ăn uống tại nhà hàng, hoạt động khách vào đổ xăng tại trạm xăng, hoạt động duy tu, sửa chữa tòa nhà, hoạt động nấu ăn từ nhà hàng,… Nói chung, tiếng ồn từ hoạt động sinh hoạt của dự án không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân sinh sống trong và ngoài khu vực dự án.

2. Đánh giá mức độ ô nhiễm do sự thải nhiệt thừa:

Ô nhiễm nhiệt do sự thải nhiệt từ các thiết bị làm lạnh, bếp đun đang là vấn đề bức xúc ở nhiều đô thị của cả nước. Quá trình trao đổi nhiệt ở các thiết bị làm lạnh sẽ thải ra ngoài môi trường một lượng nhiệt thừa làm cho nhiệt độ môi trường bên ngoài càng tăng cao hơn. Ở các nhà hàng, khách sạn sẽ sử dụng nhiều máy lạnh, nhà bếp cùng với sự đông đúc cả về người và các phương tiện đi lại tạo nên một sức ép lớn đối với môi trường không khí. Kết quả là môi trường vi khí hậu thuộc các khu vực này bị xáo trộn mạnh, nhiệt độ và sự ô nhiễm khói, bụi, ồn tăng cao dẫn đến khả năng lưu thông trao đổi khí sạch bị giảm đi, làm cho chất lượng môi trường không khí xung quanh ngày một suy giảm.

3. Tác động đến giao thông vận tải

Hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, thành phẩm, hoạt động giao thông của con người,…sẽ làm tăng mật độ giao thông đáng kể tại khu vực triển khai dự án do sự vận hành của các loại phương tiện chuyên chở. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ra những tác động đến giao thông như sau:

- Góp phần làm cho hệ thống đường giao thông mau xuống cấp.

- Tăng lượng khí độc thải vào môi trường như: SO2, NO2, CO,…gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh cũng như hoạt động của dự án.

- Tăng mật độ giao thông làm gia tăng tai nạn lao động.

- Tăng tiếng ồn do các phương tiện vận chuyển gây ra.

4. Các tác động đến kinh tế - xã hội

Tác động đến đời sống tinh thần, văn hóa xã hội theo chiều hướng tích cực:

+ Khi hoàn thành xây dựng, các hạng mục công trình sẽ làm cho cảnh quan trong khu vực đẹp hơn.

+ Số lượng du khách tăng sẽ làm tăng các nhu cầu dịch vụ khác như thuê xe, phục vụ nước uống... Đây là điều kiện thuận lợi tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương.

+ Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo động lực phát triển cho ngành du lịch, góp phần tăng trưởng, quảng bá hình ảnh huyện từ đó thu hút du khách trong và ngoài nước đến với huyện Quảng Trạch.

Bên cạnh đó, dự án cũng có một số tác động tiêu cực như:

+ Phương tiện giao thông vận chuyển khách đến khu thương mại tăng đột biến trong các kỳ nghỉ lễ sẽ tác động xấu đến tình hình giao thông trong khu vực, có thể xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

+ Tập trung lượng du khách lớn có thể dẫn đến mất an ninh trật tự trong khu vực.

5. Tác động do rủi ro¸ sự cố

a). Sự cố đối với trạm xăng:

* Sự cố cháy nổ:

Khu vực trạm xăng là nơi tập trung lượng lớn xăng dầu nên có thể xảy ra nguy cơ cháy nổ nên không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Một khi xảy ra sự cố cháy nổ thì sẽ đe dọa đến tính mạng con người, gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh và gây ô nhiễm trầm trọng đến môi trường.

* Sự cố tràn dầu:

Sự cố tràn dầu có thể xảy ra do các nguyên nhân như tràn nứt bể chứa xăng dầu, quá trình nhập nạp xăng dầu xảy ra sự cố gây phát tán dầu ra môi trường xung quanh. Sự cố tràn dầu sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và đất canh tác trong phạm vi rộng xung quanh dự án.

b. Sự cố cháy nổ khu vực khách sạn, nhà cho thuê: Có thể xảy ra do việc sử dụng lửa bất cẩn, do cháy, chập điện. Sự cố xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của cán bộ, nhân viên và khách lưu trú tại khách sạn, nhà cho thuê công dân, gây thiệt hại đến cơ sở vật chất của khách sạn, nhà cho thuê công dân, và có thể gây cháy lan ra khu vực dân cư xung quanh nếu không được kiểm soát tốt.

c). Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải: Có thể xảy ra sự cố nứt hay thấm nước ở hệ thống đường ống dẫn nước thải, các bể xử lý dẫn đến sự cố tràn, rò rỉ nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường đất, ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất khu vực Dự án

d). Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới: Vị trí Dự án nằm gần biển nên khi xảy ra các sự cố gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão nếu đổ bộ vào khu vực Dự án có thể gây tốc mái, đổ gãy cây xanh trong phạm vi dự án,... Sự cố nếu xảy ra ngoài việc gây thiệt hại cơ sở vật chất của khu thương mại, ảnh hưởng đến chất lượng Dự án còn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của cán bộ nhân viên và khách nghỉ dưỡng tại đây.

e). Sự cố sét: Nếu khu thương mại không có hệ thống phòng chống sét, hoặc hệ thống bị sự cố thì khi có sét đánh xảy ra có thể gây cháy các thiết bị, hạng mục công trình trong khuôn viên Dự án, nghiêm trọng có thể gây thiệt hại đến tính mạng của cán bộ nhân viên và khách nghỉ dưỡng tại dự án.

f). Sự cố ngộ độc thực phẩm: Trong quá trình chế biến thức ăn phục vụ khách ăn uống tại khu vực nhà hàng, có thể xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm khi sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hay việc bảo quản, chế biến không hợp vệ sinh.

g). Sự cố lây lan dịch bệnh: Đặc điểm của Khu khách sạn là lượng khách tập trung đông, nhất là vào mùa cao điểm (thường là mùa hè) và khách nghỉ dưỡng lại đến từ nhiều vùng khác nhau nên có thể có người sẽ mang trong mình các loại dịch bệnh như bệnh tả, cúm và các bệnh có khả năng lây lan khác. Nếu vấn đề phòng chống, kiểm soát và xử lý dịch bệnh không tốt sẽ làm cho dịch bệnh lây lan trong khu vực khách sạn cũng như vùng lân cận.

h). Sự cố về hoạt động của thang máy: Trong quá trình sử dụng thang máy có thể phát sinh một số sự cố nguy hiểm như bị mắc kẹt trong thang máy do quá tải, do mất điện hoặc lỗi kỹ thuật của hệ thống. Vì vậy, cần có những cảnh báo và hướng dẫn sử dụng cụ thể cho người sử dụng để phòng tránh và ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

i) Sự cố rơi rớt đồ vật, ngã người từ trên tầng cao

Vì dự án cao tầng nên trong quá trình hoạt động có thể phát sinh một số sự cố như ngã người, rơi rớt đồ vật từ trên tầng cao do chủ quan, hoặc do mắc sai sót trong thiết kế lan can, cầu thang. Sàn nhà đổ chất lỏng, trơn trượt làm ngã người. Từ đó, cần có những biện pháp nhằm phòng tránh và ứng cứu các sự cố nêu trên. Sự cố ngoài hư hỏng tài sản của dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động và du khách thì còn có thể tác động đến người đi đường do vật rơi rớt từ trên cao rơi trúng.

# 3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

- Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

a. Tại cổng ra vào gara để xe

        - Dự án sẽ bê tông hóa toàn bộ đường giao thông trong toàn nội bộ của Nhà hàng, khách sạn, nhà ở cán bộ công dân, siêu thị, cafe, trạm xăng để giảm thiểu bụi giao thông, dự án cũng để ra những nội quy ra vào và bố trí nhân viên hướng dẫn khách dẫn dắt xe ra vào hợp lý.

        - Ngoài ra, khu vực Dự án rộng, có nhiều cây xanh, sân đượng, hạ tầng kỹ thuật thông thoáng tạo điều kiện giảm thiểu ảnh hưởng các phương tiện giao thông.

b. Tại khu vực bếp ăn

Đối với khu vực bếp ăn dùng nhiên liệu gas và điện để đun nấu. Dự án sẽ thiết kế khu vực nấu nướng sạch sẽ, hệ thống thông gió được thiết kế nhằm ngăn chặn sự khuyếch tán mùi từ nhà bếp đến các nơi khác gần đó bằng cách quy trì nền âm nhà bếp. Khí thải, mùi thực phẩm sinh ra từ nhà bếp được thải ra từ trần nhà qua hệ thống ống dẫn.

c. Trạm đặt máy phát điện

Dự án xây dựng trạm máy phát điện tại khu vực riêng biệt có nhà bao che kín, bên trong lắp đặt vật liệu cách âm làm giảm lan truyền tiến ồn ra khu vực xung quanh và không ảnh hưởng đến hoạt động tại các khu vực khác.

d. Biện pháp hạn chế mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung, rác thải sinh hoạt

Đối với mùi hôi do chất thải rắn: chất thải rắn sẽ được thu gom, phân loại và lưu trữ an toàn trong thùng đậy kín đặt tại phòng lưu trữ rác trước khi Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch thu gom và đem đi xử lý (hoạt động thường xuyên mỗi ngày/01 lần).

Đối với mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải: Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải phát sinh chủ yếu do quá trình phân hủy kỵ khí tại bể tự hoại 03 ngăn. Phương án được đề xuất là xây kín bể này bằng đan bê tông cốt thép, bố trí đường ống thoát khí D90 nối vào cột lọc than hoạt tính có kích thước D600 cao 0,5m trước khi thoát ra môi trường. Để các cột lọc than hoạt tính hoạt động có hiệu quả thì định kỳ 03 tháng/lần phải tiến hành thay than hoạt tính. Than hoạt tính phát sinh được xử lý cùng CTNH.

2. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

Vấn đề khống chế ô nhiễm nước thải bao gồm việc kiểm soát và xử lý triệt để nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. Chủ đầu tư dự án áp dụng các biện pháp khống chế chủ yếu như sau.

Nước thải từ quá trình tắm rửa, giặt giũ.

Nước thải từ quá trình tắm rửa, giặt giũ.

Nước thải từ các bồn cầu của khách sạn, nhà hàng, trạm xăng..

Nước thải từ các bồn cầu của khách sạn, nhà hàng, trạm xăng..

WC

WC

Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn

Nước chảy tràn nhiễm dầu

Nước chảy tràn nhiễm dầu

Nước thải nhà ăn

Nước thải nhà ăn

Bể tách dầu trạm xăng

Bể tách dầu trạm xăng

Thiết bị tách dầu

Thiết bị tách dầu

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 72m3/ngày đêm.

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 72m3/ngày đêm.

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B

Hệ thống thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa KCN

Hệ thống thoát nước mưa KCN

Đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của Khu công nghiệp

Đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của Khu công nghiệp

Hình 3. 1. Phương án thoát nước của Dự án

a. Xử lý nước thải sinh hoạt:

- Nước thải từ các nhà vệ sinh: được thu gom và xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại (bể không thấm 3 ngăn), trước khi thu gom về hệ thống XLNT tập trung của dự án, kích thước của bể tự hoại theo yêu cầu của Bộ Xây dựng đạt yêu cầu 0,3 – 0,5 m3/người, lấy trung bình 0,4m3/người, với số lượng người sử dụng lớn nhất của Dự án là 1.525 người thì tổng dung tích bể là 610m3, bể xây bằng BTCT. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Bể tự hoại sẽ được xây dựng theo từng cụm khác nhau trong thiết kế chi tiết tại dự án.

Mạng lưới thoát nước thải bao gồm các hố ga và tuyến cống dẫn nước thải có nhiệm vụ thu gom và dẫn nước thải đến hệ thống xử lý nước thải tập trung.

* Xử lý sơ bộ nước thải từ nhà bếp, nhà ăn

Nước thải từ khu nhà ăn, nhà bếp thường có hàm lượng dầu tương đối cao. Do vậy trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước thải tập trung, nước thải từ khu vực này sẽ được qua hệ thống bể tách dầu.

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu: bể gồm 2 ngăn tách dầu và lắng cặn. Nước thải tràn vào ngăn thứ nhất được lưu trong khoảng thời gian nhất định để lắng bớt cặn rắn có trong nước thải, váng dầu trên mặt sẽ tràn vào máng thu dầu. Nước trong theo cửa thoát nước ở thân bể tràn vào bể thứ 2, tại đây, váng dầu và dầu khoáng còn sót lại trong nước thải sẽ được tách vào máng thu thứ 2. Phần dầu mỡ động thực vật được thu gom và xử lý cùng chất thải sinh hoạt. Bể tách dầu mỡ được làm bằng composite hoặc inox, dung tích bể 900 lít.

* Xử lý nước thải nhiễm dầu tại trạm xăng:

Phương án xử lý: Xây dựng hệ thống thu gom đưa về bể tách dầu, lắng cặn để xử lý trước khi dẫn vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án với sơ đồ như sau:

Nước thải

Nước thải

Song chắn rác

Song chắn rác

Bể tách dầu

Bể tách dầu

Vận chuyển đi xử lý

Vận chuyển đi xử lý

Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn

Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn

Hình 3. 2. Sơ đồ xử lý nước thải nhiễm dầu

Thuyết minh

Toàn bộ nước thải này được thu gom qua lưới chắn rác để tách rác, sau đó theo đường ống đưa vào bể tách dầu. Bể tách dầu gồm 6 ngăn, tại đây chất nổi; dầu thải, chất nổi có tỷ trọng nhẹ hơn nước sẽ nổi lên trên và nước thải tiếp tục qua ngăn lắng, tại đây các chất bẩn như cát, đất có tỷ trọng nặng hơn nước sẽ được lắng xuống đáy bể, nước sạch sẽ theo đường ống dẫn vào mương thoát nước mưa chảy tràn. Để đảm bảo bể hoạt động hiệu quả và liên tục, cần tiến hành hút cát ở đáy thường xuyên. Phần dầu mỡ thu được sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đưa đi xử lý theo quy định. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của Kho và cửa hàng xăng dầu.

(Sơ đồ bể xử lý nước nhiễm dầu được trình bày tại bản vẽ TNM02 phần phụ lục)

Hệ thống xử lý nước thải công suất 72 m3/ngày.đêm.

Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải lưu lượng ngày, Q = 72 m3/ngày.

Hình 3. 3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Thuyết minh công nghệ:

Nước thải từ các khu vực nhà vệ sinh sau khi qua bể tự hoại chảy tràn qua bể điều hòa, nước thải khu nhà bếp qua bể tách mỡ hiện hữu của nhà hàng theo đường ống chảy vào bể điều hòa và nước thải từ quá trình tắm rửa, giặt giũ cũng được dẫn vào bể điều hòa. Với công suất tối đa là 72m3/ngày đêm, tương đương lượng nước thải chảy qua hệ thống tối đa là 3m3/h. Căn cứ vào lưu lượng này để thiết kế các bể có dung tích chứa phù hơp.

Toàn bộ nước thải sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải sẽ được đấu nối ra hệ thống thoát nước sau này sẽ xây dựng dọc đường 24m khu công nghiệp cảng biển Hòn La II.

(Sơ đồ xử lý nước thải được trình bày tại bản vẽ ở phụ lục, Bản vẽ TNT01 – TNT05))

b. Phương án thoát nước mưa:

+ Thiết kế hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải. Nhà hàng, khách sạn, nhà ở cán bộ công dân, siêu thị, cafe, trạm xăng bố trí hệ thống đường ống UPVC D110 để thu nước mưa mái từ các công trình khu nhà phục vụ sản xuất, khu vực hành chính, các công trình phụ trợ khác. Sau đó, nước mưa được thu gom về các hố ga kích thước 1,1m x 1,2m rồi dẫn vào các rãnh thoát nước có nắp đan 300x400 và rãnh BTCT 400X500 bố trí xung quanh mặt bằng các công trình. Trên hệ thống mương thu nước bố trí hố ga để lắng cặn, cứ 30 – 40m bố trí 1 hố ga. Sau đó, nước mưa được dẫn ra hệ thống cống thoát nước thải của khu công nghiệp cảng biển Hòn La II.

+ Hệ thống rãnh thu nước mặt được bố trí dọc hàng rào xung quanh Nhà hàng, khách sạn, nhà ở cán bộ công dân, siêu thị, cafe, trạm xăng và đấu nối với hệ thống thoát nước mặt của Khu công nghiệp cảng biển Hòn La II.

(Sơ đồ thoát nước mưa được trình bày tại bản vẽ thoát nước mưa ở phụ lục – Bản vẽ TNM01)

+ Dự án bố trí nhân viên thường xuyên làm vệ sinh, nạo vét, khai thông các rãnh thoát nước không để nước ứ đọng. Vào mùa mưa, công nhân vệ sinh thường xuyên theo dõi hệ thống dẫn nước mưa, song chắn rác để vét bùn và rác ứ đọng.

Sơ đồ nguyên lý thoát nước mưa, nước thải của Dự án được trình bày trong hình sau.

2. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm phát sinh do chất thải rắn

a. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

Toàn bộ chất thải rắn phát sinh trong dự án sẽ tiến hành phân loại tại nguồn trong khâu tồn trữ trước khi chuyển giao cho Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Các loại chất thải được thu gom và xử lý như sau:

- Chất thải có khả năng tái chế: chất thải này được lưu trữ trong thùng màu xanh loại 240 lít có nắp đậy, đặt tại phòng lưu chứa chất thải tập trung, chủ đầu tư sẽ hợp đồng đơn vị để thu gom loại chất thải này 1 tháng/lần.

- Chất thải rắn thực phẩm và không tái chế được: chất thải này được lưu trữ trong thùng màu xám loại 240 lít có nắp đậy, đặt tại phòng lưu chứa chất thải tập trung chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom hằng ngày.

- Chất thải nguy hại: chất thải được lưu trữ trong thùng màu cam loại 240 lít có nắp đậy, đặt tại phòng lưu chứa chất thải tập trung. Loại rác này sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 6 tháng/lần để vận chuyển đi xử lý theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của BTNMT về quy định quản lý chất thải nguy hại.

Bảng 3. 1. Tổng hợp thiết bị chứa chất thải

| Stt | Loại thùng chứa | Số lượng (thùng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thùng 25 lít | 150 |
| 2 | Thùng 50 lít | >2 |
| 3 | Thùng 240 lít | 5 |

b. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải nguy hại:

Tiến hành phân loại và lưu chứa các chất thải nguy hại (CTNH) theo đúng quy định cụ thể như sau:

+ Treo biển cảnh báo kho CTNH phía ngoài nhà kho ở vị trí dễ quan sát, dễ nhận biết.

+ Nhà kho được xây dựng tuân thủ Phụ lục 7: Yêu cầu kỹ thuật đối với việc hành nghề quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Bố trí đầy đủ các thùng composit chuyên dụng có đế, nắp đậy đúng quy cách. Trên từng thùng có dán nhãn với nội dung cụ thể: Dấu hiệu cảnh báo, mã CTNH, tên chất thải… theo quy định của Bộ tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản lý và xử lý chất thải rắn theo yêu cầu chung của UBND tỉnh Quảng Bình, Chủ đầu tư sẽ chịu sự giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình/Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Trạch.

4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

- Ban hành quy chế, nôi quy hoạt động trong đó hạn chế các hoạt động gây tiếng ồn sau 22h.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy phát điện, đảm bảo ít gây tiếng ồn khi sử dụng trong trường hợp mất điện.

- Yêu cầu lái xe ra vào khu vực dự án và trên tuyến đường hạn chế sử dụng còi, đặc biệt trong các khung giờ nghỉ ngơi của người dân

b. Tác động đến giao thông vận tải

- Cứ người điều tiết giao thông trong thời điểm xe ra vào với số lượng nhiều.

- Sử dụng các loại xe chở đúng tải trọng với tuyến đường, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông.

- Cam kết đền bù và khắc phục, sửa chữa trong trường hợp gây ra các thiệt hại về cơ sở hạ tầng giao thông.

c. Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

- Chủ dự án sẽ ưu tiên tuyển lao động địa phương.

- Thực hiện những biện pháp để giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động.

- Phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý công nhân đảm bảo an ninh, trật tự cho khu vực nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến đời sống của người dân khu vực dự án.

- Giáo dục nhận thức môi trường nhằm làm cho người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

d. Phòng ngừa sự cố cháy nổ trạm xăng:

- Biện pháp phòng ngừa

Quy định nội dung quy trình phòng cháy chữa cháy và phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân của trạm xăng như sau:

+ Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân làm việc tại trạm xăng. Mọi người đều phải tham gia tích cực vào công tác PCCC.

+ Đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm xăng: có trách nhiệm bảo quản và đặt phương tiện chữa cháy đúng vị trí đã quy định, đảm bảo dễ thấy thuận tiện sử dụng khi cần thiết. Không sử dụng phương tiện PCCC vào việc khác.

+ Thành lập đội PCCC được tuyển chọn từ cán bộ, nhân viên của dự án và đội này hàng năm sẽ được tham gia học tập phòng cháy, chữa cháy do Công ty phối hợp với Công an Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Bình tổ chức.

+ Cán bộ, nhân viên không được tùy tiện sử dụng thiết bị dễ gây cháy, nổ hoặc hút thuốc lá không đúng nơi định trong và ngoài giờ làm việc.

+ Hết giờ làm việc trước khi ra về cán bộ, nhân viên được phổ biến phải tắt hết các đèn, quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa cháy khu vực làm việc.

+ Cán bộ công nhân khi phát hiện ra cháy phải nhanh chóng báo động qua hệ thống điện thoại hay kẻng báo động cho ban điều hành Công ty biết hoặc trực tiếp báo cho Công an Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Bình.

+ Đảm bảo khâu thiết kế phù hợp với công việc phòng cháy, chữa cháy.

+ Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng với Công an PCCC & CNCH tỉnh Quảng Bình tiến hành thiếp lập cụ thể các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tính toán số lượng trang thiết bị phải lắp đặt cho từng hạng mục công trình, xây dựng cụ thể các bảng nội quy và tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, bố trí các bảng hiệu này ở từng hạng mục công trình.

+ Thiết kế đảm bảo tưới nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được bất kỳ lửa phát sinh ở vị trí nào trong trạm xăng.

+ Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa sẽ được bố trí thật an toàn.

+ Tất cả các hạng mục, công trình trong dự án đều được bố trí bình cứu hỏa cầm tay, bình phải đặt ở những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình.

+ Đảm bảo các thiết bị lữu trữ, máy bơm xăng không để rò rỉ xăng, dầu.

+ Cấm tuyệt đối hút thuốc tại khu vực trạm xăng.

- Biện pháp ứng phó

Khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân đều phải thông báo:

+ Ngắt ngay cầu dao điện.

+ Báo động qua hệ thống điện thoại cho ban điều hành Công ty biết để kịp thời triển khai công tác ứng phó.

+ Báo động qua kẻng báo động.

+ Trực tiếp báo cho Công an PCCC & CNCH tỉnh Quảng Bình.

+ Di tản người và tài sản ra ngoài vùng bị cháy.

- Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn.

+ Huy động các cán bộ công nhân viên tập trung chữa cháy trong khi chờ đội cứu hỏa tới.

e. Phòng ngừa sự cố tràn dầu:

Khi xảy ra sự cố tràn dầu tùy theo quy mô và mức độ của sự cố mà có hướng xử lý kịp thời, cụ thể:

- Sự cố tràn dầu xảy ra: Công ty tổ chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị của mình hoặc lực lượng, phương tiện, thiết bị trong hợp đồng ứng phó sự cố tràn dầu để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời.

- Trường hợp sự cố tràn dầu vượt quá khả năng, nguồn lực tại chỗ không đủ tự ứng phó, Đội trưởng phải kịp thời báo cáo cơ quan chủ quản

- Trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng, Lãnh đạo Công ty hoặc người đang giữ trách nhiệm là chỉ huy hiện trường phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu để chỉ đạo, kịp thời ứng phó.

- Để giảm thiểu sự cố tràn dầu trong quá trình hoạt động của trạm xăng, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau:

* Đối với rò rỉ xăng dầu do quá trình nhập xuất hàng

- Xe chở xăng dầu đến cửa hàng đều là phương tiện chuyên dụng trong vận chuyển xăng dầu. Trên các phương tiện vận chuyển này đã có các trang thiết bị PCCC và phòng chống rò rỉ xăng dầu chuyên dụng đơn giản để giải quyết kịp thời các sự cố khẩn cấp.

- Khi đi vào hoạt động Công ty tiến hành hợp đồng với đơn vị chức năng để đảm bảo ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu ngoài khả năng tự khắc phục của Công ty.

- Trong quá trình nhập, xuất dầu nếu xảy ra rò rỉ dầu sẽ nhanh chóng ngừng nhập xuất hàng, dùng các khay, xô, giẻ lau, giấy thấm dầu có sẵn để thu gom dầu vào thùng thu hồi dầu.

- Tìm nguyên nhân và khắc phục để tránh sự cố rò rỉ tiếp tục xảy ra khi hệ thống hoạt động.

* Các biện pháp khắc phục sự cố tràn dầu

- Sự cố đổ vỡ hệ thống ống dẫn xăng dầu trong quá trình nhập xuất:

+ Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống đường ống đúng theo tiêu chuẩn dành riêng cho vận chuyển xăng dầu; Đảm bảo hành lang vận hành hệ thống đường ống nhập xuất;

+ Trước khi đưa vào hoạt động, tất cả hệ thống ống dẫn sẽ được kiểm tra thử độ thông thoáng và thử áp lực bằng nước;

+  Xây dựng chi tiết các bảng nội qui và qui tắc an toàn lao động đối với khu vực xuất nhập xăng dầu;

+ Lập chế độ tuần tra, kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khoá trên hệ thống đường ống, đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất, đồng thời kịp thời phát hiện sự cố và xử lý ngay.

+ Sự cố vỡ hệ thống đường ống nhập xuất xăng dầu được xử lý bằng cách thiết kế lắp đặt hệ thống dẫn trong các hào kỹ thuật bằng bê tông cốt thép. Tất cả các tuyến hào kỹ thuật này đều được thiết kế với một độ dốc nhất định về phía bể thu gom xăng dầu tập trung có nắp đậy kín. Khi xảy ra sự cố đổ vỡ, xăng dầu sẽ theo các hào kỹ thuật này tự chảy vào bể thu gom qua các cửa van có thể đóng mở được. Thông thường các cửa van này luôn để chế độ mở và chỉ được đóng kín lại trong trường hợp xảy ra sự cố ngay sau khi lượng nhiên liệu trong hào đã được chảy hết. Bể thu gom xăng dầu là một bể kín đặt ngầm dưới đất, phần dưới đáy bể được lắng cát sơ bộ ở lại phía trước cửa van. Việc tháo nước ra khỏi bồn thu hồi được thực hiện nhờ bơm hút nước hoạt động ở chế độ tự động theo hệ thống phao điều khiển mực nước bằng điện từ lắp đặt trong bể và dẫn nước đến công trình xử lý cục bộ nước mưa nhiễm dầu trước khi thải vào môi trường.

- Sự cố đổ vỡ bồn chứa xăng dầu:

+ Thiết kế các bồn chứa tuân thủ theo đúng các Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Quốc Tế về kho chứa sản phẩm dầu mỏ, đồng thời tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

+ Lựa chọn vật liệu đúng qui cách và yêu cầu kỹ thuật, tính toán thiết kế phù hợp với mỗi loại hàng hóa dự kiến lưu trữ, vật liệu phải chịu được độ mài mòn cao và không bị ăn mòn bởi loại nhiên liệu sử dụng;

+ Tất cả các bồn chứa nhiên liệu đều có hệ thống báo tràn tự dộng, các thiết bị này phải đảm bảo độ chính xác cao và luôn ở tình trạng sẵn sàng làm việc;

+ Thường xuyên kiểm tra các hoạt động an toàn của các supap (van thở);

+ Trong suốt thời gian sử dụng, tiến hành kiểm tra an toàn định kỳ ít nhất 2 lần trong một năm. Nếu phát hiện thấy không đảm bảo an toàn thì nhanh chóng tiến hành sửa chữa hoặc thay thế dưới sự giám sát kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn. Trước khi đưa vào sử dụng lại sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết như lúc đầu.

+ Để khống chế không cho lượng xăng dầu tràn lan ra khu vực và môi trường xung quanh khi xảy ra sự cố đổ vỡ bồn chứa xăng dầu, toàn bộ khu vực đặt các bồn chứa phải được cách ly với bên ngoài bằng hệ thống đê bao quanh. Mặt khác, toàn bộ khu vực nền bên trong vùng đê bao phải được đổ đầy bằng bê tông và trải nhựa để tránh sự thấm nhiên liệu vào đất khi xảy ra sự cố.

+ Khi sự cố xảy ra, tiến hành ngay các biện pháp thu gom nhiên liệu đổ trong vùng bao để tránh sự bay hơi của nhiên liệu. Lượng nhiên liệu thu hồi này sẽ được tách loại các tạp chất và sử dụng lại.

- Khi xảy ra tràn dầu của một trong các bể chứa sẽ nhanh chóng tiến hành dừng bơm và nhanh chóng thông báo cho các đơn vị chức năng huy động lực lượng, phương tiện để vận chuyển hết lượng nhiên liệu trong bể chứa sang nơi khác. Nhanh chóng tìm nguyên nhân khắc phục sự cố.

- Chủ dự án sẽ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình UBND tỉnh Quảng Bình và Sở TN&MT phê duyệt.

f. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ trong khu vực khách sạn, nhà hàng, siêu thị

Hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, khi bắt đầu tiến hành thực hiện dự án, chủ đầu tư luôn quan tâm đến các hạng mục phòng cháy chữa cháy kể các phần kết cấu hạ tầng đến công nghệ thiết bị phòng cháy chữa cháy, cụ thể như sau:

      - Mặt bằng được xây dựng đảm bảo cho các phương tiện chữa cháy hoạt động hiệu quả và an toàn, có tuyến giao thông thuận tiện cho phép tiếp cận toàn bộ công trình, đảm bảo các nguồn nước chữa cháy.

      - Các hạng mục công trình khi xây dựng đều có tính đến ngăn ngừa khả năng tạo ra cháy, nổ: sử dụng vật liệu, kết cấu có mức chịu lửa phù hợp với qui mô và công năng công trình.

      - Có các biện pháp phòng chống cháy, nổ phù hợp, có đủ phương tiện phát hiện và báo cháy phù hợp, đảm bảo lối thoát an toàn và kịp thời cho mọi người đang ở bên trong công trình, đồng thời trang bị các phương tiện chữa cháy phù hợp, hiệu quả.

      - Giải pháp thiết kế công trình đảm bảo khi có cháy, cách ly được lửa, khói không để lan rộng theo chiều ngang và chiều đứng sang các không gian khác bên trong công trình hoặc sang công trình gần kề trong thời gian qui định nhằm đảm bảo cho mọi người trong công trình có đủ thời gian thoát tới nơi an toàn không khó khăn nguy hiểm do lửa khói.

      - Số lượng lối thoát nạn và khoảng cách từ lối thoát nạn đủ đảm bảo khả năng thoát hiểm của mọi người trong công trình và khả năng tiếp cận của lực lượng chữa cháy. Khoảng cách từ nơi tập trung người tới lối thoát nạn, thang thoát nạn gần nhất đối với các phòng đều nhỏ hơn 20m.

      - Ngoài ra phải đáp ứng các yêu cầu về biển báo chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng khẩn cấp và khống chế khói.

g). Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải:

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu thiết kế và được cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường chứng nhận, chạy thử hệ thống trước khi nghiệm thu bàn giao.

- Bên cạnh việc định kỳ quan trắc chất lượng nước thải thì cán bộ phụ trách thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện sự cố đối với hệ thống xử lý để xử lý kịp thời nhằm hạn chế tới mức tối đa nước thải chưa xử lý ra môi trường để hạn chế ô nhiễm môi trường.

# h. Đối với sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới:

- Khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão sắp đổ bộ sẽ bố trí nhân lực bịt kín toàn bộ hệ thống cửa sổ, cửa ra vào của dự án, giằng nếu các kết cấu yếu, dễ bị tác động do gió cuốn;

- Bố trí đủ nhân lực để theo dõi, kịp thời ứng cứu sự cố do bão, áp thấp nhiệt đới có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến dự án;

- Cắt tỉa cành cây lớn của dự án trước mùa mưa bão. Dùng dây gia cố các cây lớn trong khuôn viên dự án để giảm thiểu khả năng bị gãy đổ dưới tác động của gió trong bão, áp thấp nhiệt đới.

i. Lắp đặt hệ thống chống sét:

- Hệ thống chống sét được lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống, đảm bảo che phủ toàn bộ các nhà, thiết bị. Hệ thống chống sét được trang bị các kim thu sét hoặc các bộ thu sét kiểu phóng điện ion.

- Quá trình thi công, lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình thực hiện theo đúng yêu cầu, kỹ thuật và thiết kế đã được phê duyệt.

k. Phòng chống sự cố ngộ độc thực phẩm:

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động, nhà hàng sẽ thực hiện đúng theo Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Một số nội dung như sau:

- Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói sẵn có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do Bộ Y tế ban hành, được đăng ký với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình để được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi Công trình đi vào vận hành.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại Điều 1, 2, 3 và Điều 4 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Thiết kế có khu sơ chế nguyên liệu thực phẩm, khu chế biến thực phẩm, khu bảo quản thức ăn; khu ăn uống; kho nguyên liệu thực phẩm, kho lưu trữ bảo quản thực phẩm bao gói sẵn riêng biệt; khu vực rửa tay và nhà vệ sinh cách biệt. Đối với bếp ăn tập thể sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn chuyển đến được bố trí khu vực riêng và phù hợp với số lượng suất ăn phục vụ để bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Nơi chế biến thức ăn được thiết kế theo nguyên tắc một chiều; có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; có đủ dụng cụ chia, gắp, chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ vệ sinh hàng ngày; trang bị găng tay sạch sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, dán, côn trùng và động vật gây bệnh.

- Khu vực ăn uống thoáng mát, có đủ bàn ghế, bảo đảm sạch sẽ; có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, dán, côn trùng và động vật gây bệnh;

- Nước đá sử dụng trong ăn uống được mua từ các cơ sở sản xuất nước đá đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất.

- Có đủ dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải và bảo đảm kín, có nắp đậy; chất thải, rác thải phải được thu dọn, xử lý hàng ngày theo quy định; nước thải được thu gom trong hệ thống kín, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.

l. Sự cố lây lan dịch bệnh:

- Khi trong vùng có xuất hiện các dịch bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng, chủ dự án sẽ có thông báo cho khách lưu trú được biết để có biện pháp phòng chống kịp thời;

- Hoặc khi phát hiện khách lưu trú tại Khách sạn có các biểu hiện hoặc xuất hiện các bệnh lạ, có khả năng lây lan cho cộng đồng thì phối hợp đưa người bệnh đến khám ở các cơ sở y tế và lập tức thông báo cho chính quyền và cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý, phòng dịch kịp thời, đồng thời tiến hành vệ sinh phòng ở, chăn ga và trong khu vực khách sạn đảm bảo an toàn vệ sinh giảm thiểu khả năng phát tán dịch bệnh.

m. Sự cố khi sử dụng thang máy:

- Kiểm định chất lượng thang máy trước khi đưa vào sử dụng, sử dụng mạng điện có công suất theo quy định, lựa chọn thang thích hợp đáp ứng công suất thiết kế tối đa cho các mục đích sử dụng của dự án;

- Có nhân viên kỹ thuật chuyên trách kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thang máy;

- Kiểm tra, bảo dưỡng thang máy thường xuyên theo đúng quy trình, quy định của nhà sản xuất;

- Có bảng hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn đối phó sự cố trong buồng thang.

n. Sự cố rơi rớt đồ vật, ngã ở các tầng cao.

- Giữ cho sàn nhà trong khu vực dự án sạch sẽ, không để đọng nước để ngăn ngừa mọi người trượt hay vấp ngã.

- Lắp đặt lan can an toàn tại các tầng, lan can có cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100mm, lan can có cấu tạo khó trèo.

- Tuyên truyền, nhắc nhở du khách không để các vật dụng sát bờ tường, lan can nhằm tránh rơi rớt và trẻ nhỏ có thể trèo, đứng lên, rất dễ ngã xuống đất, ngã xuống tầng cao. Ngoài ra, thường xuyên cử người lao động ở dưới giám sát phía trên để kịp thời phát hiện các nguy cơ và nhắc nhở du khách.

# 3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

# 3.3.1. Tóm tắt dự toán kinh phí

1. Trong giai đoạn xây dựng

a. Đối với nước thải công nhân thi công công trường: Dự án trang bị 2 nhà vệ sinh di động phục vụ dự án xây dựng.

+ Nguyên liệu: Nhà vệ sinh di động là một sản phẩm hoàn chỉnh được sản xuất bằng nguyên liệu nhựa composite cốt sợi thủy tinh cao cấp (FRP) và kết hợp chịu lực gia cường từ các khung thép.

+ Thông số kỹ thuật: Nhà vệ sinh di dộng có kích thước cụ thể như sau: Rộng, dài, cao: 90x130x242 (cm)

2. Trong giai đoạn vận hành.

a. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:

Chủ Dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Đảm bảo hoàn thiện xong trước khi đưa Dự án vào hoạt động.

Tổng chi phí cho việc xây dựng và mua thiết bị máy móc vận hành hệ thống XLNT sinh hoạt dự kiến: 1.000.000.000 đồng.

b. Hệ thống xử lý khí thải máy phát điện:

- Chi phí lắp đặt hệ thống khí thải phát sinh từ máy phát điện

- 01 Bộ phận hấp thụ.

- 01 Ống khói cao 10m, vật liệu kẽm.

- Chi phí mua và lắp đặt khoảng 20 triệu đồng.

- Chi phí duy tu, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải máy phát điện

Do máy phát điện chỉ hoạt động trong trường hợp có sự cố về nguồn cung cấp điện bị gián đoạn, do vậy hoạt động của máy phát điện không thường xuyên, không liên tục, tuy nhiên định kỳ Chủ dự án phải tiến hành công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm báo cho hệ thống xử lý khí thải luôn vận hành tốt với chu kỳ khoảng 03 tháng/lần. Kinh phí của hoạt động này khoảng 1 triệu đồng/lần, tức khoảng 4triệu/năm.

c. Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải

+ Chi phí nhân công

Trạm xử lý nước thải hoạt động 02 ca/ngày mỗi ca 01 người. Lương trung bình một công nhân vận hành là 4.000.000 đồng/người. tháng.

Tiền lương phải trả cho công nhân mỗi năm là: 4.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 02 người = 96.000.000 đồng/năm.

+ Chi phí hoá chất

Chi phí hoá chất (Chlorine) mỗi ngày là:

15 kg/ngày x (10.000 đồng/kg) = 150.000 đồng/ngày.

Chi phí Sô Đa Na2CO3 mỗi ngày là:

12 kg/ngày x (5.000 đồng/kg) = 60.000 đồng/ngày.

Chi phí PAC (Poly Aluminium chloride) polime mỗi ngày là:

12 kg/ngày x (20.000 đồng/kg) = 240.000 đồng/ngày.

Hóa chất sẽ được mua từ các cơ sở có chức năng cung cấp hóa chất xử lý môi trường.

Tổng chí phí sử dụng hóa chất: 150.000 + 60.000 + 240.000 + 2 5.000 =475.000đ/ngày.

d. Hệ thống thu gom chất thải rắn.

Bảng 3. 2. Các hạng mục cần xây dựng và thiết bị để thu gom chất thải rắn

| TT | Hạng mục xây dựng | Diện tích, thể tích | Số lượng | Giá thành (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe chở rác (xe đẩy) |  | 2 | 6.000.000 |
| 2 | Thùng chứa CTNH |  | 3 | 3.000.000 |
| 3 | Thùng rác sinh hoạt | 0,125m3 | 150 | 10.000.000 |
| 4 | Thùng chứa chất thải nguy hại loại lớn |  | 2 | 1.000.000 |
|  | Tổng |  |  | 20.000.000 |

Chủ dự án hợp đồng với Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đúng quy định. Dự toán kinh phí khoảng 10 triệu đồng/tháng.

# 3.3.2. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Giám đốc Công ty sẽ bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát, quản lý trực tiếp việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của cán bộ, công nhân thi công.

Ngoài ra, các lao động khác là một thành viên có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động của dự án.

# 3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ quá trình khai thác của dự án cũng như các dự án tương tự. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao.

Báo cáo ĐTM của Dự án: Khu thương mại Dịch vụ tổng hợp Hòn La đã được chủ đầu tư xây dựng với sự tư vấn của Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET. Với kinh nghiệm nhiều năm lập báo cáo ĐTM, Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET đã đánh giá đầy đủ và có đủ độ tin cậy cần thiết về các tác động của dự án và đề xuất được các giải pháp khả thi để hạn chế các tác động có hại.

Bên cạnh nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET còn nhận được các ý kiến tham vấn của Uỷ ban Nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã tại địa điểm thực hiện dự án nên đánh giá các tác động nêu trong báo cáo đáp ứng được yêu cầu thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, một số đánh giá trong báo cáo ĐTM này còn định tính hoặc bán định lượng do chưa có đủ thông tin, số liệu chi tiết để đánh giá định lượng.

# Chương 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

# 4.1. Kế hoạch quản lý môi trường

Với tầm quan trọng của công tác quản lý môi trường nêu trên, phần nội dung này cần đề cập đến các hoạt động của dự án dưới góc độ bảo vệ môi trường.

Giám sát, quan trắc môi trường cần phải được tiến hành một cách thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình thi công, xây dựng dự án và cả ở giai đoạn đưa công trình vào sử dụng.

- Lập báo cáo ĐTM trình cơ quan chức năng phê duyệt.

-Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường;

- Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu;

- Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường.

# 4.2. Chương trình quản lý môi trường

Công tác quản lý môi trường của Dự án được triển khai thực hiện ngay từ giai đoạn đầu xây dựng nhằm giảm thiểu các tác động có hại cho môi trường. Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ các Chương 1, 3 như sau:

Bảng 4. 1. Chương trình quản lý môi trường

| Stt | Các hoạt động | Tác động | Biện pháp giảm thiểu các tác động / phòng chống sự cố | Kinh phí thực hiện | Thời gian thực hiện | Cơ quan thực hiện | Cơ quan giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I – Giai đoạn xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | San lấp mặt bằng | Môi trường không khí như: Bụi, độ ồn, SO2, NOx, CO, CO2, THC. | - Phun nước chống bụi, dùng bạt che kín thùng xe khi vận chuyển đất đá san lấp, dải ngập nước rửa bánh xe. | - Thuê xe bồn: 10 triệu đồng/tháng | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh Quảng Bình - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch |
|  |  | Ngập úng do nước mưa chảy tràn | - Quy hoạch hợp lý hướng thoát nước - Xây dựng hệ thống thoát nước mưa tạm. | 100 triệu | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch |
| 02 | Vận chuyển NVL | Môi trường không khí như: Bụi, độ ồn, SO2, NOx, CO, CO2, THC. Sức khỏe của các hộ dân sống hai bên đường vận chuyển | - Điều phối các phương tiện vận chuyển ra vào hợp lý. - Phun nước chống bụi, dùng bạt che kín thùng xe khi vận chuyển nguyên nhiên liệu. | -Thuê xe bồn: 10 triệu đồng/tháng | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch |
| 03 | Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng | Môi trường không khí như: Bụi, độ ồn, SO2, NOx, CO, CO2, độ rung. | - Thời gian thi công hợp lý - Thi công theo đúng thiết kế kỹ thuật - Mua sắm, trang bị các phương tiện bảo hộ lao động. | 50 triệu đồng | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch |
| 04 | Sinh hoạt của công nhân xây dựng | Nước thải: 2,4m3/ngày | - Thuê nhà vệ sinh di động | 27 triệu đồng /02 nhà | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch |
|  |  | Chất thải rắn sinh hoạt: 9kg/ngày | - Trang bị thùng chứa - Thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. | Mua thùng chứa: 2 triệu đồng Phí thu gom xử lý: 1triệuđồng/tháng | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch |
| 05 | Sự cố môi trường (cháy nổ, tai nạn lao động, rò rỉ) | Thiệt hại về kinh tế - xã hội. | - Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và các thiết bị PCCC. | 100 triệu đồng | Trong quá trình chuẩn bị và xây dựng | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch |
| II – Giai đoạn hoạt động |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Sinh hoạt của CBCN và du khách nghỉ ngơi | Môi trường không như: Bụi, độ ồn, NOx, CO, NH3, CH4, mercaptan. khí SO2, H2S, | - Hệ thống thông gió cho khu nhà bếp. - Hạn chế sử dụng máy điều hòa không khí. | Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng | Suốt thời gian hoạt động của dự án | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch |
|  |  | Lưu lượng nước thải: 54,4m3/ngày đêm | - Hệ thống xử lý nước thải. - Hệ thống thoát nước mưa |  |  |  |  |
|  |  | Lượng chất thải rắn sinh hoạt 462,5 kg/ngày | - Thuê đơn vị chức năng. | Mua thùng chứa:101 triệu đồng. Phí thu gom xử lý: 10 triệu đ/tháng. | Suốt thời gian hoạt động của dự án | Chủ dự án |  |
| 02 | Hoạt động của Khách sạn | Chất thải rắn nguy hại: 6kg/ngày | - Xây dựng kho chứa chất thải đúng quy cách và thuê đơn vị chuyên môn có chức năng thu gom, xử lý. | Phí thu gom xử lý: 10 triệu đ/năm. | Suốt thời gian hoạt động của dự án | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch; |
| 03 | Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu | Môi trường không khí, đất, nước và khách sạn. Thiệt hại về tính mạng và kinh tế | - Hệ thống kho chứa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. - Thực hiện nghiêm ngặt quy định kỹ thuật an toàn trong quá trình xuất nhập - Phối hợp với cơ quan chức năng lập phương án xử lý sự cố. | 200 triệu đồng | Suốt thời gian hoạt động của dự án | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch |
| 04 | Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Môi trường không khí, đất, nước và hệ sinh thái khu vực Thiệt hại về tính mạng và kinh tế. | - Lắp đặt thiết bị PCCC và hệ thống báo cháy. - Lập phương án xử lý sự cố tràn dầu | 1,2 tỷ đồng | Suốt thời gian hoạt động của dự án. | Chủ dự án | - Sở TNMT tỉnh QB - Phòng TNMT huyện Quảng Trạch |

# Chương trình giám sát chất lượng môi trường

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập chương trình giám sát môi trường, tiến hành thu mẫu giám sát chất lượng môi trường tại các nguồn phát sinh ô nhiễm trong giai đoạn tiến hành xây dựng và hoạt động hằng năm của dự án nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, cung cấp thông tin môi trường trong khu vực cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Trạch, góp phần vào công tác quản lý môi trường của tỉnh. Kế hoạch giám sát môi trường cụ thể như sau:

# 4.3.1. Giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng

a. Quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn:

- Chỉ tiêu giám sát: NO2 , SO2, CO, bụi tổng, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát:

+ K1: Tại trung tâm khu đất thực hiện dự án. Tọa độ:  17°56'16.55"N; 106°29'27.48"E

+ K2: Trên tuyến đường rộng 24m khu công nghiệp Cảng biển Hòn La tiếp giáp phía Nam khu vực thực hiện dự án. Toạ độ:  17°56'15.43"N; 106°29'25.76"E

+ K3: Tại vị trí tiếp giáp phía Bắc khu vực dự án với khu vực bãi xỉ than nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Tọa độ:  17°56'18.86"N; 106°29'28.82"E;

+ K4: Trên tuyến đường hiện trạng đi vào thôn Vĩnh Sơn giáp phía Đông khu vực thực hiện dự án. Tọa độ:  17°56'15.56"N; 106°29'31.04"E.

+ K5: Trên đường hiện trạng đi vào khu vực nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch giáp phía Tây khu vực thực hiện dự án. Tọa độ: 17°56'18.35"N; 106°29'24.14"E

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường;

- Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

b. Quan trắc chất lượng nước mặt:

- Chỉ tiêu giám sát: pH; DO; BOD5; COD; TSS; Amoni; Photphat; Coliform.

- Vị trí giám sát: Nước mặt tại khe Rào, cách khu đất thực hiện dự án khoảng 700m về phía Đông Bắc. Tọa độ:  17°56'26.45"N; 106°29'48.68"E.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường;

- Quy chuẩn áp dụng:

QCVN 08:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.

c. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH:

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH theo đúng các nội dung trong bản ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

d. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố:

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong bản ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường;

# 4.3.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động

a. Giám sát môi trường không khí

- Chỉ tiêu giám sát: NO2 , SO2, CO, bụi tổng, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát:

+ K1: Tại khách sạn trong khu vực dự án

+ K2: Tại trạm xăng trong khu vực dự án.

+ K3: Trên tuyến đường rộng 24m khu công nghiệp Cảng biển Hòn La tiếp giáp phía Nam khu vực thực hiện dự án.

+ K4: Tại khu dân cư thôn Vĩnh Sơn phía Đông Bắc khu vực thực hiện dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường;

- Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

b. Giám sát môi trường nước thải sinh hoạt

- Chỉ tiêu giám sát: pH, COD, BOD, TSS, Amoni, Nitrat, Photphat, dầu mỡ, Coliform.

- Vị trí lấy mẫu:

+ Tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung, đoạn đấu nối với hệ thống thu gom nước thải chung Khu công nghiệp cảng biển Hòn La II.

- Tần suất: 3 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.

c. Giám sát chất lượng nước mặt:

- Chỉ tiêu giám sát: pH; DO; BOD5; COD; TSS; Amoni; Photphat; Coliform.

- Vị trí giám sát: Nước mặt tại khe Rào, cách khu đất thực hiện dự án khoảng 700m về phía Đông Bắc. Tọa độ:  17°56'26.45"N; 106°29'48.68"E.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong thời gian thực hiện dự án, hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường;

- Quy chuẩn áp dụng:

QCVN 08:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.

d. Giám sát công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khuôn viên Dự án.

e. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn trong khai thác và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khuôn viên Dự án.

# Chương 5: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

Căn cứ Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thiết bị Công nghiệp Việt Nam đã có công văn xin tham vấn ý kiến cộng đồng gửi tới Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Quảng Đông, nơi thực hiện dự án để thông báo về những nội dung cơ bản của dự án, những tác động xấu về môi trường của dự án, những biện pháp giảm thiểu tác động xấu dự kiến áp dụng và đề nghị cho ý kiến phản hồi bằng văn bản. Sau đây là các ý kiến của các cơ quan trên về Dự án.

# 5.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

# 5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: cơ quan quản lý trang thông tin điện tử; đường dẫn trên internet tới nội dung được tham vấn; thời điểm và thời gian đăng tải theo quy định.

# 5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến

Chủ dự án (Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Công nghiệp Việt Nam) phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện công việc báo cáo nội dung tại cuộc họp tham vấn ý kiến theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã Quảng Đông. Đơn vị tư vấn trình bày các tác động đến môi trường, các biện pháp giảm thiểu cho đại diện cộng đồng dân cư nghe. Về  thành phần và nội dung phiên họp được thể hiện tại biên bản họp đính kèm phần phụ lục của báo cáo.

# 5.1.3. Tham vấn Uỷ ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Sau khi đã lập báo cáo ĐTM của Dự án: Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La, Chủ dự án gửi văn bản số 35 ngày 09 tháng 5 năm 2022 về  việc xin tham vấn ý kiến cộng đồng cho dự án tới UBND xã Quảng Đông. Sau khi xem xét, UBND xã Quảng Đông đã  ra văn bản số 34/UBND ngày  17 tháng 5 năm 2022 gửi tới Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thiết bị Công nghiệp Việt Nam về việc tham vấn báo cáo ĐTM của dự án kèm biên bản tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án.

# 5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng

# 5.2.1. Ý kiến của UBND xã Quảng Đông

Sau khi xem xét tài liệu này, UBND xã có ý kiến như sau:

      - Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội và sức khoẻ cộng đồng: Đồng ý với các đánh giá đã nêu trên trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng.

      - Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khoẻ cộng đồng: Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã nêu và trình bày khá đầy đủ, chi tiết các tác động môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án sau này. Đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu tác động khả thi, phù hợp với thực tế tại địa phương.

      - Kiến nghị đối với chủ dự án:

- Trong quá trình triển khai xây dựng cũng như việc đưa dự án đi vào hoạt động. Chủ dự án phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường như đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Chủ dự án lưu ý thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công, thời gian thi công và các biện pháp không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sinh sống xung quanh dự án;

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng ra vào công trình, trong quá trình thi công phải đảm bảo các biện pháp vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra và sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do chủ dự án gây ra.

- Chủ Dự án phải cam kết đảm bảo Dự án không gây ảnh hưởng đến môi trường, nếu để xảy ra các vấn đề gây ảnh hưởng đến môi trường khi Dự án đi vào hoạt động phải có sự bồi thường theo quy định của Nhà nước và sự thống nhất đồng ý của người dân chịu ảnh hưởng.

# 5.2.2.Ý kiến của UBMTTQVN xã Quảng Đông

Ngày  16  tháng 5  năm 2022, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động của dự án. Cuộc họp diễn ra tại Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã.

1/. Thành phần tham dự:

+ Đại diện: Chủ tịch UBND xã

+ Chủ dự án: Công Ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thiết bị Công nghiệp Việt Nam

+ Đơn vị tư vấn: Công Ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET

+ Đại biểu tham dự: Chi tiết ở biên bản cuộc họp

2/. Nội dung và diễn biến cuộc họp được thể hiện chi tiết ở biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư đính kèm trong phần phụ lục báo cáo.

# Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được tham vấn

Sau khi xem xét các ý kiến của UBND; UBMTTQ xã Quảng Đông, Cuộc họp tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư xã, Chủ dự án xin tiếp thu và thực hiện những ý kiến trên cũng như cam kết nghiêm túc thực hiện tất cả các giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo đúng phương án đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và những yêu cầu theo quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường, nếu để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến môi trường và con người cũng như kinh tế xã hội, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

# KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ

# Kết luận

Trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng “Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La” với diện tích đất 22.041,5,0m2 tại Khu Công nghiệp Cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có một số kết luận như sau:

(1) Hiệu quả kinh tế

Dự án sẽ mang lại tổng thu nhập từ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT và tiền sử dụng đất cho Ngân sách Nhà nước;

Gián tiếp thúc đầy các ngành cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, các dịch vụ tài chính tại khu vực dự án phát triển, tăng thu nhập;

(2) Hiệu quả về mặt xã hội

Việc thực hiện dự án sẽ hình thành một khu đô thị với môi trường khí hậu trong lành, công trình kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên hài hòa, tốt đẹp;

Góp phần quan trọng trong việc hình thành một khu Thương mại mới với đầy đủ các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đạt tiêu chuẩn và phù hợp với quy hoạch chung của huyện, tạo mỹ quan chung cho Khu Thương mại, đồng thời nâng cao giá trị đất khu vực và thúc đẩy mức độ phát triển đô thị theo phương hướng chung mang tính bền vững của địa phương theo chủ trương của Nhà nước;

Góp phần giải quyết việc làm và chỗ ở cho một bộ phận lao động tại địa phương;

Tuy nhiên, dự án có thể gây ra những tác động tiêu cực tới kinh tế xã hội và môi trường nếu không áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại. Các tác động đó là:

+ Gây ô nhiễm không khí do bụi, tiếng ồn do hoạt động giao thông, vận tải, các hoạt động xây dựng các hạng mục công trình;

+ Ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt.

Chủ đầu tư cam kết phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế và thi công các hệ thống khống chế ô nhiễm nhằm đạt Tiêu chuẩn/Quy chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra.

Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới môi trường đã được đưa ra trong báo cáo là những biện pháp khả thi, đảm bảo Tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường Việt Nam.

(3) Hiệu quả về mặt môi trường

Kiến trúc và phân bố công trình đảm bảo hài hoà với các yếu tố tự nhiên, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ có chất lượng cao và đồng bộ.

Bên cạnh đó việc xây dựng, quản lý vận hành Khu thương mại sẽ góp phần quản lý, kiểm soát và bảo vệ tài nguyên sinh vật trong phạm vi khu vực dự án. Tuy nhiên dự án cũng là một trong những nguồn phát sinh các chất ô nhiễm gây tác động đến môi trường nước, không khí, đất... Do đó, Chủ đầu tư cam kết sẽ xây dựng các công trình khống chế và giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên do các chất ô nhiễm gây ra.

# Kiến nghị

Trong thời gian qua Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Công nghiệp Việt Nam đã thực hiện đúng các quy định về đầu tư và xây dựng trong việc lên kế hoạch cho Dự án đầu tư xây dựng “Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Hòn La”. Hiện tại dự án đang trong giai đoạn hoàn thành các thủ tục pháp lý cuối cùng để chuẩn bị tổ chức đấu thầu các gói công trình của dự án. Trong thời gian còn lại của quá trình thẩm định và chuẩn bị cho các quá trình xây dựng sau này kính mong sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, ban ngành có liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng Dự án.

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thiết bị Công nghiệp Việt Nam đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét báo cáo, tổ chức thẩm định, trình lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường để chúng tôi có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

3. Cam kết

(1). Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công như đã nêu cụ thể trong báo cáo này. Cụ thể như sau:

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của dự án: các biện pháp tổ chức thi công xây dựng, các biện pháp thu gom, xử lý chất thải trong quá trình thi công xây dựng;

- Chủ dự án cam kết trong quá trình thi công, giai đoạn hoạt động không để nước thải, rác thải được thải trực tiếp xuống biển;

- Thực hiện các biện pháp an toàn lao động;

(2). Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định về bảo vệ môi trường có liên quan đến dự án

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ngay từ khâu lập dự án đến khi đi vào hoạt động, Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường như đã trình bày trong báo cáo, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn bắt buộc theo các quy định hiện hành Nhà nước, bao gồm:

- Thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Chương 4, bao gồm áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà công trình bắt buộc áp dụng; Thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại mục 5.2 trong Chương 5 của Báo cáo ĐTM; Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của Dự án, gồm:

- Thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Trong trường hợp mở rộng, thay đổi quy mô, công suất dự án, Chủ dự án sẽ báo cáo với cơ quan chức năng quản lý nhà nước về môi trường để xin ý kiến trước khi thực hiện.

- Bồi thường và thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro môi trường do quá trình triển khai dự án;

- Bồi thường và thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro môi trường do quá trình triển khai dự án;

- Cam kết thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành.