# MỤC LỤC

I. VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN	1

II. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	6

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG	8

IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	20

V. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	24

# I. VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới,tỷ lệ 1/500, và Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh một số nội dung tại quyết định số 2816/QĐ-UBND với tổng diện tích 558.302m2 và bao gồm 03 Dự án:

- Khu đô thị Bảo Ninh 1 (Diện tích 210.343,49m2);

- Khu đô thị Bảo Ninh 2 (Diện tích 183.055,25m2);

- Khu đô thị Bảo Ninh 3 (Diện tích 164.903,26m2);

Khu vực lập dự án là phần đất phía Đông Bắc của khu vực lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 24/8/2018, ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông Bắc giáp đường Võ Nguyên Giáp;

- Phía Đông Nam giáp Khu đô thị Bảo Ninh 2;

- Phía Tây Bắc giáp khu vực đất quy hoạch thể thao;

- Phía Tây Nam giáp Khu đô thị Bảo Ninh 3.

Diện tích khu vực lập dự án: 21,03ha.

Khu vực lập quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết thuộc xã Bảo Ninh, gồm các lô đất có ký hiệu OTM3, OTM5, LK4, LK5, TMDV1, CX4, BDX1 và đất giao thông thuộc Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1 trong đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500. Có ranh giới được xác định như sau:

# - Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch rộng 32,0m;

# - Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch rộng 32,0m;

# - Phía Đông Bắc giáp đường Võ Nguyên Giáp rộng 60,0m;

# - Phía Tây Nam giáp đường quy hoạch rộng 27,0m;

Khu vực lập quy hoạch điều chỉnh cục bộ có diện tích  là 31.035,86m2 .

Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí khu vực dự kiến xây dựng Dự án

Ghi chú:     1: Khu vực thực hiện Dự án

2: Dự án ”Khu đô thị Bảo Ninh 2”

3: Dự án ”Khu đô thị Bảo Ninh 3”

4: Tuyến đường Võ Nguyên Giáp

5: Tuyến đường 36m đi lên cầu Nhật Lệ 2

6: Sông Nhật Lệ

7: Biển Bảo Ninh

8: Khu vực đất quy hoạch thể thao

X: Khu vực điều chỉnh quy hoạch

Bảng 1.1. Tọa độ ranh giới đất

| Tên mốc | Tọa độ X | Tọa độ Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1931189.28 | 568234.45 |
| 2 | 1930964.64 | 567924.03 |
| 3 | 1930518.20 | 568247.70 |
| 4 | 1930762.67 | 568559.19 |

* Các đối tượng kinh tế - xã hội trong khu vực:

- Dân cư:  Khu dân cư thôn gần nhất cách Dự án 150m về phía Tây. Đây là khu dân cư thuộc thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh.

Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến các hộ dân thôn Hà Thôn trong quá trình thi công cũng như khi Dự án đi vào hoạt động.

- Hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Cách Dự án khoảng 80m về phía Đông có khu nghỉ mát Bảo Ninh, khu Resort Funsion Quảng Bình. Bên cạnh đó cách Dự án khoảng 500m về phía Bắc có nhiều khách sạn nổi tiếng phục vụ du lịch biển Bảo Ninh như nhà nghỉ Nhật Lệ 2, khách sạn Biển Vàng, nhà nghỉ dưỡng Hải Đăng,... Do vậy trong quá trình thực hiện Dự án, đặc biệt trong giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc thượng tầng, Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu hợp lý nhằm hạn chế tác động đến hoạt động du lịch, dịch vụ của khu vực.

- Đối với các công trình văn hóa, di tích, lịch sử: Khu vực Dự án và khu vực lân cận không có các di tích lịch sử, công trình văn hóa, công trình xây dựng hay các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

* Các Dự án đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị xây dựng ở xung quanh khu vực Dự án:

- Dự án “Khu Resort Golden City “cách Dự án 350m về phía Tây Bắc đang được xây dựng và hoàn thiện.

- Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” đang được triển khai thực hiện dọc theo tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

- Đồng thời, Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 và Khu đô thị Bảo Ninh 3 cũng dự kiến sẽ xây dựng cùng lúc với Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1.

* Hệ thống giao thông của khu vực:

Dự án có điều kiện giao thông rất thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng cũng như khi dự án đi vào hoạt động. Phía Đông Bắc khu đất Dự án giáp tuyến đường Võ Nguyên Giáp rộng 60m, mặt đường đã được nhựa hóa hoàn thiện. Cách Dự án khoảng 400m về phía Đông Nam là tuyến đường 36m nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Võ Nguyên Giáp, mặt đường đã được nhựa hóa hoàn thiện. Dự án cách cầu Nhật Lệ 2 khoảng 850m về phía Đông Bắc và cách tuyến đường Quốc lộ 1A 1,6km về phía Đông.

* Hệ thống sông suối, biển:

Khu đất Dự án cách sông Nhật Lệ khoảng 800m về phía Đông, cách biển Bảo Ninh khoảng 400m về phía Tây.

* Hồ điều hòa

Theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, hệ thống thoát nước mưa trong khu vực thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Toàn bộ nước mưa của khu vực được thu gom vào các hố ga, theo tuyến cống BTCT ly tâm dọc vỉa hè các tuyến đường giao thông, thoát ra hồ điều hòa tại trung tâm khu vực và tiêu thoát về sông Nhật Lệ tại khu vực cầu Nhật Lệ II.

Hồ điều hòa tiếp nhận nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án là hồ điều hòa 2 thuộc dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” do UBND tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, khi hạ tầng xung quanh hồ điều hòa 2 được hoàn thiện, hồ điều hòa 2 ngoài tiếp nhận nước mưa chảy tràn từ tuyến đường ngang số 3 còn tiếp nhận thêm nước mưa chảy tràn từ các khu vực hạ tầng được đầu tư lân cận hồ đổ về. Tuy nhiên, trong giai đoạn hạ tầng xung quanh chưa hoàn thiện, hồ điều hòa 2 chỉ tiếp thu nước mưa của chính nó và nguồn nước mưa của tuyến đường ngang số 3. Khi nước hồ tràn đầy sẽ thoát theo hệ thống mương dọc ra hệ thống cống dọc của tuyến đường dọc 36m đoạn cuối tuyến rồi thoát ra hệ thống cống dọc của cầu Nhật Lệ 2 và đổ ra sông Nhật Lệ.

* Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nuớc của Dự án

Hiện trạng phần lớn diện tích khu vực thực hiện dự án đã được bóc phong hóa, san nền, các hạng mục hạ tầng phần lớn đã hoàn thiện khoảng 90%, hạng mục thượng tầng bắt đầu triển khai xây dựng. Riêng còn 830,6m2 diện tích chưa được bóc phong hóa do phần này hiện trạng còn lăng, mộ của các gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa di dời mặt bằng.

Theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 24/8/2018, khu vực đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch được bố trí các khu chức năng gồm: 02 lô đất ở kết hợp kinh doanh ký hiệu OTM3, OTM5; 02 lô đất ở liền kề ký hiệu LK4, LK5; lô đất thương mại dịch vụ ký hiệu TMDV1; lô đất cây xanh cảnh quan ký hiệu CX4; lô đất bãi đỗ xe ký hiệu BDX1 và đất giao thông.

| STT | Ký hiệu | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Mật độ XD (%) | Tầng cao (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Đất ở mới dạng nhà liên kế | 5.435,15 | 17,51 | 80 | ≤5 |
| 1 | LK4 | Đất ở mới dạng nhà liên kế | 2.673,40 | 8,61 | - | - |
| 2 | LK5 | Đất ở mới dạng nhà liên kế | 2.761,75 | 8,90 | - | - |
| II |  | Đất ở kết hợp kinh doanh | 9.201,50 | 29,65 | - | - |
| 1 | OTM3 | Đất ở kết hợp kinh doanh | 4.726,66 | 15,23 | 75 | ≤7 |
| 2 | OTM5 | Đất ở kết hợp kinh doanh | 4.474,84 | 14,42 | 80 | ≤5 |
| III | TMDV1 | Đất thương mại-dịch vụ | 2.517,11 | 8,11 | 60 | ≤3 |
| IV | CX4 | Đất cây xanh cảnh quan | 2.702,33 | 8,71 | - | - |
| V | BDX1 | Bãi đỗ xe | 1.005,00 | 3,24 | - | - |
| VI |  | Đất giao thông, htkt (R3) | 10.174,77 | 32,78 | - | - |
| Tổng |  |  | 31.035,86 | 100,00 | - | - |

So sánh sự thay đổi quy mô dự án giữa trước và sau điều chỉnh quy hoạch

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trước ĐCQH | Sau ĐCQH |
|  | Tổng diện tích đất | m2 | 210.343,49 | 210.343,49 |
| I | Đất ở mới, gồm | m2 | 93.134,06 | 93.134,06 |
| 1 | Đất ở phân lô dạng liên kế | m2 | 18.647,64 | 13.212,49 |
| 2 | Đất ở phân lô dạng biệt thự | m2 | 17.035,99 | 17.035,99 |
| 3 | Đất ở kết hợp kinh doanh | m2 | 29.779,40 | 20.577,90 |
| 4 | Đất nhà ở xã hội | m2 | 18.825,55 | 18.825,55 |
| 5 | Đất ở hỗn hợp cao tầng | m2 | 8.845,48 | 8.845,48 |
| 6 | Chung cư cao tầng | m2 | 0 | 14.636,65 |
| II | Đất hạ tầng kỹ thuật (R3) | m2 | 3.957,38 | 3.957,38 |
| III | Đất công cộng, gồm: dịch vụ thương mại, nhà văn hóa | m2 | 7.117,81 | 4.600,70 |
| IV | Đất xây dựng trường mầm non | m2 | 0 | 2.157,74 |
| V | Đất cây xanh cảnh quan | m2 | 18.790,04 | 20.429,67 |
| VI | Đất mặt nước | m2 | 12.504,06 | 12.504,06 |
| VII | Đất bãi đổ xe | m2 | 1.356,00 | 1.956,06 |
| VIII | Đất giao thông | m2 | 73.484,14 | 71.603,82 |

Tổng dự án có 2.080 căn hộ. Trong đó có 103 lô đất ở liên kế, 78 lô đất ở biệt thự, 136 lô đất ở kết hợp kinh doanh với tổng diện tích đất ở là 65463,03 m2.

# II. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

2.1 Trong giai đoạn thi công, xây dựng

a. Quy mô, tính chất của nước thải

-	Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 5m3/ngày đêm. Thông số đặc trưng ô nhiễm: tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốtpho, Amoni, dầu mỡ, coliforms...

-	Nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực có khả năng cuốn theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng ra môi trường xung quanh dự án. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng.

b. Quy mô, tính chất của khí thải

-	Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động giao thông vận chuyển, đào đắp, san gạt, từ hoạt động của các động cơ sử dụng nhiên liệu... Thông số đặc trưng ô nhiễm: bụi, SO2, NOx, CO, VOC.

c. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường

-	Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có khối lượng khoảng 15kg/ngày. Thành phần chủ yếu: các loại bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn,...

- Chất thải rắn từ qúa trình bóc lăng mộ phát sinh khối luợng bê tông, gạch vỡ khoảng 3m3.

-	Chất thải rắn thông thường khác: chủ yếu từ quá trình thi công xây dựng như các vật liệu xây dựng thải loại.

d. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại

-	Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ các phương tiện thi công, với khối lượng phát sinh ước tính khoảng 0,5 kg giẻ lau/tháng, 112 lít dầu mỡ bôi trơn/ lần/ 6 tháng.

2.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành

a. Các nguồn phát sinh liên quan đến chất thải

- Tác động của nước thải

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 2.630,9m3/ngày đêm. Thông số đặc trưng ô nhiễm: tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốtpho, Amoni, dầu mỡ, coliforms...

+ Nước mưa chảy tràn. Lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích khu vực Dự án vào những ngày mưa là rất lớn với thành phần ô nhiễm trong nước mưa chủ yếu là bụi, đất, cát, lá cây...

- Tác động đến môi trường do chất thải rắn

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có khối lượng khoảng 1,2kg/ngày. Thành phần chủ yếu: các loại bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn,...

+ Chất thải thông thường khác:

Tác động chủ yếu do đất, phân bón rơi vãi từ hoạt động vận chuyển cây trồng, phân bón.

- Tác động đến môi trường không khí

* Ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện vận tải ra vào dự án

Bụi phát sinh chủ yếu là do hoạt động từ các phương tiện vận tải ra vào. Tải lượng nguồn thải này khó tính toán, phụ thuộc vào lưu lượng các phương tiện ra vào, điều kiện thời tiết,...

* Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, khu trung chuyển rác

Với đặc điểm nước mưa là nguồn nước sạch chủ yếu chứa các chất vô cơ nên cống thoát sẽ không gây mùi.

Đối với cống thoát nước thải được thiết kế kín từ điểm tiếp nhận ở các hộ dân đến trạm xử lý nên sẽ không làm phát tán mùi hôi.

Đối với các khu vực đặt thùng rác: do rác thải được thu gom trong ngày và theo giờ cố định nên mùi hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ở không gian hẹp và không gây tác động đáng kể đến môi trường chung của khu vực.

b. Các nguồn không phát sinh không liên quan đến chất thải

- Tác động do tiếng ồn

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến đường nội bộ. Tiếng ồn phát sinh ở mỗi hộ gia đình và tiếng ồn từ loa đài công cộng, tiếng ồn từ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại, ....

- Tác động cộng hưởng gây ảnh hưởng đến môi trường của dự án với các dự án xung quanh khu vực

Tiếp giáp Dự án có Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 và Khu đô thị Bảo Ninh 3 cũng dự kiến đi vào hoạt động cùng lúc với Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1.  Khi các dự án này cùng đi vào hoạt động sẽ hình thành các khu dân cư lớn, gây ra các tác động cộng hưởng gây ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự khu vực.

c. Các sự cố trong giai đoạn hoạt động của Dự án

- Sự cố tai nạn giao thông

- Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới

- Sự cố cháy nổ

- Sự cố sét

- Sự cố rơi rớt đồ vật, ngã người từ trên tầng cao

- Sự cố lây lan dịch bệnh

- Sự cố về hoạt động của thang máy

- Sự cố xảy ra hoạt động tầng hầm

- Sự cố đối với đường ống thoát nước thải

- Sự cố về an ninh trật tự

# III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG

3.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng

(A). Giảm thiểu tác động của bụi phát sinh

* Giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi công

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu tiến hành san nền, vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó. Dự án dự kiến thi công các hạng mục công trình từ Đông sang Tây (thi công từ khu vực giáp đường Võ Nguyên Giáp lùi dần vào trong).

- Che chắn tạm thời các bãi tập kết nguyên vật liệu (xi măng, sắt thép, đá dăm…) chưa dùng đến bằng bạt hoặc tôn để tránh, hạn chế bụi cuốn khi có gió;

- Tiến hành phun ẩm, lu lèn đất cát ngay sau khi đổ đất cát trong quá trình san nền và đất đắp trong quá trình làm tuyến đường nội bộ;

- Che chắn khu vực thi công bằng tôn cao trên 3m các phía tiếp giáp với tuyến đường Võ Nguyên Giáp để hạn chế khả năng phát tán bụi từ công trường ra khu vực xung quanh;

- Cát bóc bề mặt và bê tông đường bóc bỏ đến đâu sẽ được vận chuyển về bãi đổ phế thải Cỏ Cúp tại Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh.

- Tận dụng lượng cát từ quá trình hạ độ cao và đào móng thi công nhà ở để san nền, giảm lượng cát đắp bù vận chuyển từ nơi khác đến.

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn và vệ sinh bề mặt khu vực thi công (tại bãi chứa nguyên vật liệu) sau mỗi ngày làm việc để thu gom lượng đất, đá, cát, vật liệu dư thừa rơi vãi trên bề mặt;

- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động;

- Tiến hành phun nước chống bụi thường xuyên trên tuyến đường vận chuyển ra vào khu vực xây dựng như Võ Nguyên Giáp đoạn qua Dự án, đặc biệt là về mùa khô, tần suất 4 lần/ngày.

- Bảo vệ hành lang cây xanh xung quanh khu vực dự án.

- Bố trí công nhân thường xuyên vệ sinh sạch sẽ lượng đất cát rơi vãi, cát bay đoạn tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua dự án.

- Không vận chuyển nguyên vật liệu tập trung cùng một lúc, thi công đến đâu tiến hành vận chuyển nguyên vật liệu về khu vực công trình đến đó.

- Dùng lưới chuyên dụng để che chắn toàn bộ diện tích khi thi công các tầng cao để hạn chế bụi, đất, cát và vửa xi măng,... phát tán ra môi trường xung quanh.

* Giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình rải đá dăm thi công các tuyến đường và rải nhựa đường:

+ Quá trình đổ đá dăm làm đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt đường;

+ Bố trí xe tưới nước để phun ẩm bề mặt đường với tần suất 4 lần/ngày vào những ngày trời khô, có gió nhằm hạn chế bụi phát tán;

+ Thực hiện thi công tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu, thi công theo từng phân đoạn để hạn chế bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động rải đá dăm, rải nhựa đường;

+ Công nhân thi công trong quá trình rải đá dăm và nhựa đường sẽ được trang bị bảo hộ chống bụi như: áo quần, khẩu trang, găng tay,....;

+ Sử dụng bê tông nhựa từ các nhà máy sản xuất bê tông nhựa đã được cấp phép trên địa bàn, vận chuyển bằng xe chuyên dụng về Dự án để thi công các tuyến đường.

* Giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, cát bề mặt và đường bê tông bóc bỏ và đất cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường

- Tận dụng lượng cát từ quá trình hạ độ cao và đào móng thi công nhà ở để san nền.

- Sử dụng bạt che phủ kín thùng xe, làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành; xe chạy đúng tốc độ quy định; không chở quá trọng tải cho phép để hạn chế lượng bụi phát sinh và vận chuyển ngoài giờ cao điểm;

- Chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý, giám sát đơn vị được thuê vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường vận chuyển, giảm thiểu bụi cuốn trên đường. Đơn vị thi công có trách nhiệm dọn dẹp đất rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm;

- Sử dụng tuyến đường vận chuyển NVL từ Quốc lộ 1A, vào đường 36m, qua cầu Nhật Lệ 2, từ đường 36m và Võ Nguyên Giáp vào Dự án.

- Yêu cầu lái xe chạy đúng tốc độ quy định, sử dụng xe có tải trọng 25 tấn trở xuống, không vận chuyển nguyên vật liệu trong các khung giờ cao điểm;

- Hạn chế tối đa vận chuyển NVL qua cầu Nhật Lệ 1. Trong trường hợp bất khả kháng sẽ vận chuyển từ 22h đến 4h hàng ngày vào mùa du lịch cao điểm (thông thường từ tháng 4 đến tháng 9);

- Bố trí công nhân thu dọn đất, cát rơi vãi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là đoạn nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến khu vực Dự án;

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra đường Võ Nguyên Giáp và 36m đoạn qua dự án;

* Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải

- Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu thi công đủ năng lực với các phương tiện thi công hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn phát thải theo quy định của hiện hành của Nhà nước về môi trường;

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công được tiến hành đăng kiểm định kỳ tại các trạm đăng kiểm và được chứng nhận, đảm bảo các tiêu chuẩn về khí thải, tiếng ồn và đảm bảo an toàn;

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;

- Lựa chọn các điểm cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất.

- Tận dụng lượng cát từ quá trình hạ độ cao và đào móng thi công nhà ở để san nền, giảm lượng cát đắp bù vận chuyển từ nơi khác đến vừa tiết kiệm tài nguyên vừa giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình vận chuyển cát đắp bù từ nơi khác.

- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động.

* Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ khu vực lưu trú của cán bộ, công nhân

- Khi công nhân từ các nơi tới thi công Dự án, chủ đầu tư sẽ đề nghị đơn vị thi công khuyến khích công nhân lao động từ xa tới nên thuê nhà trọ cho thuê trên địa bàn nhằm giảm thiểu các nguồn chất thải phát sinh do hoạt động của công nhân, chỉ để lại số lượng ít công nhân ăn ở tại lán trại trên công trường để bảo vệ máy móc, thiết bị và các tài sản khác;

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định;

- Bố trí 02 thùng rác loại 100 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày. Hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát  triển đô thị Quảng Bình để thu gom và vận chuyển đi xử lý;

- Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động tại khu vực Dự án để thu gom và xử lý chất thải vệ sinh của công nhân.

(B) Giảm thiểu tác động tiêu cực do nước thải và nước mưa chảy tràn

* Đối với nước thải sinh hoạt:

- Sử dụng 02 nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại và 02 nhà vệ sinh đặt trên công trường.

* Đối với nước thải xây dựng:

- Sử dụng vòi tia để phun nước bảo dưỡng các hạng mục công trình;

# - Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng;

- Bố trí thùng phi tại công trường thi công để rửa, vệ sinh dụng cụ;

# - Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc bảo dưỡng công trình;

- Xây dựng hố lắng kích thước Rộng x Dài x Sâu = 2m x 3m x 1,5m = 9 m3 ở khu vực xịt rửa bánh xe để lắng đất, cát của nước xịt rửa trước khi thoát vào mương thoát nước mưa dọc đường Võ Nguyên Giáp.

* Đối với nước mưa chảy tràn:

- Áp dụng phương thức thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu, đổ đất đến đâu lu lèn đến đó.

- Các điểm tập kết vật liệu được che chắn cẩn thận;

- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công để tái sử dụng hoặc bán tận dụng, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.

- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đào đắp nền đường trong mùa khô.

`- Quá trình san nền sẽ tạo độ dốc thấp dần về các tuyến đường nội bộ.

- Tạo hệ thống rãnh thoát nước mưa và hố lắng trên khu vực đang thi công;

- Tránh thi công vào những ngày có mưa lớn; thu dọn, nạo vét các mương thoát nước tạm trong quá trình thi công.

(C) Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

* Bê tông, gạch vỡ từ bóc lăng mộ

Khối lượng 3 m3 này sẽ được vận chuyển đến bãi đổ phế thải xây dựng Cỏ Cúp tại Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh để đổ (đã có biên bản chấp thuận về việc đổ phế thải xây dựng thải).

# * Rác thải sinh hoạt:

# - Bố trí 02 thùng đựng rác loại 100 lít tại khu vực lán trại và trên công trường. Rác thải sẽ được thu gom hàng ngày và hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình để vận chuyển đi xử lý.

# - Đối với nguồn rác thải hữu cơ, là thức ăn thừa, sẽ được thu gom cho các hộ có chăn nuôi trong khu vực.

* Đối với chất thải là đất cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu vực dân cư:

Yêu cầu lái xe chở đúng trọng tải quy định, dùng bạt che phủ kín thùng xe, vật liệu không chở quá thùng xe để hạn chế đất, cát rơi vãi. Nếu có đất cát rơi vãi sẽ cắt cử công nhân thu dọn sạch.

# Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực Dự án. Tất cả các loại nguyên, vật liệu xây dựng, chất thải xây dựng, phương tiện vận chuyển được tập trung tại bãi tập kết nguyên vật liệu và phương tiện thi công.

* Đối với lớp đất, cát phong hóa bề mặt

Chủ dự án đã hợp đồng với công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình vận chuyển đến bãi đổ phế thải xây dựng tại khu vực Ba Trang, xã Lộc Ninh để đổ thải (đã có hợp đồng nguyên tắc về việc đổ thải và xử lý phế thải xây dựng – Phụ lục). Quá trình bóc cát phóng hóa bề mặt, bê tông tuyến đường phá dỡ đến đâu sẽ vận chuyển bãi đổ phế thải xây dựng tại khu vực Ba Trang đến đó.

* Đối với cát từ quá trình hạ độ cao và đào móng thi công nhà ở

- Đối với khối lượng cát từ quá trình hạ độ cao sẽ được tận dụng san nền, bù lượng cát đắp còn thiếu phần diện tích phía Đông Nam của Dự án trong quá trình san nền.

- Đối với lượng cát dư từ quá trình thi công móng các công trình cao tầng sẽ được tận dụng để bù vào móng các công trình của Dự án.

* Rác thải từ quá trình thi công đường dây điện, trạm biến áp

- Sẽ thu gom và bán cho đơn vị thu mua các loại như bao bì, những đoạn dây điện bị thừa..., còn những loại không tận dụng được thì thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt.

* Đối với bùn, đất dính bám theo phương tiện vận chuyển

+ Bố trí vòi nước xịt rửa sạch bánh xe, thân xe từ công trường đi ra; đồng thời, rải đá dăm từ điểm phương tiện vận chuyển đi ra khỏi khu vực Dự án;

+ Không chở quá tải trọng, quá khổ và có bạt che phủ thùng xe, đảm bảo thùng xe kín khi chở đất, cát san đắp cũng như lớp phong hóa đi đổ bỏ;

+ Thường xuyên giám sát để kịp thời thu dọn vệ sinh nền đường.

# * Chất thải trong quá trình thi công, xây dựng

# Thu gom bán cho các đơn vị thu mua tái chế (sắt thép loại, vỏ bao xi măng, thùng cát tông...), sử dụng vào việc đắp sân nền, đường (đối với gạch, đất, đá, vữa,...); Các loại chất thải không tận dụng được thì thu gom và xử lý theo phương thức như đối với rác thải sinh hoạt.

(D) Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại

- Đối với giẻ lau nhiễm dầu mỡ và dầu mỡ loại thải: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí tại khu vực thi công 01 thùng phi loại 200 lít và 1 thùng 50 lít có nắp đậy, định kỳ 6 tháng/lần sẽ hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng về vận chuyển, tiêu hủy để đưa đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

- Đối với thùng sơn: Sử dụng hết lượng sơn trong các thùng chứa và tận dụng để trả đổi cho đơn vị cung cấp sơn hoặc thu gom chung cùng với chất thải nguy hại.

(E) Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển, máy thi công hiện đại và thực hiện phân công công việc phù hợp, nhất là các vị trí thi công có độ ồn lớn.

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị.

- Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công sử dụng máy khoan cọc nhồi để tiến hành làm trụ bê tông.

- Trong trường hợp gây ra hiện tượng nứt vỡ, sụt lún ở các công trình xây dựng lân cận thì sẽ tạm dừng hoạt động thi công.

- Hạn chế tiếng ồn trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng Dự án:

+ Sử dụng các phương tiện chở vật liệu đã được đăng kiểm định kỳ;

+ Hạn chế sử dụng còi hơi và không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển.

(F) Giảm thiểu tác động do gia tăng lưu lượng phương tiện vận tải

- Không bố trí các bãi tập kết nguyên vật liệu ngoài diện tích dự án;

- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng công trình với mật độ hợp lý, tránh vận chuyển tập trung cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;

- Trong thời gian thi công sẽ bố trí công nhân dọn dẹp đất cát rơi vãi và chú trọng đến các biện pháp phân luồng giao thông trên tuyến đường 36m và Võ Nguyên Giáp đoạn quan Dự án.

(G) Giảm thiểu tác động cộng hưởng gây ảnh hưởng đến môi trường của Dự án với các dự án xung quanh khu vực cùng triển khai xây dựng

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của mỗi dự án;

- Phối hợp với chính quyền địa phương và 5 đơn vị thi công của 5 Dự án trong việc quản lý công nhân và giải quyết các mâu thuẫn có thể phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của các dự án;

- Phối hợp giữa 5 dự án để điều tiết hợp lý phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và 36m (đặc biệt là đoạn qua các dự án).

- Chủ đầu tư sẽ có phương án phối hợp hoạt động với các dự án lân cận.

- Ưu tiên thi công các tuyến đường nội bộ của các Dự án để vận chuyển NVL.

- Đối với 3 Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1, 2, 3 trước khi đi vào xây dựng sẽ cắm mốc vị trí, ranh giới các khu đất rõ ràng.

## (I) Giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến hoạt động du lịch xã Bảo Ninh

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của mỗi dự án;

- Phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát các đơn vị thi công của các Dự án về thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đã được đề xuất trong các Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Phối hợp giữa 5 dự án để điều tiết hợp lý phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và 36m (đặc biệt là đoạn qua các dự án).

- Ưu tiên thi công các tuyến đường nội bộ của các Dự án để vận chuyển NVL.

## (K) Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng

## * Giảm thiểu tác động do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh

- Tiến hành rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trước khi tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng các hạng mục của Dự án;

- Thuê đơn vị có đủ năng lực chuyên môn và được cấp phép về rà phá bom mìn để thực hiện công việc này;

- Chỉ khi nào tiến hành xong công tác rà phá bom mìn mới được thi công các hạng mục của Dự án.

* Giảm thiểu sự cố xói mòn, sạt lỡ đất tại các khu vực đào, đắp

- Không tiến hành đào, đắp đất để thi công các tuyến đường khi thời tiết khu vực có mưa lớn;

- Đất đắp các tuyến đường đổ đến đâu sẽ tiến hành san gạt, lu lèn đầm chặt;

- Tạo hệ thống thoát nước mưa tạm thời để đảm bảo khả năng thu và thoát hết nước cho toàn bộ khu vực khi có mưa;

* Giảm thiểu sự cố gây hư hỏng hạ tầng hiện trạng của địa phương

- Quá trình vận chuyển phải tuân thủ tải trọng cho phép trên các tuyến đường và cầu cống qua đường..

- Nếu để xảy ra sự cố hư hỏng đoạn đường hay hạng mục hạ tầng kỹ thuật nào do quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị được thuê vận chuyển vật liệu tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời để đảm bảo việc giao thông đi lại.

* Đảm bảo an toàn lao động

- Đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân ở tất cả các cấp độ được tập huấn cơ bản về an toàn lao động;

- Cán bộ, công nhân được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc được kiểm tra về độ an toàn thường xuyên;

# - Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, sẽ bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động;

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động;

### * An toàn cháy nổ, chập điện

+ Chỉ huy trưởng công trình chịu trách nhiệm trước chủ dự án và pháp luật về các điều kiện an toàn trong khu vực công trường mà mình phụ trách.

+ Thành lập đội PCCC nghiệp vụ được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công. Lực lượng này được tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC.

+ Nhà thầu sẽ cung cấp các bình cứu hoả MF8 đặt tại Văn phòng hiện trường, kho và các nơi nguy hiểm như nơi để máy hàn, bình hơi cắt...

+ Cấm công nhân mang các chất gây cháy nổ vào công trường, không đun nấu trên công trường, trừ việc nấu ăn ở khu vực lán trại; không tiến hành đun nấu hay vứt các chất dễ cháy vào khu vực rừng phi lao ở lân cận.

+ Không được mang chất nổ, chất dễ cháy vào khu vực thi công.

+ Chấp hành tốt nội qui, qui định về công tác phòng cháy chữa cháy.

# * Đảm bảo an toàn giao thông:

- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào khu vực xây dựng dự án với mật độ hợp lý, tránh vận chuyển tập trung cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;

- Đơn vị thi công chỉ được vận chuyển xe có trọng tải từ 25 tấn trở xuống và không được phép chở nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép;

- Giáo dục ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông cho tất cả lái xe;

- Chủ đầu tư cam kết khắc phục, sửa chữa các tuyến đường giao thông được xác định là bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án gây ra.

* Giảm thiểu sự cố do thời tiết

- Đẩy nhanh tiến độ san nền, làm đường trước mùa mưa;

- Ưu tiên thi công đường bao quanh và mương thoát nước chạy dọc các trục đường;

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết gây ngập lụt khu vực ngoài khả năng tính toán của Dự án;

- Không tiến hành thi công và thông báo để chuyển lao động ra khỏi khu vực công trường trong những ngày dông sét;

- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.

* Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công trên cao

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, việc lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo thi công trên cao sẽ được công nhân có kinh nghiệm thực hiện.

+ Bố trí lưới an toàn, lưới chống rơi và các phụ kiện giăng lưới an toàn khi thi công, tháo lắp giàn giáo công trình để tránh việc rơi vãi các thiết bị, dụng cụ,… khi thi công trên cao, ảnh hưởng đến an toàn của người đi đường.

+ Sử dụng giàn giáo đúng theo thiết kế, thuyết minh đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt. Các chi tiết như mâm cặp, giá đỡ, thanh neo vv… theo đúng quy định, không sử dụng thanh đà làm sàn thao tác.

+ Không đổ vật liệu thừa, thải từ trên cao xuống khi bên dưới chưa rào chắn, chưa đặt biển báo và chưa có người cảnh giới. Các vật liệu, dụng cụ trên mái đều có biện pháp chống lăn, trượt theo mái dốc, kể cả trường hợp do tác động của gió.

+ Trong quá trình cẩu lắp, không để người đứng, bám trên kết cấu, cấu kiện. Đồng thời không để cho các kết cấu, cấu kiện đi qua phía trên đầu người. Sau khi buộc móc, sẽ nâng tải lên đến độ cao 20 cm rồi dừng lại kiểm tra mức độ cân bằng và ổn định của tải.

* Giảm thiểu sự cố sụt lún, nghiêng công trình

- Chủ dự án cùng với đơn vị giám sát thi công được thuê sẽ tăng cường giám sát đơn vị thi công để đảm bảo việc thi công được thực hiện theo đúng thiết kế.

- Trường hợp trong quá trình thi công có ghi nhận sự cố thì tạm dừng toàn bộ công tác thi công, phối hợp với các cơ quan chức năng và chuyên môn để đánh giá nguyên nhân sự cố để xử lý khắc phục.

* Gặp mộ vô chủ trong quá trình thi công

- Báo cho chính quyền địa phương để đưa về nghĩa địa của xã.

- Quá trình mai táng và di dời thực hiện theo đúng qui định tại Thông tư 02/2009/BYT về Hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

3.2. Trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

(A). Giảm thiểu tác động của nguồn liên quan đến chất thải

### a. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

* Đối với bụi cuốn, khí thải trên các tuyến đường nội bộ:

- Kêu gọi người dân tích cực tham gia công tác vệ sinh đường phố, ít nhất là khu vực đường ngay trước mặt nhà mỗi người;

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân; với ô tô phải được đăng kiểm định kỳ theo đúng quy định;

- Đảm bảo hệ thống cây xanh theo đúng thiết kể.

* Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, khu trung chuyển rác

- Toàn Khu dân cư hợp đồng và thống nhất giờ thu gom rác với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

- Khuyến khích người dân trồng thêm cây xanh tại các hộ gia đình; thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày trên đường giao thông nội bộ tại nơi khu vực mình sinh sống nhằm đảm bảo mỹ quan.

- Khuyến khích các hộ dân trang bị các thùng chứa rác có nắp đậy kín;

- Kịp thời thông báo với cơ quan chức năng xử lý trường hợp phát hiện sự cố mùi hôi từ hệ thống cống thoát nước trong khu vực.

### b. Giảm thiểu tác động do nước thải, nước mưa chảy tràn

### * Đối với nước thải sinh hoạt:

- Nước thải từ các nguồn phát thải sẽ được dẫn qua song chắn rác để tách các chất rắn có kích thước lớn trước khi xử lý tiếp theo.

### - Đối với nước thải xám: Nước thải xám phát sinh từ Dự án được thu gom theo từng khối nhà và đấu nối trực tiếp ra hệ thống thu gom nước thải của khu vực.

### - Đối với nước thải đen:

Nước thải đen phát sinh từ các khu vực sẽ được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý. Sau thời gian lưu và xử lý tại bể tự hoại, nước thải sẽ theo hệ thống ống dẫn HDPE D250 tự chảy sang hố ga (kích thước D x R x C = 1m x 1m x 1m, xây BTCT) để đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của khu vực. Lượng cặn sẽ được hút định kỳ khi bể đầy (thuê đơn vị có đủ chức năng để hút và đưa đi xử lý).

### * Đối với nước mưa chảy tràn:

- Nước mưa trên mái các tòa nhà được thu bằng cầu chắn rác và dẫn xuống bằng ống đứng thoát nước mưa φ110, thoát vào các hố ga thoát nước được bố trí dọc các tuyến đường nội Dự án.

### c. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

- Yêu cầu các hộ dân khi đầu tư vào khu dân cư đều phải cam kết thực hiện các nội quy của khu dân cư về việc thu gom chất thải và đảm bảo vệ sinh khu vực, đồng thời khuyến khích các hộ gia đình đầu tư thùng rác nhỏ có nắp đậy.

- Chính quyền địa phương phối hợp với ban quản lý khu dân cư giáo dục ý thức bảo vệ môi trường chung. Phân loại rác thải ngay tại chính nhà mình.

- Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các giỏ rác tại gia đình, đến giờ thu gom (theo hợp đồng cụ thể với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình) các hộ gia đình đem giỏ rác để ở trước cửa nhà hay bên lề đường hay trong thùng rác cố định (nếu có) để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân vệ sinh thu gom rác về bãi tập kết;

- Ban quản lý khu dân cư (nếu có) hoặc địa phương lên hệ Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình để thu gom và vận chuyển rác đi xử lý. Mỗi hộ gia đình sinh sống tại Dự án có trách nhiệm đóng lệ phí rác thải theo định kỳ cho đơn vị thu gom rác là Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình;

+ Các điểm tập kết rác của Dự án sẽ được tổ dân phố và Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình xem xét và bố trí phù hợp khi Dự án đi vào vận hành;

+ Bố trí 15 thùng chứa rác (loại 150 lít) tại các khu vực công cộng như công viên, trên các trục đường nội bộ,... để thu gom rác từ các khu vực của Dự án.

### d. Giảm thiểu tác động do CTNH

- Chính quyền địa phương phối hợp với ban quản lý khu dân cư giáo dục ý thức bảo vệ môi trường chung. Phân loại rác thải ngay tại chính nhà mình.

- Mỗi gia đình sẽ có thùng chứa để chứa CTNH phát sinh tại từng gia đình như bóng đèn, pin, acquy,... và sẽ thu gom, đưa đi xử lý cùng chất thải nguy hại của toàn bộ Dự án.

- Trong quá trình sinh sống nếu có phát sinh chất thải nguy hại thì thu gom và đưa về lưu giữ trong thùng chứa có nắp đậy (dung tích 100 lít) đặt tại tầng hầm của các khu nhà cao tầng.

- Ban quản lý khu dân cư (nếu có) hoặc chính quyền địa phương sẽ định kỳ báo cáo với cơ quan chức năng và thuê đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại đưa đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quy định về quản lý chất thải nguy hại (kinh phí sẽ do các hộ dân sinh sống tại Dự án đóng góp).

e. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung

- Tuyên truyền ý thức giữ gìn an ninh, trật tự cho cư dân;

- Quy định giờ giấc giới hạn đối với việc mở loa đài trong các hoạt động vui chơi, hội hè, cưới hỏi có sử dụng loa công suất lớn ở khu vực công cộng;

- Quy định và giám sát thời gian phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hay các xe tải hạng nặng khác không được hoạt động trong Khu dân cư; không được sử dụng máy xây dựng gây ồn lớn vào giờ nghĩ trưa, nghĩ tối của người dân;

- Thống nhất thời gian trong các cuộc họp dân phố và không sử dụng loa phát thanh công cộng để thông tin vào thời gian nghĩ ngơi của người dân.

f. Giảm thiểu tác động cộng hưởng gây ảnh hưởng đến môi trường của dự án với các dự án xung quanh khu vực

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của mỗi dự án;

- Chính quyền địa phương sẽ kết hợp với ba quản lý các khu dân cư đảm bảo an ninh cho các khu dân cư. Khi có mâu thuẫn xảy ra sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết mâu thuẫn, không để kéo dài.

- Tăng tính cộng đồng dân cư, đoàn kết bằng các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao,... giữa các khu dân cư,....

# g. Giảm thiểu tác động tiêu cực về mặt kinh tế - xã hội:

- Chính quyền xã Bảo Ninh nhanh chóng thành lập các tổ chức chính trị xã hội cấp tiểu khu, tổ dân phố để thay mặt phường quản lý mọi mặt đời sống xã hội của Khu đô thị;

- Các tổ chức chính trị, xã hội ở tiểu khu, tổ dân phố định kỳ họp để thống nhất, phổ biến, tuyên truyền các chính sách, quy định cụ thể liên quan đến an ninh trật tự, bảo vệ môi trường,… ở Khu đô thị;

- Phối hợp với đơn vị công an quản lý địa phương để tiến hành đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng và đảm bảo an ninh trật tự cho Khu đô thị.

- Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, không xâm phạm diện tích đất sản xuất của người dân địa phương.

h. Giảm thiểu tác động do các rủi ro và sự cố môi trường

* Đảm bảo an toàn giao thông

- Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp (biển báo tốc độ, biển báo cấm đổ, cấm quay đầu xe,…) cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường của Dự án;

- Tuyên truyền ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông cho tất cả người dân, lái xe chạy đúng tốc độ và hạn chế tốc độ trên đoạn đường giao giữa các tuyến đường;

* An toàn cháy nổ:

- Để đảm bảo an toàn cho dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung phương án PCCC được Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN phê duyệt. Khi Dự án được đưa vào sử dụng cũng sẽ có các biện pháp hỗ trợ cho việc phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại người và của một khi có sự cố xảy ra.

* Sự cố gió bão, áp thấp nhiệt đới

- Xây dựng các công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt;

- Khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão sắp đổ bộ, Ban quản lý Dự án sẽ thông báo cho người dân để gia cố nhà ở của mình;

- Cắt tỉa cành cây lớn trước mùa mưa bão. Dùng dây gia cố các cây lớn trong khuôn viên Dự án để giảm thiểu khả năng bị gãy đổ dưới tác động của gió trong bão, áp thấp nhiệt đới;

#### * Lắp đặt hệ thống chống sét

- Hệ thống chống sét sẽ được lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012;

- Sử dụng kim thu sét kiểu tia tiên đạo bán kính bảo vệ 89m đặt trên mái công trình. Cáp thoát sét sử dụng cáp đồng M70 nối với hệ thống tiếp địa;

- - Sử dụng cọc thép bọc đồng D16 dài 2,4m liên kết với nhau bằng cáp đồng trần 95mm2 đảm bảo điện trở không vượt quá 4 ôm với hệ thống tiếp địa an toàn và không vượt quá 10 ôm với hệ thống tiếp địa chống sét;

- Quá trình thi công, lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình thực hiện theo đúng yêu cầu, kỹ thuật và thiết kế đã được phê duyệt.

* Sự cố lây lan dịch bệnh

- Khi trong vùng có xuất hiện các dịch bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng, Ban quản lý dự án sẽ có thông báo cho người dân được biết để có biện pháp phòng chống kịp thời;

- Hoặc khi phát hiện người dân tại Dự án có các biểu hiện hoặc xuất hiện các bệnh lạ, có khả năng lây lan cho cộng đồng thì lập tức thông báo cho toàn khu dân cư để có biện pháp phòng chống kịp thời.

* Sự cố khi sử dụng thang máy

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm định chất lượng thang máy trước khi đưa vào sử dụng, sử dụng mạng điện có công suất theo quy định, lựa chọn thang thích hợp cho nhu cầu sử dụng của Dự án;

- Bố trí nhân viên kỹ thuật chuyên trách kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống thang máy thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố xảy ra;

- Lắp đặt bảng hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn đối phó sự cố trong buồng thang.

* Sự cố đối với đường ống thoát nước thải

- Sự cố tắc đường ống dẫn nước thải: Ban quản lý khu dân cư sẽ yêu cầu các hộ dân khi đi vào hoạt động không nên cho các loại chất thải rắn có kích thước lớn thoát vào hệ thống thoát nước thải và định kỳ nạo vét các hố ga để đảm bảo hệ thống thoát nước thải khu vực được hoạt động tốt. Đồng thời, khi sự cố này xảy ra các hộ gia đình có liên quan sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa đường ống bị tắc, trả lại tính năng thoát nước thải cho hệ thống.

- Đối với sự cố vỡ đường ống thoát nước thải: Để phòng chống sự cố này, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Lắp đặt, vận hành hệ thống nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động.

+ Khi có sự cố vỡ đường ống xảy ra, ban quản lý dự án sau này sẽ huy động mọi nguồn lực tại chỗ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng được biết để hỗ trợ xử lý sự cố.

* Phòng tránh sự cố xảy ra tại tầng hầm của khối nhà hỗn hợp cao tầng, chung cư cao tầng

- Lập bảng sơ đồ hướng dẫn vị trí thoát hiểm tại các nơi cần thiết trong tầng hầm.

- Kết nối máy phát điện tức thì khi có sự cố.

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống PCCC và đèn chiếu sáng trong khu vực tầng hầm.

- Trang bị còi báo hiệu khi có hiện tượng nhiệt độ xuống mức ngưỡng cho phép.

- Bố trí nhân viên, bảo vệ tòa nhà và xe cứu thương ứng cứu kịp thời khi có sự cố.

- Cầu thang thoát hiểm phải có đèn báo hiệu để dễ nhận biết.

* Phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự

- Tăng cường quản lý và phối hợp với đơn vị công an địa phương để quản lý tránh phát sinh các tệ nạn xã hội trong khu vực Dự án.

# IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Chương trình bảo vệ môi trường của dự án.

| Giai đoạn hoạt động của Dự án | Các hoạt động của Dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Thời gian thực hiện và hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Giai đoạn thi công xây dựng dự án | -Vận chuyển, đào đắp đất cát, thi công các hạng mục - Hoạt động của các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công - Hoạt động sinh hoạt của công nhân | Bụi, khí thải và tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường | - Phun nước làm ẩm trên bề mặt công trường thi công và các tuyến đường vận chuyển; - Che chắn các bãi tập kết vật liệu; - Bố trí công nhân vệ sinh thường xuyên bề mặt công trường; - Sử dụng tôn xốp cao 3m chắn ở tiếp giáp tuyến đường Võ Nguyên Giáp và 36m đi Cầu Nhật Lệ 2; - Che bạt phủ thùng xe; - Sử dụng các phương tiện vận chuyển đạt TCVN về phát thải khí thải và tiếng ồn - Quy đinh tốc độ và tổ chức vận chuyển hợp lý. | Hàng ngày và trong suốt thời gian thi công |  |  |
|  |  | Nước thải sinh hoạt, nước thải thi công và nước mưa chảy tràn | - Làm nhà vệ sinh tạm; - Lót đáy các vị trí trộn bê tông; - Bố trí thùng phi để rửa và vệ sinh dụng cụ; - Bố trí các hướng thoát nước tạm trên các khu vực đang thi công; - Thu gom các chất thải phát sinh trong quá trình thi công; | Hàng ngày và trong suốt thời gian thi công |  |  |  |
|  |  | Chất thải rắn và CTNH | - Bố trí thùng đựng rác tại khu vực công trường để thu gom rác thải sinh hoạt, giẻ lau dính dầu mỡ và các vật loại thải khác; - Xử lý CTNH theo đúng quy định hiện hành. | Hàng ngày và trong suốt thời gian thi công |  |
|  |  | An toàn lao động | - Tập huấn về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân trước khi làm việc tại công trường thi công; - Trang bị bảo hộ lao động; - Lập phương án thi công và kế hoạch bố trí nhân lực không chồng chéo giữa các khu vực thi công; - Tuân thủ các quy định về thi công xây dựng và an toàn lao động; - Lặp đặt các biển báo, rào chắn, đèn chiếu sáng vào ban đêm tại những khu vực đang thi công. | Hàng ngày và trong suốt thời gian thi công |  |
|  |  | An toàn giao thông | - Quy định tốc xe di chuyển trên các tuyến đường cho lái xe để thực hiện; - Bố trí biển báo giảm tốc độ tại những khu vực đông dân cư. | Trong suốt quá trình thi công |  |  |  |
| Giai đoạn dự án đi vào hoạt động | Đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân | - Khí thải, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông - Bụi, tiếng ồn phát sinh khi tiến hành xây dựng các công trình, bụi cuốn trên tuyến đường vận chuyển. - Khí, mùi hôi từ cống thoát nước, thùng rác, khu vệ sinh… - Tiếng ồn phát sinh từ loa đài, dàn nhạc… | - Thường xuyên quét dọn, tăng cường công tác vệ sinh chung để giảm thiểu bụi cuốn. - Trồng, bảo vệ cây xanh 2 bên tuyến đường, các công viên cây xanh | Trong suốt quá trình vận hành |  |
|  |  | Nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn | - Định kỳ nạo vét bùn lắng ở các hố ga, cống thoát... - Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại mỗi hộ gia đình, sau đó dẫn về hệ thống thoát nước của khu vực - Nước mưa trên mái các tòa nhà được thu gom và thoát vào các hố ga thoát nước bố trí dọc các tuyến đường nội Dự án | Trong suốt quá trình vận hành |  |  |  |
|  |  | Rác thải sinh hoạt | - Bố trí các thùng đựng rác trong khuôn viên Khu nhà ở thương mại tại nơi tập trung đông người, trên các tuyến đường… để thu gomvà xử lý. - Lắp đặt hệ thống ống thu gom rác thải tại các khu nhà cao tầng | Trong suốt quá trình vận hành |  |
|  |  | An toàn giao thông và bảo dưỡng các tuyến đường | - Lắp đặt đầy đủ và quản lý các biển báo hiệu giao thông; - Kiểm tra, sửa chữa các hỏng hóc, sự cố của các hạng mục công trình trên tuyến. | Trong suốt quá trình vận hành |  |  |  |

4.2. Chương trình giám sát môi trường

## 4.2.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn thi công xây dựng

a. Giám sát chất lượng môi trường không khí:

- Các chỉ tiêu giám sát:  Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát:

+ Phía Đông Bắc giáp đường Võ Nguyên Giáp;

+ Phía Đông Nam giáp Khu đô thị Bảo Ninh 2;

+ Phía Tây Bắc giáp khu vực đất quy hoạch thể thao.

+ Phía Tây Nam giáp Khu đô thị Bảo Ninh 3.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực lán trại

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất hòa tan, Amoni, NO3-; Dầu mỡ; Tổng Coliform

- Vị trí giám sát: trước và sau của bể thu gom nước thải sinh hoạt khu lán trại.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B.

c. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực lán trại và các điểm thi công các hạng mục công trình:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

d. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

e. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

## 4.2.2. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn hoạt động

a. Giám sát chất lượng môi trường không khí:

- Các chỉ tiêu giám sát:  Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn.

- Vị trí giám sát:

+ Tại khu nhà ở hỗn hợp cao tầng;

+ Tại khu nhà chung cư cao tầng;

+ Tại khu nhà ở xã hội;

+ Tại khu thương mại dịch vụ

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

b. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất hòa tan, Amoni, NO3-; Dầu mỡ; Tổng Coliform

- Lưu lượng giám sát: 1161,6m3/ngày.đêm.

- Vị trí giám sát: Tại vị trí các hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước thải của Dự án Phát triển Môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

c. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu Dự án:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

d. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

e. Giám sát công tác ứng phó với sự cố khẩn cấp:

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN

Hình 1.2. Hiện trạng khu vực Dự án