TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

# I. XUẤT XỨ DỰ ÁN

Dự án Tuyến đường kết nối từ đường ven biển đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, huyện Bố Trạch được phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình; Đầu tư xây dựng tuyến đường phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị Hoàn Lão mờ rộng và tuân thủ phương án tuyên đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 2764/UBND-KT ngày 15/12/2021; với tổng chiều dài tuỵến khoảng 13,98km. Điểm đầụ Km0 giao với QL1 tại lý trình Km641+880 thuộc xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, điểm cuối Km 13+979,15 giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại lý trình Km973+950 thuộc xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch (trừ các hạng mục đang đầu tư xây dựng thuộc Dự án cầu sông Trước, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 978a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019).

Về tính chất và công năng thì đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ đường ven biển đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, huyện Bố Trạch là một nhu cầu hết sức cấp thiết, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng trung tâm huyện lỵ theo quy hoạch mở rộng Thị trấn Hoàn Lão, kết nối các tuyến đường quan trọng vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, đảm bảo giao thông phục vụ tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ góp phần phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Qua phân tích thấy rằng việc đầu tư xây dựng thông tuyến giai đoạn này và từng bước đầu tư hoàn thiện tổng thể tuyến theo Quy hoạch là rất cần thiết và có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển cở sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội của huyện và tỉnh nhà.

II. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

2.1 Thông tin chung về dự án:

## 2.1.1 Tên dự án

## Tuyến đường kết nối từ đường ven biển đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, huyện Bố Trạch.

## 2.1.2 Tên Chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; Nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án.

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch.

Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Bố Trạch.

Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nguồn vốn: Nguồn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025.

Thời gian thực hiện dự án: 2022-2025.

Phân loại dự án (Theo đầu tư công): Dự án đầu tư công, nhóm B.

Loại hình dự án: Công trình giao thông cấp III. Dự án đầu tư mới.

## 2.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án.

a. Vị trí địa lý của dự án

Dự án “Tuyến đường kết nối từ đường ven biển đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, huyện Bố Trạch”, có ranh giới được xác định như sau:

Tổng chiều dài tuyến khoảng 13,98km. Điểm đầu Km0+00 giao với QL1 tại lý trình Km641+880 thuộc xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, điểm cuối Km13+979,15 giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại lý trình Km973+950 thuộc xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch.

Sơ đồ vị trí địa lý tổng thể hướng tuyến

Theo tính chất, nhu cầu khai thác và khả năng phục vụ, quy mô đầu tư giai đoạn này gồm các đoạn có mặt cắt ngang như sau:

+ Đoạn 1, Đoạn 3 và Đoạn 4: Bề rộng mặt cắt ngang 9,0m

+ Đoạn 2: Bề rộng mặt cắt ngang 22,0m.

- Dự án đi qua địa bàn các xã, thị trấn: Đồng Trạch, Thị trấn Hoàn Lão, Đại Trạch, Tây Trạch, Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

b. Hiện trạng khu đất dự án và một số đối tượng ở lân cận khu đất dự án:

+ Hiện trạng sử dụng đất:

Hướng tuyến đi theo hướng từ Bắc vào Nam, Đông sang Tây cắt qua các khu vực ruộng lúa, đất hoa màu, ao hồ nuôi trồng thủy sản và vùng đồi trồng cây cao su, keo, bạch đàn, tuyến đi chủ yếu ngoài rìa khu dân cư, dân cư trên tuyến tương đối thưa thớt, dân cư tập trung cách xa tuyến khoảng 10 ÷ 50m.

+ Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:

Trong khu vực lập dự án hiện trạng không có dân cư sinh sống.

+  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

* Nền xây dựng:

Nền khu vực lập dự án có địa hình tương đối thấp, không bằng phẳng.

* Thoát nước mưa:

Khu vực lập dự án chưa xây dựng hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa trong khu vực thoát theo địa hình tự nhiên.

* Hiện trạng giao thông:

Trong khu vực lập dự án hiện có đoạn 1 đi theo hướng Tây Nam ra đồng ruộng, ao hồ xã Đồng Trạch và vượt sông Cầu Hiểm tại Km1+867,43 điểm cuối giao với dự án Đường tỉnh lộ 561 đi cầu sông Trước (giai đoạn 1) tại lý trình KM2+064,59; Đoạn 2 đi trùng với tim dự án Đường tỉnh lộ 561 đi cầu sông Trước (giai đoạn 1), điểm cuối giao với đường Tỉnh lộ 561 tại Km2+032,88. Đoạn 3  nằm ngoài rìa khu dân cư xã Tây Trạch và Hòa Trạch, băng qua đất ruộng, ao hồ, đất hoa màu, đồi keo… của xã Đại Trạch. Đoạn 4 tim tuyến đi qua vùng đất đồi, hoa màu… có dân cư thưa thớt của xã Hòa Trạch và vượt qua sông Cây Khế tại Km8+836,30 bằng cầu nhịp, giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại điểm cuối thuộc xã Hòa Trạch.

* Cấp nước: Khu vực lập dự án chưa có hệ thống cấp nước chung, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu được khai thác tại chỗ bằng giếng đào, giếng khoan.

* Thoát nước và vệ sinh môi trường:

Xã và thị trấn chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung. Nước thải mới được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại tự thấm đặt trong từng công trình nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình được xả tự do ra vườn và thấm vào đất, chưa có hệ thống cống thu gom và xử lý.

* Thông tin liên lạc:

Khu vực nghiên cứu đang sử dụng dịch vụ của các mạng Vina Phone, Mobi phone, Viettel... cung cấp được nhiều dịch vụ, hỗ trợ cho mạng cố định, di động.

Mật độ phủ sóng dịch vụ viễn thông đạt 100%.

* Hệ thống thoát nước bẩn:

Khu vực chưa có hệ thống cống thoát nước bẩn riêng.

2.2. Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án

a. Mục tiêu

Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm kết nối từ ven biển đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng trung tâm huyện lỵ. Theo quy hoạch mở rộng Thị trấn Hoàn Lão, kết nối các tuyến đường quan trọng vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, đảm bảo giao thông phục vụ tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ góp phần phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

b. Quy mô

Tuyến đường có tổng chiều dài 13,98km.

2.3. Các hạng mục công trình của dự án

2.3.1. Phần tuyến

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 13,98km. Điểm đầu Km0+00 giao với QL1 tại lý trình Km641+880 thuộc xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, điểm cuối Km13+979,15 giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại lý trình Km973+950 thuộc xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch (trừ các hạng mục thuộc dự án Cầu sông Trước, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 978a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019).

Theo tính chất, nhu cầu khai thác và khả năng phục vụ, quy mô đầu tư giai đoạn này gồm các đoạn có mặt cắt ngang như sau:

+ Đoạn 1, Đoạn 3 và Đoạn 4: Bề rộng mặt cắt ngang 9,0m.

+ Đoạn 2: Bề rộng mặt cắt ngang 22,0m.

- Xây dựng cống ngang thoát nước địa hình phù hợp với bề rộng nền đường, đảm bảo khả năng thoát nước khu vực tuyến.

- Xây dựng hệ thống công trình phụ trợ trên tuyến.

2.3.2. Phần cầu

- Xây dựng mới 03 cầu trên tuyến phù hợp với quy hoạch, kết cấu vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL. Bề rộng cầu phù hợp với bề rộng nền đường và mặt đường đầu tư giai đoạn này.

- Tải trọng thiết kế HL-93; người đi bộ 3,0 KN/m2.

- Tần suất thiết kế P=1%, sông không có cây trôi.

- Bề rộng cầu:

+ Cầu Km1+867,43: Bề rộng cầu Bcầu=12,0m, khổ cầu Kcầu=11,0m, gờ chắn 2x0,5=1,0m;

+ 02 cầu Km6+476,52 và Km8+836,30: Bề rộng cầu Bcầu=10,5m, khổ cầu Kcầu=9,5m; gờ chắn 2x0,5=1,0m;

- Chiều dài toàn cầu: Cầu Km1+867,43 chiều dài Lc=83,40m; các cầu Km6+476,52 và Km8+836,30 có chiều dài Lc=59,10m.

- Đường hai đầu cầu: Đoạn 10m đầu cầu có bề rộng nền đường Bnền = (11,5÷13,0)m Thị trấn Hoàn Lão; bề rộng mặt đường Bmặt=(9,5÷11,0)m; bề rộng lề đường Blề=2x1,0=2,0m. Đoạn 25m tiếp theo vuốt phù hợp với nền đường, mặt đường phần tuyến.

# 2.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư.

Thời gian thực hiện dự án: 2022-2025

Tổng mức đầu tư của dự án là: 180.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỉ đồng chẵn).

III. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

### 3.1. Đánh giá tác động  và đề xuất các biện pháp , công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.

### 3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động.

### 3.1.1.1.Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong hoạt động thi công xây dựng các hạng mục dự án.

a. Môi trường không khí

Quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi thải;

- Khí thải do quá trình vận chuyển vật liệu cung cấp cho dự án và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi thải;

- Bụi do bùn, đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng;

- Khí thải trên công trường xây dựng;

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân;

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình rải đá dăm, đổ nhựa các tuyến đường;

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục khác(cấp, thoát nước thải, điện chiếu sáng…).

### b. Tác động đến môi trường do nước thải

Đối với nước thải sinh hoạt:

Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ và vi khuẩn. Nếu không được thu gom và xử lý nguồn thải này sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm khu vực và khi thời tiết khu vực có mưa nguồn thải này có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm môi trường khu vực.

Đối với nước thải xây dựng:

Như đã phân tích ở trên tải lượng nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt và không chứa các chất độc hại nên tác động từ nguồn thải này là không đáng kể.

Đối với nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn bề mặt gây ô nhiễm khu vực, có thể gây xói lở, trôi bùn đất gây bồi lắng các mương thủy lợi đoạn qua khu vực dự án. Các loại chất thải như xi măng, dầu mỡ, đất, cát... khi gặp nước mưa sẽ bị cuốn trôi và tác động xấu đến chất lượng nước mặt. Đây là tác động xấu bất khả kháng và có tác động đáng kể đến môi trường nếu không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý hợp lý ngay từ khi phát sinh nguồn thải. Đặc biệt do khối lượng đất đào hữu cơ, đào nền đường, đất cần để san đắp thi công các tuyến đường là rất lớn; nếu quá trình đào đất, cát nền đường, san đắp các tuyến đường tiến hành vào các ngày thời tiết có mưa, khối lượng đất nói trên không được vận chuyển đi xử lý hợp lý mà tập trung thành đống trên công trường, đất đắp đường không được lu lèn, nén chặt thì chúng sẽ bị nước mưa chảy tràn cuốn theo gây bồ lấp khu vực.

### c. Tác động đến môi trường do chất thải rắn

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu từ:

- Rác thải sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Rác thải trong quá trình xây dựng;

- Lượng đất phong hóa bóc lớp bề mặt;

- Lượng đất dư thừa trong quá trình đào đắp;

- Rác thải trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng;

3.1.1.2 Nguồn tác động không liên quan đến chất thải trong hoạt động thi công xây dựng các hạng mục dự án.

### a. Tác động do tiếng ồn

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục phụ trợ của dự án, nâng cấp tuyến đường vận chuyển và phương tiện vận tải.

Tiếng ồn lớn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Các tác động của tiếng ồn có thể là:

- Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: sần da, đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh…;

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho dự án sẽ gây ảnh hưởng đến cư dân sống hai bên tuyến đường như: gây cảm giác khó chịu, đau đầu, mất ngủ, giảm hiệu quả làm việc…

b.Tác động do độ rung:

Các tác động do rung động trong quá trình xây dựng chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy móc xây dựng như: máy khoan, máy đầm rung, máy múc, máy cẩu, ô tô vận tải...

Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công gây độ rung lớn có thể gây sụt lún, sạt lỡ đất khu vực ảnh hưởng đến chất lượng thi công các hạng mục công trình.

## c. Sự cố trong quá trình xây dựng Dự án

Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố an toàn khác tuỳ thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh.

- Sự cố bom mìn còn sót lại sau chiến tranh: Trong chiến tranh chống Mỹ, không ít bom đạn đã đổ xuống tỉnh Quảng Bình, trong đó có khu vực Dự án. Do vậy, hoạt động rà phá bom mìn còn sót lại từ chiến tranh trong giai đoạn chuẩn bị triển khai Dự án có khả năng gây mất an toàn cho người thực hiện nhiệm vụ rà phá và người dân nếu không có biện pháp cảnh báo.

Tác động này có thể được giảm thiểu nếu thuê đơn vị thuộc lực lượng công binh chuyên rà phá bom mìn. Lực lượng này vừa có kinh nghiệm, lại được trang bị tốt, công nghệ rà phá tiên tiến và tính kỷ luật cao.

- Sự cố giao thông: Trong quá trình xây dựng, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công sẽ làm tăng lưu lượng phương tiện qua lại khu vực gây nguy cơ về sự cố mất an toàn giao thông.

- Sự cố tai nạn lao động: Tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình thi công xây dựng Dự án. Nguyên nhân có thể là do bất cẩn trong các thao tác khi làm việc, các thiết bị bảo hộ lao động không được trang cấp đầy đủ, do trạng thái tinh thần mệt mỏi, choáng hoặc không tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

- Sự cố cháy nổ: Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp cung cấp nhiên liệu, khí đốt hoặc do quá trình sử dụng điện của cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường, các thiết bị điện lắp đặt không đúng kỹ thuật.

Các sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên chủ Dự án sẽ bảo đảm áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực này.

### 3.1.2.  Các biệp pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất để thực hiện.

a. Về nước thải:

* Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải sinh hoạt

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực Công trình và các khu vực lân cận.

# * Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải xây dựng

# - Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.

# - Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.

# * Biện pháp giảm thiểu đối với nước mưa chảy tràn

- Áp dụng phương thức thi công đào, đắp thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu bắt đầu từ Đoạn 1. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất đá bở rời do đào nền thi công đường, đồng thời hạn chế khối lượng đất vận chuyển về đắp đường vào cùng một thời điểm nên hạn chế đất, đá bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm, đồng thời tạo điều kiện cho nước mưa chảy tràn được thu gom, lắng cặn theo hướng địa hình.

- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đào đắp nền đường trong mùa khô nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn rửa trôi đất đá ra vùng thấp trũng xung quanh, đặc biệt là bồi lấp các tuyến đường liên xã đoạn qua khu vực.

- Tạo mương thoát nước tạm thời dọc các tuyến đường nội vùng và bố trí các hố lắng cặn tạm thời ;

- Thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng;

- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công để tái sử dụng hoặc bán tận dụng, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.

- Ưu tiên thi công các tuyến đường và hệ thống thoát nước mưa trên các tuyến đường trước khi đi vào san nền để thu gom nước mưa chảy tràn của dự án.

b.  Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng  và chất thải nguy hại

#### *Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải sinh hoạt:

# Chất thải sinh hoạt của công nhân có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, Đại diện chủ đầu tư sẽ chỉ đạo yêu cầu đơn vị thi công bố trí thùng rác cơ động 10l có nắp đậy tại khu vực có đông người làm việc, khu vực lán trại của công nhân để thu gom và thuê đội thu gom rác thu gom vận chuyển đến bãi tập kết hằng ngày để Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch để vận chuyển trong ngày đến bãi rác chung của huyên.

#### *Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng: Phần lớn chất thải xây dựng đều được tái sử dụng vào các mục đích khác nhau như:

+ Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng,... được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế;

+ Đối với các dạng gạch, đá, vữa thải loại... sử dụng vào việc đắp nền mương thoát nước;

+ Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt;

+ Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan;

+ Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu vực dân: Chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn đường liên thôn,

+ Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực dự án, vừa chiếm dụng đất, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực.

* Biện pháp giảm thiểu đối với lượng đất đào hữu cơ, đất đào thi công san nền và các tuyến đường:

+ Áp dụng phương pháp thi công cuốn chiếu, đào đắp theo từng khu vực san nền, tuyến đường đã quy hoạch để giảm lượng đất đào trong một thời điểm;

+ Không được đổ đất đào hữu cơ bừa bãi trên bề mặt khu vực thi công để hạn chế các tác động do bụi khi thời tiết khu vực khô hanh, có gió hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn khi thời tiết có mưa;

+ Sử dụng xe để vận chuyển, đất bóc đến đâu vận chuyển về bãi thải đến đó.

## * Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu do chất thải nguy hại:

+ Các chất thải nguy hại như xăng, dầu thải, giẻ lau chùi dầu mỡ, không phát sinh tại khu vực thi công dự án mà chủ yếu phát sinh tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn thị trấn Kiến Giang nên nguồn thải này được thu gom và xử lý theo phương thức xử lý chất thải nguy hại tại các cơ sở sửa chữa.

Tuy nhiên, khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa có nắp đậy rồi đưa về các cơ sở sửa chữa để đưa đi xử lý theo quy định về xử lý chất thải nguy hại.

+ Đại diện Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công phải cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c. Về bụi, khí thải:

* Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi thải:

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành;

- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng (15 tấn) cho phép và tuân thủ biển báo tốc độ;

- Yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển;

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn đất, đá phát sinh trên đường vận chuyển đoạn đi qua khu vực dự án để thu gom lượng đất, đá, cát rơi vãi trên đường nhằm hạn chế lượng bụi cuốn phát sinh khi có phương tiện lưu thông qua đây và các tác động xấu đến môi trường không khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông đi qua các đoạn đường này cũng như để đảm bảo mỹ quan cho các tuyến đường;

- Đại diện chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra đường liên xã;

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế rơi vãi ra môi trường;

- Quá trình vận chuyển đất hữu cơ đi đổ, đại diện chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, chở quá tải trọng trên các tuyến đường giao thông nông thôn để hạn chế đất rơi vãi gây bụi khi trời khô.

* Giảm thiểu bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và đất hữu cơ đi đổ, ô nhiễm bụi do đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường:

- Bố trí điểm xịt rửa bánh xe tại khu vực thi công;

- Tiến hành phun ẩm trên tuyến đường vận chuyển những đoạn đi qua khu dân cư bình quân 2 – 4 lần/ngày. Đối với những ngày nắng nóng khô hanh, nhiều gió tần suất tưới ẩm lên 6 – 8 lần/ngày;

- Trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công, sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn và nguyên vật liệu rơi vãi. Đồng thời hạn chế tốc độ xe tối đa khi lưu thông trên đường nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế bụi;

- Trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư, bố trí công nhân thường xuyên quét dọn, vệ sinh đất rơi vãi do xe vận chuyển gây ra, đặc biệt tại các nút giao cắt;

- Phương tiện vận chuyển đất đi đổ thải phải đảm bảo trong quá trình vận chuyển hạn chế tối đa hiện tượng rơi vãi đất đá bằng cách không chở quá đầy thùng, di chuyển với tốc độ chậm, đối với đất bùn thì thùng xe phải kín đảm bảo bùn đất không bị chảy ra ngoài;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại và thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải phát sinh;

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế rơi vãi ra môi trường.

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực là không đáng kể. Một số biện pháp có thể thực hiện, bao gồm:

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép;

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;

d. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:

*Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

- Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia...

- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phúc lợi nhằm tránh gây xung đột giữa chủ dự án với người dân và chính quyền địa phương.

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động đến sức khỏe công nhân khai thác, đời sống hàng ngày của người dân, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau:

- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị khai thác và vận chuyển sinh ra;

- Bố trí lịch khai thác hợp lý cho các đơn vị, tổ, nhóm công nhân khai thác, nhất là ở các vị trí gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân;

- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai chống ồn nhằm đảm bảo cho công nhân làm việc;

- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của cư dân hai bên tuyến đường vận chuyển.

*Biện pháp giảm thiểu các sự cố trong quá tình xây dựng dự án

(1) Sự cố bom mìn và cháy nổ

- Trước khi thi công phải thực hiện việc ra phá bom mìn trên tuyến cũng như khu vực tập kết vật liệu, lán trại và bãi thải;

- Việc rà phá bom mìn phải được thực hiện kỹ lưỡng, tránh tình trạng bom mìn nằm sâu trong lòng đất gây nguy hiểm cho công tác đào đất sau này;

- Bom mìn khi phát hiện cần phải xử lý theo quy định, không tự ý xử lý khi không được sự cho phép của cơ quan chức năng.

(2) Tai nạn lao động

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn;

- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật;

- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng…;

- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85dBA, bắt buộc công nhân sẽ sử dụng dụng cụ bảo vệ tai;

- Thu gom chất thải rắn chất thải xây dựng và sinh hoạt; thu gom xử lý nước thải theo đúng quy định.

# (3). Sự cố tai nạn giao thông

Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí các xe vận chuyển đất ra vào khu vực khai thác với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc khai thác đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.

(4) Sự cố cháy nổ

- Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng lửa tại những nơi dễ cháy nổ;

- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân làm việc chấp hành mọi nội quy về cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt;

- Trong xây dựng, phải sử dụng các bình chứa nhiên liệu như bình ga, bình nén khí đạt tiêu chuẩn, các máy móc thiết bị trong thi công sử dụng đúng công suất;

- Trong lán trại, hệ thống dây điện cần phải bố trí thích hợp, chất lượng tốt tránh tình trạng chập nổ do quá tải;

- Nên sử dụng các loại vật liệu khó cháy làm lán trại như sắt thép, tôn, vệ sinh bếp nấu sạch sẽ, sử dụng nhiên liệu để nấu nướng an toàn;

- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại;

- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho dự án khi đi vào khai thác.

## e.Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tại bãi thải.

Trong quá trình đổ thải để giảm thiểu các tác động tiêu cực tại bãi thải, đại diện chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công thực hiện một số biện pháp sau:

- Đất được vận chuyển đến đổ trong khu vực bãi thải, không đổ tràn ra ngoài khu vực bãi thải. Nếu khi đổ đất tràn ra ngoài khu vực bãi thải sẽ bố trí công nhân đến thu gom đất ngoài khu vực đưa đến đổ trong khu vực bãi thải;

- Bố trí người thu dọn lượng đất hữu cơ rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển. Đặc biệt là tuyến đường ra vào 2 bãi thải;

- Tưới nước phun ẩm trên các tuyến đường đoạn qua  khu dân cư. Ngày thường phun ẩm 2 lần/ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động mạnh tiến hành phun ẩm với tần suất 4 lần/ngày (6h;11h – 13h;17h);

- Quá trình đổ đất đến đâu sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng cho khu vực bãi thải đến đó;

- Vào những ngày nắng nóng, khô hanh có gió Tây Nam hoạt động Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công tiến hành phun ẩm tại 2 bãi thải này nhằm hạn chế bụi cuốn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Ngày thường sẽ phun ẩm 2 lần/ ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động sẽ tiến hành phun ẩm 4 lần/ngày (6h,11h – 13h,17h).

3.2. Đánh giá tác động  và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường giai đoạn dự án đi vào hoạt động

3.2.1. Đánh giá dự báo các tác động.

3.2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động.

a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

Nguồn gây ô nhiễm không khí trong các giai đoạn này chủ yếu là:

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng nhà cửa của các hộ dân;

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ;

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông như: xe máy, ôtô con, xe tải... Đây là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu cho dự án;

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh ...

### b. Ô nhiễm do nước thải

Khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu có các loại nước thải sau đây:

- Nước mưa chảy tràn;

- Nước thải sinh hoạt;

- Nước cho các công trình công cộng, tưới cây, tưới đường.

c. Tác động đến môi trường do chất thải rắn

Nhìn chung chất thải rắn phát sinh trong khu vực chủ yếu là các dạng chất thải sinh hoạt dễ xử lý.

### 3.2.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thảitrong giai đoạn hoạt động của dự án

### a. Tác động do tiếng ồn, độ rung

Khi dự án đi vào hoạt động tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận tải, tiếng ồn phát sinh từ loa, đài, ti vi của các hộ gia đình. Ngoài ra còn có tiếng ồn do hoạt động xây dựng nhà ở của các hộ dân.

## b. Tác động đến cơ sở hạ tầng

Việc triển khai xây dựng Dự án thì hạ tầng kỹ thuật khu vực sẽ được đầu tư xây dựng mới và đồng bộ bao gồm :

- Đầu tư xây dựng mới hệ thống giao thông nối liền các khu chức năng cũng như đấu nối vào các trục đường chính của khu vực tạo quy hoạch giao thông đồng bộ cho khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân;

- Đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, đảm bảo giao thông phục vụ tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ góp phần phát triển kinh tế, du lịch của địa phương;

- Kết nối các tuyến đường quan trọng vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện;

Các công trình cơ sở hạ tầng như trên được tính toán thiết kế và bố trí hợp lý sẽ tạo nên cơ sở hạ tầng hoàn thiện đáp ứng tốt các nhu cầu sinh sống của người dân khu sống xung quanh vực Dự án, cũng như đảm bảo kết nối với các khu vực lân cận.

- Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động của Dự án khi đi vào hoạt động đến các khía cạnh kinh tế - xã hội được đánh giá trên hai mặt:

* Mặt tiêu cực:

- Tăng mật độ giao thông nội thôn, xã. Một phần gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh vốn có của làng quê.

* Mặt tích cực:

- Dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực huyện Bố Trạch nói chung, cụ thể như sau:

+ Góp phần cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng cho khu vực;

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương từ việc bán đất, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại huyện Bố Trạch;

- Tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ ăn theo Dự án như: dịch vụ thương mại phát triển;

- Dự án sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất trên địa bàn, hình thành khu dân cư mới giải quyết được nhu cầu về nhà ở cho người dân khu vực.

### d. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án

Một số sự cố có thể xảy ra trong khu vực dự án trong quá trình hoạt động được dự báo như sau:

(1). Sự cố cháy nổ: sự cố cháy nổ có thể gây ra do chập điện, các vật dễ cháy tiếp xúc với ngọn lửa hoặc có thể xảy ra sự cố cháy nổ liên quan đến khí gas. Do các hộ gia đình có sử dụng khí gas để nấu nướng nên có khả năng xảy ra sự cố này.

(2). Sự cố chập điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện được lắp đặt và vận hành không đúng kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng, khi sự cố này xảy ra có thể gây cháy các công trình, mức độ có thể ở phạm vi hẹp hoặc ở diện rộng hơn tùy thuộc vào tính chất từng công trình và khả năng ứng cứu sự cố.

### (3). Sự cố sụt lún, sạt lỡ, rạn nứt nền đường:

- Sự cố về sụt lún, rạn nứt nền đường: có thể xảy ra do quá trình thi công không đúng kỹ thuật, quá trình lu lèn đất, đá nền đường không đảm bảo độ chặt theo thiết kế.

- Bên cạnh đó, hoạt động tập kết nguyên vật liệu xây dựng các công trình kiến trúc thượng tầng sau này nếu sử dụng các phương tiện vận chuyển không đúng trọng tải cho phép trên các tuyến đường, hoặc các xe chạy quá trọng tải, tốc độ cho phép sẽ gây hư hỏng, sụt lún các tuyến đường nội vùng.

(4). Sự cố đối với đường ống thoát nước thải: Sự cố đối với đường ống thoát nước thải xảy ra khi đường ống đấu nối từ hố thu nước thải của dự án đến hố thu nước thải của toàn dự án bị tắc hoặc sự cố vỡ đường ống thoát nước thải. Khi sự cố này xảy ra thì khả năng thoát nước thải cho dự án sẽ tạm thời không còn, nước thải sẽ bị ứ động không thoát được, sẽ gây nên mùi hôi thối, nhiễm bẩn môi trường ở khu vực dự án, đặc biệt tại các khu vực có đường ống bị vỡ.

    - Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong quá trình dự án đi vào hoạt động.

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực trong giai đoạn này như đã dự báo ở trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cơ bản sau:

### a.Về công trình xử lý nước thải:

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt.

(1). Xử lý nước thải sinh hoạt:

Quá trình dự án đi vào hoạt động không phát sinh nước thải sinh hoạt.

(2). Xử lý nước mưa chảy tràn:

Với nước mưa chảy tràn: hệ thống thoát nước mưa sẽ tận dụng các rảnh thoát nước địa hình gần khu vực dự án để thoát nước.

Cao độ san nền theo thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn thoát nước mưa, chống ngập lụt. Cao độ đường đồng mức thiết kế được khống chế bởi hệ thống cao độ các tuyến đường quy hoạch đã được phê duyệt. Độ dốc nền từ 0,003% đến 0,004%.

### b. Về công trình xử lý bụi, khí thải:

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh ô nhiễm do bụi và khí thải không nhiều. Các nguồn này lại có tính chất phân tán và quy mô nhỏ nên biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí chủ yếu là biện pháp quản lý là trồng nhiều cây xanh hai bên tuyến đường.

c. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn:

-  Rác thải sinh hoạt:

+ Các hộ gia đình sinh sống hợp đồng với tổ đội thu gom của thôn để thu gom rác hằng ngày sau đó Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch vận chuyển đến bãi rác chung để xử lý theo quy định.

### d.Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường:

### * Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

- Tuyên truyền trong các buổi họp dân cư, yêu cầu các hộ dân sử dụng phương tiện giao thông có ý thức, không bóp còi bừa bãi khi lưu thông trong khu vực dự án.

- Lập biển cấm đối với một số loại xe quá khổ, xe chở các vật liệu có khả năng gây ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn lớn. Cấm sử dụng các thiết bị thi công gây ồn lớn, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối.

### *Trồng cây xanh

- Chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nhằm tạo cảnh quan và môi trường, góp phần làm đẹp cho cảnh quan của dự án.

- Đơn vị quản lý xây dựng quản lý cấp phép các công trình xây dựng đảm bảo theo đúng quy hoạch, mỹ quan chung.

- Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch sẽ thực hiện hoạt động thu gom, vệ sinh đường phố hàng ngày để đảm bảo mỹ quan khu vực.

* Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

(1). Đảm bảo an toàn về cháy nổ, chập điện, phòng chống sét:

- Xây dựng các phân khu, các công trình theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Bố trí các họng nước cứu hỏa dọc các tuyến đường nội bộ của dự án theo đúng thiết kế nhằm ứng cứu kịp thời khi có sự cố chảy nổ xảy ra tại dự án.

- An toàn giao thông: Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp (biển báo tốc độ, biển báo cấm đổ, cấm quay đầu xe,…) cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường này.

## (2). Sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường:

- Thi công các hạng mục dự án trên các trục đường phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng. Khi thi công xong từng hạng mục, đại diện chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra về chất lượng các hạng mục dự án này để có phương án xử lý trước khi đưa các trục đường vào sử dụng.

- Chính quyền địa phương sau này (là đơn vị quản lý hành chính của dự án) sẽ nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép, yêu cầu chạy đúng tốc độ cho phép trên các tuyến đường nhằm hạn chế sự cố sụt lún, hư hỏng các tuyến đường nội vùng.

4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.

## 4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

# Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường

| Giai đoạn hoạt động của dự án | Các hoạt động của dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp BVMT (Đồng) | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | Đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng | Có thể xảy ra mâu thuẫn xã hội nếu việc áp giá đền bù không thỏa đáng hay thực hiện đến bù không đúng quy trình | Chủ dự án thực hiện kiểm đếm, áp giá và thỏa thuận đền bù theo đúng quy định của Nhà nước. | Chủ yếu là các phương án quản lý và tuyên truyền | Trước khi tiến hành thi công | Cá nhân, đơn vị tham gia đền bù | Chủ đầu tư và chính quyền địa phương |
| Thi công xây dựng | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu | - Tác động đến môi trường không khí bởi tiếng ồn, bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển - Ảnh hưởng đến giao thông, sự cố tai nạn giao thông. | - Thu dọn nền đường có đất đá rơi vãi. - Phương tiện vận chuyển được đăng kiểm an toàn kỹ thuật môi trường. - Che phủ bạt thùng xe. - Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe. | Thuộc các biện pháp quản lý | Trong suốt thời gian thi công xây dựng | Nhà thầu thi công | Đơn vị tư vấn giám sát Chủ đầu tư thuê |
|  | Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án | - Tác động đến môi trường không khí do tiếng ồn bụi và khí thải phương tiện thi công | - Thực hiện vệ sinh môi trường, che chắn nguyên vật liệu. - Thường xuyên duy tu, bão dưỡng thiết bị thi công nhằm tăng hiệu suất, giảm phát thải. | - Chi phí giám sát môi trường: 15 triệu/đợt. - Hợp đồng xử lý rác: 5 triệu - Trang bị bảo hộ lao động: 10 triệu; - Hệ thống biển báo: 1,5 triệu; - Thùng rác: 0,5 triệu; - Nhà vệ sinh tạm: 3 triệu; - Chi phí nhân lực quản lý môi trường: 10 triệu. | Trong suốt thời gian thi công xây dựng | Nhà thầu thi công | Đơn vị tư vấn giám sát Chủ đầu tư thuê |
|  |  | - Chất thải rắn ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan | - Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau; - Hợp đồng xử lý rác thải không tái sử dụng được với tổ thu gom rác thị trấn Kiến Giang - Lựa chọn vị trí đổ bỏ đất hữu cơ dư hợp lý; - Quản lý không để chất thải xâm nhập khu vực xung quanh |  |  |  |  |
|  |  | - Các tác động do chất thải nguy hại | Bão dưỡng, thay dầu cho phương tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại; - Thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ ở công trường vào thùng phuy kín và hợp đồng với đơn vị chức năng trong vận chuyển và xử lý. |  |  |  |  |
|  |  | - Các sự cố môi trường | - Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công nhân thi công. - Giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành quy tắc an toàn trong lao động. - Phối hợp và chuẩn bị các phương án ứng cứu sự cố an toàn giao thông, cháy nổ. - Quản lý không để các nguồn thải xâm nhập khu vực ngoài phạm vi dự án. - Không tiến hành thi công vào ngày mưa lớn. |  |  |  |  |
|  |  | - Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội | - Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chấp hành đúng quy định an toàn giao thông. - Tăng cường quản lý cán bộ, công nhân thi công để tránh va chạm với người dân địa phương. - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho lao động. |  |  |  |  |
|  | Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân | - Phát sinh nước thải; - Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh. | - Lắp đặt nhà vệ sinh tạm trên công trường; - Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với tổ thu gom rác các xã và thị trấn |  |  |  |  |

## 4.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án

### Trong quá trình tiến hành thi công xây dựng dự án, Đại diện chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng để tiến hành giám sát với các nội dung như sau:

a. Giám sát chất lượng không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, độ rung, bụi lơ lửng, NO2 , SO2, CO, bụi, tiếng ồn

- Vị trí giám sát: Tại khu vực thực hiện dự án

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 06 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

+ QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng

b. Giám sát chất lượng nước dưới đất

- Chỉ tiêu giám sát: pH, độ cứng, Asen (As), Sắt (Fe), kẽm (Zn), chỉ (Pb), Amoni, coliform, Mangan, Clorua, Cu.

- Vị trí giám sát: Tại khu vực thực hiện dự án

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng:

QCVN 09-MT:2015/BTNMTL – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

c. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường

d. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn trong xây dựng và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố.

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường

e. Giám sát các công trình môi trường khác

- Giám sát hiệu quả thoát nước của hệ thống thoát nước trong toàn khu vực dự án;

- Giám sát, kiểm tra hiệu quả hoạt động của các nhà vệ sinh tự hoại công cộng;

- Giám sát công tác đảm bảo an toàn, phòng chống sự cố.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/ lần.

KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ  VÀ CAM KẾT

## 1. Kết luận

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu kinh tế - kỹ thuật, kết hợp phân tích, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực, một số kết luận được rút ra như sau:

- Dự án có một số tác động đến môi trường và xã hội ở khu vực mà nó đi qua, ở các khu vực lân cận và các tuyến đường vận chuyển. Các tác động bao gồm các tác động tạm thời (bụi, tiếng ồn,...) và vĩnh viễn mất đi (như mất đất trồng rừng sản xuất, diện tích ruộng lúa tại khu vực dự án);

- Trừ tác động vĩnh viễn là không thể tránh khỏi thì việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động như đã đề cập ở Báo cáo ĐTM có thể giúp tránh hoặc làm giảm nhẹ các tác động môi trường và xã hội;

- Việc đầu tư xây dựng dự án là cần thiết, nhằm mục đích phục vụ tốt hơn các yêu cầu về phát triển kinh tế, tạo quỹ đất khu dân cư, công trình công cộng cho huyện Bố Trạch.

## 2. Kiến nghị

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Bố Trạch kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Tuyến đường kết nối từ đường ven biển đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, huyện Bố Trạch” để trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho Dự án triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

## 3. Cam kết

- Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Bố Trạch sẽ yêu cầu nhà thầu cam kết rõ trong hợp đồng thuê đơn vị thực hiện thi công dự án là sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.

- Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng, cũng như khi dự án đi vào vận hành chính thức như đã nêu trong báo cáo.

- Bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án.

- Cam kết trong quá trình thi công, nếu xảy ra sự cố hư hỏng các công trình do quá trình thi công tuyến đường gây nên, Chủ đầu tư sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo ĐTM và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư 02 ngày 10/01/2022 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.