PHỤ LỤC

I. XUẤT XỨ DỰ ÁN	2

II. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN	2

2.1 Thông tin chung về dự án:	3

2.1.1 Tên dự án	3

2.1.2 Tên Chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; Nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án.	3

2.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án.	3

2.2. Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án	5

2.2.1. Mục tiêu	5

2.2.2. Quy mô	5

2.3. Các hạng mục công trình của dự án	5

2.3.1. Tổ chức không gian:	6

2.3.1. Thiết kế hạng mục công trình:	6

2.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư.	8

III. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	8

3.1. Đánh giá tác động  và đề xuất các biện pháp , công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.	9

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động.	9

3.1.2.  Các biệp pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất để thực hiện.	10

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường giai đoạn dự án đi vào hoạt động	17

3.2.1. Đánh giá dự báo các tác động.	17

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong quá trình dự án đi vào hoạt động.	19

IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.	25

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	25

4.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án	31

KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ  VÀ CAM KẾT	31

1. Kết luận	34

2. Kiến nghị	34

3. Cam kết	35

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

# I. XUẤT XỨ DỰ ÁN

Huyện Bố Trạch có diện tích tự nhiên 2.124,2 km2, địa hình đa dạng với đồng bằng, miền núi, trung du và ven biển, trải rộng từ Tây sang Đông với toàn bộ chiều ngang trong bản đồ Việt Nam; vừa tiếp giáp với biển Đông vừa tiếp giáp đường biên giới giữa Việt Nam và Lào; phía Nam giáp thành phố Đồng Hới, phía Bắc giáp thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch.

Cự Nẫm là xã nằm ở phía Tây của huyện Bố Trạch. Cự Nẫm nằm tiếp giáp các xã HạTrạch ở phía Đông Bắc, xã Liên Trạch ở phía Tây Bắc, xã Hưng Trạch ở phía Tây. Phía Nam giáp xã Phú Định, phía Đông Nam giáp xã Cự Nẫm, phía Đông giáp xã Sơn Lộc. Tổng số đất tự nhiên của xã: 32,82km2. Ngành sản xuất chính là nông nghiệp, lâm nghiệp và đặc biệt là phát triển du lịch.

Hệ thống giao thông đầu tư không đồng bộ, mặt cắt ngang chủ yếu 4,0-:- 5,0m. Tuy mạng lưới giao thông đã được hình thành sẵn nhưng về cơ bản đã được đầu tư xây dựng khá lâu khi mà số dân và lưu lượng xe cộ thấp hơn nhiều so với hiện nay. Nhiều năm qua cùng với sự quan tâm của Chính phủ, tỉnh, huyện và xã cũng đã có nhiều cố gắng tập trung nguồn lực cùng với sự huy động sức dân duy tu, bảo dưỡng nâng cấp hệ thống đường thôn, xã nhưng chưa thể đáp ứng được nhu cầu của xe cộ hiện đại cùng với sự gia tăng rất lớn của các phương tiện sử dụng đường bộ. Các tuyến được được nâng cấp cải tạo do điều kiện về kinh phí hạn chế mới giải quyết được hệ thống thoát nước và rải cấp phối mặt đường nên xuống cấp nhanh chóng không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

Đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông có ý nghĩa nhiều mặt, cả về kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần gắn kết các địa phương, thu hẹp khoảng cách vùng miền, lan toả về kinh tế - xã hội. Đồng thời sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở đó, Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 và được Chính phủ triển khai tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022.

Tổng thể toàn tuyến có 12 dự án thành phần trong đó đoạn qua xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch thuộc dự án thành phần Bùng – Vạn Ninh. Đoạn tuyến đã ảnh hướng đến số cơ sở dạy học trên địa bàn xã, vì vậy, việc đầu tư, xây dựng mới trường mầm non cho con em trên địa bàn đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục là rất cần thiết.

Dự án Trường mầm non Cự Nẫm được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở giáo dục thuộc diện chịu ảnh hưởng bởi quá trình giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, việc đầu tư xây dựng trường mầm non này sẽ góp phần cụ thể hóa đồ án quy hoạch xã Cự Nẫm, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh, đồng bộ với hệ thống hạ tầng ỹ thuật khu vực xung quanh.

# II. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

## 2.1 Thông tin chung về dự án:

### 2.1.1 Tên dự án

Dự án: “Trường mầm non Cự Nẫm”.

### 2.1.2 Tên Chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; Nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án.

- Tên chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch.

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội.

- Thời gian thực hiện dự án: 2023-2024.

- Phân loại dự án: Dự án đầu tư nhóm C.

- Loại hình dự án: Dự án đầu tư mới.

### 2.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án.

a. Vị trí địa lý của dự án

Khu đất xây dựng dự án thuộc địa phận thôn Hòa Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch với tổng diện tích 7.283,04 m2. Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Tây Bắc giáp đất trồng hoa màu;

- Phía Tây Nam giáp đất ruộng lúa;

- Phía Đông Nam giáp tuyến đường bê tông hiện trạng rộng3m;

- Phía Đông Bắc giáp đất ruộng lúa.

Hình 1: Sơ đồ vị trí địa lý tổng thể khu vực dự án

b. Hiện trạng khu đất dự án và một số đối tượng ở lân cận khu đất dự án:

+ Hiện trạng sử dụng đất:

Đất trong khu vực dự án chủ yếu là ruộng lúa và đất trồng hoa màu, do các hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Cự Nẫm sử dụng. Trong khu vực dự án không có các công trình hiện hữu, phía Đông Nam giáp với tuyến đường bê tông hiện trạng rộng 3m, các phía còn lại giáp đất ruộng lúa và đất hoa màu.

+ Hiện trạng môi trường:

Khu vực dự án chủ yếu là đất ruộng lúa, đất màu, đường giao thông, xung quanh là đất ở của các hộ dân, môi trường đất, nước và không khí chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

+ Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:

Khu vực dự án là đất ruộng lúa, đất màu. Cách dự án 200m về phía Bắc là khu vực nhà ở của các hộ dân cao từ 1 – 2 tầng. Kết cấu nhà xây đổ BTCT lợp ngói hoặc tôn.

+  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

* Nền xây dựng:

Nền khu vực lập dự án có địa hình thấp, bằng phẳng.

* Hiện trạng giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

Phía Đông Nam có tuyến đường nhựa rộng khoảng 3m nối khu vực lập dự án với đường DT2B với khoảng cách khoảng 500m Nam.

- Giao thông đối nội:

Phía Tây Nam có tuyến đường đất rộng khoảng 3,5m chạy sát ranh giới khu vực lập dự án dài khoảng 340m.

* Cấp nước:

Hiện trạng khu vực chưa có hệ thống cấp nước, nguồn nước sử dụng chủ yếu là nước giếng, và nước mưa.

* Cấp điện:

Xung quanh khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp điện. Nguồn điện dự án dự kiến được lấy từ lưới điện 22kV chạy dọc tuyến đường DT2B cách khu vực lập quy hoạch khoảng 500m.

* Thoát nước và vệ sinh môi trường:

Hiện trạng khu vực chưa có hệ thống thoát nước mặt, nước mặt thoát tự nhiên đổ về các khu vực thấp trũng.

Hiện trạng thoát nước thải: Khu vực dự kiến quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải, toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực quy hoạch đều tự thấm xuống đất tại các hố thấm do dân tự đào trong khuôn viên hộ gia đình.

* Thông tin liên lạc:

Hệ thống thông tin xung quanh khu vực đã được đầu tư cơ bản, bao gồm: cáp viễn thông, cáp truyền hình; phủ sóng di động, truyền thanh, truyền hình.

## 2.2. Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án

### 2.2.1. Mục tiêu

Dự án Trường mầm non Cự Nẫm được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục chuyên nghiệp cho con em trong địa bàn bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, việc đầu tư xây dựng khu tái đinh cư này sẽ tạo nên hệ thống trường học mới văn minh, hiện đại, góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao trình độ dân trí của khu vực cũng như của xã Cự Nẫm.

### 2.2.2. Quy mô

+ Diện tích khu đất thực hiện dự án: 7.283,04 m2 thuộc địa phận thôn Hòa Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án bao gồm:

+ Công trình hạ tầng trường mầm non: Nhà lớp học, nhà bếp ăn; nhà vận động, vườn cổ tích; nhà để xe giáo viên; sân đường bê tông lát gạch; kè đá, cổng hàng rào;

+ Đường giao thông;

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

## 2.3. Các hạng mục công trình của dự án

### 2.3.1. Tổ chức không gian:

- Đầu tư xây dựng đồng bộ mới Trường mầm non Cự Nẫm để đáp ứng đủ nhu cầu học tập cho trẻ em trong khu vực. Khu vực quy hoạch được chia làm các khu chức năng chủ yếu gồm: Đất xây dựng nhà lớp học, nhà ăn, nhà chức năng, hiệu bộ, khu vui chơi, các hạng mục phụ trợ, sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan và đất giao thông.

- Các công trình kiến trúc được xây dựng mới, đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật, xác định tầng cao công trình tối đa 03 tầng. Mật độ xây dựng tối đa 40%; Hệ số sử dụng đất 1,2 lần.

- Bố trí hệ thống sân bê tông kết hợp giao thông nội bộ, đường giao thông và hệ thống cây xanh cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch nhằm đảm bảo sự kết nối giữa các khu chức năng tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh.

### 2.3.1. Thiết kế hạng mục công trình:

a. Hạng mục san nền:

Trên cơ sở kết quả khảo sát hiện trạng của khu vực, thiết kế cao độ cốt nền hoàn thiện từ Cos+4.35 đến Cos+4.6, hướng dốc chủ yếu Đông Nam – Tây Bắc. Có diện tích khoảng S=3.500m2 với chiều sâu đắp trung bình khoảng H=2,5m.

b. Hạng mục giao thông:

- Hệ thống đường giao thông: Tổng chiều dài các tuyến đường mặt cắt ngang theo quy hoạch 10,5m có tổng chiều dài khoảng L=150m, kết cấu mặt đường BTXM M300# dày 18cm.

- Hệ thống thoát nước dọc, ngang mặt đường: Thiết kế theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế hệ thống biển báo, sơn kẻ đường theo Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

- Các hạng mục hạ tầng thiết yếu khác trong phạm vi dự án, bám theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

c. Hạng mục cấp nước:

* Nhiệm vụ của hệ thống cấp nước trong nhà:

Hệ thống cấp nước trong nhà có nhiệm vụ đưa nước từ mạng lưới cấp nước ngoài nhà đến mọi thiết bị, dụng cụ vệ sinh trong nhà để cung cấp cho người tiêu dùng trong tòa nhà.

* Giải pháp cấp nước cho công trình:

- Phương án cấp nước cho công trình như sau:

- Hiện mạng lưới cấp nước của trường sử dụng hệ thống nước hiện có của khu vực.

d. Hạng mục thoát nước:

* Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước trong nhà

Hệ thống thoát nước trong nhà có nhiệm vụ thu tất cả các loại nước thải, kể cả rác nghiền và nước mưa trên mái để đưa ra mạng lưới thoát nước bên ngoài.

Để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, bảo vệ môi trường trước khi thải ra mạng thoát nước bên ngoài cần thiết phải xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt.

* Các bộ phận, chức năng của hệ thống thoát nước

Hệ thống thoát nước trong nhà bao gồm các bộ phận sau:

+ Các thiết bị thu nước thải: có nhiệm vụ thu nước thải từ các khu vệ sinh (chậu rửa, chậu giặt, xí, âu tiểu...)

+ Xiphông hay tấm chắn thủy lực: có nhiệm vụ ngăn không cho khí ô nhiễm từ đường ống lan tỏa ra ngoài

+ Mạng lưới đường ống thoát nước: bao gồm đường ống đứng, đường ống nhánh, ống tháo, ống sân nhà...

- Thiết bị thu nước thải:

Các thiết bị phải có lưới chắn rác chống tắc ống.

Tất cả các thiết bị đều phải có xiphông dưới hoặc ngay trong thiết bị ngăn không cho khí ô nhiễm từ đường ống bốc lên phòng.

Mặt thiết bị phải trơn, nhẵn, ít góc cạnh để đảm bảo dễ dàng tẩy rửa và cọ sạch.

Vật liệu chế tạo phải bền, không thấm nước, không bị ảnh hưởng bởi hóa chất. Vật liệu thường dùng tốt nhất là sành, sứ, chất dẻo.

Kết cấu hình dáng đảm bảo vệ sinh và tiện lợi.

Đảm bảo thời gian sử dụng và dễ dàng thay thế.

- Xiphông:

Có nhiệm vụ ngăn ngừa hôi thối, các hơi độc từ mạng lưới thoát nước bay vào phòng. Xiphông có thể đặt dưới mỗi dụng cụ vệ sinh hoặc một nhóm dụng cụ vệ sinh hoặc có thể được chế tạo riêng rẽ.

- Đường ống nối và các bộ phận nối ống:

Yêu cầu của hệ thống đường ống thoát nước trong nhà:

+ Có độ bền, sử dụng được lâu dài theo cấp của công trình.

+ Chống sức va thủy lực và tác động cơ học tốt.

+ Trọng lượng nhỏ để tốn ít vật liệu và chiều dài lơn để giảm mối nối.

+ Lắp ráp dễ dàng, nhanh chóng.

+ Mối nối kín.

Để đạt được các yêu cầu này hệ thống đường ống thoát nước trong nhà thường là ống PVC các cỡ. Liên kết thường là liên kết dán keo với các phụ kiện.

* Các công trình của hệ thống thoát nước:

- Bể tự hoại:

Có nhiệm vụ làm sạch sơ bộ hoặc hoàn toàn nước thải trong nhà trước khi thải ra mạng lưới thoát nước bên ngoài

Ngày nay sử dụng nhiều bể tự hoại không ngăn lọc, nó có thể xử lý toàn bộ các loại nước thải hay nước phân tiểu. Khi nước thải chảy vào bể nó được làm sạch nhờ 2 quá trình chính là lắng cặn và lên men cặn lắng.

* Giải pháp thoát nước cho công trình:

Công trình có vị trí gần đường do vậy rất gần mạng lưới thoát nước khu vực. Giải pháp thoát nước cho công trình là nước thải được thu bởi các thiết bị thu nước thải được dẫn bởi hệ thống đường ống nhánh, ống đứng (ống PVC) tới bể tự hoại sau đó dẫn ra hệ thống XLNT. Nước thải sẽ được làm sạch ở đây sau đó được hệ thống ống tháo, ống sân nhà dẫn vào đường ống thoái nước…

e. Hạng mục cấp điện:

- Nguồn cấp điện được đấu nối với đường dây trung thế 22KV tại khu vực, sử dụng hệ thống đường dây điện 0,4KV để cấp điện đến từng khu chức năng và hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo các tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật và mỹ quan.

- Nguồn điện cấp cho công trình được đấu nối với nguồn cấp điện hiện có nằm trong khuôn viên.

- Tất cả các dây cáp, dây dẫn điện đều phải đi trong máng cáp, ống gen đi trong hộp kỹ thuật, trên trần và chôn ngầm tường theo đúng TCVN

- Hệ thống cấp điện phải được trang bị hệ thống thiết bị an toàn điện, nối đất theo đúng TCVN

f. Công tác khác:

- Thiết bị PCCC: Bao gồm Bình chữa cháy và Bảng tiêu lệnh + nội quy chữa cháy và hệ thống PCCC trong và ngoài nhà.

- Thiết bị vườn cổ tích.

- Hệ thống chống sét: Bố trí các kim thu sét Ø16, L=0,8m trên mái công trình. Hệ thống tiếp địa dùng dây tiếp đất bằng thép Ø12 mạ kẽm, cọc nối đất bằng thép góc L63x63x6 mạ kẽm đảm bảo điện trở Rtd ≤ 10 Ω (Ôm).

## 2.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư.

- Thời gian thực hiện dự án: 2023-2024.

- Tổng mức đầu tư: 16.900.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười sáu tỉ, chín trăm triệu đồng chẵn./.)

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội.

# III. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

## 3.1. Đánh giá tác động  và đề xuất các biện pháp , công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.

### 3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động.

3.1.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong hoạt động thi công xây dựng các hạng mục dự án.

a. Môi trường không khí

Quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công trên công trường, bao gồm:

+ Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp đất và tập kết đất phong hóa.

+ Bụi phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và rải đá dăm thi công mặt đường.

+ Khí thải phát sinh do máy móc thi công trên công trường xây dựng.

+ Khí thải trong quá trình rải nhựa đường.

- Bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển:

+ Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu.

+ Bụi do bùn, đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường.

+ Khí thải của các phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường.

b. Tác động đến môi trường do nước thải

Đối với nước thải sinh hoạt:

Loại nước thải này có chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, dinh dưỡng và vi trùng cao. Nếu không xử lý thì khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, chất lượng nước mặt, nước dưới đất tại khu vực.

Đối với nước thải xây dựng:

Nước thải từ quá trình trộn và rửa thiết bị trộn bê tông, thiết bị thi công xây dựng, làm mát thiết bị,… Tuy nhiên, tải lượng nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt và không chứa các chất độc hại nên tác động từ nguồn thải này là không đáng kể.

Đối với nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn bề mặt gây ô nhiễm khu vực, có thể gây xói lở, trôi bùn đất gây bồi lắng các mương thủy lợi đoạn qua khu vực dự án. Do đó, trong quá trình san lấp mặt bằng cũng như thi công xây dựng, nếu Chủ đầu tư không có giải pháp giảm thiểu tốt khi mưa lớn thì sẽ gây bồi lấp, tắc nghẽn hệ thống thoát nước, cản trở quá trình thi công. Ngoài ra, nước mưa còn cuốn theo đất đá, cát, xi măng và chất ô nhiễm khác từ mặt đất làm ô nhiễm nguồn nước dưới đất và nước mặt khu vực Dự án.

Tuy nhiên, nguồn gây tác động này chỉ xảy ra khi xuất hiện các trận mưa có cường độ mưa lớn, kéo dài. Đối với những cơn mưa nhỏ thì nguồn gây tác động này đến môi trường nước mặt tại khu vực không đáng kể.

c. Tác động đến môi trường do chất thải rắn

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu từ:

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường.

- Chất thải rắn trong giai đoạn GPMB: hoạt động thu dọn cây cối, phát quang thực vật, giải tỏa diện tích đất lúa.

- Chất thải rắn xây dựng: phát sinh từ quá trình xây dựng và lượng đất đào hữu cơ tập kết.

- Chất thải rắn nguy hại.

3.1.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải trong hoạt động thi công xây dựng các hạng mục dự án.

Nguồn tác động không liên quan đến chất thải trong quá trình thi công xây dựng dự án bao gồm:

- Tác động do tiếng ồn, độ rung của phương tiện vận chuyển và máy móc thi công trên công trường.

- Tác động đến sinh kế của người dân.

- Tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái.

- Tác động đến các công trình hạ tầng kỹ thuật của địa phương

### 3.1.1.3. Rủi ro, sự cố trong thi công xây dựng

Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố an toàn khác tuỳ thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh. Các sự cố có thể kể đến như:

-  Sự cố cháy nổ.

- Tai nạn lao động.

- Sự cố tai nạn giao thông.

- Sự cố hư hỏng diện tích lúa, hoa màu của người dân.

- Sự cố sụt lún, sạt lở chân công trình.

- Sự cố thiên tai, ngập lụt.

- Sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển và các tuyến đường giao thông hiện có.

### 3.1.2.  Các biệp pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất để thực hiện.

a. Về nước thải:

* Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải sinh hoạt

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh di động đặt tại khu vực lán trại. Nước thải từ nhà vệ sinh không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận mà tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút đem đi xử lý khi đầy bể. Sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh di động.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực Công trình và các khu vực lân cận.

# * Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải xây dựng

# - Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.

# - Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.

# * Biện pháp giảm thiểu đối với nước mưa chảy tràn

Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sẽ có biện pháp dẫn dòng nước mưa thoát theo hướng thoát nước hiện trạng của dự án, nên khi đi vào thi công xây dựng các hạng mục HTKT thì vấn đề thoát nước giải quyết triệt để, không ảnh hưởng nhiều đến khu vực xung quanh:

- Hướng dốc san nền theo hướng dốc từ Nam xuống Bắc, trong quá trình đắp đất san nền theo phương pháp đường đồng mức với thiết kế được khống chế bởi hệ thống cao độ các tuyến đường và độ dốc đường theo phương dọc và phương ngang, bảo điều kiện thoát nước cho khu vực.

- Không đổ các chất thải xây dựng, đá, cát, xà bần, dầu thải… từ công trường vào mương thoát nước.

- Thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.

- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công để tái sử dụng hoặc bán tận dụng, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.

b. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng và chất thải nguy hại

* Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải sinh hoạt:

# Chất thải sinh hoạt của công nhân có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, đại diện chủ đầu tư sẽ chỉ đạo đơn vị thi công bố trí thùng rác cơ động 100l có nắp đậy tại khu vực khu vực lán trại của công nhân. Tại công trường đặt 2 thùng đựng rác loại 100l tại khu vực phía Tây và phía Đông của dự án để chứa rác thải sinh hoạt hàng ngày. Thùng rác sử dụng là thùng nhựa, thùng phi không có tính chất nguy hại, có nắp đậy. Rác thải sinh hoạt được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành thu gom và xử lý theo quy định.

* Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng:

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu là các loại phế thải gạch vỡ, cát, đá, vôi vữa, bê tông chết, xi măng, sắt, thép, gỗ, vỏ bao bì…, Chủ đầu tư sẽ cùng với đơn vị thi công có biện pháp thu gom, phân loại, tận thu sử dụng và xử lý đối với lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên để đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực dự án và tránh chiếm chỗ, cản trở giao thông tại khu vực:

- Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng... được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế.

- Đối với các dạng gạch, đá, vữa thải loại... được thu gom và tận dụng vào việc đắp nền mương thoát nước.

- Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt.

- Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan.

- Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu vực dân, chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn đường quanh khu vực dự án.

* Biện pháp giảm thiểu đối với lượng đất đào hữu cơ, đất đào thi công san nền và các tuyến đường:

+ Áp dụng phương pháp thi công đào đắp theo từng khu vực san nền để giảm lượng đất đào trong một thời điểm;

+ Không được đổ đất đào hữu cơ bừa bãi trên bề mặt khu vực thi công để hạn chế các tác động do bụi khi thời tiết khu vực khô hanh, có gió hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn khi thời tiết có mưa;

+ Sử dụng xe để vận chuyển đất, bóc đến đâu vận chuyển về bãi thải đến đó.

* Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu do chất thải nguy hại:

+ Dầu mỡ thải: được lưu trữ trong các thùng chứa, tránh rò rỉ.

+ Lượng CTNH phát sinh được tập trung vào các thùng chứa có nắp đậy, có dán nhãn nhận về để vào khu vực lán trại hoặc kho vật tư

+ Hạn chế sửa chữa máy móc, thiết bị tại công trường, chỉ sửa chữa những chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa có nắp đậy rồi đưa về các cơ sở sửa chữa để đưa đi xử lý theo quy định về xử lý CTNH.

+ Đại diện Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công phải cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c. Về bụi, khí thải:

* Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình đào, đắp, tập kết đất phong hóa trong khu vực dự án

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất theo từng khu vực để hạn chế khối lượng đất đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm giảm nồng độ bụi phát sinh.

- Đổ đất, cát đắp đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, xe lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường.

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm…), hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày nắng nóng, có gió. Tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên 3 - 4 lần/ngày vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là vào thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh.

- Khi đổ đất phong hóa tại khu vực tập trung thì đổ vào khu vực nào sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng, che chắn xung quanh nhằm đảm bảo cảnh quan và hạn chế bụi phát sinh vào mùa khô cũng như hạn chế bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào mùa mưa.

- Tiến hành phun ẩm trong quá trình tập kết đất phong hóa, đặc biệt trong những ngày thời tiết hanh khô.

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ thi công

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có máy móc thi công được cơ quan đăng kiểm cấp phép.

- Bố trí lịch thi công hợp lý.

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ do cộng hưởng.

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, để hạn chế lượng khí thải phát sinh.

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật:

d. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:

*Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

Dự án tập trung một lực lượng lao động làm việc hàng ngày trong suốt thời gian thi công là điều kiện dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa công nhân với người dân địa phương.

Sự xáo trộn xã hội, kéo theo một số hiện tượng tiêu cực có thể dẫn đến các tệ nạn xã hội (cờ bạc, rượu chè, ma túy, mại dâm,...). Chính vì vậy, chủ dự án có các biện pháp phòng ngừa ứng phó kịp thời như:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các khu vực thi công

- Kết hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý công nhân lao động.

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động đến sức khỏe công nhân khai thác, đời sống hàng ngày của người dân, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau:

- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị khai thác và vận chuyển sinh ra;

- Lập kế hoạch thi công hợp lý, không sử dụng nhiều máy móc, thiết bị thi công gây tiếng ồn và độ rung lớn cùng một thời điểm nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân;

- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai chống ồn nhằm đảm bảo cho công nhân làm việc;

- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của cư dân hai bên tuyến đường vận chuyển.

*Biện pháp giảm thiểu các sự cố trong quá tình xây dựng dự án

(1) Sự cố bom mìn và cháy nổ

- Trước khi thi công phải thực hiện việc ra phá bom mìn khu đất quy hoạch dự án;

- Việc rà phá bom mìn phải được thực hiện kỹ lưỡng, tránh tình trạng bom mìn nằm sâu trong lòng đất gây nguy hiểm cho công tác đào đất sau này;

- Bom mìn khi phát hiện cần phải xử lý theo quy định, không tự ý xử lý khi không được sự cho phép của cơ quan chức năng.

(2) Tai nạn lao động

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn;

- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật;

- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng…;

- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85dBA, bắt buộc công nhân sẽ sử dụng dụng cụ bảo vệ tai;

- Có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, điện giật,…

- Thu gom chất thải rắn chất thải xây dựng và sinh hoạt; thu gom xử lý nước thải theo đúng quy định.

- Khi sự cố xảy ra cần có các biện pháp ứng cứu kịp thời, có các dụng cụ, biện pháp sơ cứu người bị nạn tại chỗ, nếu người bị nạn có nguy cơ bị nặng cần đưa đến Trung tâm y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

# (3). Sự cố tai nạn giao thông

Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí các xe vận chuyển đất ra vào khu vực khai thác với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc khai thác đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.

- Trong quá rình vận chuyển nguyên, vật liệu, cần đảm bảo không vận chuyển
nguyên vật liệu vào các khung giờ cao điểm từ 10h30 đến 12 giờ, từ 16 giờ đến 17 giờ.

(4) Sự cố cháy nổ

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục và nhắc nhở mọi người lao động trên công trường chấp hành nghiêm chỉnh các quy định luật pháp về phòng chống cháy nổ.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống cháy, nổ trong khu vực.

- Bố trí kho chứa nguyên nhiên liệu cách xa các trạm điện và những nơi dễ bắt lửa, có biển báo cụ thể.

- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (khu vực chứa dụng cụ phát ra lửa trong khu vực dễ cháy.

- Khi lắp đặt hê ̣thống đèn điện phải thực hiện cẩn thận , đúng yêu cầu kỹ thuật tránh gây chập điện dẫn đến cháy nổ hoặc điện bi ̣rò rỉ vào mùa mưa.

- Lập phương án sơ tán người an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại;

- Trang bi ̣các thiết bi ̣phòng cháy chữa cháy tại chỗ.

- Trang bị đầy đủ các thiết bị y tế để kịp thời ứng phó khi sự cố xảy ra.

- Bố trí bảng cung cấp thông tin, địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa, cảnh sát...

(5) Sự cố sụt lún

- Để phòng ngừa sự cố sạt lở, sụt lún nhà đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thi công theo phương án thiết kế.

- Tính toán chi tiết trong quá trình thiết kế để có phương án thi công khu vực có nền đất yếu.

- Tiến hành gia cố những khu vực nền đất yếu trước khi tiến hành xây dựng.

- Giám sát chặt chẽ vấn đề thi công trong gia cố nền móng, hạ tầng kỹ thuật nhằm hạn chế sự cố sụt lún trong giai đoạn vận hành.

e. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tại bãi thải.

Trong quá trình đổ thải để giảm thiểu các tác động tiêu cực tại bãi thải, đại diện chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công thực hiện một số biện pháp sau:

- Đất được vận chuyển đến đổ trong khu vực bãi thải, không đổ tràn ra ngoài khu vực bãi thải. Nếu khi đổ đất tràn ra ngoài khu vực bãi thải sẽ bố trí công nhân đến thu gom đất ngoài khu vực đưa đến đổ trong khu vực bãi thải;

- Bố trí người thu dọn lượng đất hữu cơ rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển. Đặc biệt là tuyến đường ra vào bãi thải;

- Tưới nước phun ẩm trên các tuyến đường đoạn qua khu dân cư. Ngày thường phun ẩm 2 lần/ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động mạnh tiến hành phun ẩm với tần suất 4 lần/ngày (6h;11h – 13h;17h);

- Quá trình đổ đất đến đâu sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng cho khu vực bãi thải đến đó;

## 3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường giai đoạn dự án đi vào hoạt động

### 3.2.1. Đánh giá dự báo các tác động.

3.2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động.

a. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

Nguồn gây ô nhiễm không khí trong các giai đoạn này chủ yếu là:

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng nhà cửa của các hộ dân;

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ;

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông như: xe máy, ôtô con, xe tải... Đây là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu cho dự án;

- Khí thải từ các hoạt động nấu nướng

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, điểm tập kết rác thải,...

b. Ô nhiễm do nước thải

Khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu có các loại nước thải sau đây:

- Nước mưa chảy tràn;

- Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân;

- Nước cho các công trình công cộng, tưới cây, tưới đường.

c. Tác động đến môi trường do chất thải rắn

Nhìn chung chất thải rắn phát sinh trong khu vực chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ các hộ dân, các công trình công cộng và lá cây khô từ các khu vực cây xanh. Tuy nhiên hầu hết lượng thải này là các dạng chất thải sinh hoạt dễ xử lý.

3.2.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động của dự án

a. Tác động do tiếng ồn, độ rung

Khi dự án đi vào hoạt động tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận tải. Ngoài ra một số khu vực phát sinh tiếng ồn như loa, đài, tivi, hoạt động xây dựng nhà ở của các hộ dân.

Tuy nhiên những nguồn tác động này là không liên tục nên mức độ tác động là không lớn.

b. Tác động đến tình hình giao thông tại khu vực

Tác động đến tình hình giao thông tại khu vực Cùng với hoạt động lưu thông trên tuyến đường chính DT2B và sự hình thành của khu dân cư sẽ kéo theo việc gia tăng mật độ xe trong khu vực vì hầu hết người dân sử dụng xe máy và ô tô phục vụ cho việc đi lại. Sự gia tăng mật độ xe sẽ gây ra một số tác động xấu như:

+ Ách tắc giao thông, đi lại khó khăn;

+ Có thể xảy ra các tai nạn giao thông;

+ Tăng lượng bụi, khí thải, tiếng ồn vào môi trường không khí khu vực;

+ Giảm chất lượng đường xá.

c. Tác động đến các khu dân cư lân cận và các đối tượng lân cận

Xung quanh vị trí xây dựng Dự án đã có sẵn nhà dân sinh sống, vì vậy khi dự án đi vào hoạt động, các nguồn phát sinh nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, đều có thể gây tác động xấu lên môi trường sống cũng như sức khỏe của người dân.

Trong quá trình hoạt động của Dự án các vấn đề về thu gom và quản lý chất thải không đúng quy định sẽ ảnh hưởng đến môi trường chung trong khu vực.

d. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án

Do tính chất là khu dân cư nên khả năng xảy ra sự cố trong giai đoạn hoạt động là không nhiều. Tuy nhiên, nếu không có phương án phòng ngừa và ứng phó hiệu quả thì các sự cố sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và thiệt hại về kinh tế rất đáng kể. Một số sự cố có thể xảy ra khi Dự án đi vào hoạt động, cụ thể như sau:

(1). Sự cố cháy nổ:

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

+ Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấm lửa, PCCC

+ Cháy do sơ ý trong nấu nướng: nguyên nhân gây cháy trong khi nấu ăn có thể do người sử dụng bếp sơ ý để cháy thức ăn, hoặc bén lửa từ bếp sang các vật liệu dễ cháy khác.

+ Cháy do chập mạch điện, các sự cố về thiết bị điện.

+ Cháy do sét đánh.

+ Sử dụng quá tải nguồn điện năng làm phát sinh nhiệt dẫn đến cháy nổ.

+ Cháy do sơ ý từ những mẩu thuốc lá chưa dập hết lửa.

+ Nổ bình gas do bình gas không đạt tiêu chuẩn hoặc để rò rỉ gas từ ống dẫn gas;

(2). Sự cố chập điện:

Sự cố chập điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện được lắp đặt và vận hành không đúng kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng, khi sự cố này xảy ra có thể gây cháy các công trình, mức độ có thể ở phạm vi hẹp hoặc ở diện rộng hơn tùy thuộc vào tính chất từng công trình và khả năng ứng cứu sự cố.

(3). Sự cố vỡ gãy đường ống cấp nước:

Các đường ống hay các đầu cút, van cấp nước sau một thời gian sử dụng có thể xảy ra sự cố rò rỉ hay gãy hệ thống đường ống, hư hỏng tại các van, cút….ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chủ dự án sẽ có những biện pháp quản lý và theo dõi hệ thống cấp nước nhằm phòng ngừa sự cố xảy ra.

(4). Sự cố đối với đường ống thoát nước thải:

Sự cố đối với đường ống thoát nước thải xảy ra khi đường ống đấu nối từ hố thu nước thải của dự án đến hố thu nước thải của toàn dự án bị tắc hoặc sự cố vỡ đường ống thoát nước thải. Khi sự cố này xảy ra thì khả năng thoát nước thải cho dự án sẽ tạm thời không còn, nước thải sẽ bị ứ động không thoát được, sẽ gây nên mùi hôi thối, nhiễm bẩn môi trường ở khu vực dự án, đặc biệt tại các khu vực có đường ống bị vỡ.

(5) Sự cố sụt lún, sạt lỡ, rạn nứt nền đường:

Sự cố về sụt lún, rạn nứt nền đường: có thể xảy ra do quá trình thi công không đúng kỹ thuật, quá trình lu lèn đất, đá nền đường không đảm bảo độ chặt theo thiết kế.

    - Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong quá trình dự án đi vào hoạt động.

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực trong giai đoạn này như đã dự báo ở trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cơ bản sau:

- Về công trình xử lý nước thải:

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt.

(1). Xử lý nước thải sinh hoạt:

Thiết kế hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của dự án là xây dựng mạng lưới thoát nước thải riêng. Nước thải được xử lý cục bộ tại bể tự hoại sau đó được dẫn vào hệ thống thoát nước thải chung của dự án., có ống chờ D110 chờ đấu nối với đường ống thoát thải. Nước thải sau khi được thu gom dẫn về đấu nối vào hố ga cuối của tuyến ống thoát nước mưa.

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được xác định bằng 100% lưu lượng sử dụng của cán bộ, giáo viên, học sinh dự án, lưu lượng thoát nước thải sinh hoạt khu vực dự án Qtn = 4,0l/s. Chọn ống thoát nước thải bằng nhựa HDPE D250 – D315mm.

(2). Xử lý nước mưa chảy tràn:

Hệ thống thoát nước mưa bằng ống cống BTCT ly tâm có đường kính từ D100 đến D150 bố trí dọc theo vỉa hè các tuyến đường theo quy hoạch. Toàn bộ hệ thống thoát nước khu vực dự án được thu gom và thoát ra cửa xả tạm D150 sau đó thoát ra bên ngoài theo hướng quy hoạch thoát nước chung của khu vực, miền thoát nước chính là mương thủy lợi.

Đối với các hộ dân xung quanh khu vực, giữ nguyên cao độ nền hiện trạng; những khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập lụt sẽ được xử lý thoát nước cục bộ bằng hệ thống cửa thu thoát nước địa hình. Nước trên bề mặt của khu dân cư hiện trạng sẽ được thu gom và dẫn vào hệ thống cống thoát nước chung của khu quy hoạch.

b. Về công trình xử lý bụi, khí thải:

- Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ các hoạt động nấu nướng của nhà ăn:

Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ các hoạt động nấu nướng. Việc sử dụng nhiên liệu trong các hoạt động nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô nhiễm không khí. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi. Tác động này được giảm thiểu đáng kể do người dân không sử dụng than, củi để nấu nướng mà chỉ sử dụng chủ yếu gas hoặc điện. Vấn đề này thuộc về ý thức và trách nhiệm của các hộ dân trong khu dân cư, bên cạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở của chính quyền địa phương.

- Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện tham gia giao thông:

Khi dân cư chuyển vào sinh sống trong khu quy hoạch sẽ làm tăng nhu cầu đi lại, kèm theo đó là gia tăng lượng khói bụi với thành phần gây ô nhiễm chủ yếu là các chất khí thoát ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu như bụi, SOx, NOx, CO,… Dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau để khắc phục nguồn ô nhiễm này:

+ Trải nhựa các đường nội bộ, đảm bảo việc duy tu, bảo trì sao cho các tuyến đường luôn đạt chất lượng tốt. Thường xuyên vệ sinh sân bãi và đường giao thông nội bộ để giảm thiểu sự phát tán bụi.

+ Quy định tốc độ khi xe lưu thông ra vào khu chung cư.

+ Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh giữa các khối nhà, dọc theo tuyến giao thông trong và ngoài dự án để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng ồn. Tăng cường trồng cây xanh và thảm cỏ để tạo cảnh quan thân thiện môi trường. Nhìn chung, cây xanh có thể giảm ô nhiễm chất khí độc hại trong môi trường từ 10 – 35%.

+ Đơn vị thu gom rác sẽ thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh đường nhằm hạn chế thấp nhất lượng bụi đất, lá cây trên mặt đường.

- Giảm thiểu mùi hôi từ khu tập kết rác:

+ Các thùng chứa chất thải rắn chờ thu gom phải được trang bị nắp đậy kín và thường xuyên được vệ sinh sạch.

+ Hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển rác hằng ngày, tránh tình trạng lưu trữ quá lâu làm phát sinh mùi hôi.

+ Thường xuyên nạo vét các hố ga.

c. Lưu giữ, xử lý chất thải rắn:

+ Rác thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực như khu nhà ăn, các phòng học ... được phân loại và thu gom vào các thùng chứa sau đó vận chuyển ra thùng rác công cộng đặt tại dự án.

+ Tại dự án trang bị các thùng rác đặt trên các tuyến đường nội bộ, đặt các thùng rác trên đường ở các vị trí thuận lợi để thuận tiện cho học sinh không vứt bừa xuống khuôn viên.

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển rác thải đi xử lý đúng theo quy định.

+ Rác thải sinh hoạt được thu gom và đưa đi xử lý trong ngày để tránh phát sinh mùi, dịch bệnh, gây ùn tắc và mất mỹ quan khu vực dự án.

+ Giáo dục cho cán bộ, giáo viên và học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, vứt rác đúng nơi quy định, thực hiện tốt các chương trình vệ sinh cộng đồng.

+ Tần suất để thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 1 lần/ngày.

d. Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại:

+ Đối với chất thải nguy hại được thu gom và quản lý xử lý theo đúng Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

+ Chất thải nguy hại sẽ được hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, học sinh phân loại bỏ riêng, không để lẫn với rác thải sinh hoạt và được nhân viên thu gom rác thu riêng và đưa về tập trung tại kho chứa chất thải nguy hại của dự án. Bố trí 1 kho chứa chất thải nguy hại có mái che, biển cảnh báo ở ngoài kho, có gờ chắn ngăn dầu tràn, bên trong có bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại. Tại cửa kho có dán biển báo nguy hiểm, trang bị bình cứu hỏa và vật liệu hấp thụ (thùng cát).

+ Bố trí các thùng chứa CTNH có khả năng chống được ăn mòn, không phản ứng hóa học với CTNH, kết cấu chịu va đập, có nắp đậy và dán biển cảnh báo bên ngoài.

+ Chủ đầu tư sẽ thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy định

e. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác:

*Trồng cây xanh

- Chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nhằm tạo cảnh quan và môi trường, góp phần làm đẹp cho cảnh quan của dự án.

- Đơn vị quản lý xây dựng quản lý cấp phép các công trình xây dựng đảm bảo theo đúng quy hoạch, mỹ quan chung.

- Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch sẽ thực hiện hoạt động thu gom, vệ sinh đường phố hàng ngày để đảm bảo mỹ quan khu vực.

* Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

(1). Sự cố cháy, nổ:

Phối hợp địa phương tuyên truyền cho cán bộ nhà trường và các em học sinh về an toàn sử dụng điện, an toàn PCCC và phổ biến rộng rãi để cảnh báo người dân về nguy cơ cháy nổ, giúp họ có ý thức hàng ngày trong công tác phòng ngừa cháy nổ ngay tại nơi ở của mình.

Giữ liên lạc với các cơ quan chức năng như cơ quan PCCC, công an 113, công an xã Cự Nẫm, công ty điện lực... để yêu cầu hỗ trợ ngay khi xảy ra các sự cố nằm ngoài khả năng kiểm soát.

(2) Sự cố vỡ, gãy đường ống cấp nước, thoát nước:

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những khu vực ứ đọng nước để kịp thời khắc phục tình trạng vỡ hoặc rò rỉ đường ống.

Kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

(3) Sự cố sét đánh:

- Lắp đặt hệ thống chống sét công trình cho mỗi công trình. Hệ thống chống sét gồm:

* Hệ thống nối đất an toàn:

- Hệ thống nối đất an toàn gồm các cọc tiếp địa thép L63x63x6; dài 2.5m được đóng ở độ sâu 20m. các cọc tiếp địa được liên kết với nhau bằng thép dẹt D14 mạ kẽm và bằng liên kết hàn và nối đến tiếp địa tủ điện tổng.

* Hệ thống nối đất và chống sét:

- Dùng kim thu sét bằng thép 18 dài L= 1,0m đặt tại các vị trí đỉnh mái. kim thu sét nối với nhau bằng hệ thống đai thu sét bằng thép  10. toàn bộ hệ thống này được nối tới hệ thống nối đất chống sét bằng các dây dẫn sét thép  10.

- Đai thu sét và dây dẫn sét được cố định bằng hàn điện trên các cọc đỡ bằng thép 6, khoảng cách giữa các cọc đỡ là 1m. Chiều cao cọc đỡ là 6cm. mối hàn điện phải chắc, chiều dài đường hàn  6cm.

- Hệ thống nối đất chống sét gồm các cọc tiếp địa thép L63x63x6; dài 2.5m được đóng ở độ sâu 20m, các cọc tiếp địa được liên kết với nhau bằng thép dẹt D14 mạ kẽm và bằng liên kết hàn.

* Chống sét lan truyền:

- Tại tủ điện tổng, tủ điện tầng đặt chống sét van.

- Tại các đường truyền viễn thông đặt các van chống sét trên đường truyền tín hiệu.

- Tại các tủ nguồn thiết bị đặt các chống sét lan truyền.

(5) An toàn giao thông:

Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp (biển báo tốc độ, biển báo cấm đổ, cấm quay đầu xe,…) cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường này.

(6). Ngộ độc thực phẩm:

- Yêu cầu bộ phận nhà bếp chọn thực phẩm tươi, sạch, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đọc kỹ các thông tin trên nhãn, thông tin liên quan đến thực phẩm; vệ sinh thực phẩm kỹ trước khi chế biến, nấu chín, mở vung khi đun nấu...

- Nghiêm cấm việc sử dụng các loại thực phẩm để lâu ngày, thực phẩm đã có dấu hiệu thay đổi về mùi, màu sắc, hình dáng (vỏ đồ hộp…) so với ban đầu.

- Không sử dụng các loại thực phẩm được khuyến cáo có khả năng chứa chất độc, các loại thực phẩm lạ.

- Vệ sinh nhà bếp, nhà ăn sạch sẽ sau mỗi lần chế biến món ăn.

- Phối hợp với đơn vị có chức năng tuyên truyền về vấn đề an toàn thực phẩm cho cán bộ, nhân viên đặc biệt là nhân viên phụ trách nhà bếp.

- Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm cần sơ cứu kịp thời cho bệnh nhân, nếu ở dạng nhẹ có thể thực hiện các biện pháp sau: Bù nước, uống nhiều nước sạch và ăn nhẹ. Nếu có các triệu chứng nặng hơn thì chuyển ngay bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch để kịp thời cứu chữa.

(7) Sự cố dịch bệnh:

- Mỗi học sinh sẽ tự trang bị cốc uống nước và bình nước riêng biệt;

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh về các bài học vệ sinh như rửa tay thường xuyên với dung dịch sát khuẩn.

- Khi học sinh có biểu hiện bệnh như sốt, ho nhiều: yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, khám tại phòng y tế của nhà trường. Trường hợp bệnh nặng, đưa học sinh về nghỉ và thông báo cho phụ huynh biết.

- Hàng ngày, nhà trường yêu cầu nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên trong trường.

# IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.

## 4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường

| Giai đoạn hoạt động của dự án | Các hoạt động của dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPMB | Đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng | - Có thể xảy ra mâu thuẫn xã hội nếu việc áp giá đền bù không thỏa đáng hay thực hiện đến bù không đúng quy trình. | - Chủ dự án thực hiện kiểm đếm, áp giá và thỏa thuận đền bù theo đúng quy định của Nhà nước. | Trong quá trình GPMB | Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Bố Trạch | Chủ đầu tư và chính quyền địa phương |
| Thi công xây dựng | Vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị thi công. | - Tác động đến môi trường không khí bởi tiếng ồn, bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển - Ảnh hưởng đến giao thông, sự cố tai nạn giao thông. | - Thu dọn nền đường có đất đá rơi vãi. - Phương tiện vận chuyển được đăng kiểm an toàn kỹ thuật môi trường. - Che phủ bạt thùng xe. - Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe. - Lắp đặt hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông tại các điểm, nút giao quan trọng. - Phân luồng giao thông trên công trường, kiểm soát hoạt động vận chuyển. - Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe. | Trong suốt thời gian thi công xây dựng | Nhà thầu thi công | Đơn vị tư vấn giám sát Chủ dự án thuê |
|  | Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án | - Tác động đến môi trường không khí do tiếng ồn bụi và khí thải phương tiện thi công | - Thực hiện vệ sinh môi trường, che chắn nguyên vật liệu. - Thường xuyên duy tu, bão dưỡng thiết bị thi công nhằm tăng hiệu suất, giảm phát thải. | Trong suốt thời gian thi công xây dựng | Nhà thầu thi công | Đơn vị tư vấn giám sát Chủ dự án thuê |
|  |  | - Chất thải rắn ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan | - Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau. - Hợp đồng xử lý rác thải. - Tập kết lượng đất bóc phong hóa tại các thửa đất nông nghiệp do xã quản lý để cải tạo chất lượng đất mặt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, có các biện pháp che chắn, hạn chế tối đa lượng bụi và nước mưa chảy tràn phát sinh trong thời gian tập kết. - Quản lý không để chất thải xâm nhập khu vực xung quanh. |  |  |  |
|  |  | - Các tác động do chất thải nguy hại | Bảo dưỡng, thay dầu cho phương tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại. - Thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ ở công trường vào thùng phuy kín và hợp đồng với đơn vị chức năng trong vận chuyển và xử lý. |  |  |  |
|  |  | - Các sự cố môi trường | - Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công nhân thi công. - Giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành quy tắc an toàn trong lao động. - Phối hợp và chuẩn bị các phương án ứng cứu sự cố an toàn giao thông, cháy nổ. - Quản lý không để các nguồn thải xâm nhập khu vực ngoài phạm vi dự án. - Không tiến hành thi công vào ngày mưa lớn. |  |  |  |
|  |  | - Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội | - Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chấp hành đúng quy định an toàn giao thông. - Tăng cường quản lý cán bộ, công nhân thi công để tránh va chạm với người dân địa phương. - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho lao động. |  |  |  |
|  | Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân | - Phát sinh nước thải; - Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh. | - Lắp đặt nhà vệ sinh di động trên công trường; - Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt. |  |  |  |
| Dự án đi vào hoạt động | Hoạt động của người dân tham gia giao thông | - Phát sinh chất thải rắn - Mất trật tư, an toàn giao thông - Bụi và khí thải - Tiếng ồn | - Yêu cầu các phương tiện giao thông ra vào dự án đúng tốc độ quy định. - Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công, tiến hành thi công mặt đường chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn thiết kế nhằm giảm thiểu bụi. - UBND huyện Bố Trạch phối hợp với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch để có phương án thu gom chất thải rắn cũng như vệ sinh tuyến đường hợp lý. - Lắp đặt hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông tại các điểm, nút giao giữa các tuyến đường. |  | Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Bố Trạch | Chính quyền địa phương |
|  | Nước mưa chảy tràn | - Nước mưa chảy tràn | Nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống dẫn thoát nước mưa của dự án. |  |  |  |
|  | Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học sinh | - Hoạt động sinh hoạt của trường học - Trật tự xã hội. - An toàn giao thông | - Đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước khu vực. - Bố trí thùng chứa CTR sinh hoạt. Hợp đồng đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý. - Phân luồng giao thông, lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường này. |  |  |  |
|  | Rủi ro, sự cố trong quá trình hoạt động | - Sự cố cháy nổ; - Sự cố nứt vỡ đường ống cấp nước, thoát nước; - Sự cố sụt lún nền đường. | - Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề phát sinh để giảm thiểu, tránh các rủi ro không đáng có. |  |  |  |

## 4.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án

### 4.2.1. Giám sát trong giai đoạn thi công

Trong quá trình tiến hành thi công xây dựng dự án, Đại diện chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng để tiến hành giám sát với các nội dung như sau:

4.2.1.1. Giám sát chất lượng không khí

- Các chỉ tiêu giám sát: NO2, SO2, CO, bụi, tiếng ồn, độ rung.

- Vị trí lấy mẫu: 02 mẫu không khí.

+ (K1) Tại khu vực dự án: 1 mẫu tại khu vực trung tâm dự án.

+ (K2) Mẫu không khí lấy tại khu dân cư phía Tây Nam dự án.

- Tần suất giám sát: Khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Địa điểm lấy mẫu: Thôn Hòa Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch.

- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

+ QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

4.2.1.2. Giám sát chất lượng nước mặt

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, DO, BOD5, COD, TSS, Nitrit (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Amoni, Photphat (tính theo P).

- Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước mặt.

+ (NM): Mẫu nước mặt lấy tại mương cấp nước cách dự án 200m về phía Đông Bắc.

- Tần suất giám sát: Khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Địa điểm lấy mẫu: Thôn Hòa Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch.

- Quy chuẩn áp dụng: Cột B1, QCVN 08 - MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

4.2.1.3. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: Khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường

4.2.1.4. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn trong xây dựng và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: Trong thời gian thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

4.2.1.5. Giám sát các công trình môi trường khác

- Giám sát hiệu quả thoát nước của hệ thống thoát nước trong toàn khu vực dự án.

- Giám sát công tác đảm bảo an toàn, phòng chống sự cố.

- Tần suất giám sát: Khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

### 4.2.2. Giám sát trong giai đoạn hoạt động

Giám sát chất lượng nước thải:

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, Nitrat, Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat, Amoni, Coliform.

- Vị trí lấy mẫu phân tích: Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải Module composite.

- Tần suất giám sát: Khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

# KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ  VÀ CAM KẾT

## 1. Kết luận

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Trường mầm non thôn Hòa Sơn, xã Cự Nẫm” nhìn chung đã nhận dạng và đánh giá khá đầy đủ và chi tiết các tác động chính của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội, đồng thời đưa ra những phương án giảm thiểu tác động xấu đến môi trường có tính khả thi.

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu kinh tế - kỹ thuật, kết hợp phân tích, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực, một số kết luận được rút ra như sau:

- Dự án có một số tác động đến môi trường và xã hội ở khu vực mà nó đi qua, ở các khu vực lân cận và các tuyến đường vận chuyển. Các tác động bao gồm các tác động tạm thời (bụi, tiếng ồn...) và vĩnh viễn mất đi (như mất diện tích ruộng lúa tại khu vực dự án).

- Trừ tác động vĩnh viễn là không thể tránh khỏi thì việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động như đã đề cập ở Báo cáo ĐTM có thể giúp tránh hoặc làm giảm nhẹ các tác động môi trường và xã hội.

- Việc đầu tư xây dựng dự án là cần thiết, nhằm mục đích cung cấp đất ở cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, phục vụ tốt hơn các yêu cầu về phát triển kinh tế, công trình công cộng cho xã Cự Nẫm nói riêng và huyện Bố Trạch nói chung.

## 2. Kiến nghị

Dự án Trường mầm non Cự Nẫm được đầu tư xây dựng không những đem lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về trường học ở cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Thực hiện đúng chủ trương của huyện Bố Trạch về sử dụng và khai thác quỹ đất có hiệu quả, giải quyết các nhu cầu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị. Thực hiện chỉnh trang khu vực đất ở, từng bước hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng, góp phần xây dựng huyện Bố Trạch ngày một khang trang tươi đẹp hơn.

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp các tác động đến môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện Bố Trạch kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Trường mầm non Cự Nẫm” để trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho dự án triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

## 3. Cam kết

UBND huyện Bố Trạch cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, thực thi các biện pháp giảm thiểu, khống chế ô nhiễm đã đề ra để đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam bao gồm:

- Thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động xấu (ô nhiễm do khí, bụi, tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn, nước thải...), phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đã được nêu ra trong chương 3.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Cam kết hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường như đã trình bày trong Báo cáo.

- Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Cam kết thu gom, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn.

- Cam kết phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thực hiện việc giám sát định kỳ chất lượng môi trường không khí, môi trường nước như đã đề cập trong chương 4 của báo cáo.

- Khi có sự cố môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ báo cáo ngay với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết kịp thời.

- Cam kết đóng đầy đủ các loại thuế và phí môi trường theo quy định.

- Cam kết đền bù thiệt hại trong trường hợp xảy ra sự cố.

- Cam kết tuân thủ các QCVN về môi trường.