Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án: Khu đô thị mới tại đường Hữu Nghị

MỤC LỤC

5DANH MỤC BẢNG

MỞ ĐẦU
8
1. Xuất xứ của Dự án
8
1.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời Dự án
8
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo, tài liệu liên quan
9
1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
9
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM
10
2.1. Các văn bản pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường
10
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án
14
2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu liên quan
14
3. Tổ chức thực hiện ĐTM
15
4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM
17
4.1. Các phương pháp ĐTM
17
4.2. Các phương pháp khác
18
Chương 1
20
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
20
1. Tóm tắt về dự án
20
1.1. Thông tin chung về dự án
20
1.1.1. Tên dự án
20
1.1.2. Chủ Dự án
20
1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án
20
1.1.4. Tổng mức đầu tư
20
1.1.5. Vị trí địa lý
20
1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất Dự án
25
1.2. Các hạng mục Dự án
26
1.2.1. Các hạng mục chính
39
1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ
51
1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
52
1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án
54
1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu
54
1.3.3. Sản phẩm của dự án
57
1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
57
1.5. Biện pháp tổ chức thi công
57
1.5.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công
58
1.5.2. San nền
58
1.5.3. Hệ thống giao thông
58
1.5.4. Hệ thống cấp, thoát nước
59
1.5.6. Danh mục máy móc, thiết bị thực hiện dự án
59
1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
59
1.6.1 Tiến độ dự án
59
1.6.2. Tổng mức đầu tư
60
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
60
Chương 2
61
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG  MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
61
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
61
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
61
2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng
62
b. Chế độ thủy văn
67
2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
67
2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án
68
2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật
68
2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí
68
2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật
70
2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án
71
2.4. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực
72
Chương 3
73
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,  ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
73
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai dự án
73
3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất
73
a. Tác động đến kinh tế - xã hội do hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đền bù GPMB
73
b. Tác động về mục đích sử dụng đất
73
3.1.2. Biệp pháp giảm thiểu tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng
73
3.2. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn tiến hành thi công xây dựng
74
3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động
74
3.2.1.1 Nguồn tác động đến môi trường không khí
75
3.2.1.2. Nguồn gây tác động đến môi trường nước
89
3.2.1.3. Tác động do chất thải rắn
93
B. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
96
3.2.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung
96
3.2.1.5. Tác động đến kinh tế - xã hội
99
3.2.1.7. Tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên
101
3.2.1.8. Tác động cộng hưởng đối với các dự án xung quanh
101
3.2.1.9. Các sự cố liên quan đến hoạt động của dự án
101
3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
104
3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải
104
3.2.2.2.Về công trình xử lý nước thải
107
3.2.2.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
110
3.2.2.4. Đối với chất thải nguy hại
112
3.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu đến giao thông khu vực
112
3.2.2.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác
113
3.2.2.7. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tại bãi đổ đất
117
3.3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động
117
3.3.1. Đánh giá, dự báo các tác động
117
A. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải
118
3.3.1.1. Nguồn tác động đến môi trường không khí
118
3.3.1.2. Tác động đến môi trường do nước thải
119
3.3.1.3. Tác động đến môi trường do chất thải
121
B. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không phát sinh chất thải
124
3.3.1.4. Tác động do tiếng ồn
124
3.3.1.5. Tác động đến cơ sở hạ tầng
125
3.3.1.6. Tác động đến kinh tế - xã hội
125
3.3.1.7. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động
126
3.3.2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải
127
3.3.2.2. Công trình xử lý nước thải
127
3.3.2.3. Công trình lưu trữ, xử lý chất thải rắn
134
3.3.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
137
3.4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
139
3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo
140
Chương 4
142
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
142
4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án
142
4.2. Chương trình giám sát môi trường
148
4.2.1. Chương trình giám sát trong giai đoạn thi công
148
/Chương 5
149
KẾT QUẢ THAM VẤN
150
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
151
1. Kết luận
151
2. Kiến nghị
151
3. Cam kết
151
CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO
153



DANH MỤC BẢNG
20Bảng 1.1. Bảng thống kê tọa độ khu vực dự án


23Bảng 1.2. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất


28Bảng  1.3. Bảng tổng hợp khối lượng san nền


31Bảng  1.4. Bảng tổng hợp khối lượng giao thông


33Bảng 1.5. Tính toán nhu cầu dùng nước


34Bảng  1.6. Bảng thống kê hệ thống cấp nước


34Bảng 1.7. Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa


35Bảng  1.8. Thống kê khối lượng thoát nước thải


37Bảng 1.9. Bảng tổng hợp khối lượng cấp điện và điện chiếu sáng.


42Bảng 1.10. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án


47Bảng 1.11. Danh mục máy móc thiết bị


51Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc


52Bảng 2.2. Lượng mưa tại trạm quan trắc


52Bảng 2.3. Số giờ nắng tại trạm quan trắc


53Bảng 2.4. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc


54Bảng 2.5: Tốc độ gió trung bình (m/s) ở các địa phương


55Bảng 2.6. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2000 – 2023


66Bảng 2.8. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn


67Bảng 2.9. Chất lượng môi trường nước mặt


67Bảng 2.9. Chất lượng môi trường nước dưới đất


72Bảng 3.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công


73Bảng 3.2. Bảng khối lượng đào đắp san nền, làm đường giao thông


75Bảng 3.3. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất


77Bảng 3.4. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án


77Bảng 3.5. Ước tính số chuyến xe và tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường


78Bảng 3.6: Nồng độ bụi trong không khí


79Bảng 3.7. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án


80Bảng 3.8. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến


82Bảng 3.9. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ


82nguyên vật liệu


83Bảng 3.10. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel


83Bảng 3.11. Tải lượng khí thải trên khu vực có tập trung thiết bị thi công


84Bảng 3.12. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường


86Bảng 3.13. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí


88Bảng 3.14. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra


88Bảng 3.15. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt


90Bảng 3.16. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ


90Bảng 3.17. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày


94Bảng 3.18. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng


95Bảng 3.19. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị cơ giới


96Bảng 3.20. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn


97Bảng 3.21. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công


118Bảng 3.22. Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng


118Bảng 3.23. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông


119Bảng 3.24. Nồng độ các chất ô nhiễm tại các khoảng cách khác nhau


120Bảng 3.25. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ


121Bảng 3.17. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày


122Bảng 3.26. Bảng tính toán nhu cầu dùng nước


130Bảng 3.27. Công thức tính toán dung tích bể tự hoại


131Bảng 3.28. Thể tích các bể tự hoại


158Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường



DANH MỤC HÌNH ẢNH

21Hình 1.1: Sơ đồ vị trí khu vực dự án

Hình 1.2: Mặt bằng khu vực dự án
22
Hình 1.3. Hình ảnh hiện trạng khu vực dự án và tuyến mương thủy lợi hiện trạng
23
Hình 1.4. Các khu dân cư xung quanh khu vực dự án
24
Hình 1.5. Hạ tầng giao thông khu vực dự án
25
Hình 1.6: Sơ đồ dự kiến bố trí các hạng mục phụ trợ
39
Hình 1.7. Sơ đồ tuyến đường vận chuyển chính về chân công trình
43
Hình 3.1. Hình ảnh minh họa hàng rào công trường
104
Hình 3.2. Nhà vệ sinh di động
106
Hình 3.3. Tuyến thoát nước mưa tạm thời trong quá trình thực hiện Dự án
108
Hình 3.4. Bố trí cửa thu nước cho khu vực tiếp giáp phía Tây Bắc
116
Hình 3.5. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt
130
Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
133
Hình 3.7. Sơ đồ thoát và xử lý nước thải của dự án
144
Hình 3.8 . Sơ đồ xả nước thải của dự án
145
Hình 3.9. Hệ thống thoát nước mưa của dự án
148
Hình 3.10. Hệ thống thoát nước mưa của dự
150
Hình 4.1. Sơ đồ vị trí giám sát trong giai đoạn thi công dự án
164
Hình 4.2. Sơ đồ vị trí giám sát trong giai đoạn hoạt động
165



DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

	ATLĐ
	: An toàn lao động

	BOD
	: Nhu cầu oxy sinh hoá

	BTNMT
	: Bộ Tài nguyên và Môi trường

	BYT
	: Bộ Y Tế

	BTN
	: Bê tông nhựa

	BVMT
	: Bảo vệ môi trường

	COD
	: Nhu cầu oxy hoá học

	CTR
	: Chất thải rắn

	CTNH   
	: Chất thải nguy hại

	DO
	: Diezel oil (dầu diezel)

	ĐTM
	: Đánh giá tác động môi trường

	KHCN
	: Khoa học Công nghệ

	KS
	: Kỹ sư

	KT-XH
	: Kinh tế - xã hội

	LĐTB&XH
	: Lao động thương binh và xã hội

	GPMB
	: Giải phóng mặt bằng

	GTVT
	: Giao thông Vận tải

	HDPE
	: Hight Density Poli Etilen

	NĐ – CP
	: Nghị định – Chính phủ

	NXB
	: Nhà xuất bản

	PCCC
	: Phòng cháy chữa cháy

	QL
	: Quốc lộ

	QĐ
	: Quyết định

	QCVN
	: Quy chuẩn Việt Nam

	QCXDVN
	: Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam

	STNMT
	: Sở Tài nguyên Môi trường

	TT
	: Thông tư

	TNMT
	: Tài nguyên môi trường

	TS
	: Tiến sĩ

	TCVN
	: Tiêu chuẩn Việt Nam

	UBND
	: Uỷ ban nhân dân

	UBMTTQVN
	: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam

	VLXD         
	: Vật liệu xây dựng

	XLNT
	: Xử lý nước thải

	WHO
	: Tổ chức Y tế thế giới


MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của Dự án

1.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời Dự án
Với lợi thế về tự nhiên và vị trí cửa ngõ giao thông thuận lợi trong khu vực, Quảng Bình đang trở thành điểm đến thu hút các làn sóng đầu tư trong và ngoài nước.

Tính chung toàn tỉnh Quảng Bình hiện nay có 26 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,078,63 triệu USD, trong đó 9 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động chính thức, 13 dự án đang xây dựng cơ bản, 2 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi, 2 dự án tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 385 doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp với gần 11,700 lao động. Cùng với sự phát triển và mở rộng quy mô sản xuất của các khu công nghiệp, nhu cầu về nguồn lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không ngừng tăng cao.

Sự phát triển của công nghiệp tỉnh thu hút một lượng lớn lao động nhập cư (cả người Việt Nam và người nước ngoài) đến làm việc. Hiện tại trên địa bàn thành phố có gần 516,097 lao động và chuyên gia nước ngoài, và lực lượng lao động này không ngừng gia tăng hàng năm khiến nhu cầu nhà ở tăng cao.

Đồng Hới là thành phố trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Quảng Bình, do vậy trong những năm qua nhu cầu về nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho chuyên gia, công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung và cho người dân tại thành phố Đồng Hới có chiều hướng tăng mạnh.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã, đang triển khai và chuẩn bị đầu tư 36 dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị, trung tâm dịch vụ khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh với tổng quy mô sử dụng đất hơn 456 ha.

Hiện, ở thành phố Đồng Hới có 19 dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại. Trong đó, dự án khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh, khu nhà ở thương mại Đức Ninh Đông, khu đô thị mới Phú Hải và khu nhà ở thương mại phía bắc đường Trần Quang Khải đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật; khu nhà ở thương mại Trường Thịnh được giao làm chủ đầu tư không thông qua đấu thầu do chủ đầu tư có đất sẵn; có 08 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật; còn 04 dự án khu đô thị (Nam Cầu Dài và Bảo Ninh 1, 2, 3) và 2 dự án tổ hợp khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh (Dự án Movenpick Central và dự án tại phường Hải Đình) đang trong giai đoạn sơ tuyển, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Một số dự án đã được đầu tư hoàn thành, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân về đất ở, nhà ở, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đầu tư trên địa bàn tỉnh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Phát triển các khu đô thị, khu nhà ở thương mại nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp đô thị, hình thành các khu dân cư mới theo hướng hiện đại là chủ trương cần thiết của tỉnh Quảng Bình. 

Các khu đô thị, khu nhà ở thương mại hình thành vừa tạo cảnh quan đô thị, tạo quỹ nhà ở, đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Trong quần thể dự án Khu đô thị mới tại đường Hữu Nghị gồm các công trình nhà ở liền kề, công trình Nhà ở hỗn hợp cao tầng, Nhà ở xã hội không chỉ là công trình cao tầng tạo điểm nhấn cho toàn khu, mà còn là công trình cung cấp một số lượng lớn căn hộ cho thị trường, đồng thời đảm bảo lợi ích kinh tế cho Chủ đầu tư.    

Qua phân tích đánh giá nêu trên cho thấy việc đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới tại đường Hữu Nghị là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển và quy hoạch được duyệt của Thành phố.
Dự án thuộc loại hình xây dựng mới.

Dự án chuyển đổi đất trồng lúa nước. Thực hiện điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, các Quy định của Nhà nước về Bảo vệ môi trường, Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hà Xanh đã phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng là đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án “Khu đô thị mới tại đường Hữu Nghị” nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững cho dự án trong giai đoạn xây dựng cũng như khi đi vào hoạt động. Báo cáo sẽ giúp cho Chủ đầu tư có những thông tin cần thiết để lựa chọn những giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường trong khu vực. Đồng thời, đây là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý về môi trường trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động của Dự án một cách bền vững. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo, tài liệu liên quan

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại  Quyết định số 377/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023.

Phù hợp với Quy hoạch chung (điều chỉnh) xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình đã được điều chỉnh theo Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số khu vực trong đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Và phù hợp với Quy hoạch chi tiết khu vực các lô đất có ký hiệu E01, E03, E04, F01 thuộc QHCT xây dựng khu vực xung quanh làng trẻ em SOS, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình. Dự án đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 13/7/2023của UBND tỉnh Quảng Bình.

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

2.1. Các văn bản pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường

2.1.1. Căn cứ pháp luật

a) Lĩnh vực Bảo vệ Môi trường

- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường;

- Thông tư 20/2017/TT-BTNMT, ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

- Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
b) Lĩnh vực xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng;

- Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành về QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

- Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 13/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

- Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Quy định lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Quyết định số 377/QĐ-TTG ngày 12/4/2023 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

c). Lĩnh vực Đất đai + Trồng trọt 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014;

- Luật Trồng trọt 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội khóa 14;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; 

-  Nghị  định  số  01/2017/NĐ-CP  ngày  06/01/2017  của  Chính  phủ  sửa  đổi,  bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;

- Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của BTNMT quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày  06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng đất;

- Thông tư số 18/2016/TT-BTC  ngày 11/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2029 của Uỷ ban nhân tỉnh quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 2024;

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2029 của Uỷ ban nhân tỉnh quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 2024;

d). Lĩnh vực Tài nguyên nước 

- Luật tài nguyên nước năm 2012 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá  XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012, và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ - CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Nghị định số 201/2013/NĐ - CP ngày 27/11/2013 của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 08/06/2014 về thoát nước và xử lý nước thải;

- Nghị định số 36/2020/NĐ - CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

- Quyết đinh số 42/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

e). Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

- Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội;

- Luật số 40/2013/QH13 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chát chữa cháy được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014;

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP  ngày 24/11/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;

- Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

e) Luật Thủy lợi

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội khóa 14;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
2.2.2. Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng

- QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dưới đất;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
- Quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động;

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- QCVN 7:2016/BXD - Quy chuẩn quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án

- Quyết định số 1538/QĐ-CT ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

- Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu vực các lô đất có ký hiệu E01, E03, E04, F01 thuộc QHCT xây dựng khu vực xung quanh làng trẻ em SOS, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
- Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số khu vực trong đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

- Quyết định số 4344/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500;

- Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500;

- Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp lần đầu ngày 07/6/2022);

- Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiện vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới;

- Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới;

- Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (cấp điều chỉnh lần thứ 1 ngày 12/6/2024);

2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu liên quan

a. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án lập

- Thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Khu đô thị mới tại đường Hữu Nghị;
- Hồ sơ bản vẽ quy hoạch dự án: Khu đô thị mới tại đường Hữu Nghị;

- Các tài liệu, bản vẽ liên quan đến Dự án khác.

b.  Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo khác

- Số liệu quan trắc môi trường của Công ty TNHH TN&MT Minh Hoàng tại khu vực Dự án;

- Số liệu khí hậu và thủy văn trạm đo Đồng Hới năm 2023;

- Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2023;

- Quản lý chất thải rắn, GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, TS. Ứng Quốc Dũng, TS. Nguyễn Thị Kim Thái, NXB Xây Dựng, Hà Nội - 2001;

- Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa, TS. Trần Đức Hạ, NXB KH&KT, Hà Nội 2002;

- Một số báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

3. Tổ chức thực hiện ĐTM

Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hà Xanh - Chủ đầu tư dự án phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng là đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM dự án: “Khu đô thị mới tại đường Hữu Nghị”.

- Đại diện liên danh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông 
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện: Ông Đặng Minh Huệ – Tổng giám đốc
- Cơ quan tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM: 

Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng

Đại diện: Bà Trần Thị Ngọc Bé      

     
Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0917722332.
Danh sách thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM:

	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành đào tạo
	Tham gia thực hiện
	Nội dung phụ trách
	Chữ ký

	I
	THÀNH VIÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN

	1
	Đặng Minh Huệ 
	
	Chủ dự án
	Quản lý giám sát chung toàn bộ quá trình thực hiện 

dự án
	

	II
	THÀNH VIÊN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO

	1
	Trần Thị Ngọc Bé
	Cử nhân Khoa học môi trường - Luật
	Chủ nhiệm
	Nghiên cứu, tổng hợp chỉnh sửa báo cáo
	

	2
	Nguyễn Công Quang
	Cử nhân môi trường
	Thành viên
	Phụ trách các vấn đề kỹ thuật về xây dựng và tư vấn kỹ thuật xây dựng
	

	3
	Đoàn Minh Tuấn
	Cử nhân môi trường
	Thành viên
	Nghiên cứu, thực địa, tham vấn cộng đồng, đánh giá hiện trạng, điều kiện tự nhiên KT - XH dự án
	

	4
	Trương Văn Dũng
	Kỹ sư môi trường
	Thành viên
	Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng dự án và biện pháp giảm thiểu
	

	5
	Lê Trọng Bình
	Kỹ sư môi trường
	Thành viên
	Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành dự án và biện pháp giảm thiểu
	

	6
	Trần Thị Kim Tuyết
	Kỹ sư môi trường
	Thành viên
	Xây dựng chương trình quản lý, giám sát, kết luận, hoàn thiện báo cáo
	

	7
	Trần Thị Thanh Hằng
	Cử nhân kế toán
	Thành viên
	Phụ trách phần Tài chính
	


4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

4.1. Các phương pháp ĐTM

(1) Phương pháp đánh giá nhanh

Dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, ồn, rung dựa vào các hệ số ô nhiễm.

- Đối với môi trường không khí (bụi và khí thải):

+ Sử dụng hệ số ô nhiễm theo Environment assessment sourcebook, volume II, sectorial guidelines, environment, Word Bank, Washington D.C, 8/1991 để tính bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp.

+ Sử dụng công thức tính toán nồng độ tại, “Công thức 3.43, Giáo trình Cơ sở Môi trường không khí -Phạm Ngọc Hồ, 2009, NXB Giáo dục Việt Nam”, để tính toán nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp.

+ Sử dụng công thức tính toán nồng độ tại, “Công thức 3.38, Giáo trình Cơ sở Môi trường không khí -Phạm Ngọc Hồ, 2009, NXB Giáo dục Việt Nam”, để tính toán bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển phù hợp với điều kiện Việt Nam.

+ Sử dụng hệ số ô nhiễm tại” Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp – Sở Khoa học công nghệ và môi trường thành phố Hồ Chí Minh – 1999”, để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm do quá trình đốt dầu DO.

+ Sử dụng hệ số ô nhiễm của Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993 để tính toán nồng độ khí thải phát sinh của các máy móc thiết bị thi công.

(Việt Nam chưa xây dựng được bộ chỉ số ô nhiễm của các máy móc thiết bị thi công, nên báo cáo sử dụng các hệ số ô nhiễm của WHO để bổ trợ trong quá trình đánh giá).

- Đối với tiếng ồn, độ rung: sử dụng hệ số ô nhiễm của Viện môi trường và Tài Nguyên ĐHQG, 2010 và Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường – Đánh giá tác động môi trường tính toán mức độ ồn, rung của phương tiện, máy móc thiết bị thi công theo khoảng cách. Từ đó đánh giá tác động đến đối tượng xung quanh và đưa ra các biện pháp giảm thiểu tương ứng.

- Đối với nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt: sử dụng hệ số ô nhiễm theo TCVN 7957:2008 – Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu chuẩn thiết kế để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải.

- Đối với CTR:

+ Sử dụng hệ số phát thải của Lê Anh Dũng (2006),“Môi trường trong xây dựng”, NXB Xây dựng để tính toán ước tính khối lượng CTR xây dựng phát sinh.

Nội dung phương pháp này sử dụng tại mục tính toán bụi, khí thải trong môi trường không khí, nước thải, CTR phát sinh tại Chương 3 của báo cáo.

(2) Các phương pháp mô hình hóa

Là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lượng của các chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là một phương pháp có mức độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm.

- Báo cáo sử dụng mô hình Sutton, mô hình nguồn đường để tính toán nồng độ bụi và khí thải phát tán do phương tiện vận chuyển.

- Sử dụng mô hình Gifford & Hanna dùng để xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình san nền, đào đắp.

Các phương pháp mô hình hóa áp dụng tại Chương 3 của báo cáo.

4.2. Các phương pháp khác

(1) Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa

Đơn vị tư vấn môi trường đã phối hợp với Chủ dự án và các đơn vị chuyên môn thực hiện các công tác khảo sát hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội; đo đạc, thu thập và lấy mẫu môi trường ngoài thực địa. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2. Điều kiện môi trường tự nhiên khu vực dự án.

(2) Phương pháp thu thập mẫu ngoài thực địa và phân tích trong phòng thí nghiệm

Quá trình lấy mẫu, đo đạc và phân tích hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án do Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng thực hiện.

Công tác đo đạc, thu thập mẫu nước, không khí được thực hiện trong 01 đợt, từ ngày 05/5/2024 đến ngày 13/5/2024.

Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường nước, không khí. Từ kết quả phân tích đưa ra đánh giá, nhận định về chất lượng môi trường nền của khu vực nhằm có các giải pháp tương ứng trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án.

Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng là cơ quan chuyên môn đã được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận 27/6/2023.

(Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các phiếu kết quả phân tích được đính kèm Phụ lục của báo cáo).

(3) Phương pháp so sánh

Sử dụng để so sánh kết quả đo đạc, phân tích môi trường nền (môi trường nước, không khí) trong khu vực dự án để đối chiếu với các quy định của các Quy chuẩn Việt Nam. Phương pháp này được áp dụng tại chương 2: hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí.

Ngoài ra phương pháp này còn được sử dụng để so sánh các biện pháp giảm thiểu với các QCVN để đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đối với môi trường. Phương pháp này được sử dụng trong Chương 3 của báo cáo.

(4) Phương pháp thống kê

Sử dụng phương pháp thống kê xử lý số liệu về điều kiện tự nhiên (khí tượng, thủy văn, địa hình, địa chất…) và số liệu điều tra kinh tế xã hội trong quá trình phỏng vấn chính quyền và người dân địa phương tại khu vực triển khai thực hiện dự án. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2. Điều kiện môi trường tự nhiên khu vực dự án.

(5) Phương pháp lập bảng liệt kê

Dựa trên việc lập bảng thể hiện rõ mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án với các thông số môi trường có khả năng chịu tác động. Từ đó, có thể nhận dạng được các tác động phát sinh trong quá trình thực hiển dự án để làm cơ sở xây dựng biện pháp giảm thiểu. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 3.

 (6) Phương pháp tham vấn cộng đồng: 
Theo tài liệu “Hướng dẫn chung về thực hiện đánh giá tác động môi trường” do Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường – Bộ TN&MT ban hành năm 2010. Tham vấn cộng đồng là “Quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương tại nơi thực hiện dự án để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ĐTM”. Báo cáo đã sử dụng phương pháp này để thu thập, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình tham vấn cộng đồng,Chủ dự án còn nhận được các ý kiến đóng góp của các lãnh đạo địa phương. Chủ dự án tiếp thu các ý kiến của các cấp lãnh đạo và người dân địa phương để có các phương hướng cũng như phương pháp khắc phục ảnh hưởng và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Kết quả của phương pháp này được thể hiện trong Chương 6. Kết quả tham vấn.

(Các văn bản ý kiến của UBND, UBMTTQ phường Nam Lý được đính kèm tại Phụ lục).

Chương 1
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1. Tóm tắt về dự án

1.1. Thông tin chung về dự án
1.1.1. Tên dự án
Khu đô thị mới tại đường Hữu Nghị
1.1.2. Chủ Dự án
- Đại diện liên danh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông 
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện: Ông Đặng Minh Huệ – Tổng giám đốc

1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án

- Từ năm 2024- 2025
1.1.4. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư: 1.916.000.000.000 đồng 
- Nguồn vốn: 
- Vốn góp của nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu): 383.200.000.000 đồng, trong đó:

+ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông: 134.120.000.000 đồng (35%);

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hà Xanh: 249.080.000.000 đồng (65%). 

- Vốn huy động: 1.532.800.000.000 đồng. (Một nghìn, năm trăm ba mươi hai tỷ, tám trăm triệu đồng) 

1.1.5. Vị trí địa lý
1.1.5.1. Vị trí địa lý của dự án

Khu vực dự án thuộc phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, phạm vi ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp đường Quy hoạch rộng 19m;

- Phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và đường Hà Văn Quan;

- Phía Đông giáp khuôn viên các trụ sở cơ quan;

- Phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu.


Vị trí khu vực thực hiện dự án được định vị như sau:

  [image: image1.png]VI TRi KHU VUC LAP QUY HOACH ‘
DIEN TiCH: 68160 M2 &

X% \ [\





Hình 1.1: Sơ đồ vị trí khu vực dự án

Diện tích khu vực dự án là 58.150m2.
[image: image2.jpg]



Hình 1.2: Mặt bằng khu vực dự án

1.1.5.2. Hiện trạng địa hình khu vực Dự án
* Khu vực dự án

Hiện tại cốt nền trong khu vực quy hoạch khá bằng phẳng, thấp dần về phía Đông Bắc. Khu vực đất lúa, đất nông nghiệp thấp trũng là vùng thường ngập về mùa mưa. Khu vực dân cư dọc đường Hà Văn Quan, Minh Mạng và đường Hữu Nghị ít bị ngập lụt, địa hình tương đối cao. 

Đây là khu vực thấp trũng, điểm tụ thủy của các lưu vực thoát nước lớn. Cao độ nền dao động từ 0,1÷2,5m.
* Khu vực xung quanh

- Khu vực phía Tây giáp với khu dân cư hiện hữu, khu vực có cao độ trung bình từ +2,69m đến +4,41m. Do đó, nước mưa chảy tràn khu vực này sẽ thoát về phía khu vực dự án.

- Khu vực phía  Bắc dự án giáp với tuyến Minh Mạng và khu dân cư hiện trạng, cao độ địa hình từ + 2,20m đến + 2,70m, Hiện trạng trên tuyến đường Minh Mạng đã có tuyến cống hộp kích thước 2x(1,5x1,5m). Đây cũng là tuyến cống thoát nước mưa của khu vực dự án trong quá trình thi công và khi dự án đi vào hoạt động.
- Khu vực phía Đông của dự án giáp với khuôn viên các trụ sở cơ quan, cao độ địa hình từ + 2,15m đến + 2,3m. Khu vực này giáp với tuyến đường Hữu Nghị đã có hệ thống thoát nước mưa.
- Khu vực phía Nam giáp với tuyến đường Hà Văn Quan và khu dân cư hiện trạng có cao độ địa hình từ +3,36m đến +3,46m. Hiện nước mưa chảy tràn khu vực này chủ yếu thoát theo tuyến đường về hệ thống thoát nước mưa hiện có dọc đường Hữu Nghị.
1.1.5.3.  Hiện trạng sử dụng đất

+ Hiện trạng sử dụng đất:

Trong khu vực lập quy hoạch có đất ruộng lúa, đất hoa màu, đất trồng cây lâu năm, đất nghĩa trang, đất bằng chưa sử dụng và ao hồ nuôi thủy sản đã cho tổ chức và hộ cá nhân sử dụng. Theo quy hoạch sử dụng đất của thành phố Đồng Hới, toàn bộ diện tích nêu trên đã được chuyển đổi sang đất ở đô thị.

+ Hiện tạng kiến trúc cảnh quan: 
Công trình dân sinh chủ yếu là nhà tạm (10 nhà).
+ Cao độ nền hiện trạng của khu đất thấp hơn so với cao độ đường Hữu Nghị trung bình khoảng 1,5m. 

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]





Hình 1.3. Hiện trạng sử dụng đất
Bảng 1.1. Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất:
	STT
	Kí hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích 

(m2)

	1
	BHK
	Đất hoa màu
	11.220,6

	2
	NTS
	Đất ao hồ nuôi trồng thủy sản
	11.313,1

	3
	LUC + LUK
	Đất trồng lúa
	23.321,9

	4
	NTD
	Đất nghĩa địa
	317

	5
	CLN
	Đất trồng cây lâu năm
	2.490,3

	6
	BCS
	Đất bằng chưa sử dụng
	2.207,4

	7
	
	Các loại đất khác
	7.279,7

	
	
	Tổng cộng
	58.150,0


1.1.5.4. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng có khả năng bị tác động bởi Dự án trong quá trình hoạt động của dự án
* Khu dân cư
- Là khu vực đất trồng lúa, xen lẫn có các hộ dân cư dọc theo các trục đường dân sinh. 
+ Theo diện tích dự án là 58.150m2, thì trong phạm vi thực hiện dự án có 10 nhà tạm để phục vụ quá trình sản xuất nông nghiệp của người dân. 

+ Tiếp giáp phía Tây là khu dân cư hiện trạng. Các khu vực dân cư này có mật độ ở mức trung bình, điều kiện cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. 

+ Đây là các đối tượng con người có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi hoạt động thi công, vận chuyển nguyên vật liệu của Dự án.
* Hiện trạng các đối tượng, công trình khác

+ Khu vực Dự án không có các hoạt động sản xuất mang tính chất công nghiệp mà chủ yếu là hoạt động nông nghiệp trồng lúa và các loại cây trồng hàng năm như chuối,…. Dọc trên tuyến Hữu Nghị, đường Hà Văn Quan và đường Minh Mạng đoạn gần khu vực dự án có các cơ sở hoạt động kinh doanh ăn uống, quán cafe, các trụ sở cơ quan.

- Khu vực dự án đã có hệ thống cấp nước chung. Hiện tại, khu vực quy hoạch có tuyến đường ống cấp nước D110 chạy dọc theo tuyến đường Hà Văn Quan cung cấp nguồn nước sạch cho khu vực quy hoạch và các khu vực lân cận.
- Khu vực quy hoạch hiện chủ yếu là ruộng lúa, địa hình thấp nên toàn bộ nước mưa dồn về khu vực này, cần có phương án quy hoạch hệ thống mương cống thoát nước phù hợp đảm bảo tiêu nước cho khu vực vào mùa mưa.

+ Khu vực dự án không có di tích lịch sử, văn hóa, quân sự; không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, không nằm trong khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khai thác khoáng sản.

- Hiện trạng sông, suối và các dòng chảy bề mặt

+ Khu vực xây dựng dự án có địa hình chủ yếu ruộng lúa, hoa màu nên nguồn nước mặt ở đây chủ yếu là nước từ các kênh mương đất phục vụ sản xuất nông nghiệp trồng lúa.

- Hiện trạng cấp điện: 

Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ tuyến đường dây 22KV hiện có dọc theo Hà Văn Quan và đường Minh Mạng.

- Hiện trạng về thông tin liên lạc: 

Khu vực nghiên cứu đang sử dụng dịch vụ của các mạng Vina Phone, Mobil phone, Viettel,... cung cấp được nhiều dịch vụ, hỗ trợ cho mạng cố định, di động. Mật độ phủ sóng dịch vụ viễn thông đạt 100%.

- Hiện trạng tuyến đường giao thông

Trong khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đường đất, bờ vùng bờ thữa.

Phía Bắc khu đất có tuyến đường Minh Mạng rộng 19m nối từ đường Hữu Nghị vào dự án Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị đã thảm nhựa xong phần mặt đường. 

Phía Nam khu đất có tuyến đường Hà Văn Quan rộng 15m nối từ đường Hữu Nghị vào dự án Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị đã thảm nhựa xong phần mặt đường. 

Phía Đông có tuyến đường Hữu Nghị rộng 32m đã đầu tư xây dựng hoàn thiện.

Cao độ nền hiện trạng của khu đất thấp hơn so với cao độ đường Hữu Nghị trung bình khoảng 1,5m. 

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]





           Hình 1.4. Đường Minh Mạng và Đường Hà Văn Quan
1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất Dự án
1.1.6.1. Mục tiêu Dự án

Cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa đầu tư các dự án tạo quỹ đất của tỉnh Quảng Bình, giúp phát huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư vào phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở, bất động sản; đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hình thành một khu dân cư đô thị mới, tạo ra một diện mạo mới, điểm nhấn góp phần cải thiện kiến trúc, hoàn thiện cảnh quan đô thị theo quy hoạch.

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho khu dân cư (giao thông, san nền, điện chiếu sáng, điện hạ thế, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thông tin liên lạc, trồng cây xanh), xây dựng nhà ở.

1.1.6.2. Quy mô, công suất Dự án
a. Quy mô dự án: 
- Diện tích: 58.150 m2;

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 58.150 m2;

- Loại nhà ở: Nhà ở liên kế và căn hộ chung cư;

- Số lượng nhà ở: 

+ Xây dựng 118 căn nhà liên kế;

+ Xây dựng 01 tòa nhà ở hỗn hợp cao tầng (ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ); 

+ Xây dựng 01 tòa nhà ở xã hội (dạng ở chung cư).

- Quy mô dân số: Khoảng 3.880 người;

b. Dịch vụ, sản phẩm cung cấp: Cung cấp Nhà ở liên kế và căn hộ chung cư.
1.1.6.3. Loại hình dự án

* Cấp công trình: Công trình cấp I-III, Dự án nhóm B.
* Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng mới.
1.2. Các hạng mục Dự án

Khu vực lập quy hoạch bố trí các khu chức năng gồm:

- Khu nhà ở liền kề.

- Khu nhà chung cư hỗn hợp (đất ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ).

- Khu nhà ở xã hội.

- Khu cây xanh cảnh quan, cây xanh thể thao, bãi đỗ xe.

- Đất giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

1.2.1. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:

- Theo hiện trạng khu vực quy hoạch, phía Bắc có tuyến đường Minh Mạng rộng 19m, phía Nam có tuyến đường Hà Văn Quan rộng 15m đi qua từ đó bố trí trục chính rộng 15m đấu nối với 2 tuyến đường nói trên. Bố trí tuyến đường rộng 15m chạy song song nối ra đường Minh Mạng.

- Giữa 2 trục đường chính rộng 15m phần tiếp giáp với đường Minh Mạng bố trí khu đất hỗn hợp chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, ba mặt khu đất hỗn hợp bố trí cây xanh kết hợp bãi đỗ xe rộng từ 8÷12m chạy bao quanh nhằm tạo không gian thông thoáng và cải thiện điều kiện vi khí hậu.

- Từ 2 trục chính nói trên bố trí các trục đường rộng từ 10,5m÷13,5m tạo thành ô bàn cờ để chia lô đất ở dạng nhà liền kề đảm bảo kích thước, diện tích đất ở hợp lý nhất.

- Khu nhà ở liền kề có diện tích lô đất điển hình là 114m2 và 136m2. Chiều ngang lô đất điển hình là 8m, chiều sâu là 16m và 17m. Mật độ xây dựng tối đa 75%, riêng khu đất có ký hiệu LK4 có mật độ 70%, chiều cao tối đa 5 tầng.

- Khu nhà chung cư hỗn hợp (ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ) có diện tích 4.300m2, mật độ xây dựng 70%, chiều cao tối đa 25 tầng.

- Khu nhà ở xã hội có diện tích 5.334,39m2, mật độ xây dựng 60%, chiều cao tối đa 15 tầng.

- Ở giữa  khu ở và phía tiếp giáp đường Hà Văn Quan bố trí các khu cây xanh cảnh quan và cây xanh thể thao kết hợp bãi đỗ xe nhằm tạo không gian sống tối ưu cho người dân.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Các lô đất nhà ở liền kề có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Khu nhà chung cư hỗn hợp (chung cư kết hợp thương mại dịch vụ) và khu nhà ở xã hội có chỉ giới xây dựng 6m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Chỉ giới xây dựng tầng hầm của các công trình trùng với chỉ giới đường đỏ lô đất.

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng 1.2. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

	STT

 
	Chức năng

sử dụng đất

 
	Ký hiệu

 
	Diện tích

(m2)
	Tầng cao tối đa

(Tầng)
	MĐXD

 tối đa

(%)
	HS

SDĐ (lần)
	Tỷ lệ

(%)

	1
	Đất nhà ở
	
	26.657,86
	
	
	
	45,84

	1.1
	Đất nhà ở liền kề (118 lô)
	 
	17.023,47
	5
	85
	4,25
	29,28

	1.1.1
	Đất nhà ở liền kề (8 lô)
	LK1
	1.365,78
	5
	80
	4,00
	

	1.1.2
	Đất nhà ở liền kề (10 lô)
	LK2
	1.573,40
	5
	85
	4,25
	

	1.1.3
	Đất nhà ở liền kề (14 lô)
	LK3
	1.958,00
	5
	85
	4,25
	

	1.1.4
	Đất nhà ở liền kề (15 lô)
	LK4
	2.808,88
	5
	75
	3,75
	

	1.1.5
	Đất nhà ở liền kề (14 lô)
	LK5
	1.922,00
	5
	85
	4,25
	

	1.1.6
	Đất nhà ở liền kề (14 lô)
	LK6
	1.806,00
	5
	85
	4,25
	

	1.1.7
	Đất nhà ở liền kề (12 lô)
	LK7
	1.518,00
	5
	85
	4,25
	

	1.1.8
	Đất nhà ở liền kề (14 lô)
	LK8
	1.806,00
	5
	85
	4,25
	

	1.1.9
	Đất nhà ở liền kề (5 lô)
	LK9
	770,50
	5
	85
	4,25
	

	1.1.10
	Đất nhà ở liền kề (12 lô)
	LK10
	1.494,91
	5
	85
	4,25
	

	1.2
	Đất ở hỗn hợp
(Đất ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ)
	OHH
	4.300,00
	25
	70
	13
	7,39

	1.3
	Đất nhà ở xã hội

(Dạng nhà ở chung cư)
	OXH
	5.334,39
	15
	60
	9,0
	9,17

	2
	Đất cây xanh cảnh quan
	CXCQ
	4.069,64
	 
	 
	 
	7,00

	3
	Đất cây xanh thể thao
	CXTT
	1.992,22
	1
	15
	0,15
	3,43

	4
	bãi đỗ xe
	BĐX
	661,33
	
	
	
	1,14

	5
	Đất giao thông - HTKT - Đất khác
	HTKT
	24.768,95
	 
	 
	 
	42,59

	 
	Tổng
	 
	58.150,00
	 
	 
	 
	100,00


Bảng 1.3. Bảng tổng hợp đất nhà ở liền kề lô LK1 

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao TĐ (tầng)
	MĐXD TĐ (%)
	HS SDĐ

Tối đa (lần)

	LK1.1
	Đất nhà ở liền kề
	239,33
	5
	65
	3,25

	LK1.2
	Đất nhà ở liền kề
	144,00
	5
	80
	4,00

	LK1.3
	Đất nhà ở liền kề
	144,00
	5
	80
	4,00

	LK1.4
	Đất nhà ở liền kề
	144,00
	5
	80
	4,00

	LK1.5
	Đất nhà ở liền kề
	144,00
	5
	80
	4,00

	LK1.6
	Đất nhà ở liền kề
	167,50
	5
	75
	3,75

	LK1.7
	Đất nhà ở liền kề
	184,00
	5
	70
	3,50

	LK1.8
	Đất nhà ở liền kề
	198,95
	5
	70
	3,50

	Tổng
	1.365,78
	
	
	


Bảng 1.4. Bảng tổng hợp đất nhà ở liền kề lô LK2

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao TĐ (tầng)
	MĐXD TĐ (%)
	HS SDĐ

Tối đa (lần)

	LK2.1
	Đất nhà ở liền kề
	167,50
	5
	75
	3,75

	LK2.2
	Đất nhà ở liền kề
	144,00
	5
	80
	4,00

	LK2.3
	Đất nhà ở liền kề
	144,00
	5
	80
	4,00

	LK2.4
	Đất nhà ở liền kề
	167,50
	5
	75
	3,75

	LK2.5
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK2.6
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK2.7
	Đất nhà ở liền kề
	282,90
	5
	60
	3,00

	LK2.8
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK2.9
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK2.10
	Đất nhà ở liền kề
	123,50
	5
	85
	4,25

	Tổng
	1.573,40
	
	 
	 


Bảng 1.5.Bảng tổng hợp đất nhà ở liền kề lô LK3

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao TĐ (tầng)
	MĐXD TĐ (%)
	HS SDĐ

Tối đa (lần)

	LK3.1
	Đất nhà ở liền kề
	167,50
	5
	75
	3,75

	LK3.2
	Đất nhà ở liền kề
	144,00
	5
	80
	4,00

	LK3.3
	Đất nhà ở liền kề
	144,00
	5
	80
	4,00

	LK3.4
	Đất nhà ở liền kề
	167,50
	5
	75
	3,75

	LK3.5
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK3.6
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK3.7
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK3.8
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK3.9
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK3.10
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK3.11
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK3.12
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK3.13
	Đất nhà ở liền kề
	123,50
	5
	85
	4,25

	LK3.14
	Đất nhà ở liền kề
	123,50
	5
	85
	4,25

	Tổng
	1.958,00
	
	
	


Bảng 1.6. Bảng tổng hợp đất nhà ở liền kề lô LK4

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao TĐ (tầng)
	MĐXD TĐ (%)
	HS SDĐ

Tối đa (lần)

	LK4.1
	Đất nhà ở liền kề
	167,50
	5
	75
	3,75

	LK4.2
	Đất nhà ở liền kề
	162,00
	5
	75
	3,75

	LK4.3
	Đất nhà ở liền kề
	176,84
	5
	75
	3,75

	LK4.4
	Đất nhà ở liền kề
	208,71
	5
	70
	3,50

	LK4.5
	Đất nhà ở liền kề
	205,58
	5
	70
	3,50

	LK4.6
	Đất nhà ở liền kề
	202,44
	5
	70
	3,50

	LK4.7
	Đất nhà ở liền kề
	199,31
	5
	70
	3,50

	LK4.8
	Đất nhà ở liền kề
	196,18
	5
	70
	3,50

	LK4.9
	Đất nhà ở liền kề
	211,00
	5
	70
	3,50

	LK4.10
	Đất nhà ở liền kề
	184,24
	5
	75
	3,75

	LK4.11
	Đất nhà ở liền kề
	181,11
	5
	75
	3,75

	LK4.12
	Đất nhà ở liền kề
	177,98
	5
	75
	3,75

	LK4.13
	Đất nhà ở liền kề
	174,85
	5
	75
	3,75

	LK4.14
	Đất nhà ở liền kề
	171,71
	5
	75
	3,75

	LK4.15
	Đất nhà ở liền kề
	189,43
	5
	70
	3,50

	Tổng
	2.808,88
	
	
	


Bảng 1.7. Bảng tổng hợp đất nhà ở liền kề lô LK5

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao TĐ (tầng)
	MĐXD TĐ (%)
	HS SDĐ

Tối đa (lần)

	LK5.1
	Đất nhà ở liền kề
	140,50
	5
	80
	4,00

	LK5.2
	Đất nhà ở liền kề
	140,50
	5
	80
	4,00

	LK5.3
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK5.4
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK5.5
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK5.6
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK5.7
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK5.8
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK5.9
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK5.10
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK5.11
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK5.12
	Đất nhà ở liền kề
	136,00
	5
	85
	4,25

	LK5.13
	Đất nhà ở liền kề
	140,50
	5
	80
	4,00

	LK5.14
	Đất nhà ở liền kề
	140,50
	5
	80
	4,00

	Tổng
	1.922,00
	
	
	


Bảng 1.8. Bảng tổng hợp đất nhà ở liền kề lô LK6

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao TĐ (tầng)
	MĐXD TĐ (%)
	HS SDĐ

Tối đa (lần)

	LK6.1
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	LK6.2
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	LK6.3
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK6.4
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK6.5
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK6.6
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK6.7
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK6.8
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK6.9
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK6.10
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK6.11
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK6.12
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK6.13
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	LK6.14
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	Tổng
	1.806,00
	
	
	


Bảng 1.9. Bảng tổng hợp đất nhà ở liền kề lô LK7

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao TĐ (tầng)
	MĐXD TĐ (%)
	HS SDĐ

Tối đa (lần)

	LK7.1
	Đất nhà ở liền kề
	115,50
	5
	85
	4,25

	LK7.2
	Đất nhà ở liền kề
	115,50
	5
	85
	4,25

	LK7.3
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK7.4
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK7.5
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK7.6
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK7.7
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK7.8
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK7.9
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK7.10
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK7.11
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	LK7.12
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	Tổng
	1.518,00
	
	
	


Bảng 1.1. Bảng tổng hợp đất nhà ở liền kề lô LK8

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao TĐ (tầng)
	MĐXD TĐ (%)
	HS SDĐ

Tối đa (lần)

	LK8.1
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	LK8.2
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	LK8.3
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK8.4
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK8.5
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK8.6
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK8.7
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK8.8
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK8.9
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK8.10
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK8.11
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK8.12
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK8.13
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	LK8.14
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	Tổng
	1.806,00
	
	
	


Bảng 1.11. Bảng tổng hợp đất nhà ở liền kề lô LK9

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao TĐ (tầng)
	MĐXD TĐ (%)
	HS SDĐ

Tối đa (lần)

	LK9.1
	Đất nhà ở liền kề
	190,00
	5
	70
	3,50


	LK9.2
	Đất nhà ở liền kề
	135,00
	5
	85
	4,25

	LK9.3
	Đất nhà ở liền kề
	135,00
	5
	85
	4,25

	LK9.4
	Đất nhà ở liền kề
	135,00
	5
	85
	4,25

	LK9.5
	Đất nhà ở liền kề
	175,50
	5
	75
	3,75

	Tổng
	770,50
	
	
	


Bảng 1.12. Bảng tổng hợp đất nhà ở liền kề lô LK10

	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Tầng cao TĐ (tầng)
	MĐXD TĐ (%)
	HS SDĐ

Tối đa (lần)

	LK10.1
	Đất nhà ở liền kề
	115,50
	5
	85
	4,25

	LK10.2
	Đất nhà ở liền kề
	115,50
	5
	85
	4,25

	LK10.3
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK10.4
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK10.5
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK10.6
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK10.7
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK10.8
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK10.9
	Đất nhà ở liền kề
	123,00
	5
	85
	4,25

	LK10.10
	Đất nhà ở liền kề
	128,00
	5
	85
	4,25

	LK10.11
	Đất nhà ở liền kề
	113,41
	5
	85
	4,25

	LK10.12
	Đất nhà ở liền kề
	131,50
	5
	85
	4,25

	Tổng
	1.494,91
	
	
	


b. Thiết kế đô thị: 

* Các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng tầm nhìn:

Công trình điểm nhấn được bố trí tại mặt tiền đường Minh Mạng, khu vực phía Bắc của khu vực quy hoạch. 

Công trình điểm nhấn sẽ là công trình nhà ở chung cư hỗn hợp (ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ) có chiều cao tầng tối đa 25 tầng, sử dụng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, làm điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ khu đô thị ở phía Bắc.

Tại khu vực trung tâm, bố trí điểm nhấn là lõi cây xanh không gian cảnh quan. Tại nút giao đường 15m (kết nối đường Minh mạng) và đường Hà Văn Quan, bố trí không gian cây xanh kết hợp với các sân chơi thể thao, các trò chơi thể thao ngoài trời hình thành nên một không gian sinh hoạt cộng đồng cho cư dân trong khu đô thị.

	[image: image39.png]® V| TRIBG TRI THUNG RAC CONG CONG, BIEM TAP KET RAC




	[image: image9.jpg]





Hình 1.5. Minh họa điểm nhấn không gian xanh và công trình kiến trúc

[image: image10.jpg]



Hình 1.6. Minh họa điểm nhấn không gian cây xanh kết hợp hoạt động thể thao

[image: image11.jpg]


 
Hình 1.7. Minh họa khu nhà ở xã hội

[image: image12.jpg]1
\ H\IUU
i





Hình 1.8. Minh họa khu nhà ở xã hội

[image: image13.jpg]s e

~

f‘(

= R e\

T

L 4
ZZ_4




Hình 1.9. Minh họa khu ở hỗn hợp
[image: image14.jpg]


 

Hình 1.10. Minh họa khu nhà ở liền kề
[image: image15.jpg]



Hình 1.11. Minh họa phối cảnh dự án

Chiều cao xây dựng công trình:

Chiều cao các công trình trong khu đô thị được quy định cụ thể tại bản đồ quy hoạch sử dụng đất, cụ thể như sau:

- Công trình dạng nhà ở liền kề có ký hiệu LK1÷LK10: chiều cao xây dựng tối đa 5 tầng (kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái, mái tum và tầng nửa hầm);

- Công trình nhà chung cư hỗn hợp (ở chung cư kết hợp với thương mại dịch vụ) có ký hiệu OHH: chiều cao xây dựng tối đa 25 tầng. 

- Công trình nhà ở xã hội (dạng nhà ở chung cư) có ký hiệu OXH: chiều cao xây dựng tối đa 15tầng. 

* Khoảng lùi công trình trên từng đường phố, nút giao thông:

Khoảng lùi tối thiểu của các công trình phải tuân thủ theo quy chuẩn QCVN 01:2021 và được thể hiện tại bản đồ Quy hoạch sử dụng đất và bản đồ Quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng, cụ thể như sau:

- Các công trình nhà ở liền kề có ký hiệu LK1÷ LK10: không có khoảng lùi, chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Công trình nhà chung cư hỗn hợp (ở chung cư kết hợp với thương mại dịch vụ) ký hiệu OHH: lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

- Công trình nhà ở xã hội (dạng nhà ở chung cư) có ký hiệu OXH: lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ phía tiếp giáp trục đường giao thông.

Bảng 1.12: Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình

	Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)
	Chiều cao xây dựng công trình (m)

	
	< 19
	19 ÷< 22
	22 ÷< 28
	≥ 28

	<19
	0
	3
	4
	6

	19÷<22
	0
	0
	3
	6

	≥22
	0
	0
	0
	6


 (Trích QCXDVN 01:2021)

Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

- Đối với hình thức kiến trúc của các công trình sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang hơi hướng địa trung hải, tối giản hóa các chi tiết gờ phào trang trí.

Trong khu vực này, hạn chế việc đặt biển quảng cáo tại các ô đất cũng như tại khu vực công viên dọc song. Nếu biển quảng cáo được các cơ quan hữu quan cho phép đặt tại khu vực này, yêu cầu về biển quảng cáo phải tuân thủ theo Thông tư 04/2018/TT-BXD.

Sử dụng màu chủ đạo phù hợp với phong cách kiển trúc tạo điểm nhấn tinh tế và sang trọng, hiện đại thanh thoát.

[image: image16.jpg]



Hình 1.12. Minh họa kiến trúc nhà ở dạng liền kề sử dụng mẫu
* Quy định cụ thể cốt nền công trình, giới hạn chiều cao tầng một (hoặc tầng trệt) trở xuống, kích thước và cốt cao độ của các ban công, lô gia, mái.

- Cốt nền công trình:

+ Nhà ở liền kề: Cốt nền cao từ 0,2 m đến 0,45 m so với cốt vỉa hè.

+ Các công trình khác (gồm: nhà ở chung cư hỗn hợp; nhà ở xã hội, công trình trong công viên thể thao;…): Cốt nền cao từ 0,2 m đến 1,8 m so với cốt vỉa hè.

- Chiều cao công trình: 

+ Nhà ở liền kề: Chiều cao tầng 1 từ 3,9 m đến 4,2 m, các tầng còn lại cao từ 3,3 m đến 3,6 m; trên cùng một dãy nhà ở phải thống nhất một chiều cao cụ thể cho từng tầng trong khoảng tối đa, tối thiểu nêu trên. Các công trình nhà ở trên một đoạn tuyến phố phải thống nhất một chiều cao cụ thể trong khoảng chiều cao tối đa đã phê duyệt tại hồ sơ quy hoạch.

+ Công trình khác (gồm: nhà ở chung cư hỗn hợp; nhà ở xã hội, công trình trong công viên thể thao;…): Chiều cao tầng 1 từ 3,9 m đến 7,0 m, các tầng còn lại cao từ 3,0 m đến 6,8 m.

-
Độ vươn của ban công và các vật thể kiến trúc như: lô gia, mái, gờ, phào chỉ trang trí, ô văng tuân thủ theo quy định theo QCXDVN 01:2008, cụ thể như sau:

* Các bộ phận cố định của nhà:

-
Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp dưới đây:

* Đường ống đứng thoát nước mưa ở mặt ngoài nhà: được phép vượt qua đường đỏ không quá 0,2m và phải đảm bảo mỹ quan;

* Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt đường đỏ không quá 0,2m.

-
Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô-văng, sê-nô, ban công, mái đua,... nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:

•
Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra), tùy thuộc chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn được quy định ở bảng 2.9, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, phải đảm bảo các quy định về an toàn lưới điện và tuân thủ quy định về quản lý xây dựng áp dụng cụ thể cho khu vực;

•
Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong hình thức công trình kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể toàn khu vực;

•
Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng.  

Phần ngầm dưới mặt đất: mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

- Mái đón, mái hè phố: khuyến khích việc xây dựng mái hè phục vụ công cộng để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Mái đón, mái hè phố phải:

•
Được thiết kế cho cả dãy phố hoặc cụm nhà, đảm bảo tạo cảnh quan;

•
Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy;

•
Ở độ cao cách mặt vỉa hè 3,5m trở lên và đảm bảo mỹ quan đô thị;

•
Không vượt quá chỉ giới đường đỏ;

•
Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào bất cứ việc gì khác (như làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh...).

* Phần nhô ra không cố định:

- Cánh cửa: ở độ cao từ mặt hè lên 2,5m các cánh cửa (trừ cửa thoát nạn nhà công cộng) khi mở ra không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

- Các quy định về các bộ phận nhà được phép nhô ra được nêu trong bảng 2.10.

Quy định khu vực được phép xây tầng hầm:

- Vị trí được phép xây dựng tầng hầm trùng với ranh giới lô đất nhà ở xã hội và ở hỗn hợp.

- Số tấng tối đa: 3 tầng.

- Chiều sâu mỗi tầng hầm từ 2,8÷6m.

- Chỉ giới xây dựng tầng hầm của các công trình trùng với ranh giới lô đất và chỉ giới đường đỏ của các trục đường bao quanh.

Hệ thống cây xanh mặt nước và quảng trường:

* Đối với hệ thống cây xanh:

Cây xanh vỉa hè: sử dụng các loại cây tạo bóng mát, chịu được thời tiết của khí hậu Quảng Bình, chịu được gió bão cấp độ lớn như: cây Xoài, cây Lát Hoa, cây Sấu, cây Sưa trắng, cây Bàng đài loan, cây Chà Là Nam,… chiều cao cây tối thiểu 3m, đường kính thân tối thiểu 10cm.

Tùy theo bề rộng từng loại đường, quy cách trồng cây xanh trên hè phố phải tuân thủ theo các mặt cắt đã quy định tại các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

* Cây xanh cảnh quan, công viên: 

Cây bóng mát: cây Sưa, cây Lát Hoa, cây Cọ, cây Sấu, cây Bàng đài loan, cây Chà Là Nam,…

Cây trồng bụi: Chuỗi Ngọc, Huỳnh Anh, Cẩm Tú Mai, Thạch Thảo,…

Cây trồng nền: cỏ 3 lá, cỏ Nhật, cỏ Lạc,… 

1.2.1. Các hạng mục chính

1.2.1.1. San nền:

a. Nguyên tắc thiết kế:

Bảo đảm khu vực nghiên cứu không bị ngập úng cục bộ và tạo sự hài hoà giữa các khu vực đã xây dựng với khu vực phát triển xây dựng mới;
Bảo đảm thoát nước mưa nhanh nhất và triệt để nhất;
Tuân thủ hướng thoát của các trục tiêu chính của khu vực quy hoạch;
Cao độ san nền phù hợp với cao độ khống chế các đỉnh giao thông và hợp lý về kinh tế - kỹ thuật;
Độ dốc nền khu vực đắp Imin ≥ 0,004.

b. Giải pháp thiết kế:

- Khu vực quy hoạch được san nền cục bộ theo từng dự án đầu tư, hạn chế khối lượng đào đắp.

- Cao độ xây dựng toàn khu vực được khống chế theo hệ thống cao độ tại các nút giao thông.

- Cao độ san nền khu vực thay đổi từ +2,40 đến +3,60 tùy theo khu vực, theo chức năng sử dụng đất.

- Hướng san nền phù hợp với hướng thoát nước, cơ bản thoát ra các trục đường chính là đường Minh Mạng và thoát ra sông cầu Rào phía Đông Bắc khu vực.

1.2.1.2. Hệ thống giao thông

a. Nguyên tắc:

- Đảm bảo sự kết nối theo quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu vực lân cận;

- Đảm bảo liên hệ giao thông thuận tiện, an toàn giữa khu vực thiết kế với giao thông chung của thành phố;

- Điều chỉnh cơ cấu giao thông theo chức năng sử dụng đất điều chỉnh;

- Đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật.

b. Tổ chức mạng lưới đường giao thông:

* Giao thông đối ngoại: 

-  Giữ nguyên chỉ giới quy hoạch tuyến đường Minh Mạng nằm ở phía Bắc khu vực quy hoạch, phạm vi quy hoạch rộng 19,0m (Mặt cắt 1-1). Đây là trục đường bao phía Bắc khu vực kết nối khu vực quy hoạch với đường Hữu Nghị.

- Quy hoạch mới 2 trục chính rộng 15,0m nằm giữa khu vực quy hoạch kết nối đường Minh Mạng rộng 19,0m với khu vực lập quy hoạch (Mặt cắt 2-2).

- Quy hoạch tuyến đường chính rộng 15,0m nằm phía Nam khu vực kết nối với khu vực quy hoạch (Mặt cắt 2-2).

* Giao thông nội bộ trong khu vực: 

- Trong nội bộ khu vực lập quy hoạch, tổ chức hệ thống giao thông theo mạng lưới ô bàn cờ là chính, kết nối các khu chức năng với nhau một cách hợp lý, an toàn và dễ tiếp cận giao thông.

- Các trục đường nội bộ trong khu vực lập quy hoạch có chỉ giới phù hợp các khu chức năng sử dụng đất, có bề rộng từ 15,0m (Mặt cắt 3-3) đến 10,5m (Mặt cắt 4-4).

c. Cơ cấu các mặt đường giao thông:

+ Mặt cắt 1 - 1: Đường rộng 19,0m.

B mặt = 9,0m

B vỉa hè = (4,0+6,0)m

+ Mặt cắt 2 - 2: Đường rộng 15,0m.

B mặt = 2x4,5m

B vỉa hè =2x3,0m

+ Mặt cắt 3 - 3: Đường rộng 13,5m.

B mặt = 7,5m

B vỉa hè =2x3,0m

+ Mặt cắt 4 - 4: Đường rộng 10,5m.

B mặt = 5,5m

B vỉa hè = (2,0+3,0)m

dTổng hợp khối lượng giao thông:

Bảng 1.13. Bảng tổng hợp cơ cấu mặt cắt giao thông

	Mặt cắt
	Bề rộng (m)
	Mặt đường 

(m)
	Vỉa hè 

(m)
	Dải phân

cách (m)

	1-1
	19,0
	9,0
	4,0+6,0
	0,0

	2-2
	15,0
	9,0
	2x3,0
	0,0

	3-3 
	13,5
	7,5
	2x3,0
	0,0

	4-4 
	10,5
	5,5
	2,0+3,0
	0,0


1.1.1. 1

d. Lựa chọn kết cấu mặt đường:

Mạng lưới đường trong khu vực thiết kế với kết cấu áo đường đạt tiêu chuẩn bền, đẹp. Kiến nghị áp dụng kết cấu như sau:

- Đường chính trong khu đô thị: đường cao cấp A1 bê tông nhựa.

- Đường nội bộ trong khu đô thị: đường cao cấp A1 bê tông nhựa.

- Vỉa hè đường phố và đường dạo đi bộ lát đá tự nhiên.

1.2.1.3. Cấp nước

a. Nhu cầu dùng nước:

Bảng 1.14. Nhu cầu dùng nước Khu quy hoạch

	TT
	Các đối t​ượng 

dùng n​ước
	Quy mô   
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
 cấp nước
	L​ượng nước (m3/ngđ)[image: image40.wmf][

]

3

2

/

2

1

XP

2

10

.

2

)

0

,

(

m

mg

H

E

u

M

x

C

Z

z

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

s

s

p



	1
	Khu dân c​ư
	3.880
	Ng​ười
	150,00
	582,0

	2
	Công trình công cộng, dịch vụ
	582,0
	% Qsh
	10,00
	58,2

	3
	T​ưới cây, rửa đ​ường
	582,0
	% Qsh
	10,00
	58,2

	4
	N​ước dự phòng, rò rỉ
	698,4
	% (Qsh+Qcc+Qcđ)
	20,00
	139,68

	5
	Nước PCCC
	
	
	
	324,00

	
	Tổng cộng
	1.162,08


Nhu cầu dùng nước lấy tròn 1.162 (m3/ng.đ).

*. Nhu cầu nước cho chữa cháy:

 - Theo QCVN 06: 2022/BXD việc tính toán lưu lượng cho chữa cháy ngoài nhà (cho 1 đám cháy) cho nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4 tính toán cho đường ống kết hợp và đường ống phân phối của mạng đường ống lấy theo giá trị lớn nhất của Bảng dưới.

	Loại nhà
	Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà không phụ thuộc bậc chịu lửa tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1000m3.

	
	≤1
	>1 và ≤5 
	>5 và ≤25
	>25 và ≤50
	>50

	Nhà nhóm F1.3, F1.4 có một hoặc nhiều đơn nguyên với cố tầng
	
	
	
	
	

	≤3
	101)
	101)
	15
	15
	20

	>3 và ≤12
	10
	15
	15
	20
	20

	>12 và ≤16
	-
	20
	20
	25
	25

	>16
	-
	20
	25
	25
	30


- Đối với khu vực lập quy hoạch, chiều cao các công trình trong khu đô thị được quy định cụ thể tại bản đồ quy hoạch sử dụng đất, việc tính toán PCCC được lấy theo chiều cao công trình ở hỗn hợp có ký hiệu OHH: chiều cao xây dựng tối đa 25 tầng.
Số đám cháy xảy ra đồng thời được giả thiết là 1 đám.

==> Tính cho 1 đám cháy:

3h * 60 phút * 60 giây * 30 lít/ giây = 324.000 lít ~ 324 m3
b. Định hướng quy hoạch cấp nước:

Nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ tuyến ống D250 hiện có trên đường Trần Quang Khải; tuyến ống D150 hiện có trên đường Hà Văn Quan và tuyến ống D110 chạy dọc vỉa hè tuyến đường Hữu Nghị cách khu vực lập quy hoạch 40m. 

- Trên cơ sở đã có tuyến ống D250; D150 và D110 hiện có, thiết kế các tuyến ống D200(D50 đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt và cứu hỏa. 

- Ống cấp nước đặt trên vỉa hè theo chỉ giới được xác định trên mặt cắt đường giao thông và độ sâu chôn ống từ 0,5(1,0(m).

- Bố trí các họng cứu hỏa đảm bảo tiếp nước cho xe chữa cháy trong trường hợp có hỏa hoạn. Khoảng cách các họng cứu hỏa từ 120(150m, họng cứu hỏa được đặt tại các nút giao thông, trung tâm của khu dân cư.

Bảng 1.15. Thống kê khối lượng cấp nước 

	TT
	Hạng mục - vật liệu
	Khối lượng
	Đơn vị

	1
	Đường ống  HDPE D200
	mét
	1.000

	2
	Đường ống  HDPE D110
	mét
	269

	3
	Đường ống  HDPE D63
	mét
	173

	4
	Đường ống  HDPE D50
	mét
	526

	5
	Trụ cứu hỏa
	Trụ
	8


1.2.1.4. Thoát nước mưa

a. Giải pháp thiết kế:

Cường độ mưa tính toán:

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

[image: image41.jpg]




Trong đó: 

- q là cường độ mưa (l/s-ha).
- t là thời gian mưa. Lấy t=180 phút.

- Các hệ số A, b, n, P là các thông số đã cho để tính toán cho Quảng Bình (sử dụng số liệu của tỉnh Quảng Trị) theo tiêu chuẩn TCXDVN-7957: 2008 như sau: 

           A = 2230 

b = 15 

C = 0,48 

n = 0,62 

             Lấy P = 2 (năm) 

--> q = 220,06

Xác định thời gian mưa tính toán:

Thời gian mưa tính toán được xác định theo công thức:

               t = t0 + t1 + t2 (phút).

t0: thời gian nước chảy từ điểm xa nhất trên lưu vực đến rãnh, do không có mương, cống thoát nước nên lấy t0= 10 (phút).

t1: thời gian nước chảy trên rãnh đến giếng thu đầu tiên được tính theo công thức:

tr = 0,021[image: image17.wmf]r

r

v

l

(phút).

Với lr, vr là chiều dài và vận tốc nước chảy ở cuối rãnh thu nước mưa. Lấy trung bình sơ bộ ta có lr  = 100 (m),  vr = 0,6 (m/s). 1,25 là hệ số kể đến sự tăng dần vận tốc ở trong rãnh. Vậy ta có tr  = [image: image18.wmf]0,6.60

100

1,25

= 3 (phút).

tc: thời gian nước chảy trong cống từ giếng thu đến tiết diện tính toán; được tính theo công thức:

tc = 0,017([image: image19.wmf]c

r

v

l

(phút)

lc: chiều dài đoạn cống tính toán.

vc: Vận tốc nước chảy trong cống.

Căn cứ vào đặc điểm vùng thoát nước mưa là vùng có địa hình bàng phẳng mặt đường bê tông với diện tích lưu vực thoát nước mưa tính toán nhỏ hơn 150ha. Do đó ta lấy chu kỳ tràn cống P = 2; khi đó, với các giá trị đã biết trước của t, ta tính được q cho từng đoạn cống tính toán để đưa và công thức tính toán lưu lượng nước mưa cho tuyến cống đó.

Lưu lượng tính toán cho các cửa xả:

Q = q.C.F. Trong đó:

Q: Lưu lượng tính toán. (l/s)

q: Cường độ mưa tính toán (l/s-ha)

F: Diện tích lưu vực (ha).

C: Hệ số mặt phủ với P tính toán = 2 năm. 

Xác định hệ số dòng chảy:

Với mặt phủ chủ yếu là sân đường bê tông, khu dân cư mật độ trung bình nên hệ số dòng chảy chọn bằng C= 0,6÷0,7.

Bảng 1.16. Bảng tính toán lưu lượng các lưu vực

	TT
	Diện tích
lưu vực (ha)
	Hệ số 
mặt phủ (C)
	Lưu lượng
tính toán (l/s)
	Độ dốc
 cống, mương
	Khẩu độ
(tra bảng)
	Vận tốc
	Độ đầy

	1
	0,89
	0,70
	137,10
	0,003
	B500
	1,05
	0,6

	2
	3,28
	0,60
	433,08
	0,00125
	D800
	0,97
	0,85

	3
	1,22
	0,60
	161,08
	0,003
	B500
	1,05
	0,6

	4
	0,58
	0,70
	89,34
	0,003
	B500
	0,92
	0,4

	5
	3,30
	0,70
	508,34
	0,001
	D1200
	0,99
	0,65

	6
	6,06
	0,70
	933,49
	0,001
	D1500
	1,19
	0,5


Chọn chiều sâu đặt cống đầu tiên:

Chiều sâu đặt cống đầu tiên được xác định đảm bảo đặt cống dưới nền đường tránh được tác dụng cơ học của các xe cộ đi lại,...

                  H = h + D (m).

Trong đó: 

h = 0,7 (m) là chiều sâu đặt cống tính từ mặt đất đến đỉnh cống.

D đường kính ống tối thiểu, lấy = 0,6 (m).

                                [image: image20.wmf]Þ

   H = 0,6 + 0,7 = 1,3(m).

Từ bảng tính toán thuỷ lực ta thấy tại mọi điểm tính toán, chiều sâu đặt cống đảm bảo an toàn cho công tác bảo vệ cống.

Trên cơ sơ mạng lưới giao thông và địa hình tự nhiên, thiết lập các tuyến ống thoát nước mưa dọc theo vỉa hè các tuyến đường, đảm thu gom nước của toàn bộ khu vực lập quy hoạch đấu nối vào cống thoát nước mưa 2x(1,5mx1,5m) hiện có đường Minh Mạng và tuyến cống thoát nước  2mx2m hiện có trên đường Hà Văn Quan.

Với tính chất là một khu dân cư, vấn đề thoát nước mặt cần đảm bảo sự làm việc lâu dài, thuận tiện cho việc kiểm tra, thau rửa cống thường xuyên và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cao. Nước mưa dọc theo các tuyến đường được thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa rồi chảy theo các tuyến cống buy BTCT D600÷D1000. Bố trí các tuyến mương cắt nước B800 giữa các khu vực tiếp giáp với khu dân cư hiện có nhằm đảm bảo thu nước triệt để, tránh tình trạng ngập úng cục bộ.

Tại vị trí giao nhau, thay đổi tiết diện, vị trí đổi hướng, ở khoảng cách theo quy định được bố trí hố ga, khoảng cách giữa các hố ga từ 35÷45m. Cống bê tông sử dụng loại 2 lớp thép khi đi qua đường. 

Bảng 1.16. Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa
	TT
	Tên vật tư - quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống buy BTCT D600
	m
	603

	2
	Cống buy BTCT D800
	m
	382

	3
	Cống buy BTCT D1000
	m
	591

	4
	Cống hộp 1M x 1M
	m
	91

	5
	Mương thoát nước B800
	m
	392


1.2.1.6. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân được thu gom vào các tuyến cống R3-D250 dọc theo hành lang kỹ thuật rộng giữa các lô đất ra tuyến ống D315, khoảng 6(8 hộ gia đình đấu nối vào một hố ga, rồi dẫn về tuyến ống thoát nước thải HDPE D400 hiện có dọc tuyến đường Minh Mạng và tuyến ống D315 trên đường Hà Văn Quan. Độ sâu chôn cống ở cống R3 tối thiểu là 0,8m.

Thiết kế mạng lưới đường ống thoát nước thải trong khu vực theo nguyên tắc tự chảy. Bố trí các hố ga, khoảng cách giữa các hố ga từ 30(40m. Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt đạt 80% tiêu chuẩn cấp nước đô thị. Tại khu vực phía Tây tiếp giáp với các hồ xử lý nước thải bố trí tuyến ống D315 dự phòng chảy tràn từ khu xử lý nước thải bệnh viện đấu nối với hệ thống thoát nước thải khu vực lập quy hoạch.

Nước thải khu dân cư đô thị mới được thu gom, trung chuyển về trạm bơm nâng cốt số 1 trên đường Hữu Nghị rồi bơm lên trạm xử lý Đức Ninh.

Bảng 1.17. Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải
	TT
	Tên vật tư - quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống thoát nước thải D250
	m
	586

	2
	Ống thoát nước thải D315
	m
	600


* Vệ sinh môi trường:

Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt từ các khu chức năng được phân loại, thu gom về các điểm tập kết rác thải theo quy định, sau đó vận chuyển về khu xử lý rác chung của thành phố Đồng Hới.

1.2.1.7. Quy hoạch cấp điện

Căn cứ bản đồ quy hoạch sử dụng đất chỉ tiêu cấp điện của các loại hình như sau:

Bảng 1.18.Chỉ tiêu điện sinh hoạt (theo hộ)
	Đặc điểm khu dân cư
	Chỉ tiêu (kW/hộ)

	Khu nhà ở thấp tầng (1÷2 tầng) cải tạo hoặc xây mới
	2

	Khu nhà liền kề hoặc khu chung cư cao 4÷5 tầng
	3

	Khu nhà chung cư cao tầng ((9 tầng)
	4


Bảng 1.19. Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng, dịch vụ
 (khi có dự báo quy mô xây dựng các công trình)
	TT
	Tên phụ tải
	Chỉ tiêu cấp điện

	1
	Công cộng
	 

	 
	- Không có điều hòa nhiệt độ
	20W/m2 sàn

	 
	- Có điều hòa nhiệt độ
	30W/m2 sàn

	2
	Trường học
	 

	 
	- Nhà trẻ, mẫu giáo 
	 

	 
	+ Không có điều hòa nhiệt độ
	0,15kW/cháu

	 
	+ Có điều hòa nhiệt độ
	0,2kW/cháu

	3
	Cửa hàng, siêu thị, chợ, trung tâm TM, dịch vụ 
	 

	 
	+ Không có điều hòa
	20W/m2 sàn

	 
	+ Có điều hòa
	30W/m2sàn


 
b. Nhu cầu phụ tải:

* Nhu cầu phụ tải TBA số 1:

	Bảng 1.20. Bảng kê công suất tiêu thụ điện toàn khu vực

	TT
	Tên Thiết bị
	Đơn vị
	Số

lượng
	Công suất

(kW)
	Tổng c.suất

(kW)

	1
	Nhà chia lô (49 lô x 4 người/lô)
	Người
	196
	0,7
	137

	2
	Chiếu sáng công cộng
	HT
	1
	30
	30

	3
	Dự phòng
	HT
	30%
	
	41,2

	 
	TỔNG CỘNG (KW)
	 
	 
	 
	208,2

	*) Tính chọn dung lượng MBA:
	
	
	
	

	
	Stt=Ptt/cosj=
	242
	(kVA)
	
	

	
	Ptt = Pđ*Kđt =
	208,2
	(kW)
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	

	
	Tổng công suất đặt Pđ=
	208,2
	(kW)
	
	

	
	Hệ số đồng thời      Kđt=
	1
	
	
	

	
	Hệ số công suất      Cosj =
	0,86
	
	
	

	Kết luận: Chọn MBA có dung lượng 250kVA
	
	


* Nhu cầu phụ tải TBA số 2:

	Bảng 1.21. Bảng kê công suất tiêu thụ điện toàn khu vực

	TT
	Tên Thiết bị
	Đơn vị
	Số

lượng
	Công suất

(kW)
	Tổng c.suất

(kW)

	1
	Nhà chia lô (69 lô x 4 người/lô)
	Người
	276
	0,7
	193,2

	2
	Dự phòng
	HT
	30%
	
	58

	 
	TỔNG CỘNG (KW)
	 
	 
	 
	251,2

	*) Tính chọn dung lượng MBA:
	
	
	
	

	
	Stt=Ptt/cosj=
	292
	(kVA)
	
	

	
	Ptt = Pđ*Kđt =
	251,2
	(kW)
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	

	
	Tổng công suất đặt Pđ=
	251,2
	(kW)
	
	

	
	Hệ số đồng thời      Kđt=
	1
	
	
	

	
	Hệ số công suất      Cosj =
	0,86
	
	
	

	Kết luận: Chọn MBA có dung lượng 400kVA
	
	


* Nhu cầu phụ tải TBA số 3:

	Bảng 1.22.Bảng kê công suất tiêu thụ điện toàn khu vực

	TT
	Tên Thiết bị
	Đơn vị
	Số

lượng
	Công suất

(kW)
	Tổng c.suất

(kW)

	1
	Nhà chung cư
	M2
	4.300*13
	0,03
	1.677

	 
	TỔNG CỘNG (KW)
	 
	 
	 
	1.677

	Trong đó: Đất thương mại dịch vụ được bố trí trạm biến áp riêng
	

	*) Tính chọn dung lượng MBA:
	
	
	
	

	
	Stt=Ptt/cosj=
	1.950
	(kVA)
	
	

	
	Ptt = Pđ*Kđt =
	1.677
	(kW)
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	

	
	Tổng công suất đặt Pđ=
	1.677
	(kW)
	
	

	
	Hệ số đồng thời      Kđt=
	1
	
	
	

	
	Hệ số công suất      Cosj =
	0,86
	
	
	

	Kết luận: Chọn 2 MBA có dung lượng 1000kVA 
	
	

	( quy mô trạm biến áp sẽ tính toán cụ thể trong gia đoạn sau)


* Nhu cầu phụ tải TBA số 4:

	Bảng 1.23. Bảng kê công suất tiêu thụ điện toàn khu vực

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số

lượng
	Công suất

(kW)
	Tổng c.suất

(kW)

	1
	Nhà ở xã hội
	M2
	5.334*9
	0,03
	1.440

	 
	TỔNG CỘNG (KW)
	 
	 
	 
	1.440

	Trong đó: Đất thương mại dịch vụ được bố trí trạm biến áp riêng
	

	*) Tính chọn dung lượng MBA:
	
	
	
	

	
	Stt=Ptt/cosj=
	1.674
	(kVA)
	
	

	
	Ptt = Pđ*Kđt =
	1.440
	(kW)
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	

	
	Tổng công suất đặt Pđ=
	1.440
	(kW)
	
	

	
	Hệ số đồng thời      Kđt=
	1
	
	
	

	
	Hệ số công suất      Cosj =
	0,86
	
	
	

	Kết luận: Chọn 2 MBA có dung lượng 1000kVA
	
	

	(quy mô trạm biến áp sẽ tính toán cụ thể trong gia đoạn sau)


- Lựa chọn: 1 trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV và 1 trạm biến áp 400KVA-22/0,4Kv cấp điện cho khu dân cư, 1 trạm 2x1000KVA-22/0,4KV cấp điện cho tòa nhà thương mại và chung cư (OHH) và 1 trạm 2x1000KVA-22/0,4KV cấp điện cho khu vực nhà ở xã hội (OXH).

c. Nguồn điện: 

- Hiện có tuyến đường dây 22 kV dọc theo truyến đường Hà Văn Quan và tuyến cáp ngầm 22KV dọc theo đường Minh Mạng cấp điện cho dự án Tây Hữu Nghị.

- Để cấp điện cho khu vực lập quy hoạch. Dự kiến lấy nguồn từ lưới 22KV dọc theo tuyến đường Hà Văn Quan.

d. Giải pháp cấp điện:

Lưới điện trung áp 22KV và trạm biến áp: 

- Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV dọc theo các trục đường quy hoạch từ vị trí đấu nối dọc theo tuyến đường Hà Văn Quan. Bố trí các trạm biến áp 22/0,4KV có công suất 250KVA, 400KVA, 2x1000 KVA, 2x1000KVA để cấp điện cho các khu vực chức năng. 

Trạm biến áp được bố trí loại trạm hợp bộ, xây dựng các tuyến đường dây 0,4kV để cấp điện cho các khu chức năng.

Lưới điện hạ áp 0,4KV: 

Khu vực dân cư trong khu vực lập quy hoạch được lấy nguồn từ 2 TBA bố trí mới để cấp điện. Xây dựng hệ thống 0,4kV đi phía trước và R3 để cấp điện cho các hộ dân và công trình công cộng thuận lợi cho giai đoạn dự án. 

e. Hệ thống chiếu sáng: 

- Mạng lưới điện chiếu sáng giao thông và công viên đường dạo: 

+ Chỉ tiêu chiếu sáng: 

Chỉ tiêu chiếu sáng giao thông:

Các tuyến đường có mặt cắt lớn hơn > 11m:

1,2 cd/m2
Các tuyến đường có mặt cắt lớn hơn < 11m:

0,8 cd/m2.

Độ đồng đều dọc tuyến:

Ul ≥ 0,7.

Độ đồng đều chung:

Ul ≥ 0,4.

+ Chỉ  tiêu chiếu sáng công viên đường dạo:

	Đối tượng chiếu sáng
	En (lx)

	
	Công viên
	Vườn hoa

	- Đường trục chính
	5
	3

	- Đường nhánh, đường dạo có nhiều cây xanh
	2
	1


+ Nguồn sáng: 

Chọn đèn chiếu sáng đường phố có phân bố ánh sáng rộng bóng Led công suất từ 100-150W điều khiển chiếu sáng 5 cấp công suất, cấp bảo vệ IP66. Đèn chiếu sáng trang trí công viên sử dụng bóng LED có đường phân bố ánh sáng rộng công suất từ 25 đến 100W, cấp bảo vệ IP65.

Mặt cắt đường có giải phân cách thì bố trí hệ thống chiếu sáng ở giữa giải phân cách, khoảng cách các cột đèn từ 30(40m.

+ Nguồn điện:

Nguồn điện chiếu sáng cấp cho đường sẽ lấy từ 01 lộ ra của các trạm biến áp đến tủ điều khiển chiếu sáng TĐ-03 rồi cấp cho các đèn.   

Cáp điện từ tủ chiếu sáng TĐ-03 tới các tuyến đèn đường sử dụng cáp vặn xoắn 0,6KV LV-ABC đối với các tuyến đường không có dải phân cách. Các tuyến đường có dải phân cách sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC được chôn ngầm trực tiếp dưới đất có bảo vệ, cách mặt đất 0,7m. Đoạn cáp qua đường luồn nhựa bảo vệ. 

+ Giải pháp nối đất cho hệ thống chiếu sáng:

- Cột đèn chiếu sáng đường giao thông dùng loại cột thép có chiều cao từ 9-11m, có góc chiếu 12-150. Đèn trang trí công viên vườn hoa có chiều cao từ

3-5m sử dụng loại cột phù hợp với từng khu vực riêng.

- Đối với tủ TĐ-03: Hệ thống nối đất dùng cọc nối đất L63x63x6 (6 cọc, mỗi cọc cách nhau 5m) chôn sâu 0,7m so với cốt san nền, cách tủ 1m (xem chi tiết ở bản vẽ chi tiết chiếu sáng). Dây tiếp địa dùng dây đồng trần M10 được nối liên kết hàn với các cọc rồi hàn vào vỏ tủ TĐ-03.

- Đối với các đèn cao áp: Tại vị trí mỗi cột đèn ta bố trí 01 cọc nối đất L63x63x6. Để đảm bảo điện trở nối đất <=10Ω ta dùng dây đồng M10 nối liên hoàn các cọc tiếp địa ở mỗi cột với nhau. Từ hệ thống tiếp địa này nối lên mỗi cột đèn bằng sắt (.

f. Tổng hợp khối lượng:

- Trạm biến áp 250KVA: 01 trạm.

- Trạm biến áp 400KVA: 01 trạm.

- Trạm biến áp 2x1000 KVA: 02 trạm.

- Cấp ngầm 22 KV: 360m.

- Cáp ngầm 0,4KV: 1.346m.

- Đường dây chiếu sáng 0,4 kV: 1.395m.

1.2.1.8. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc


Theo định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc. Host bưu điện trung tâm thành phố Đồng Hới được nâng cấp phục vụ toàn bộ thành phố. Từ Host trung tâm bố trí hệ thống cống bể đi ngầm dọc theo các tuyến đường để phân phối cho các khu chức năng. Để thuận tiện cho việc phát triển hệ thống thông tin liên lạc trên tất cả các tuyến đường bố trí chỉ giới xây dựng các tuyến cáp ngầm và lắp đặt các điểm đấu nối.

Bảng 1.24. Dự báo nhu cầu mạng:
	TT
	Hạng mục
	Số lượng
	Nhu cầu 

thuê bao

	1
	Nhà chia lô
	118 hộ
	118

	2
	Đất hỗn hợp, nhà ở xã hội
	
	888

	
	Tổng
	
	1.006


Giải pháp quy hoạch:

+
Chuyển mạch:

Với nhu cầu thuê bao khoảng 1.006 thuê bao (tính cả nhu cầu thông tin internet và điện thoại cố định) thì trạm chuyển mạch trung tâm vẫn là nguồn tín hiệu chính cấp cho khu vực này. Chính vì vậy cần sử dụng 2 tuyến truyền dẫn chính cấp tín hiệu cho khu vực.  

+
 Mạng ngoại vi:

Xây dựng mới các tuyến cáp tín hiệu chính tới các khu đất, từ đó phối cáp cho các mạng cáp thuê bao. 

Dung lư​ợng lắp đặt cáp chính khu vực thiết kế nên sử dụng cáp quang hoặc các loại cáp đồng sau: 500x2; 400x2; 300x2.

Mạng cáp phối (cáp thuê bao)

Dung l​ượng lắp đặt cáp thuê bao khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau:   50x2, 30x2,20x2,10x2.

 Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể đi sau hành lang kỹ thuật, để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan đô thị. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác nhằm tiết kiệm  chi phí khi thi công.

Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính trong khu vực có dung lượng là ống PVC (110 x 0,5mm được đi trên vĩa hè. Đặc biệt có những đoạn qua đường nên dùng ống thép (110 x 0,65mm.

Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm đi trong ống bể PVC (ngầm) có tiết điện lõi dây 0,5mm.

Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các vị trí thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ

- Xây dựng khu vực phụ trợ phục vụ công tác thi công dự án với diện tích khoảng 250m2 bao gồm các hạng mục: Văn phòng công trường, khu vệ sinh, bãi tập kết xe, thiết bị.

* Lán trại: khoảng 30m2.

* Khu nhà vệ sinh: khoảng 10m2. Lắp đặt 01 nhà vệ sinh lưu động gần khu vực lán trại để phục vụ nhu cầu của công nhân.

* Khu chứa chất thải sinh hoạt, nguy hại: Diện tích khoảng 10m2. Bố trí mái che, 02 thùng chứa 100 lít có nắp đậy và ký hiệu phân loại.

* Bãi tập kết xe, thiết bị: 50m2.

* Bãi tập kết vật liệu: 150m2.

* Vị trí xịt rửa bánh xe: 20m2, nằm tại vị trí đi ra tuyến đường Minh Mạng phía  Bắc dự án để giảm thiểu bụi và bùn đất rơi vãi. Vị trí lựa chọn thuộc phạm vi dự án và phải tiến hành thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và hoàn trả khi kết thúc dự án. Đồng thời rải đá dăm từ khoảng 20 – 30m để hạn chế cuốn, bám dính lại bùn đất sau khi xịt rửa.

Các hạng mục đều được xây dựng trong phạm vi dự án, gần với tuyến đường bê tông phía Đông Bắc dự án, để thuận tiện cho quá trình vận chuyển và thi công các hạng mục xây dựng. Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực bố trí các hạng mục phụ trợ là đất ruộng lúa do đó trước khi xây dựng sẽ tiến hành san gạt, tạo mặt bằng phù hợp. 
1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
1.2.3.1. Trong giai đoạn thi công

a. Môi trường không khí: 

Bố trí xe bồn chở nước phun ẩm dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường bê tông phía Đông Bắc và tuyến đường bê tông phía Đông Bắc dự án. 
b. Môi trường nước

* Nước thải sinh hoạt

Đối với nước thải đen, nước thải xám của cán bộ công nhân: Dự án sử dụng nhà vệ tạm đặt tại khu vực lán trại để thu gom và xử lý.

Sử dụng các hố lắng tại các lán trại, vị trí tắm rửa để lắng cặn và tự thấm tránh chảy tràn ra ngoài môi trường.

* Nước mưa chảy tràn

Đào tuyến mương thoát nước mưa thu gom nước mưa chảy tràn trong khu vực thực hiện dự án về hố lắng phía Đông Bắc để lắng cặn sau đó thoát qua cống tròn đôi D1000 ở góc phía Đông Bắc để thoát về mương nước dọc phía Bắc tuyến đường bê tông. Từ đây dẫn về kênh Kịa và thoát ra sông Gianh.

* Nước thải xây dựng

Nước thải từ khu vực xịt rửa bánh xe được thu gom và lắng cặn trước khi thoát ra môi trường.

c. Chất thải rắn

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Bố trí tại khu vực lán trại 02 thùng đựng rác di động loại 100lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,... loại rác thải này tận dụng cho các trang trại lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi. Một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,… sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác để vận chuyển đi xử lý.

* Chất thải phong hóa, chất thải rắn xây dựng

Với đất phong hóa được vận chuyển để được sử dụng vào mục đích trồng cây, đảm bảo tầng đất mặt chuyên trồng lúa nước được sử dụng hiệu quả theo đúng quy định tại Khoản 1,2, Điều 57, Luật Trồng trọt 2018.
* Đối với chất thải nguy hại

Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn QLDA và tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

1.2.3.2. Trong giai đoạn hoạt động
a. Nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án sau khi đi vào hoạt động được thu gom và xử lý theo sơ đồ sau: 

[image: image21]
- Nước thải đen sau khi xử lý bằng bể tự hoại và nước thải xám phát sinh được thu gom bằng các tuyến ống HDPE D250 ở rãnh R3 phía sau dãy nhà. Sau đó dẫn ra hệ thống thoát nước thải của thành phố Đồng Hới dọc đường Hữu Nghị.

b. Nước mưa chảy tràn

- Để đảm bảo cho công tác thoát nước, vệ sinh môi trường đồng thời để hạn chế công tác đào nền đường để thi công hệ thống thoát nước sau này do đó hệ thống thoát nước thi công đồng bộ ở giai đoạn này.

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án được xây dựng đồng bộ, hoàn thiện theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và khớp nối với các dự án khác đang triển khai. 

- Nước mưa khu vực dự án được thu gom vào các tuyến cống bê tông ly tâm đúc sẵn D400 băng đường, D600, D800, D1000, D1500 đặt dọc theo các tuyến đường nội bộ khu vực, thu nước thông qua các giếng thu nước mưa hai bên đường. Các giếng thu nước mưa được đặt theo khoảng cách quy định 30-40m bố trí một giếng thu.

- Giếng thu có kết cấu bê tông cốt thép M200#, thành giếng dày 15cm, đáy dày 15cm, lót móng bằng lớp đệm dăm sạn dày 10cm. Nắp giếng sử dụng nắp composite chế tạo sẵn kích thước (0,9x0,9) m. Cốt nắp đan thiết kế bằng cao độ cốt vỉa hè hoàn thiện theo quy hoạch.

- Tại các vị trí giao cắt các tuyến cống, bố trí các giếng thăm để thông tắc và thau rửa cống, giếng thăm giữa đường có kết cấu đảm bảo chịu lực và đậy bằng nắp gang chịu lực đảm bảo tính ổn định.

 - Nước mưa trên đường tự chảy vào các miệng thu nước có nắp được bố trí ở rãnh vỉa các tuyến đường. Các miệng thu có nắp chắn rác loại composite  KT(600x250) chế tạo sẵn, được bố trí kết hợp với các giếng thu trên vỉa hè.

- Cống dọc trên vỉa hè dùng loại cống TC (tải trọng H13 tấn), được đặt trên gối cống bằng bê tông M200# đá 1x2 đúc sẵn, phía dưới gối cống đệm bằng lớp cát đệm dày 15cm. Mỗi ống cống dài 4m, đặt trên 2 gối cống, khoảng cách giữa hai gối đầu với đầu ống là 100cm.


- Các đoạn ống ngang qua đường hoặc bố trí giữa lòng đường dùng cống loại C (tải trọng H30 tấn), được đặt trên móng băng đổ liền bê tông M150# đá 2x4.

- Phía trên cống dọc và 2 bên mang cống đắp cát và đầm chặt K95 bằng các thiết bị đầm nén hạng nhẹ.

- Để đảm bảo thoát nước thuận lợi, độ dốc đáy cống tối thiểu i = 1/D.

- Hố ga kỹ thuật có kích thước tối thiểu theo tiêu chuẩn để đảm bảo dễ dàng nạo vét lắng cặn, khoảng cách bố trí các hố ga được lấy theo tiêu chuẩn và độ dốc đường.

c. Chất thải sinh hoạt.

- Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các giỏ rác tại gia đình, đến giờ thu gom (theo hợp đồng cụ thể với Công ty Cổ phần môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình) các hộ gia đình đem giỏ rác để ở trước cửa nhà, bên lề đường hay trong thùng rác cố định (nếu có) để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân vệ sinh thu gom rác về bãi tập kết;

+ Đối với các hộ gia đình: có thể sử dụng các thùng có kích thước 10L, 15L, 20L;

+ Bố trí các thùng chứa rác (loại 120, 240 lít) tại các khu vực công cộng như công viên, trên các trục đường nội bộ,... để thu gom rác từ các khu vực nói trên;

- Các điểm tập kết rác sẽ được Công ty Cổ phần môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình xem xét và bố trí phù hợp khi dự án đi vào vận hành;

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu
1.3.1.1. Giai đoạn xây dựng
* Nhu cầu về nguyên vật liệu

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục của dự án ước tính ở bảng sau:

Bảng 1.10. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án
	TT
	Chủng loại
	Khối lượng
	Khối lượng

(tấn)
	Chiều dài vận chuyển (km)
	Xe sử dụng vận chuyển
	Tổng chiều dài vận chuyển (km)

	1
	Đất đắp K85
	28.931 m3
	40.503
	7,5
	10 tấn
	30.377

	2
	Đá dăm
	1.200 m3
	1.920
	7
	
	1.344

	3
	Cát xây dựng
	-
	5.000
	7
	
	3.500

	4
	Xi măng, sắt, thép
	-
	1.000
	7
	
	700

	5
	Ống cống BTCT D400, D600, D800, D1000, D1500, tải trọng H13, H30
	2.156m
	911
	7
	
	638

	6
	Hố ga thoát nước kiểu 1, 2, 3…
	
	60
	5
	
	30

	7
	Các vật tư khác
	5%
	2.470
	5
	
	1.235

	Tổng
	
	51.864
	
	 
	37.824


Ghi chú:

1m3 đất cát ≈ 1,4 tấn;

1m3 đá dăm  ≈ 1,6 tấn;

1m ống cống BTCT D600  ≈ 0,162 tấn;

1m ống cống BTCT D800  ≈ 0,194 tấn;

1m ống cống BTCT D1000  ≈ 0,512 tấn; 

1m ống cống BTCT D1500 ≈ 0,785 tấn.

Nhìn chung, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu từ các đơn vị cung cấp vật liệu, mỏ đất, cát san lấp trong quá trình thi công đến công trình chủ yếu theo các tuyến đường khu vực tập trung về đường Quốc lộ 12A sau đó đi vào tuyến đường liên thôn dẫn về khu vực công trình. Các tuyến đường này có mật độ dân cư và phương tiện giao thông đông đúc nên cần lưu ý thực hiện các biện pháp giảm thiểu để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện Dự án.

 * Nhu cầu về nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực lập dự án được lấy từ tuyến điện hiện có trong khu vực.

* Nhu cầu về lao động: Tùy thuộc vào hạng mục thi công, tiến độ thi công, ước tính trong thời điểm cao nhất khoảng 20 người thi công trên công trường.
* Nhu cầu về nguồn cung cấp nước: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công (ước tính cao nhất khoảng 20 người) do đơn vị thi công tự cung cấp, cụ thể:

+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của công nhân. Ước tính khoảng 40l/ngày (2l/người).

+ Nước sinh hoạt: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 3m3 tại lán trại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân. Ước tính khoảng 4m3/ngày (100l/người.ngày).

+ Nước tưới đường (phun ẩm), bảo dưỡng công trình, san nền: sử dụng xe bồn để chứa nước. Ước tính khoảng 3m3/ngày.

+ Nước dùng trong quá trình thi công công trình: mua lại của người dân xung quanh khu vực dự án.

* Cung cấp nhiên liệu

Được mua từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Quảng Trạch và các vùng lân cận.

1.3.1.2. Trong giai đoạn hoạt động
* Nhu cầu về nguồn cung cấp điện
a. Quy mô sử dụng điện: 
- Khu vực Quy hoạch dự kiến bố trí 01 trạm biến áp để phục vụ cho các khu dân cư trong khu vực dự án. Nhu cầu phụ tải tính cho 01 trạm cụ thể như sau:

[image: image22.emf]1. Tính Trạm biến áp

STT Tên thiết bị Đơn vị  Số lượng 

Công suất 

(kW)

Tổng công 

suất (kW)

1 Nhà chia lô kW/hộ 31,00            2 62,00           

2 Đất cây xanh kW/m2 2.262,50        0,003 6,79             

3 Chiếu sáng đường và công viên kW/bóng 25,00            0,25 6,25             

TỔNG CỘNG (KW) 75,04          

 - Công suất của khu dân cư: P = 



P * Kdt

 + Kdt : Hệ số đồng thời của phụ tải ( Kdt= 0,65) - P =  48,77            kW

 + Tổn hao trên mạng 5% 2,44              kW

 + Dự phòng phát triển 10% 4,88              kW

 + Tổng công suất tính toán:  56,09            kW

 + Tống công suất máy biến áp: SMBA = Ptt/cos



=  62,32           kW

 Trong đó: cos



=  0,9

Kết luận:

 Chọn 01 máy biến áp với công suất là 100kVA


b. Nguồn cấp điện: Để cấp điện cho khu vực lập quy hoạch, dự kiến 01 điểm đấu nối lấy nguồn từ lưới đường dây trung thế 22KV hiện có. Đường dây trung thế 22KV cấp cho TBA của dự án bố trí đi nổi theo vỉa hè đường giao thông (hệ thống đường dây và cột điện trung thế 22KV hiện trạng được di dời để phù hợp vs quy mô dự án).
* Nhu cầu cấp nước
* Tiêu chuẩn và nhu cầu:

Nước sinh hoạt: 100 l/ng.ngđ, tỷ lệ cấp nước 90%;

Công trình công cộng, dịch vụ hỗn hợp: 2 l/m2 sàn;

Tưới cây: 3 l/m2 (tính 50% diện tích);

Rửa đường: 0,5 l/m2 (tính 50% diện tích).

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước

	TT
	Công trình dùng nước
	Khối lượng
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu

(m3/ngđ)

	1
	Nước sinh hoạt khu dân cư
	150
	Người
	100 l/ng/ngđ
	15

	2
	Đất cây xanh
	1275,0
	m2
	3 l/m2/ngđ
	3,825

	3
	Rửa đường
	7294,6
	m2
	0,4 l/m2/ngđ
	2,918

	
	Tổng cộng
	
	
	
	21,743


* Nguồn nước:

- Dự kiến bố trí 02 khởi thủy: 02 điểm tại vỉa hè nơi giao nhau của 02 trục đường thuộc dự án đối với tuyến đường liên xã.

Tuy nhiên, do hiện trạng khu vực chưa có hệ thống cấp nước nên trước mắt sẽ bố trí bể chứa nước để phục vụ tạm thời việc cấp nước cho khu vực dự án.

1.3.3. Sản phẩm của dự án

Sau khi dự án hoàn thành sẽ hình thành khu dân cư mới, được bố trí với các khu chức năng: đất ở mới (31 lô), đất cây xanh, bãi đỗ xe và đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu ở mới.
1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Dự án chỉ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, sau đó người dân sẽ thi công xây dựng nhà ở, khu dịch vụ,... để sinh sống hoặc bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, hình thành khu dân cư mới. Khu dân cư thuộc về sự quản lý hành chính của phường Nam Lý, các hạng mục hạ tầng khác sẽ được chuyển giao cho đơn vị liên quan quản lý.










1.5. Biện pháp tổ chức thi công

1.5.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công

* Giải phóng mặt bằng: Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng do Ban giải phóng mặt của Dự án thực hiện dưới sự chỉ đạo của Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng của chủ dự án.
* San ủi mặt bằng và xây dựng khu phụ trợ phục vụ thi công: Nhà thầu sẽ tiến hành đào, đắp đất, san ủi bằng máy đào, máy xúc, xe lu để ủi san lắp mặt bằng cho phù hợp với việc thiết kế, bố trí công trình và xây dựng khu lán trại phụ trợ phục vụ cho công tác thi công ở trong khu vực Dự án. Dự kiến diện tích khoảng 250m2.
1.5.2. San nền

- Công tác định vị tọa độ, ranh giới thi công trên thực địa được thực hiện bằng máy toàn đạc điện tử kết hợp với thước thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền hiện trạng để đánh dấu các vị trí.

- Tiến hành đào bỏ lớp hữu cơ bằng các thiết bị cơ giới, khối lượng đất hữu cơ này sẽ được máy đào xúc lên ô tô tải và vận chuyển đến vị trí đổ đất. 

- Tiến hành nghiệm thu bóc lớp đất hữư cơ về: cao độ, kích thước hình học.

- Đất đắp được vận chuyển đổ thành đống bằng ô tô tự đổ.

- San gạt lớp đất bằng máy ủi (trong qua trình san cần chú ý đến độ dốc ngang, dốc dọc của bãi san nền).

- Tiến hành lu đầm lớp đất đắp đạt độ chặt (K = 85) bằng xe lu. Trong quá trình lu lèn nếu độ ẩm đất đắp khô thì cần sử dụng xe tưới nước để tưới ẩm đất đảm bảo độ ẩm tối ưu. Quá trình trên được tiến hành lặp đi lặp lại và được thi công đến cao độ thiết kế. 

- Phạm vi ranh giới khu vực phía Tây dự án thi công kè chắn đá hộc tránh sự cố sạt lở ảnh hưởng đến diện tích ngoài dự án.

1.5.3. Hệ thống giao thông

- Sau khi bóc toàn bộ lớp đất hữu cơ.

- Cắm cọc, xác định chính xác vị trí giới hạn khu vực cần đắp, kiểm tra cao độ, kích thước nền đắp bằng máy thuỷ bình và thước thép.

- Ô tô chở đất đắp hoàn trả cấp phối đồi đối với khu vực đất đồi. 

- Tiếp theo đất đắp nền đường được vận chuyển và đổ thành đống theo cự ly tính toán. Dùng máy san san thành từng lớp 25-30cm đảm bảo thoát nước tốt khi trời mưa và tiến hành lu lèn theo các giai đoạn. 

- Lu lèn sơ bộ ổn định lớp cát đắp khi đã được tưới đủ nước.

- Lèn ép chặt mặt đường bằng lu rung cho mặt đường đạt độ chặt K=0,95 và cho lòng đường đạt độ chặt K=0,98.

- Sau đó dùng lu sắt bánh nhẵn lèn ép mặt đường phẳng nhẵn, lu đi qua không hằn vết trên mặt đường và đạt được cao độ theo yêu cầu thiết kế.

- Kiểm tra độ chặt và kích thước hình học từng lớp theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Trong quá trình đầm nén, độ ẩm của vật liệu luôn được chú ý điều chỉnh sao cho gần với độ ẩm tốt nhất, phơi vật liệu nếu độ ẩm quá lớn, tưới nước khi vật liệu khô.

 - Tiến hành thi công lớp kết cấu áo đường theo trình tự kết cấu từ dưới lên, tương ứng với từng tuyến đường.

1.5.4. Hệ thống cấp, thoát nước

- Định vị vị trí tuyến theo đúng thiết kế, tiến hành đào đất bằng máy xúc kết hợp thủ công, vật liệu đào được vận chuyển tập kết đúng vị trí để hoàn trả. Sử dụng tường chắn bằng cọc cừ hoặc ván gỗ để tránh sụt, lỡ nếu cần thiết.

- Sau khi đào đến cao độ thiết kế dùng thủ công san sửa đáy, trắc ngang, độ dốc và đầm chặt theo đúng quy định hiện hành.

- Vận chuyển cống đến vị trí thi công, đặt ống bằng cần cẩu kết hợp thủ công. Cân chỉnh ống cống kết hợp đúng vị trí, cao độ, độ hở giữa hai đốt cống theo đúng quy chuẩn.

- Tiến hành nối ống cống bằng phương pháp hàn với ống nhựa và vữa xi măng đối với ống bê tông sau đó hoàn trả mặt bằng. Đắp đất bằng máy xúc, máy ủi từng lớp theo đúng độ chặt quy định.

1.5.6. Danh mục máy móc, thiết bị thực hiện dự án

Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ sử dụng xe sẵn có của nhà thầu hoặc hợp đồng với các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra, trên khu vực thực hiện dự án dự kiến sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như sau:

Bảng 1.11. Danh mục máy móc thiết bị

	TT
	Loại máy thi công
	Công suất
	Lượng nhiên liệu tiêu thụ (lít dầu diesel/ca) (*)

	I
	San nền

	1
	Máy ủi (05 máy)
	110 CV
	44,1

	2
	Máy đào (03 máy)
	0,8 m3
	65

	3
	Máy đầm (03 máy)
	9 tấn
	34

	II
	Làm đường giao thông

	1
	Máy lu (03 máy)
	10 tấn
	26

	2
	Máy đào (03 máy)
	0,8 m3
	65

	3
	Máy đầm (02 máy)
	16 tấn
	38

	4
	Máy ủi (01 máy)
	110 CV
	46

	5
	Xe cẩu (01 xe)
	3 tấn
	25

	6
	Ô tô tưới nước (02 xe)
	5 m3
	23

	III
	Thi công hệ thống thoát nước mưa và nước thải

	1
	Máy đào (01 máy)
	0,8 m3
	65


(Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)

Ngoài các phương tiện, máy sử dụng dầu diesel ở trên, hoạt động thi công của Dự án có sử dụng các phương tiện, máy chạy bằng điện như máy trộn bê tông, bơm nước, máy cắt, hàn, máy khoan, máy đầm tay,...
1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.6.1 Tiến độ dự án

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động khai thác vận hành: Từ năm 2024 – 2028, cụ thể:

- Thực hiện công tác GPMB: Hoàn thành trong quý IV năm 2024.

- Thực hiện các thủ tục về xây dựng, môi trường, giao đất, cho thuê đất,... khởi công dự án: Hoàn thành trong năm 2025.

- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Phần hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành trong năm 2026.

+ Phần các hạng mục kiến trúc (nhà ở, chung cư, các công trình thương mại,..): Hoàn thành trong năm 2028.

- Hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản đưa dự án vào khai thác vận hành trong năm 2028.

1.6.2. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư: 1.916.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn gồm: 


+ Vốn tự có: khoảng 20% 

+ Vốn huy động từ các nguồn vốn khác: khoảng 80%
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức.

- Tổ chức thực hiện dự án: 

+ Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hà Xanh.       
+ Đơn vị thi công: Chủ đầu tư tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu thi công.

- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì số lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 100 người.
Chương 2

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 
MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

a. Địa hình khu vực

* Khu vực dự án

Hiện tại cốt nền trong khu vực quy hoạch khá bằng phẳng, thấp dần về phía Đông Bắc. Khu vực đất lúa, đất nông nghiệp thấp trũng là vùng thường ngập về mùa mưa. Khu vực dân cư dọc đường Hà Văn Quan, Minh Mạng và đường Hữu Nghị ít bị ngập lụt, địa hình tương đối cao. 

Đây là khu vực thấp trũng, điểm tụ thủy của các lưu vực thoát nước lớn. Cao độ nền dao động từ 0,1÷2,5m.
* Khu vực xung quanh

- Khu vực phía Tây giáp với khu dân cư hiện hữu, khu vực có cao độ trung bình từ +2,69m đến +4,41m. Do đó, nước mưa chảy tràn khu vực này sẽ thoát về phía khu vực dự án.

- Khu vực phía  Bắc dự án giáp với tuyến Minh Mạng và khu dân cư hiện trạng, cao độ địa hình từ + 2,20m đến + 2,70m, Hiện trạng trên tuyến đường Minh Mạng đã có tuyến cống hộp kích thước 2x(1,5x1,5m). Đây cũng là tuyến cống thoát nước mưa của khu vực dự án trong quá trình thi công và khi dự án đi vào hoạt động.

- Khu vực phía Đông của dự án giáp với khuôn viên các trụ sở cơ quan, cao độ địa hình từ + 2,15m đến + 2,3m. Khu vực này giáp với tuyến đường Hữu Nghị đã có hệ thống thoát nước mưa.

- Khu vực phía Nam giáp với tuyến đường Hà Văn Quan và khu dân cư hiện trạng có cao độ địa hình từ +3,36m đến +3,46m. Hiện nước mưa chảy tràn khu vực này chủ yếu thoát theo tuyến đường về hệ thống thoát nước mưa hiện có dọc đường Hữu Nghị.

c. Đặc điểm địa chất

* Địa hình, địa mạo

Theo báo cáo khảo sát địa chất công trình của đơn vị tư vấn, khu vực xây dựng công trình nằm trong kiểu địa hình đồng bằng và chưa được san lấp bằng phẳng. Phủ trên bề mặt kiểu địa hình này là các trầm tích kỷ Đệ tứ (Qiv) có thành phần là sét pha lẫn sỏi sạn, có bề dày khá lớn.

* Địa tầng và đặc tính cơ lý

Căn cứ kết quả khoan khảo sát và kết quả thí nghiệm các mẫu đất, địa tầng khu vực được phân chia thành các lớp thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

• Lớp D: Đất đắp, đất sét pha màu đen dạng bùn.

• Lớp 1: Đất sét pha màu xám vàng

- Thành phần chủ yếu: Đất sét pha màu xám vàng, kết cấu xốp, trạng thái dẻo mềm.

- Thành phần hạt: Sét: 44%; Bụi: 17,89%; Cát: 37,7%; Hạt sỏi: 0,41%.

- Độ ẩm: 37,7%; Cường độ chịu tải: 1,2kG/cm2.

- Khả năng chịu tải kém.

• Lớp 2: Đất sét pha lẫn sỏi sạn.

- Thành phần chủ yếu: Đất sét pha lẫn sỏi sạn màu xám, kết cấu chặt vừa, trạng thái nữa cứng.

- Thành phần hạt: Sét: 14,38%; Bụi: 15,51%; Cát: 58,59%; Hạt sỏi: 8,9%; Dăm cuội: 2,62%.

- Độ ẩm: 20,30%; Cường độ chịu tải: 2,2kG/cm2.

- Khả năng chịu tải trung bình.

• Lớp 3: Đất sét pha lẫn sỏi sạn dăm cuội

- Thành phần chủ yếu: Đất sét pha lẫn sỏi sạn dăm cuội thạch anh màu trắng xám, kết cấu chặt, trạng thái nữa cứng đến cứng.

- Thành phần hạt: Sét: 12,37%; Bụi: 12,24%; Cát: 38,85%; Hạt sỏi: 21,44%; Dăm cuội: 15,1%. 

- Độ ẩm: 11,79%; Cường độ chịu tải: 2,7kG/cm2.

- Khả năng chịu tải tốt.

Căn cứ vào kết quả khảo sát, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô công trình có thể nghiên cứu sử dụng giải pháp móng đơn nhưng cần phải đặt móng công trình vào lớp đất thứ 2.

Tuy nhiên, tùy vào tải trọng công trình, kết quả số liệu thí nghiệm trong phòng mà các kỹ sư thiết kế tính toán đưa ra các giải pháp móng phù hợp đảm bảo ổn định cho công trình và hiệu quả kinh tế.

2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng

Đặc Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng của khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam và có mùa Đông tương đối lạnh ở miền Bắc. Khí hậu chia làm 02 mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa. 

1) Mùa khô: Từ tháng 4 đến tháng 8, trùng với mùa gió Tây Nam khô nóng, lượng bốc hơi lớn nên thường xuyên gây hạn hán, cát bay, cát chảy lấp sông Nhật Lệ và khu dân cư. Nhiệt độ trung bình năm từ 24oC - 25oC. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm với nhiệt độ trung bình trên 27oC, mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ trung bình 21oC. Tổng nhiệt độ hàng năm khoảng 8.600 - 8.700oC, số giờ nắng trung bình hàng năm khoảng 1.700 - 1.800 giờ/năm. 

2) Mùa mưa: Từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm nên thường gây lũ lụt trên diện rộng, lượng mưa trung bình nhiều năm là 2.100 - 2.200mm, số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm. 

Như vậy, với nhiệt độ và tổng nhiệt độ năm xếp vào loại khá cao và được đánh giá là phù hợp, thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây, con trong sản xuất nông nghiệp như: Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, gia súc, thủy sản.

Điều kiện thời tiết bất lợi là gió Tây Nam khô nóng xuất hiện chủ yếu tập trung trong các tháng 6, 7, 8 kết hợp với lượng mưa ít gây hạn hán. Mùa mưa bão, tập trung vào tháng 8, 10, bão thường đi kèm với mưa lớn. Do địa hình hẹp, sông ngắn và dốc nên mùa mưa bão thường xảy ra lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm.

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc

	Đơn vị tính: OC

	 Bình quân năm
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	25,3
	25,1
	25,0
	25,0
	26,0
	24,9

	Tháng 1
	19,9
	17,8
	18,5
	17,7
	18,7
	19,4

	Tháng 2
	22,0
	18,5
	21,7
	19,2
	20,7
	17,0

	Tháng 3
	22,0
	21,4
	23,9
	21,7
	24,2
	20,8

	Tháng 4
	25,3
	26,3
	25,9
	26,0
	25,6
	26,0

	Tháng 5
	29,7
	29,2
	29,5
	30,0
	31,5
	28,4

	Tháng 6
	30,9
	30,1
	29,3
	30,6
	30,9
	30,6

	Tháng 7
	30,2
	29,7
	28,9
	29,7
	29,1
	30,1

	Tháng 8
	27,8
	29,2
	29,0
	29,3
	29,6
	29,3

	Tháng 9
	28,2
	26,8
	27,0
	27,9
	28,8
	27,8

	Tháng 10
	24,1
	25,6
	24,6
	25,2
	25,8
	26,2

	Tháng 11
	22,2
	24,8
	23,0
	23,9
	25,5
	23,3

	Tháng 12
	20,5
	21,5
	18,1
	18,3
	21,2
	20,3


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022
Chế độ mưa
Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2022, lượng mưa hàng năm qua các năm như sau: Năm (2017) là: 2.908mm; năm (2018) là: 1.744mm; năm (2019) là: 2.407mm, năm (2020) là: 1.490mm, năm (2021) là: 1.613mm, năm (2022) là: 3.137 mm. Do đặc điểm của địa hình nên lượng mưa phân bố không đều ở các nơi trong tỉnh và cũng không đều ở các tháng trong năm, thường tập trung vào mùa mưa (tháng 8 đến tháng 11) và chiếm phần lớn lượng mưa cả năm. Chi tiết lượng mưa thể hiện ở (Bảng 2.2).

Bảng 2.2. Lượng mưa tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: mm

	 Cả năm
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	2.908
	1.744
	2.407
	1.490
	1.613
	3.137

	Tháng 1
	65,5
	38,3
	29,9
	20,4
	83,5
	65,4

	Tháng 2
	9,4
	11,0
	28,3
	21,0
	39,9
	16,0

	Tháng 3
	12,8
	17,5
	53,4
	16,8
	32,0
	19,6

	Tháng 4
	70,2
	82,2
	31,9
	42,0
	206,0
	75,7

	Tháng 5
	43,5
	154,7
	96,2
	50,8
	9,2
	110,9

	Tháng 6
	99,1
	82,6
	94,8
	105,5
	73,2
	121,9

	Tháng 7
	308,8
	123,2
	144,5
	113,9
	88,3
	30,5

	Tháng 8
	470,8
	145,2
	77,9
	130,2
	36,2
	151,2

	Tháng 9
	112,5
	547,0
	947,7
	162,2
	567,4
	570,8

	Tháng 10
	1.578,5
	281,9
	688,9
	509,0
	75,5
	1.291,8

	Tháng 11
	67,2
	156,8
	152,4
	191,1
	323,1
	551,8

	Tháng 12
	69,8
	103,7
	61,4
	127,3
	79,0
	130,9


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022
Bảng 2.3. Số giờ nắng tại trạm quan trắc

	Đơn vị tính: Giờ

	Cả năm
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	1.639
	1.588
	1.491
	1.654
	2.005
	1.661

	Tháng 1
	58,8
	10
	51
	96
	130
	46

	Tháng 2
	89,9
	61
	68
	61
	64
	83

	Tháng 3
	120,6
	82
	121
	78
	100
	82

	Tháng 4
	113,1
	175
	135
	145
	174
	161

	Tháng 5
	226,3
	227
	238
	259
	299
	239

	Tháng 6
	238,0
	157
	216
	193
	289
	253

	Tháng 7
	258,0
	220
	207
	217
	107
	269

	Tháng 8
	148,4
	206
	186
	171
	241
	183

	Tháng 9
	166,2
	123
	104
	185
	204
	140

	Tháng 10
	80,5
	142
	78
	118
	171
	113

	Tháng 11
	48,4
	115
	59
	104
	151
	64

	Tháng 12
	91,7
	70
	28
	27
	75
	28


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022
Độ ẩm không khí
Độ ẩm không khí phụ thuộc vào mùa, có nghĩa là độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa và nhiệt độ không khí. Độ ẩm trung bình năm theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2022 như sau: Năm (2017) là: 84%, năm (2018) là: 84%, năm (2019) là: 82%, năm (2020) là: 83%, năm (2021) là: 81%, năm (2022) là: 84%, vào mùa mưa độ ẩm thường cao. Độ ẩm thấp nhất là vào mùa khô khi nhiệt độ không khí cao và lượng mưa ít. Dữ liệu về độ ẩm không khí trung bình thể hiện chi tiết tại (Bảng2.4).
Bảng 2.4. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: %

	Bình quân năm
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	84
	84
	82
	83
	81
	84

	Tháng 1
	90
	93
	86
	86
	84
	91

	Tháng 2
	89
	90
	91
	89
	91
	83

	Tháng 3
	86
	88
	88
	90
	91
	89

	Tháng 4
	87
	82
	84
	87
	85
	87

	Tháng 5
	77
	80
	75
	74
	69
	82

	Tháng 6
	72
	73
	71
	71
	69
	74

	Tháng 7
	75
	75
	77
	75
	72
	74

	Tháng 8
	85
	76
	75
	76
	76
	78

	Tháng 9
	83
	88
	85
	84
	81
	85

	Tháng 10
	90
	87
	85
	89
	83
	89

	Tháng 11
	86
	88
	86
	89
	86
	90

	Tháng 12
	87
	89
	77
	86
	85
	89


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2022
* Gió

Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên có hai mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè. Do địa hình chi phối nên hướng gió không phản ánh đúng cơ chế của hoàn lưu. Tuy nhiên, hướng gió thịnh hành vẫn biến đổi theo mùa rõ rệt. Gió được xác định chủ yếu theo hai đại lượng: hướng gió và tốc độ gió.

* Hướng gió

Hướng gió trong mùa đông (từ tháng XI - IV)

Trong mùa đông, thời kỳ hoạt động của hoàn lưu gió mùa Đông Bắc, trên đại bộ phận lãnh thổ của tỉnh các hướng gió thịnh hành là Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, sau đó tuỳ nơi là Bắc hoặc Tây với tần suất đạt khoảng 12 - 20%. Riêng khu vực vùng thấp nằm khuất ở phía Nam dãy Hoành Sơn có hướng gió thịnh hành là Tây (22 - 30%), sau đó là Tây Bắc và Đông Bắc với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 10 - 22%. 

Trên đất liền, hướng thịnh hành chủ yếu của gió mùa đông là hướng Tây Bắc, trừ vùng Ba Đồn thịnh hành hướng Tây do ảnh hưởng của các dãy núi chắn gió ở phía Bắc và thung lũng của hạ lưu sông Gianh, gió thổi hướng Tây Bắc theo thung lũng đến đây đổi thành hướng Tây.

Trên biển, do ít chịu sự chi phối của địa hình nên gió trên biển thường giữ nguyên hướng ban đầu và tốc độ cũng ít thay đổi.

Trong cơ chế gió mùa đông, ngay những tháng giữa mùa thỉnh thoảng cũng xuất hiện các hướng gió trái mùa như hướng gió Nam hoặc hướng Tây Nam, xen kẻ giữa hai đợt gió mùa Đông Bắc là những ngày gió Đông hoặc Đông Nam. 

Hướng gió trong mùa hè (từ tháng V - X)

Vào mùa hè, các hướng gió thịnh hành là Tây Nam hoặc Đông và Đông Nam với tần suất đạt khoảng 14 - 35%, sau đó là các hướng Nam, Tây với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 12 - 22%.

Gió trong mùa hè bắt đầu từ tháng V khi lục địa châu Á bị đốt nóng, cao hơn nhiều so với nhiệt độ trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong thời gian này, nhiệt độ nước biển dao động quanh giá trị 27˚C thì nhiệt độ lục địa có thể lên đến 34 - 35˚C, thậm chí còn cao hơn. Do đó trên lục địa hình thành những vùng khí áp thấp, gió từ Ấn Độ Dương thổi mạnh vào lục địa. Gió này nguyên là tín phong Đông Nam ở Nam bán cầu vượt qua xích đạo lên Bắc bán cầu, dưới tác dụng của lực Coriolis nó đổi hướng thành gió Tây Nam và thổi vào lục địa châu Á. Gió này bản chất là khối không khí nóng ẩm  khi vượt qua dải Trường Sơn gây mưa ở sườn Tây nên khi tới Quảng Bình lớp dưới thấp của khối không khí này đã mất hẳn tính chất ban đầu của nó và trở thành luồng gió khô nóng hay còn gọi là gió Lào. 

Tốc độ gió

Tốc độ gió trung bình trong mùa đông lớn hơn trong mùa hè. Tốc độ gió trung bình năm tại đồng bằng ven biển từ 2,5 - 3,0m/s, tại vùng núi dưới 2,5m/s, tốc độ gió trung bình giảm dần từ Đông sang Tây, điều này thể hiện sự chi phối của địa hình đối với hướng gió và tốc độ gió. Tốc độ gió trung bình năm ít biến đổi theo các thời đoạn. 

Bảng 2.5: Tốc độ gió trung bình (m/s) ở các địa phương

	Trạm đo
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Ba Đồn
	3,3
	2,8
	2,5
	2,4
	2,6
	2,7
	3,0
	2,4
	2,5
	3,3
	3,5
	3,2
	2,9


Gió mạnh là gió có tốc độ từ 10,8m/s tức là từ cấp 6 trở lên, theo số liệu đã quan sát được và tính toán cho thấy: ở đồng bằng gió mạnh xảy ra hầu khắp các tháng nhưng tần suất xuất hiện có sự khác nhau. Ngược lại ở miền núi các tháng I và tháng II không thấy có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Gió mạnh ở Quảng Bình tập trung nhất ở cường độ cấp 6 - cấp 7 (chiếm đến 96 - 98%). Vùng đồng bằng gió mạnh tập trung nhiều nhất vào các tháng X và XI, trùng với thời kỳ hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Vùng núi gió mạnh tập trung vào tháng V và VI, thường xảy ra trong các cơn dông, tố lốc.

Vào tất cả các tháng trong năm vận tốc gió mạnh nhất đều (12m/s, đạt giá trị cực đại là 40m/s ở Ba Đồn vào tháng 10/1983. Các giá trị cực đại của vận tốc gió mạnh nhất thường quan trắc được vào thời kỳ bão hoạt động mạnh nhất trong năm là các tháng IX và X. 

* Bão: 

Tỉnh Quảng bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X). Theo thống kê từ năm 2000 đến nay tỉnh Quảng Bình đã đón tổng cộng 13 cơn bão. 

Khu vực từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

Bảng 2.6. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2000 – 2023
	Vùng bờ biển
	Thời gian xuất hiện
	Tên cơn bão
	Cấp bão

	Quảng Bình – Quảng Trị
	15/11/2020
	Vàm cỏ
	Cấp 8

	Hà Tĩnh - Quảng Bình
	15/9/2017
	Doksuri
	Cấp 15

	Hà Tĩnh -Thừa Thiên Huế
	30/9/2013
	Wutip
	Cấp 10-14 (102-149 km/h)

	Nghệ An - Quảng Bình
	21/08/2010
	Mindulee
	Cấp 10 (89-102 km/h)

	Nghệ An - Quảng Bình
	13/10/2008
	ATNĐ
	Cấp 7 (50 - 61 km/h)

	Nghệ An - Quảng Bình
	27/09/2008
	Mekkhala
	Cấp 9 (75 - 88 km/h)

	Nghệ An - Quảng Bình
	27/09/2007
	Lekima
	Cấp 11 (103-117 km/h)

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	28/10/2005
	KAITAK (Số 8)
	 Cấp 9 (75 – 88 km/h)  

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	15/09/2005
	VICENTE (Số 6)
	 Cấp 9 (75 – 88 km/h)  

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	08/09/2003
	ATNĐ
	 Cấp 6 (39 – 49 km/h)  

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	10/09/2002
	HAGUPIT (Số 4)
	 Cấp 6 (39 – 49 km/h)  

	 Nghệ An - Quảng Bình  
	10/08/2001
	USAGI (Số 5)
	 Cấp 8 (62 – 74 km/h)  

	Nghệ An -Quảng Bình
	05/09/2000
	WUKONG (Số 4)
	 Cấp 10 (89-102 km/h)  


b. Chế độ thủy văn
Khu vực nghiên cứu quy hoạch có thủy chế theo 2 mùa rõ rệt, tương ứng với mùa mưa và khô. Trong mùa mưa, nước tập trung nước rất nhanh, nhưng lũ không kéo dài do khả năng thoát nước tốt.
2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội

Tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giói tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố bất lợi, lạm phát thế giới vẫn ở mức cao, nhu cầu nhập khẩu của các thị trường chính suy giảm...; trong nước, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu vẫn ở mức cao, thị trường bất động sản (BĐS) phục hồi chậm... tác động tiêu cực đến hầu hết các ngành kinh tế. Trong bối cảnh đó, với việc xác định năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh té - xã hội (KT-XH) 5 năm 2021 – 2025; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, trong đó chú trọng các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phục hồi và phát triển du lịch, thu ngân sách, phát triển quỹ đất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh... cùng với sự cố gắng nổ lực của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và Nhân dân trong toàn tỉnh nên tình hinh KT XH năm 2023 của tỉnh đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lỉnh vực: Có 17/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; kinh tế tăng trưởng ổn định; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, năng suất và sản lượng lúa tăng so với năm truớc; sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng; du lịch phục hồi nhanh kéo theo các ngành dịch vụ đạt nhiều kết quả tích cực; các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai mạnh mẽ, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo, góp phần phục hồi và phát triển KT-XH của tỉnh, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng DN. 

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án

2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

a. Dữ liệu về hiện trạng môi trường
Hiện tại trong khu vực dự án chưa có thống kê, dữ liệu nào về hiện trạng môi trường không khí, nước….Theo thực tế thì trong khu vực dự án và các vị trí tiếp giáp chủ yếu là đất rừng và công trình trụ sở làm việc nên hiện trạng môi trường không bị tác động nhiều.

b. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật: 
Theo như điều tra khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn thì hiện trên khu vực dự án chủ yếu là:  
- Động vật: Động vật trên cạn chủ yếu là các loài chim nhỏ như chim sẻ, chim sâu, gà, vịt, chó, lợn... và các loài bò sát da trơn như tắc kè, thằn lằn, rắn. 

- Thực vật: Hầu hết là đất rừng nên thực vật ở đây chủ yếu là cây có kích thước vừa và một số cây gỗ nhỏ, mọc thưa, thảm cỏ.
Nhìn chung, khu vực thực hiện dự án không có các loài quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí

Để đánh giá chất lượng môi trường nền khu vực thực hiện Dự án làm cơ sở cho việc đánh giá tác động sau này khi dự án đi vào thi công, hoạt động, Chủ dự án đã phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng tiến hành lấy mẫu, phân tích đánh giá và đo tại hiện trường một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí. Các vị trí lấy mẫu được mô tả ở hình sau:
* Không khí

K1: Tại trung tâm khu vực thực hiện Dự án: 
K2: Tại tuyến đường Minh Mạng tiếp giáp phía Bắc Dự án.
K3: Tại khu dân cư phía Tây  Dự án.
K4: Tại tuyến đường Hà Văn Quan phía Nam Dự án.
* Nước mặt

NM1: Tại mương trong khu vực dự án
a. Hiện trạng môi trường không khí
Chất lượng môi trường không khí xung quanh: Nguồn phát sinh ô nhiễm chủ yếu do phát tán khí thải, bụi của các phương tiện tham gia giao thông. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án được trình bày ở bảng sau:
Bảng 2.8. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả thử nghiệm
	QCVN

05:2023/BTNMT

	
	
	
	K1
	K2
	K3
	K4
	K5
	

	1
	Nhiệt độ
	0C
	24,1
	24,6
	24,2
	24,3
	24,7
	-

	2
	Độ ẩm
	%
	89
	82
	85
	85
	84
	-

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	2,0
	1,9
	2,2
	2,3
	2,5
	-

	4
	Bụi TSP
	mg/m3
	0,133
	0,123
	0,120
	0,126
	0,134
	0,3

	5
	SO2(*)
	mg/m3
	0,066
	0,069
	0,063
	0,066
	0,068
	0,35

	6
	NO2(*)
	mg/m3
	0,069
	0,063
	0,067
	0,065
	0,067
	0,2

	7
	CO(*)
	mg/m3
	3,25
	3,09
	3,11
	3,09
	3,13
	30

	8
	Độ ồn
	dBA
	63,8
	62,1
	61,7
	62,0
	63,2
	70(1)


 (Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu:

+ K1: Tại trung tâm khu vực thực hiện Dự án: Tọa độ (X;Y): 1933209,36; 563727,12;
+ K2: Tại tuyến đường Minh Mạng tiếp giáp phía Bắc Dự án. Tọa độ (X;Y): 1933324,30; 563724,48;
+ K3: Tại khu dân cư phía Tây  Dự án. Tọa độ (X;Y): 1933177,81; 563600,16;
+ K4: Tại tuyến đường Hà Văn Quan phía Nam Dự án. Tọa độ (X;Y): 1932977,97; 563797,36;
+ K5: Tại khu dân cư phía Tây Nam dự án. Tọa độ (X;Y): 1933001,46; 563702,70;
Dấu "-": Không quy định;

- Quy chuẩn so sánh

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

+ (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

b. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt
Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường nước mặt khu vực Dự án được trình bày ở bảng sau:
Bảng 2.9. Chất lượng môi trường nước mặt 

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả 
thử nghiệm
	QCVN 08:2023/BTNMT

Mức B

	
	
	
	NM1
	

	1
	pH
	mg/l
	7,19
	5,5-9

	2
	COD
	mg/l
	16,0
	30

	3
	Oxy hòa tan (DO)
	mg/l
	5,02
	≥ 4

	4
	BOD5 (20oC)(*)
	mg/l
	7,9
	15

	5
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)(*)
	mg/l
	26
	50

	6
	Amoni (tính theo N)(*)
	mg/l
	0,23
	0,9

	7
	Nirtrit (tính theo N)(*)
	mg/l
	0,014
	0,05

	8
	Photphat (Tính theo P)(*)
	mg/l
	0,11
	0,3

	9
	Mangan (Mn)(*)
	mg/l
	<0,03
	0,5

	10
	Sắt (Fe)(*)
	mg/l
	0,15
	1,5

	11
	Nitrat (tính theo N)(*)
	mg/l
	1,14
	10

	12
	Coliform(*)
	MPN/

100ml
	2.000
	7.500


 (Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu:

+ NM1: Mẫu nước mặt tại mương nước trong khu vực dự án. Tọa độ (X;Y): 1933215,90; 563737,35 
Dấu "-": Không quy định;

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (Mức B).
2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật
Quá trình khảo sát, điều tra hiện trạng hệ sinh thái tự nhiên khu vực dự án cho thấy hệ sinh thái nằm trên vùng canh tác nông nghiệp có địa hình bằng phẳng, chỉ có các cụm dân cư xen lẫn với ruộng lúa, ao hồ, do đó hệ sinh thái đặc trưng bởi các loại cây trồng, vật nuôi… sản xuất nông nghiệp.

Về thực vật: thảm thực vật khu vực này chủ yếu là lúa, cây bụi thấp và một số cây gỗ nhỏ, mọc thưa, cỏ.
Về động vật trên cạn: khu vực thực hiện dự án và vùng lân cận xung quanh không có động vật quý hiếm, chủ yếu là động vật nuôi như bò, heo, gà,... và một số động vật như rắn, chuột, ếch, nhái, bò sát, côn trùng, chim....

Về động vật dưới nước: hệ sinh thái dưới nước khu vực này chủ yếu các loài cá đồng, tôm nhỏ xuất hiện tại các mương dẫn nước tưới tiêu, đồng ruộng và các loại cá được người dân nuôi tại ao hồ như rô, mè, trắm,…
Số lượng và chủng loại các loài động thực vật trong khu vực không có các loài động vật quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

	STT
	Đối tượng/thành phần môi trường bị ảnh hưởng/

yếu tố ảnh hưởng
	Mức độ ảnh hưởng

	Môi trường xã hội

	1
	Tái định cư do chiếm dụng đất
	Có, không đáng kể

	2
	Tác động đến các nhà dân đoạn đầu tuyến và cuối tuyến dự án
	Có /đáng kể

	3
	Công trình công cộng và giao thông đường bộ
	Có /đáng kể

	4
	Giá trị văn hoá (nhà thờ, đình chùa và các công trình khác)
	Không ảnh hưởng

	5
	Quan hệ xã hội (dễ xảy ra mâu thuẫn giữa đơn vị thi công với nhân dân địa phương)
	Có thể có /không đáng kể

	6
	Y tế (ảnh hưởng đến vệ sinh và sức khoẻ cộng đồng)
	không/không đáng kể

	7
	Ảnh hưởng của chất thải trong quá trình thi công và sinh hoạt của công nhân 
	Có/không đáng kể

	Môi trường tự nhiên

	7
	Địa hình, địa chất, thủy văn, sự cố ngập lụt
	Có/đáng kể

	8
	Hệ thống thực vật  (mất đi một số các loài thực vật..)
	Có/không đáng kể

	9
	Cảnh quan (bị phá vỡ)
	Có/không đáng kể

	10
	Không khí (bị ô nhiễm do bụi, khí thải độc hại từ các phương tiện, thiết bị thi công và quá trình hoạt động)
	Có/đáng kể

	11
	Nước (bị ô nhiễm nước do bùn, đất thải, nước thải sinh hoạt, nước chảy tràn trên mặt đất và đường vận chuyển do mưa lớn)
	Có/không đáng kể

	12
	Đất (bị ô nhiễm do bụi, và dầu mỡ của thiết bị rơi vãi, do sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, giẻ lau dầu...)
	Có/không đáng kể

	13
	Ảnh hưởng của ồn, rung sinh ra do xe cộ, quá trình xây dựng và đi vào hoạt động
	Có/không đáng kể

	14
	Ảnh hưởng của mùi khó chịu do khí thải của phương tiện thi công và sinh hoạt của công nhân
	Có/không đáng kể


- Yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án chuyển đổi đất trồng lúa nước là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
2.4. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực

Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại  Quyết định số 377/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023.

Phù hợp với Quy hoạch chung (điều chỉnh) xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình đã được điều chỉnh theo Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số khu vực trong đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Và phù hợp với Quy hoạch chi tiết khu vực các lô đất có ký hiệu E01, E03, E04, F01 thuộc QHCT xây dựng khu vực xung quanh làng trẻ em SOS, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình. Dự án đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 13/7/2023của UBND tỉnh Quảng Bình.

Chương 3

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 
ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai dự án

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất
a. Tác động đến kinh tế - xã hội do hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đền bù GPMB
Khu đất được giao để lập dự án có nguồn gốc chủ yếu là trống. Hiện trạng khu vực lập dự án có thảm thực vật chủ yếu như: cây có kích thước trung bình,bụi cây nhỏ, cỏ dại,… và có một số công trình nhỏ.

Chủ dự án đang thực hiện thống kê, lên phương án đền bù GPMB với các chủ sở hữu đất và tài sản trên đất. Tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng đều đã có nhà ở ổn định ở các khu vực khác. Cho nên hoạt động đền bù nếu không thực hiện tốt và không có kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân thì có thể gây ra các mâu thuẫn xã hội không đáng có.

Việc tổ chức bồi thường GPMB phải được tính toán và phối hợp thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc, khoa học giữa các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để hạn chế những tác động xấu có thể xảy ra khi triển khai thực hiện dự án.

b. Tác động về mục đích sử dụng đất

Khi dự án triển khai sẽ sử dụng diện tích các loại đất trồng lúa, ao hồ thủy sản,… do đó làm thay đổi hoàn toàn mục đích sử dụng đất của khu vực. Đất dự kiến thu hồi phục vụ cho dự án chủ yếu có giá trị kinh tế không lớn và thường bị rủi ro trong quá trình sản xuất do mưa bão, lũ lụt. 

Dự án hình thành và đi vào hoạt động sẽ có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đồng bộ, kết nối với các khu dân cư hiện hữu và khu vực lân cận, phù hợp với quy hoạch chi tiết của phường Nam Lý đã được phê duyệt, do đó giá trị quỹ đất không những tăng cao về mặt hiệu quả sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với kinh tế - xã hội của khu vực phường Nam Lý nói riêng và thành phố Đồng Hới nói chung.

3.1.2. Biệp pháp giảm thiểu tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng

- Tổ chức các cuộc họp phổ biến, tham vấn ý kiến cộng đồng về dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về dự án, về sự cần thiết, những lợi ích của dự án, về tính hợp lý của việc bồi thường giải phóng mặt bằng,....
- Công tác bồi thường GPMB được thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh Quảng Bình và các quy định của nhà nước tại thời điểm áp giá bồi thường. Cụ thể căn cứ theo các quyết định sau:

+ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

+ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

+ Các văn bản khác có liên quan của UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo trong quá trình triển khai dự án.
- Chính sách cụ thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của dự án trên cơ sở xác định, tính toán giá trị đất và tài sản trên đất theo khung giá quy định hiện hành của nhà nước tại thời điểm định giá bồi thường.
- Thông báo công khai phương án bồi thường để người dân biết trước khi tiến hành công tác bồi thường và niêm yết danh sách về số người và kinh phí bồi thường tại trụ sở UBND xã.
Chỉ khi nào công tác thu hồi và bồi thường được tiến hành xong và có biên bản ký nhận giữa chủ đầu tư, người được bồi thường và chính quyền địa phương đồng thời hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư mới được tiến hành GPMB để thi công các hạng mục dự án.

Do dự án được triển khai trên đất trồng lúa nên chủ dự án cần phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác và xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt (tầng đất canh tác) theo đúng Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
3.2. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn tiến hành thi công xây dựng
3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động
Hoạt động thi công dự án sẽ làm phát sinh bụi, khí thải và các chất thải ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực (đây là giai đoạn gây tác động tiêu cực nhất trong cả quá trình thực hiện dự án). Các tác động này mang tính chất liên tục và kéo dài trong suốt thời gian thi công. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn này được tóm tắt và trình bày trong bảng sau:
	Bảng 3.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công
TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động

	I
	Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

	1
	Hoạt động đào móng, bóc đất hữu cơ, san nền
	Bụi, khí thải, chất thải rắn, mùi hôi

	2
	Hoạt động vận chuyển đất, cát vật liệu xây dựng đến công trường
	Bụi, khí thải động cơ, chất thải rắn

	3
	Hoạt động thi công các hạng mục dự án
	Bụi, khí thải động cơ, chất thải rắn

	4
	Hoạt động sinh hoạt của công nhân
	Nước thải, mùi và chất thải rắn sinh hoạt

	5
	Nước mưa chảy tràn
	Chất bẩn từ bề mặt khu vực

	II
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	1
	Hoạt động thi công xây dựng
	Tiếng ồn, độ rung, an toàn lao động trên công trường

	2
	Hoạt động vận chuyển nguyên liệu
	Tiếng ồn, độ rung, gia tăng lưu lượng các phương tiện trên đường, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân khu vực và các sự cố mất an toàn giao thông.

	3
	Hoạt động sinh hoạt của công nhân
	Lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã hội


A. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải
3.2.1.1 Nguồn tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn phát sinh
Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Bụi, khí thải trong quá trình giải phóng mặt bằng; 

- Bụi phát sinh trong quá trình đào đắp đất
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất bóc bề mặt, đất cát san nền, nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án;
- Bụi phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án;

- Khí thải phát sinh của thiết bị, máy móc phục vụ thi công dự án;

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân.
b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động 
* Đối với bụi phát sinh trong quá trình đào đắp đất
Khu vực dự án có hiện trạng chủ yếu là đất lúa, đất nông nghiệp và có một số cây bụi. Do đó, trước khi thi công các hạng mục dự án, sẽ tiến hành bóc phong hóa, đào đắp đất và thực vật hiện hữu trên toàn bộ dự án. Với đặc điểm lớp đất phong hóa có độ ẩm cao nên hoạt động đào nền đất hữu cơ hầu như không gây bụi. Hoạt động gây bụi lớn nhất tại công trình phát sinh từ quá trình san lấp với khối lượng đất, cát lớn.

Theo hồ sơ thiết kế dự án, ước tính tổng khối lượng đất hữu cơ bóc bỏ và đất, cát đắp nền được trình bày ở bảng sau:

Bảng 3.2. Bảng khối lượng đào đắp san nền, làm đường giao thông
	TT
	Hạng mục
	Khối lượng (m3)
	Khối lượng (tấn)

	a
	San nền
	20.114,35
	28.160,09

	1
	Đào đất không thích hợp, đất C1
	2.943,79
	

	2
	Đắp đất san nền lô cây xanh và mái taluy bảo vệ (đất tận dụng từ đào đất KTH)
	1.898,06
	

	3
	Đắp hoàn trả đào KTH san nền đặt độ chặt K>=0,85
	2.943,79
	

	4
	Đắp đất san nền đặt độ chặt K>=0,85
	12.328,71
	

	b
	Làm đường
	18.101,81
	25.342,53

	1
	Đất không thích hợp + đào cấp đất C1
	4.443,32
	

	2
	Đắp đất nền đường K95
	7.511,99
	

	3
	Đắp hoàn trả không thích hợp
	4.124,78
	

	4
	Đắp đất nền đường K98
	2.021,72
	

	
	Tổng
	38.216,16
	53.502,62


Ghi chú: 1m3 đất cát ≈ 1,4 tấn;
Vậy tổng khối lượng đào, đắp trong quá trình san nền, làm đường của dự án khoảng 38.216,16 m3 ≈ 53.502,62 tấn (trong đó có lượng khối lượng đất đào không thích hợp 7.387,11m3 ≈ 10.341,95 tấn chủ yếu đất hữu cơ, đất bờ mương có độ ẩm cao nên không phát sinh bụi trong quá trình đào). Thời gian thi công hạng mục san nền ước tính khoảng 90 ngày.
* Tính nồng độ bụi phát sinh: Theo tài liệu “Environment assessment sourcebook, volume II, sectorial guidelines, environment, Word Bank, Washington D.C, 8/1991”, hệ số ô nhiễm được tính theo công thức sau:




E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 / (M/2)1,3


Trong đó:        

+ E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất);
+ k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35;

+ U: Tốc độ gió lớn nhất, U = 2,5 m/s;

+ M : Độ ẩm trung bình của vật liệu, M = 20%;

Tính toán có được hệ số ô nhiễm bụi: E = 0,013 kg/tấn.

Tổng khối lượng đất san ủi để tạo mặt bằng dự án là 43.160,67 tấn.

Thời gian san nền dự kiến là 90 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ.

=> Khối lượng đất san nền trung bình là: 479,5 tấn/ngày.

=> Lượng bụi phát sinh từ quá trình san nền là:

Mbụi = 479,5 tấn/ngày × 0,013 kg/tấn = 6,23 kg/ngày ≈ 216mg/s
Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:




C =
[image: image23.wmf])

e

 

1

(

H

 

u.

L

 

.

E

ut/L

-

s

-







Trong đó:
+ C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

+ Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích;
Es = Mbụi/(L x W)
(mg/m2.s)

+ Mbụi - tải lượng bụi (mg/s); Mbụi = 216 mg/s.

+ U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

+ H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

+ L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.3. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất

	Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất

	L (m)
	W (m)
	Nồng độ C (mg/m3)
	QCVN 05:2023/BTNMT

	1
	1
	14,1421
	0,3

	3
	3
	3,0911
	

	5
	5
	1,3173
	

	12
	12
	0,2677
	

	30
	30
	0,0460
	

	50
	50
	0,0169
	

	100
	100
	0,0043
	

	200
	200
	0,0009
	


Ghichú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật QG về chất lượng không khí 

Theo kết quả đã tính toán với giả thiết ở trên, trong phạm vi 250m nồng độ bụi phát sinh khoảng 0,0009 – 14,14 mg/m3. Nồng độ tại điểm đào, đắp trong vòng 1m phát sinh bụi với nồng độ lớn, từ phạm vi 12m trở đi nồng độ bụi nhỏ hơn 0,3 mg/m3. So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy bụi phát sinh trong khu vực có hoạt động đào đắp và gần đó theo hướng gió thì nồng độ sẽ vượt nồng độ cho phép của quy chuẩn nhiều lần nhưng với đặc tính bụi có kích thước lớn, dễ lắng động nên ngoài phạm vi 12 m thì nồng độ bụi nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào biện pháp thi công, thời gian thi công, tính chất của đất và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm. Nhìn chung, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san lấp nền sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường không khí. Tuy nhiên, các hạng mục công trình thường thi công vào những giai đoạn khác nhau, thi công theo hình thức cuốn chiếu, do đó nồng độ thực tế sẽ thấp hơn so với tính toán lý thuyết. Nồng độ bụi cao tập trung chủ yếu ở khu vực có hoạt động xây dựng, đào đắp, san gạt. Việc phát sinh bụi này chỉ diễn ra trong thời gian thi công (đặc biệt từ tháng 2 – tháng 9 hằng năm khi có gió Tây Nam khô nóng) và sẽ kết thúc khi quá trình XDCB hoàn tất.

Đối tượng chịu tác động chính trong giai đoạn san nền chủ yếu là công nhân làm việc tại công trường, người dân đi lại tuyến đường bê tông phía Đông Bắc và các khu dân cư lân cận khu vực dự án.

Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công san nền.

Mức độ tác động: Lớn (nếu không áp dụng các biện pháp giảm thiểu).

* Bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển

Trong quá trình xây dựng, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu như đất, đá, sắt, thép, xi măng,… đến công trường sẽ làm phát sinh bụi, khí thải trên các tuyến đường vận chuyển. Nồng độ chất thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khối lượng nguyên vật liệu, loại phương tiện, cự ly vận chuyển, mật độ, tốc độ phương tiện lưu thông, chất lượng nền đường, thời tiết,...

Theo các nội dung trình bày tại chương 1, khối lượng vật liệu xây dựng cần vận chuyển vào dự án khoảng 51.864 tấn với khối lượng đất đá lớn, chủ yếu đi trên tuyến đường Minh Mạng phía Bắc dự án, sau đó đi vào tuyến đường Hữu Nghị, thời gian thi công dự án khoảng 360 ngày, phương tiện vận chuyển chủ yếu sử dụng các loại xe vận tải < 10 tấn. Nồng độ chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển được dự báo như sau:

• Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển

Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:
E2 = 1,7 x k x 
[image: image24.wmf]12

s

x 
[image: image25.wmf]48

S

x 
[image: image26.wmf])

7

,

2

(

W

0,7 x 
[image: image27.wmf])

4

(

w

0,5 [(365-p)/365]      
Trong đó:

+ E2: Hệ số phát thải bụi (kg/km.xe)

+ k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k = 0,3 cho bụi có kích thước 5 - 10μm)

+ s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình s = 1,6). 
+ S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 40 km/h)

+ W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn)

+ w: Số bánh xe (chọn w = 6 bánh)

+ p: Theo tài liệu khí tượng thủy văn Quảng Bình thì số ngày mưa trung bình năm ở khu vực là 124 ngày, chọn p = 124.

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là E2 = 0,09 kg/km.xe.
• Khối lượng vận chuyển

- Ước tính tổng khối lượng vật liệu phục vụ thi công các hạng mục dự án được trình bày ở bảng sau:
Bảng 3.4. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án
	TT
	Chủng loại
	Khối lượng
	Khối lượng

(tấn)
	Chiều dài vận chuyển (km)
	Xe sử dụng vận chuyển
	Tổng chiều dài vận chuyển (km)

	1
	Đất đắp K85
	28.931 m3
	40.503
	7,5
	10 tấn
	30.377

	2
	Đá dăm
	1.200 m3
	1.920
	7
	
	1.344

	3
	Cát xây dựng
	-
	5.000
	7
	
	3.500

	4
	Xi măng, sắt, thép
	-
	1.000
	7
	
	700

	5
	Ống cống BTCT D400, D600, D800, D1000, D1500, tải trọng H13, H30
	2.156m
	911
	7
	
	638

	6
	Hố ga thoát nước kiểu 1, 2, 3…
	
	60
	5
	
	30

	7
	Các vật tư khác
	5%
	2.470
	5
	
	1.235

	Tổng
	
	51.864
	
	 
	37.824


- Ngoài ra, trong quá trình thi công còn có lượng khối lượng phong hóa khoảng 7.387,11m3 ≈ 10.341,95 tấn cần vận chuyển đi đến các bãi trữ và bãi thải.

• Ước tính số chuyến xe và tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển như sau:
Bảng 3.5. Ước tính số chuyến xe và tải lượng bụi phát sinh trên tuyến đường
	Khối lượng (tấn)
	Số chuyến xe (chuyến)
	Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe)
	Tải lượng (kg/km)

	62.205,95
	6.221
	0,09
	559,89


Ước tính thời gian vận chuyển nguyên vật liệu 300 ngày và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h, sử dụng xe ≤ 10 tấn. 

Tải lượng bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng như sau:
 
               E1 = 559,89* 106 / (103 * (300 * 8 * 60 * 60)) = 0,064mg/m.s
Để đánh giá bụi trong giai đoạn vận chuyển đất ta áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm tính toán theo công thức như sau:


[image: image28.wmf]u

h

z

h

z

E

C

Z

Z

Z

d

d

d

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

+

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

=

2

2

2

2

2

)

(

exp

2

)

(

exp

1

8

.

0


Trong đó:

+ C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3).

+ E1: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); (trong trường hợp vận tốc xe trung bình 40 km/h): E1= 0,07 mg/m.s;
+ z: độ cao của điểm tính toán: 1 (m).

+ h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m).

+ u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2,5 (m/s).

+ x: tọa độ điểm cần tính (m).

Kết quả tính toán được thể hiện ở Bảng dưới đây:

Bảng 3.6: Nồng độ bụi trong không khí

	Độ cao
	E
	Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3)

	
	(mg/m.s)
	1
	2
	3
	5
	10
	30
	50
	100

	 
[image: image29.wmf]Z

d


	0.53
	0.87
	1.18
	1.71
	2.84
	6.34
	9.21
	15.3

	1
	0,064
	0,011
	0,021
	0,017
	0,012
	0,009
	0,007
	0,004
	0,011

	2
	
	0,0001
	0,0071
	0,0104
	0,0097
	0,0080
	0,0068
	0,0037
	0,0001


Qua bảng tính ở trên ta thấy, dự báo nồng độ bụi tại các điểm cách phương tiện vận tải theo phương ngang trên tuyến đường vận chuyển nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (nồng độ bụi cho phép là ≤ 0,3mg/m3). Tuy nhiên, tại độ cao 1m, theo phương ngang trong phạm vi 5m, nồng độ bụi cuốn phát sinh khá cao (0,012 – 0,021mg/m3) vì vậy nếu không có các biện pháp giảm thiểu trong quá trình vận chuyển, hàm lượng bụi, đất, cát rơi khắp bề mặt tuyến đường càng ngày càng lớn dẫn đến hệ số phát sinh bụi do cuốn theo bánh xe sẽ tăng lên và nồng độ bụi sẽ vượt mức quy chuẩn cho phép. Nên đặc biệt cần có các biện pháp vệ sinh, che chắn, phun ẩm để giảm thiểu tác động này đến dân cư khu vực và môi trường xung quanh các tuyến đường vận chuyển.
Đối tượng chịu tác động chính là công nhân thi công, người tham gia giao thông và cộng đồng dân cư, công trình trụ sở hai bên tuyến đường vận chuyển.
• Bụi do gió cuốn hay rung động tác động lên nguyên vật liệu vận chuyển ở thùng xe và đất, cát dính bám bánh xe

Với khối lượng đất đắp, cát để san nền và thi công xây dựng các hạng mục của dự án lớn nên số lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án nhiều. Đặc điểm đất, cát san đắp thường dễ rơi vãi do rung lắc và bám dính vào lốp xe vào lúc thời tiết khu vực có mưa.

Trong quá trình thi công dự án, xe vận chuyển ra, vào công trình mang theo một lượng bùn đất bám theo bánh xe và lượng đất cát rơi từ thùng xe rải dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường Minh Mạng Bắc dự án, sau đó đi đến các tuyến đường khác trong khu vực. 
Vào mùa khô, lớp đất bề mặt cuốn theo bánh xe làm phát sinh bụi gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến đường. Lượng bụi này dễ bị cuốn theo gió, bám trên thực vật, các nhà dân sống dọc tuyến đường gần dự án. Vào mùa mưa lượng đất này dính bám vào mặt đường gây mất vệ sinh môi trường, làm cho đường giao thông trơn trượt gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông.
Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng vệ sinh bánh xe, các biện pháp che chắn thùng xe, tốc độ của các xe vận chuyển và điều kiện thời tiết do đó, nhà thầu cần áp dụng các biện pháp quản lý đối với tài xế, đơn vị vận tải. Nếu thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun ẩm, che phủ thùng xe khi vận chuyển thì nồng độ bụi sẽ được giảm thiểu. Do đó, chủ đầu tư cần phối hợp với đơn vị giám sát yêu cầu nhà thầu thi công đặc biệt quan tâm đến các biện pháp để hạn chế tác động đến môi trường không khí trên các tuyến đường vận chuyển.
• Khí thải động cơ chủ yếu là các khí CO, NO2, SO2 và VOCs phát sinh từ hoạt động của các loại xe tham gia vận chuyển

Khối lượng nguyên vật liệu cần phục vụ cho quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng từ 5 - 10 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu diezel. Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu diezel là 0,05%. Quãng đường vận chuyển đến nơi tiêu thụ ước tính trung bình khoảng 10km. Ước tính tổng quãng đường vận chuyển khoảng 60.319 km/thời gian vận chuyển. Thời gian vận chuyển ước tính khoảng 180 ngày/thời gian thi công.
Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, ước tính lượng khí thải sinh ra do hoạt động giao thông phục vụ cho Dự án (với tốc độ vận chuyển trung bình 35 - 40km/h) như sau: 

Bảng 3.7. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án

	Hệ số phát thải bụi đất và khí thải từ hoạt động vận chuyển

	Loại xe  (tấn)
	Hệ số phát thải (kg/1000km)

	
	Bụi khói
	SO2
	NO2
	CO

	3,5 – 16
	0,9
	4,15S
	14,4
	2,9

	
	Tải lượng (mg/m.s)

	
	0,041
	0,009
	0,66
	0,13


(Nguồn: Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993)
Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel là 0,05%.

Ước tính tương đối tại từng thời điểm nhất định, ở một điểm phát sinh xác định trên tuyến đường vận chuyển, nguồn phát sinh được xem là một nguồn điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức:

C(x,0) = 0,8 x E {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u)
Trong đó: 

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

+ M: Tải lượng nguồn thải (mg/m/s)

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió.

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u = 2,4m/s).

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) h = 0,5m;
+ (Z: hệ số khuếch tán theo phương x (m). Đối với nguồn đường giao thông thì hệ số  (Z thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: σz = 0,53.x0,73
Bảng 3.8. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến

Đơn vị: mg/m3

	Nồng độ bụi khói và khí thải từ hoạt động vận chuyển

	Chất        ô nhiễm
	Khoảng cách x (m)
	Nồng độ (mg/m3)
	QCVN 05:2023/BTNMT

	
	
	z = 0,5
	z = 1
	z = 1,5
	z = 2
	

	Bụi khói
	1
	0.0289
	0.0163
	0.0042
	0.0005
	0,3

	
	2
	0.0229
	0.0162
	0.0089
	0.0037
	

	
	3
	0.0189
	0.0151
	0.0104
	0.0061
	

	
	5
	0.0141
	0.0126
	0.0103
	0.0079
	

	
	10
	0.0090
	0.0086
	0.0079
	0.0072
	

	SO2
	1
	0.0064
	0.0036
	0.0009
	0.0001
	0,35

	
	2
	0.0050
	0.0050
	0.0019
	0.0008
	

	
	3
	0.0041
	0.0041
	0.0023
	0.0013
	

	
	5
	0.0031
	0.0031
	0.0023
	0.0017
	

	
	10
	0.0020
	0.0020
	0.0017
	0.0016
	

	NO2
	1
	0.4657
	0.2626
	0.0675
	0.0073
	0,2

	
	2
	0.3682
	0.2607
	0.1427
	0.0588
	

	
	3
	0.3040
	0.2434
	0.1675
	0.0988
	

	
	5
	0.2276
	0.2024
	0.1664
	0.1265
	

	
	10
	0.1443
	0.1379
	0.1279
	0.1152
	

	CO
	1
	0.0917
	0.0517
	0.0133
	0.0014
	30

	
	2
	0.0725
	0.0514
	0.0281
	0.0116
	

	
	3
	0.0599
	0.0479
	0.0330
	0.0195
	

	
	5
	0.0448
	0.0399
	0.0328
	0.0249
	

	
	10
	0.0284
	0.0272
	0.0252
	0.0227
	


So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2023/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, ở độ cao 0,5m theo phương ngang từ nguồn thải, nồng độ NO2 phát sinh từ phương tiện vận chuyển cao hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn. Đối với các điểm cách phương tiện vận tải từ 5m trở lên thì nồng độ khí thải này sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Các thành phần còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.

Ở trên chỉ tính toán trong trường hợp tại một thời điểm nhất định và phương tiện vận chuyển được xem như nguồn thải đứng yên. Nhưng thực tế thì nồng độ chất ô nhiễm sẽ có sự cộng hưởng của dải khí thải từ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Tuy nhiên, với con số tính toán ở bảng trên thì mức độ ô nhiễm do khí thải phương tiện vận chuyển không lớn, chỉ mang tính chất tức thời, gián đoạn, khí thải nhanh chóng pha loãng trong môi trường do điều kiện thông thoáng nên dự báo sự cộng hưởng sẽ không làm tăng nồng độ và vượt quy chuẩn, nhất là ở vị trí sát lề đường đối với chất ô nhiễm NO2, Bụi khói. 
Dọc hai bên tuyến đường vận chuyển từ các vị trí cung ứng nguyên liệu đến khu vực thi công đi qua nhiều đoạn tập trung nhiều nhà dân, càng về gần khu vực dự án lưu lượng xe vận tải sẽ tăng lên (đặc biệt vào những giờ cao điểm) nên cũng cần phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động từ khí thải nêu trên.
* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án (cấp, thoát nước thải, điện chiếu sáng…)

Trong quá trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án sẽ làm phát sinh lượng bụi nhất định. Tải lượng nguồn thải này khó tính toán được, phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục cần thi công, thời tiết khu vực,.... Bụi chủ yếu phát sinh nhiều tại các vị trí đào hố móng, đào thi công hệ thống cống thu gom nước, tập kết nguyên vật liệu. Khi thời tiết khô hanh và có gió thì tải lượng bụi phát tán càng nhiều. Tuy nhiên, do khối lượng công việc không lớn, khối lượng thi công hạ tầng kỹ thuật theo từng khu vực, thi công theo hình thức cuốn chiếu nên dự báo phạm vị và mức độ ảnh hưởng của nguồn phát sinh này không đáng kể. Chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động tại khu vực thi công.

* Bụi phát sinh trong quá trình tập kết nguyên vật liêu
Trong các nguồn nguyên vật liệu trên thì đất đắp và cát đắp vận chuyển đến sẽ được san gạt ngay, còn các nguồn nguyên liệu khác sẽ được tập kết ở bãi tập kết nằm ở trung tâm khu đất Dự án. Vị trí tập kết này đảm bảo cách xa khu dân cư, các đối tượng sản xuất và thuận tiện cho hoạt động xây dựng dự án. Các nguyên vật liệu tập kết tại đây bao gồm: cát xây, xi măng, sắt thép, ống cống, ống HDPE,... trong đó các nguyên vật liệu phát sinh bụi chủ yếu là cát và xi măng. Do đó, khối lượng vật liệu gây phát sinh bụi tại khu vực tập kết vật liệu thi công khoảng: 6.000 tấn.

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Nếu tính cứ 1 tấn vật liệu bốc dỡ, tập kết phát sinh trung bình khoảng 0,134 kg bụi thì tổng lượng bụi phát sinh tại bãi tập kết trong quá trình thi công là: 1.885kg bụi/thời gian thi công = 6,28kg/ngày = 218 mg/s. (Thời gian thi công các hạng mục 12 tháng).

Bụi sinh ra trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực bốc dỡ được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực dự án là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:







C = [image: image30.wmf])

e

 

1

(

H

 

u.

L

 

.

E

ut/L

-

s

-








Trong đó:


C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích; Es = Mbụi/(L ( W) (mg/m2.s)

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 218mg/s.

U: Tốc độ gió lớn nhất thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;

L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2001, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3, NXB KH&KT, Hà Nội).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.9. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động bốc dỡ 
nguyên vật liệu

	L (m)
	W (m)
	Nồng độ C (mg/m3)
	QCVN 05:2023/BTNMT

	1
	1
	14,2072
	0,3

	3
	3
	3,1054
	

	5
	5
	1,3233
	

	12
	12
	0,2690
	

	30
	30
	0,0462
	

	50
	50
	0,0169
	

	100
	100
	0,0043
	


Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào phương pháp bốc dỡ và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm và biện pháp giảm thiểu tại khu vực công trường.  

Theo kết quả đã tính toán ở trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ, chưa có các biện pháp giảm thiểu thì ngoài phạm vi 12m nằm trong phạm vi QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3).

Theo phương án bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu như đã trình bày thì khu vực bãi tập kết cách khu dân cư khoảng 40m nên khả năng chịu tác động bởi bụi phát sinh tại bãi tập kết là không lớn. Đối tượng chịu tác động chính là công nhân trên công trường. Tuy nhiên, trong điều kiện gió lớn có thể khả năng khuếch tán bụi đi xa hơn nên cần có các biện pháp giảm thiểu tại khu vực bãi tập kết nguyên vật liệu này.

* Khí thải động cơ của phương tiện, máy móc thi công trên công trường

Hoạt động thi công xây dựng của Dự án sẽ sử dụng khoảng 03 máy đào gầu nghịch, đây là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất với 65 lít dầu diesel/ca. Sự phát tán khí thải của phương tiện này được đánh giá cụ thể, không có tác động cộng hưởng.
Máy đào là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất với 65 lít dầu diesel/ca. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:
Bảng 3.10. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel














Đơn vị: kg/lít

	TT
	                 Khí thải

Thiết bị
	TSP
	SO2
	NOx
	CO
	VOCs

	1
	Máy ủi, máy đào
	0,00327
	0,00374
	0,031
	0,0102
	0,00228

	2
	Máy xúc
	0,00177
	0,00374
	0,0343
	0,0147
	0,00158

	3
	Xe lu
	0,0029
	0,00373
	0,0485
	0,0226
	0,0036

	4
	Cần cẩu
	0,00361
	0,00373
	0,0441
	0,0184
	0,00404


(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)
Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ của máy đào và hệ số phát thải ở Bảng 3.10 cho thấy đây là thiết bị làm phát sinh chất ô nhiễm nhiều nhất. Do đó, tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy đào sinh ra trong một ca máy có kết quả tính toán ở bảng sau:

Bảng 3.11. Tải lượng khí thải trên khu vực có tập trung thiết bị thi công
	Thành phần
	TSP
	SO2
	NOx
	CO
	VOCs

	Tải lượng kg/ca máy
	0,3121
	0,2090
	2,0150
	0,6330
	0,1212

	Tải lượng g/s
	0,0108
	0,0073
	0,0700
	0,0220
	0,0042


Nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường từ hoạt động của máy đào theo một chiều gió thổi được xác định theo công thức Gauss như sau:














Trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất (mg/m3);

+ M: Tải lượng nguồn thải (g/s);

Với x ≤ 1km: σz = 0,53.x0,73
+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió;

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực (m/s), (chọn u=2,4 m/s);

+ h: Độ cao của điểm xả ống khói so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=1m.

Thay số vào công thức trên ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x được trình bày ở Bảng sau:

Bảng 3.12. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

Đơn vị: mg/m3
	Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông 

	Khoảng cách x (m)
	Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3)

	
	TSP
	SO2
	NOx
	CO
	VOCs

	1
	0,0281
	0,0338
	0,2810
	0,0925
	0,0205

	2
	0,0232
	0,0270
	0,2249
	0,0740
	0,0164

	3
	0,0189
	0,0216
	0,1798
	0,0592
	0,0131

	5
	0,0139
	0,0156
	0,1298
	0,0427
	0,0095

	10
	0,0079
	0,0097
	0,0804
	0,0265
	0,0059

	20
	0,0055
	0,0059
	0,0490
	0,0161
	0,0036

	50
	0,0029
	0,0030
	0,0252
	0,0083
	0,0018

	100
	0,0012
	0,0018
	0,0152
	0,0050
	0,0011

	200
	0,0009
	0,0011
	0,0092
	0,0030
	0,0007

	QCVN 05:2023/BTNMT
	0,3
	0,35
	0,2
	30
	-


So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2023/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách 1m từ nguồn thải, nồng độ các khí thải trong ống khói của máy đào thấp hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn . Đây là loại máy tiêu tốn nhiều nhiên liệu trong quá trình thi công xây dựng và dễ gây ô nhiễm không khí, tuy nhiên trên toàn phạm vi dự án rộng và chỉ sử dụng khoảng 5 máy đào nên căn cứ tính toán ở trên có thể dự báo nồng độ khí thải trung bình phát sinh từ máy đào trên khu vực dự án cũng như khu vực xung quanh sẽ nhỏ hơn so với quy định của quy chuẩn. Tác động của khí thải đến sức khỏe lao động của công nhân tham gia thi công và tác động tới môi trường là không đáng kể.
* Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu nhà vệ sinh, thùng chứa rác, mương thoát nước, hố lắng, mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy chất rắn hữu cơ
Hoạt động sinh hoạt của công nhân trong thời gian thực hiện thi công sẽ phát sinh một lượng chất thải các loại bao gồm: rác thải, nước thải và chất thải vệ sinh. Nếu lượng chất thải này không được thu gom và xử lý, chất đống lâu ngày sẽ gây mùi hôi do quá trình phân hủy các chất hữu cơ. Đây là môi trường thích hợp cho sự phát triển của các sinh vật gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân và vệ sinh môi trường khu vực.
Do đó, nếu khu vực lán trại, khu nhà vệ sinh không được bố trí thích hợp, chất thải vệ sinh, sinh hoạt không được thu gom và xử lý tốt thì ngoài tác động gây mùi hôi ở khu vực lán trại thì còn có khả năng gây tác động đến môi trường không khí xung quanh, mất mỹ quan khu vực, gây cảm giác khó chịu cho công nhân, người dân. Tuy nhiên, dự báo tác động này là không đáng kể.
c. Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động
* Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng
- Đối với bụi, khí thải phát sinh trong khu vực thực hiện Dự án sẽ tác động trực tiếp đến công nhân hoạt động trên công trường. Các khu dân cư cách dự án có mật độ thấp nên chủ yếu tác động ít đến một số hộ lân cận tuy nhiên hoạt động xây dựng dự báo ảnh hưởng không đáng kể. 
- Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển vật liệu: Đối tượng chịu tác động chính là dân cư, các công trình, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ trên các tuyến đường Minh Mạng phía Bắc dự án,.... càng về gần dự án mức độ tác động lên các tuyến đường này càng lớn nên đối tượng chịu tác động chính là người dân đi lại dọc tuyến đường Minh Mạng Bắc dự án và các hộ gia đình trên tuyến đường Minh Mạng phía Bắc dự án.
* Mức độ tác động
+ Tác động đến sức khỏe con người: khi công nhân, người dân tiếp xúc với môi trường không khí bị ô nhiễm bụi có thể mắc các bệnh về đường hô hấp, tuyến lệ,.... Với loại bụi có kích thước lớn, khó xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, loại bụi này thường gây tác hại cho da, mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng,… mang đến cảm giác đau rát khó chịu cho con người. Những hạt bụi có kích thước nhỏ (đường kính < 0,3(m) có thể dễ dàng đi sâu vào phổi và đặc biệt nguy hiểm khi chúng mang các hyđrocacbon mạch vòng có độ độc cao sẽ tích tụ và gây ra một số bệnh nguy hiểm như: khó thở, hen,….
Tổng hợp chung một số tác động của bụi và khí thải phát sinh liên quan đến hoạt động của dự án đến sức khỏe người tiếp xúc như sau:

Bảng 3.13. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí

	TT
	Thông số
	Tác động

	1
	Bụi
	· Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi

· Gây tổn thương da, giác mạc mắt...

	2
	Khí axít

(SOx, NOx)
	· Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu.

	3
	Oxít cacbon (CO)
	Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin.


	4
	Khí cacbonic (CO2)
	Gây rối loạn hô hấp phổi.

	5
	Hydrocarbons
	Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong.

	6
	NH3
	- Gây rối loạn hô hấp

- Tiếp xúc lâu với nồng độ cao nguy hiểm đến tính mạng

	7
	H2S
	H2S có mùi trứng thối, là khí gây ngạt vì chúng tước đoạt ôxy rất mạnh; khi hít phải nạn nhân có thể bị các bệnh về phổi vì hệ thống hô hấp bị kích thích mạnh do thiếu ôxy.

	8
	Mercaptan
	Là các hợp chất hữu cơ chứa nhóm sulfhydryl - SH gắn vào nguyên tử cacbon, có mùi hôi đặc trưng tùy theo gốc cacbon. Độc tính của mercaptan là kích ứng với da, niêm mạc (mắt, mũi,…), gây nôn, buồn nôn, đau đầu, rối loạn ý thức,...


Ở quy mô Dự án, bụi phát sinh chủ yếu mang tính chất vật lý có kích thước lớn, dễ lắng đọng, không mang các yếu tố độc hại. Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động vận tải, máy móc với mức độ phát thải thấp, phân tán trên các tuyến đường do đó các tác động chủ yếu như: gây khó chịu về mắt, đường hô hấp,... và ở mức độ thấp. Thời gian tác động chỉ diễn ra trong quá trình thi công dự án và có thể hạn chế bằng các biện pháp giảm thiểu trong quá trình thực hiện.
Ngoài tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, bụi phát sinh trong quá trình thi công dự án còn ảnh hưởng tới đời sống, hoạt động thường ngày, mỹ quan khu vực,… cụ thể như sau:

+ Bụi nếu phát tán đến khu dân cư lân cận, trường học có thể gây các cảm giác khó chịu, bụi bẩn bám vào nhà, cây cối làm mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ công trình, đời sống sinh hoạt của khu dân cư, hoạt động của trường học,….

+ Bụi phát sinh trên các tuyến đường làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, gây ra các cảm giác khó chịu của người đi đường và là nguyên nhân gián tiếp xảy ra các sự cố tai nạn giao thông.
+ Bụi phát sinh trong quá trình thi công và quá trình vận chuyển bám trên lá làm giảm khả năng quang hợp, giảm sức sống và cản trở khả năng thụ phấn của cây gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của thực xung quanh dự án và trên tuyến đường vận chuyển.

* Thời gian chịu tác động: Diễn ra trong suốt giai đoạn xây đựng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt trong giai đoạn đào đắp, san nền.

3.2.1.2. Nguồn gây tác động đến môi trường nước 

a. Nguồn phát sinh

Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại nước thải sau:

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường.

- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra (nước trộn bê tông, nước vệ sinh thiết bị xây dựng,...);

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên công trường, tại bãi thải.
b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động 

* Đối với nước thải sinh hoạt
 Dự án dự kiến sử dụng khoảng 100 công nhân lao động làm việc trên công trường (trong thời điểm cao nhất). Hoạt động sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của số cán bộ, công nhân này làm phát sinh một lượng nước thải tại khu vực lán trại của công nhân. Tải lượng nước thải phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng nước và số lượng công nhân trên công trường. Nguồn thải này liên quan đến các hoạt động vệ sinh tay chân, chất thải sinh hoạt hàng ngày,....
Theo TCVN 33-2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế thì thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người tại khu vực là 80–150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Dự án và tham khảo một số dự án tương tự lấy con số 100 lít/người/ngày. Như vậy, với số lượng công nhân như trên thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 10.000 lít/ngày = 10m3/ngày. Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp.
Trong đó: 

+ Lượng nước thải xám (nước rửa tay chân, rửa mặt, tắm,...) chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là khoảng 8,0 m3/ngày;

+ Lượng nước thải đen (nước dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân) chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là khoảng 2,0 m3/ngày.

Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh. 
- Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: vệ sinh chân tay, rửa mặt,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,... Tuy nhiên, với tính chất hoạt động tại khu vực thi công chủ yếu rửa tay, chân, không có các hoạt động tắm, giặt, nấu ăn,… nên hàm lượng chất bẩn không lớn.
- Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.14. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

	TT
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng theo WHO         

(g/ng​ười/ngày đêm)
	Tải lượng ước tính cho 

(g/ngày đêm)

	1
	BOD5
	45 – 54
	315 - 378

	2
	COD
	72 – 103
	504 - 721

	3
	Chất rắn lơ lửng
	70 – 145
	490 – 1.015

	4
	Dầu mỡ
	10 – 30
	70 - 210

	5
	Tổng nitơ
	6 – 12
	42 - 84

	6
	Amoni
	2,4 - 4,8
	16,8 – 33,6

	7
	Tổng phôtpho
	0,6 - 4,5
	4,2 – 31,5

	8
	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	106 - 109 MPN/100ml


Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:

C = C0.103*N/Q 

Trong đó: 

+ C: là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l);
+ C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm);
+ N: số công nhân (người);
+ Q: Lưu lượng nước thải (l/ngày đêm).
Bảng 3.15. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

	STT
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ ô nhiễm

(mg/l)
	QCVN 14:2008/BTNMT

Cột B (mg/l)

	1
	BOD5
	562,5 – 675
	≤ 50

	2
	COD
	900 - 1.287
	-

	3
	Chất rắn lơ lửng
	875 – 1.812
	≤ 100

	4
	Dầu mỡ
	125 – 375
	≤ 20

	5
	Tổng nitơ
	656,2 – 1.312
	≤ 50

	6
	Amoni
	30 - 60
	≤ 10

	7
	Tổng phôtpho
	7,5 – 56
	≤ 10

	8
	Tổng Coliform
	106 - 109 MPN/100ml
	≤ 5.000


Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép.

Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì sẽ gây ô nhiễm đất, có thể gây ô nhiễm nước ngầm, chảy vào khe suối gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Bên cạnh đó, nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư, gây mất vệ sinh môi trường khu vực. Vì vậy trong quá trình thi công chủ đầu tư phải có các biệp pháp thu gom và xử lý nhằm hạn chế tác động của nguồn thải này đến môi trường.
* Đối với nước thải xây dựng
Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình, phun ẩm vật liệu, tuyến đường. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. 

- Nước phối trộn nguyên vật liệu: Trong giai đoạn thi công xây dựng, nước chỉ sử dụng trong khâu làm vữa. Hầu hết nước sử dụng trong các công đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian. Khối lượng bê tông sử dụng cho dự án lựa chọn bê tông thương phẩm, do vậy nước thải phát sinh từ quá trình trộn bê tông được đánh giá là không nhiều khoảng 0,3 m3/ngày.

- Nước phun ẩm: Trong điều kiện thời tiết gió lớn, nắng nóng làm tăng khả năng phát tán bụi, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công tiến hành phun ẩm các tuyến đường, bãi tập kết vật liệu khoảng 2 lần/ngày, mỗi lần khoảng 2m3. Như vậy, tổng lượng nước phát sinh từ quá trình phun ẩm tuyến đường khoảng 4m3/ngày. Cơ bản nước phun ẩm sẽ ở mức độ vừa phải đủ thấm tạo độ ẩm cho bề mặt đường, vật liệu mà không tạo thành dòng nước bề mặt và bay hơi dần theo thời gian.

- Nước vệ sinh dụng cụ: Sau quá trình thi công, các dụng cụ như bay, xẻng, thước, xô chậu,... cần được làm sạch tránh các mảng bám của xi măng, đất cát. Khối lượng nước cần sử dụng tùy thuộc vào số lượng vật liệu, ý thức tiết kiệm nước và phương án thu gom tái sử dụng của công nhân. Ước tính lượng nước mỗi ngày cần từ 1 – 2m3 nước.

Qua đó, dự báo khối lượng nước thải xây dựng phát sinh trong ngày không lớn. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát xây dựng,…. thuộc loại ít độc nên mức độ tác động đến môi trường ở mức trung bình. Tuy nhiên, hàm lượng chất rắn lơ lững trong nước thải cao, dễ lắng động nên cần tránh xả thẳng ra môi trường, mương dẫn sẽ làm tích tụ gây tắc nghẽn, làm mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng chất lượng nước tưới tiêu.
* Đối với nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này chủ yếu chứa các chất lơ lửng, đất, đá, chất bẩn bề mặt công trường,.... Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực. Có thể ước tính tải lượng nước mưa chảy tràn của khu vực trong ngày mưa lớn nhất như sau:
Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”

Qmax = 0,278 *K*I*A 

Trong đó:  

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất.
Bảng 3.16. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

	TT
	Loại mặt phủ
	Hệ số (()

	1
	Mái nhà, đường bê tông
	0,80 - 0,90

	2
	Đường nhựa
	0,60 - 0,70

	3
	Đường lát đá hộc
	0,45 - 0,50

	4
	Đường rải sỏi
	0,30 - 0,35

	5
	Mặt đất san
	0,20 - 0,30

	6
	Bãi cỏ
	0,10 - 0,15


(Nguồn: TCXDVN 51:2006)
+ I: Lượng mưa lớn nhất trong ngày từng xuất hiện của khu vực là 747mm. Ngày xuất hiện 14/10/2016 (Trạm đo Đồng Hới).

+ A1: Diện tích đất khu vực dự án S1 = 58.150m2.
+ A2: Diện tích khu vực xung quanh đổ về dự án: Chủ yếu là khu vực dân cư phía Tây dự án với diện tích khoảng  S2 = 56.200m2.

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án như sau: 
Bảng 3.17. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày
	TT
	Khu vực
	Diện tích (m2)
	Hệ số dòng chảy bề mặt 
	Lượng mưa (mm/ng.đ)
	Lượng mưa (m3/ng.đ)

	1
	Khu vực dự án
	58.150 m2
	0,3
	747
	3.622,73

	2
	Khu vực dự án
	56.200 m2
	0,8
	747
	9.336,66

	
	Tổng 
	
	
	
	12.959,39


(Nguồn: Mạng lưới thoát nước – Tiến sỹ Nguyễn Trung Việt – Trần Thị Mỹ Diệu)

Theo số liệu tính toán được ở trên cho thấy lượng nước mưa của dự án chảy tràn trên toàn bộ khu vực dự án và khu vực xung quanh là tương đối lớn 12.959,39 m3/ngđ = 0,15m3/s. Nước mưa sẽ tạo thành các dòng chảy bề mặt làm cuốn trôi các chất bẩn, đất cát, cỏ lá khô trên bề mặt gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước dưới đất và gây bồi lấp đất về phía có địa hình thấp hơn xung quanh gây tù, ứ động nước, rác ở hố trũng tạo điều kiện sinh vật, vi khuẩn phát sinh, phát triển như muỗi, bọ quặng. Nước mưa chảy tràn mang theo bùn đất làm tăng độ đục, hàm lượng cặn lơ lửng đối với kênh mương, làm bồi lấp vùng trũng, xói mòn địa hình và mang theo các chất bẩn đến môi trường tiếp nhận.
Đặc biệt, trong giai đoạn đào, đổ đất thi công các hạng mục gặp thời tiết mưa lớn thì nước mưa chảy tràn dễ cuốn trôi lượng lớn đất, đá vừa mới đào đắp gây bồi lấp các tuyến kênh, khe suối xung quanh dự án. Do đó, trong quá trình thi công chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động của nguồn nước mưa chảy tràn đến môi trường xung quanh.

b. Đánh giá mức độ tác động
* Đối với nước thải sinh hoạt 

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt chứa nhiều thành phần hữu cơ và vi khuẩn. Nếu không được thu gom và xử lý nguồn thải này sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm khu vực. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở, vật chất phục vụ thi công hiện nay, việc thu gom và lưu giữ chất thải sinh hoạt đang được các chủ thầu thực hiện tốt. Lượng công nhân chủ yếu là người dân địa phương nên hoạt động vệ sinh tại công trường cũng hạn chế. Vì vậy, mức độ tác động của nước thải sinh hoạt dự báo không đáng kể nếu thực hiện tốt các công tác thu gom và quản lý.
* Đối với nước thải xây dựng
Như đã phân tích ở trên tải lượng nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt và không chứa các chất độc hại nên tác động từ nguồn thải này là không đáng kể. Hàm lượng chất rắn lơ lững trong nước thải thi công rất cao nên cần có phương án lắng, lọc trước khi đưa ra nguồn tiếp nhận nhằm hạn chế tăng độ đục, sự tích tụ, bồi lắng và tuần hoàn tái sử dụng để giảm thiểu lượng nước thải ra ngoài môi trường.

* Đối với nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn bề mặt như xi măng, dầu mỡ,... gây ô nhiễm môi trường khu vực đặc biệt là chất lượng nước mặt, có thể làm xói lở, trôi bùn đất gây bồi lắng các khu vực trũng thấp xung quanh khu vực dự án. Đây là tác động xấu bất khả kháng và có tác động đáng kể đến môi trường nếu không có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp. Đặc biệt do khối lượng đất đào hữu cơ, đào nền đường, đất san đắp là rất lớn nên nếu quá trình đào đất, cát nền đường, san đắp các tuyến đường tiến hành vào các ngày thời tiết có mưa, khối lượng đất nói trên không được vận chuyển đi xử lý hợp lý mà tập trung thành đống trên công trường, nền đường không được lu lèn, nén chặt thì chúng sẽ bị nước mưa chảy tràn cuốn theo gây sạt lở, bồi lấp các khu vực xung quanh.

3.2.1.3. Tác động do chất thải rắn

a. Nguồn phát sinh

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu từ:

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng;

- Rác thải sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Rác thải trong quá trình xây dựng;

- Lượng đất phong hóa bóc lớp hữu cơ bề mặt;

- Rác thải trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng;
- Chất thải nguy hại trong quá trình thi công.

b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động

* Chất thải rắn phát sinh từ quá trình giải phóng mặt bằng

Trước khi thi công, khu vực dự án chủ yếu là ruộng của người dân, đã được thu hồi, các hộ dân đã không còn canh tác trên khu vực này nữa. Do đó không phát sinh lớn khối lượng thực vật bóc phong hóa cần đổ bỏ.

Ngoài ra, quá trình giải phóng mặt bằng có phát sinh khối lượng gạch, xi măng từ quá trình tháo dỡ các nhà tạm với khối lượng khoảng 100m3. Cần được thu gom và vận chuyển để tránh gây mất mỹ quan khu vực.

* Đối với rác thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân lao động

Theo Quy định tại QCVN 01/2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì lượng chất thải rắn phát sinh theo đầu người là 1 kg/ngày. Tuy nhiên, theo thực tế thi công một số công trình có quy mô tương tự dự án, thời gian sinh hoạt tại công trường 8h/ngày thì lượng rác thải phát sinh từ công nhân trong quá trình xây dựng ước tính khoảng 0,2-0,3kg/người/ngày. Với số lượng công nhân tập trung tại công trường khoảng 100 người. Ước tính khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại công trường trong một ngày là: 0,3 kg/người/ngày x 100 người = 30 kg/ngày.

Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: Thực phẩm thừa, rác hữu cơ, giấy coton, ni lon, chất dẻo, kim loại, vỏ hộp,…

Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không được thu gom hàng ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Khi rác thải xả bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường không khí.

* Lượng đất bóc hữu cơ, đất phong hóa
Theo hồ sơ dự án thì trước khi thi công các hạng mục sẽ cần bóc 11.630m3 đất hữu cơ và đất đào dư thừa từ quá trình đào đắp (Trong đó: Khối lượng đất hữu cơ chuyên trồng lúa nước là 4.664 m3). Do tính chất ẩm nên đất, bùn hữu cơ hầu như không gây bụi trong quá trình đào hữu cơ mà chỉ có khả năng gây bụi ở điểm đổ bỏ sau khi đất khô, ngoài ra đất hữu cơ cũng gây mùi khi nạo vét hay gây mùi trong thời gian ban đầu tại vị trí đổ bỏ. Do đó, nếu không có các biện pháp quản lý tốt sẽ gây phát sinh mùi ảnh hưởng đến người dân khu vực, cản trở giao thông, cũng như làm cản trở quá trình thi công và  mỹ quan khu vực. Trong điều kiện gió to, mưa lớn, khả năng cuốn trôi gây bồi lấp kênh mương thoát nước làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực.
Theo Điều 14 Nghị định số 94/2019NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác: “Tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước có tác động đến tầng đất mặt thì phải bóc riêng tầng đất mặt đó để sử dụng vào mục đích nông nghiệp”. Do đó, Chủ dự án cần có các phương án để tận dụng, không gây lãng phí vì thành phần đất hữu cơ tại khu vực là đất phù sa tự nhiên đã đầy đủ các chất hữu cơ, chất khoáng, vô cơ, vi lượng, đa lượng, vi sinh vật, các hạt keo liên kết đất,… rất thích hợp cho công tác cải tạo đất trồng cây. 

* Chất thải rắn xây dựng

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: đất đá, cốp pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, sắt, thép dư thừa,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác. 

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án theo ước tính khoảng 51.864 tấn. Các QCXDVN hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ thi công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo giáo trình Môi trường trong xây dựng, Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,01% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 0,01% x 51.864 = 5,18 (tấn/thời gian thi công).

Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là khá lớn. Các chất thải rắn này không bị thối rữa, không mang tính độc hại, không phát sinh mùi và một số loại có thể tận dụng bán cho đơn vị thu mua (bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,…), còn lại một phần đất đá, gạch, vật liệu xây dựng được tận dụng san lấp cùng với quá trình san ủi mặt bằng, điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của loại chất thải này đến môi trường khu vực.

Các khối lượng vật tư xây dựng dư thừa này liên quan đến vấn đề kinh tế của nhà thầu nên trong trường hợp dư thừa hầu hết đều được các nhà thầu tận dụng hoặc vận chuyển để thực hiện các công trình khác. Do đó, dự báo tác động này là không đáng kể.

* Rác thải trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này chủ yếu là những đoạn dây điện thừa, dây cáp, vỏ bọc ngoài, bao bì, bìa carton,... Khối lượng này rất nhỏ và dễ thu gom nên ảnh hưởng không đáng kể. Ước tính khoảng 2-3kg/tháng.
* Đối với chất thải nguy hại
Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn.... 

- Dầu mỡ thay định kỳ từ các xe, máy có tải lượng thải phụ thuộc các yếu tố (Mã chất thải nguy hại: 17 02 04): số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên công trường, lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng cũng như quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định cần phải thay dầu máy. Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình khoảng 3 tháng thay một lần. Theo ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới sử dụng dầu trên công trường là 9 phương tiện. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính phát sinh trong một lần thay khoảng 63 lít ≈ 54,8kg (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho thi công). 

Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được thu gom triệt để về lâu dài sẽ gây tác động đến môi trường khu vực. Đặc biệt là khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này sẽ thấm vào đất cát và bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận, đặc biệt các kênh mương dẫn nước, khe nước khu vực, thấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. 

- Đối với giẻ lau, bao bì dính dầu mỡ: 

Lượng giẻ này chỉ được sử dụng khi bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tiếp nhiên liệu,… Tải lượng nguồn này là không lớn (ước tính khoảng 5kg/tháng), tuy nhiên nếu không được thu gom và xử lý mà vứt bỏ bừa bãi trên bề mặt sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm đất, nước ngầm. Khi có mưa chúng sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn, dầu mỡ bám dính trên giẻ lau sẽ bao phủ lên bề mặt nước nguồn tiếp nhận khu vực, ngăn cản quá trình hô hấp của sinh vật, gây ảnh hưởng xấu đến chất môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, dự kiến các hoạt động này được thực hiện trực tiếp tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn khu vực mà không thực hiện tại khu vực thi công (trừ trường hợp hư hỏng đột xuất) nên chất thải nguy hại gồm xăng, dầu thải, giẻ lau dầu mỡ,… ít phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án.
B. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải
3.2.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh 
Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục dự án. 

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Trong đó, mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị khi vận tải và xây dựng điển hình như sau:
Bảng 3.18. Mức áp âm từ các ph​ương tiện giao thông và máy xây dựng

	STT
	Phương tiện
	Mức ồn phổ biến(dBA)
	Mức ồn lớn nhất(dBA)

	1
	Ô tô có trọng tải < 3,5t
	85 - 90
	103

	2
	Ô tô có trọng tải > 3,5t
	90 - 95
	105

	3
	Máy đầm rung
	70 - 80
	85 - 90

	4
	Máy đào/xúc
	70 - 80
	85 - 90


 (Nguồn: Trung tâm KHCN môi trường GTVT) 

Từ bảng trên, dự báo mức áp âm trung bình trên công trường dao động trong khoảng từ 85 - 95 dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt quá 115 dBA khi có sự cộng hưởng do hoạt động cùng một lúc của nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị trong quá trình thi công xây dựng.

b. Cường độ tác động
* Tiếng ồn: Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được tính gần đúng bằng công thức sau:
L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA)

Trong đó:

+ L 
: Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh (dBA);
+ Lp
: Mức ồn của nguồn gây ồn (dBA);
+ ∆Ld : Mức ồn giảm đi theo khoảng cách (dBA);
+ ∆Ld  = 20*lg[(r2/r1)1+a].
Trong đó:

+ r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường lấy bằng 1m đối với nguồn điểm;
+ r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn (m); 

+ a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất trống trải a = 0;
+ ∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Công trình có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0;
+ ∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này. 

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội - 1997).

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường xung quanh tại các khoảng cách tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng dưới đây.

Bảng 3.19. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị cơ giới

	Stt
	Thiết bị, phương tiện
	Mức ồn phổ biến
	Độ ồn (dBA) theo khoảng cách (m)

	
	
	
	20
	50
	100
	150
	200

	1
	Ô tô có tải trọng <3,5 tấn
	85 – 90
	64
	56
	50
	47.5
	45

	2
	Ô tô có tải trọng >3,5 tấn
	90 – 95
	69
	61
	55
	51.5
	49

	3
	Máy xúc
	80 – 95
	69
	61
	55
	51.5
	49

	4
	Máy trộn bê tông
	80 – 85
	59
	31
	45
	41.5
	48

	5
	Máy đầm rung
	81 – 94
	69
	62
	56
	52,5
	50

	
	QCVN 26:2010/BTNMT
	70dBA (6-21h)

	
	
	55dBA (21-6h)


(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997)

Mức ồn trong các hoạt động thi công các hạng mục được đánh giá cụ thể như sau:

- Trong môi trường lao động: Dự báo mức áp âm trung bình (khoảng cách 1m) trên công trường đạt từ 80-95dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt ngưỡng 90dBA. Mức áp âm sẽ tăng khi có nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị hoạt động cùng một lúc.

Tiếng ồn trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc thì tiếng ồn chung tối đa cho phép trong suốt 8 giờ lao động không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quá 115dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá:


4 h
làm việc không đ​ược vượt quá

90 dBA,


2 h
làm việc không đ​ược vượt quá

95 dBA,


1 h
làm việc không đ​ược vượt quá
     
100 dBA,


0,5 h
làm việc không đ​ược vượt quá
     
105 dBA,

  
15 phút
làm việc không đ​ược vượt quá
110 dBA,

Thời gian làm việc còn lại trong ngày chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80dBA. 

- Tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư:

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án: Theo Bảng trên thì tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án ở khoảng cách > 20m sẽ đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực thông thường ≤70 dBA (6-21h). Do đó, tiếng ồn trong quá trình thi công sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân tiếp giáp xung quanh khu vực dự án khi tiến hành thi công các hạng mục tại khu vực tiếp giáp này. 

+ Tiếng ồn trên các tuyến đường vận chuyển: Trong quá trình hoạt động của dự án, việc vận chuyển đất phần lớn là trên các tuyến đường có dân cư sinh sống. Dự báo mức ồn tại các khu dân cư ven đường nói trên sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi có phương tiện vận tải đi qua nên ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân là không lớn.

Bảng 3.20. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

(Theo mức âm tương đương), dBA
	TT
	Khu vực
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ

	1
	Khu vực đặc biệt
	55
	45

	2
	Khu vực thông thường
	70
	55


* Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển 

Độ rung sinh ra trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia thi công. Mức rung của một số máy móc, thiết bị sử dụng trong thi công được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 3.21. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công

	TT
	Phương tiện thi công
	Mức rung cách máy 10m
(dBA)
	Mức rung cách máy 30m
(dBA)
	Mức rung cách máy 60m
 (dBA)

	1
	Máy đào  (*)
	77
	67
	57

	2
	Máy đầm bê tông
	82
	72
	62

	3
	Cần cẩu
	77
	67
	57

	4
	Xe trộn bê tông
	76
	66
	56

	5
	Máy bơm bê tông
	68
	58
	48

	6
	Xe tải
	74
	64
	54

	7
	Máy khoan
	75
	65
	55

	QCVN 27 : 2010/BTNMT
	75 (Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động    xây dựng từ 6h - 21h)


(Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT)
Từ kết quả ở Bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng 80dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).
c. Phạm vi, đối tượng và mức độ tác động
- Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn, độ rung: là công nhân trực tiếp lao động tại công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính), các hộ dân xung quanh khu vực Dự án, UBND phường Nam Lý.
- Đánh giá mức độ tác động:

+ Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh,.... đây là đối tượng chịu tác động chính. Tuy nhiên, với quy mô của dự án, máy móc sử dụng phát sinh tiếng ồn tương đối ít nên mức độ tác động không đáng kể.
+ Hoạt động vận chuyển, thi công xây dựng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sinh sống, cơ quan, trụ sở hai bên tuyến đường vận chuyển như: gây cảm giác khó chịu, mất tập trung, gây đau đầu, giảm hiệu quả làm việc, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy của trường học,... có thể gây mất an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường khi có xe vận chuyển đất, cát đi qua.

3.2.1.5. Tác động đến kinh tế - xã hội

Dự án triển khai sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường kinh tế xã hội ở các phương diện sau:

* Tác động tích cực:

Ngoài các tác động tiêu cực về kinh tế, xã hội, quá trình thi công dự án còn tạo ra một số tác động tích cực sau:

+ Tạo thêm công ăn việc làm cho người dân trong khu vực như tham gia vận chuyển vật tư, thiết bị, đào, đắp đất đá, thi công công trình...;

+ Góp phần tăng trưởng cho các hoạt động thương mại, dịch vụ cung ứng vật liệu xây dựng, vận tải và các dịch vụ phục vụ tiêu dùng khác.

* Tác động tiêu cực: 

- Xáo trộn đời sống của người dân trong khu vực.

+ Việc thi công, xây dựng dự án cần một số lượng công nhân làm việc trên công trường, kết hợp với việc tận dụng mặt bằng phục vụ cho khu vực thi công sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân ven vùng dự án như gây xáo trộn đời sống vốn quen trước đây, tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng bị ảnh hưởng, gây mất mỹ quan và ô nhiễm cục bộ tại khu vực dự án. 

+ Việc tập trung đông công nhân trên công trường và những người đi theo sẽ gây biến động dân cư vùng dự án, làm tăng tạm thời mật độ dân cư và số người cư trú tại địa phương nên sẽ có những thay đổi trong sinh hoạt, gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh khu vực, quản lý nhân khẩu, quản lý xã hội của chính quyền địa phương.

- Lây lan bệnh dịch: 

+ Do điều kiện vệ sinh kém và sự tiếp xúc giữa người dân địa phương và công nhân xây dựng, nên các bệnh lây nhiễm có thể sẽ truyền từ công nhân tới người dân địa phương và ngược lại. Tuy nhiên mức độ lan truyền bệnh sẽ không cao vì các đội xây dựng sẽ được tuyên truyền và hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhà thầu xây dựng sẽ đảm bảo điều kiện vệ sinh cho công nhân, đồng thời hầu hết các xã trong vùng dự án đều có trạm y tế.

- Mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương:

Nhiều dự án có số lượng công nhân tập trung đông, đặc biệt là công nhân không phải là người địa phương đã phát sinh xung đột giữa công nhân và người dân địa phương do sự khác biệt văn hóa ứng xử. Trong một số trường hợp mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương có thể xảy ra do sự khác biệt về phong tục tập quán, công nhân xây dựng có thể vi phạm các quy định của địa phương. Tuy nhiên, trong dự án vấn đề này sẽ được giảm thiểu vì nhà thầu sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương đối với các công việc phù hợp. Ngoài ra, đối với lao động kỹ thuật, hầu hết công nhân kỹ thuật làm việc cố định tại các công ty xây lắp, các công nhân này đã quen với việc ứng xử với người dân địa phương tại các khu vực thi công với nhiều phong tục khác nhau.

3.2.1.6. Tác động đến hoạt động giao thông và cấp nước sản xuất trong khu vực dự án

* Giao thông khu vực

• Mật độ giao thông 

Sự xuất hiện các phương tiện vận tải phục vụ thi công Dự án sẽ làm tăng mật độ xe lưu thông trên đường, cùng với đó là bụi phát sinh từ thùng xe, bụi cuốn nền đường sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường vận chuyển. Ngoài ra, nếu phương tiện chở quá tải, quá trọng cũng có thể gây ra hư hỏng nền đường. Trong đó, đoạn đường và nút giao từ tuyến đường nối khu vực Dự án ra đường Minh Mạng và đường Hữu Nghị sẽ là đoạn tuyến có nguy cơ ùn tắc giao thông nhất. Theo khảo sát cả đơn vị tư vấn, mật độ xe lưu thông trên tuyến đường Hữu Nghị đoạn qua khu vực dự án tương đối lớn, lớn nhất vào tầm 8-10h sáng và 15-18h chiều với mật độ khoảng 100 lượt/giờ (1 chiều).

Các tác động nêu trên phụ thuộc nhiều nhất vào kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công. Do đó, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát chú trọng giám sát kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công trong suốt quá trình xây dựng.

3.2.1.7. Tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên

Sự hình thành và xây dựng dự án trước hết làm thay đổi mục đích sử dụng đất của khu vực, phá bỏ thảm thực vật, mất các đường canh tác do các hoạt động phát quang, đào, đắp, san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, như đã trình bày, hiện trạng khu vực thực hiện dự án hầu hết là đất trống. Hệ động thực vật mang màu sắc nông nghiệp, số lượng loài và sự đa dạng không quá lớn cho nên các tác động của hoạt động thi công đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên là không đáng kể.
Tác động đến hệ sinh thái đáng chú ý nhất là trường hợp quản lý không tốt dầu, mỡ thải, nước thải, các dòng chảy bề mặt dẫn đến dầu, mỡ, các chất bẩn xâm nhập vào khu đất xung quanh, cuốn theo dòng chảy dẫn về khe, vào ao hồ, ruộng lúa,… làm ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên quy mô rộng lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá thì các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện tại các gara, trung tâm sửa chữa nên ít phát sinh dầu mỡ tại công trường, các hoạt động phát sinh chất thải, nước thải không quá lớn, do đó dự báo tác động đến hệ sinh thái khu vực ở mức độ thấp. 

Nhìn chung, tác động đến hệ sinh thái và môi trường tự nhiên của khu vực Dự án tùy thuộc vào công tác quản lý, biện pháp xử lý các nguồn chất thải phát sinh của từng nhà thầu thi công.

3.2.1.8. Tác động cộng hưởng đối với các dự án xung quanh

Hiện nay, xung quanh khu vực dự án đã được quy hoạch thành khu dân cư với cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng đời sống sinh hoạt của người dân. Các tác động liên quan trong khu vực sẽ tăng cao đặc biệt là vấn đề giao thông nếu các công trình dân sinh, thương mại dịch vụ khác triển khai cùng một thời điểm, sử dụng chung một tuyến đường. Sự xuất hiện các phương tiện vận tải tải trọng lớn phục vụ vận chuyển vật liệu thi công sẽ làm tăng mật độ xe lưu thông trên các tuyến đường xung quanh như đường Minh Mạng phía Bắc dự án. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát thực địa của đơn vị tư vấn thì khu vực có mật độ giao thông ít nên tác động này là không đáng kể. 
Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ chú trọng giám sát kế hoạch vận chuyển của nhà thầu thi công, phối hợp với các dự án xung quanh trong suốt quá trình xây dựng.
3.2.1.9. Các sự cố liên quan đến hoạt động của dự án

a. Sự cố tai nạn giao thông, hư hỏng tuyến đường giao thông
* Sự cố tai nạn giao thông

Việc thi công dự án gắn liền với hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho dự án cũng như hoạt động vận chuyển đất, cát san lấp, đất phong hóa, điều này tiềm ẩn việc xảy ra sự cố tai nạn giao thông đặc biệt trên các tuyến đường như đường Minh Mạng phía Bắc dự án, đường Hữu Nghị và các tuyến đường nội thành phố Đồng Hới. Nguyên nhân chủ yếu là:

- Do sự gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường vào những giờ cao điểm;

- Do chở quá tải trọng quy định;

- Do các tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ;

- Do sự cẩu thả trong công việc của các tài xế (uống rượu bia, hút thuốc lá khi lái xe) dẫn đến việc xảy ra tai nạn;

Khi các sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của công nhân điều khiển phương tiện của dự án và có thể gây thiệt hại tới tài sản, sức khỏe, tính mạng của các đối tượng liên quan khác;

Nguyên nhân gây ra sự cố trên chủ yếu là do yếu tố chủ quan của con người nên có thể tránh được thông qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe.

* Hư hỏng tuyến đường:
Quá trình thi công dự án sử dụng một lượng xe có tải trọng lớn chuyên chở nguyên vật liệu, đất, cát san lấp, bóc phong hóa,... Nếu sử dụng xe có tải trọng vượt quy định của các tuyến đường hoặc chở quá tải trọng quy định của xe sẽ gây ra sự cố hư hỏng như sụt lún, nứt gãy làm thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của người dân, gián tiếp dẫn đến các tai nạn không đáng có. Đặc biệt, còn gây hư hại, sụt lún các công trình nhà dân hiện trạng dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. (Đắc biệt là các hộ dân hiện trạng dọc tuyến đường Minh Mạng đoạn gần dự án).
b. Sự cố tai nạn lao động
Sự cố tai nạn lao động thường hay xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng. Những sự cố này hầu như bắt nguồn từ các nguyên nhân sau: 

- Sự bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị có thể dẫn đến các sự cố đáng tiếc xảy ra;
- Ngoài ra, một yếu tố quan trọng gây nên sự cố trong lao động đó chính là thiếu trang bị bảo hộ lao động hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công;

- Quá trình thi công các hạng mục đặc biệt là nhà thi đấu với chiều cao lớn có thể dẫn đến các sự cố như sau:

+ Công việc lao động nặng nhọc, trên cao, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khoẻ của công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, choáng váng hay ngất xỉu cho công nhân tại công trường.

+ Giàn giáo không được lắp đặt đúng kỹ thuật, giàn giáo không có sàn công tác hoặc sàn công tác không đảm bảo an toàn, do gãy, sụp sàn công tác.

+ Tai nạn cũng có thể xảy ra ngay trên công trường do các phương tiện thi công và vận chuyển nguyên vật liệu gây ra đối với công nhân.

+ Tất cả các công cụ, thiết bị nặng và nguyên vật liệu có thể rơi từ trên cao và mũ bảo hộ cứng không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng bảo vệ người lao động.

+ Quá trình tời vật nguyên vật liệu lên cao bằng cần cẩu có thể đứt cáp, gãy cần cẩu hoặc sập cần cẩu đều gây nguy hiểm đến tính mạng của công nhân lao động ở phía dưới.

Khi sự cố này xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân gặp sự cố, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công dưới sự giám sát của đơn vị tư vấn QLDA, tư vấn giám sát công trình có kế hoạch điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách hợp lý, bảo đảm nội quy an toàn lao động cho lực lượng công nhân làm việc trên công trường để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

c. Sự cố sạt lở đất: 
Sự cố sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực tiếp giáp với tuyến đường hiện có ở phía Bắc, sự cố dễ xảy ra trong những ngày mưa lớn gây xói mòn, do bất cẩn của lái xe khi tính toán không đúng khi đổ đất, do không thực hiện các biện pháp ổn định nền đất,… Sự cố xảy ra làm bồi lấp, ảnh hưởng đến đất canh tác của người dân, hư hại cây trồng, hư hỏng các công trình và dẫn đến các sự cố an toàn lao động liên quan. Do đó, cần thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lỡ trong giai đoạn thi công.
d. Sự cố cháy nổ: 
Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp cung cấp nhiên liệu, khí đốt hoặc do quá trình sử dụng điện của cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường, các thiết bị điện lắp đặt không đúng kỹ thuật.

+ Quá trình thi công xây dựng sử dụng nhiều nguyên nhiên liệu (xăng, dầu, sơn, keo,....). Vì vậy trong công tác vận chuyển, tập kết, lưu trữ và bảo quản nguyên, nhiên vật liệu thường xảy ra sự cố rò rỉ, dẫn đến những tác hại lớn như gây cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và người dân và tài sản xung quanh khu vực dự án.

+ Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì, mạ,…) có thể gây ra cháy, bỏng nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.

+ Đồng thời, sự bất cẩn của công nhân khi hút thuốc, nấu cơm tại khu vực dự án.

+ Tồn trữ các loại rác thải, thảm thực vật thu gom không triệt để, các chất thải rắn có nguồn gốc từ giấy, gỗ, ván trong khu vực thi công xây dựng, đặc biệt là ở các khu vực có lửa hay tia lửa hàn.

e. Sự cố bom mìn: 
Công tác GPMB, bóc phong hóa, thi công hệ thống điện, cấp thoát nước có thể gây nên sự cố bom mìn do hậu quả của chiến tranh để lại. Hiện nay ở khu vực này có thể còn bom đạn chưa được rà phá, tháo dỡ. Vì vậy, chủ dự án sẽ có phương án rà phá, tháo dỡ bom mìn, vật liệu nổ khu vực để tránh trường hợp bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản trong quá trình thi công dự án.
f. Sự cố thời tiết tiêu cực, thiên tai, ngập lụt
Dự án thực hiện trong thời gian dài, do đó gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão đổ bộ kèm theo mưa lớn dài ngày vào khu vực Dự án trong quá trình thi công có thể gây hư hại các hạng mục công trình, gây sự cố ngập úng cục bộ dẫn đến sạt lỡ chân công trình, ảnh hưởng đến nền đất, các sự cố liên quan về điện. Vì vậy tiến độ thi công cần được đẩy nhanh, hoàn thiện và có các phương án bảo vệ vật tư, thiết bị trước mùa mưa bão.
* Sự cố ngập lụt khu vực tiếp giáp xung quanh dự án

Như trình bày hiện trạng khu vực dự án ban đầu là đất ruộng lúa có cos địa hình thấp trũng cho nên sẽ tiếp nhận nước mưa chảy tràn của khu vực xung quanh tràn về và thường xuyên xảy ra hiện tượng ngập úng vào mùa mưa lũ hàng năm.

- Khu vực phía Tây giáp với khu dân cư hiện hữu, khu vực có cao độ trung bình từ +2,69m đến +4,41m. Do đó, nước mưa chảy tràn khu vực này sẽ thoát về phía khu vực dự án.

- Khu vực phía  Bắc dự án giáp với tuyến Minh Mạng và khu dân cư hiện trạng, cao độ địa hình từ + 2,20m đến + 2,70m, Hiện trạng trên tuyến đường Minh Mạng đã có tuyến cống hộp kích thước 2x(1,5x1,5m). Đây cũng là tuyến cống thoát nước mưa của khu vực dự án trong quá trình thi công và khi dự án đi vào hoạt động.

- Khu vực phía Đông của dự án giáp với khuôn viên các trụ sở cơ quan, cao độ địa hình từ + 2,15m đến + 2,3m. Khu vực này giáp với tuyến đường Hữu Nghị đã có hệ thống thoát nước mưa.

- Khu vực phía Nam giáp với tuyến đường Hà Văn Quan và khu dân cư hiện trạng có cao độ địa hình từ +3,36m đến +3,46m. Hiện nước mưa chảy tràn khu vực này chủ yếu thoát theo tuyến đường về hệ thống thoát nước mưa hiện có dọc đường Hữu Nghị.

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải
* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công
- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành;

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển vào giờ cao điểm trên tuyến đường Minh Mạng phía Bắc dự án để hạn chế sự cộng hưởng nồng độ khí thải do quá trình phát thải từ động cơ, bụi cuốn bánh xe;

- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng cho phép và tuân thủ biển báo tốc độ, luật an toàn giao thông, khống chế tốc độ xe <5km khi ra vào dự án;

- Hạn chế vận chuyển tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra các tuyến đường khu vực;

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, phương tiện, thiết bị tốt để hạn chế rơi vãi nguyên vật liệu ra môi trường trong quá trình vận chuyển;
- Bố trí xe chở nước để tưới nước phun ẩm đoạn đường vào khu vực dự án, tuyến đường bê tông phía Đông dự án trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án. Tần suất phun ẩm bình quân khoảng 2 lần/ngày, tăng tần suất lên 4 lần/ngày vào những ngày nắng nóng khô hanh, nhiều gió;
- Bố trí khu vực rửa xe trong khu vực dự án phía tiếp giáp ra tuyến đường Minh Mạng phía Bắc dự án để xịt rửa bánh xe vận chuyển ra vào dự án. Tiến hành rải lớp đá dăm chiều dài từ 20 – 30m trên tuyến đường ra vào dự án để hạn chế bùn đất bám theo bánh xe.

- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn, vệ sinh đất rơi vãi do xe vận chuyển gây ra, đặc biệt tại các nút giao cắt trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư; 

- Phương tiện vận chuyển đất đi đổ thải phải hạn chế tối đa hiện tượng rơi vãi đất đá trong quá trình vận chuyển bằng cách không chở quá đầy thùng, phủ bạt thùng xe, di chuyển với tốc độ chậm.
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại, đăng kiểm, đảm bảo kiểm định chất lượng và thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải phát sinh ra môi trường;
- Tiếp nhận và phối hợp để giải quyết các khiếu nại (nếu có) của người dân địa phương về ô nhiễm không khí do bụi, khí thải, mùi hôi,…và có các biện pháp khắc phục;
- Lựa chọn các mỏ cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất (đã được cấp phép về môi trường) lựa chọn tuyến đường vận tải phù hợp để rút ngắn thời gian vận chuyển.

* Đối với bụi phát tán trên công trường từ quá trình san nền, bãi tập kết vật liệu
- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất làm các tuyến đường, san nền theo hình thức cuốn chiếu, bắt đầu từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam khu đất để hạn chế khối lượng lớn cát đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trên diện tích rộng.
- Có kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp để hạn chế khối lượng lớn nguyên vật liệu tập kết cùng một lúc. Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực chính xác, tiến độ thi công hợp lý để tránh chồng chéo giữa các quá trình thi công dự án.

- Vị trí tập kết nguyên vật liệu thi công ngoài việc thuận tiện cho quá trình thi công các hạng mục còn phải đảm bảo khoảng cách đến các khu dân cư để tránh sự phát tán bụi trong điều kiện gió lớn.

- Quá trình đổ đất san đắp thi công các tuyến đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt công trường;

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm, các vị trí thực hiện đào đắp, trên các đoạn đường vận chuyển nguyên vật liệu trong vùng dự án) hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên (4 lần/ ngày) vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là vào thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh. Đồng thời vào những ngày thời tiết khu vực khô nóng, gió Tây Nam hoạt động mạnh sẽ hạn chế phương tiện ra vào khu vực nhằm hạn chế bụi cuốn ảnh hưởng đến công nhân thi công trên công trường, người tham gia giao thông đoạn qua khu vực;

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Sử dụng bạt hoặc tôn cao 2,5m che chắn xung quanh dự án. Hàng rào công trình phải được thi công kiên cố, đảm bảo không phát sinh tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân xung quanh.
[image: image31.jpg]il
e




 [image: image32.jpg]



Hình 3.1. Hình ảnh minh họa hàng rào công trường

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như: khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,...

* Đối với bụi phát tán trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục 

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm (2 lần/ngày), tăng tần suất phun ẩm 4 lần/ngày vào các thời điểm hanh khô, nắng, gió lớn;

- Lập kế hoạch xây dựng và bố trí nhân lực, máy móc hợp lý để tránh chồng chéo giữa các quá trình thi công dự án.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công như khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,....
- Tăng cường tiến độ thi công ở khu vực tiếp giáp với các khu dân cư xung quanh khu vực dự án.

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực là không đáng kể. Một số biện pháp có thể thực hiện, bao gồm:

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép (đây là một tiêu chí trong đấu thầu thi công);

- Lựa chọn các phương tiện cơ giới đồng bộ, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ các khu vực lán trại

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác di động loại 100 lít tại khu vực sinh hoạt của công nhân để thu gom rác thải hằng ngày.

- Nhà vệ sinh lưu động tại lán trại phải được che chắn ngăn mùi, có nắp đậy, vị trí xa dân cư, sau khi hoàn thành công trình sẽ hoàn trả lại mặt bằng cho khu vực;

- Nghiêm cấm công nhân tham gia thi công không được phóng uế trên công trường để tránh gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực.
* Đối với mùi hôi do quá trình phân hủy các chất trong đất bùn hữu cơ và bụi tại vị trí đổ thải
- Đối với lượng đất hữu cơ sẽ được vận chuyển đến vị trí đổ đất và san gạt ngay mà không được thải bỏ ra khu vực xung quanh Dự án để tránh làm mất mỹ quan, bụi khi đất khô, gió lớn và chiếm dụng diện tích;

- Lớp đất bùn ướt sẽ được cào thành đống rồi phơi ráo đạt độ ẩm phù hợp tại vị trí cách xa khu dân cư trong phạm vi dự án trước khi vận chuyển đến vị trí đổ đất tận dụng trồng cây trong khuôn viên dự án;
- Tại khu vực đổ bỏ đất hữu cơ thì sẽ tiến hành san gạt ngay sau khi đổ để tránh sự chất đống gây bụi khi đất khô, có gió lớn và tạo mặt bằng phù hợp cho trồng cây.
* Yêu cầu bảo vệ môi trường

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả của các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, cụ thể:

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

3.2.2.2.Về công trình xử lý nước thải

* Nước thải sinh hoạt

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng 02 nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.

- Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

	+ Chiều dài: 0,95 m; Chiều rộng: 1,3 m; Chiều cao: 2,5 m.

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít.

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít.

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.
	[image: image33.jpg]



Hình 3.2. Nhà vệ sinh di động


Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh. 

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Chủ dự án cam kết xử lý nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – (cột B) trước khi thoát ra môi trường. Sau quá trình đảm bảo các các chất thải lúc đầu không gây ô nhiễm môi trường thì sẽ được định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý đúng theo quy định.

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng 3 tháng/ lần tiến hành hút các chất thải ở nhà vệ sinh lưu động đưa đi xử lý. Tránh tình trạng để quá đầy tràn ra ngoài gây ô nhiểm môi trường.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực công trình và các khu vực lân cận.
- Với nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát (nếu có): Được chứa trong hố lắng có lớp cát lọc gần khu vực nhà bếp để lắng và tự thấm nguồn nước thải này. Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường nên có thể cho tự thấm; sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này sẽ được lấp lại; 

- Với nước rửa tay chân của công nhân có thành phần chủ yếu là đất cát, cặn lơ lửng nên không gây tác động môi trường đáng kể và có thể cho tự thấm vào đất qua một hố đào thể tích khoảng 2m3 ở khu vực tắm rửa của công nhân.

- Bên cạnh đó, Chủ dự án khuyến khích nhà thầu thi công ưu tiên tuyển dụng công nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai đoạn thi công. Ngoài ra còn tiến hành quản lý, nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nước, không cho chảy tràn ra khu vực xây dựng, bảo vệ môi trường.
* Nước thải xây dựng, xịt rửa
- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.

- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay bạt lót nếu có các quá trình trộn vữa bê tông không sử dụng máy trộn.

- Sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ảnh hưởng môi trường.

- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, đây nguồn thải không đáng kể có thể tái sử dụng cho việc vệ sinh dụng cụ. Do đó, bố trí khu vực rửa dẫn nước vệ sinh dụng cụ về hố lắng có lót bạt kích thước 1,5x1,5x1m. Sau quá trình xây dựng sẽ hoàn trả mặt bằng. Lượng cặn lắng sẽ được thu gom cùng phế thải xây dựng.

- Xây dựng 01 hố lắng kích thước khoảng 2m3 ở khu vực xịt rửa bánh xe để lắng đất, cát của nước xịt rửa trước khi thoát ra môi trường.

* Nước mưa chảy tràn

- Áp dụng phương thức thi công đào, đắp thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu bắt đầu từ Đông sang Tây và từ Bắc xuống Nam. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất đá bở rời do đào nền thi công đường, đồng thời hạn chế khối lượng đất vận chuyển về đắp đường vào cùng một thời điểm nên hạn chế đất, đá bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm.
- Tạo 2 rãnh có kích thước rộng đáy 1m, sâu 1m, miệng 1,5m, tổng chiều dài khoảng 150m. Cứ 20m bố trí 01 hố để lắng cặn, kích thước hố (1x1x1)m, cuối hệ thống thoát nước (trước khi thoát trước khi thoát về phía Bắc dự án để thoát về hệ thống thoát nước mưa dọc đường Minh Mạng) bố trí hố lắng cặn (rộng 3m, dài 3m, sâu 2m) nhằm hạn chế nước mưa cuốn theo chất bẩn bề mặt, đất cát vào các khu vực xung quanh làm gia tăng độ đục, bồi lấp và ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực xung quanh.

- Ưu tiên thi công hoàn chỉnh hệ thống cống và tuyến đường phía Bắc dự án để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực dự án và khu vực xung quanh dự án.
- Đồng thời, để hạn chế công tác đào nền đường để thi công hệ thống thoát nước sau này, do đó hệ thống thoát nước thi công đồng bộ cùng giai đoạn san nền để đảm bảo khả năng thoát nước cho khu vực dự án, không gây hiện tượng ngập úng ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng của dự án.

- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành san đắp mặt bằng trong mùa khô nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn rửa trôi đất cát ra khu vực xung quanh. Hơn nữa, đây là khu vực thấp nên thường xuyên bị ngập lụt, do vậy việc tính toán đẩy nhanh tốc độ san lấp mặt bằng trước mùa mưa lũ sẽ hạn chế rất nhiều khả năng ngập úng cũng như rửa trôi đất cát san đắp nền của Dự án.

- Thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.

Kiến nghị: Quy định mật độ xây dựng đồng thời thiết kế các vĩa hè thấm nước, thoát nước bền vững.
3.2.2.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
* Đối với chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải sinh hoạt của công nhân như đã trình bày có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, yêu cầu đơn vị thi công bố trí 02 thùng rác di động 100l có nắp đậy tại khu vực lán trại của công nhân để thu gom chất thải vô cơ và hợp đồng với đơn vị thu gom để vận chuyển trong ngày theo đúng quy định.
- Đối với rác thải hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,...: bố trí 01 thùng rác 100 lít để thu gom và cho các hộ chăn nuôi ở khu vực lân cận có nhu cầu; trường hợp không tận dụng được thì thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt vô cơ khác;

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân xây dựng, không vứt rác bừa bãi mà tự thu gom vào các thùng chứa rác.

* Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng
+ Rác thải vật liệu xây dựng (bao gồm cả khối lương gạch, bê tông, xi măng từ quá trình tháo dỡ tuyến mương thủy lợi) với khối lượng khoảng 100 m3 sẽ vận chuyển về bãi rác cũ thành phố Đồng Hới tại xã Lộc Ninh (có biên bản thỏa thuận kèm theo phụ lục) theo quy định của khu vực;
+ Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng,... được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế;

+ Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt;

+ Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan;

+ Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển, Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn đường qua khu vực dân cư (đặc biệt đối với đường bê tông phía Đông dự án);
+ Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực dự án, vừa chiếm dụng đất, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực;
+ Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công giám sát việc thực hiện vệ sinh khu vực công trình và xung quanh dự án;

+ Đối với các nguyên vật liệu dư thừa như đất, cát, xi măng,…: Thu dọn toàn bộ nguyên vật liệu dư thừa trả lại mặt bằng sạch cho Dự án. Thực tế, nguyên vật liệu dư thừa liên quan đến vấn đề kinh tế của nhà thầu thi công nên thông thường nhà thầu thi công sẽ tính toán kỹ để không xảy ra tình trạng dư thừa, trường hợp dư thừa thì sẽ chủ động tận dụng cho hoạt động xây dựng của dự án khác.
* Biện pháp giảm thiểu đối với lượng đất phong hóa, đất đào hữu cơ

- Khối lượng tầng mặt đất lúa sẽ được vận chuyển đổ thải để trồng cây nông nghiệp.

- Khối lượng đất phong hóa sẽ được chủ dự án tận dụng tối đa cho diện tích công viên cây xanh, phần dư thừa hoặc không thích hợp sẽ được vận chuyển đến thửa đất trên để phục vụ cải tạo mặt bằng.

- Thời điểm thực hiện hoạt động bốc đất bùn hữu cơ dự kiến diễn ra trong mùa khô nên lớp đất bùn sẽ được cào thành đống rồi phơi ráo nước trước khi bốc vận chuyển.

- Thi công, san lấp tạo mặt bằng theo từng lô để giảm tải lượng đất hữu cơ cần bóc bỏ. Sử dụng phương pháp này sẽ đảm bảo được dung tích chứa của các lô bố trí đất hữu cơ. 

- Không được đổ đất đào hữu cơ bừa bãi trên bề mặt khu vực thi công để hạn chế các tác động do mùi, bụi khi thời tiết khu vực khô hanh, có gió hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn khi thời tiết có mưa;

- Không đổ đất hữu cơ ra môi trường xung quanh ở bên ngoài khu đất Dự án làm mất mỹ quan môi trường, ảnh hưởng giao thông và chiếm dụng đất ngoài dự án.

- Đất bùn hữu cơ đổ đến đâu sẽ tiến hành san gạt đến đó để tránh việc chất đống gây bụi khi thời tiết khô, gây trượt lở, bồi lấp ra môi trường xung quanh khi có mưa đồng thời tạo mặt bằng phù hợp cho trồng cây. 

- Quá trình đổ đất thực hiện đúng theo sự hướng dẫn, giám sát của đơn vị tiếp nhận, đổ trọn trong khuôn viên, phạm vi cho phép.

* Đối với bùn, đất dính bám theo phương tiện vận chuyển
Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát giám sát đơn vị thi công thực hiện:

- Bố trí vòi nước xịt rửa sạch bánh xe từ công trường, bãi thải đi ra để giảm thiểu lượng bùn đất bám theo bánh xe gây dính bám trên đường, rải đá dăm từ điểm xịt rửa phương tiện vận chuyển đi ra khỏi khu vực Dự án cũng với mục đích tránh đất dính bám lại phương tiện vận chuyển sau khi đã rửa sạch;

- Không chở quá tải trọng, quá khổ và có bạt che phủ thùng xe, đảm bảo thùng xe kín khi chở đất, cát san đắp cũng như đất hữu cơ đi đổ bỏ;

- Thu dọn vệ sinh nếu để xảy ra tình trạng bùn, đất rơi vãi do hoạt động vận chuyển của mình gây ra.

* Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải từ quá trình thi công đường dây điện, trạm biến áp
Sẽ thu gom và bán cho đơn vị thu mua đối với các loại như bao bì, những đoạn dây điện bị thừa..., còn những loại không tận dụng được thì thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt.

* Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 
Thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường theo quy định, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý trong quá trình thực hiện dự án nhằm tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh, đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

3.2.2.4. Đối với chất thải nguy hại
- Lượng chất thải nguy hại chủ yếu là dầu thải, giẻ lau dính dầu, mỡ từ quá trình bảo dưỡng thay dầu, sửa chữa xe, thiết bị. Như đã đánh giá ở mục 3.2.1.3 về tác động do chất thải rắn, các hoạt động này được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở dịch vụ sửa chữa nên ít phát sinh tại khu vực thi công Dự án, do đó Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn QLDA và tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Trong trường hợp khi có sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường thì phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất sau đó thu gom vào thùng chứa 100 lít có nắp đậy, không rò rỉ, có nhãn gián CTNH, vị trí lưu giữ phải có che chắn hạn chế tác động của gió, nước mưa chảy tràn rồi hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thu gom chất thải nguy hại đúng nơi quy định.

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu đến giao thông khu vực

• Giao thông khu vực

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí các xe vận chuyển đất, vật liệu ra vào khu vực thi công với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.
- Thông báo cho người dân, các cá nhân không tổ chức họp chợ tại các ngã tư và hướng dẫn tập trung đúng nơi quy định nhằm hạn chế tắc nghẽn và sự cố tai nạn giao thông.

- Yêu cầu công nhân lái xe chạy đúng tốc độ cho phép để đảm bảo an toàn giao thông;

- Có chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm trong quá trình thương thảo hợp đồng;

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông, không uống rượu, chở quá tải trọng, lấn đường,...;

- Đặt biển cảnh báo công trường thi công tại hai đầu dự án trên tuyến đường Minh Mạng phía Bắc  dự án, có đèn báo hiệu vào ban đêm để cảnh báo cho người dân, học sinh tham gia giao thông, quy định tốc độ lưu thông ra vào công trường <5km/h;

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhanh chóng khắc phục những điểm hư hỏng dẫn đến tai nạn giao thông.
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.

• Hư hỏng tuyến đường, các hạng mục công trình nhà dân
- Yêu cầu chở đúng tải trọng quy định của phương tiện;

- Sử dụng xe vận tải ≤10 tấn để đảm bảo hạn chế hư hỏng các tuyến đường và hạn chế sụt lún, hư hại các công trình nhà dân hiện có, đặc biệt là các nhà dân dọc tuyến đường Minh Mạng phía Bắc dự án;

- Trong trường hợp gây ra sự cố hư hỏng, nhanh chóng đặt các biển báo hiệu, đèn cảnh báo cho người tham gia giao thông, báo cáo với cơ quan quản lý tuyến đường để thực hiện phân luồng giao thông, tiến hành công tác hoàn trả nền đường.

- Cam kết khắc phục, sửa chữa, hoàn trả nền đường theo hiện trạng ban đầu nếu để xảy ra các sự cố trên tuyến đường vận chuyển.

3.2.2.6. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 
* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, các xe vận chuyển không được chạy quá tốc độ cho phép. Ngoài ra các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành vào đêm khuya.

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn cho phép.

- Hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết bị có độ ồn cao.
- Tiến hành thi công theo từng phân đoạn để thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn do các hoạt động thi công gây ra, tránh gây ảnh hưởng và tác động trên phạm vi rộng.

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao như sử dụng chụp tai chống ồn và nút tai chống ồn.

- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của cư dân hai bên tuyến đường vận chuyển;

* Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do rung động:

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,…

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,…

Đối tượng và thời gian thực hiện

- Đối tượng áp dụng: Tiếng ồn, rung động trong thi công.

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian thi công.

- Tính khả thi: Cao, các giải pháp cơ bản đối với công trình xây dựng.

- Hiệu quả giảm thiểu: Trung bình, không thể giảm thiểu hoàn toàn.

b. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

- Tổ chức các cuộc họp phổ biến, tham vấn ý kiến cộng đồng về Dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về Dự án, sự cần thiết và lợi ích của Dự án,...; 

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, xung đột trong quá trình thực hiện Dự án; 

- Chấp hành đúng các luật và quy định của Nhà nước trong việc thuê nhân công lao động nghiệp vụ và lao động phổ thông;

- Tiến hành đo đạc, cắm mốc trước khi thi công và cam kết thực hiện đúng thiết kế, đúng phạm vi dự án cho phép để không xảy ra các tình trạng lấn chiếm đất ruộng gây ảnh hưởng đến người dân dẫn đến các mâu thuẫn không đáng có;

- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phúc lợi nhằm tránh gây xung đột giữa chủ dự án với người dân và chính quyền địa phương;
- Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia,...;
- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện dự án.
c. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

Việc thực hiện quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải phát sinh và tác động của nước mưa chảy tràn như đã trình bày ở các mục trên sẽ giúp tránh hay hạn chế tác động của các nguồn thải này đến hệ sinh thái ở khu vực Dự án. Trong đó, đáng chú ý là việc quản lý để tránh nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ xâm nhập khe suối gần dự án dự án với công việc chính là che chắn không để nước mưa chảy tràn xâm nhập khu vực chứa dầu mỡ, máy móc thi công và thu dọn không để dầu mỡ rơi vãi trên nền công trường.
- Thực hiện phương án thi công đến đâu thì mới tiến hành bóc lớp mặt tới đó (lớp mặt bao gồm cả thảm thực vật) để tránh phá vỡ đột ngột cân bằng sinh thái trong diện rộng.
- Thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong khu vực thi công.

d. Giảm thiểu các sự cố liên quan đến hoạt động của dự án

• Sự cố bom mìn
Do trong thời kì chiến tranh, khu vực Dự án có thể còn tồn dư bom, mìn sâu dưới mặt đất. Vì vậy, để tránh những thiệt hại về người và của do nổ bom, mìn Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chuyên môn về công tác khảo sát rà phá bom, mìn theo các quy định của Nhà nước được thực hiện.

Công tác khảo sát rà phá bom, mìn nằm trong kế hoạch và được thực hiện trước khi dự án đi vào hoạt động.

Công tác khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được thực hiện theo đúng theo trình tự của Nghị định 18/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Kinh phí cho công tác rà phá bom mìn tuân thủ theo Quyết định số 325/QĐ-BQP ngày 07/02/2014 của Bộ Quốc phòng.

• Tai nạn lao động

Các biện pháp hạn chế tai nạn lao động trong quá trình thi công như sau:

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện,...) để phòng ngừa tai nạn.

- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo có chứng chỉ, thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.

- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng,….

- Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động và nội quy an toàn làm việc trên cao.

- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85dBA, bắt buộc công nhân sẽ sử dụng dụng cụ bảo vệ tai. Công nhân được định kỳ kiểm tra sức khỏe.
- Biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng cần cẩu tháp: tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật an toàn cần trục tháp, kiểm tra định kỳ; tính toán lắp dựng, neo giằng cần trục tháp; lập và phê duyệt biện pháp đảm bảo an toàn cần trục tháp trong quá trình lắp đặt, sử dụng và khi có gió bão, tính toán vị trí lắp đặt đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống của người dân quanh khu vực công trường;…

* Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng:

- Khi tuyển dụng công nhân làm việc cho công trình phải đảm bảo từ 18 tuổi trở lên. Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe làm việc trên cao do cơ quan y tế cấp. Định kỳ 6 tháng phải được kiểm tra sức khỏe một lần. Phụ nữ có thai, người có bệnh tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém không được làm việc trên cao. 

- Phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường.

- Tuân thủ đúng quy trình thi công theo quy hoạch, thiết kế. 

- Đôn đốc, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công.

- Nhà thầu cam kết và tuân thủ đúng theo các văn bản kỹ thuật đính kèm trong báo cáo của Nhà nước đã ban hành.

- Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

* Đối với chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn của nhà thầu thi công xây dựng;

- Kiên quyết dừng thi công và yêu cầu nhà thi công khắc phục khi phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn trong thi công xây dựng.

• Sự cố cháy nổ

- Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng lửa tại những nơi dễ cháy nổ.

- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân làm việc chấp hành mọi nội quy về cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt.

- Trong xây dựng, phải sử dụng các bình chứa nhiên liệu như bình ga, bình nén khí đạt tiêu chuẩn, các máy móc thiết bị trong thi công sử dụng đúng công suất.

- Trong lán trại, hệ thống dây điện cần phải bố trí thích hợp, chất lượng tốt tránh tình trạng chập nổ do quá tải.

- Nên sử dụng các loại vật liệu khó cháy làm lán trại như sắt thép, tôn, vệ sinh bếp nấu sạch sẽ, sử dụng nhiên liệu để nấu nướng an toàn.

- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại.
- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho dự án khi đi vào xây dựng.

• Sự cố thiên tai, ngập lụt: 
- Thiết kế của Dự án đã tính đến cao độ ngập lụt lớn nhất của khu vực. Tuy nhiên, với sự biến đổi thất thường của thời tiết hoặc quá trình tổ chức thi công chưa hợp lý có thể gây ngập lụt cục bộ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó, một số biện pháp sau sẽ giúp giảm thiểu tác động do thời tiết:
- Tính toán thời điểm thi công thích hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện san nền trước mùa mưa bão;

- Thực hiện phương án hệ thống thoát nước tạm thời thu thoát nước mưa khu vực phía Bắc đổ về và khu vực dự án như đã trình bày trong quá trình thi công;

- Tránh sự cố trượt lở đất lấp các mương thoát nước mưa tạm bằng việc không tập kết hay đổ đống nguyên vật liệu xây dựng gần các mương này; thực hiện nạo vét ngay nếu để xảy ra tình trạng đất, cát hay vật liệu xây dựng khác xâm nhập mương;

- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết như bão, mưa lớn gây ngập lụt khu vực;

- Dùng giằng, dây neo để gia cố mái cho khu nhà tập kết vật liệu xây dựng, lán trại của công nhân khi có áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ để hạn chế sự cố tốc mái, đổ tường.

- Không tiến hành thi công trong những ngày mưa lớn, gió bão, giông sét;

- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.

• Đối với sự cố sạt lở đất

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

- Không thi công san gạt nền vào những ngày mưa;

- Thi công san gạt nền đến đâu thì lu lèn chặt đến đó; tạo mái taluy với độ dốc 1/1,5 ở các vị trí ranh giới khu đất Dự án; Ngoài ra, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công trồng cỏ dọc các mái taluy để hạn chể khả năng sạt lỡ gây ảnh hưởng đến diện tích ruộng lúa xung quanh khu vực dự án.

- Thường xuyên giám sát các lái xe đổ đất, cát thực hiện đổ đúng vị trí;

- Ưu tiên thi công hệ thống thoát nước tại các khu vực đã san nền để đảm bảo khả năng thoát nước hết cho khu vực khi có mưa; 

- Nạo vét mương thoát, cống thoát nếu để chất thải xây dựng xâm nhập ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực.

3.2.2.7. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tại bãi đổ đất
Trong quá trình đổ đất để giảm thiểu các tác động tiêu cực tại khu vực đổ, đại diện chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Vận chuyển đất bóc hữu cơ khi phần đất này có độ ẩm phù hợp để không làm khả năng phát sinh bụi hoặc rò rỉ nước bùn thải trên tuyến đường cũng như tại bãi đổ.

- Đất được vận chuyển đến đổ trọn trong khuôn viên, không đổ tràn ra ngoài khu vực bãi. Nếu khi đổ đất tràn ra ngoài khu vực sẽ bố trí công nhân đến thu gom đất ngoài khu vực đưa đến đổ trong khu vực bãi đất;

- Quá trình đổ đất đến đâu sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng cho khu vực đến đó.

- Vào những ngày nắng nóng, khô hanh có gió Tây Nam hoạt động Chủ đầu tư sẽ tiến hành phun ẩm tại bãi đổ đất này nhằm hạn chế bụi cuốn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Ngày thường sẽ phun ẩm 2 lần/ ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động sẽ tiến hành phun ẩm 4 lần/ngày (6h, 11h – 13h, 17h).

3.3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động
3.3.1. Đánh giá, dự báo các tác động


Hạ tầng khu dân cư sau khi hoàn thiện theo thiết kế của Dự án thì sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình nhà ở. Ngoài ra, các hạng mục trên khu đất dịch vụ thương mại, công trình công cộng, nhà văn hóa, trường mầm non chưa được thực hiện ở Dự án này cũng sẽ được thực hiện ở các Dự án riêng lẻ tiếp theo và sẽ thực hiện lập Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường tùy theo tính chất, quy mô của dự án/công trình xây dựng đó theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Thời gian và quy mô xây dựng của các công trình nói trên không được xác định, do đó, ở nội dung đánh giá tác động ở đây chúng tôi chủ yếu thực hiện đánh giá ma ng tính định tính và chủ yếu đánh giá ở quy mô đối tượng các hộ dân sẽ chuyển đến định cư trên các khu đất đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu của Dự án (gọi tắt là Khu dân cư).

Đối với hoạt động của Khu dân cư thì ngoài hoạt động sinh sống thông thường thì còn có hoạt động xây dựng các ngôi nhà ở cho đến khi lấp đầy.
A. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải

3.3.1.1. Nguồn tác động đến môi trường không khí

a.  Nguồn phát sinh:

Nguồn gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn này chủ yếu là:

- Bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ;

- Khí thải động cơ phát sinh từ các phương tiện giao thông như: xe máy, ôtô con, xe tải... Đây là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu cho khu dân cư;

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, khu trung chuyển rác, các khu vệ sinh,... 

b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

- Đối với bụi cuốn trên các tuyến đường nội bộ: 

Do toàn bộ các tuyến đường nội bộ đều được nhựa hoá, mặt khác, khi đi vào hoạt động khu dân cư sẽ thường xuyên được quét dọn nên khả năng ảnh hưởng của bụi cuốn khu vực không đáng kể nếu không có hoạt động vận chuyển vật liệu thi công làm rơi vãi đất, đá trên đường.

- Đối với khí thải động cơ: 

Khi khu dân cư đi vào hoạt động, lưu lượng các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án sẽ tăng lên. Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ như: CO, CO2, NOx, SO2... trong không khí sẽ tăng so với môi trường nền. Tuy nhiên, theo thực tế ở các khu dân cư khác trên địa bàn thành phố, dự báo mức ô nhiễm chung là không đáng kể, nồng độ các chất này dự báo vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT do phương tiện vận chuyển cá nhân ít gây ô nhiễm, do khu vực Dự án có mặt thoáng rộng, các hạng mục như công trình công cộng, công viên cây xanh,… được quy hoạch bố trí hợp lý, thông thoáng nên các chất ô nhiễm này dễ khuyếch tán và pha loãng vào không khí. Mức độ ô nhiễm chỉ mang tính cục bộ, xảy ra trong phạm vi hẹp và mang tính tức thời.

- Mùi thức ăn từ các hoạt động nấu nướng

Trong quá trình nấu ăn tại Khách sạn sẽ phát sinh mùi thức ăn, đặc biệt là các món chiên, rán,… (do chủ yếu là loại hình đồ ăn nhanh) khi sử dụng dầu mỡ lại nhiều lần hoặc không thường xuyên thay dầu nấu ăn. Những mùi này ở một giới hạn nào đó làm cho con người cảm giác rất khó chịu. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, toàn bộ mùi từ khu vực nhà hàng đều được thu gom và xử lý trước khi xả ra môi trường tại vị trí cao nhất của công trình thông qua đường ống bố trí trong hộp kỹ thuật. 

- Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, khu trung chuyển rác

Với đặc điểm nước mưa là nguồn nước sạch chủ yếu chứa các chất vô cơ nên cống thoát sẽ không gây mùi.

Đối với cống thoát nước thải được thiết kế kín từ điểm tiếp nhận ở các hộ dân đến trạm xử lý nên sẽ không làm phát tán mùi hôi.

Đối với các khu vực đặt thùng rác: do rác thải được thu gom trong ngày và theo giờ cố định nên mùi hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ở không gian hẹp và không gây tác động đáng kể đến môi trường chung của khu vực. 

3.3.1.2. Tác động đến môi trường do nước thải

a) Nước thải sinh hoạt:

Khu dân cư được thiết kế cho số lượng 3.880 người. Theo tiêu chuẩn cấp nước cho một người trong ngày dự kiến khoảng 150 lít/người.ng.đ (theo TCXD 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế) thì tổng lượng nước cấp sinh hoạt trong một ngày đêm cho toàn khu vực khoảng:

1.700  người x 150 lít/người = 582.000 lít = 582 m3
Nước thải sinh hoạt chiếm khoảng 100% tổng lượng nước cấp khoảng: 582m3. Trong đó, nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 465,8m3 và nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 116,4m3. 

Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh. Do chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy như phế thải thực phẩm, chất thải con người nên nguồn thải này có giá trị BOD5, hàm lượng chất rắn lơ lững, tổng lượng nitơ (N), phôtpho (P), Coliform... cao. 
Theo thiết kế của Dự án thì toàn bộ nước thải khu vực dự án dẫn vào các tuyến cống R3-D250 và tuyến cống thoát nước D315 dọc trên vỉa hè của các tuyến đường, sau đó đấu nối với tuyến thoát nước thải của thành phố tại 02 vị trí:
+ Tại tuyến ống thoát nước thải D400 hiện có dọc đường Minh Mạng thuộc dự án khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị.

+ Tại tuyến ống thoát nước thải D315 hiện có dọc đường Hà Văn Quan.
Thiết kế mạng lưới đường ống thoát nước thải trong khu vực theo nguyên tắc tự chảy. Các hố ga bố trí với khoảng cách giữa các hố ga dạt trung bình từ 30-45m. Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt đạt 80% tiêu chuẩn cấp nước đô thị.

b) Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này chủ yếu chứa các chất lơ lửng, đất, đá, chất bẩn bề mặt công trường,.... Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực. Có thể ước tính tải lượng nước mưa chảy tràn của khu vực trong ngày mưa lớn nhất như sau:
Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”

Qmax = 0,278 *K*I*A 

Trong đó:  

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất.
+ I: Lượng mưa lớn nhất trong ngày từng xuất hiện của khu vực là 747mm. Ngày xuất hiện 14/10/2016 (Trạm đo Đồng Hới).

+ A1: Diện tích đất khu vực dự án S1 = 58.150m2.

+ A2: Diện tích khu vực xung quanh đổ về dự án: Chủ yếu là khu vực dân cư phía Tây dự án với diện tích khoảng  S2 = 56.200m2.

Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất qua khu vực dự án như sau: 

Bảng 3.19 Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

	TT
	Loại mặt phủ
	Hệ số (()

	1
	Mái nhà, đường bê tông
	0,80 - 0,90

	2
	Đường nhựa
	0,60 - 0,70

	3
	Đường lát đá hộc
	0,45 - 0,50

	4
	Đường rải sỏi
	0,30 - 0,35

	5
	Mặt đất san
	0,20 - 0,30

	6
	Bãi cỏ
	0,10 - 0,15


(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

Bảng 3.20. Lưu lượng nước mưa chảy khu vực dự án và khu dân cư lân cận

	TT
	Khu vực
	Diện tích (m2)
	Hệ số dòng chảy bề mặt 
	Lượng mưa (mm/ng.đ)
	Lượng mưa (m3/ng.đ)

	1
	Khu vực dự án
	58.150 m2
	0,8
	747
	9.660,62

	2
	Khu vực xung quanh
	56.200 m2
	0,8
	747
	9.336,66

	
	Tổng
	
	
	
	18.997,28


(Nguồn: Mạng lưới thoát nước – Tiến sỹ Nguyễn Trung Việt – Trần Thị Mỹ Diệu)

Phần diện tích dự án trong giai đoạn đi vào hoạt động có cos từ 2,4m- 3,6m, cao hơn các khu vực xung quanh, có lưu lượng nước mưa chảy tràn là 18.997,28m3/ngđ (tương đương với 0,22 m3/s). Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn của toàn bộ khu vực Dự án được thu gom về 03 cửa xả:

+ Tại tuyến cống thoát nước mưa D1000 hiện có dọc đường Hữu Nghị đoạn giao giữa đường Hà Văn Quan và đường Hữu Nghị;

+ Tại tuyến cống D800 hiện có ở phía Nam Bệnh viện hữu nghị Quảng Bình rồi thoát ra tuyến cống thoát nước mưa D1000 dọc đường Hữu Nghị.

+ Tại tuyến cống hộp kích thước 2x(1,5x1,5)m dọc đường Minh Mạng. 

Với khu dân cư phía Tây dự án sẽ bố trí các tuyến cống hộp thoát nuóc B800, tổng chiều dài 392m để thu gom nước mưa chảy tràn cho khu vực dân cư hiện trạng và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của dự án. Do đó sẽ đảm bảo cho sự thoát nước của toàn bộ khu vực dự án và khu vực lân cận.
Sự hình thành Dự án không ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của các khu vực lân cận do khu vực có hệ thống thoát nước riêng không làm chảy tràn ra khu vực xung quanh, không làm lấp hay thu giảm hệ thống các mương thoát nước của khu vực lân cận.
c) Nước tưới cây:

Theo thiết kế của Dự án thì chỉ trồng cây dọc theo hành lang các tuyến đường và thực tế việc tưới nước chỉ tiến hành lúc trồng ban đầu, về sau khi cây đã bén rể thì cây tự phát triển mà không cần phải tưới nước. Hơn nữa, nước tưới cây là nguồn nước sạch và hoạt động tưới cây ít có khả năng gây chảy tràn nước. Do đó, có thể nói nước tưới cây không gây tác động xấu đến môi trường.

d). Nước cứu hỏa:

Nước cứu hoả lấy từ các trụ cứu hoả bố trí trên các đường ống Φ110. Nước cứu hỏa chỉ có thải ra môi trường khi có sự cố hỏa hoạn. Khi đó, nước có thể chứa các chất cặn lơ lửng, tro mùn,… từ các đám cháy và theo đường ống thoát nước mưa thoát ra môi trường. Sự cố hỏa hoạn cùng với nước thải ra môi trường của nó là sự cố bất khả kháng và hiếm khi xảy ra. Mức độ tác động của nước cứu hỏa tùy thuộc vào quy mô cháy, nhưng nhìn chung với đặc điểm khu dân cư thì nguồn nước không chứa các chất độc hại nên nếu có phát sinh thì cũng không gây tác động đáng kể đến môi trường.  

e). Nước thải xây dựng:

Hoạt động thi công các ngôi nhà ở đơn lẻ làm phát sinh nước thải xây dựng từ hoạt động rửa thiết bị, trộn bê tông, bảo dưỡng. Tuy nhiên, theo thực tế hoạt động xây dựng nhà ở, lượng nước thải này sẽ rất ít và hầu như không thải ra môi trường nếu đơn vị thi công có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường, ví dụ thực hiện lót đáy các vị trí trộn vữa, sử dụng một lượng nước vừa đủ để trộn vữa, tận dụng nước rửa thiết bị để bảo dưỡng công trình, bão dưỡng công trình với lượng nước vừa đủ thấm,…
3.3.1.3. Tác động đến môi trường do chất thải

- Đối với chất thải sinh hoạt:

Rác thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà dân cư ở với thành phần chủ yếu là rác thải hữu cơ như giấy loại, rau, hoa quả hư hỏng, thực phẩm dư thừa,…chiếm khoảng 80%. Rác thải khó phân huỷ gồm các dụng cụ gia dụng hư hỏng loại thải như: đồ nhựa, mảnh kim loại, thuỷ tinh, sành sứ, vỏ lon, bao nilon,… chiếm khoảng 20%.

Theo Quy định tại QCVN 01/2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì lượng chất thải rắn phát sinh theo đầu người khu vực thành phố Đồng Hới 1,0 kg/ngày. Với tổng dân số sinh sống trong khu vực Dự án là 3.880 người thì tải lượng chất thải rắn là: 3.880người x 1,0 kg/người/ngày = 3.880 kg/ngày = 3,88 tấn/ngày ≈ 7,76 m3 (1 tấn rác ≈ 2 m3). Khối lượng gồm các loại có thành phần như sau

	TT
	Tên chất thải
	Khối lượng (tấn/năm)

	1
	Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế
	283,24

	2
	Chất thải thực phẩm
	708,10

	3
	Chất thải rắn sinh hoạt khác
	424,86

	Tổng khối lượng
	1.416,2


Lượng rác thải thải ra trong một ngày trên toàn bộ khu vực Dự án là rất lớn, nếu không được thu gom và xử lý sẽ làm mất vệ sinh môi trường khu vực, ngoài ra các chất thải sinh hoạt bị tích tụ lâu ngày sẽ phân hủy sinh ra mùi hôi thối gây khó chịu, có thể chứa các chất độc hại ở thể khí hoặc lỏng. Đây là môi trường cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vào mùa mưa, lượng chất thải rắn sẽ theo nước mưa chảy xuống mương tiếp nhận. Các chất thải này có thể bị phân huỷ hết hoặc không bị phân huỷ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tắc nghẽn hệ thống thoát nước, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại... làm ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất, các sinh vật thuỷ sinh trong nước.

Tác động của chất thải rắn tới môi trường phụ thuộc vào khả năng thu gom và xử lý nếu thu gom không hết thì lượng chất thải rắn còn sót lại sẽ gây ra các tác động nêu trên. Chính vì vậy, khi Dự án đi vào hoạt động, các hộ gia đình và các tổ chức sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển rác thải đến bãi xử lý tập trung xử lý, tránh gây tồn đọng rác thải trong khu vực Dự án.

Chính vì vậy, khi Dự án đi vào hoạt động, các hộ gia đình và các tổ chức cần phải hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình để thu gom, vận chuyển về xử lý tại Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ thuộc Công ty TNHH phát triển dự án Việt Nam.

- Bùn từ bể tự hoại: Căn cứ QCVN 01/2021/BXD, khối lượng phân bùn phát sinh được xác định dựa trên mức độ hoàn thiện của hệ thống công trình vệ sinh tại chỗ hoặc theo các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng nhưng phải ≥ 0,04 m3/người/năm. Ước tính khối lượng phân bùn phát sinh khoảng 155,2m3/năm ≈ 131,92 tấn/năm.

- Bùn cặn nạo vét từ hệ thống thoát nước: Theo báo cáo Quản lý bùn cặn hệ thống thoát nước đô thị của WesternTech VietNam, lượng bùn cặn tập trung trong cống thoát nước phụ thuộc vào một loạt các yếu tố đô thị, tình trạng vệ sinh và đặc điểm bề mặt phủ, độ dốc địa hình, mức độ ô nhiễm môi trường không khí khu vực, cường độ mưa, thời gian mưa, khoảng thời gian không mưa.... Lượng bùn cặn tích tụ lại trong mạng lưới thoát nước tính cho một hecta đô thị được xác định theo biểu thức sau đây:

M  =  Mmax(1 – e –  KzT ), kg/ha

Trong đó:

- Mmax – lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất sau thời gian không có mưa T, ngày;

- Kz – hệ số động học tích luỹ chất bẩn, phụ thuộc vào cấp đô thị, có thể chọn từ 0,2 đến 0,5 ngày -1 (giá trị lớn khi đô thị cao và ngược lại).

- Giá trị Mmax phụ thuộc vào cấp đô thị và được lấy như sau:

+ Đối với vùng đô thị có điều kiện sinh hoạt cao, mật độ giao thông thấp, Mmax  = 10 – 20 kg/ha.

+  Đối với vùng trung tâm hành chính, thương mại, Mmax  = 100 – 140 kg/ha.

+ Đối với khu công nghiệp và khu vực mật độ giao thông lớn, Mmax = 200 – 250 kg/ha.

Ước tính khối lượng bùn cặn lắng động trong hệ thống thoát nước khu dân cư mỗi năm khoảng: 0,8tấn/năm.

- Đối với chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại từ hoạt động của các hộ dân chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, pin hỏng. Khối lượng CTNH trung bình ngày dự báo rất ít theo thực tế hoạt động của các hộ dân cư khác vì bóng huỳnh quang có tuổi thọ trung bình theo mức độ sử dụng trong gia đình ít nhất là 3 năm. Hơn nữa, xu thế sử dụng bóng đèn led đang ngày càng phổ biến, mà tuổi thọ bóng đèn led ít nhất là 5 năm với mức độ sử dụng trong gia đình. Tuy nhiên lượng chất thải nguy hại này cũng cần được thu gom và xử lý đúng quy định.

Ngoài ra, trong quá trình sinh sống và hoạt động của khu dân cư, một số hộ gia đình hoặc thậm chí mỗi hộ đều phát sinh các sản phẩm có tính chất nguy hại như: Thuốc diệt trừ các loài gây hại, các loại dược phẩm gây độc,… Tuy nhiên, khối lượng này rất ít và khó xác định. Theo báo cáo “Khảo sát khối lượng chất thải nguy hại hộ gia đình phát sinh trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương” của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2017, Kết quả định tính, định lượng trực tiếp và thống kê xử lý số liệu tại 395 hộ dân cho thấy, chất thải nguy hại hộ gia đình được chia thành 7 loại với khối lượng tương ứng: các loại đồ điện (pin, bút thử điện) là 7,58 kg/tháng ≈ 0,02kg/hộ/tháng, bóng đèn là 32,99kg/tháng ≈ 0,08kg/hộ/tháng, bình chứa các thành phần nguy hại là 108,22 kg/tháng ≈ 0,27kg/hộ/tháng, dụng cụ chứa sơn và sơn thải là 20,76 kg/tháng ≈ 0,05kg/hộ/tháng, nhớt thải là 3,28 kg/tháng ≈ 0,01kg/tháng, chai lọ chứa thuốc là 28,27 kg/tháng ≈ 0,07kg/hộ/tháng, giẻ lau dính dầu nhớt là 7,78 kg/tháng ≈ 0,02kg/hộ/tháng. Xét về khối lượng phát sinh theo hộ gia đình, chất thải nguy hại phát sinh tại các hộ kinh doanh là 0,85kg/hộ/tháng, hộ không kinh doanh là 0,33 kg/hộ/tháng và hộ nông nghiệp là 0,57 kg/hộ/tháng. Cho thấy, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trung bình tại mỗi hộ gia đình là rất thấp.

Ước tính khối lượng các loại chất thải nguy hại có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của khu dân cư ở bảng sau:

	TT
	Tên chất thải
	Mã chất
thải
	Khối lượng TB
(kg/HGĐ/tháng)
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Thuốc diệt trừ các loài gây hại thải
	16 01 05
	0,07
	872,8

	2
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải
	16 01 06
	0,1
	1.246,8

	3
	Các loại dầu mỡ thải
	16 01 08
	0,05
	623,4

	4
	Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại
	16 01 09
	0,05
	623,4

	5
	Chất tẩy rửa thải có các thành phần nguy hại
	16 01 10
	0,05
	623,4

	6
	Pin, ắc quy thải
	16 01 12
	0,02
	249,4

	7
	Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có linh kiện điện tử
	16 01 13
	0,02
	249,4

	8
	Bao bì mềm thải dính nhiễm

thành phần nguy hại
	18 01 01
	0,02
	249,4

	9
	Bao bì nhựa cứng thải
	18 01 03
	0,5
	6.234,0

	10
	Giẻ lau, vải bảo vệ dính nhiễm

thành phần nguy hại
	18 02 01
	0,02
	249,4

	Tổng khối lượng
	0,9
	2.818,8


B. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không phát sinh chất thải

3.3.1.4. Tác động do tiếng ồn 

* Nguồn phát sinh:

Khi Khu dân cư của Dự án đi vào hoạt động thì tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau đây:

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến đường nội bộ.

- Tiếng ồn phát sinh từ loa đài, dàn nhạc,... ở mỗi hộ gia đình và tiếng ồn từ loa đài công cộng. 

- Tiếng ồn từ hoạt động xây dựng các ngôi nhà ở.

* Mức độ tác động:

- Đối với tiếng ồn do phương tiện vận chuyển: 

Đặc điểm là khu dân cư đô thị nên các phương tiện giao thông ra vào chủ yếu là xe máy và ô tô cá nhân loại 4 chỗ, 7 chỗ. Ngoài ra, hoạt động xây dựng các ngôi nhà cũng sẽ phát sinh phương tiện là xe tải chở nguyên vật liệu.

Với phương tiện vận chuyển cá nhân thì thực tế ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đồng Hới nói riêng và cả nước nói chung cho thấy, tiếng ồn gây ra không gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân. Phương tiện vận chuyển cá nhân là phương tiện thiết yếu, quen thuộc mà mỗi nhà đều có.

- Đối với tiếng ồn từ phương tiện nghe nhìn của từng hộ gia đình: nhìn chung, trừ trường hợp có ngày hiếu hỉ đột xuất của một hộ gia đình nào đó, tiếng ồn do phương tiện nghe nhìn chỉ hạn chế trong từng ngôi nhà chứ không ảnh hưởng đến nhà liền kề.

- Đối với tiếng ồn từ loa đài công cộng: Tiếng ồn chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn khi có một thông báo, một sự kiện nào đó và ở mức chấp nhận được đối với đa số người dân như thực tế loa đài công cộng đang có ở các khu dân cư khác.

3.3.1.5. Tác động đến cơ sở hạ tầng

Việc triển khai xây dựng Dự án thì hạ tầng kỹ thuật khu vực sẽ được đầu tư xây dựng mới và đồng bộ bao gồm:

- Đầu tư xây dựng mới và hoàn thiện các hệ thống mạng lưới cung cấp điện, cấp thoát nước và thông tin liên lạc cho khu vực.

- Đầu tư xây dựng mới hệ thống giao thông nối liền các khu chức năng cũng như đấu nối vào các trục đường chính của khu vực tạo quy hoạch giao thông đồng bộ cho khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

- Xây dựng mới hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân, cán bộ nhân viên khu vực dự án.

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho các phân khu chức năng trong khu dân cư để dẫn về tuyến thu nước chính của khu vực. 

Các công trình cơ sở hạ tầng như trên được tính toán thiết kế và bố trí hợp lý sẽ tạo nên cơ sở hạ tầng hoàn thiện đáp ứng tốt các nhu cầu sinh sống của người dân khu vực Dự án, cũng như đảm bảo kết nối với các khu vực lân cận.
3.3.1.6. Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động của Dự án khi đi vào hoạt động đến các khía cạnh kinh tế - xã hội được đánh giá trên hai mặt:

* Mặt tiêu cực:

- Gia tăng dân số cơ học trong khu vực có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc ổn định trật tự an ninh và văn hóa tại khu vực Dự án. Nếu không được tuyên truyền và tổ chức chặt chẽ sẽ phát sinh một số hành vi thiếu lành mạnh như cờ bạc, trộm cắp tài sản,... Ngoài ra, nếu không được quản lý tốt thì các mâu thuẫn xã hội giữa những người dân rất dễ xảy ra.

- Vấn đề rác thải, nước thải nếu không được thu gom, xử lý hợp lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực dự án, làm mất mỹ quan khu vực dẫn đến hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của dự án bị giảm sút.

* Mặt tích cực:

Dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phường Nam Lý nói riêng và thành phố Đồng Hới nói chung, cụ thể như sau:

+ Tạo công ăn việc làm cho một bộ phận cộng đồng địa phương trong việc tham gia vận hành và quản lý các công trình liên quan.

+ Góp phần cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng cho khu vực.

+ Hình thành nên một khu đô thị mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ, làm tăng giá trị sử dụng đất trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân khu vực.

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương từ việc bán đất, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

+ Tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ phát triển theo Dự án như: dịch vụ thương mại,….

3.3.1.7. Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động

Một số sự cố có thể xảy ra trong khu vực dự án trong quá trình hoạt động được dự báo như sau:

• Sự cố an toàn giao thông

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng mật độ giao thông khu vực, sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường đặt biệt là giao thông khu vực gần dự án. Dưới đây là những tác động có thể xảy ra:

- Ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các tuyến đường: gia tăng số lượng phương tiện giao thông gây ra nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường bộ.   

- Ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của đường giao thông do các xe tải có tải trọng lớn làm ảnh hưởng đến chất lượng của các tuyến đường giao thông. 

- Gia tăng khả năng tai nạn giao thông từ đó làm thiệt hại về sức khỏe và tài sản của người dân.
• Sự cố cháy nổ: 
Sự cố cháy nổ có thể gây ra do chập điện, các vật dễ cháy tiếp xúc với ngọn lửa hoặc có thể xảy ra sự cố cháy nổ liên quan đến khí gas. Do các hộ gia đình có sử dụng khí gas để nấu nướng nên có khả năng xảy ra sự cố này.

• Sự cố chập điện: 
Có thể xảy ra nếu hệ thống điện được lắp đặt và vận hành không đúng kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng. Khi sự cố này xảy ra có thể gây cháy các công trình, mức độ có thể ở phạm vi hẹp hoặc ở diện rộng hơn tùy thuộc vào tính chất từng công trình và khả năng ứng cứu sự cố. 

• Sự cố sụt lún, sạt lở, rạn nứt nền đường:

- Sự cố về sụt lún, rạn nứt nền đường: có thể xảy ra do quá trình thi công không đúng kỹ thuật, quá trình lu lèn đất, đá nền đường không đảm bảo độ chặt theo thiết kế. 

- Hoạt động tập kết nguyên vật liệu xây dựng các công trình kiến trúc thượng tầng sau này nếu sử dụng các phương tiện vận chuyển không đúng trọng tải cho phép trên các tuyến đường, hoặc các xe chạy quá trọng tải, tốc độ cho phép sẽ gây hư hỏng, sụt lún các tuyến đường nội vùng.
Khi sự cố xảy ra sẽ gây các ảnh hưởng nghiêm trọng về an toàn giao thông, quá trình lưu thông ngưng trệ, ảnh hưởng đến các công trình xung quanh như nứt gãy, sụt lún, gây thiệt hại đến ngân sách của nhà nước.

• Sự cố đối với đường ống thoát nước thải: 
Sự cố đối với đường ống thoát nước thải xảy ra khi đường ống đấu nối từ hố thu nước thải của dự án đến hố thu nước thải của toàn dự án bị tắc hoặc sự cố vỡ đường ống thoát nước thải. Khi sự cố này xảy ra thì khả năng thoát nước thải cho dự án sẽ tạm thời không còn, nước thải sẽ bị ứ đọng không thoát được, sẽ gây nên mùi hôi thối, nhiễm bẩn môi trường ở khu vực dự án, đặc biệt tại các khu vực có đường ống bị vỡ.
3.3.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực trong giai đoạn này như đã dự báo ở trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cơ bản sau:
3.3.2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải

* Đối với bụi cuốn, khí thải trên các tuyến đường nội: 

- Kêu gọi người dân tích cực tham gia công tác vệ sinh đường phố;

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân, các phương tiện cá nhân, nhất là xe ô tô phải rửa sạch đảm bảo không để đất dính bám rơi vãi lòng đường; với ô tô phải được đăng kiểm định kỳ theo đúng quy định.

* Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác

- Hợp đồng và thống nhất giờ thu gom rác với Công ty Cổ Phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình hạn chế tối đa mùi hôi tác động đến môi trường sống, tránh thu gom rác vào ban ngày và không để tồn lưu rác qua ngày;

- Khuyến khích các hộ dân trang bị các thùng chứa rác có nắp đậy kín;

- Kịp thời thông báo với cơ quan chức năng xử lý trường hợp phát hiện sự cố mùi hôi từ hệ thống cống thoát nước trong khu vực.

3.3.2.2. Công trình xử lý nước thải

Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt.

a. Xử lý nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án sau khi đi vào hoạt động được thu gom và xử lý theo sơ đồ sau: 


[image: image34]
Hình 3.5. Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt

Thuyết minh sơ đồ xử lý nước thải

- Nước thải từ các nhà vệ sinh (nước thải đen) sẽ theo ống dẫn chảy vào bể tự hoại 3 ngăn bao gồm: ngăn chứa 1 (bể 1), tại đây diễn ra quá trình lắng và tách các tạp chất lơ lửng, không tan có kích thước lớn. Nước thải đã được phân hủy một phần sẽ theo ống dẫn chảy qua ngăn lắng (bể 2), tại đây tiếp tục diễn ra quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí. Sau bể 2, nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí, các hợp chất hữu cơ gần như đã được phân hủy hoàn toàn. Bùn được sinh ra sau quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ lắng xuống đáy nhờ trọng lực, phần nước trên bề mặt tiếp tục chảy vào ngăn lọc (bể 3). Tại bể này, nước thải sẽ tiếp tục được phân hủy, lắng lọc các chất rắn lơ lửng còn lại trong nước thải.

Bùn thải từ bể được định kỳ (2-3 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý. Thể tích của bể tự hoại được tính như sau:
* Với khu vực nhà ở liền kề: 
Bảng 3.27. Công thức tính toán dung tích bể tự hoại

	STT
	Diễn giải
	Công thức
	Đơn vị

	I
	Wu : thể tích ướt của bể
	Wu = Wt + Wv + Wn + Wb
	m3

	1.1
	Wt : dung tích tích luỹ bùn cặn đã phân huỷ
	Wt = r x N x T/1000
	m3

	
	r: lượng cặn đã phân huỷ tích luỹ của 1 người trong 1 năm
	
	30 l/người/năm

	
	T: khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn (năm)
	
	2 năm

	
	N: số người bể phục vụ (dân số quy đổi)
	
	người

	1.2
	Wv : dung tích phần váng nổi
	W = (0.4-0.5) Wt
	m3

	1.3
	Wn: dung tích vùng tách cặn
	Wn = Qxtn = N x q0 x tn/1000
	m3

	
	qo : tiêu chuẩn thải nước
	
	45 l/người.ngđ

	
	tn : thời gian lưu nước tối thiểu
	
	5 ngày

	1.4
	Wb : Dung tích vùng phân huỷ cặn
	Wb=0,5xNxtb/1000
	m3

	
	tb : thời gian cần thiết phân huỷ cặn với nhiệt độ nước thải ở 25oC
	
	40 ngày

	II
	Wk : thể tích phần thông thủy của bể
	Wk = 0,3 x Wu
	m3

	
	Tổng dung tích bể tự hoại

W =Wu +Wk
	
	m3


Từ các công thức tại bảng trên, tính được thể tích bể tự hoại như sau:

Bảng 3.28. Thể tích các bể tự hoại
	Nguồn phát sinh
	Wt (m3)
	Wv (m3)
	Wn (m3)
	Wb (m3)
	Wu (m3)
	Wk (m3)
	W (m3)
	Làm tròn (m3)
	Kích thước bể (DxRxH)

	Nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình (5 người)
	0,36
	0,18
	1,35
	0,12
	2,01
	0,60
	2,61
	3
	2x1x1,5


Hầm cầu tự hoại được xây bằng bê tông cốt thép chắn chắn, có xử lý chống thấm, chiều cao bảo vệ 0,2m.

Sử dụng bể Bastaf để xử lý cho phép đạt hiệu suất tốt, ổn định (hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng đạt 90,8%, theo COD đạt 86,3% và BOD đạt 74,4% cao hơn 2-3 lần so với bể tự hoại thông thường.

Theo tài liệu Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, Nhà xuất bản Xây dựng, 9/2007 của PGS.TS Nguyễn Việt Anh). Thông số xây dựng được đề xuất ở bảng sau:

[image: image35.png]Thanh Binh
HONG T 7 Gl

HGt BEPhot  Thong Tc Ve Sinh  Nao VétHG Ga  Thau Rira BE Nwdc  Xi Ly Mii Hoi  Bot Thong Cong  Lién He

N | Hyet B,m |[L;m |[Lypm |Lym |[Lgm [Ls,m | Vygem?
5 12 0.8 1,9 0.6 0.6 - - 3,0
10 12 1,0 19 0.6 0,6 - - 3,7
15 1,2 12 24 0,6 0,6 < - 51
20 14 i3 2,3 0,6 0,6 0,6 . 6.8
25 14 14 2,6 0,6 0,6 0,6 = 8,6
30 14 14 34 0,6 0,6 0,6 . 10,3
35 14 1,8 3.0 0.6 0,6 0.6 - 12,0
40 1,6 1,8 3,0 0,6 0,6 0,6 o 13,7
45 1.6 1.8 34 0.6 0.6 0,6 - 15,1
50 1,6 1,8 33 0,6 0.6 0,7 0,7 17,1
75 1.8 2,0 35 0,6 0.6 0,7 0,7 22,0
100 2,0 2,0 45 0,6 0.6 0,7 0,7 28,2

> Céch tinh todn xy dung b& ty hoai cai tién Bastaf
f\ L % nh : 0975 252 999
NS

HOTLINE TU' VAN MIEN PHI 24/7

HOTLINE HO TRC:
0975 252 999

(khach hang I3 thugng dé)

KHUYEN MAI HOT THANG 5

M

@) ENG o0 =}




(Nguồn: tài liệu Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, Nhà xuất bản Xây dựng, 9/2007 của PGS.TS Nguyễn Việt Anh)

Mô hình bể kỵ khí Bastaf cho HGĐ 6 người (Bể tự hoại cải tiến)

[image: image36.png]T BTH CAITIEN.pof - Adobe Reader
File Edit View Window Help

- X
x

Dos | RBEZREEE

1/1‘—1-

100%

<

|5 B|e 2|

Tools

Fill & Sign | Comment

OIS O

Layers

]

i}

8] [8][8][8] B8] /8] 8]

ARCH
HATCH
KHUNG TEN
NETCAT

TUONG
Tr-Thep

Bt

MAT CATB-B

s

MAT CAT*





* Với khu vực nhà ở xã hội: 

Dung tích bể tự hoại:

Wbth = 0,75 ( Qth + 4,25 = 0,75 ( 193,54 + 4,25 = 149 (m3).

trong đó:


Qth: lưu lượng nước thải trong ngày (m3/ngđ).

Xây dựng bể tự hoại dung tích 150 m3 bố trí tại tầng hầm. 

* Với khu vực nhà ở hỗn hợp:
Dung tích bể tự hoại:




Wbth = 0,75 ( Qth + 4,25 = 0,75 ( 274,4 + 4,25 = 210 (m3).

trong đó:


Qth: lưu lượng nước thải trong ngày (m3/ngđ).

Xây dựng bể tự hoại dung tích 210 m3 bố trí tại tầng hầm 1. 

Dựa vào bảng ước tính hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt và hiệu suất xử lý các chất bẩn của bể tự hoại cải tiến nêu trên, dự báo nồng độ chất ô nhiễm đầu vào, ra bể Bastaf như sau:

	STT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị
	Sau bể tự hoại cải tiến
	QCVN 14:2008/BTNMT

(cột B)

	1
	pH
	-
	6,5-8,5
	5 - 9

	2
	BOD5 (200C)
	mg/l
	300
	50

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	270
	100

	4
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/l
	-
	1000

	5
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	10
	4,0

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	70
	10

	7
	Nitrat (NO3-) (tính theo N)
	mg/l
	10
	50

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	50
	20

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	-
	10

	10
	Phospho tính theo P
	mg/l
	28
	10

	11
	Tổng Coliform
	MPN/ 100ml
	107-108
	5.000


Qua đó, cho thấy sau khi qua bể tự hoại, nồng độ chất thải trong nước thải sinh hoạt giảm đi đáng kể nhưng vẫn chưa đạt quy chuẩn. Nếu để chảy, không có phương án thu gom về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường khu vực, nguồn tiếp nhận, cần phải có các công trình xử lý cục bộ để hạn chế các tác động này.

- Nước thải đen sau khi xử lý bằng bể tự hoại và nước thải xám phát sinh được thu gom theo các tuyến cống R3-D250 và tuyến cống thoát nước D315 dọc trên vỉa hè của các tuyến đường, sau đó đấu nối với tuyến thoát nước thải của thành phố tại 02 vị trí:

+ Tại tuyến ống thoát nước thải D400 hiện có dọc đường Minh Mạng thuộc dự án khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị.

+ Tại tuyến ống thoát nước thải D315 hiện có dọc đường Hà Văn Quan.
Thiết kế mạng lưới đường ống thoát nước thải trong khu vực theo nguyên tắc tự chảy. Các hố ga bố trí với khoảng cách giữa các hố ga dạt trung bình từ 30-45m. Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt đạt 80% tiêu chuẩn cấp nước đô thị.

[image: image37.png]oM MO 00 14 43 LA
onnwacace





Hình 3.7. Sơ đồ thoát nước thải của dự án

* Hệ thống thoát nước thải chung của dự án

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng. 

- Nước chảy trong cống theo nguyên tắc tự chảy.

- Các tuyến cống nối theo phương pháp nối đỉnh.

- Nước thải từ các các công trình trong khu vực dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thoát vào các tuyến cống gom. Hệ thống thu gom nước thải phải được xây dựng đúng theo thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt, cụ thể:

- Cống thoát nước thải sử dụng ống nhựa uPVC D250-D315, mạng lưới được thiết kế là các tuyến thoát nước tự chảy độ dốc lấy bằng dốc đường thiết kế, độ dốc tối thiểu với cống i =1/D.

* Độ dốc tối thiểu

imin = 0,003 đối với đường cống đường kính D315mm.

* Độ đầy tối đa

≤ 0,6d đối với đường kính cống D315mm.

* Vận tốc cho phép

Vmin ≤ 0,8m/s đối với đường ống đường kính D315mm.

Vận tốc lớn nhất trong đường ống ≤ 2,5 m/s để tránh gây phá hoại cống.

* Đường cống

Ống tự chảy sử dụng ống uPVC D250 PN6, PN8 và D315 PN6, PN8 đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO 4427:2017.

* Hố ga: Khoảng cách giữa các hố ga phụ thuộc vào khoảng cách giữa các lô đất.

* Trong quá trình đi vào hoạt động

- Yêu cầu nhà thầu phải thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy định của nghị định 06/2021 NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng vào bảo trì công trình xây dựng.

- Khi giao đất cho hộ gia đình Cơ quan chức năng của địa phương sẽ yêu cầu các hộ dân cam kết thi công thiết kế để đảm bảo việc đấu nối.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường để không làm rác thải tắc nghẽn, hư hỏng đường ống thoát nước của dự án.

b. Nước mưa chảy tràn

- Hệ thống thoát nước mưa phải đảm bảo thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn khu vực dự án.

- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa tại khu vực.

- Thi công hệ thống thu nước mặt đúng với các giải pháp thiết kế đề ra, cụ thể:

* Về hướng tuyến

- Để đảm bảo cho công tác thoát nước, vệ sinh môi trường đồng thời để hạn chế công tác đào nền đường để thi công hệ thống thoát nước sau này do đó hệ thống thoát nước thi công đồng bộ ở giai đoạn này.

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án được xây dựng đồng bộ, hoàn thiện theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và khớp nối với các dự án khác đang triển khai. 

- Nước mưa trong dự án được thu trực tiếp tại các hố ga thăm thu hoặc hố thu trực tiếp nằm sát mép của đường giao thông, qua lưới chắn rác và chảy về các tuyến cống bằng ống bê tông ly tâm D600-D1000mm. Cống nối từ hố thu tới hố ga hoặc hố thăm thu có đường kính D400-D1000mm. Các tuyến cống được chôn trên vỉa hè và dưới lòng đường. Tất cả các cống dưới đường sử dụng BTCT tải trọng C (H30).

- Hệ thống hố ga, hố thăm thu nước mưa được tổ chức trên các tuyến cống dưới lề đường, khoảng cách giữa các giếng thăm, giếng thu, giếng chuyển tuỳ thuộc độ dốc của các tuyến đường để bố trí khoảng cách bình quân từ 15 - 50 m.

- Để đảm bảo thoát nước thuận lợi, độ dốc đáy cống tối thiểu i = 1/D.

- Hố ga kỹ thuật có kích thước tối thiểu theo tiêu chuẩn để đảm bảo dễ dàng nạo vét lắng cặn, khoảng cách bố trí các hố ga được lấy theo tiêu chuẩn và độ dốc đường.

- Ghi thu nước trong hố thu, nắp ga, nắp hố thăm thu kết hợp sử dụng gang đúc tải trọng 250kN nếu đặt sát mép hè và 400kN nếu đặt xa mép hè. 

* Về cao độ

- Cao độ toàn bộ khu vực dự án lấy theo hệ cao độ quy hoạch chi tiết.

- Cao độ cao độ nắp đan các hố ga được thiết kế theo cao độ quy hoạch.

* Kết cấu hệ thống thoát nước

- Với tính chất là một khu dân cư, vấn đề thoát nước mặt cần đảm bảo sự làm việc lâu dài, thuận tiện cho việc kiểm tra, thau rửa cống thường xuyên và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cao. Cống thoát nước sử dụng cống buy BTCT. Nước mưa dọc theo các tuyến đường được thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa rồi chảy theo các tuyến cống buy BTCT D600-D1000. 

- Các hố ga, giếng thu, giếng thăm được thiết kế đổ tại chỗ bằng BTCT M250. Các hố ga thu nước vỉa hè, mặt đường sử dụng lưới chắn rác, nắp hố ga bằng composite.

- Các thông số thiết kế phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn hiện hành.

- Với hệ thống thoát nước mưa như đã trình bày ở trên sẽ đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho khu vực dự án và khu vực dân cư xung quanh dự án. Vơi khu vực dân cư phía Đông Nam, Tây Nam và Tây Bắc dự án sẽ thoát theo hướng địa hình về các hố ga thoát nước dọc các tuyến đường nội bộ xung quanh dự án. Với khu vực phía Tây Bắc (đoạn gần tuyến đường liên xã) do có cos địa hình thấp hơn so với khu vực dự án nên sẽ bố trí cửa thu để thu gom nước mưa chảy tràn, hạn chế ngập úng cho khu vực này.

• Trong quá trình dân cư sinh sống

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa tại khu vực. 

- Hướng dẫn, tuyên truyền người dân có ý thức chung về bảo vệ môi trường. Không xả rác bừa bãi dẫn đến tắc nghẽn hệ thống gây cản trở việc tiêu thoát nước vào mùa mưa.

- Yêu cầu nhà thầu phải thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy định của nghị định 06/2021 NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng vào bảo trì công trình xây dựng.

3.3.2.3. Công trình lưu trữ, xử lý chất thải rắn 

* Đối với rác thải sinh hoạt:

- Chủ Dự án sau này sẽ yêu cầu các hộ dân, các chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng công trình tại Dự án đều phải cam kết thực hiện các nội quy của Dự án về việc thu gom chất thải và đảm bảo vệ sinh khu vực, bố trí thùng đựng rác để thu gom lượng rác thải phát sinh trong ngày; 

- Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sinh sống trong khu dân cư có trách nhiệm thực hiện phân loại rác tại nguồn theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường, gồm:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;

+ Chất thải thực phẩm;

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác.

- Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân phải chứa, đựng chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo quy định vào các bao bì để chuyển giao như sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

+ Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

+ Chất thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

- Các hộ gia đình: có thể sử dụng các thùng có kích thước 10L, 15L, 20L hoặc túi tương đương để thu gom và phân loại chất thải nêu trên;

- Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có trách nhiệm để rác ở trước cửa nhà, bên lề đường hay trong thùng rác cố định (nếu có) đúng giờ thu gom (theo hợp đồng cụ thể với đơn vị có chức năng) của khu vực để đảm bảo hoạt động thu gom được thực hiện triệt để, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân vệ sinh thu gom rác, hạn chế lưu giữ lâu ngày gây mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh;

- Rác thải sinh hoạt được công nhân vệ sinh định kỳ thu gom rác về vị trí tập kết tạm thời trước khi được xe chuyên dụng đến vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định;

- Tại Khách sạn tổ chức thu gom rác thải từng tầng. Biện pháp thu gom CTRSH như sau:

+ Đối với khu vực các phòng nghỉ và văn phòng làm việc: Công tác thu gom rác thải do nhân viên vệ sinh khách sạn thực hiện khi dọn phòng. Nhân viên VS sẽ tiến hành phân loại rác thải thành 03 loại khi thu gom, gồm: (1) Rác thải có khả năng tái chế, tái sử dụng được ; (2) Rác thải thực phẩm, hữu cơ và (3) Rác thải khác ; (4) Chất thải nguy hại vào các túi khác nhau, chuyển xuống các kho chứa rác thải tương ứng tại tầng hầm.  

- Bố trí các thùng chứa rác (loại 120l, 240l) tại các khu vực công cộng như công viên, trên các trục đường nội bộ,... để thu gom rác từ các khu vực nói trên.
- Các điểm tập kết rác sẽ được Chủ dự án phối hợp với đơn vị quản lý xem xét và bố trí phù hợp khi Dự án đi vào vận hành. Vị trí dự kiến đặt tại phía Nam lô cây xanh có diện tích khoảng 10m2, xây tường bao quanh cao khoảng 1m, bố trí 4 thùng nhựa xanh chứa chất thải dung tích mỗi thùng 500L. Tổng sức chứa khoảng 2m3.

[image: image38.png]



- Ngoài ra mỗi hộ gia đình, các đơn vị khi đầu tư xây dựng trên khu đất Dự án phải có trách nhiệm đóng lệ phí rác thải theo từng quý theo quy định của cơ quan chức năng.

* Đối với bùn thải:

- Bùn bể tự hoại: Mỗi hộ gia đình có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 01 năm/lần đến hút và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

- Bùn cặn lắng từ hệ thống thu gom, thoát nước: Đơn vị quản lý có trách nhiệm thực hiện quản lý hệ thống thoát nước theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải. Định kỳ nạo vét lượng bùn cặn và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

* Đối với chất thải nguy hại:

- Chất thải nguy hại sẽ được chủ hộ, các cơ sở thương mại dịch vụ thu gom vào thùng chứa có nắp đậy rồi bố trí vào nơi khô ráo, có dán nhãn CTNH và tiến hành xử lý theo đúng quy định của UBND tỉnh Quảng Bình, Nghị định 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

- Đơn vị quản lý tuyên truyền, vận động, yêu cầu mỗi hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải nguy hại tại nguồn, không để lẫn chất thải nguy hại với các chất thải rắn khác.
- Yêu cầu người dân phải có phương án lưu giữ CTNH riêng biệt (bằng thùng chứa có nắp đậy và dán nhãn CTNH) sau đó thực hiện chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại đi xử lý theo đúng quy định.
3.3.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

Để hạn chế các tác hại của tiếng ồn đối với đời sống của người dân trong Khu dân cư thì ngoài ý thức trách nhiệm của mỗi người dân sống trong khu dân cư, một số biện pháp quản lý sau cần phải được thực hiện:

- Tuyên truyền ý thức giữ gìn an ninh, trật tự cho cư dân thông qua các cuộc họp dân phố, qua loa phát thanh công cộng, trong đó yêu cầu không bóp còi khi không cần thiết, không rú ga, tuân thủ tốc độ khi đi trong các tuyến đường nội bộ của Khu dân cư;

- Quy định giờ giấc giới hạn đối với việc mở loa đài trong các hoạt động vui chơi, hội hè, cưới hỏi có sử dụng loa công suất lớn ở khu vực công cộng;

- Quy định và giám sát thời gian phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hay các xe tải hạng nặng khác không được hoạt động trong Khu dân cư; không được sử dụng máy xây dựng gây ồn lớn vào giờ nghĩ trưa, nghĩ tối của người dân;

- Thống nhất thời gian trong các cuộc họp dân phố và không sử dụng loa phát thanh công cộng để thông tin vào thời gian nghĩ ngơi của người dân. 

b. Thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Quảng Bình, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Chủ dự án sẽ thực thi các biện pháp chuyển giao cho đơn vị chức năng quản lý và yêu cầu đơn vị quản lý thực thi theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 và Quyết định 3587/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng của Dự án. Đối với đường có lòng đường >9m sẽ bố trì đèn LED với công suất từ 120W trở lên (tương đương đèn Sodium 250W trở lên), còn đối với đường có lòng đường ≤9m thì bố trí đèn LED có công suất từ 90W trở xuống.

- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

c. Giảm thiểu rủi ro, sự cố trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

• Sự cố an toàn giao thông

- Tại các điểm giao cắt đặt biển báo nguy hiểm, quy định tốc độ lưu thông khi đi qua các khu vực này.

- Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp (biển báo tốc độ, biển báo cấm đổ, cấm quay đầu xe,…) cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường này. 

- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhanh chóng khắc phục những điểm hư hỏng dẫn đến tai nạn giao thông.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông trong khu dân cư.

• Đảm bảo an toàn về cháy nổ, chập điện, phòng chống sét:

- Xây dựng các phân khu, các công trình theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Bố trí các họng nước cứu hỏa dọc các tuyến đường nội bộ của dự án theo đúng thiết kế nhằm ứng cứu kịp thời khi có sự cố chảy nổ xảy ra tại dự án.

- UBND phường Nam Lý phối hợp với đơn vị quản lý khu vực phổ biến các kiến thức về an toàn cháy nổ, an toàn điện, an toàn giao thông cho dân cư của dự án.

 - An toàn giao thông: Lắp đặt các biển báo tốc độ thích hợp (biển báo tốc độ, biển báo cấm đổ, cấm quay đầu xe,…) cho từng tuyến đường để hướng dẫn người tham gia giao thông trên các tuyến đường này. 

• Sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường

- Thi công các hạng mục dự án trên các trục đường phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng. Khi thi công xong từng hạng mục, đại diện chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra về chất lượng các hạng mục dự án này để có phương án xử lý trước khi đưa các trục đường vào sử dụng.

- Chính quyền địa phương sau này (là đơn vị quản lý hành chính của dự án) sẽ nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu quá trọng tải cho phép, yêu cầu chạy đúng tốc độ cho phép trên các tuyến đường nhằm hạn chế sự cố sụt lún, hư hỏng các tuyến đường nội vùng.

- Thực hiện các biện pháp trồng cỏ gia cố mái taluy đường (đặc biệt là tuyến đường đặc biệt là các khu vực phía Đông và phía Nam) để hạn chế xói lỡ do mưa lớn.

• Sự cố đối với đường ống thoát nước thải

- Sự cố tắc đường ống dẫn nước thải: Chính quyền trực tiếp quản lý khu dân cư sẽ yêu cầu các hộ dân khi đi vào hoạt động không nên cho các loại chất thải rắn có kích thước lớn thoát vào hệ thống thoát nước thải và định kỳ nạo vét các hố ga để đảm bảo hệ thống thoát nước thải khu vực được hoạt động tốt. Đồng thời, khi sự cố này xảy ra các hộ gia đình có liên quan sẽ tiến hành khắc phục, sửa chữa đường ống bị tắc, trả lại tính năng thoát nước thải cho hệ thống.

- Đối với sự cố vỡ đường ống thoát nước thải: Để phòng chống sự cố này, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Lắp đặt, vận hành hệ thống thoát nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động.

- Quy định tải trọng trên các tuyến đường, giám sát các hoạt động gây tác động ảnh hưởng làm hư hỏng, nứt vỡ đường ống thoát nước thải.

- Khi có sự cố vỡ đường ống xảy ra, ban quản lý dự án sau này sẽ huy động mọi nguồn lực tại chỗ, đồng thời báo cho cơ quan chức năng được biết để hỗ trợ xử lý sự cố.

• Giảm thiểu sự cố đối với hệ thống thoát nước thải
- Sự cố tắc đường ống dẫn nước thải: Tuyên truyền cho các hộ dân khi đi vào hoạt động không nên cho các loại chất thải rắn có kích thước lớn thoát vào hệ thống thoát nước thải và đơn vị quản lý định kỳ nạo vét các hố ga để đảm bảo hệ thống thoát nước thải khu vực được hoạt động tốt. 

- Đối với sự cố vỡ đường ống thoát nước thải: Để phòng chống và ứng cứu sự cố này, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

+ Giám sát đảm bảo đơn vị thi công lắp đặt, vận hành hệ thống nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động.

+ Khi có sự cố vỡ đường ống xảy ra, tổ dân phố hoặc người dân sẽ báo cho cơ quan quản lý hệ thống thoát nước thải của thành phố Đồng Hới là Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình để tiến hành khắc phục sự cố.

3.4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Tác động môi trường lớn nhất của dự án chủ yếu xảy ra trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình. Các vấn đề về môi trường và các biện pháp giảm thiểu liên quan sẽ được quản lý và theo dõi chặt chẽ.

Trong giai đoạn thi công dự án, Chủ đầu tư sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đề ra trong phần chương 4 của báo cáo đánh giá tác động môi trường này.

Trong giai đoạn hoạt động, UBND phường Nam Lý (hoặc UBND ủy quyền lại cho TDP trực tiếp quản lý dự án) sẽ quản lý cộng đồng dân cư, giám sát công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn của dự án.

Dự toán kinh phí đồi với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:

	TT
	Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kế hoạch xây lắp, thực hiện
	Kinh phí VNĐ

	I
	Giai đoạn thi công
	
	

	1
	Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải
	Thực hiện trong suốt quá trình thi công và hoạt động của Dự án, Từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của dự án
	30.000.000

	2
	Nhà vệ sinh lưu động
	
	5.000.000

	3
	Thùng chứa rác thải sinh hoạt
	
	500.000

	4
	Hệ thống biển báo
	
	1.500.000

	5
	Hợp đồng thu gom rác thải với đơn vị thu gom rác
	
	5.000.000

	6
	Chi phí giám sát môi trường
	
	10.000.000

	II
	Giai đoạn hoạt động
	
	

	1
	Hệ thống thu gom và thoát nước mưa
	Xây dựng hoàn thành trước khi đi vào hoạt động và vận hành trong suốt thời gian hoạt động
	Xây dựng: 500.000.000

Hoạt động: 10.000.000/năm

	2
	Thiết bị thu gom, lưu chứa chất thải
	Đầu tư trước khi đi vào hoạt động
	Mua sắm: 50.000.000

	3
	Các biện pháp bảo vệ môi trường khác
	Thực hiện trong quá trình hoạt động
	30.000.000/năm

	4
	Chi phí giám sát môi trường
	Hoạt động hằng năm
	10.000.000/năm

	5
	Hợp đồng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
	Hoạt động hằng năm
	5.000.000/năm


3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên các thống kê thực tế từ các dự án tương tự. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá dự báo khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất trong giai đoạn thi công xây dựng và công trình đi vào hoạt động chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như thời tiết, khối lượng xây dựng phát sinh, khối lượng vận chuyển, khả năng quản lý,... 

	TT
	Phương pháp
	Mức độ tin cậy

	1
	Phương pháp làm việc nhóm
	Nhóm gồm những kỹ sư, cử nhân môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân phù hợp với thực tế. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. 

	2
	Phương pháp thu thập thông tin
	- Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi.

- Đảm bảo điều kiện để cộng đồng dân cư, chính quyền, đoàn thể tại địa phương - nơi thực hiện dự án tham gia họp, lấy ý kiến góp ý cho Báo cáo. 

	3
	Phương pháp khảo sát
	Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm ĐTM đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực công trình để có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực tương quan với bản vẽ, thuyết minh dự án. 

	4
	Phương pháp tính toán
	Phương pháp sử dụng các lập luận lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao.

	5
	Phương pháp đo đạc
	Các chỉ số môi trường được đo, phân tích đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm tính đại diện môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích.

	6
	Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo
	Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do vậy tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của cán bộ thực hiện ĐTM.


Chương 4

 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Để đảm bảo hoạt động bảo vệ môi trường được xuyên suốt và thống nhất trong suốt quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư thực hiện lập Chương trình quản lý môi trường, trong đó thực hiện lập kế hoạch và chương trình hành động bảo vệ môi trường tại khu vực dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra, quan trắc và giám sát môi trường, phối hợp thẩm định, kiểm tra các công trình hạng mục, các hệ thống kỹ thuật xử lý môi trường, phòng chống sự cố nhằm đảm bảo các quy định tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường Việt Nam.
Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường

	Giai đoạn hoạt động của dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp BVMT (Đồng)
	Thời gian thực hiện và hoàn thành
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện
	Trách nhiệm giám sát

	Chuẩn bị
	Đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
	Có thể xảy ra mâu thuẫn xã hội nếu việc áp giá đền bù không thỏa đáng hay thực hiện đến bù không đúng quy trình
	Chủ dự án thực hiện kiểm đếm, áp giá và thỏa thuận đền bù theo đúng quy định của Nhà nước.
	Chủ yếu là các phương án quản lý và tuyên truyền
	Trước khi tiến hành thi công
	Cá nhân, đơn vị tham gia đền bù
	Chủ đầu tư và chính quyền địa phương

	Thi công xây dựng 
	Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu
	- Tác động đến môi trường không khí bởi tiếng ồn, bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

- Ảnh hưởng đến giao thông, sự cố tai nạn giao thông.
	- Thu dọn nền đường có đất đá rơi vãi.

- Phương tiện vận chuyển được đăng kiểm an toàn kỹ thuật môi trường.

- Che phủ bạt thùng xe.

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe.
	Thuộc các biện pháp quản lý
	Trong suốt thời gian thi công xây dựng
	 Nhà thầu thi công
	Đơn vị tư vấn giám sát do Chủ đầu tư thuê

	
	Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án
	- Tác động đến môi trường không khí do tiếng ồn bụi và khí thải phương tiện thi công
	- Thực hiện vệ sinh môi trường, che chắn nguyên vật liệu.

- Thường xuyên duy tu, bão dưỡng thiết bị thi công nhằm tăng hiệu suất, giảm phát thải.
	- Chi phí giám sát môi trường: 15 triệu/đợt.

- Hợp đồng xử lý rác: 5 triệu
- Trang bị bảo hộ lao động: 10 triệu;

- Hệ thống biển báo: 1,5 triệu;

- Thùng rác: 0,5 triệu;

- Nhà vệ sinh lưu động: 5 triệu;

- Chi phí nhân lực quản lý môi trường: 10 triệu.
	Trong suốt thời gian thi công xây dựng 
	Nhà thầu thi công 
	Đơn vị tư vấn giám sát do Chủ đầu tư thuê và chính quyền phường Nam Lý 

	
	
	- Chất thải rắn ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan 
	- Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau;

- Hợp đồng xử lý rác thải không tái sử dụng được với đơn vị thu gom rác 
- Lựa chọn vị trí đổ bỏ đất hữu cơ dư hợp lý;

- Quản lý không để chất thải xâm nhập khu vực xung quanh
	
	
	
	

	
	
	- Các tác động do chất thải nguy hại
	Bảo dưỡng, thay dầu cho phương tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại; 

- Thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ ở công trường vào thùng phuy kín và hợp đồng với đơn vị chức năng trong vận chuyển và xử lý.
	
	
	
	

	
	
	- Các sự cố môi trường
	- Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công nhân thi công.

- Giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành quy tắc an toàn trong lao động.

- Phối hợp và chuẩn bị các phương án ứng cứu sự cố an toàn giao thông, cháy nổ.

- Quản lý không để các nguồn thải xâm nhập khu vực ngoài phạm vi dự án.

- Không tiến hành thi công vào ngày mưa lớn.
	
	
	
	

	
	
	- Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 
	- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chấp hành đúng quy định an toàn giao thông.

- Tăng cường quản lý cán bộ, công nhân thi công để tránh va chạm với người dân địa phương.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho lao động.
	
	
	
	

	
	Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân
	- Phát sinh nước thải;

- Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh.
	- Xây dựng nhà vệ sinh lưu động trên công trường;

- Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với đơn vị thu gom rác;
	
	
	
	

	Hoạt động của dự án
	Hoạt động ăn uống, café của khách hàng
	- Khí thải, bụi do hoạt động của phương tiện vận chuyển;

- Chất thải vệ sinh;

- Rác thải sinh hoạt;

- Tiếng ồn.


	- Thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường;

- Hợp đồng thu gom rác thải với đơn vị thu gom rác

	Kinh phí nằm trong chi phí vận hành của các đơn vị quản lý các hạng mục công trình liên quan
	Trong suốt thời gian hoạt động của công ty
	Giám đốc và bộ phận quản lý
	Phường Nam Lý cùng với  các cơ quan quản lý môi trường của huyện và tỉnh

	
	Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống công trình, cây xanh
	- Bụi, khí thải, tiếng ồn;

- Lá cây;

- Nước tưới.
	- Thực hiện các biện pháp vệ sinh cụ thể cho từng hoạt động;

- Tưới lượng nước vừa đủ để không để nước dư chảy tràn.
	
	
	
	

	
	Các sự cố đối với hạ tầng kỹ thuật
	 Các sự cố đối với:

- Hệ thống thoát nước thải;

- Hệ thống thoát nước mưa;

- Hệ thống điện.
	Các đơn vị quản lý các hạng mục công trình cụ thể thực hiện hoạt động giám sát, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khắc phục sự cố đột xuất
	
	
	
	


4.2. Chương trình giám sát môi trường

Công tác giám sát môi trường nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại.
4.2.1. Chương trình giám sát trong giai đoạn thi công

4.2.1.1. Giám sát chất lượng không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Tổng bụi lơ lửng, độ ồn, Nhiệt độ, CO, NO2, SO2.

- Vị trí giám sát: 

+ K1: vị trí trung tâm khu vực dự án;
+ K2: Vị trí khu vực ra vào dự án trên tuyến đường Minh Mạng Bắc dự án.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn đánh giá: 

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
4.2.1.2. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn 

+ Kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải rắn: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh do các hoạt động triển khai xây dựng dự án.

+ Theo dõi khối lượng phát sinh các loại chất thải rắn.

+ Giám sát các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải rắn.

+ Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục
4.2.1.4. Giám sát chất thải nguy hại 

- Thông số giám sát: tổng lượng thải, thành phần chất thải và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Vị trí giám sát: tại các vị trí có phát sinh chất thải trong phạm vi Dự án.
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.
- Quy định áp dụng: Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2022 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 
4.2.1.5. Giám sát các vấn đề môi trường khác

+ Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

+ Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

+ Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.
/

Chương 5
KẾT QUẢ THAM VẤN
Chủ đầu tư đang thực hiện công tác tham vấn cộng đồng

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu kinh tế - kỹ thuật, kết hợp phân tích, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực, một số kết luận được rút ra như sau:

Tất cả các tác động tiêu cực đến môi trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ và khắc phục bằng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật như đã đề xuất trong báo cáo. Các biện pháp được đề xuất đơn giản, phù hợp với điều kiện của Dự án và đặc điểm tự nhiên tại khu vực thực hiện Dự án, đảm bảo các nguồn thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành cho phép.

Giai đoạn hoạt động của Dự án trong tương lai nhìn chung không gây ảnh hưởng lớn cho môi trường xung quanh nếu thực hiện tốt việc vệ sinh, thu dọn rác thải hàng ngày.

Hoạt động của Dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quảng Trạch góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chung của tỉnh.

Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Dự án.
2. Kiến nghị

Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hà Xanh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Khu đô thị mới tại đường Hữu Nghị” để trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho Dự án triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

3. Cam kết

- Khu đô thị mới tại đường Hữu Nghị sẽ yêu cầu nhà thầu cam kết rõ trong hợp đồng thuê đơn vị thực hiện thi công dự án là sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.  

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về môi trường.

- Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng, cũng như khi dự án đi vào vận hành chính thức như đã nêu trong báo cáo.

- Bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án.

- Cam kết trong quá trình thi công, nếu xảy ra sự cố hư hỏng các công trình do quá trình thi công gây nên, Chủ đầu tư sẽ bồi thường và hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường để giảm thiểu tối đa ô nhiễm bụi, tiếng ồn, độ rung, khí thải, nước thải, nước mưa chảy tràn, chất thải nguy hại và chất thải rắn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và cộng đồng dân cư xung quanh.

- Cam kết đổ thải theo đúng vị trí đã được quy định trong thống nhất của các phòng, ban, đơn vị liên quan. Nếu đổ không đúng vị trí thì chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm theo đúng quy định. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

(1). TS. Nguyễn Đức Lý, KS Ngô Hải Dương, KS Nguyễn Đại (đồng chủ biên). Khí hậu và Thủy văn tỉnh Quảng Bình (2013). NXB KHKT. 

(2). Số liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn của khu vực thực hiện dự án;

(3). Phạm Ngọc Đăng. Môi trường không khí (2003). NXB KHKT.

(4). Một số báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh để tham khảo.

(5). TS. Lê Đình Thành. Kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường các Dự án phát triển, Hà Nội 2/2000.

(6). Lê Thạc Cán và cộng sự. Đánh giá tác động môi trường. Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn (1993). NXB KHKT.

(7). GS.TS. Trần Ngọc Chấn. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.
        Ax(l+ClgP)  


q =                       x (l/s-ha). 


           (t+b)n  





Nước thải đen





Bể tự hoại cải tiến 3 ngăn





Nước thải xám





Hệ thống thu gom nước thải dự án





Hệ thống thoát nước thải của Thành phố Đồng Hới





- Bụi, khí thải từ động cơ, máy móc


- Chất thải rắn sinh hoạt, phế thải xây dựng


- Nước thải: sinh hoạt, xây dựng,…





Xây dựng hạ tầng kỹ thuật





Quyền sử dụng đất





Hoàn thiện cơ sở hạ tầng





- Bụi, khí thải từ xe cộ, máy móc


- Chất thải rắn sinh hoạt, phế thải xây dựng


- Nước thải: sinh hoạt, xây dựng,…





Xây dựng nhà ở, khu thương mại,…





- Bụi, khí thải từ xe cộ, máy móc


- Chất thải rắn sinh hoạt, phế thải xây dựng


- Nước thải: sinh hoạt





Hình thành khu dân cư





Chủ dự án





Kỹ thuật





Đơn vị Thiết kế





Đơn vị thi công





Công nhân





Đại diện chủ dự án





Nước thải đen





Bể tự hoại cải tiến 3 ngăn





Nước thải xám





Hệ thống thu gom nước thải của dự án





Hệ thống thu gom nước thải của thành phố





Nhà máy xử lý nước thải Đức Ninh





�








PAGE  
Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hà Xanh
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng                     Trang  1

_1777697964.unknown

_1777697966.unknown

_1777697967.unknown

_1777697968.unknown

_1777697965.unknown

_1777697963.unknown

