MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	7

1. Xuất xứ của Dự án	7

1.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời Dự án	7

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo, tài liệu liên quan	8

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt	8

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM	8

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường	8

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án	10

2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu liên quan	10

3. Tổ chức thực hiện ĐTM	10

4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM	13

Chương 1	15

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN	15

1.Tóm tắt về dự án	15

1.1. Thông tin chung về dự án	15

1.1.1. Tên dự án	15

1.1.2. Chủ Dự án	15

1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án	15

1.1.4. Tổng mức đầu tư	15

1.1.5. Vị trí địa lý	15

1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất Dự án	19

1.1.6.1. Mục tiêu Dự án	19

1.1.6.2. Quy mô, công suất Dự án	19

1.2. Các hạng mục Dự án	20

1.2.1. Các hạng mục chính	20

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ	22

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường	22

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án	23

1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu	23

1.3.3. Sản phẩm của dự án	24

1.3.4. Tuyến đường vận chuyển	25

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành	25

1.5. Biện pháp tổ chức thi công	25

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án	26

Chương 2	29

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	29

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội	29

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất	29

2.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng	30

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng khu vực dự án	35

2.1.4. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực	36

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án	36

2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	37

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí	37

2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật	38

Chương 3	40

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	40

3.1. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn thi công	40

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động	40

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	64

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động	73

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	73

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	81

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	89

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	89

Chương 4	91

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	91

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	91

4.2. Chương trình giám sát môi trường	93

Chương 5	94

KẾT QUẢ THAM VẤN	94

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	97

1. Kết luận	97

2. Kiến nghị	97

3. Cam kết	97

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO	99

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Bảng thống kê tọa độ khu vực khai thác	15

Bảng 1.3. Nhu cầu các loại nhiên liệu, vật liệu chính	23

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc	30

Bảng 2.2. Độ ẩm tương đối trung bình tháng tại trạm quan trắc	31

Bảng 2.3. Lượng mưa trung bình tháng tại trạm quan trắc	32

Bảng 2.5. Vận tốc gió lớn nhất theo các hướng tại trạm quan trắc	33

Bảng 2.6. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp vào các khu vực	33

Bảng 2. 1: Tần suất Bão, lũ lụt ở Quảng Bình từ năm 2016 đến năm 2020	33

Bảng 2.8. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn	38

Bảng 3.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công	40

Bảng 3.2. Lượng dầu diesel do máy xúc tham gia phát quang tiêu thụ trong ngày	41

Bảng 3.3. Hệ số phát thải của máy tham gia phát quang sử dụng dầu diesel	42

Bảng 3.4. Tải lượng khí thải trên mỗi khu vực thi công	42

Bảng 3.5. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường	42

Bảng 3.6. Nồng độ bụi phát tán theo chiều dài và chiều rộng của hộp không khí	44

Bảng 3.7. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel	45

Bảng 3.8. Tải lượng khí thải trên khu vực có tập trung thiết bị thi công	45

Bảng 3.9. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường	46

Bảng 3.10: Nồng độ bụi trong không khí	48

Bảng 3.11. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án	49

Bảng 3.12. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến	49

Bảng 3.13. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí	51

Bảng 3.14. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra	53

Bảng 3.15. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	53

Bảng 3.17. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng	57

Bảng 3.18. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị cơ giới		58

Bảng 3.19. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn	59

Bảng 3.20. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công	59

Bảng 3.23. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra	74

Bảng 3.24. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	74

Bảng 3.25. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày	76

Bảng 3.26. Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá	90

Bảng 4.1. Nội dung chương trình quản lý môi trường Dự án	91

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Sơ đồ vị trí khu vực dự án	16

Hình 1.2: Hiện trạng địa hình khu vực thực hiện dự án	17

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| ATLĐ | : An toàn lao động |
| --- | --- |
| BOD | : Nhu cầu oxy sinh hoá |
| BTNMT | : Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| BYT | : Bộ Y Tế |
| BVMT | : Bảo vệ môi trường |
| COD | : Nhu cầu oxy hoá học |
| CTR | : Chất thải rắn |
| CTNH | : Chất thải nguy hại |
| DO | : Diezel oil (dầu diezel) |
| ĐTM | : Đánh giá tác động môi trường |
| KT-XH | : Kinh tế - xã hội |
| NĐ – CP | : Nghị định – Chính phủ |
| NTVT | : Nông trường Việt trung |
| PCCC | : Phòng cháy chữa cháy |
| QL | : Quốc lộ |
| QĐ | : Quyết định |
| QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| QCXDVN | : Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam |
| STNMT | : Sở Tài nguyên Môi trường |
| TT | : Thông tư |
| TDP | : Tổ dân phố |
| TNMT | : Tài nguyên môi trường |
| TCVN | : Tiêu chuẩn Việt Nam |
| UBND | : Uỷ ban nhân dân |
| UBMTTQVN | : Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam |
| VLXD | : Vật liệu xây dựng |
| XLNT | : Xử lý nước thải |
| WHO | : Tổ chức Y tế thế giới |

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của Dự án

1.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời Dự án

Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nông sản sạch là một mặt hàng thiết yếu mà người tiêu dùng hướng đến trong thời gian gần đây và trong tương lai của địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Với mục tiêu đi đầu, phát triển thị trường, xây dựng cơ sở sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn với mô hình sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến trong nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo đất vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, khi dự án đi vào hoạt động có công suất ổn định, cung cấp cho thị trường lượng rau quả đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, đóng góp nguồn thu ngân sách góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống tại địa phương, đồng thời làm mô hình điểm sản xuất nông nghiệp theo quy mô công nghiệp, hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nhằm hình thành mô hình tổ chức quản lý sản xuất, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả, hoa an toàn tập trung (đạt chuẩn VietGAP), đồng bộ tại khu vực chuyên sản xuất rau, củ, quả. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng, cung cấp thực phẩm rau, củ an toàn, sạch, chất lượng cao cho nhân dân trong huyện và các địa phương lân cận, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động và các hộ dân sản xuất rau, củ an toàn tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực. Dự án sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm từ nông nghiệp như Dưa Chuột baby, Măng tây, Mướp đắng, Bí các loại, Dưa lưới, Đậu các loại, rau các loại… đạt tiêu chuẩn (VietGAP) lâu dài và hiệu quả. Trồng rau sạch kết hợp trồng các loại Hoa tươi, nuôi cá giống nước ngọt (cá lóc, chép…) phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Trồng lúa với mô hình hiện đại, lúa chất lượng cao đưa lại năng suất cao hơn mô hình cũ, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường…

Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) theo các quy định hiện hành của Luật BVMT Việt Nam, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm đã phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật và Môi trường TAC là đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án “Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao” nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững cho dự án trong giai đoạn xây dựng cũng như khi đi vào hoạt động. Báo cáo sẽ giúp cho Chủ đầu tư có những thông tin cần thiết để lựa chọn những giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường trong khu vực. Đồng thời, đây là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý về môi trường trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động của Dự án một cách bền vững.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo, tài liệu liên quan

- Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Dự án là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án là UBND thị xã Ba Đồn.

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Dự án góp phần thực hiện và hoàn thành nội dung chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân theo nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ đề ra, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2030 được UBND thị xã Ba Đồn phê duyệt.

Việc đầu tư xây dựng Trang tại Nông sản sạch Gia Hưng xuất phát từ nhu cầu có tính thiết thực, tính khả thi và hoàn toàn phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội giai đoạn 2020 trở đi. Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của khu vực đồng thời cung cấp một khối lượng lớn nguyên vật liệu san lấp cho các công trình trên địa bàn thị xã Ba Đồn và các khu vực lân cận.

Phù hợp với Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Ba Đồn.

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường

a. Các văn bản pháp luật

* Văn bản pháp luật về môi trường

- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường;

- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

* Văn bản pháp luật về đất đai

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

-  Nghị  định  số  01/2017/NĐ-CP  ngày  06/1/2017  của  Chính  phủ  sửa  đổi,  bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của BTNMT quy định chi tiết nghị định số  01/2017/NĐ-CP ngày  06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

* Văn bản pháp luật về xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày18/06/2015 về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình;

- Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân cấp phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

b. Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- Quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động;

- QCVN 24: 2016/BYT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án

- Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;

- Quyết định số /QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao;

- Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm thuê đất để thực hiện dự án Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao, tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn;

2.3. Các nguồn tài liệu, dữ liệu liên quan

a. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án lập

- Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo mặt bằng, tận thu đất san lấp để xây dựng dự án Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm.

- Các bản vẽ quy hoạch và bản vẽ liên quan khác đến dự án.

b.  Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo khác

- Khí hậu và thủy văn tỉnh Quảng Bình, năm 2021;

- Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội phường Quảng Thọ;

3. Tổ chức thực hiện ĐTM

3.1. Quy trình thực hiện lập Báo cáo ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án: “Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao” được thực hiện bởi chủ dự án và phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Kỹ thuật và Môi trường TAC.

Quá trình lập Báo cáo ĐTM được thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, các thiết kế cơ sở, công nghệ và các tài liệu liên quan của dự án;

Bước 2: Khảo sát thực địa thực hiện đo đạc, lấy mẫu tại hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và đưa mẫu về phòng thí nghiệm phân tích;

Bước 3: Thu thập các số liệu, tài liệu về các điều kiện địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hoá, xã hội khu vực dự án;

Bước 4: Tổng hợp số liệu, gửi các chuyên gia đánh giá, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường và xây dựng chương trình giám sát môi trường;

Bước 5: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập tiến hành viết báo cáo ĐTM theo nội dung đã được Quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Gửi báo cáo ĐTM tham vấn đại diện chính quyền địa phương, đại diện dân cư khu vực thực hiện dự án;

Bước 6: Hoàn thiện báo cáo ĐTM theo ý kiến các chuyên gia và tham vấn trình thẩm định báo cáo ĐTM tại Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

3.2. Tổ chức thực hiện Đánh giá tác động môi trường

- Chủ Dự án: Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm

+ Địa chỉ liên hệ: phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

+ Người đại diện: Bà Phan Thị Hương                   	Chức vụ: Giám đốc

+ Điện thoại:

- Cơ quan tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM: Công ty TNHH Kỹ thuật và Môi trường TAC

+ Địa chỉ: TDP 6 – P. Ba Đồn – thị xã Ba Đồn- tỉnh Quảng Bình.

+ Điện thoại: 02323. 202.909;                   Fax: 02323 811 234.

+ Mã số thuế: 3101018792.

+ Email: MoitruongTAC@gmail.com

- Danh sách thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM:

| TT | Họ và tên | Chuyên ngành đào tạo | Tham gia thực hiện | Nội dung phụ trách | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THÀNH VIÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN |  |  |  |  |
|  | Phan Thị Hương |  | Chủ dự án | Chủ trì Cung cấp các hồ sơ, thông tin liên quan đến Dự án, Chủ trì thực hiện |  |
| II | THÀNH VIÊN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO |  |  |  |  |
| 1 | Phan Anh Chiến | Kỹ sư Công nghệ môi trường | Chủ nhiệm | Nghiên cứu, tổng hợp chỉnh sửa báo cáo |  |
| 2 | Lê Quang Huy | Thạc sỹ Địa chất học | Thành viên | Phụ trách các vấn đề kỹ thuật về xây dựng và tư vấn kỹ thuật xây dựng |  |
| 3 | Nguyễn Khắc Tình | Cử nhân Địa chất công trình và Địa chất thủy văn | Thành viên | Nghiên cứu, thực địa, tham vấn cộng đồng, đánh giá hiện trạng, điều kiện tự nhiên KT - XH dự án |  |
| 4 | Nguyễn Ngọc Thành | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Thành viên | Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng dự án và biện pháp giảm thiểu |  |
| 5 | Nguyễn Chí Hoài | CN Địa chất công trình | Thành viên | Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành dự án và biện pháp giảm thiểu |  |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Hồng | Thạc sỹ quản lý Môi trường | Thành viên | Xây dựng chương trình quản lý, giám sát, kết luận, hoàn thiện báo cáo |  |

4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM

- Phương pháp làm việc nhóm: Lập nhóm ĐTM, gồm cử nhân môi trường, cán bộ đo đạc, phân tích, ....

- Phương pháp lập bảng liệt kê: Phân tích quá trình thực hiện dự án. Phương pháp này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động môi trường.

(Phương pháp này được sử dụng hầu hết ở các chương nhằm đưa ra cái nhìn tổng thể, phục vụ cho quá trình đánh giá tránh thiếu sót.

Cụ thể: Chương 1, liệt kê các thiết bị, máy móc, nguồn nguyên vật liệu trong quá trình khai thác để dự đoán tác động do máy móc, tải lượng nguồn thải trong quá trình thi công.

Chương 3: Liệt kê các nguồn gây tác động và nguồn tác động đến môi trường để tránh thiếu sót trong quá trình phân tích đánh giá tác động và đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp.

Chương 4: Lập bảng liệt kê nội dung chương trình quản lý sau khi đánh giá và nêu biện pháp, công trình giảm thiểu tác động).

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tham vấn cộng đồng thông qua cuộc họp với UBND và các hộ dân cư tại phường Quảng Thọ;

(Đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ dự án tiến hành liên hệ, bố trí lịch họp tham vấn cộng đồng cùng UBND xã và các hộ dân cư tại khu vực thực hiện dự án. Phương án này được trình bày ở chương 5: Kết quả tham vấn)

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này được sử dụng dựa trên hệ số ô nhiễm của nguồn thải được xác lập bởi các tổ chức, viện nghiên cứu khi đánh giá tải lượng ô nhiễm nước, khí thải, bụi,… của các hoạt động dự án để dự báo mức độ tác động đến môi trường xung quanh.

(Phương pháp này được sử dụng ở Chương 3, dựa trên hệ số ô nhiễm, công thức phát tán của nguồn thải được xác lập bởi các tổ chức, viện nghiên cứu cùng với nguồn nguyên liệu, máy móc sử dụng trong quá trình khai thác. Tiến hành tính toán dự báo mức độ và phạm vi tác động đến môi trường xung quanh).

- Phương pháp so sánh: Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và so sánh với các chỉ tiêu trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành.

(Phương pháp này sử dụng ở chương 2, 3: Sau khi tính toán thì so sánh với các TC, QC hiện hành để đánh giá mức độ của tác động).

- Phương pháp dự báo: Dựa trên số liệu nền, nội dung Dự án để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện Dự án đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội.

(Phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở chương 3: Sau khi tính toán, so sánh với tiêu chuẩn, xác định được mức độ và phạm vi thì dự báo mức độ ảnh hưởng đến môi trường và các đối tượng bị ảnh hưởng xung quanh).

- Phương pháp khảo sát: Quan sát, đánh giá hiện trường (kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình);

(Phương pháp này được xác định chủ yếu ở chương 1, nhằm xác định đối tượng dự án, tính phù hợp của dự án và các đối tượng xung quanh dự án có thể bị ảnh hưởng).

- Phương pháp đo đạc: Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao như:

+ Máy đo độ ồn: QUEST;

+ Máy đo khí độc: Multicheck 2000;

+ Máy đo bụi: EPAM 5000.

(Phương pháp này được sử dụng ở chương 2: Nhằm phân tích số liệu môi trường nền nhằm đánh giá ảnh hưởng của dự án trong thời gian khai thác).

- Phương pháp thu thập thông tin: Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM;

(Phương pháp này được sử dụng ở chương 2)

- Phương pháp viết báo cáo: Báo cáo ĐTM được lập với các nội dung trình bày dựa trên khung được quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chương 1

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.Tóm tắt về dự án

1.1. Thông tin chung về dự án

1.1.1. Tên dự án

Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao

1.1.2. Chủ Dự án

- Chủ Dự án: Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm

- Địa chỉ liên hệ: phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Người đại diện: bà Phan Thị Hương                   Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại:

1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án

Năm 2024 – 2025. Hoàn thành xây dựng dự án trong tháng 5 năm 2025.

1.1.4. Tổng mức đầu tư

*Tổng mức đầu tư: 7.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy tỷ đồng chẵn)

1.1.5. Vị trí địa lý

1.1.5.1. Vị trí địa lý của dự án

Vị trí thực hiện Dự án tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Nam giáp đường giao thông (đường đất);

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp;

+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp (QH đường giao thông).

- Diện tích lập quy hoạch chi tiết khoảng: 19.129,30 m2.

Ranh giới khu vực dự án được giới hạn bởi 4 điểm, mốc từ 1 đến 4 có tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 106°, múi chiếu 30 như sau:

Bảng 1.1. Bảng thống kê tọa độ khu vực khai thác

| Điểm góc | Hệ tọa độ VN-2000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |
| 1 | 1962614.64 | 548230.15 |
| 2 | 1962672.91 | 548432.78 |
| 3 | 1962577.46 | 548462.93 |
| 4 | 1962539.90 | 548352.78 |
| 5 | 1962567.61 | 548345.05 |
| 6 | 1962537.79 | 548265.97 |
| Diện tích: 19.129,30m2 |  |  |

Hình 1.1: Vị trí khu vực dự án

1.1.5.2.  Hiện trạng sử dụng đất

Tình trạng sử dụng đất: đất nông nghiệp

Hiện nay, khu vực dự án có trồng trồng cây bạch đàn và cây bụi phát triển. Tuy nhiên, do địa hình gò đồi, đất đá cẵn cỗi, địa hình dốc lớn rất khó canh tác, thực vật trên thửa đất phát triển kém, độ che phủ rừng thấp. Hiệu quả kinh tế không cao.

1.1.5.3. Hiện trạng địa hình khu vực Dự án

Khu vực Dự án đang trồng lúa và đào ao nuôi trồng thủy thuộc tờ bản đồ địa chính số 2, thửa đất số 29, 30-38, 40, 51-58, 66, 68, 85, 86, 109… thuộc phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn do chủ đầu tư quản lý.

Do đó, trong quá trình đo đạc và thiết kế Dự án để phù hợp với độ cao quy hoạch san nền được UBND thị xã Ba Đồn phê duyệt, phải tiến hành san gạt mặt bằng. Quá trình tính toán cân bằng đào đắp, còn một khối lượng đất đá còn thừa không sử dụng được trong dự án.

1.1.5.4. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng có khả năng bị tác động bởi Dự án trong quá trình hoạt động của dự án

* Khu dân cư: Cụm dân cư tập trung gần nhất tiếp giáp về phía Nam dự án dọc tuyến đường liên thôn.

Đường QL12A

Cụm dân cư phía Nam

Sơ đồ tương quan vị trí dự án với các đối tượng xung quanh

- Hiện trạng hoạt động sản xuất xung quanh Dự án

Xung quanh khu vực Dự án là đang trồng lúa và nuôi trồng thủy sản của các hộ dân có đất tiếp giáp khu vực Dự án.

* Hiện trạng giao thông

Trong khu vực Dự án không có đường giao thông, phía Bắc có đường quy hoạch rộng 23,0m; Phía Nam là đường hiện trạng tiếp giáp với khu đất (đường đất).

* Hiện trạng sông, suối và các dòng chảy bề mặt

+ Hiện trạng sông, suối và các dòng chảy bề mặt: Trong phạm vi thực hiện dự án không có sông, suối chảy qua, không có sự hiện diện của nước mặt.

+ Hiện trạng thoát nước mưa khu vực dự án: Khu vực chưa có hệ thống thu gom và thoát nước mưa. Nước mưa chảy tràn chủ yếu thoát theo địa hình dự án về các tuyến mương, rãnh thoát nước dọc đường rồi chảy về các vùng thấp trũng, cụ thể nước mưa khu vực dự án chảy theo địa hình về phía các phía xung quanh sau đó tập trung về mương thoát nước dọc tuyến đường hiện trạng phía Tây rồi chảy về khu vực thấp trũng phía Tây Bắc và hồ nước phía Tây Dự án.

+ Cách khu vực dự án khoảng 1,2km về phía Đông là biển Đông.

+ Đặc điểm nước dưới đất: Nguồn nước dưới đất tại khu vực dự án khá dồi dào, hiện nay khu vực chưa có hệ thống nước cấp nên toàn bộ dân cư sử dụng nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt, theo khảo sát nguồn nước giếng tại một số hộ gia đình xung quanh xuất hiện từ 3-5m, chưa có dấu hiệu cạn vào mùa hạn.

* Hiện trạng các công trình khác

+ Gần khu vực dự án chỉ có các hoạt động lúa và nuôi trồng thủy sản,... của các hộ dân trong khu vực.

1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất Dự án

1.1.6.1. Mục tiêu Dự án

Nhằm hình thành mô hình tổ chức sản xuất, sơ ché, bảo quản và tiêu thy sản phầm rau, củ, quả an toàn tập trung (đạt chuẩn VietGAP), đồng bộ tại khu vực chuyên sản xuất rau, củ, quả, hoa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phầm và Sức khỏe cho người tiêu dùng, cung cấp thực phầm rau, củ an toàn. sạch, chất lượng cao cho nhân dân trong thị xã Và các địa phương lân cận, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sóng cho người lao động và các hộ dân sản xuất rau, củ an toàn tại địa phương, thúc đây phát triền kinh tế, xã hội trong khu vực.

1.1.6.2. Quy mô, công suất Dự án

a. Quy mô dự án:

Diện tích dự kiến sử dụng đất: 22.000 m²; Dự kiến các hạng mục đầu tư: Khu vực canh tác nông nghiệp (19.800m²) bao gồm: Khu nhà màng đề tròng rau, trồng hoa...(nhà khung thép không xây dựng kiên có) 01 tầng với diện tích dự kiến 6.000m², khu vực chuyên trồng lúa nước với diện tích dự kiến 8.800m², khu vực đào ao nuôi cá giống (trên diện tích hồ hiện trạng và mở rộng) với diện tích dự kiến 5.000m², sân đường nội bộ và cây xanh cânh quan phụ với diện tích dự kiến 2.200m²

b. Bảng tổng hợp quy hoạch tổng mặt bằng

| STT | Chức năng, hạng mục xây dựng | Diện tích xây dựng (m2) | MĐXD tối đa (%) | Tầng cao XD (tầng) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà màng trồng cây | 5.173,0 | 1 | 27,04 |  |
| 2 | Khu ao hồ nuôi cá, hải sản giống | 4.600,0 | 24,05 |  |  |
| 3 | Khu vực trồng lúa nước | 5.100,0 | 26,66 |  |  |
| 4 | Sân đường, cây xanh | 4.256,3 | 22,25 |  |  |
| Tổng |  | 19.129,3 | 25 | 1 | 100 |

- Nhu cầu khai thác, sử dụng nước ngầm lớn nhất: ước tính 67,97m3/ngày.

b. Dịch vụ, sản phẩm cung cấp:

- Sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn (VietGAP). Dự kiến cung cấp ra thị trường các sản phẩm trong một năm như sau:

- Dưa Chuột baby: khoảng 1.500kg/năm

- Măng tây: khoảng 110kg/năm

- Mướp đắng: khoảng 1.000kg/năm

- Bí các loại: khoảng 1550kg/năm

- Đậu các loại: khoảng 1050kg/năm

- Rau các loại: khoảng 450kg/năm

- Dưa lưới: khoảng 6.000kg/năm

- Dưa lưới hoàng kim: khoảng 150kg/năm

- Dưa lưới ruột vàng: khoảng 1450kg/năm

- Dưa lưới ruột xanh: khoảng 400kg/năm

+ Khu vực trồng lúa nước: Dự kiến 1 năm trồng 2 vụ, sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng 6-8 tấn lúa (giống lúa mới) mỗi năm.

+ Khu vực nuôi cá giống nước ngọt (cá lóc, cá chép...): Dự kiến 500 m2 thả 20.000 con cá giống, với năng suất bình quân 140-150 tấn/ha, giá thành giao động khoảng 28.000đ/kg, sau khi trừ chi phí lợi nhuận khoảng 8.000-10.000đ/kg.

1.2. Các hạng mục Dự án

1.2.1. Các hạng mục chính

A. Hạ tầng kỹ thuật

1. Giao thông, cao độ nền

Khu đất tiếp giáp với tuyến đường của khu vực quy hoạch rộng 23,0m (hiện trạng đường đất nội đồng), tổ chức đấu nối các vị trí cổng ra vào với khu đất. Cao độ nền khu đất xác định theo quy hoạch phân khu, cao độ từ +2.8 đến +3.0m, hướng dốc thấp dần từ phía Nam về phía Bắc.

2. Cấp nước: Nguồn cấp nước được quy hoạch, thiết lập đấu nối đường ống cấp nước trên tuyến đường quy hoạch rộng 23,0m phía Tây Bắc; từ đó đấu nối cấp nước đường ống D110 cho khu quy hoạch. Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước chung cho hoạt động sản xuất và dự phòng PCCC.

3. Cấp điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch từ đường dây 22kV phía Tây Nam khu đất (khu vực dân cư hiện hữu). Xây dựng hệ thống trạm, đường dây hạ thế 0,4Kv đấu nối từ đường dây khu vực; dẫn đấu nối đến tủ điện tổng đặt tại công trình để cấp điện cho công trình, khu chức năng thuộc dự án.

4. Thoát nước mưa: Nước mưa được thu gom qua hệ thống đường ống, hố ga và các tuyến rảnh bố trí dọc theo các tuyến giao thông nội bộ và quanh các hạng mục, khu chức năng thu nước thoát về hệ thống đường ống thoát nước của khu vực trên tuyến đường quy hoạch rộng 23,0m phía Tây Bắc khu đất, trước mắt thoát theo địa hình về phía mương nước phía Đông khu vực, về lâu dài đầu nối thoát nước vào hệ thống chung của đô thị khi được đầu tư.

5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải từ các hạng mục công trình được thu gom về bể xử lý 3 ngăn; do tính chất chính của dự án trồng cây nông nghiệp, với lượng nước thải ít; trước mắt tổ chức xử lý cục bộ tại bể và tự thấm, về lâu dài tổ chức đường ống đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của đô thị khi được đầu tư.

- Rác thải được thu gom theo mạng lưới thu gom rác thải của đô thị và vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến bãi rác chung để xử lý.

B. Các hạng mục xây dựng phục vụ Dự án

* Trên diện tích xây dựng 19.129,30 m2, bố trí các hạng mục như sau:

- Khu nhà màng (01 tầng).

- Khu ao hồ (nuôi cá, hải sản giống).

- Khu vực trồng lúa nước.

- Bể nước PCCC, hàng rào xung quanh khuôn viên, cổng vào, sân bãi, xây xanh và các công trình phụ.

a. Khu nhà màng

- Giải pháp mặt bằng: Mặt bằng công trình thiết kế hình thức đơn giản. Các bước cột từ 3m đến 5m; nhịp 6m đến 6,5m.

- Giải pháp mặt đứng: Mặt đứng sử dụng hình khối đơn giản, hiện đại; tạo các mảng có tỷ lệ hài hòa nhằm đem lại hình thức sinh động cho công trình. Công trình có chiều cao tối đa 01 tầng; chiều cao tầng từ 3,3m đến 3,9m.

- Công trình sử dụng hệ kết cấu khung thép bền vững.

- Khối công trình bao gồm: Khu nhà màng kết hợp cây xanh nội bộ, nằm phía Nam khu vực quy hoạch, với cơ cấu 27,04%.

b. Khu ao hồ (nuôi cá, hải sản giống)

- Bao gồm: Khu ao hồ (nuôi cá, hải sản giống....) kết hợp sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan. Vị trí nằm phía Bắc của khu đất, với cơ cấu khoảng 24,05%.

c. Khu vực trồng lúa nước

- Bao gồm: Khu vực trồng lúa nước (các loại giống lúa....) kết hợp sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan. Vị trí nằm phía Tây Bắc của khu đất, với cơ cấu khoảng 26,66%.

- d. Sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, bãi đậu xe và các công trình phụ trợ

- Cổng hàng rào bao quanh sử dụng móng đá, phần thân xây gạch, tô trát hoàn thiện bằng vữa xi măng, đưọc sơn màu hoàn thiện.

- Sân bãi được hoàn thiện theo cos san nền, một phần sân được hoàn thiện đổ bê tông láng vữa tạo lối đi lại.

- Bố trí hệ thống bồn hoa, cây xanh xung quanh các công trình nhằm giảm thiểu nắng nóng về mùa hè và tạo cảnh quan cho khu quy hoạch.

- Các công trình phụ, cây xanh cảnh quan bố trí hài hòa trong khu vực dự án, với cơ cấu 22,25%.

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

a. Môi trường không khí: Bố trí xe bồn chở nước phun ẩm dọc tuyến đường từ khu vực dự án ra đường Quốc lộ.

b. Môi trường nước

* Nước thải sinh hoạt: Đối với nước thải đen, nước thải xám của cán bộ công nhân: Dự án sử dụng nhà vệ sinh lưu động (1,3 x 0,95 x 2,5)m đặt tại khu vực lán trại để thu gom và xử lý.

* Nước mưa chảy tràn: Đào tuyến mương thoát nước mưa thu gom nước mưa chảy tràn trong khu vực thực hiện dự án về hố lắng phía Tây để lắng cặn sau đó thoát ra môi trường theo hiện trạng thoát nước địa hình khu vực.

c. Chất thải rắn

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí tại khu vực lán trại 02 thùng đựng rác loại 50lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,.. loại rác thải này tận dụng cho các trang trại lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi; một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,.. sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác của thị trấn để vận chuyển đi xử lý.

* Đối với chất thải nguy hại: Chủ dự án sẽ trang bị thùng đựng chất thải nguy hại loại 100lít (có ký hiệu, có nắp đậy) để lưu chứa các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu

a. Trong giai đoạn xây dựng

Loại nguyên, nhiên liệu chính phục vụ cho hoạt động khai thác của dự án là dầu Diezen được dùng cho máy đào, xe ben. Nguồn nhiên liệu được lấy từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị trấn và các vùng lân cận. Nhiên liệu phục vụ cho quá trình san nền, tận thu đất được ước tính như sau:

Bảng 1.3. Nhu cầu các loại nhiên liệu, vật liệu chính

| TT | Tên nguyên, nhiên liệu | Đơn vị | Định mức tiêu hao | Nhu cầu nguyên liệu trong năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiên liệu |  |  |  |
| A | Dầu diezel | lít/m3 | 0,3 | 26.218 lít |
| B | Xăng (5% lượng dầu diezel) | lít/tấn | 0,0121 | 1.480 lít |
| C | Dầu thuỷ lực, mỡ bôi trơn | l/m3 | 0,001 | 93,5 kg |

(Nguồn: Hồ sơ dự án)

* Nhu cầu về nguồn cung cấp điện: Cung cấp cho các hoạt động thi công xây dựng, lán trại. Nguồn điện cung cấp cho công trình lấy từ đường điện hạ thế 0,2kV chạy dọc Quốc lộ 12A

* Nhu cầu về nguồn cung cấp nước: Cấp nước cho phương án chủ yếu là nước uống phục vụ cho công nhân lái máy thi công nên việc cung cấp nước là không đáng kể. Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp. Cụ thể:

+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các của hàng tạp hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của công nhân.

+ Nước sinh hoạt: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 3m3 tại lán trại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân.

+ Nước tưới đường (phun ẩm): sử dụng xe bồn để chứa nước.

* Cung cấp nhiên liệu: Được lấy từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Quảng Thọ và các vùng lân cận.

* Cung cấp cây giống: Nguồn cung cấp cây giống bởi các vườn ươm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện vận chuyển lên khu vực dự án vào thời điểm trồng cây.

* Cung cấp phân NPK: Nguồn cung cấp bởi các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện vận chuyển lên khu vực dự án vào thời điểm bón phân. Định kỳ khi nào thực hiện bón phân sẽ vận chuyển khối lượng theo ngày lên và bón trực tiếp vào cây. Không lưu giữ tại khu vực dự án.

b. Trong giai đoạn hoạt động

* Nhu cầu sử dụng điện: Căn cứ vào chỉ tiêu cấp điện cho các loại công trình và khảo sát thực tế xác định chỉ tiêu cấp điện như sau:

PĐM = Quy mô x tiêu chuẩn; PTT = PDM x Kđt; STT = PTT / cos

Trong đó: Hệ số đồng thời Kđt = 0,8; Hệ số công suất: cos=0,85.

Xác định phụ tải điện cho quy hoạch

| TT | Tên phụ tải | Quy mô | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Đơn vị | PĐM (kW) | PTT (kW) | STT (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối các công trình | 500 | m2 | 20 | W/m2 | 10 | 8,0 | 9,4 |
| 2 | Khối nhà kín | 3000 | m2 | 10 |  | 30 | 24,0 | 28,2 |
| 2 | Điện chiếu sáng | 4 | Bóng | 100 | W | 0,4 | 0,32 | 0,38 |
| 3 | Dự phòng | 40,0 |  | 10% | kW |  |  | 4,0 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 42,0 |

Tổng công suất tiêu thụ điện tối đa của khu vực là khoảng 42 kVA/ngày đêm.

Từ cột điện khu vực, thỏa thuận các thủ tục đấu nối điện để cung cấp cho khu vực dự án. Thiết kế hệ thống điện đi đến các công trình trong khu vực bằng hệ thống đường dây chạy chìm (ngầm) hoặc cột điện ly tâm cáp bọc. Các điểm đấu nối với nhà làm việc có hệ thống tủ cấp điện được bố trí trong các công trình xây dựng.

* Nhu cầu sử dụng nước: Căn cứ TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn, nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn hoạt động được ước tính ở như sau:

- Cấp nước sinh hoạt: Với 20 công nhân, mức sử dụng khoảng 80 lít/người/ngày. Tổng lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt khoảng: 80lít/người/ngày × 20 công nhân = 1.600 lít/ngày.đêm = 1,6 m3/ngày.đêm.

- Nước tưới cây các vườn ươm: 10 – 15l/m2/ngày, ước tính nhu cầu sử dụng nước cho tưới cây khoảng: 12 x 5.500m2 = 66m3/ngày.

- Nước rửa đường: chỉ tiêu nước cấp rửa đường 0,4 lít/m2/ngày đêm. Tổng lượng nước phục vụ rửa đường khoảng: 0,4 x 970 = 0,37 m3/ngày đêm.

- Lượng nước dự trữ cấp cho chữa cháy được tính cho 1 đám cháy trong 2h liên tục với lưu lượng 15 l/s/đám cháy khoảng: Wcc= 15 l/s/đám cháy x 2h x 1 đám cháy x 3.600s/1.000 = 108m3.

Tổng nhu cầu sử dụng nước thường ngày: 67,97m3/ngày.

- Nguồn cung cấp nước: Cấp nước cho công trình được lấy từ giếng khoan trong khuôn viên công trình. Khoan 01 giếng và hệ thống máy bơm bơm nước về bể chứa nước dung tích khoảng 20 m3. Cấp nước cho các công trình bằng hệ thống đường ống nhựa uPVC D27.

1.3.3. Sản phẩm của dự án: Dự án Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện phát triển các mô hình nhà màng (nhà kính, nhà lưới với các thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ và tổ chức thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện của địa phương), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất. Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường. Xung quanh khu vực thực hiện dự án, được trồng cây lâu năm cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất của dự án. Xây dựng cơ sở sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn với mô hình sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến trong nông nghiệp nhằm đảm bảo tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo đất vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; đồng thời làm mô hình điểm sản xuất nông nghiệp theo quy mô công nghiệp, hình thành chuỗi sản phẩm khép kín, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

1.3.4. Tuyến đường vận chuyển: Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu từ các đơn vị cung cấp và đất san lấp trong quá trình tận thu đến công trình chủ yếu theo tuyến đường đất hiện trạng đi ra Quốc lộ 12A sau đó đi đến các công trình cần đất san lấp.

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Sơ đồ hoạt động trong giai đoạn hoạt động của Dự án

1.5. Biện pháp tổ chức thi công

* Bãi tập kết, lán trại và công tác thoát nước mưa

- Xây dựng 01 lán trại bằng cách tận dụng cọc, tre để xây nhà tạm bằng mái tôn diện tích khoảng 12m2, bố trí nhà vệ sinh di động trước khi đi vào khai thác.

- Công tác thoát nước mưa: Chủ dự án sẽ tiến hành đào mương thoát nước tự chảy để thoát nước mưa, hạn chế việc tù đọng nước trong phạm vi dự án.

* Biện pháp thi công san nền kết hợp tận thu đất

- Dùng máy xúc gàu ngược dung tích 0,9 m3 và xe ben tự đổ. San gạt từ phía Bắc xuống phía Nam dự án. Khi thi công cần tạo mặt bằng thấp dần về đến cote +13,00m.

- Tạo các hướng dốc nhằm thoát nước mặt tốt, hướng thoát nước từ nền ra đường.

- Trên cơ sở cốt khống chế, tiến hành san gạt về về độ cao phù hợp để trồng rừng sản xuất.

- Tận dụng đất đào để đắp (nếu có).

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

a. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư: 4.500.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.)

* Sơ đồ quản lý trong quá trình thi công

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức.

- Tổ chức thực hiện dự án:

+ Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm.

+ Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Khang Phú.

+ Đơn vị thi công: Chủ đầu tư tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu thi công.

Chủ dự án

Kỹ thuật

Đơn vị Thiết kế

Đơn vị thi công

Công nhân

Đại diện chủ dự án

- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì số lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 15 người.

c. Tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến như sau:

- Lập và phê duyệt dự án: Quý IV/2024;

- Lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: Quý IV/2024;

- Khởi công xây dựng dự án tháng: Quý IV/2024;

- Hoàn thành đưa vào sử dụng: Quý II/2025.

| Công việc Thời gian | Tháng 5/2024 | Tháng 8/2024-12/2024 | Tháng 12/2024 - 5/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thiện đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý khác |  |  |  |
| Giải phóng mặt bằng và san nền |  |  |  |
| Thi công các hạng mục |  |  |  |
| Hoàn thiện và nghiệm thu bàn giao Dự án |  |  |  |

Chương 2

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

a. Đặc điểm địa hình

Khu vực thực hiện dự án có địa hình bằng phẳng, hiện trạng là đất trồng lúa của người dân trong khu vực, cao độ địa hình dao động khoảng +0,69m đến +0,81m. Cao độ san nền hoàn thiện tối thiểu là +2,68m và tối đa là +2,72m, có hướng nghiêng từ Đông sang Tây. Việc san nền tại khu vực dự án là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch. Cao độ san nền thấp dần về các tuyến đường giáp phía Tây của dự án để thuận lợi thu gom nước mưa và nước thải.

b. Đặc điểm địa chất

Kết quả khoan thăm dò khảo sát địa chất công trình do đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện cho thấy cấu trúc địa chất chung của toàn khu vực thực hiện Dự án như sau:

Lớp 1: Đất á sét màu xám vàng, xám đen lẫn rễ cây, mùn thực vật.

Lớp 2: Đất á sét màu xám vàng nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng. Lớp này nằm dưới lớp 1 trên lớp 3 và phân bố trên hầu hết dự án. Để nhận biết tính chất cơ lý của lớp (2) chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu đưa về phòng thí nghiệm và cho các tính chất cơ lý sau.

Đặc điểm các chỉ tiêu cơ lý lực học lớp (2)

| TT | Các tiêu chuẩn | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt sét |  | % | 22,77 |
| 2 | Hạt bụi |  | % | 29,77 |
| 3 | Hạt cát |  | % | 45,58 |
| 4 | Hạt sỏi |  | % | 1,88 |
| 5 | Hạt cuội |  | % | 0,00 |
| 6 | Giới hạn chảy | WL | % | 34,04 |
| 7 | Giới hạn dẻo | WP | % | 20,48 |
| 8 | Chỉ số dẻo | IP |  | 13,56 |
| 9 | Độ sệt | B |  | 0,36 |
| 10 | Lượng ngậm nước tự nhiên | W | % | 25,41 |
| 11 | Dung trọng ướt | w | T/m3 | 1,97 |
| 12 | Dung trọng khô | k | T/m3 | 1,57 |
| 13 | Tỷ trọng |  | T/m3 | 2,69 |
| 14 | Độ lỗ rỗng | n | % | 41,60 |
| 15 | Hệ số rỗng tự nhiên | 0 | % | 0,712 |
| 16 | Độ bảo hoà | G | % | 95,94 |
| 17 | Lực dính | C | kG/cm2 | 0,200 |
| 18 | Góc ma sát trong | φ | độ | 16026’ |
| 19 | Hệ số nén lún | A1,00-2.00 |  | 0,023 |
| 20 | Modul biến dạng | E1.00-2.00 | kG/cm2 | 71,12 |

Lớp 3: Đất sét màu xám ghi, trạng thái dẻo chảy nằm dưới lớp 2 cho đến hết chiều sâu lỗ khoan và phân bố trên toàn bộ dự án. Để nhận biết tính chất cơ lý của lớp (3) chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu đưa về phòng thí nghiệm và cho các tính chất cơ lý sau.

Đặc điểm các chỉ tiêu cơ lý lực học lớp (3)

| TT | Các tiêu chuẩn | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị TB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt sét |  | % | 37,33 |
| 2 | Hạt bụi |  | % | 31,11 |
| 3 | Hạt cát |  | % | 31,56 |
| 4 | Hạt sỏi |  | % | 0,00 |
| 5 | Hạt cuội |  | % | 0,00 |
| 6 | Giới hạn chảy | WL | % | 36,98 |
| 7 | Giới hạn dẻo | WP | % | 20,41 |
| 8 | Chỉ số dẻo | IP |  | 16,57 |
| 9 | Độ sệt | B |  | 0,81 |
| 10 | Lượng ngậm nước tự nhiên | W | % | 33,82 |
| 11 | Dung trọng ướt | w | T/m3 | 1,83 |
| 12 | Dung trọng khô | k | T/m3 | 1,37 |
| 13 | Tỷ trọng |  | T/m3 | 2,64 |
| 14 | Độ lỗ rỗng | n | % | 48,20 |
| 15 | Hệ số rỗng tự nhiên | 0 | % | 0,931 |
| 16 | Độ bảo hoà | G | % | 95,95 |
| 17 | Lực dính | C | kG/cm2 | 0,027 |
| 18 | Góc ma sát trong | φ | độ | 5021’ |
| 19 | Hệ số nén lún | A0,50-1.00 |  | 0,107 |
| 20 | Modul biến dạng | E0.50-1.00 | kG/cm2 | 17,10 |

### Như vậy, Khu vực xây dựng công trình là khu vực có địa chất tương đối ổn định, chủ yếu là đất trồng lúa, tầng đất không thích hợp dày trung bình 20cm ở trên;

### 2.1.2. Đặc điểm khí hậu

Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng của khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam và có mùa Đông tương đối lạnh ở miền Bắc. Khí hậu chia làm 02 mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa.

1) Mùa khô: Từ tháng 4 đến tháng 8, trùng với mùa gió Tây Nam khô nóng, lượng bốc hơi lớn nên thường xuyên gây hạn hán, cát bay, cát chảy lấp sông Nhật Lệ và khu dân cư. Nhiệt độ trung bình năm từ 24oC - 25oC. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm với nhiệt độ trung bình trên 27oC, mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ trung bình 21oC. Tổng nhiệt độ hàng năm khoảng 8.600 - 8.700oC, số giờ nắng trung bình hàng năm khoảng 1.700 - 1.800 giờ/năm.

2) Mùa mưa: Từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm nên thường gây lũ lụt trên diện rộng, lượng mưa trung bình nhiều năm là 2.100 - 2.200mm, số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm.

Như vậy, với nhiệt độ và tổng nhiệt độ năm xếp vào loại khá cao và được đánh giá là phù hợp, thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây, con trong sản xuất nông nghiệp như: Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, gia súc, thủy sản.

Điều kiện thời tiết bất lợi là gió Tây Nam khô nóng xuất hiện chủ yếu tập trung trong các tháng 6, 7, 8 kết hợp với lượng mưa ít gây hạn hán. Mùa mưa bão, tập trung vào tháng 8, 10, bão thường đi kèm với mưa lớn. Do địa hình hẹp, sông ngắn và dốc nên mùa mưa bão thường xảy ra lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm.

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: OC

| Bình quân năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 24,9 |
| Tháng 1 | 19,9 | 17,8 | 18,5 | 17,7 | 18,7 | 19,4 |
| Tháng 2 | 22,0 | 18,5 | 21,7 | 19,2 | 20,7 | 17,0 |
| Tháng 3 | 22,0 | 21,4 | 23,9 | 21,7 | 24,2 | 20,8 |
| Tháng 4 | 25,3 | 26,3 | 25,9 | 26,0 | 25,6 | 26,0 |
| Tháng 5 | 29,7 | 29,2 | 29,5 | 30,0 | 31,5 | 28,4 |
| Tháng 6 | 30,9 | 30,1 | 29,3 | 30,6 | 30,9 | 30,6 |
| Tháng 7 | 30,2 | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 29,1 | 30,1 |
| Tháng 8 | 27,8 | 29,2 | 29,0 | 29,3 | 29,6 | 29,3 |
| Tháng 9 | 28,2 | 26,8 | 27,0 | 27,9 | 28,8 | 27,8 |
| Tháng 10 | 24,1 | 25,6 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,2 |
| Tháng 11 | 22,2 | 24,8 | 23,0 | 23,9 | 25,5 | 23,3 |
| Tháng 12 | 20,5 | 21,5 | 18,1 | 18,3 | 21,2 | 20,3 |

Chế độ mưa

Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2021, lượng mưa hàng năm qua các năm như sau: Năm (2016) là: 2.908mm; năm (2017) là: 1.744mm; năm (2018) là: 2.407mm, năm (2019) là: 1.490mm, năm (2020) là: 1.613mm, năm (2021) là: 3.137 mm. Do đặc điểm của địa hình nên lượng mưa phân bố không đều ở các nơi trong tỉnh và cũng không đều ở các tháng trong năm, thường tập trung vào mùa mưa (tháng 8 đến tháng 11) và chiếm phần lớn lượng mưa cả năm. Chi tiết lượng mưa thể hiện ở (Bảng 2.2).

Bảng 2.2. Lượng mưa tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: mm

| Cả năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.908 | 1.744 | 2.407 | 1.490 | 1.613 | 3.137 |
| Tháng 1 | 65,5 | 38,3 | 29,9 | 20,4 | 83,5 | 65,4 |
| Tháng 2 | 9,4 | 11,0 | 28,3 | 21,0 | 39,9 | 16,0 |
| Tháng 3 | 12,8 | 17,5 | 53,4 | 16,8 | 32,0 | 19,6 |
| Tháng 4 | 70,2 | 82,2 | 31,9 | 42,0 | 206,0 | 75,7 |
| Tháng 5 | 43,5 | 154,7 | 96,2 | 50,8 | 9,2 | 110,9 |
| Tháng 6 | 99,1 | 82,6 | 94,8 | 105,5 | 73,2 | 121,9 |
| Tháng 7 | 308,8 | 123,2 | 144,5 | 113,9 | 88,3 | 30,5 |
| Tháng 8 | 470,8 | 145,2 | 77,9 | 130,2 | 36,2 | 151,2 |
| Tháng 9 | 112,5 | 547,0 | 947,7 | 162,2 | 567,4 | 570,8 |
| Tháng 10 | 1.578,5 | 281,9 | 688,9 | 509,0 | 75,5 | 1.291,8 |
| Tháng 11 | 67,2 | 156,8 | 152,4 | 191,1 | 323,1 | 551,8 |
| Tháng 12 | 69,8 | 103,7 | 61,4 | 127,3 | 79,0 | 130,9 |

Bảng 2.3. Số giờ nắng tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: Giờ

| Cả năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.639 | 1.588 | 1.491 | 1.654 | 2.005 | 1.661 |
| Tháng 1 | 58,8 | 10 | 51 | 96 | 130 | 46 |
| Tháng 2 | 89,9 | 61 | 68 | 61 | 64 | 83 |
| Tháng 3 | 120,6 | 82 | 121 | 78 | 100 | 82 |
| Tháng 4 | 113,1 | 175 | 135 | 145 | 174 | 161 |
| Tháng 5 | 226,3 | 227 | 238 | 259 | 299 | 239 |
| Tháng 6 | 238,0 | 157 | 216 | 193 | 289 | 253 |
| Tháng 7 | 258,0 | 220 | 207 | 217 | 107 | 269 |
| Tháng 8 | 148,4 | 206 | 186 | 171 | 241 | 183 |
| Tháng 9 | 166,2 | 123 | 104 | 185 | 204 | 140 |
| Tháng 10 | 80,5 | 142 | 78 | 118 | 171 | 113 |
| Tháng 11 | 48,4 | 115 | 59 | 104 | 151 | 64 |
| Tháng 12 | 91,7 | 70 | 28 | 27 | 75 | 28 |

Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí phụ thuộc vào mùa, có nghĩa là độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa và nhiệt độ không khí. Độ ẩm trung bình năm theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2021 như sau: Năm (2016) là: 84%, năm (2017) là: 84%, năm (2018) là: 82%, năm (2019) là: 83%, năm (2020) là: 81%, năm (2021) là: 84%, vào mùa mưa độ ẩm thường cao. Độ ẩm thấp nhất là vào mùa khô khi nhiệt độ không khí cao và lượng mưa ít. Dữ liệu về độ ẩm không khí trung bình thể hiện chi tiết tại (Bảng2.4).

Bảng 2.4. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: %

| Bình quân năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84 | 84 | 82 | 83 | 81 | 84 |
| Tháng 1 | 90 | 93 | 86 | 86 | 84 | 91 |
| Tháng 2 | 89 | 90 | 91 | 89 | 91 | 83 |
| Tháng 3 | 86 | 88 | 88 | 90 | 91 | 89 |
| Tháng 4 | 87 | 82 | 84 | 87 | 85 | 87 |
| Tháng 5 | 77 | 80 | 75 | 74 | 69 | 82 |
| Tháng 6 | 72 | 73 | 71 | 71 | 69 | 74 |
| Tháng 7 | 75 | 75 | 77 | 75 | 72 | 74 |
| Tháng 8 | 85 | 76 | 75 | 76 | 76 | 78 |
| Tháng 9 | 83 | 88 | 85 | 84 | 81 | 85 |
| Tháng 10 | 90 | 87 | 85 | 89 | 83 | 89 |
| Tháng 11 | 86 | 88 | 86 | 89 | 86 | 90 |
| Tháng 12 | 87 | 89 | 77 | 86 | 85 | 89 |

* Gió

Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên có hai mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè. Do địa hình chi phối nên hướng gió không phản ánh đúng cơ chế của hoàn lưu. Tuy nhiên, hướng gió thịnh hành vẫn biến đổi theo mùa rõ rệt. Gió được xác định chủ yếu theo hai đại lượng: hướng gió và tốc độ gió.

* Hướng gió

Hướng gió trong mùa đông (từ tháng XI - IV)

Trong mùa đông, thời kỳ hoạt động của hoàn lưu gió mùa Đông Bắc, trên đại bộ phận lãnh thổ của tỉnh các hướng gió thịnh hành là Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, sau đó tuỳ nơi là Bắc hoặc Tây với tần suất đạt khoảng 12 - 20%. Riêng khu vực vùng thấp nằm khuất ở phía Nam dãy Hoành Sơn có hướng gió thịnh hành là Tây (22 - 30%), sau đó là Tây Bắc và Đông Bắc với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 10 - 22%.

Trên đất liền, hướng thịnh hành chủ yếu của gió mùa đông là hướng Tây Bắc, trừ vùng Ba Đồn thịnh hành hướng Tây do ảnh hưởng của các dãy núi chắn gió ở phía Bắc và thung lũng của hạ lưu sông Gianh, gió thổi hướng Tây Bắc theo thung lũng đến đây đổi thành hướng Tây.

Trên biển, do ít chịu sự chi phối của địa hình nên gió trên biển thường giữ nguyên hướng ban đầu và tốc độ cũng ít thay đổi.

Trong cơ chế gió mùa đông, ngay những tháng giữa mùa thỉnh thoảng cũng xuất hiện các hướng gió trái mùa như hướng gió Nam hoặc hướng Tây Nam, xen kẻ giữa hai đợt gió mùa Đông Bắc là những ngày gió Đông hoặc Đông Nam.

Hướng gió trong mùa hè (từ tháng V - X)

Vào mùa hè, các hướng gió thịnh hành là Tây Nam hoặc Đông và Đông Nam với tần suất đạt khoảng 14 - 35%, sau đó là các hướng Nam, Tây với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 12 - 22%.

Gió trong mùa hè bắt đầu từ tháng V khi lục địa châu Á bị đốt nóng, cao hơn nhiều so với nhiệt độ trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong thời gian này, nhiệt độ nước biển dao động quanh giá trị 27˚C thì nhiệt độ lục địa có thể lên đến 34 - 35˚C, thậm chí còn cao hơn. Do đó trên lục địa hình thành những vùng khí áp thấp, gió từ Ấn Độ Dương thổi mạnh vào lục địa. Gió này nguyên là tín phong Đông Nam ở Nam bán cầu vượt qua xích đạo lên Bắc bán cầu, dưới tác dụng của lực Coriolis nó đổi hướng thành gió Tây Nam và thổi vào lục địa châu Á. Gió này bản chất là khối không khí nóng ẩm  khi vượt qua dải Trường Sơn gây mưa ở sườn Tây nên khi tới Quảng Bình lớp dưới thấp của khối không khí này đã mất hẳn tính chất ban đầu của nó và trở thành luồng gió khô nóng hay còn gọi là gió Lào.

Tốc độ gió

Tốc độ gió trung bình trong mùa đông lớn hơn trong mùa hè. Tốc độ gió trung bình năm tại đồng bằng ven biển từ 2,5 - 3,0m/s, tại vùng núi dưới 2,5m/s, tốc độ gió trung bình giảm dần từ Đông sang Tây, điều này thể hiện sự chi phối của địa hình đối với hướng gió và tốc độ gió. Tốc độ gió trung bình năm ít biến đổi theo các thời đoạn.

Bảng 2.5: Tốc độ gió trung bình (m/s) ở các địa phương

| Trạm đo | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Ba Đồn | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 2,9 |

Gió mạnh là gió có tốc độ từ 10,8m/s tức là từ cấp 6 trở lên, theo số liệu đã quan sát được và tính toán cho thấy: ở đồng bằng gió mạnh xảy ra hầu khắp các tháng nhưng tần suất xuất hiện có sự khác nhau. Ngược lại ở miền núi các tháng I và tháng II không thấy có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Gió mạnh ở Quảng Bình tập trung nhất ở cường độ cấp 6 - cấp 7 (chiếm đến 96 - 98%). Vùng đồng bằng gió mạnh tập trung nhiều nhất vào các tháng X và XI, trùng với thời kỳ hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Vùng núi gió mạnh tập trung vào tháng V và VI, thường xảy ra trong các cơn dông, tố lốc.

Vào tất cả các tháng trong năm vận tốc gió mạnh nhất đều 12m/s, đạt giá trị cực đại là 40m/s ở Ba Đồn vào tháng 10/1983. Các giá trị cực đại của vận tốc gió mạnh nhất thường quan trắc được vào thời kỳ bão hoạt động mạnh nhất trong năm là các tháng IX và X.

* Bão:

Tỉnh Quảng Bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X). Theo thống kê từ năm 2000 đến nay tỉnh Quảng Bình đã đón tổng cộng 12 cơn bão, tần suất 0,63 cơn/năm.

Khu vực từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

Bảng 2.6. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2000 – 2021

| Vùng bờ biển | Thời gian xuất hiện | Tên cơn bão | Cấp bão |
| --- | --- | --- | --- |
| Quảng Bình – Quảng Trị | 15/11/2020 | Vàm cỏ | Cấp 8 |
| Hà Tĩnh - Quảng Bình | 15/9/2017 | Doksuri | Cấp 15 |
| Hà Tĩnh -Thừa Thiên Huế | 30/9/2013 | Wutip | Cấp 10-14 (102-149 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 21/08/2010 | Mindulee | Cấp 10 (89-102 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 13/10/2008 | ATNĐ | Cấp 7 (50 - 61 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 27/09/2008 | Mekkhala | Cấp 9 (75 - 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 27/09/2007 | Lekima | Cấp 11 (103-117 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 28/10/2005 | KAITAK (Số 8) | Cấp 9 (75 – 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 15/09/2005 | VICENTE (Số 6) | Cấp 9 (75 – 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 08/09/2003 | ATNĐ | Cấp 6 (39 – 49 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 10/09/2002 | HAGUPIT (Số 4) | Cấp 6 (39 – 49 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 10/08/2001 | USAGI (Số 5) | Cấp 8 (62 – 74 km/h) |
| Nghệ An -Quảng Bình | 05/09/2000 | WUKONG (Số 4) | Cấp 10 (89-102 km/h) |

### 2.1.3. Đặc điểm thủy văn

Trong khu vực Dự án không có hệ thống khe suối chảy qua. Khu vực Dự án cách sông Gianh khoảng 470 m về phía Đông, đây là nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn từ Dự án và các khu vực xung quanh.

Sông Gianh có tổng chiều dài 158km, lòng sông không đều, thượng nguồn hẹp, càng về xuôi càng rộng. Phần thượng nguồn đoạn chảy qua Dự án có nhiều đoạn uốn khúc và có cồn nổi giữa lòng sông là Cồn Sẻ, Cồn Ngựa, Cồn Quan...

Dòng chảy lũ sông Gianh phụ thuộc vào đặc điểm địa hình, mạng lưới sông suối và chủ yếu là chế độ khí hậu. Tại Quảng Bình nói chung và khu vực thực hiện dự án nói riêng, hàng năm có 2 mùa dòng chảy khác biệt đó là mùa lũ và mùa cạn.

- Mùa lũ: Trên sông Gianh, đỉnh lũ có biến đổi rất lớn giữa các năm, thủy chế dòng sông thất lượng, mùa nước cạn vào khoảng tháng XII đến tháng VIII, mùa nước vào các tháng IX, X, XI, đây cũng là mùa lũ lụt. Lưu vực sông Gianh mùa lũ từ tháng IX - XI, tuy nhiên tháng VIII đã có mưa lớn mà chưa thuộc vào mùa lũ nhưng có nhiều năm lũ đã xuất hiện trong tháng VIII, thậm chí là lũ lớn.

- Mùa cạn: Theo chỉ tiêu phân mùa, mùa cạn của sông thuộc tỉnh Quảng Bình được tính từ tháng XII đến tháng VII năm sau. Dòng chảy mùa cạn được cung cấp chủ yếu bởi lượng nước ngầm và lượng mưa trong mùa cạn. Trên lưu vực sông Gianh, mùa cạn bắt đầu từ tháng tháng XII và kết thúc vào tháng VII, ba tháng cạn nhất là tháng II, III, IV. trên sông Gianh tổng lượng dòng chảy trong tháng IV nhỏ nhất đạt 46,138 x 106m3, chiếm 2,12% tổng lượng dòng chảy năm.

- Chế độ triều: Tại sông Gianh, biên độ mực nước triểu trong một năm lớn nhất tại cửa Gianh (Tân Mỹ cách cửa sông 2km) là 1,66m, trung bình 0,75m. Dọc theo sông tại trạm thủy văn Mai Hóa cách cửa sông khoảng 40km, biên độ triểu giảm đi một ít. Do sông Gianh rộng và độ dốc lòng sông phần hạ lưu không lớn, nên thủy triều ảnh hưởng suốt dọc từ cửa sông đến xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (cách sông biển khoảng 60km). Như vậy, lưu vực sông Gianh đoạn chảy qua dự án nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi thủy triều. Triều ở Quảng Bình thuộc loại triều yếu, biên độ triều trong khoảng 0,7-0,8m, lớn nhất 1,61m và nhỏ nhất 0,05m. Trong các tháng không ảnh hưởng lũ, dạng đường quá trình mực nước triều thường khá ổn định. Còn những tháng ảnh hưởng lũ thì tùy thuộc vào mức độ dòng chảy ở thượng nguồn và quy luật triều có thể bị phá vỡ. Thủy triều sông Gianh thuộc dạng bán nhật triều không đều, có thời gian triều lên ngắn hơn thời gian triều xuống và chế độ triều ở đây thuộc dạng chế độ triều hỗn hợp , những ngày bán nhật triều thời gian triều lên trung binfh-6h, thời gian triểu  xuống trung bình 6-7h.

* Hiện trạng thoát nước mưa khu vực Dự án:

Quá trình khảo sát hiện trạng khu vực cho thấy khu vực Dự án hiện trạng là đất lúa. Vì vậy, khu vực dự kiến thực hiện dự án có cos hiện trạng dao động khoảng 0+0,69m đến +0,81m, thấp hơn 2 tuyến đường tiếp giáp về phía Bắc và phía Tây khoảng 1 -2m.

- Hiện trạng hướng thoát nước mưa của khu vực thực hiện Dự án như sau:

+ Khu vực thực hiện Dự án và diện tích ruộng lúa phía Đông tuyến đường đất tiếp giáp phía Tây Dự án: nước mưa chảy tràn địa hình khu vực rồi đổ ra sông Gianh.

+ Khu vực diện tích phía Tây tuyến đường đất sẽ được thu gom bởi mương đất rộng 1m, sau đó tháot theo địa hình ra sông Gianh.

- Khi dự án đi vào hoat động:

Khi thi công Dự án sẽ san nền tương đương với cost nền của tuyến đường betong tiếp giáp Bắc của Dự án và cao hơn khoảng 0.5m cost nền của tuyến đường đất phía Tây Dự án để tránh ngập lụt khi mưa lớn và thuận lợi thoát nước mưa của Dự án. Quá trình san nền của Dự án không gây ảnh hưởng đến quá trình thoát nước mưa của khu vực vì không tạo thành bê ngăn nước. Nước mưa chảy tràn khu vực dự án sẽ không xả ra diện tích đất lúa tiếp giáp phía Đông và phía Nam của Dự án tránh gây ngập úng khu vực này, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Nước mưa chảy tràn của Dự án sẽ được thu gom bưởi hệ thống thoát nước mưa, sau đó đổ ra mương đất 1m của tuyến đường đất tiếp giáp phía Tây Dự án và thoát ra sông Gianh.

### 2.1.4 Điều kiện kinh tế xã hội

2.1.4.1. Cơ sở hạ tầng:

a. Hệ thống giao thông:

Khu vực Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi. Phía Bắc tiếp giáp đường bê tông rộng 7m, kết nối ra đường Quốc lộ 1A (tuyến đường này được quy hoạch rộng 23m). Quốc lộ 1A là tuyến đường giao thông huyết mạch từ Bắc vào Nam. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch từ Bắc vào Nam và đã được nâng cấp mở rộng (đường nhựa) hoàn chỉnh. Từ tuyến đường này có thể dễ dàng kết nối với trung tâm thị xã Ba Đồn.

+ Phía Tây tiếp giáp với Dự án có tuyến đường đất rộng 2m (quy hoạch tuyến đường 13,5m). Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án không sử dụng tuyến đường này.

b. Cấp thoát nước:

- Cấp nước: Khu vực Dự án đã có hệ thống cấp nước của thị xã Ba Đồn.

- Thoát nước: Khu vực Dự án chưa có hệ thống thu gom nước thải chung; nước mưa chảy tràn được thoát theo địa hình khu vực.

c. Cấp điện:

Khu vực đã được phủ hệ thống lưới điện quốc gia.

d. Vệ sinh môi trường

Rác thải khu vực được thu gom, đựng vào thùng chứa rác và hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn để thu gom và vận chuyển đi xử lý.

2.1.4.2. Điều kiện về phát triển kinh tế - xã hội

Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn có diện tích tự nhiên 7,7 km2, dân số 7.381người, được chia thành 8 tổ dân phố. Người dân trong xã chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, phần còn lại là kinh doanh, dịch vụ.

a. Về phát triển kinh tế:

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch: hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, các cơ sở kinh doanh tiếp tục sản xuất có hiệu quả.

- Chăn nuôi được chú trọng phát triển, đàn gia súc gia cầm, UBND phường đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Nuôi trồng thuỷ sản: diện tích nuôi trồng được duy trì và phát triển với năng suất ngày các cao..

b. Về văn hoá - xã hội:

- Văn hóa, thông tin, thể thao: các hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh, thể thao đã tập trung vào phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì.

- Về giáo dục: Phường đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, cụ thể là tập trung thực hiện mô hình cộng đồng học tập cấp phường. Phường đã hoàn thành phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, phổ cập giáo dục THCS.

- Về y tế, dân số, gia đình và trẻ em: đẩy mạnh công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác dân số gia đình trẻ em được duy trì và hoạt động có hiệu quả.

- Về an ninh trật tự: Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; Củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công an phường, tổ chức các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đẩy mạnh các biện pháp ma túy và các tệ nạn xã hội khác nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường ổn định.

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực

Khu vực Dự án hiện tại chủ yếu là đất ruộng lúa đã được quy hoạch đất thương mại dịch vụ. Với xu hướng phát triển của thị xã Ba Đồn, cùng với việc năng suất cây trồng ở khu vực thấp, việc thực hiện Dự án sẽ làm gia tăng giá trị sử dụng đất, giá trị kinh tế của khu đất lên rất nhiều lần.

Khu đất Dự án giáp tuyến đường bê tông 7m (quy hoạch 23 m) kết nối ra đường Quốc lộ 1A và trung tâm thị xã Ba Đồn sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án cũng như hoạt động giao thông phục vụ hoạt động kinh doanh khi Dự án đi vào hoạt động.

Ngoài ra, các hạng mục đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu vực như đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện đã cơ bản được hoàn thiện nên thuận tiện cho việc đấu nối hệ thống cấp thoát nước, cấp điện để phục vụ hoạt động của Dự án.

- Xét về khía cạnh cơ sở hạ tầng: Khu vực Dự án dễ dàng kết nối với cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối với trung tâm thị xã Ba Đồn; Có những điều kiện thuận lợi cho việc kết nối hệ thống cấp điện, cấp nước cho khu vực Dự án; nằm trong địa bàn phường đang có nhiều Dự án quy hoạch phát triển đô thị mới của thị xã.

- Trên khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ.

Như vậy, địa điểm xây dựng Dự án tại xã phường Quảng Thọ là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực phường nói riêng và thị xã Ba Đồn nói chung.

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án

2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

a. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Trong khu vực Dự án không có hệ thống khe suối chảy qua. Hiện tại trong khu vực dự án chưa có thống kê, dữ liệu nào về hiện trạng môi trường không khí, nước….

b. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật

Theo như điều tra khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn thì hiện trên khu vực dự án chủ yếu là:

- Động vật: Động vật trên cạn chủ yếu là các loài chim nhỏ như chim sẻ, chim sâu, gà, vịt, chó, lợn... và các loài bò sát da trơn như tắc kè, thằn lằn, rắn.

- Thực vật: Thảm thực vật chủ yếu là cây tràm, bạch đàn với mật độ khá dày 1 cây/ 1m2. Chiều cao trung bình 4m, kích thước thân trung bình 15cm.

Tiếp giáp xung quanh là đất trồng rừng sản xuất, chủ yếu là cây bạch đàn và cây bụi.

Nhìn chung, trong toàn bộ khu vực san nền kết hợp tận thu đất san lấp của Dự án rất nghèo nàn cả về thành phần và chủng loại, trong đó, không có các loài quý hiếm nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí

Để đánh giá chất lượng môi trường nền khu vực thực hiện Dự án làm cơ sở cho việc đánh giá tác động sau này khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án đã phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật và Môi trường TAC tiến hành lấy mẫu, phân tích đánh giá và đo tại hiện trường một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí.

a. Hiện trạng môi trường không khí

Chất lượng môi trường không khí xung quanh: Nguồn phát sinh ô nhiễm chủ yếu do phát tán khí thải, bụi của các phương tiện tham gia giao thông. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án được trình bày ở bảng sau:

- Lần đo 1: 10/11/2022.

Bảng 2.8. Chất lượng môi trường không khí, độ ồn

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| 1 | Bụi lơ lửng* | mg/m3 | 0,122 | 0,118 | 0,115 | 0,120 | 0,3 |
| 2 | CO* | mg/m3 | 3,13 | 3,00 | 2,98 | 2,91 | 30 |
| 3 | SO2 | mg/m3 | 0,062 | 0,062 | 0,060 | 0,063 | 0,35 |
| 4 | NO2 | mg/m3 | 0,060 | 0,062 | 0,060 | 0,063 | 0,2 |
| 5 | Tiếng ồn | dBA | 62,1 | 61,9 | 61,6 | 61,4 | 70(1) |

(Nguồn: Công ty TNHH Kỹ thuật và Môi trường TAC)

Ghi chú:

- Thời gian đo:  Từ 7h30 - 18h00;

- Vị trí lấy mẫu:

+ K1: Tại trung tâm khu vực thực hiện dự án, Tọa độ X: 1965362.689; Y: 538479.162;

+ K2: Trên tuyến đường hiện trạng phía Tây dự án, Tọa độ X: 1965379.458; Y: 538380.441;

+ K3: Tại vị giao tuyến đường dân sinh với Quốc lộ 12A, Tọa độ 1965280.639; Y: 538380.441;

+ K4: Tại khu dân cư tiếp giáp phía Nam dự án, Tọa độ X: 1965293.639; Y: 538439.479.

Dấu "-": Không quy định;

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

(1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nhật xét: Từ kết quả đo được ở bảng trên, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT cho thấy, khu vực dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm tiếng ồn và môi trường không khí. Tất cả các thông số đo đạc và phân tích đều đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT

2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật

Theo báo cáo đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, khu vực thực hiện Dự án không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sịnh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh. Hệ sinh thái của khu vực không có loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.

Khu vực thực hiện Dự án là vùng đất đồng bằng trồng lúa miền Trung với những đặc điểm sau:

- Thực vật: Qua khảo sát thực tế tại khu vực cho thấy, thực vật chủ yếu là cây lúa được trồng theo mùa vụ ở các khu đất trồng lúa nước. Khu đất Dự án đã được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ nên đang được bỏ hoang, chỉ có các loài cỏ dại, cây bụi.

- Động vật: Qua khảo sát cho thấy, động vật ở khu vực chủ yếu là một số loài như: chuột, rắn, chim, kỳ nhông và một số loài bò sát khác.

## 2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án

### 2.3.1. Các đối tượng bị tác động bởi Dự án

a. Trong giai đoạn xây dựng Dự án

Các đối tượng với quy mô bị tác động bởi những hoạt động trong quá trình xây dựng Dự án được thể hiện ở bảng sau:

| TT | Nguồn tác động | Quy mô, tính chất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi, khí thải | -Bụi, khí thải phát sinh tại công trường: Bụi phát tán trong phạm vi hẹp, chỉ tác động đến cán bộ công nhân tại công trường và người tham gia giao thông trên đoạn đường tiếp giáp ở phía Bắc và sẽ chấm dứt khi kết thúc xây dựng -Bụi cuốn trên tuyến đường: chủ yếu ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển, bụi chỉ phát sinh khi có xe vận chuyển đi qua và chấm dứt khi kết thúc hoạt động xây dựng. - Tác động trực tiếp đến công nhân thi công trên Dự án, lái xe và người tham gia giao thông. |
| 2 | Nước thải sinh hoạt của CBCN | - Phát sinh hàng ngày - Tác động đến môi trường đất, nước ngầm khu vực xung quanh điểm xả thải và sẽ chấm dứt khi kết thúc hoạt động xây dựng. |
| 3 | Nước mưa chảy tràn, ngập lũ | - Phát sinh khi thời tiết có mưa - Cuốn trôi đất cát, chất bẩn bề mặt, ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận |
| 4 | Chất thải rắn | - Phát sinh hàng ngày - Tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực xung quanh điểm để chất thải rắn và sẽ chấm dứt khi kết thúc hoạt động xây dựng |
| 5 | Chất thải nguy hại | - Phát sinh hàng ngày - Tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực xung quanh điểm để chất thải nguy hại. |
| 6 | Thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất | Làm mất diện tích đất trồng lúa. |

b. Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động

Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn này được trình bày như sau:

| TT | Chất thải phát sinh | Quy mô, tính chất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi, khí thải | Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, máy phát điện,... gây tác động không đáng kể |
| 2 | Nước thải sinh hoạt từ khách lưu trú, giao dịch và CBCNV,... | - Phát sinh hàng ngày, gây mùi hôi và ô nhiễm môi trường tiếp nhận nếu không được xử lý đạt quy chuẩn hay thu gom hiệu quả. |
| 3 | Nước mưa chảy tràn | - Phát sinh khi thời tiết có mưa - Cuốn trôi đất cát, chất bẩn bề mặt, ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận |
| 4 | Chất thải rắn | - Chất thải rắn phát sinh hàng ngày và nếu không được thu gom hàng ngày sẽ làm mất mỹ quan và ô nhiễm khu vực Dự án. |
| 5 | Chất thải nguy hại | - Phát sinh hàng ngày - Nếu không được thu gom, quản lý tốt có thể gây ô nhiễm môi trường đáng kể. |

### 2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện Dự án

Dự án chuyển đổi 2.910,1m2 đất trồng lúa nước là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điểm đ, khoản 4, điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và mục 6, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

## 2.4. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Dự án

Khi Dự án được triển khai sẽ góp phần phát triển hoạt động kinh doanh, dịch vụ ở địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển của thị xã Ba Đồn, tăng thu nhập cho người dân khu vực và đóng góp một nguồn kinh phí cho địa phương thông qua các loại thuế, phí.

Mặt khác, khi Dự án triển khai sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho một bộ phận lao động địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân khu vực.

Trên khu vực thực hiện Dự án không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, quân sự và các công trình xây dựng quan trọng của Nhà nước; không thuộc danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ.

Như vậy, địa điểm xây dựng Dự án là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực phường Quảng Thọ nói riêng và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nói chung.

Chương 3

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn xây dựng dự án

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động

Hoạt động san gạt mặt bằng, kết hợp khai thác tận thu đất san lấp của Công ty sẽ làm phát sinh bụi, khí thải và các chất thải ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực (đây là giai đoạn gây tác động tiêu cực nhất trong cả quá trình thực hiện dự án). Các tác động này mang tính chất liên tục và kéo dài trong suốt thời gian hoạt động san gạt, tận thu đất. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn này được tóm tắt và trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 3.1. Tóm tắt các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công xây dựng

| TT | Hoạt động tạo nguồn gây tác động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| I | Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Rải đá dăm tuyến đường tiếp cận khu vực khai thác. Tải trọng cho phép 7-10 tấn. | Bụi, khí thải, chất thải rắn |
| 2 | Xây dựng lán trại tạm | Bụi, khí thải, tiếng ồn, rác thải sinh hoạt, chất thải rắn |
| 3 | Đào đất, đá, san nền | Bụi, khí thải, chất thải rắn |
| 4 | Hoạt động của các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị. | Bụi, khí thải (CO, SO2, NO2 và HC) |
| 5 | Hoạt động thi công các hạng mục khác | Bụi, khí thải động cơ, chất thải rắn |
| 6 | Hoạt động sinh hoạt của công nhân | Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt |
| 7 | Nước mưa chảy tràn | Chất bẩn từ bề mặt Dự án |
| II | Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |
| 1 | Hoạt động san nền, thi công xây dựng | Tiếng ồn, sạt lỡ, thay đổi địa hình, cảnh quan khu vực, an toàn lao động, sự cố bụi vào mùa khô, đất lở vào mùa mưa. |
| 2 | Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công | Tiếng ồn, độ rung |
| 3 | Hoạt động của các phương tiện vận chuyển | Tiếng ồn, độ rung. Gia tăng lưu lượng các phương tiện trên đường, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân khu vực và các sự cố mất an toàn giao thông. |
| 4 | Hoạt động sinh hoạt của công nhân | Lây lan dịch bệnh, mâu thuẫn xã hội |

A. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

3.1.1.1 Nguồn tác động đến môi trường không khí

# a. Nguồn phát sinh

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình làm đường, làm lán trại;

- Bụi, khí thải phát sinh do quá trình đào đất, tận thu đất;

- Bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển, đất, đá rơi vãi;

- Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu nhà vệ sinh, thùng chứa rác, mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy chất rắn hữu cơ.

# b. Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

* Bụi, khí thải quá trình mở đường vào khu vực dự án

- Bụi từ quá trình mở đường

Tuyến đường tiếp cận vào dự án gồm: tuyến đường đất hiện có ở phía Tây với chiều rộng nền đường khoảng 4-5m nối ra đường Quốc lộ 12A, tải trọng tuyến đường đảm bảo cho xe vận chuyển <10tấn, sau đó chủ dự án sẽ tiến hành mở tuyến đường mới đi vào khu vực Dự án để tạo thuận lợi cho quá trình thi công cũng như vận chuyển tận thu đất san lấp với chiều dài khoảng 33m và rộng 6-10m, tải trọng tuyến đường đảm bảo cho xe vận chuyển có tải trọng 10 tấn đi vào, thuộc đất của UBND phường Quảng Thọ quản lý.

Quá trình làm đường này phát sinh bụi, ngoài lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp đất thì bụi còn phát sinh trong quá trình rải đá dăm làm mặt đường. Dự báo trên thực tế đo đạc kiểm tra ở các dự án làm đường, tại những khu vực diễn ra hoạt động rải đá dăm (khi không thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu) thì hàm lượng bụi dao động trong khoảng 0,4 - 0,6 mg/m3, vượt QCVN 05:2013/BTNMT, nồng độ bụi này sẽ tăng lên khi thi công vào thời tiết khô nóng, gió lớn.

Tuy nhiên thời gian làm đường ngắn (trong vòng 5 - 7 ngày), quy mô nhỏ, việc làm đường sẽ được tiến hành trong điều kiện thời tiết khô ráo, ít gió. Bên cạnh đó, đặc tính bụi ở đây chủ yếu là các hạt có kích thước lớn nên sẽ nhanh chóng lắng tại điểm phát sinh do đó tải lượng, nồng độ bụi không đáng kể. Đối tượng chịu tác động chính là công nhân tại khu vực dự án.

* Khí thải động cơ phát sinh

Hoạt động mở sẽ sử dụng máy xúc, cùng với đó là các phương tiện để vận chuyển đất đá ra khỏi khu vực Dự án. Hoạt động của máy, phương tiện vận chuyển này sẽ làm phát sinh khí thải.

Căn cứ Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005 về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công, ước tính được lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của máy móc và thiết bị sử dụng trong quá trình phát quang như sau:

Bảng 3.2. Lượng dầu diesel do máy xúc tham gia phát quang tiêu thụ trong ngày

| TT | Loại máy thi công | Công suất | Số lượng (chiếc) | Dầu DO tiêu thụ ngày/thiết bị (lít) (*) | Tổng lượng dầu tiêu thụ/ngày (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy xúc | 0,8m3 | 1 | 65 | 65 |

Ghi chú:

  - (*) Theo Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005 của Bộ Xây dựng;

  - Hệ số chuyển đổi: 1 lít dầu Diesel= 0,845 kg.

Theo tài liệu tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:

Bảng 3.3. Hệ số phát thải của máy tham gia phát quang sử dụng dầu diesel

Đơn vị: kg/lít nhiên liệu

| TT | Khí thải Thiết bị | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy xúc | 0,00177 | 0,00374 | 0,0343 | 0,0147 | 0,00158 |

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới)

Ghi chú:

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel, S = 0,5%.

- Hệ số chuyển đổi: 1 lít dầu Diesel= 0,845 kg.

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ như ở Bảng 3.1 và hệ số phát thải như ở Bảng 3.2, chúng tôi tính được tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy thi công sinh ra trên mỗi khu vực công trường theo Bảng sau:

Bảng 3.4. Tải lượng khí thải trên mỗi khu vực thi công

| TT | Thiết bị | Tải lượng khí thải (kg/ngày) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| 1 | Máy xúc | 0,11505 | 0,2431 | 2,2295 | 0,9555 | 0,1027 |
| 2 | Tải lượng các thiết bị (mg/s) | 3,9947 | 8,4409 | 77,4132 | 33,1771 | 3,5660 |

Nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường từ hoạt động của máy đào theo một chiều gió thổi được xác định theo công thức Gauss như sau:

C(x) = [E/(π*u*σy*σz)]*[exp(-H2/(2*σz2))]                   (CT3)

Trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

+ E: Tải lượng nguồn thải (g/s) (giá trị E ở Bảng 3.3);

+ σy, σz : Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương y và z (m).

+ σy = 156*x0,894

+ Với x ≤ 1km: σz = 106,6×x1,149 + 3,3

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió;

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u=2,5 m/s);

+ h: Độ cao của điểm xả ống khói so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=1m;

Thay số vào Công thức (CT3) ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x được trình bày ở Bảng sau:

Bảng 3.5. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

Đơn vị: mg/m3

| Chỉ tiêu | Khoảng cách x (m) |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 5 |  |
| TSP | 2,9×10-5 | 7,3×10-6 | 1,13×10-6 | ≤ 0,3 |
| SO2 | 6.2×10-5 | 1,5×10-5 | 2,4×10-6 | ≤ 0,35 |
| NOx | 0,00058 | 0,00014 | 2,2×10-5 | ≤ 0,2 |
| CO | 0,00024 | 6,1×10-5 | 9,4×10-6 | ≤ 30 |
| VOCS | 2,65×10-5 | 6,5×10-6 | 1,01×10-6 | - |

So sánh kết quả tính toán ở bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách 1m từ nguồn thải, nồng độ các khí thải trong ống khói của máy đào thấp hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn (riêng VOCS không có quy định ở QCVN 05:2013/BTNMT và ở QCVN 06:2009/BTNMT, chỉ có quy định cho từng chất hữu cơ dễ bay hơi riêng ở QCVN 06:2009/BTNMT). Tác động của khí thải đến sức khỏe lao động và môi trường không đáng kể.

Trong quá trình dựng lán trại sẽ sử dụng 01 phương tiện ô tô vận chuyển vật liệu như đá dăm, tồn, tre,... và 01 máy phát điện chạy xăng nhằm phát điện cho công tác khoan, vít dựng lán trại. Số chuyến vận chuyển trong ngày 01 lượt và thời gian hoạt động của máy phát điện là 4 tiếng/ngày. Với phương tiện vận chuyển sẽ sử dụng loại ô tô tải <10tấn và máy phát điện có định mức tiêu thụ dầu thấp hơn máy ủi và hệ số phát thải tương đương thì nồng độ chất ô nhiễm tính toán sẽ thấp hơn kết quả ở Bảng 3.4. Ô tô tải phát thải ở dạng nguồn đường nên không đưa vào tính chung trong giả thiết nguồn điểm ở trên, thời gian dựng lán trại trong vài ngày. Như vậy, các khí ô nhiễm trong khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của lao động vận hành máy và lao động ở gần, gây tác động không đáng kể đến chất lượng môi trường xung quanh.

* Đối với bụi phát sinh tại khu vực thi công mặt bằng, kết hợp tận thu đất

Đặc trưng ô nhiễm của việc đào đất, tận thu đất là phát sinh rất nhiều bụi đặc biệt là trong những ngày trời khô nóng và có gió. Theo nhu cầu cung cấp nguyên liệu và công suất, dự kiến Công ty sẽ tận thu khoảng 43.141m3 đất và để lại 557,5m3 (tạo taluy chống sạt lở). Như vậy tổng khối lượng phong hóa và đất cần đào, bốc xúc trong quá trình thi công tạo mặt bằng là: 43.698,5m3.

Theo số liệu từ “Sổ tay thực hành kết cấu Công trình - Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh” thì cứ 1m3 đất có khối lượng khoảng 1,4tấn. Như vậy, khối lượng đất tận thu trong quá trình thi công tạo mặt bằng là:

43.698,5 m3 x 1,4 tấn/m3 = 61.177,9 tấn

Theo tài liệu của Viện khoa học công nghệ xây dựng - Bộ xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm do hoạt động đào, đắp 01 tấn đất đá thì lượng bụi phát sinh trung bình là 0,134 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi). Thời gian thi công tạo mặt bằng là 270 ngày. Ước tính nồng độ bụi trung bình phát sinh từ hoạt động này như sau:

Tổng tải lượng bụi (kg) = Khối lượng đào 61.177,9 (tấn) x 0,134kg/tấn ≈ 8.197,8kg = 30,36kg/ngày = 1.054 mg/s.

* Tính nồng độ bụi phát sinh

Bụi sinh ra trong quá trình đào, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi.

Khối không khí tại khu vực san lấp được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại công trường vào thời điểm chưa thi công là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C =

Trong đó:

+ C : Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m3);

+ Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích:

Es = Mbụi/(L  W) (mg/m2.s)

+ Mbụi - tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 1.054 mg/s

+ U: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,5 m/s;

+ H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m;

+ L, W:  Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.6. Nồng độ bụi phát tán theo chiều dài và chiều rộng của hộp không khí

| Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào, đắp đất |  |  |
| --- | --- | --- |
| Khoảng cách |  | Nồng độ (mg/m3) |
| Chiều dài L (m) | Chiều rộng R (m) | Bụi |
| 5 | 5 | 14.71 |
| 10 | 10 | 7.35 |
| 15 | 15 | 4.90 |
| 20 | 20 | 3.67 |
| 50 | 50 | 1.14 |
| 75 | 75 | 0.32 |
| QCVN 05:2013/BTNMT |  | 0,3 |

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Ngoài tính toán liên quan đến khối lượng và diện tích thi công như trên, nồng độ bụi còn phụ thuộc vào biện pháp thi công, thời gian thi công, tính chất của đất và đặc điểm thời tiết cụ thể tại từng thời điểm khác nhau cũng như các biện pháp giảm thiểu áp dụng tại khu vực.

Theo kết quả đã tính toán ở bảng 3.6 cho thấy, nồng độ bụi phát sinh vào thời điểm trời khô, có gió nhẹ và không có các biện pháp gỉam thiểu thì trong phạm vi 75m sẽ vượt quá mức cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3), còn ngoài phạm vi 75m thì nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

Như vậy, đối tượng có thể bị ảnh hưởng lớn bởi bụi trên khu vực thi công cải tạo mặt bằng là công nhân tham gia thi công và cụm dân cư tiếp giáp phía Nam dự án, người dân tham gia sản xuất canh tác lân cận và thảm thực vật xung quanh dự án. Bên cạnh đó, như đã trình bày ở trên, do bụi có kích thước lớn, sẽ nhanh chóng lắng xuống sau khi kết thúc từng đợt của hoạt động đào, san lấp san nền kết hợp tận thu, tác động của hoạt động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, gián đoạn nên để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến các đối tương nêu trên Chủ dự án sẽ thi công thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ để hạn chế tác động của bụi phát sinh trong cả quá trình thực hiện Dự án.

* Khí thải động cơ của phương tiện, máy móc thi công trên công trường

Hoạt động thi công xây dựng của Dự án sẽ sử dụng 01 máy đào gầu nghịch. Sự phát tán khí thải của phương tiện này được đánh giá cụ thể, không có tác động cộng hưởng. Máy đào là phương tiện tiêu thụ nhiều nhiên liệu nhất là 65 lít dầu diesel/ca.

Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hệ số phát thải (EFi) của thiết bị và máy loại động cơ diesel cố định dựa trên cơ sở lượng nhiêu liệu tiêu thụ như sau:

Bảng 3.7. Hệ số phát thải của máy tham gia thi công sử dụng dầu diesel

Đơn vị: kg/lít

| TT | Khí thải Thiết bị | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi, máy đào | 0,00327 | 0,00374 | 0,031 | 0,0102 | 0,00228 |
| 2 | Máy xúc | 0,00177 | 0,00374 | 0,0343 | 0,0147 | 0,00158 |
| 3 | Xe lu | 0,0029 | 0,00373 | 0,0485 | 0,0226 | 0,0036 |
| 4 | Cần cẩu | 0,00361 | 0,00373 | 0,0441 | 0,0184 | 0,00404 |

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới

Trên cơ sở khối lượng nhiên liệu tiêu thụ của máy đào và hệ số phát thải ở Bảng 3.10 cho thấy đây là thiết bị làm phát sinh chất ô nhiễm nhiều nhất. Do đó, ở đây chúng tôi tính tải lượng của các khí thải do hoạt động của máy đào sinh ra trong một ca máy với kết quả được thể hiện ở Bảng sau:

Bảng 3.8. Tải lượng khí thải trên khu vực có tập trung thiết bị thi công

| Thành phần | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tải lượng kg/ca máy | 0.3121 | 0.2090 | 2.0150 | 0.6330 | 0.1212 |
| Tải lượng g/s (*) | 0.0108 | 0.0073 | 0.0700 | 0.0220 | 0.0042 |

Nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường từ hoạt động của máy đào theo một chiều gió thổi được xác định theo công thức Gauss như sau:

Trong đó:

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

+ M: Tải lượng nguồn thải (g/s) (giá trị M ở Bảng 2.4);

Với x ≤ 1km: σz = 0,53.x0,73

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió.

+ u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u=2,4 m/s).

+ h: Độ cao của điểm xả ống khói so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=1m;

Thay số vào Công thức trên ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x được trình bày ở Bảng sau:

Bảng 3.9. Nồng độ các chất ô nhiễm do máy thi công tại khu vực công trường

Đơn vị: mg/m3

| Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách x (m) | Nồng độ chất ô nhiễm (mg/m3) |  |  |  |  |
|  | TSP | SO2 | NOx | CO | VOCs |
| 1 | 0,0281 | 0,0338 | 0,2810 | 0,0925 | 0,0205 |
| 2 | 0,0232 | 0,0270 | 0,2249 | 0,0740 | 0,0164 |
| 3 | 0,0189 | 0,0216 | 0,1798 | 0,0592 | 0,0131 |
| 5 | 0,0139 | 0,0156 | 0,1298 | 0,0427 | 0,0095 |
| 10 | 0,0079 | 0,0097 | 0,0804 | 0,0265 | 0,0059 |
| 20 | 0,0055 | 0,0059 | 0,0490 | 0,0161 | 0,0036 |
| 50 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0252 | 0,0083 | 0,0018 |
| 100 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0152 | 0,0050 | 0,0011 |
| 200 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0092 | 0,0030 | 0,0007 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 | - |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách 1m từ nguồn thải, nồng độ các khí thải trong ống khói của máy đào thấp hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn (riêng VOCS không có quy định ở QCVN 05:2013/BTNMT và ở QCVN 06:2009/BTNMT, chỉ có quy định cho từng chất hữu cơ dễ bay hơi riêng ở QCVN 06:2009/BTNMT). Đây là loại máy tiêu tốn nhiều nhiên liệu trong quá trình thực hiện cải tạo và dễ gây ô nhiễm không khí, tuy nhiên trên toàn phạm vi khai thác rộng và chỉ sử dụng một máy đào nên căn cứ tính toán ở trên có thể dự báo nồng độ khí thải trung bình phát sinh từ máy đào trên khu vực dự án cũng như khu vực xung quanh sẽ nhỏ hơn so với quy định của quy chuẩn. Tác động của khí thải đến sức khỏe lao động của công nhân tham gia thi công và tác động tới môi trường là không đáng kể.

# * Đối với bụi đất phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển

Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiều dài của tuyến vận chuyển, mật độ phương tiện lưu thông, tốc độ, chất lượng nền đường,... Do đó, phương thức và kế hoạch vận chuyển của đơn vị tham gia san nền tận thu sẽ quyết định đến tải lượng cũng như nồng độ bụi phát sinh.

Dự án sẽ sử dụng tuyến đường đất từ khu dự án ra đường Quốc lộ 12 sau đó đến các địa điểm sử dụng đất là tuyến đường vận chuyển chính nên bụi sẽ phát sinh trên các tuyến đường này.

Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E2 = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]      (CT.3.5)

Trong đó:

E2: Hệ số phát thải bụi (kg/km.xe)

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k=0,3 cho bụi có kích thước 5-10μm)

s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình s=1,6).

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn S = 40 km/h)

W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn)

w: Số bánh xe (chọn w = 6 bánh)

p: Theo tài liệu khí tượng thủy văn Quảng Bình thì số ngày mưa trung bình năm ở khu vực là 124 ngày, chọn p=124.

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là E2 = 0,09 kg/km.xe

Tải lượng bụi phát sinh trên 1km tuyến đường vận chuyển được trình bày ở bảng sau:

| Khối lượng (tấn) | Số chuyến xe (chuyến) | Hệ số ô nhiễm (kg/km/lượt xe) | Tải lượng (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 43.141 | 4.315 | 0,09 | 788 |

Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu 270 ngày và vận tốc vận chuyển của xe là 40km/h, sử dụng xe < 10 tấn.

Tải lượng bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng như sau:

E1 = 788* 106 / (103 * (270 * 8 * 60 * 60)) = 0,101mg/m.s

Để đánh giá bụi trong giai đoạn vận chuyển đất ta áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm tính toán theo công thức như sau:

Trong đó:

C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3).

E1: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s). (trong trường hợp vận tốc xe trung bình 40 km/h). E1= 0,101 mg/m.s;

z: độ cao của điểm tính toán: 1(m).

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m).

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2,5 (m/s).

x: tọa độ điểm cần tính (m).

Kết quả tính toán được thể hiện ở Bảng dưới đây:

Bảng 3.10: Nồng độ bụi trong không khí

| x( m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0478 | 0,0474 | 0,0443 | 0,0368 | 0,0251 | 0,0119 | 0,0083 | 0,0050 |
| C (mg/m3) | 0,0013 | 0,0107 | 0,0180 | 0,0230 | 0,0209 | 0,0115 | 0,0081 | 0,0031 |

Qua bảng tính ở trên ta thấy, dự báo tại các điểm cách phương tiện vận tải theo phương ngang trên tuyến đường vận chuyển khá cao tuy nhiên nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (nồng độ bụi cho phép là ≤ 0,3mg/m3).

* Bụi do gió cuốn hay rung động tác động lên nguyên vật liệu vận chuyển ở thùng xe hay đất, cát dính bám bánh xe

Tải lượng và nồng độ nguồn bụi này phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng vệ sinh, các biện pháp che chắn thùng xe, tốc độ của các xe vận chuyển và thời tiết, do đó phụ thuộc nhiều vào các biện pháp quản lý của nhà thầu thi công. Nếu thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, che phủ thùng xe vận chuyển thì nồng độ bụi này phát sinh không đáng kể hoặc không có.

Lượng đất bám vào bánh xe vào mùa khô, đặc biệt là những ngày nóng và trời nắng, nhiều gió sẽ gây bụi cuốn trên tuyến đường. Còn vào thời điểm có mưa lượng bùn đất dính bám vào bánh xe nhiều làm rơi vãi trên tuyến đường. Như vậy, quá trình thi công dự án xe vận chuyển ra, vào công trình mang theo một lượng bùn đất bám theo bánh xe rải dọc tuyến đường đất cấp phối từ khu vực dự án ra đường dân sinh và đường dân sinh ra đường Quốc lộ 12A. Vào mùa khô, bùn đất bám dính vào bánh xe sẽ gây ô nhiễm bụi khi thời tiết nắng nóng, có gió, khô hanh ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến đường này. Ngoài ra lượng bùn đất này dễ bị cuốn theo gió, khi có phương tiện vận chuyển đi qua sẽ ảnh hưởng đến người dân hai bên đường dân sinh, Quốc lộ 12A (đặc biệt cụm dân cư tiếp giáp phía Nam dự án), các nhà dân sống dọc tuyến đường gần dự án,....Vào mùa mưa lượng đất này bám vào mặt đường sẽ gây mất mỹ quan tuyến đường và lượng bùn bám này sẽ làm cho đường trơn hơn nên dễ gây mất an toàn giao thông. Do đó, chủ đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến các biện pháp vệ sinh làm giảm ô nhiễm bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu vào mùa khô và áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động đến môi trường không khí khu vực và sức khỏe công nhân cũng như người dân sống và làm việc gần khu vực dự án.

* Khí thải động cơ chủ yếu là các khí CO, NO2, SO2 và VOCs phát sinh từ hoạt động của các loại xe tham gia vận chuyển đất tận thu

Quá trình tiêu thụ đất san lấp tận thu chủ yếu sử dụng tuyến đường vận chuyển chính là đường cấp phối mới nối ra đường dân sinh và sau đó ra tuyến đường Quốc lộ 12A để đi đến các điểm tiêu thụ. Dự kiến bụi, khí thải sẽ phát sinh chủ yếu trên các tuyến đường này.

Khối lượng nguyên vật liệu cần phục vụ cho quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng từ 5 - 8 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu Diezel. Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu Diezel là 0,05%. Quãng đường vận chuyển đến nơi tiêu thụ ước tính trung bình khoảng 25km. Ước tính tổng quãng đường vận chuyển 130.000km/thời gian thi công.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, ước tính lượng khí thải sinh ra do hoạt động giao thông phục vụ cho Dự án (với tốc độ vận chuyển trung bình 35 - 40km/h) như sau:

Bảng 3.11. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận tải phục vụ thi công xây dựng Dự án

| Hệ số phát thải bụi đất và khí thải từ hoạt động vận chuyển |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại xe (tấn) | Hệ số phát thải (kg/1000km) |  |  |  |
|  | Bụi khói | SO2 | NO2 | CO |
| 3,5 – 16 | 0,9 | 4,15S | 14,4 | 2,9 |
|  | Tải lượng (mg/m.s) |  |  |  |
|  | 0,0354 | 0,163 | 0,5671 | 0,114 |

Nguồn: (*) Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất - WHO 1993

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel là 0,05%.

Ước tính tương đối tại từng thời điểm nhất định, ở một điểm phát sinh xác định trên tuyến đường vận chuyển, nguồn phát sinh được xem là một nguồn điểm. Khi đó, nồng độ phát tán các khí thải ra môi trường được xác định theo công thức (1):

C(x,0) = 0,8 . E {exp[-(z+h)2/2σz2] + exp [-(z-h)2/2σz2]}/(σz.u)       (1)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí gần mặt đất, mg/m3;

M: Tải lượng nguồn thải (mg/m/s)

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (km), tính theo chiều gió.

u: Tốc độ gió trung bình của khu vực, m/s (chọn u=2,4m/s).

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m) h=0,5m;

Z: hệ số khuếch tán theo phương x (m). Đối với nguồn đường giao thông thì hệ số  Z thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: σz = 0,53.x0,73

Bảng 3.12. Nồng độ khí thải ở các khoảng cách khác nhau trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công từ một điểm phát sinh trên tuyến

Đơn vị: mg/m3

| Nồng độ bụi khói và khí thải từ hoạt động vận chuyển |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất ô nhiễm | Khoảng cách x (m) | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT |
|  |  | z = 0,5 | z = 1 | z = 1,5 | z = 2 |  |
| Bụi khói | 2 | 0.0197 | 0.0140 | 0.0077 | 0.0032 | 0,3 |
|  | 3 | 0.0163 | 0.0131 | 0.0090 | 0.0053 |  |
|  | 5 | 0.0122 | 0.0109 | 0.0089 | 0.0068 |  |
|  | 10 | 0.0077 | 0.0074 | 0.0069 | 0.0062 |  |
| SO2 | 2 | 0.0909 | 0.0644 | 0.0352 | 0.0145 | 0,35 |
|  | 3 | 0.0751 | 0.0601 | 0.0414 | 0.0244 |  |
|  | 5 | 0.0562 | 0.0500 | 0.0411 | 0.0312 |  |
|  | 10 | 0.0356 | 0.0341 | 0.0316 | 0.0284 |  |
| NO2 | 2 | 0.3163 | 0.2240 | 0.1226 | 0.0505 | 0,2 |
|  | 3 | 0.2611 | 0.2091 | 0.1439 | 0.0848 |  |
|  | 5 | 0.1955 | 0.1739 | 0.1430 | 0.1087 |  |
|  | 10 | 0.1239 | 0.1185 | 0.1099 | 0.0989 |  |
| CO | 2 | 0.0636 | 0.0450 | 0.0246 | 0.0102 | 30 |
|  | 3 | 0.0525 | 0.0420 | 0.0289 | 0.0171 |  |
|  | 5 | 0.0393 | 0.0350 | 0.0287 | 0.0218 |  |
|  | 10 | 0.0249 | 0.0238 | 0.0221 | 0.0199 |  |

So sánh kết quả tính toán ở Bảng trên với QCVN 05:2013/BTNMT (ở cột nồng độ trung bình trong 1 giờ) cho thấy, bắt đầu ở khoảng cách dưới 2m theo phương ngang từ nguồn thải, nồng độ NO2 phát sinh từ phương tiện vận chuyển cao hơn so với giá trị quy định trong quy chuẩn. Đối với các điểm cách phương tiện vận tải từ 5m trở lên thì nồng độ khí thải này sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Các thành phần còn lại nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm chỉ mang tính chất tức thời, gián đoạn, thực tế dọc hai bên tuyến đường vận chuyển ít nhà dân tập trung, chủ yếu là ruộng ngô, sắn, keo, rừng trồng, môi trường thông thoáng và với đặc tính bụi hạt lớn sẽ lắng nhanh sau khi phát sinh nên khí thải phát sinh sẽ nhanh chóng pha loãng, phát tán ra môi trường xung quanh nên tác động là không đáng kể.

Ở đây tính toán trong trường hợp tại một thời gian nhất định và điểm xả thải xem như nguồn điểm đứng yên. Thực tế, thì phương tiện vận chuyển là chuyển động trên tuyến đường nên sẽ có sự cộng hưởng nồng độ khí thải của dải khí thải. Tuy nhiên, với con số tính toán ở bảng trên thì dự báo sự cộng hưởng sẽ không làm tăng nồng độ và vượt quy chuẩn, nhất là ở vị trí sát lề đường đối với chất ô nhiễm NO2, Bụi khói. Như vậy, khí thải phát sinh do phương tiện vận chuyển gây ra trên các tuyến đường gây tác động không đáng kể đến môi trường trên tuyến đường nói chung cũng như môi trường hai bên lề đường nói riêng.

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục công trình san khi kết thúc san nền

Đối với quy mô hạng mục dự án, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác như cấp nước, thoát nước và các vườn ươm nhà kính có khối lượng xây dựng, đào đắp và nguyên vật liệu khá nhỏ, dự báo chỉ phát sinh trong quy mô hẹp và không gây nhiều tác động so với quá trình san nền kết hợp tận thu đất.

* Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu nhà vệ sinh, thùng chứa rác, mương thoát nước, hố lắng, mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy chất rắn hữu cơ

Hoạt động sinh hoạt của công nhân trong thời gian thực hiện thi công sẽ phát sinh một lượng chất thải các loại bao gồm: rác thải, nước thải và chất thải vệ sinh. Nếu lượng chất thải này không được thu gom và xử lý, chất đống lâu ngày sẽ phân hủy gây mùi hôi do quá trình phân hủy các chất hữu cơ, đây sẽ là môi trường thích hợp cho sự phát triển của các sinh vật gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân, mất mỹ quan khu vực.

Dự báo là không đáng kể, do quy mô dự án nhỏ, quy trình khai thác không kéo dài, công nhân sử dụng chủ yếu là người địa phương nên phần lớn sinh hoạt tại gia đình. Do đó, khả năng phát sinh chất thải tại khu vực là không lớn. Tuy nhiên, cần có các biện pháp thu gom, quản lý chặt chẽ.

Với đặc điểm nước mưa là nguồn nước sạch chủ yếu chứa các chất vô cơ nên mương thoát nước sẽ không gây mùi.

c. Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động

* Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng

- Đối với bụi, khí thải phát sinh trên khu vực thực hiện tận thu đất: Vào thời điểm gió Tây Nam, gió Đông Bắc hoạt động mạnh nếu trong quá trình thi công tạo mặt bằng kết hợp tận thu không áp dụng biện pháp giảm thiểu thì bụi sẽ tác động trực tiếp đến công nhân hoạt động trên công trường, cụm dân cư tiếp giáp phía Nam và ảnh hưởng đến thảm thực vật lân cận, bụi phủ bề mặt cản trở quá trình quang hợp của cây.

- Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển: Đối tượng chịu tác động chính là các hộ dân sinh sống, phần rừng sản xuất và thực vật dọc tuyến đường.

* Mức độ tác động

+ Tác động đến sức khỏe công nhân: Ở quy mô Dự án, khi công nhân tiếp xúc với môi trường không khí bị ô nhiễm bụi có thể mắc các bệnh về đường hô hấp, tuyến lệ... thúc đẩy quá trình xơ cứng phổi và là nguyên nhân của các bệnh về đường hô hấp. Với bụi có kích thước lớn, khó xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, loại bụi này thường gây tác hại cho da, mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng…mang đến cảm giác đau rát khó chịu cho chúng ta. Những hạt bụi có kích thước nhỏ (đường kính < 0,3m) có thể dễ dàng đi sâu vào phổi và đặc biệt nguy hiểm khi chúng mang các hyđrocacbon mạch vòng có độ độc cao sẽ tích tụ và gây ra một số bệnh nguy hiểm như: bụi phổi, khó thở, hen, xơ hóa phổi nguy hiểm.

Tổng hợp chung một số tác động của bụi và khí thải phát sinh liên quan đến hoạt động của dự án đến sức khỏe người tiếp xúc như sau:

Bảng 3.13. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí

| TT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | - Kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi - Gây tổn thương da, giác mạc mắt... |
| 2 | Khí axít (SOx, NOx) | - Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. |
| 3 | Oxít cacbon (CO) | Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành cacboxyhemoglobin. |
| 4 | Khí cacbonic (CO2) | - Gây rối loạn hô hấp phổi. |
| 5 | Hydrocarbons | Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. |
| 6 | NH3 | - Gây rối loạn hô hấp - Tiếp xúc lâu với nồng độ cao nguy hiểm đến tính mạng |
| 7 | H2S | H2S có mùi trứng thối, là khí gây ngạt vì chúng tước đoạt ôxy rất mạnh; khi hít phải nạn nhân có thể bị các bệnh về phổi vì hệ thống hô hấp bị kích thích mạnh do thiếu ôxy. |
| 8 | Mercaptan | Là các hợp chất hữu cơ chứa nhóm sulfhydryl - SH gắn vào nguyên tử cacbon, có mùi hôi đặc trưng tùy theo gốc cacbon. Độc tính của mercaptan là kích ứng với da, niêm mạc (mắt, mũi,…), gây nôn, buồn nôn, đau đầu, tím, rối loạn ý thức,... |

+ Bụi trong quá trình san nền, tận thu đất bám trên lá làm giảm khả năng quang hợp của cây, làm giảm sức sống và cản trở khả năng thụ phấn của cây dẫn đến ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực xung quanh dự án và trên tuyến đường vận chuyển.

+ Ngoài ra, đáng quan tâm là bụi phát sinh trên các tuyến đường làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, là nguyên nhân gián tiếp gây ra các sự cố tai nạn giao thông.

3.1.1.2. Nguồn gây tác động đến môi trường nước

a. Nguồn phát sinh

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại khu vực dự án;

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án.

# b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động

- Đối với nước thải sinh hoạt: Đặc trưng của nguồn thải này là có chứa các chất cặn bã, chất lơ lửng, các hợp chất hữu cơ, chất dinh dưỡng N, P và các vi sinh vật. Khi khu vực dự án đi vào xây dựng sẽ có khoảng 10 người làm việc tại đây. Theo tính toán trung bình một người sử dụng khoảng 80 lít (TCVN33:2006- Cấp nước- Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế) và với quy mô Dự án cần khoảng 10 người và lượng nước thải là 80% nước cấp thì tổng lượng nước thải ước tính là: Qth= 10×0,08×0,8 = 0,64 m3/ngày

Trong đó:

+ Lượng nước thải xám (nước rửa tay chân, rửa mặt,...) chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là khoảng 0,512 m3/ngày;

+ Lượng nước thải đen (nước dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân) chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là khoảng 0,128 m3/ngày.

Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh.

- Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: vệ sinh chân tay, rửa mặt,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,...tuy nhiên, với tính chất hoạt động tại khu vực thi công chủ yếu rửa tay, chân không có các hoạt động tắm, giặt, nấu ăn,… cho nên hàm lượng chất bẩn không lớn.

- Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.14. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày đêm) | Tải lượng ước tính cho 7 công nhân (g/ngày đêm) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 | 315 - 378 |
| COD | 72 – 103 | 504 - 721 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 – 145 | 490 – 1.015 |
| Dầu mỡ | 10 – 30 | 70 - 210 |
| Tổng nitơ | 6 – 12 | 42 - 84 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 16,8 – 33,6 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 4,2 – 31,5 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 106 - 109 MPN/100ml |

Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:

C = C0.103*N/Q

Trong đó:

+ C là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l)

+ C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm)

+ N: số công nhân (người)

+ Q: Lưu lượng nước thải (l/ngày đêm)

Bảng 3.15. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| STT | Chất ô nhiễm | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT Cột B (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 562,5 – 675 | ≤ 50 |
| 2 | COD | 900 - 1.287 | - |
| 3 | Chất rắn lơ lửng | 875 – 1.812 | ≤ 100 |
| 4 | Dầu mỡ | 125 – 375 | ≤ 20 |
| 5 | Tổng nitơ | 656,2 – 1.312 | ≤ 50 |
| 6 | Amoni | 30 - 60 | ≤ 10 |
| 7 | Tổng phôtpho | 7,5 – 56 | ≤ 10 |
| 8 | Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | ≤ 5.000 |

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có hàm lượng vượt nhiều lần giới hạn cho phép.

Do đó, nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải bỏ trực tiếp ra môi trường sẽ gây mùi hôi thối khó chịu (do sự phân hủy của các chất hữu cơ), gây mất mỹ quan khu vực và gây ô nhiễm đất cũng như nguồn nước dưới đất của khu vực.

Tuy nhiên, các công nhân làm việc tại khu vực dự án là người dân ở địa phương được đơn vị thi công thuê, họ làm việc theo ca và lưu trú tại nhà nên các hoạt động sinh hoạt (giặt giũ, tắm rửa,...), vệ sinh cá nhân chủ yếu diễn ra tại hộ gia đình của họ; việc sinh hoạt vệ sinh tại chỗ rất ít, chỉ mang tính tạm thời trong khoảng thời gian làm việc nên nguồn thải này có tải lượng là không đáng kể.

# - Đối với nước mưa chảy tràn

# Trong giai đoạn thi công tạo mặt bằng và thi công xây dựng, nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa các chất lơ lửng, đất, đá,... Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực. Có thể ước tính tải lượng nước mưa chảy tràn của khu vực trong ngày mưa lớn nhất như sau:

Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”

Qmax = 0,278 *K*I*A = 0,278 x 0,15 x 747*10-3 * 9.940  = 222,5 m3/ngày

Trong đó:

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất; K= 0,15

Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

I: Lượng mưa lớn nhất trong ngày từng xuất hiện của khu vực là 537mm. Ngày xuất hiện 5/10/2010 (Trạm đo Đồng Hới)

A: Diện tích đất khu vực dự án S = 9.940 m2

Bảng 3.16. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày

| TT | Khu vực | Diện tích (m2) | Hệ số dòng chảy bề mặt * | Lượng mưa (mm/ng.đ) | Lượng mưa (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực dự án | 20.410,76 | 0,15 | 747 | 635,8 |

(Nguồn: (*) Mạng lưới thoát nước – Tiến sỹ Nguyễn Trung Việt – Trần Thị Mỹ Diệu)

Theo số liệu tính toán được ở trên cho thấy lượng nước mưa của dự án chảy tràn trên toàn bộ khu vực dự án là khá lớn. Nước mưa sẽ tạo thành các dòng chảy bề mặt làm cuốn trôi các chất bẩn, đất cát, cỏ lá khô trên bề mặt gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước dưới đất và gây bồi lấp đất về phía có địa hình thấp hơn xung quanh gây tù, ứ động nước, rác ở hố trũng tạo điều kiện sinh vật, vi khuẩn phát sinh, phát triển như muỗi, bọ quặng.

Bên cạnh đó, nước mưa chảy tràn mang theo bùn đất làm tăng độ đục, hàm lượng cặn lơ lững đối với khe rạch, làm bồi lấp vùng trũng, làm xói mòn địa hình, mang theo các chất bẩn đến môi trường tiếp nhận.

Vì vậy trong quá trình thi công xây dựng, đặc biệt là giai đoạn san nền, khai thác tận thu đất cần có biện pháp giảm thiểu thích hợp.

3.1.1.3. Tác động do chất thải rắn

a. Nguồn phát sinh

- Rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên khai trường gồm: vỏ bao bì,chai nhựa, giấy, ....

- Lượng đất dư thừa trong quá trình san nền.

- Chất thải nguy hại, bao gồm: giẻ lau, chai, hộp dính CTNH, dầu thải,…

# b. Dự báo tải lượng và mức độ tác động

* Đối với rác thải từ quá trình sinh hoạt của nhân viên, công nhân lao động

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm: bao bì nilon đựng thức ăn, hộp xốp, vỏ chai nhựa, giấy, đồ ăn thừa.... đây là nguồn thải dễ thu gom và xử lý. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường(1) thì lượng rác thải trung bình trên đầu người trong tỉnh hiện nay là 0,53 kg/ngày.

Với tính chất sinh hoạt khu vực Dự án thì ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt mỗi công nhân thải ra trung bình khoảng 0,2 kg/ngày vì công nhân địa phương đi về trong ngày. Như vậy, với số lượng cán bộ, công nhân tham gia thường xuyên  tại dự án khoảng 7 người, thì tổng lượng rác thải sinh hoạt thải ra trong quá trình xây dựng ước tính khoảng:

0,2 kg/người.ngày x 10 người = 2 kg/ngày.

Rác thải nếu không được thu gom thì có thể gây mùi hôi do sự phân hủy của rác thải hữu cơ và gây phát tán làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên, công nhân và làm mất mỹ quan khu vực.

* Chất thải rắn từ thảm thực vật bề mặt

Quá trình khảo sát hiện trạng khu vực dự án cho thấy, thực vật hiện diện trên diện tích khu vực này chủ yếu là các lùm cây bụi không có các giá trị kinh tế để thu hoạch. Trữ lượng sinh khối trên phạm vi này phát sinh không đáng kể.

* Đối với chất thải rắn từ hoạt động san nền

Lượng đất đào dư thừa: Trong quá trình san nền do địa hình khu vực lập dự án không bằng phẳng, cos cao độ cao hơn nhiều so với với độ cao quy hạch san nền được UBND thị xã Ba Đồn phê duyệt, phải tiến hành san gạt mặt bằng. Quá trình tính toán cân bằng đào đắp, còn một khối lượng đất đá còn thừa không sử dụng được trong dự án khoảng 43.141m3. Đây là lượng tài nguyên lớn cần được quản lý theo đúng quy định của luật khoáng sản để tránh thất thoát và lãng phí.

* Chất thải rắn xây dựng

Khối lượng CTR sinh ra trong khi thi công xây lắp các hạng mục của Dự án gồm: đất đá, cốp pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng vật liệu xây dựng, sắt, thép dư thừa,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định lượng, tải lượng tuỳ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các mục đích khác.

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của Dự án theo ước tính khoảng 7.034 tấn. Các QCXDVN hiện nay chưa xác định rõ căn cứ tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh từ thi công xây dựng các công trình. Do đó, căn cứ theo giáo trình Môi trường trong xây dựng, Lê Anh Dũng, NXB Xây dựng, khối lượng CTR trong quá trình thi công ước tính bằng 0,01% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, nguyên liệu rơi vãi) có khối lượng khoảng: 0,01% x 7.034 = 0,7 (tấn/thời gian thi công).

Lượng CTR xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là khá lớn. Các chất thải rắn này không bị thối rữa, không mang tính độc hại, không phát sinh mùi và một số loại có thể tận dụng bán cho đơn vị thu mua (bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép,…), còn lại một phần đất đá, gạch, vật liệu xây dựng được tận dụng san lấp cùng với quá trình san ủi mặt bằng, điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của loại chất thải này đến môi trường khu vực.

Các khối lượng vật tư xây dựng dư thừa này liên quan đến vấn đề kinh tế của nhà thầu nên trong trường hợp dư thừa hầu hết đều được các nhà thầu tận dụng hoặc vận chuyển để thực hiện các công trình khác. Do đó, dự báo tác động này là không đáng kể.

* Đối với chất thải nguy hại

Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn....

- Dầu mỡ thay định kỳ từ các xe, máy có tải lượng thải phụ thuộc các yếu tố: số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên công trường, lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng cũng như quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định cần phải thay dầu máy. Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình khoảng 3 tháng thay một lần. Theo ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới sử dụng dầu trên công trường là 9 phương tiện. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính phát sinh trong một lần thay khoảng 63 lít ≈ 54,8kg (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho thi công).

Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được thu gom triệt để về lâu dài sẽ gây tác động đến môi trường khu vực. Đặc biệt là khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này sẽ thấm vào đất cát và bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận, đặc biệt các kênh mương dẫn nước, khe nước khu vực, thấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

B. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

3.1.1.4. Tác động do tiếng ồn, độ rung

a. Nguồn phát sinh

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ đào, bốc xúc và hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất gây ra. Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình thi công tạo mặt bằng kết hợp tận thu phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, cũng như hướng và khoảng cách tới đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy móc thi công và vận chuyển như sau:

Bảng 3.17. Mức áp âm từ các phương tiện giao thông và máy xây dựng

| Phương tiện | Mức ồn phổ biến (dBA) | Mức ồn lớn nhất (dBA) |
| --- | --- | --- |
| Ô tô có trọng tải < 3,5 tấn | 85 - 90 | 103 |
| Ô tô có trọng tải > 3,5 tấn | 90 - 95 | 105 |
| Máy xúc gầu ngoạm | 85 - 90 | 115 |

(Nguồn: Trung tâm KHCN môi trường GTVT)

Từ bảng trên, dự báo mức áp âm trung bình trên công trường dao động trong khoảng từ 85 - 95 dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt quá 115 dBA khi có sự hoạt động cùng một lúc của nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị trong quá trình thi công tạo mặt bằng và thi công xây dựng.

b. Cường độ tác động

* Tiếng ồn

Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được tính gần đúng bằng công thức sau:

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA)

Trong đó:

L : Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trường xung quanh, dBA

Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn, dBA

∆Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách, dBA

∆Ld =20*lg[(r2/r1)1+a]

Trong đó:

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trưng của nguồn gây ồn, thường lấy bằng 1m đối với nguồn điểm.

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn, m.

a : Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất trống trải a = 0.

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Công trình có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0.

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này.

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội - 1997)

Từ các công thức trên, chúng ta có thể tính toán được mức ồn trong môi trường xung quanh tại các khoảng cách tính từ nguồn gây ồn. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng dưới đây.

Bảng 3.18. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thiết bị cơ giới

| TT | Loại máy móc | (*) Mức ồn ứng với khoảng cách 1m dBA |  | Mức ồn ứng với khoảng cách (dBA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Khoảng | TB | 5m | 10m | 20m | 40m | 80m | 160m |
| 1 | Xe tải | 87-92 | 89,5 | 75,5 | 69,5 | 63,5 | 57,5 | 51,5 | 45,5 |
| 2 | Máy xúc | 82-87 | 84,5 | 70,5 | 64,5 | 58,5 | 52,5 | 46,5 | 40,5 |
| QCVN 26:2010/BTNMT: Áp dụng cho khu vực thông thường: ≤70 dBA (6-21h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Nguồn (*): GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997)

Mức ồn trong các hoạt động thi công tạo mặt bằng và xây dựng được đánh giá cụ thể như sau:

- Trong môi trường lao động: Dự báo mức áp âm trung bình (khoảng cách 1m) trên công trường đạt từ 84,5 - 89,5dBA, mức áp âm cực đại có thể vượt ngưỡng 90dBA. Mức áp âm sẽ tăng khi có nhiều phương tiện, máy móc và thiết bị hoạt động cùng một lúc.

Tiếng ồn trong môi trường lao động được đánh giá theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc thì tiếng ồn chung tối đa cho phép trong suốt 8 giờ lao động không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quá 115dBA. Nếu tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá:

4 h	làm việc không được vượt quá	90 dBA,

2 h	làm việc không được vượt quá	95 dBA,

1 h	làm việc không được vượt quá	     100 dBA,

0,5 h	làm việc không được vượt quá	     105 dBA,

15 phút	làm việc không được vượt quá	110 dBA,

Thời gian làm việc còn lại trong ngày chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80dBA.

- Tiếng ồn trong khu vực công cộng và dân cư:

+ Tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án: Theo Bảng 3.16 thì tiếng ồn phát sinh từ khu vực dự án ở khoảng cách > 10m sẽ đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực thông thường ≤70 dBA (6-21h). Do đó, tiếng ồn sẽ tác động đến cụm dân cư khi thực hiện quá trình san nền tại ranh giới phía Nam dự án.

+ Tiếng ồn trên các tuyến đường vận chuyển: Trong quá trình hoạt động của dự án việc vận chuyển đất phần lớn là trên các tuyến đường có dân cư sinh sống. Dự báo mức ồn tại các khu dân cư ven đường nói trên sẽ vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong ngắn khi có phương tiện vận tải đi qua nên các tác động của tiếng ồn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân là không lớn.

Bảng 3.19. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

(Theo mức âm tương đương), dBA

| TT | Khu vực | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực đặc biệt | 55 | 45 |
| 2 | Khu vực thông thường | 70 | 55 |

* Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển

Độ rung sinh ra trong quá trình thi công chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia thi công. Mức rung của một số máy móc, thiết bị sử dụng trong thi công được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 3.20. Mức rung của một số loại máy móc, thiết bị thi công

| TT | Phương tiện thi công | Mức rung cách máy 10m (dBA) | Mức rung cách máy 30m (dBA) | Mức rung cách máy 60m (dBA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào (*) | 77 | 67 | 57 |
| 2 | Máy đầm bê tông | 82 | 72 | 62 |
| 3 | Cần cẩu | 77 | 67 | 57 |
| 4 | Xe trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |
| 5 | Máy bơm bê tông | 68 | 58 | 48 |
| 6 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 7 | Máy khoan | 75 | 65 | 55 |
| QCVN 27 : 2010/BTNMT |  | 75 (Mức gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h - 21h) |  |  |

Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT

Từ kết quả ở Bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng 80dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30 m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB và nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h). Do đó, khả năng không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

c. Phạm vi, đối tượng và mức độ tác động:

# - Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn: Là công nhân trực tiếp lao động tại công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính), các nhà dân lân cận, và dân cư sinh sống hai bên tuyến đường dân sinh, Quốc lộ 12A.

- Đánh giá mức độ tác động:

+ Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh...

+ Hoạt động vận chuyển sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển các tác động có thể là: gây cảm giác khó chịu, mất tập trung, gây đau đầu, giảm hiệu quả làm việc,... và có thể gây mất an toàn, gây cảm giác khó chịu cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường khi có xe vận chuyển đất đi qua.

3.1.1.5. Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động kinh tế - xã hội trong quá trình thi công tạo mặt bằng và xây dựng như sau:

* Tiêu cực:

- Các tác động xấu đến môi trường trong quá trình san nền kết hợp tận thu đất như đã phân tích ở trên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, đời sống của công nhân cũng như dân cư trên tuyến đường vận chuyển.

- Ảnh hưởng đến giao thông: Sự xuất hiện và tăng đột biến các xe vận chuyển đất đá có thể gây cản trở giao thông, tai nạn giao thông, hư hại các tuyến đường trong khu vực.

- Việc tập trung một số lượng công nhân (khoảng 7-10 người) trong quá trình san nền kết hợp tận thu và thi công xây dựng tại khu vực nếu công tác tổ chức, quản lý không tốt cũng có thể nãy sinh những vấn đề về các tệ nạn xã hội (như ma túy, cờ bạc, rượu bia…), nãy sinh mâu thuẫn giữa công nhân với công nhân, công nhân với người dân địa phương làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

- Tập trung nhiều người từ nơi khác cũng là nguyên nhân nãy sinh các ổ dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Cần phải có sự giám sát, quản lý và phối hợp chặt chẽ của chính quyền với đơn vị thi công để giảm thiểu những tác động tiêu cực này trong quá trình thi công xây dựng.

* Tích cực:

Bên cạnh những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng của quá trình thi công xây dựng lên các yếu tố môi trường đất, nước, không khí cũng như sức khoẻ con người thì quá trình hoạt động của dự án sẽ đem lại những hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội của khu vực bao gồm:

- Tạo mặt bằng đất bằng phẳng, hình thành nông trại sản xuất mới, tạo thuận lợi, tăng hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp; tăng thu nhập cho Công ty và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Trong quá trình tuyển nhân viên và công nhân, Công ty sẽ ưu tiên tuyển chọn con em địa phương trong khu vực. Do đó sẽ tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động tại địa phương;

- Đóng góp một nguồn kinh phí đáng kể cho ngân sách địa phương thông qua các khoản thu thuế, phí;

- Tận thu đất nhằm cung cấp vật liệu đất san lấp cho các hộ gia đình có nhu cầu, các dự án lớn như phát triển hạ tầng xây dựng trong địa bàn huyện, đóng góp phát triển kinh tế xã hội huyện;

- Là động lực thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển theo như: thương mại, dịch vụ, giao thông vận  tải.

3.1.1.6. Tác động tới cảnh quanh thiên nhiên, hệ sinh thái tự nhiên và các loài sinh vật

Diện tích khu vực dự án là 9.970m2. Toàn bộ diện tích là trước đây là đất rừng sản xuất do UBND xã quản lý. Trên bề mặt khu vực có các loại cây bụi nhỏ và một phần diện tích rừng tràm, bạch đàn,… Quá trình thực hiện dự án sẽ làm phá hủy toàn bộ thảm thực vật nói trên. Tuy nhiên, địa hình đồi dốc, cao độ chênh lệch lớn khó canh tác và đem lại hiệu quả thấp.

Trong khu vực dự án và vùng lân cận không có các danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên đã được quy hoạch nên tác động đến các đối tượng này là không có.

Tất cả các hoạt động của dự án đều có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tài nguyên sinh vật trong khu vực. Tuy nhiên, khu vực dự án và vùng lân cận không có các loài động vật, thực vật quý hiếm, loài ưu tiên cần bảo vệ, số lượng về loài và cá thể tại khu vực không nhiều nên tác động này hầu như là không đáng kể.

Tác động đến hệ sinh thái đáng chú ý nhất là trường hợp quản lý không tốt dầu, mỡ thải, nước thải, các dòng chảy bề mặt dẫn đến dầu, mỡ, các chất bẩn xâm nhập vào khu đất xung quanh, cuốn theo dòng chảy dẫn về mương, rãnh,… làm ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trên quy mô rộng lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá thì các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện tại các gara, trung tâm sửa chữa nên ít phát sinh dầu mỡ tại công trường, các hoạt động phát sinh chất thải, nước thải không quá lớn, do đó dự báo tác động đến hệ sinh thái khu vực ở mức độ thấp.

Nhìn chung, các tác động tiêu cực đối với sinh vật nói trên là không lớn và có thể giảm thiểu được khi chủ dự án quản lý tốt quá trình hoạt động và thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý chất thải phát sinh.

3.1.1.7. Tác động cộng hưởng giữa các dự án trong khu vực

Hiện nay trên địa bàn xã có nhiều hộ gia đình đang cải tạo đất nông nghiêp kết hợp tận thu đất san lấp cùng sử dụng chung tuyến đường QL12A, do vậy dẫn đến một số sự tác động cộng hưởng làm gia tăng tác động đến môi trường, xã hội khu vực như sau:

- Việc sử dụng chung tuyến đường Quốc Lộ 12A vận chuyển đất đi đến các công trình xây dựng làm tăng mật độ giao thông trên tuyến đường gây chồng chéo và các vấn đề về an toàn giao thông khu vực.

- Làm tăng nồng độ bụi trong không khí khu vực xung quanh vào mùa hanh khô, gió lớn làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất gần đó của người dân, hoặc gây tác động trực tiếp lên nhau.

- Tần suất vận chuyển tăng với tải trọng lớn dễ gây hư hỏng, sụt lún tạo ra các vệt bánh xe lớn trên tuyến đường khu vực đặc biệt vào mùa mưa.

- Nồng độ bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển cũng sẽ tăng (đặc biệt vào khung giờ vận chuyển cao điểm)

- Vấn đề an ninh, trật tự khu vực dễ xảy ra, mâu thuẫn dễ phát sinh nếu không có các biện pháp bảo đảm, phối hợp giữa các đơn vị và chính quyền địa phương.

3.1.1.8. Các sự cố liên quan đến hoạt động của dự án

a. Sự cố tai nạn giao thông

Việc cải tạo mặt bằng kết hợp khai thác tận thu đất và thi công xây dựng các hạng mục gắn liền với hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho dự án cũng như hoạt động vận chuyển đất, đá đi tiêu thụ, điều này tiềm ẩn việc xảy ra sự cố tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là:

- Do chở quá tải trọng quy định;

- Do các tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ;

- Do sự cẩu thả trong công việc của các tài xế (uống rượu bia, hút thuốc lá khi lái xe) dẫn đến việc xảy ra tai nạn.

Khi các sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của công nhân điều khiển phương tiện của dự án và có thể gây thiệt hại tới tài sản, sức khỏe, tính mạng của các đối tượng liên quan khác.

Nguyên nhân gây ra sự cố trên chủ yếu là do yếu tố chủ quan của lái xe nên có thể tránh được thông qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe.

b. Sự cố tai nạn lao động

Sự cố tai nạn lao động thường hay xảy ra trong giai đoạn thi công đặc biệt khai thác tận thu đất. Những sự cố này hầu như bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:

- Sự bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị có thể dẫn đến các sự cố đáng tiếc xảy ra trong khi đào, bóc đất;

- Ngoài ra, một yếu tố quan trọng gây nên sự cố trong lao động đó chính là thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công;

Khi sự cố này xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân gặp sự cố, thậm chí còn nguy hại đến tính mạng. Do đó, Chủ dự án sẽ có kế hoạch điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách hợp lý, bảo đảm nội quy an toàn lao động cho lực lượng công nhân làm việc trên công trường để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

c. Sự cố sạt lở mái taluy, trượt lở đất

Trong quá trình san nền, việc hạ độ cao kết hợp tận thu đất tạo thành các khu vực có độ chênh cao giữa khu vực dự án so với các khu vực xung quanh. Quá trình đào bóc tận thu đất làm cho tính liên kết của tầng đất, đá tại khu vực tiếp giáp này yếu hơn nên dễ xảy ra các sự cố liên quan về sạt lở. Vì vậy, nếu đơn vị thi công không tạo mái taluy hoặc để mái taluy với tỷ lệ không phù hợp, không có tính kết nối và không chừa mặt tầng để tránh sạt lở ở xung quanh khu vực dự án theo thiết kế thì có thể xảy ra hiện tượng sạt lỡ trong quá trình cải tạo mặt bằng. Bên cạnh đó, nếu biện pháp thi công không phù hợp, phương án đào đất không đúng kỹ thuật và không có biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc tại khu vực này thì đất, đá có thể trượt lở gây vùi lấp thiết bị, máy móc gây mất an toàn lao động, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của công nhân, người dân đang hoạt động gần khu vực Dự án.

Sự cố sụt lở các khu vực tiếp giáp ranh giới Dự án rất có thể còn kéo theo sạt lở các thửa đất tiếp giáp xung quanh dự án làm hư hại cây trồng và ảnh hưởng đến diện tích canh tác của các hộ lân cận.

Theo bản đồ địa hình và san nền, khu vực phía Đông Đông là nơi có độ chênh cao nhất so với khu vực xung quanh sau khi kết thúc san nền với độ cao >6m. Nên có khả năng gây sạt lỡ đất cao, đặc biệt là vào những ngày có mưa lớn, những đợt mưa lớn tạo ra các dòng chảy mạnh gây ra hiện tượng xói mòn, sạt lở mái taluy hoặc cuốn theo bùn đất gây bồi lấp khu vực phía Bắc dự án và làm thay đổi địa hình, ảnh hưởng đến khu vực dự án cũng như các thửa đất tiếp giáp xung quanh. Vì vậy, để đảm bảo an toàn và tính kết nối với khu vực này cần thiết kế mái taluy có tỷ lệ phù hợp, đồng thời chừa mặt tầng để tăng tính ổn định cho mái dốc nhằm tránh khả năng sạt lở.

e. Sự cố hư hỏng tuyến đường dân sinh và các tuyến đường khác

Trong quá trình vận chuyển đất, đá đi tiêu thụ, với khối lượng vận chuyển lớn và thường xuyên có thể gây hư hỏng như nứt gãy, sụt lún tuyến đường đất dân sinh và tuyến đường Quốc lộ 12A (đặc biệt vào mùa mưa thường hình thành các vệt bánh xe lớn gây bùn lầy khó di chuyển). Vì vậy, chủ dự án cần có những biện pháp nhằm hạn chế các tác động ảnh hưởng đến các tuyến đường này cũng như chở đúng trọng tải cho phép, có những giải pháp khắc phục khi tuyến đường bị hư hỏng.

f. Sự cố bom mìn

Công tác GPMB, san nền kết hợp tận thu có thể gây nên sự cố bom mìn do hậu quả của chiến tranh để lại. Hiện nay ở khu vực này có thể còn bom đạn chưa được rà phá, tháo dỡ. Vì vậy, chủ dự án sẽ có phương án rà phá, tháo dỡ bom mìn, vật liệu nổ chi tiết phù hợp với địa hình khu vực để tránh trường hợp bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản trong quá trình san nền kết hợp tận thu dự án.

g. Sự cố cháy rừng

Xung quang khu vực thực hiện dự án là diện tích rừng trồng, do đó nếu việc bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa và các chất dễ cháy phát sinh như xăng, dầu có thể gây cháy diện tích rừng trồng này (đặc biệt vào mùa khô, những ngày thời tiết khô nóng, nhiều gió) gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Vì vậy, trong quá trình thực hiện dự án chủ dự án cần có biện pháp phòng chống thích hợp.

i. Sự cố thời tiết tiêu cực, thiên tai

Dự án thực hiện trong thời gian dài. Gió lớn, áp thấp nhiệt đới hoặc bão nếu đổ bộ vào khu vực Dự án trong quá trình thi công có thể gây hư hại các hạng mục, gây sự cố sạt lở đất, đặc biệt là vào thời điểm mưa lũ.

Việc cải tạo mặt bằng dự án sẽ tạo chênh lệch độ cao giữa khu vực dự án và các khu vực xung quanh. Đồng thời việc đào, xúc cũng gây các tác động về cấu trúc liên kết trong đất của khu vực dẫn đến các sự cố dễ xảy ra như sạt lở do các tác động của thời tiết và thiên tai như mưa lụt, bão, động đất,…

Do đó nếu không có phương án giảm thiểu phù hợp sẽ gây trượt lở đất đá ảnh hưởng đến diện tích rừng xung quanh khu vực Dự án vào những ngày thời tiết tiêu cực.

k. Sự cố nhà vệ sinh lưu động

- Do quá trình vận hành hệ thống xử lý không theo đúng quy định sử dụng;

- Do quá trình thi công không theo đúng thiết kế ban đầu;

- Do hỏng hóc các thiết bị của hệ thống.

Nếu không có biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời sẽ có khả năng xảy ra các sự cố sau:

- Không xử lý nước thải của dự án đạt quy chuẩn xả thải.

- Gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận.

- Gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường khu vực.

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

3.1.2.1. Về công trình xử lý bụi, khí thải

* Đối với bụi, khí thải động cơ phát sinh trên công trường

- Lựa chọn đơn vị thi công cải tạo có đủ năng lực, thiết bị tốt giúp hạn chế bụi trong quá trình khai thác, vận chuyển. Yêu cầu nhà thầu cam kết thực hiện đúng quy định, quy trình nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong quá trình thi công;

- Trong quá trình đào bốc san nền tiến hành tận thu đất theo hình thức cuốn chiếu, tránh đào bới tràn lan không theo trình tự nhằm hạn chế bụi đất bị cuốn theo gió ra khu vực xung quanh;

# - Sử dụng các phương tiện khai thác, vận chuyển được đăng kiểm định kỳ bởi cơ quan có chức năng;

- Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bão dưỡng các thiết bị máy để hạn chế khí phát thải và tiếng ồn;

- Không cho máy động cơ các phương tiện vận tải hoạt động trong thời gian chờ nhận đất;

- Bố trí các phương tiện vận chuyển đất hợp lý, tránh tập trung các phương tiện một lúc để hạn chế bụi phát thải tập trung;

- Trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động như áo quần, mũ, khẩu trang, giày bảo hộ,... cho công nhân làm việc trực tiếp tại công trường khai thác;

- Không cải tạo tận thu đất vào những thời điểm gió Tây Nam, Đông Bắc hoạt động mạnh để hạn chế đất bị khuếch tán ra môi trường xung quanh;

- Tiến hành phun ẩm khu vực và các tuyến đường vận chuyển đoạn qua các khu dân cư với tần suất 4 lần/ ngày để hạn chế bụi phát tán ra xung quanh đặc biệt vào những ngày thời tiết khô nóng;

- Để lại hành lang cây xanh ở phía Nam dự án để hạn chế khả năng khuếch tán bụi khi có gió Đông Nam gây ảnh hưởng đến hộ dân sinh sống gần khu vực;

- Tăng tần suất phun ẩm vào ngày có gió Đông Nam.

* Đối với bụi phát sinh tại bãi chứa đất bóc bề mặt

- Không tập kết lớp đất bốc phong hóa quá cao để tận dụng khả năng che chắn của các địa hình xung quanh làm giảm khả năng khuếch tán bụi trong thời tiết khô và gió lớn.

- Tiến hành phun ẩm bãi chứa đất bóc bề mặt để tần suất 2 lần/ ngày để hạn chế bụi phát tán và 4 lần/ ngày trong điều kiện thời tiết khô và gió lớn.

* Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển

- Không chở đất, đá cao quá thùng xe theo quy định để hạn chế đất rơi vãi dọc tuyến đường vận chuyển gây nên bụi cuốn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển;

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng dân cư và người tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe, bánh xe khi khởi hành;

- Sắp xếp lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung các xe vận chuyển đất, đá vào cùng một thời điểm, hạn chế tác động cộng hưởng của khí thải; gây bụi, đặc biệt tại đoạn giao giữa đường dân sinh nối Quốc lộ 12A;

- Xe chở đất tận thu không được chở quá tải trọng cho phép, không chạy vào giờ cao điểm; yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển;

- Sử dụng các thiết bị máy móc đào đất, xúc đất, phương tiện vận chuyển được đăng kiểm định kỳ bởi cơ quan có chức năng;

- Thường xuyên kiểm tra và định kỳ bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt;

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên các tuyến đường vận chuyển  đoạn qua các khu dân cư với tần suất 4 lần/ ngày (6h; 11h; 13h; 17h), Tăng tần suất 6 lần/ngày vào những ngày thời tiết khô nắng và gió hoạt động mạnh;

- Tiến hành phun ẩm toàn bộ khu vực thực hiện Dự án vào những thời điểm gió Tây Nam, Đông Bắc hoạt động mạnh để hạn chế đất bị khuếch tán ra môi trường xung quanh, đặc biệt trong giai đoạn thi công tạo mặt bằng Dự án;

- Bố trí 1 điểm xịt bánh xe tại đoạn đầu đường đi ra khu vực Quốc lộ 12A;

- Cam kết không khai thác và vận chuyển đất vào thời điểm mưa lớn làm hư hỏng tuyến đường đất cũng như phát sinh đất dính bám rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển;

- Bố trí công nhân thu dọn trên tuyến đường vận chuyển nếu để xảy ra tình trạng phương tiện vận chuyển của Dự án làm rơi vãi nhiều đất cát;

- Cam kết thực hiện các biện pháp nêu trong báo cáo để giảm thiểu bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển và có biện pháp khắc phục sự cố nếu có các khiếu nại của người dân.

* Đối với khu vực đổ đất

- Đối với các dự án tiếp nhận đất có quy mô thực hiện kế hoạch BVMT hoặc ĐTM thì chủ dự án tiếp nhận đất sẽ thực hiện đúng các biện pháp đã nêu trong báo cáo.

Ngoài ra, chủ dự án cũng phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu tại các vị trí đổ đất khác như sau:

- Tuân thủ theo quy định của đơn vị tiếp nhận đất.

- Không tập kết lớp đất quá cao để tận dụng khả năng che chắn của các địa hình xung quanh làm giảm khả năng khuếch tán bụi trong thời tiết khô và gió lớn.

- Thực hiện san gạt ngay khi đổ để hạn chế khả năng khuếch tán bụi.

- Đảm bảo tốc độ ra vào khu vực đổ đất để hạn chế bụi cuốn theo bánh xe.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp đã trình bày ở trên đối với quá trình vận chuyển.

* Đối với mùi hôi, khí thải từ khu nhà vệ sinh, thùng chứa rác, mương thoát nước, hố lắng

- Thực hiện công tác thu gom và xử lý rác thải thường xuyên, không để rác thải tồn đọng lâu ngày;

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu nhân viên, công nhân tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác và đi vệ sinh đúng nơi quy định;

- Nhà vệ sinh tạm tại khu vực lán trại bố trí nằm về cuối hướng gió chính, cách xa khu vực lán trại, ở nơi cao ráo để không bị tác động bởi nước mưa chảy tràn. Sau khi hoàn thành Dự án, Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành hút chất thải, bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.

* Yêu cầu bảo vệ môi trường

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả của các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, cụ thể:

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l-ượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y tế ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

3.1.2.2.Về công trình xử lý nước thải

# * Nước thải sinh hoạt

Sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng.

* Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Chiều dài: 0,95 m;

+ Chiều rộng: 1,3 m;

+ Chiều cao: 2,5 m;

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít;

+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít.

+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.

+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.

* Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh.

+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.

+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống dây dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi). Để đảm bảo lượng chất thải không quá tải và gây ô nhiễm môi trường thì Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng hút và vận chuyển xử lý định kỳ đúng theo quy định.

- Sau khi hoàn thành Dự án, Chủ dự án sẽ tiến hành bốc dỡ và hoàn trả lại mặt bằng khu vực.

# - Định kỳ 6 tháng/ lần thuê các đơn vị có chức năng hút cặn tại ngăn chứa để vận chuyển và xử lý đúng quy định.

# - Ưu tiên sử dụng công nhân lao động là người địa phương làm việc tại dự án;

# - Yêu cầu nhân viên, công nhân lưu trú lại tại khu lán trại thường xuyên giữ vệ sinh chung, đặc biệt là khu nhà vệ sinh để hạn chế sự lan truyền các chất ô nhiễm và vi sinh vật gây bệnh ra môi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường.

# - Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

# *Nước mưa chảy tràn

Với thành phần chủ yếu là chất lơ lững, đất, cát cuốn theo dòng chảy bề mặt. Do đó, khả năng lắng cặn tốt nên chủ dự án sẽ tiến hành tạo các tuyến mương nước thu nước mưa chảy tràn khu vực sau đó dẫn về hố lắng cặn trước khi thoát ra phía Tây theo địa hình hiện trạng khu vực nên sẽ không gây bồi lấp khu vực tiếp nhận.

Thi công san nền đến đâu sẽ tạo mương nước rộng 0,7m sâu 0,5m để thoát nước về phía Bắc khu đất sau đó bố trí hố lắng 2,5mx3mx1,5m bằng đất để lắng đất, cát,... trước khi thoát ra khu vực theo địa hình để tránh hiện tượng cuốn theo đất đá gây bồi lấp. Tuyến mương thoát nước sau khi kết thúc cải tạo mặt bằng được trình bày ở hình sau:

Mương thoát nước

Sơ đồ tuyến mương thoáy nước

- Hạn chế các hoạt động đào đất, bốc xúc vào những ngày có mưa lớn để tránh hiện tượng trôi rửa đất trên bề mặt;

- Thực hiện san nền, tận thu theo đúng phương án phê duyệt;

- Định kỳ nạo vét hệ thống mương đất hiện có xung quanh khu vực dự án để tăng khả năng thoát nước mưa cho khu vực;

- Nơi để phương tiện có mái che để hạn chế các tác động do nước mưa chảy tràn gây ra.

Với hệ thống thoát nước như vậy thì đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn của khu vực và dẫn về các lưu vực, tránh hiện tượng ngập úng, bồi lấp khu vực dự án và xung quanh.

3.1.2.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt

- Bố trí tại khu vực lán trại 02 thùng đựng rác loại 50lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,.. loại rác thải này tận dụng cho các trang trại lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi, trường hợp không tận dụng được thì được thu gom và xử lý như đối với chất thải sinh hoạt vô cơ khác; 01 thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,.. sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác của xã để vận chuyển đi xử lý đúng quy định với tần suất 1 tuần/lần.

- Tuyên truyền, xây dựng nội quy, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân xây dựng, không vứt rác bừa bãi mà tự thu gom vào các thùng chứa rác.

* Đối với trữ lượng đất dư thừa

Để khỏi lãng phí tài nguyên và thu nộp ngân sách nhà nước, nhằm bù đắp các chi phí cải tạo mặt bằng, Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm xin được khai thác tận thu, vận chuyển khối lượng 43.141,00 m3 đất nêu trên để phục vụ san lấp các công trình xây dựng trên địa bàn và cam kết nộp ngân sách nhà nước gồm: Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Phí bảo vệ môi trường; Thuế tài nguyên đối với 43.141,00 m3 đất tận thu.

Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm cam kết: Đất chỉ phục vụ cho san lấp công trình không sử dụng cho mục đích khác và cam đoan thực hiện đúng quy định pháp luật của nhà nước về khoáng sản và các quy định khác có liên quan.

* Yêu cầu về bảo vệ môi trường

Thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường theo quy định, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý trong quá trình thực hiện dự án nhằm tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh, đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng,

3.1.2.4. Đối với chất thải nguy hại

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn QLDA và tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Trong trường hợp khi có sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường thì phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất sau đó thu gom vào thùng chứa 100 lít có nắp đậy, không rò rỉ, có nhãn gián CTNH, vị trí lưu giữ phải có che chắn hạn chế tác động của gió, nước mưa chảy tràn rồi hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Kiểm tra, nhắc nhở công nhân thu gom chất thải nguy hại đúng nơi quy định.

- Cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.1.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động đến sức khỏe công nhân khai thác, đời sống hàng ngày của người dân, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau:

- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc, bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị thi công và vận chuyển sinh ra;

- Bố trí lịch thi công đặc biệt quá trình san nền, khai thác tận thu hợp lý cho nhóm công nhân tham gia cải tạo tận thu, nhất là ở các vị trí gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân;

- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai chống ồn;

- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của dân hai bên tuyến đường vận chuyển;

- Đối với các xe vận chuyển: Yêu cầu các lái xe phải chạy đúng tốc độ quy định khi chở đất, đá đi tiêu thụ, giảm tốc độ khi đi qua các khu vực tập trung đông dân cư và không sử dụng còi liên hồi khi đi qua các khu vực này.

* Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội

- Tổ chức các cuộc họp phổ biến, tham vấn ý kiến cộng đồng về Dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về Dự án, sự cần thiết và lợi ích của Dự án,...;

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, xung đột trong quá trình thực hiện Dự án;

- Chấp hành đúng các luật và quy định của Nhà nước trong việc thuê nhân công lao động nghiệp vụ và lao động phổ thông;

- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phúc lợi nhằm tránh gây xung đột giữa chủ dự án với người dân và chính quyền địa phương.

- Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia...

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện dự án.

* Giảm thiểu ảnh hưởng đến diện tích rừng xung quanh dự án

- Đảm bảo khai thác đúng phạm vi, quy mô, trữ lượng, hành lang khai thác, tận thu đúng quy trình và thiết kế đưa ra.

- Đảm bảo tần suất phun ẩm, thực hiện đúng các biện pháp giảm thiểu bụi trong quá trình vận chuyển, khai thác đặc biệt trong thời tiết hanh khô, có gió để tránh bụi phát tán lớn, phủ lên bề mặt lá cây gây hạn chế khả năng quang hợp và phát triển.

- Giám sát và nâng cao ý thức công nhân về việc bảo vệ rừng, sinh thái khu vực trong quá trình khai thác.

- Kiểm soát công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình khai thác gây ảnh hưởng đến diện tích rừng xung quanh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền trong suốt quá trình thi công Dự án.

* Giảm thiểu tác động do cộng hưởng giữa các dự án trong khu vực

Để giảm thiểu tác động cộng hưởng cần thực hiện các biện pháp sau đây:

- Quá trình vận chuyển phải tuân thủ tải trọng cho phép trên các tuyến đường và cầu cống qua đường. Không chở vượt quá tải trọng nhằm tránh gây hư hỏng các tuyến đường, cầu cống qua đường.

- Nếu để xảy ra sự cố hư hỏng đoạn đường nào do quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối hợp tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời để đảm bảo việc giao thông đi lại. Đặc biệt là tuyến đường hiện trạng và khu vực nối ra Quốc lộ 12A để đảm bảo hoạt động đi lại của người dân trong vùng này.

- Thu dọn vệ sinh nếu để xảy ra tình trạng bùn, đất rơi vãi do hoạt động vận chuyển của mình gây ra.

- Phối kết hợp với các đơn vị cải tạo đất trong khu vực để có lịch vận chuyển hợp lý, tránh chồng chéo lịch, cản trở giao thông, cùng nhau phối hợp sửa chửa các tuyến đường nếu xảy ra hư hỏng.

- Giám sát quản lý công nhân giữa các đơn vị để tránh các tác động về an ninh khu vực.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu đến môi trường không khí đã đưa ra.

- Các thỏa thuận liên quan phải được thực hiện trên giấy tờ và có sự xác nhận của chính quyền địa phương.

* Giảm thiểu các sự cố liên quan đến hoạt động của dự án

# • Sự cố tai nạn giao thông:

# Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí các xe vận chuyển đất ra vào khu vực dự án với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông; phân phối các xe vận chuyển lưu thông trên các tuyến đường khác nhau vào khu vực tiêu thụ đất để giãn mật độ xe;

- Đặt biển cảnh báo công trường thi công ở hai đầu công trường trên;

- Bố trí bảng cảnh báo công trường thi công trên trục đường dân sinh nối Quốc lộ 12A.

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông;

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.

• Sự cố tai nạn lao động

- Niêm yết nội quy an toàn xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường trên công trường, Chủ dự án thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của nhân viên, công nhân;

- Nhân viên, công nhân phải được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc thường xuyên phải được kiểm tra về độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng;

- Khu vực đang thi công hoặc nguy hiểm do quá trình thi công gây ra phải có bảng chỉ dẫn, biển báo rõ ràng theo đúng quy định về an toàn lao động;

- Hạn chế đào đất tận thu vào những ngày mưa to, gió lớn;

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị bảo vệ cho công nhân làm việc tại dự án;

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động.

• Sự cố sạt lở mái taluy, trượt lở đất

- Trong quá trình thi công tạo mặt bằng, đơn vị thi công sẽ tạo mái taluy tỷ lệ cạnh mái taluy 1:1 đối với các khu vực chênh cao lớn để mái taluy giật cấp. Thực hiện các biện pháp gia cố taluy bằng trồng cỏ nhằm tăng khả năng giữ đất, tránh tác động xói lở do mưa lớn nhờ đó hạn chế sự cố sạt lở;

- Tuyệt đối không đào đất theo kiểu hàm ếch, nhất là tại các khu vực có độ cao lớn nhằm hạn chế đất trượt từ trên cao xuống gây vùi lấp thiết bị, máy móc và công nhân hoạt động bên dưới, tránh gây thiệt hại về vật chất thậm chí là tính mạng của công nhân;

- Trong quá trình tận thu chủ dự án sẽ cắt cử người thường xuyên quan sát, giám sát bờ đất để kịp thời phát hiện sự cố sạt lở bờ có thể xảy ra;

- Cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở những vị trí có chênh cao độ sau khi khai thác để người dân trong vùng được biết để tránh, nhằm hạn chế sự cố tai nạn cho người và gia súc;

- Tuyệt đối không đào đất vào thời điểm mưa lớn, vì lúc này tầng đất dưới tác động của nước mưa chảy tràn sẽ trở nên bở rời hơn. Do vậy, nếu thi công tạo mặt bằng trong thời điểm này thì dễ gây sự cố sụt lún đất gây vùi lấp công nhân, thiết bị, máy móc bên dưới công trường;

- Đảm bảo rãnh thoát nước mưa chảy tràn thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn khu vực, điều này giúp cho kết cấu đất khu vực luôn ổn định, đạt độ chặt tốt, không bở rời dẫn đến các sự cố sạt lở;

- Trong trường hợp xảy ra các sự cố, chủ dự án phải liên hệ với các đơn vị có chức năng thực hiện việc gia cố mái taluy và cam kết khắc phục các sự cố liên quan.

• Sự cố ngập úng, đọng nước khu vực

- Đào đất đến đâu tiến hành đào mương thoát nước thu gom đến đó.

- Đào một hố lắng cặn kích thước 3m x 3m x 2m ở phía Tây khu vực dự án để lắng cặn trước khi thoát về vùng trũng này theo địa hình hiện trạng.

- Sau khi kết thúc khai thác giữ nguyên hiện trạng tuyến mương thu gom nước mưa chảy tràn.

• Sự cố hư hỏng các tuyến đường vận chuyển

- Quá trình vận chuyển phải tuân thủ tải trọng cho phép trên các tuyến đường và cầu cống qua đường. Không chở vượt quá tải trọng nhằm tránh gây hư hỏng các tuyến đường, cầu cống qua đường.

- Nếu để xảy ra sự cố hư hỏng đoạn đường nào do quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án gây ra thì chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị được thuê vận chuyển vật liệu tiến hành sửa chữa, khắc phục kịp thời để đảm bảo việc giao thông đi lại. Đặc biệt là tuyến đường hiện trạng từ khu vực dự án ra đường dân sinh và Quốc lộ 12A.

- Thu dọn vệ sinh nếu để xảy ra tình trạng bùn, đất rơi vãi do hoạt động vận chuyển của mình gây ra.

- Phối kết hợp với các đơn vị cải tạo đất trong khu vực (nếu có) để có lịch vận chuyển hợp lý, tránh chồng chéo lịch, cản trở giao thông, cùng nhau phối hợp sửa chửa các tuyến đường nếu xảy ra hư hỏng.

- Giám sát quản lý công nhân giữa các đơn vị để tránh các tác động về an ninh khu vực.

• Sự cố bom mìn

- Trước khi thi công, chủ dự án phải thực hiện công tác rà phá bom mìn trên khu vực thực hiện dự án.

- Việc rà phá bom mìn phải được thực hiện kỹ lưỡng, tránh tình trạng bom mìn nằm sâu trong lòng đất gây nguy hiểm cho công tác đào đất sau này.

- Đơn vị rà phá bom mình phải có chức năng rà phá bom mìn và thông báo với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát.

- Bom mìn khi phát hiện cần phải xử lý theo quy định, không tự ý xử lý khi không được sự cho phép của cơ quan chức năng.

- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân làm việc chấp hành mọi nội quy về cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt.

• Sự cố cháy rừng

- Yêu cầu các công nhân tham gia cải tạo, thi công xây dựng không được vứt tàn thuốc bừa bãi, tránh sự cố cháy rừng của các hộ dân xung quanh khu mỏ, đặc biệt vào mùa khô.

- Đặt các biển báo cảnh báo các khu vực có nguy cơ cháy xung quanh khu vực dự án.

- Khi xảy ra cháy rừng thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để có phương án xử lý hợp lý.

• Sự cố nhà vệ sinh lưu động

- Nhà vệ sinh lưu động được giám sát và đảm bảo sử dụng theo đúng quy trình.

- Kiểm tra và bảo trì các máy móc thiết bị trong nhà vệ sinh một cách thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp.

- Giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời cũng để phát hiện sự cố một cách sớm nhất.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống để tránh hiện tượng tắc nghẽn, vận hành theo đúng quy trình. Đặc biệt khi gặp sự cố sẽ báo cáo với các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời.

• Đối với sự cố thời tiết tiêu cực, thiên tai

Các biện pháp giảm thiểu tác động do thời tiết như sau:

- Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để có kế hoạch chuẩn bị ứng phó; tuyệt đối không thi công vào thời điểm có áp thấp nhiệt đới, bão, lụt,...để tránh các sự cố đổ sập công trình cũng như khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của công nhân thi công;

- Dùng giằng, dây neo để gia cố giữ chặt các thiết bị máy móc hoặc di chuyển về nhà kho của đơn vị thi công. Tiến hành gia cố, néo giữ lán trại của công nhân và nhà vệ sinh di động, di chuyển các nguyên vật liệu, máy thi công về nhà kho trước khi có áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn đổ bộ.

- Không thi công và di chuyển lao động về các khu nhà lán trại, khu nhà lưu trú vào những ngày trời có giông, sét.

- Các biện pháp di dời, giằng néo, không thi công vào thời điểm thời tiết bất lợi ở trên sẽ giúp tránh được thiệt hại do điều kiện thời tiết bất lợi.

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

A. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải

3.2.1.1. Nguồn tác động đến môi trường nước

* Nước thải sinh hoạt, vệ sinh của công nhân lao động

Với số lượng ước tính có khoảng 20 công nhân, dự báo hoạt động sinh hoạt và vệ sinh cá nhân của số công nhân này sẽ làm phát sinh một lượng nước thải. Theo tính toán trung bình một người sử dụng khoảng 80 lít (TCVN33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế) và với quy mô xây dựng Dự án cần khoảng 20 người và lượng nước thải là 80% nước cấp thì tổng lượng nước thải ước tính là: Qth = 20×0,08×0,8 = 1,28 m3/ngày.

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 1.024 m3/ngày;

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,256 m3/ngày.

- Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: vệ sinh chân tay, nước thải từ ăn uống,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,...Tuy nhiên với công nhân lao động trong giai đoạn này chủ yếu là người địa phương thì hoạt động vệ sinh, rửa tay chân không trực tiếp diễn ra tại công trường, do đó không phát sinh loại nước này.

- Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ nhà vệ sinh trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.23. Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

| STT | Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) | Tải lượng ước tính cho 5 công nhân (g/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 - 54 | 135 - 162 |
| 2 | COD | 72 - 103 | 216 - 309 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 210 – 435 |
| 4 | Dầu mỡ | 10 - 30 | 30 - 90 |
| 5 | Tổng nitơ | 6 - 12 | 18 - 36 |
| 6 | Amoni | 2,4 - 4,8 | 7,2 – 14,4 |
| 7 | Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 0,18 – 3,5 |
| 8 | Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 106 - 109 MPN/100ml |

Từ hệ số tải lượng, số lao động và lưu lượng nước thải ta tính được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt theo công thức sau:

C = C0xN/Q

Trong đó:

+ C là nồng độ chất ô nhiễm (mg/l);

+ C0: Tải lượng ô nhiễm (g/người/ngày đêm);

+ N: số công nhân (người);

+ Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm).

Bảng 3.24. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT Cột B (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 562,5 - 675 | ≤ 50 |
| COD | 900 - 1.275 | - |
| Chất rắn lơ lửng | 875 - 1.812,5 | ≤ 100 |
| Dầu mỡ | 125 - 375 | ≤ 20 |
| Tổng nitơ | 75 - 150 | ≤ 50 |
| Amoni | 30 - 60 | ≤ 10 |
| Tổng phôtpho | 7,5 - 56,25 | ≤ 10 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | ≤ 5.000 |

Như vậy, khi so sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, thì các chất ô nhiễm có trong thành phần nước thải đen có hàm lượng vượt giới hạn cho phép.

Nếu nguồn thải này không được thu gom và xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường thì nguồn thải này sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, có thể gây ô nhiễm nước dưới đất khu vực và khi thời tiết khu vực có mưa nguồn thải này theo nước mưa chảy tràn sẽ làm ảnh hưởng khu vực lân cận. Bên cạnh đó, nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân, gây mất mỹ quan khu vực. Tuy nhiên, các công nhân làm việc tại khu vực dự án là người dân ở địa phương được đơn vị nhận thầu thi công thuê, họ làm việc theo ca và lưu trú tại nhà nên các hoạt động sinh hoạt (giặt giũ, tắm rửa,...), vệ sinh cá nhân chủ yếu diễn ra tại hộ gia đình của họ; việc sinh hoạt vệ sinh tại chỗ rất ít, chỉ mang tính tạm thời trong khoảng thời gian làm việc nên nguồn thải này có tải lượng là không đáng kể.

* Đối với nước mưa chảy tràn

# Nước mưa chảy tràn chủ yếu chứa các chất lơ lửng, đất, đá,... Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không và diện tích khu vực. Có thể ước tính tải lượng nước mưa chảy tràn của cả hai khu vực trong ngày mưa lớn nhất như sau:

Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”

Qmax = 0,278 *K*I*A = 0,278 x 0,3 x 537* 10-3 * 9.970  = 446,5 m3/ngày

Trong đó:

+ 0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;

+ Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;

+ K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất; K= 0,3.

Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ

| TT | Loại mặt phủ | Hệ số () |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mái nhà, đường bê tông | 0,80 - 0,90 |
| 2 | Đường nhựa | 0,60 - 0,70 |
| 3 | Đường lát đá hộc | 0,45 - 0,50 |
| 4 | Đường rải sỏi | 0,30 - 0,35 |
| 5 | Mặt đất san | 0,20 - 0,30 |
| 6 | Bãi cỏ | 0,10 - 0,15 |

(Nguồn: TCXDVN 51:2006)

+ I: Lượng mưa lớn nhất trong ngày từng xuất hiện của khu vực là 537mm. (Trạm đo Ba Đồn).

+ A: Diện tích đất khu vực dự án S = 9.970 m2

Bảng 3.25. Bảng tính lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất ngày

| TT | Khu vực | Diện tích (m2) | Hệ số dòng chảy bề mặt * | Lượng mưa (mm/ng.đ) | Lượng mưa (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực dự án | 9.970 | 0,3 | 537 | 446,5 |

(Nguồn: (*) Mạng lưới thoát nước – Tiến sỹ Nguyễn Trung Việt – Trần Thị Mỹ Diệu)

Nước mưa chảy tràn sẽ dễ cuốn trôi hàm lượng lớn đất bề mặt sẽ gây bồi lấp ở nơi có địa hình thấp hơn và bồi lấp ở đoạn mương thoát nước mưa.

Vì vậy, trong quá trình vận hành dự án, Chủ dự án sẽ có các biện pháp thích hợp để giảm thiểu các tác động của nước mưa chảy tràn gây ra.

* Đối với nước tưới cây

Theo tính toán tại chương 1, mục 1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu, lượng nước lớn nhất để tưới cho diện tích cây xanh của Dự án khoảng 66 m3/ngày phục vụ công tác chăm sóc cây trồng, vườn ươm. Nước tưới cây là nguồn nước sạch và hoạt động tưới cây nếu thực hiện tốt với mức độ thích hợp thì tự thấm vào đất và ít có khả năng gây chảy tràn nước mang theo bùn đất ra bên ngoài. Do đó, có thể nói nước tưới cây không gây tác động xấu đến môi trường.

3.2.1.2. Tác động đến môi trường do chất thải rắn

* Rác thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân lao động trên công trường

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm: bao bì nilon đựng thức ăn, hộp xốp, vỏ chai nhựa, giấy, đồ ăn thừa.... đây là nguồn thải dễ thu gom và xử lý. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường(1) thì lượng rác thải trung bình trên đầu người trong tỉnh hiện nay là 0,53 kg/ngày.

Với tính chất sinh hoạt khu vực Dự án thì khối lượng rác mỗi người thải ra khoảng 0,2 kg rác thải sinh hoạt vì công nhân đi về trong ngày. Như vậy, với số lượng nhân công trồng cây khoảng 20 người, thì tổng lượng rác thải sinh hoạt thải ra trong quá trình xây dựng ước tính khoảng:

0,2 kg/người.ngày x 20 người = 4 kg/ngày.

Rác thải nếu không được thu gom thì có thể gây mùi hôi do sự phân hủy của rác thải hữu cơ và gây phát tán làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công nhân

* Rác thải từ quá trình trồng cây, làm vườn

- Đối với vườn cây xanh, cây cảnh: Chủ dự án thực hiện trồng cây con được ươm bằng hom trong túi bầu nilon hoặc cây cảnh cỡ nhỏ thu mua từ các hộ gia đình với mật độ 12m2/cây. Dó đó với tổng số cây được trồng là 166 cây dự tính sẽ phát sinh 16,6kg túi nilong, dây dợ, bao bì thải loại. Tuy nhiên khối lượng chất thải rắn này chỉ phát sinh tại thời điểm thu mua cây về trồng.

Nếu lượng nilong này không được thu gom, xử lý sẽ dễ bị lẫn vào đất hoặc gió cuốn đi làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đất và nước, chúng sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của đất, gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ngăn cản oxy đi qua đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng và làm mất mỹ quan khu vực.

- Đối với khu vực trồng rau dưa: Ước tính quá trình chăm sóc phát sinh 0,5kg/m2 trong 1 số thời điểm tỉa lá, thu hoạch. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh vào thời điểm lớn nhất khoảng 500kg/ngày. Đây là loại chất thải không chứa thành phần nguy hại, dễ kiểm soát và tận dụng cho nhiều mục đích khác nhau như làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân bón hữu cơ.

- Đối với quá trình trồng nấm: Chỉ phát sinh ở giai đoạn thu hoạch và loại bỏ các ụ nấm khi đã hết mùa trồng nấm, khối lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 1 tấn rơm rạ, cỏ, lá cây khô, thân chuối hoặc lục bình chủ yếu là những nguyên liệu mà thành phần chính của nó là cellulose.

* Chất thải nguy hại: Chất thải rắn nguy hại trong quá trình hoạt động của Dự án chủ yếu phát sinh từ (chai lọ đựng hoá chất BVTV và thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, bao bì phân bón hóa học). Trung bình, lượng phân bón hoá học sử dụng ở nước ta từ 80-90kg/ha, lượng bao bì chiếm khoảng 10% so với lượng thuốc, phân bón tiêu thụ. Ước tính lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 4,675 tấn/năm.

Lượng chất thải nguy hại này nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định, vứt bỏ bừa bãi, tràn lan dẫn đến các chất hóa học dễ hòa tan có trong phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sẽ lẫn vào nguồn nước, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến các sinh vật sống trong nước. Chất hóa học trong phân tan vào nước lâu ngày sẽ sinh ra hiện tượng “phú dưỡng hóa”. Hiện tượng này làm nước màu xanh lục, hôi thối, nhiều bọt, rong tảo gây chết các sinh vật trong nước. Không những vậy, sức khoẻ của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng khi sử dụng phải nguồn bị nhiễm chất hóa học này.

Lượng phân bón hoá học xâm nhập vào đất mà không được cải tạo thường xuyên có thể làm thay đổi và gây mất cân bằng môi trường đất tự nhiên:

+ Các chất độc hại từ phân bón hoá học sẽ thấm dần vào đất, tăng mức độ acid, khiến đất đai bị chua, bạc màu.

+ Bón phân vô cơ quá mức sẽ gây chết các loài sinh vật tự nhiên trong đất, khiến nguồn đất dần mất đi độ tơi xốp, màu mỡ.

+ Đất không thể dùng để trồng trọt hoặc nếu có cây trồng sẽ còi cọc, không có nông sản hoặc nông sản thu hoạch kém chất lượng.

3.2.1.3. Tác động đến môi trường không khí

Giai đoạn vận hành của Dự án sẽ làm phát sinh các tác nhân gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực. Các tác nhân chính bao gồm:

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào hố, tạo hàng để trồng cây.

- Khí thải động cơ phát sinh từ xe vận chuyển cây giống, phân bón, hàng hóa tiêu thụ.

- Mùi từ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu.

- Khí thải từ nhà vệ sinh, mương thoát nước.

* Dự báo tải lượng và phạm vi tác động

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào hố, tạo hàng để trồng cây

Bụi phát sinh chủ yếu là do hoạt động đào hố để trồng cây xanh cho Dự án. Tải lượng bụi phát sinh sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, tần suất và hoạt động trong ngày,... Dự báo nồng độ bụi tại các khu vực này trong thời gian thực hiện hoạt động trồng cây trung bình từ 0,1 - 0,3 mg/m3 và có thể đạt từ 0,3 - 0,5 mg/m3, cao hơn mức cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, tại các vị trí đào hố trồng cây xanh trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều gió.

- Khí thải động cơ phát sinh từ các xe vận chuyển cây giống, phân bón

Khí thải động cơ được phát sinh từ xe vận chuyển cây giống, phân bón. Các tác nhân gây ô nhiễm trong khí thải bao gồm: CO, CO2, SO2, NOx, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs),... Tuy nhiên, tại các khu vực này có không gian thoáng đãng, rộng rãi, Dự án triển khai theo hình thức cuốn chiếu, số lượng cây trồng, phân bón vận chuyển cùng một lúc cho nên lượng khí thải phát sinh trong thời gian ngắn, dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải động cơ trên công trường có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

Bụi, khí thải phát sinh giai đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc trên công trường. Nhìn chung, do khu vực thoáng rộng, không có hoạt động sản xuất công nghiệp, không có các khu nhà cao tầng, nên nồng độ các chất ô nhiễm sẽ dễ pha loãng, phát tán ra môi trường không khí xung quanh khu vực Dự án nên nhiều tác hại, độc tính của các chất khí ô nhiễm đến cơ thể con người ở mức độ không lớn. Tuy nhiên, quá trình tích tụ các chất ô nhiễm này trong môi trường cũng như trong cơ thể người (nhất là đối với công nhân thi công) về lâu dài sẽ gây ra những tác động ảnh hưởng tiêu cực nếu không có các biện pháp giảm thiểu.

- Mùi từ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu.

Để cây trồng phát triển, sinh trưởng tốt, hàng năm dự án sử dụng một lượng hoá chất thuốc BVTV, thuốc trừ sâu khi có dịch sâu và bệnh hại. Trong quá trình phun xịt sẽ phát sinh mùi hơi từ thuốc ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân và môi trường không khí khu vực.

Mùi hơi thuốc BVTV rất độc hại cho con người khi hít phải, đặc biệt những người trực tiếp sử dụng thuốc. Gây ra khó chịu, đau đầu và chóng mặt cho con người khi hít phải. Tuỳ thuộc vào tốc độ gió mà hơi của thuốc sẽ phát tán xa hay gần. Ngoài ra, hướng gió thổi cũng sẽ quyết định các vùng chịu ảnh hưởng, như khi sử dụng thuốc các vùng nằm ở cuối hướng gió sẽ bị tác động mạnh hơn rất nhiều, nhất là việc phải chú ý đến ô nhiễm của thuốc BVTV đến khu dân cư lân cận.

Việc phun xịt thuốc BVTV chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, khi phun xịt thuốc BVTV sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí. Khi có gió, vùng chịu ảnh hưởng cũng sẽ thay đổi theo hướng gió phát tán các chất ô nhiễm là thuốc BVTV vào khí quyển. Khi phát tán đi xa sẽ ảnh hưởng người đi đường, nếu người công nhân phun thuốc BVTV không đảm bảo đúng quy cách có thể bị ngộ độc. Vì vậy việc chọn thời điểm phun thuốc BVTV cũng như áp dụng các biện pháp phòng độc khi phun thuốc là điều cực kỳ quan trọng.

Tuy vậy, Dự án không sử dụng thuốc BVTV định kỳ mà chỉ sử dụng hoá chất BVTV khi có dịch sâu, bệnh hại, quy mô dự án không lớn, chủ yếu các nhà kín nên đánh giá mức gây độc cho không khí xung quanh của dự án không đáng kể, chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân sản xuất tại nông trại.

- Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, nhà vệ sinh

Các chất khí thải, mùi hôi phát sinh từ các cống, rãnh thoát nước dự báo là không đáng kể, do đặc điểm nước mưa là nguồn nước sạch chủ yếu chứa các chất vô cơ, các cống thoát nước mưa và nước thải được bố trí ngầm, các khu nhà vệ sinh được vệ sinh thường xuyên nên khả năng ảnh hưởng của mùi hôi, khí thải từ các nguồn này đến môi trường trong khu vực là không lớn. Mùi hôi chỉ phát sinh khi công tác vệ sinh môi trường thực hiện không đảm bảo, không thường xuyên làm chất bẩn, rác thải cuốn theo nước mưa tích tụ, tắc nghẽn, ứ động phân hủy phát sinh mùi hôi và các sự cố liên quan như rò rỉ, hư hỏng đường ống và công trình xử lý nước thải. Quy mô tác động chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ.

Đối với các khu vực đặt thùng rác: do lượng rác thải phát sinh tương đối nhỏ (đăc biệt là thực phẩm dễ phân hủy) và được thu gom trong ngày, theo giờ cố định nên mùi hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ở không gian hẹp và không gây tác động đáng kể đến môi trường chung của khu vực.

B. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không phát sinh chất thải

3.2.1.4. Tác động do tiếng ồn

* Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận hành chủ yếu do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là xe chở phân bón, cây trồng trên tuyến đường vận chuyển.

* Cường độ tác động:

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận chuyển khoảng 65 - 75dBA, tối đa có thể đạt 80dBA khi có xe vận chuyển đi qua, vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có sự tham gia của các phương tiện vận chuyển.

Độ ồn trên tuyến đường vận chuyển sẽ tác động đến người tham gia giao thông, các hộ dân nằm dọc hai bên tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, các tác động này không liên tục và mức độ tác động có thể được giảm thiểu thông qua việc bố trí lịch vận chuyển hợp lý và các biện pháp quản lý lái xe.

* Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động

+ Đối tượng chịu tác động của tiếng ồn là công nhân trực tiếp lao động trên công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính) và dân cư sống hai bên tuyến đường vận chuyển và người dân tham gia lưu thông trên các tuyến đường này.

+ Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh….

3.2.1.5. Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực

* Các tác động tiêu cực

- Các tác động như đã nêu trên bao gồm: ô nhiễm không khí, tiếng ồn, độ rung, nước thải, chất thải rắn sẽ gây tác động xấu đến sức khoẻ của công nhân lao động và người tham gia giao thông.

- Khả năng lây nhiễm bệnh tật trên công trường do các chất thải sinh hoạt (nước thải, chất thải rắn) có chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân huỷ, các vi sinh vật gây bệnh. Đây là nguyên nhân gây ra các bệnh như: tả lỵ, thương hàn,... ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân thi công Dự án.

* Tác động tích cực

- Tạo việc làm cho một bộ phận dân cư địa phương trong quá trình thực hiện Dự án;

- Cung cấp lượng nông sản sạch phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn, nâng cao đời sống cho người dân;

- Dự án mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty và phát triển kinh tế địa phương;

- Thúc đẩy ngành vận chuyển trên địa bàn xã và khu vực lân cận phát triển.

3.2.1.6. Các sự cố trong giai đoạn vận hành của Dự án

* Sự cố tai nạn lao động: Sự cố tai nạn lao động thường xảy ra trong giai đoạn vận hành, những sự cố này hầu như bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:

- Sự bất cẩn của công nhân; thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân trong quá trình trong quá trình chăm sóc cây;

- Khi sử dụng thuốc BVTV, thuốc trừ sâu để bảo vệ cây trồng của dự án, các công nhân lao động trực tiếp sử dụng rất dễ bị ngộ độc và dẫn đến tai nạn đáng tiếc,…

* Sự cố sạt lở, bồi lấp đất:

- Trong hoạt động đào hố trồng cây tại khu vực để lại bờ đất phía Đông vào những ngày mưa lớn, lũ lụt có thể gây nên hiện tượng xói mòn, sạt lở và có thể rửa trôi đất trồng trên diện tích khu vực được cải tạo và một lượng đất có khả năng bị cuốn trôi theo dòng nước mưa gây bồi lấp khu vực thấp trũng xung quanh.

- Bên cạnh đó, việc không thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu sự cố sạt lở trong quá trình cải tạo tận thu đất làm tạo ra các vùng chênh cao lớn, thiếu tính đồng nhất dẫn đến các sự cố sạt lở trong giai đoạn hoạt động đặc biệt vào những thời điểm mưa lớn gây xói mòn.

* Sự cố tai nạn giao thông

Việc trồng cây có hoạt động chuyên chở cây trồng, phân bón phục vụ cho Dự án cũng như hoạt động đi lại của công nhân tiềm ẩn việc xảy ra sự cố tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là:

- Do các xe chở quá trọng tải quy định và tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ dẫn đến không làm chủ gây nên va quệt hoặc đâm vào nhau.

- Do sự cẩu thả và thiếu trách nhiệm trong công việc của các tài xế cũng như không ý thức được mức độ trầm trọng của các hành vi không nên làm (uống rượu bia, hút thuốc lá, làm việc riêng gây mất tập trung khi lái xe).

Khi các sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của công nhân điều khiển phương tiện của Dự án và có thể thiệt hại tới tài sản, sức khỏe và tính mạng của các đối tượng liên quan.

* Sự cố cháy, nổ: Việc sử dụng lửa bất cẩn hay sự cố chập điện có thể là nguyên nhân gây cháy trong khu vực Dự án và ở khu vực lân cận. Sự cố cháy nếu xảy ra gây làm gây thiệt hại về kinh tế cho các công ty, diện tích rừng và các đối tượng xung quanh.

* Sự cố cây trồng bị chết trong giai đoạn trồng cây: Trong quá trình tiến hành trồng cây xanh, một số cây sẽ có thể bị ảnh hưởng do thời tiết xấu như mưa lớn, lũ lụt, bị chết do sâu bệnh hay quy trình trồng và chăm sóc cây không đúng, loại cây không phù hợp… làm giảm số lượng cây cũng như chất lượng của mùa vụ. Vì vậy, cần phải đề ra những biện pháp phù hợp và thực hiện nhằm hạn chế những tác động này.

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

3.2.2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải

* Giảm thiểu bụi phát sinh từ hoạt động đào hố, tạo hàng để trồng cây

# - Sử dụng biện pháp thủ công trong quá trình đào hố, tạo hàng trồng cây nhằm hạn chế bụi phát sinh.

# - Hạn chế hoạt động đào hố trồng cây vào thời điểm có gió to.

# - Trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động như quần áo, mũ, kính, găng tay, giày bảo hộ,… cho công nhân.

* Giảm thiểu khí thải động cơ phát sinh từ các xe vận chuyển cây giống, phân bón

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục, phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực là không đáng kể. Một số biện pháp giảm thiểu được thực hiện như sau:

- Các phương tiện vận tải, máy móc được tiến hành đăng kiểm định kỳ tại các trạm đăng kiểm và được chứng nhận, đảm bảo các tiêu chuẩn về khí thải, tiếng ồn và đảm bảo an toàn;

# - Bố trí lịch vận chuyển hợp lý tránh tập trung các phương tiện cùng một thời điểm để hạn chế bụi và khí thải phát thải tập trung;

# - Sử dụng xe vận chuyển có tải trọng thích hợp, hạn chế xe tải trọng lớn.

# * Mùi, hơi từ quá trình phun thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu

# + Sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, ít độc hại đối với con người thay thế cho thuốc BVTV thông thường;

# + Những người trực tiếp phun xịt các thuốc BVTV phải được đào tạo;

# + Việc chọn thời điểm phun thuốc BVTV cũng như áp dụng các biện pháp phòng độc khi phun thuốc là điều cực kỳ quan trọng. Khi xịt thuốc phải luôn đứng đầu gió, khi trời gió mạnh nên ngưng xịt thuốc, để hạn chế phát tán các chất ô nhiễm đi xa.

# + Trang bị bảo hộ lao động khi pha chế và phun thuốc. Sau khi phun phải thay quần áo và giặt sạch.

# + Không sử dụng bình phun bị rò rỉ, chai lọ đựng thuốc BVTV phải được thu gom, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

# + Không phun ngược chiều gió và tránh để thuốc tiếp xúc với tất cả bộ phận của cơ thể.

# * Đối với khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, nhà vệ sinh

# - Các thùng chứa rác phải sử dụng loại có nắp đậy để hạn chế mùi hôi phát sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí.

# - Công ty hợp đồng và thống nhất giờ thu gom rác với đơn vị thu gom rác phường Quảng Thọ hạn chế tối đa mùi hôi tác động đến môi trường, tránh thu gom rác vào ban ngày và không để tồn lưu rác qua ngày;

# - Thường xuyên vệ sinh các khu nhà vệ sinh và nhắc nhở nhân viên có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

# - Thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học, đảm bảo thu và thoát hết nước trên toàn bộ diện tích khuôn viên khu vực. Cao độ của hệ thống thoát nước phải hợp lý, tránh ứ động cục bộ gây bốc thối.

# - Lắp đặt hệ thống quạt hút đẩy tại khu WC, cử công nhân thay phiên nhau vệ sinh khu nhà vệ sinh định kỳ.

3.2.2.2. Công trình xử lý nước thải

* Đối với nước thải sinh hoạt

Phương án xử lý nước thải sinh hoạt của dự án như sau:

Nước thải đen

Bể tự hoại cải tiến 3 ngăn

Hệ thống xử lý nước thải

Nước thải xám

Hồ nước phía Tây dự án

Thuyết minh sơ đồ xử lý nước thải

* Đối với nước thải đen: Nước thải từ các nhà vệ sinh sẽ theo ống dẫn chảy vào bể chứa (bể 1), tại đây diễn ra quá trình lắng và tách các tạp chất lơ lững, không tan có kích thước lớn. Nước thải đã được phân hủy một phần sẽ theo ống dẫn chảy qua bể lắng (bể 2), tại đây tiếp tục diễn ra quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí. Sau bể 2, nhờ hoạt động  của các vi sinh vật kỵ khí, các hợp chất hữu cơ gần như đã được phân hủy hoàn toàn. Bùn được sinh ra sau quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ lắng xuống đáy nhờ trọng lực, phần nước trên bề mặt tiếp tục chảy vào bể lọc (bể 3). Tại bể này, nước sẽ tiếp tục được phân hủy, lắng lọc các chất rắn lơ lững còn lại trong nước thải. Nước thải sau bể 3 sẽ theo ống dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 3m3/ngày đêm.

Bùn thải từ bể được định kỳ (2-3 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý.

Theo T/C Xây dựng, số 1/2006, nồng độ các chất bẩn trong dòng nước thải ra khỏi bể tự hoại thông thường nằm ở trong giới hạn: BOD5: 120- 140 mg/l; Tổng các chất rắn: 50-100 mg/l; Nitơ amôn N-NH3: 20-50 mg/l; Nitơ nitơrat N-NO3: <1 mg/l; Tổng Nitơ: 25-80 mg/l; Tổng phôt pho: 10-20 mg/l; Tổng coliorm: 103-106 MPN/100ml. Để tăng hiệu quả xử lý của bể tự hoại, sử dụng bể tự hoại cải tiến Bastaf để xử lý cho phép đạt hiệu suất tốt, ổn định (hiệu suất xử lý trung bình theo hàm lượng cặn lơ lửng đạt 90,8%, theo COD đạt 86,3% và BOD đạt 74,4% cao hơn 2-3 lần so với bể tự hoại thông thường.

Theo tài liệu Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, Nhà xuất bản Xây dựng, 9/2007 của PGS.TS Nguyễn Việt Anh). Thông số xây dựng được đề xuất ở bảng sau:

(Nguồn: tài liệu Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, Nhà xuất bản Xây dựng, 9/2007 của PGS.TS Nguyễn Việt Anh)

Vậy với số lượng khoảng 20 người trong giai đoạn hoạt động của Dự án. Căn cứ tài liệu Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, Nhà xuất bản Xây dựng, 9/2007 của PGS.TS Nguyễn Việt Anh, xây dựng 01 bể tự hoại Bastaf  kích thước mỗi bể như sau:

| N | Hướt (m) | B(m) | L1(m) | L2(m) | L3(m) | V(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,4 | 1,2 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 5,1 |

Tuy nhiên, nồng độ các chất ô nhiễm sau bể tự hoại không thể đảm bảo yêu cầu xả ra nguồn nước mặt theo quy định. Nếu thải vào nguồn nước mặt, không có phương án thu gom và xử lý về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận, vì vậy cần phải có các công trình xử lý cục bộ đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường để hạn chế các tác động này.

Với quy mô, tính chất của Dự án và mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận, nước thải sau bể tự hoại sẽ được chủ dự án dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 3m3/ngày đêm để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi đưa ra môi trường. Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải như sau:

Nước thải

Cấp khí

Bể điều hòa

Bể hiếu khí màng MBR

CỘT B – QCVN14:2008/BTNMT

Thuyết minh dây chuyền công nghệ

Nước thải đen sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và nước thải xám phát sinh tại các nhà vệ sinh được thu gom về hố ga thu gom trước khi vào hệ thống xử lý nước thải theo nguyên tắc tự chảy. Từ hố ga này, nước thải chảy được bơm lên bể hiếu khí kết hợp màng MBR bằng 01 bơm, bắt đầu quy trình xử lý.

+ Bể hiếu khí : Sau đó, nước thải chảy tự động qua bể hiếu khí, nhiệm vụ của bể này là xử lý hiếu khí. Ở đây ôxy được cung cấp nhờ máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24h, đảm bảo việc phân phối khí đều trong bể thực hiện quá trình phản ứng vi sinh. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O là giảm nồng độ bẩn trong nước thải. Trong bể thiếu khí có bố trí 1 bơm nước thải nhúng chìm để bơm nước lên Module MBR. Sử dụng bồn Tân Á Đại Thành với dung tích như sau:

| Thể tích bồn Tân Á | Thời gian lưu | Vật liệu |
| --- | --- | --- |
| 0,3m3 | 10h | Nhựa LLDPE |

+ MODULE MBR: ta sẽ cung cấp một lượng vi sinh vật cần thiết để để khử BOD, COD, N, P,… có trong nước. Các vi sinh vật này sử dụng các chất hữu cơ có trong nước thải và một số khoáng chất làm nguồn dinh dưỡng cho hoạt sống của chúng và đồng thời các chất hữu cơ này sẽ được phân giải thành hợp chất vô cùng đơn giản. Sau đó nước thải sẽ được bơm qua màng lọc MBR, tại đây vi sinh vật, chất ô nhiễm, bùn hoàn toàn bị giữ lại tại bề mặt màng. Đồng thời chỉ có nước sạch mới qua được màng. Phần nước trong được bơm hút ra ngoài, phần bùn sẽ được hồi lưu 1 phần về bể thiếu khí, phần còn lại nằm lại trong bể bị khoáng hóa và định kỳ hút bỏ. Vì kích thước lỗ màng MBR rất nhỏ (0.01 ~ 0.4 μm) nên bùn sinh học sẽ được giữ lại trong bể, mật độ vi sinh cao và hiệu suất xử lý tăng. Điều này tạo nên ưu điểm vượt trội giúp giảm thể tích bể và diện tích sử dụng. Nước sạch sẽ bơm hút ra ngoài mà không cần qua bể lắng, lọc và khử trùng. Máy thổi khí ngoài cung cấp khí cho vi sinh hoạt động còn làm nhiệm vụ thổi bung các màng này để hạn chế bị nghẹt màng.

Để màng hoạt động hiệu quả thì ta nên vệ sinh màng MBR theo chu kì bằng cách bơm hóa chất và nước cất vào ngược lại màng MBR để vệ sinh bên trong màng lọc. Quá trình này được MODULE MBR thực hiện toàn toàn tự động.

* Hiệu quả xử lý qua từng giai đoạn

Căn cứ vào chất lượng nước thải đầu vào (lấy giá trị trung bình tại Bảng 1.3 – giáo trình xử lý nước thải đô thị - PGS.TS Trần Đức Hạ), dây chuyền hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở và các tài liệu, tiêu chuẩn liên quan về xử lý nước thải, hiệu quả xử lý của hệ thống ước tính dự kiến cho một vài thông số đặc trưng như sau:

| Công trình | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nồng độ đầu vào | Hiệu suất xử lý | Nồng độ sau xử lý | Căn cứ xác định hiệu suất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lọc rác thô + tinh + Hố gom | BOD5 | mg/L | 255 | 0% | 255 | Sách xử lý nước thải đô thị và công nghiệp Lâm Minh Triết |
|  | TSS | mg/L | 225 | 5% | 213,75 |  |
|  | N-NH4+ | mg/L | 31 | - | 31 |  |
|  | Tổng P | mg/L | 8 | - | 8 |  |
|  | Coliform | MPN/100ml | 107 | 0% | 107 |  |
| Bể Hiếu khí màng MBR | BOD5 | mg/L | 255 | > 85% | 38,25 | Sách xử lý nước thải Trần Đức Hạ, các tài liệu liên quan về hệ thống XLNT MBR |
|  | TSS | mg/L | 213,75 | > 90% | 21,375 |  |
|  | N-NH4+ | mg/L | 31 | > 80% | 6,2 |  |
|  | Tổng P | mg/L | 8 | > 80% | 1,6 |  |
|  | Coliform | MPN/100ml | 106 | > 99% | < 5.000 |  |

- Chất lượng nước thải sau xử lý có thể đạt thấp hơn Cột B - QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

b. Đối với nước mưa chảy tràn

- Giữ nguyên hiện trạng hệ thống thoát nước trong giai đoạn thi công để đảm bảo thoát nước mưa khu vực dự án, tránh trường hợp ngập úng hoặc bồi lấp đất khu vực dự án cũng như ảnh hưởng khu vực lân cận.

- Hệ thống nước mưa chảy vào hệ thống rãnh đan được bố trí dọc các trục giao thông nội bộ hoặc hệ thống rãnh (mương) hở xung quanh khu đất. Hệ thống rãnh sẽ chảy vào hệ thống bể xử lý, hệ thống mương hở sẽ thoát trực tiếp ra môi trường.

- Trong quá trình đi vào hoạt động:

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức công nhân trong công tác bảo vệ môi trường để không làm rác thải tắc nghẽn, hư hỏng đường ống thoát nước của dự án.

+ Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh môi trường để hạn chế nguồn chất bẩn bề mặt theo nước mưa theo hệ thống thu gom và thoát ra các mương làm ảnh hưởng chất lượng môi trường nước mặt.

c. Nước tưới cây: Đây là nguồn nước sạch không gây tác động xấu đến môi trường, tuy nhiên, Chủ dự án sẽ giám sát người lao động thực hiện tưới đúng kỹ thuật, lượng nước vừa đủ để không làm chảy tràn cuốn theo chất bẩn ra môi trường cũng như tiết kiệm nước.

3.2.2.3. Công trình lưu trữ, xử lý chất thải rắn

# * Rác thải sinh hoạt

- Thực hiện phân loại rác tại nguồn theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể được phân loại theo nguyên tắc như sau:

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: như bìa carton, giấy loại, vỏ lon..;

+ Chất thải thực phẩm (nếu có);

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: như bao bì, vỏ bánh kẹo,....

- Bố trí các thùng rác 50 lít tại khu vực nhà làm việc, các nhà kín trồng rau,…, có ký hiệu để lưu chứa chất thải sinh hoạt theo phân loại trên, sau đó định kỳ thu gom và tập kết vào thùng rác cỡ lớn 240 lít  được đặt tại vị trí cổng của Dự án và hợp đồng với đơn vị thu gom rác của xã để thu gom vận chuyển rác hằng ngày theo giờ quy định.

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc tổ đội thu gom thị trấn vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

- Chất thải rắn sinh hoạt khác sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom rác của xã để thu gom vận chuyển rác hằng ngày.

- Chất thải thực phẩm (nếu có) được đựng trong thùng phi 100l, có nắp đậy và liên hệ các hộ gia đình định kỳ vận chuyển sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

- Các loại thùng chứa rác này đều có nắp đậy nhằm tránh ruồi, muỗi phát triển và phát tán mùi hôi ra khu vực xung quanh.

Ngoài ra, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp quản lý như:

- Ban hành quy chế về vệ sinh môi trường trong khu vực làm việc;

- Tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên, khách hàng có ý thức về việc bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi.

* Rác thải từ quá trình trồng cây, làm vườn

- Đối với rác từ quá trình trồng cây tại vườn cây xanh: Yêu cầu công nhân trồng cây thực hiện thu gom túi nilong trong suốt quá trình bóc bầu cây giống và để vào thùng rác cuối buổi lao động.

- Đối với rác thải từ vườn ươm: Lá, rễ cây trong quá trình thu hoạch, chăm sóc sẽ được công nhân thu gom và tận dụng làm phân bón hữu cơ hoặc cho các hộ gia đình có nhu cầu làm vườn hoặc làm thức ăn chăn nuôi.

- Đối với bã thải từ nấm rơm:

+ Sử dụng bã thải trồng nấm rơm làm phân hữu cơ vi sinh sử dụng như phân bón cho cây trồng. Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bã thải rơm rạ có thể chủ động được nguồn phân hữu cơ thường xuyên trong việc sản xuất lúa, rau màu, nâng cao độ phì nhiêu của đất; đồng thời hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, giảm một phần chi phí trong sản xuất và tăng thêm nguồn thu nhập cho bà con nông dân.

+ Giá thể sau trồng nấm đã qua xử lý và phối trộn với các dinh dưỡng cần thiết đạt được các tiêu chí như: giữ ẩm, thấm nước đều, nồng độ pH trung tính, nhẹ, giá thành thu mua rẻ và an toàn cho môi trường, vì vậy chủ dự án sẽ tận dụng cho các vườn ươm cây cảnh và liên hệ các đơn vị hoặc hộ gia đình có nhu cầu trồng rau, trồng hoa.

+ Liên hệ các đơn vị có nhu cầu sử dụng khác như: nuôi trùn quế,… để tái sử dụng nguồn thải này.

* Chất thải nguy hại:

- Bố trí 01 thùng rác 100l lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định, cụ thể:

+ Có nắp đậy, dán nhãn CTNH, mã CTNH theo đúng quy định.

+ Vỏ có khả năng chống được ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với chất thải nguy hại chứa bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu, có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh rò rỉ.

- Khu vực lưu chứa Chất thải nguy hại phải kín, có mái che, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín nắng, mưa.

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức thu gom và xử lý CTNH theo đúng quy định với tần suất đảm bảo (ít nhất 06 tháng/lần). Cam kết thực hiện các biện pháp thu gom, lưu chứa, phân loại, vận chuyển theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2022.

- Bố trí kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học đảm bảo cho việc lưu trữ, không bị tác động bởi nhiệt độ, mưa, gió có ánh sáng tự nhiên, luôn được khoá an toàn.

3.2.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn

- Sử dụng các phương tiện chở vật liệu đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn phát sinh trong giới hạn cho phép;

- Khi đi qua khu dân cư sinh sống hai bên các tuyến đường, hạn chế sử dụng còi hơi và không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển.

b. Giảm thiểu tác động do sạt lở, bồi lấp đất

- Thường xuyên giám sát các mái taluy xung quanh dự án để đảm bảo kịp thời phòng ngừa các sự cố.

- Trồng cỏ xung quanh mái taluy và các biện pháp gia cố mái taluy.

- Thường xuyên khơi thông mương thoát nước mưa quanh mái taluy để thu gom toàn bộ nước mưa chảy tràn.

c. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội khu vực

- Các biện pháp giảm thiểu tác động như đã trình bày sẽ góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khoẻ và đời sống của công nhân, của những người bị ảnh hưởng, giảm thiểu các chi phí xã hội cho việc khám chữa bệnh, hạn chế các mâu thuẫn xã hội và giảm thiểu tác động đến cảnh quan, môi trường. Bên cạnh đó, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với chính quyền, công an khu vực để có các biện pháp quản lý công nhân trong thời gian thực hiện tận thu đất san lấp tại khu vực Dự án để tránh những mâu thuẫn phát sinh giữa các công nhân với người dân địa phương, cũng như các tệ nạn xã hội có thể phát sinh.

- Chủ dự án cam kết phối hợp hoạt động với các dự án khác trong khu vực, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong quá trình hoạt động.

d. Giảm thiểu các tác động khác trong giai đoạn vận hành của Dự án

* An toàn lao động: Trong quá trình hoạt động, khả năng xảy ra sự cố tai nạn lao động là rất nhỏ, tuy nhiên chủ đầu tư cần có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố này bằng cách quan tâm đến các phương diện về vấn đề an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho công nhân, cần yêu cầu mọi công nhân lao động phải tuyệt đối thực hiện tất cả các chỉ dẫn và quy định chặt chẽ về an toàn lao động, cụ thể:

+ Không ăn và hút thuốc trong khi đang phun thuốc, không sử dụng thuốc vào các mục đích khác như trị rệp, muỗi,...

+ Có trang bị bảo hộ lao động khi pha chế và phun thuốc. Sau khi phun phải thay quần áo và giặt sạch. Thời gian tiếp xúc thuốc tối đa 6h trong ngày.

+ Không sử dụng bình phun bị rò rỉ có thể gây ngộ độc.

+ Không phun ngược chiều gió và tránh để thuốc tiếp xúc với tất cả bộ phận của cơ thể. Nếu bị dính thuốc cần rửa ngay và rửa nhiều lần bằng nước sạch và xà bông. Nếu cảm thấy mệt nên nghỉ ngơi và thay người khác.

+ Không sử dụng bao bì đựng thuốc vào bất kỳ mục đích nào khác.

+ Không sử dụng bao bì thực phẩm để đựng thuốc BVTV.

* An toàn giao thông

- Giáo dục cho tất cả công nhân ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông, đặc biệt là công nhân lái xe, yêu cầu các lái xe chạy đúng tốc độ quy định.

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa các tuyến đường giao thông được xác định là bị hư hỏng do quá trình vận chuyển cây trồng, phân bón thuộc phạm vi dự án gây ra.

* Giảm thiểu sự cố ngập lụt, đọng nước vào mùa mưa

- Vào những ngày có mưa lớn, cần nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi thời tiết để có kế hoạch di chuyển các loại trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc đến khu vực cao và khô ráo, an toàn nhằm tránh gây hư hỏng do ngập úng.

- Thường xuyên thực hiện nạo vét kênh mương thoát nước để tạo hướng thoát nước tốt, tránh hiện tượng tắc nghẽn dòng nước đáng tiếc xảy ra.

* Giảm thiểu sự cố cháy rừng

- Thực hiện giáo dục cho tất cả công nhân về an toàn lao động, hạn chế tình trạng sử dụng lửa bất cẩn có thể là nguyên nhân gây cháy diện tích rừng trong khu vực dự án và ở khu vực lân cận, đặc biệt là vào mùa khô, hạn hán kéo dài.

- Khi có sự cố cháy rừng xảy ra, chủ dự án sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện sẵn có để tham gia chữa cháy, đồng thời thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan để ứng cứu sự cố cháy rừng.

* Giảm thiểu sự cố cây trồng bị chết trong giai đoạn trồng cây

Trong quá trình tiến hành trồng cây xanh, để tránh trường hợp một số cây có thể bị ảnh hưởng do thời tiết xấu như mưa lớn, lũ lụt, bị chết do sâu bệnh hay quy trình trồng và chăm sóc cây không đúng… làm giảm số lượng cây cũng như chất lượng của mùa vụ, Chủ Dự án tiến hành chăm sóc, bảo vệ cây, công nhân được đào tạo, tìm hiểu kinh nghiệp về kỹ thuật trồng cây của người dân địa phương.

Tiến hành công tác làm đất như tạo độ tơi xốp cho đất và độ dốc hợp lý để phục vụ việc trồng cây. Sử dụng các loại phân bón trong quá trình trồng cây như phân vi sinh, NPK để tăng nguồn dinh dưỡng cho cây trồng.

Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, mật độ, quy trình trồng cây.

Tham vấn ý kiến của các cơ quan có chức năng, chuyên môn về nông nghiệp, lâm nghiệp để nhận được các kiến nghị về loại cây trồng, quy trình trồng và phương pháp chăm sóc cây trồng phù hợp trước khi tiến hành trồng.

Chủ Dự án sẽ tiến hành trồng cây vào vụ thu (tháng 9, 10) hoặc vụ xuân ( tháng 2, 3 ) để đảm bảo tỷ lệ sống của cây trồng.

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải; tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: Được tóm tắt trong bảng sau:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Kinh phí (1.000VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang bị bảo hộ lao động | Từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình của dự án | 10.000 |
| 2 | Nhà vệ sinh lưu động |  | 5.000 |
| 3 | Thùng chứa rác thải sinh hoạt |  | 500 |
| 4 | Hệ thống biển báo |  | 1.500 |
| 5 | Hợp đồng thu gom rác thải với đơn vị thu gom rác thị trấn |  | 5.000 |
| 6 | Chi phí giám sát môi trường |  | 15.000 |
| 7 | Chi phí nhân lực quản lý môi trường |  | 10.000 |

- Đơn vị thực hiện các công trình: Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm.

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ quá trình cải tạo tận thu của dự án cũng như các dự án tương tự. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về tải lượng, nồng độ các chất gây ô nhiễm trong giai đoạn chuẩn bị cũng như giai đoạn cải tạo chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như thời tiết, khối lượng xây dựng phát sinh, khối lượng vận chuyển....

Bảng 3.26. Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp làm việc nhóm | Nhóm gồm những cử nhân môi trường, kỹ sư môi trường, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi. |
| 3 | Phương pháp khảo sát | Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình nhóm ĐTM đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực dự án và có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực dự án. |
| 4 | Phương pháp tính toán | Phương pháp sử dụng các công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao. |
| 5 | Phương pháp đo đạc | Các chỉ số đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích. |
| 6 | Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo | Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do vậy tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của cán bộ thực hiện ĐTM. |

Chương 4

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chương trình quản lý môi trường được đề ra cho Dự án trong suốt quá trình từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn hoạt động. Chương trình được trình bày tóm tắt ở bảng sau:

Bảng 4.1. Nội dung chương trình quản lý môi trường Dự án

| TT | Các hoạt động | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí thực hiện dự tính (đồng) | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở tuyến đường vận chuyển | - Phát sinh khí thải, bụi, chất thải rắn, nước mưa chảy tràn, tiếng ồn; - Tai nạn lao động. | - Quản lý việc vận chuyển; - Che chắn thùng xe, phun ẩm. - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. | 10.000.000 | Trong quá trình chuẩn bị | Đơn vị thi công | Chủ dự án, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. |
| 2 | Xây dựng lán trại, nhà vệ sinh di động | Phát sinh khí thải, bụi, chất thải rắn | - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; - Bố trí nhà vệ sinh lưu động. | 5.000.000 10.000.000 |  |  |  |
| 3 | Tận thu đất san lấp | - Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải, nước mưa chảy tràn cuốn theo chất bẩn bề mặt; - Tai nạn lao động. | - Phun ẩm chống bụi; - Lắp đặt các biển báo, sự cố môi trường. - Bố trí thùng rác tại khu vực công trường, khu vực lán trại - Đào tuyến mương thoát nước mưa, hố lắng. - Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng, thay thế thiết bị hư hỏng - Tháo dỡ các công trình tạm và hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc thi công - Công tác thu gom, vận chuyển chất thải định kỳ. | 40.000.000 | Trong quá trình thi công |  |  |
| 4 | Vận chuyển đất san lấp | Phát sinh khí thải, bụi, chất thải rắn | - Quản lý việc vận chuyển; - Che chắn thùng xe, phun ẩm. | 50.000.000 |  |  |  |
| 5 | Giám sát chất lượng môi trường định kỳ |  |  | 10.000.000/ năm | Giám sát định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng. | Chủ dự án | Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. |

4.2. Chương trình giám sát môi trường

Công tác giám sát môi trường nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại. Dự án tiến hành giám sát trong giai đoạn thi công.

4.2.1. Giám sát chất lượng không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Tổng bụi lơ lửng, độ ồn, CO, NO2, SO2.

- Vị trí giám sát:

+ K1: Trung tâm khu vực của Dự án.

+ K2: Tại Cụm dân cư phía Nam Dự án.

+ K3: Tại vị giao tuyến đường dân sinh với Quốc lộ 12A.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn đánh giá:

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

4.2.2. Giám sát đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2022.

4.2.3. Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sạt lở, bồi lấp đất theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

- Thông số giám sát: Độ dốc mái Taluy

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

Chương 5

KẾT QUẢ THAM VẤN

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử:

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

- Link đăng tải: https://stnmt.quangbinh.gov.vn/3cms/tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-trang-trai-nong-san-sach-gia-hung.htm.

- Thời gian đăng tải: 14/11/2022.

- Thời gian kết thúc đăng tải: hết ngày 28/11/2022.

Kết quả tham vấn: Trong thời gian đăng tải thông tin về dự án, Trang thông tin điện tử của Sở không nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân.

5.1.2. Tham vấn bằng văn bản và tổ chức họp lấy ý kiến

Thực hiện quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm đã gửi công văn số 06/CTQH ngày 1 tháng 11 năm 2022 đề nghị tham vấn kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao” đến UBND phường Quảng Thọ để tham vấn về những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án đến các yếu tố môi trường tự nhiên và kinh tế xã - hội của khu vực, cũng như tính hợp lý, đầy đủ của các biện pháp giảm thiểu kèm theo nhằm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các ý kiến thu thập được thông qua tham vấn sẽ góp phần hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Thời gian niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường: UBND phường Quảng Thọ niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án tại trụ sở từ ngày 1/6/2024 – 5/6/2024.

Hình thức thông báo của UBND xã đến các hộ dân: Thông báo bằng loa truyền thông.

Thời điểm họp tham vấn: UBND phường Quảng Thọ đã tổ chức cuộc họp tham vấn cộng đồng dân chịu tác động của dự án vào lúc 8h00 ngày    tháng    năm 2024 tại hội trường UBND phường Quảng Thọ.

Thành phần tham dự họp: Các đối tượng, cá nhân có liên quan chịu tác động trực tiếp bởi dự án (có danh sách kèm theo).

Chính quyền xã đã phối hợp với chủ dự án tiến hành tham vấn cộng đồng dân cư về những tác động môi trường có thể xảy ra và công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án khi thi công xây dựng và đi vào hoạt động.

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định

Văn bản chủ dự án gửi đến các cơ quan, tổ chức để tham vấn:

+ Công văn số 06/CTPL ngày 1 tháng 11 năm 2022 của Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm đề nghị tham vấn kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trạng trại nông sản sạch Gia Hưng” đến UBND phường Quảng Thọ.

Văn bản phản hồi của các cơ quan, tổ chức được tham vấn

+ Văn bản số 21/UBND ngày 13/11/2022 của UBND phường Quảng Thọ về việc ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án.

+ Văn bản số 11/UBMTTQVN ngày 13/11/2022 của UBMTTQVN phường Quảng Thọ về việc ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án.

5.2. Kết quả tham vấn

5.2.1 Ý kiến của Ủy ban nhân dân phường Quảng Thọ

UBND phường Quảng Thọ nhận được công văn số 06/CTPL ngày 1 tháng 11 năm 2022 đề nghị tham vấn kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao. Sau khi xem xét tài liệu này, UBND phường Quảng Thọ có ý kiến như sau:

1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tư: Địa điểm thực hiện dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của phường Quảng Thọ.

2. Về các tác động đến môi trường của dự án đầu tư: Báo cáo đã trình bày đầy đủ và chi tiết các tác động có thể gây bất lợi đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội do quá trình triển khai dự án gây ra.

3. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: Các nội dung trình bày trong báo cáo có tính khả thi và phù hợp với điều kiện khu vực. Vì vậy, chúng tôi thống nhất với các nội dung đánh giá tác động môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như các cam kết của chủ dự án.

4. Về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: Báo cáo đã trình bày và đưa ra đầy đủ phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường do quá trình triển khai dự án gây ra.

5. Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư: Chủ dự án cần lưu ý đến các vấn đề sau:

+ Lưu ý đến vấn đề an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, lưu trú của công nhân khi đến thi công công trình, tránh các xung đột giữa công nhân và nhân dân địa phương.

+ Thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu.

+ Hoàn trả lại mặt bằng các khu vực tập kết vật nguyên trạng ban đầu sau khi dự án hoàn thành.

+ Lưu ý đến vấn đề an toàn giao thông và an ninh trật tự trong quá trình hoạt động.

+ Trong quá trình thi công: Nếu gây hư hại đường giao thông phải bồi thường, sửa chữa, đảm bảo giao thông.

Trên đây là ý kiến của UBND phường Quảng Thọ yêu cầu chủ đầu tư xem xét, thực hiện theo quy định của Pháp luật./.

(Có Công văn kèm theo ở phần Phụ lục).

5.2.2 Ý kiến cộng đồng dân cư

- Ông Hoàn Quang Trung  - Chủ tịch UBND thị trấn: Nhất trí với việc triển khai Dự án và đồng ý với các nội dung được trình bày trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án, đồng thời kiến nghị chủ đầu tư phải chú trọng các biện pháp giảm thiểu đến hệ sinh thái khu vực dự án.

Các ý kiến khác:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và an ninh địa phương trong quá trình thực hiện dự án, phải đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình. Giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực thực hiện dự án.

- Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, xung đột trong quá trình thực hiện Dự án.

- Có phương án để hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh đoạn thực hiện dự án nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh khu vực dự án.

- Đề nghị trong quá trình vận chuyển, chủ dự án phải có các biện pháp như che chắn, phun ẩm, tuân thủ đúng tốc độ,... để hạn chế bụi, tiếng ồn và sự cố giao thông ảnh hưởng đến người dân và giao thông trên tuyến. Thực hiện tu sửa tuyến đường vận chuyển bị hư hỏng do quá trình xây dựng dự án gây ra.

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương trong quá trình thi công và giai đoạn hoạt động của dự án.

- Lưu ý đến vấn đề an toàn giao thông và an ninh trật tự trong quá trình thi công cũng như khi dự án đi vào hoạt động.

- Thực hiện thu gom và xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn hiện hành trước khi thoát ra môi trường.

- Trong quá trình hoạt động không để phát sinh bụi, mùi hôi gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng.

- Chủ dự án cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và an ninh của địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

- Các ý kiến khác đều đồng ý với việc triển khai Dự án và đồng ý với các nội dung được trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

(Có Biên bản tham vấn kèm theo ở phần Phụ lục)

5.3. Ý kiến tiếp thu của Chủ dự án

Chủ dự án tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tham dự cuộc họp và cam kết nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo đúng với các nội dung đã được trình bày trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Cam kết phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thi công, giám sát theo đúng phương án thiết kế đã nêu. Bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về môi trường.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá các tác động của Dự án "Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao", có thể rút ra một số kết luận sau:

- Quá trình thực hiện Dự án gây ra các tác động khác nhau lên các thành phần môi trường khu vực là không tránh khỏi, nhưng mức độ tác động và phạm vi ảnh hưởng không lớn, có thể chấp nhận được. Các tác động chính là do bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ quá trình đào, xúc đất lên phương tiện vận chuyển và quá trình vận chuyển đi tiêu thụ. Ngoài ra, hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ phát sinh nước thải, chất thải rắn gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực dự án.

Để khống chế và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, chúng tôi sẽ áp dụng các phương pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường như đã trình bày trong Báo cáo này. Khi áp dụng các phương pháp khống chế này, chúng tôi đảm bảo cải tạo cảnh quan theo hướng tích cực, giảm được các tải lượng ô nhiễm môi trường, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành. Những biện pháp cụ thể sau đây:

+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy định khai thác tận thu, tận thu theo đúng các bước trong phương án tận thu đã được phê duyệt.

+ Tưới nước phun ẩm đường vận tải trong khu vực khai thác và phun ẩm trên tuyến đường nối ra 12A, trong quá trình vận chuyển đất đi tiêu thụ đoạn qua các khu dân cư.

+ Trong quá trình thực hiện Dự án có cán bộ chuyên trách về vệ sinh, ATLĐ và bảo vệ môi trường để theo dõi, giám sát nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường Dự án.

Với bản báo cáo đánh giá tác động môi trường này, các luận chứng của dự án đã được hoàn chỉnh và mang tính khả thi rõ rệt.

2. Kiến nghị

- Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án " Xây dựng trang trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn " để trình UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện những thủ tục tiếp theo, nhằm sớm đưa dự án đi vào hoạt động có hiệu quả.

3. Cam kết

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ngay từ khâu lập dự án đến khi đi vào hoạt động, Công ty cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường như đã trình bày trong báo cáo, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn bắt buộc theo các quy định hiện hành Nhà nước, bao gồm:

+ Tiến hành cải tạo mặt bằng kết hợp khai thác tận thu theo đúng phương án đã được phê duyệt, cam kết khai thác đúng phạm vi, quy mô, trữ lượng đã được phê duyệt;

+ Thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

+ Trong trường hợp mở rộng, thay đổi quy mô, công suất dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao Happy Farm sẽ báo cáo với cơ quan chức năng quản lý nhà nước về môi trường để xin ý kiến trước khi thực hiện.

+ Bồi thường và thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro môi trường do quá trình triển khai dự án;

+ Nâng cấp và duy tu, sửa chữa tuyến đường vận chuyển khi có sự cố hư hỏng, sụt lún nền đường gây ra do quá trình vận chuyển đất của dự án;

+ Khi có sự cố sạt lở xảy ra trong quá trình đào đất sẽ báo cáo ngay với chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan để có phương án phối hợp xử lý. Đồng thời huy động toàn bộ nhân lực và vật lực để xử lý kịp thời và cam kết đền bù toàn bộ thiệt hại về tài sản, con người cho những hộ dân có liên quan do các sự cố gây ra từ quá trình khai thác tận thu của dự án;

+ Cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật về khai thác khoáng sản, các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo; thực hiện đầy củ các thủ tục tận thu đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Cam kết thi công theo đúng diện tích và cao độ cho phép, không thi công ngoài phạm vi dự án để hạn chế ảnh hưởng đến diện tích rừng của các hộ dân xung quanh.

+ Cam kết bồi thường, hoàn trả lại hệ thống hạ tầng địa phương được xác định là do hoạt động thi công của dự án gây ra, đặc biệt là tuyến đường từ khu vực dự án ra đường QL 12A.

+ Cam kết phối hợp hoạt động với các dự án khác trong khu vực, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

+ Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình hạ độ cao; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo; chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường bị hư hỏng được xác định là do dự án gây ra, chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật....

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

(1). TS. Nguyễn Đức Lý, KS Ngô Hải Dương, KS Nguyễn Đại (đồng chủ biên). Khí hậu và Thủy văn tỉnh Quảng Bình (2013). NXB KHKT.

(2). Số liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, khí hậu, thủy văn của khu vực thực hiện dự án;

(3). Phạm Ngọc Đăng. Môi trường không khí (2003). NXB KHKT.

(4). Một số báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh để tham khảo.

(5). TS. Lê Đình Thành. Kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường các Dự án phát triển, Hà Nội 2/2000.

(6). Lê Thạc Cán và cộng sự. Đánh giá tác động môi trường. Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn (1993). NXB KHKT.

(7). GS.TS. Trần Ngọc Chấn. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.