Chương 1

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tóm tắt về dự án

1.1. Thông tin chung về dự án

1.1.1. Tên dự án

Dự án Di dân khẩn cấp vùng sạt lở núi thôn Thanh Xuân, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch

1.1.2. Chủ Dự án

- Chủ Dự án: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch

- Địa chỉ liên hệ: xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện

1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án

- Từ năm 2021- 2025

1.1.4. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư: 20.000.000.000 đồng

- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương.

1.1.5. Vị trí địa lý

1.1.5.1. Vị trí địa lý của dự án

Ranh giới khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa bàn thôn Thanh Xuân, xã Quảng Hợp, huyện huyện Quảng Trạch:

- Phía Đông giáp với quy hoạch đất rừng sản xuất và đất ở hiện hữu;

- Phía Bắc giáp với quy hoạch đất ở hiện hữu, đất rừng sản xuất, đất ở mới;

- Phía Nam giáp với quy hoạch đất ruộng lúa;

- Phía Tây giáp với quy hoạch đất ruộng lúa..

Vị trí khu vực thực hiện dự án được định vị như sau:

Hình 1.1: Sơ đồ vị trí khu vực dự án

Diện tích khu vực dự án là 45.380,22 m2.

1.1.5.2.  Hiện trạng sử dụng đất

Hiện trạng sử dụng đất vị trí thực hiện Dự án:

+ Khu đất dự kiến quy hoạch hiện đang là đất trồng lúa, đường vào thôn, kênh mương thủy lợi.., địa hình thông thoáng, rất thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư, bên cạnh là Quốc lộ 12A.

Bảng 1.2. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

| TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2)/Tỷ lệ(%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ruộng lúa | 44.798,72 | 99,77 |
| 2 | Đất mương nước | 175,15 | 0,98 |
| 3 | Đường giao thông | 406,35 | 2,28 |
| TỔNG DIỆN TÍCH |  | 45.380,22 | 100,00 |

1.1.5.3. Hiện trạng địa hình khu vực dự án

Căn cứ tài liệu khảo sát địa hình, thủy văn của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Khang Phú thực hiện tháng 5/2022 và tham khảo thêm các tài liệu liên quan, địa hình khu vực lập quy hoạch chủ yếu là ruộng lúa, xung quanh tiếp giáp với các khu dân cư hiện có.

* Địa chất công trình: Là khu đất thuộc ruộng lúa trũng có địa chất không đều, địa chất tương đối yếu.

* Địa chất thủy văn: khu vực nghiên cứu quy hoạch có thủy chế theo 2 mùa rõ rệt, tương ứng với mùa mưa và khô. Trong mùa mưa, nước tập trung nước rất nhanh, nhưng lũ không kéo dài do khả năng thoát nước tốt.

1.1.5.4. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng có khả năng bị tác động bởi Dự án trong quá trình hoạt động của dự án

* Khu dân cư

- Trong phạm vi thực hiện dự án không có khu dân cư, nhà dân hiện hữu. Khu dân cư gần nhất cách dự án khoảng 150m về phía Đông.

* Hiện trạng cấp điện

- Khu đất quy hoạch hiện đã có hệ thống điện 22kV đi dọc theo đường liên thôn để cấp điện cho khu dân cư trong khu vực.

* Hiện trạng tuyến đường giao thông

- Phía Tây của dự án có trục đường liên thôn, rộng 3,0m kết nối với các khu vực lân cận, còn lại hiện trạng chưa có đường.

- Phía Nam tiếp giáp tuyến đường QL12A, đây sẽ là tuyến đường vận chuyển chính trong quá trình thực hiện Dự án.

* Hiện trạng cấp thoát nước

- Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước.

- Hiện tại một số hộ dân xung quanh tiếp giáp với dự án vẫn đang sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt, dự kiến tuyến đường ống cấp nước cho dự án sẽ dự phòng cấp thêm cho các hộ có nhu cầu dùng nước sạch. (Tuy nhiên dự án chưa có đường ống cấp nước sinh hoạt đi qua, nên chỉ bố trí ống chờ sẵn).

- Khu vực quy hoạch hiện chủ yếu là ruộng lúa, địa hình thấp nên toàn bộ nước mưa dồn về khu vực này, cần có phương án quy hoạch hệ thống mương cống thoát nước phù hợp đảm bảo tiêu nước cho khu vực vào mùa mưa.

* Hiện trạng các đối tượng, công trình khác

Cách dự án khoảng 100m về phía Nam là Nghĩa trang xã Quảng Hợp, ngoài ra trong phạm vi 200m không có các đối tượng nhạy cảm về môi trường.

1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất Dự án

1.1.6.1. Mục tiêu Dự án

- Xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lỡ;

- Đảm bảo hình thành một khu tái định cư đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội, kết nối hợp lý với hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại địa phương;

- Đầu tư phát triển quỹ đất trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, phát huy tối đa tiềm năng đất đai, phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;

- Khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, tổ chức tốt môi sinh và bảo vệ môi trường tự nhiên, mục tiêu làm cho mỗi khu dân cư là một hạt nhân phát triển bền vững.

1.1.6.2. Quy mô, công suất Dự án

a. Quy mô dự án: Dự án Dự án Di dân khẩn cấp vùng sạt lở núi thôn Thanh Xuân, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch được xây dựng với tổng diện tích khoảng 18.380,2m2.

Dự kiến quy mô khu ở tái định cư: Khoảng 42 hộ dân, trong đó gồm: 21 hộ tái định cư, 21 hộ xen ghép, quy mô dân số khoảng 210 người.

b. Dịch vụ, sản phẩm cung cấp: Cung cấp đất ở cho các hộ thuộc diện tái định cư phục vụ di dân chống sạt lỡ.

1.1.6.3. Loại hình dự án

* Cấp công trình: Công trình cấp III, hạ tầng kỹ thuật.

* Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng mới.

1.2. Các hạng mục Dự án

1.2.1. Các hạng mục chính

1.2.1.1. Tổng mặt bằng:

- Tổng diện tích khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là 45.380,2 m2. Trong đó:

| TT | Chức năng sử dụng đất | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khu đất tái định cư (m2) | 30.038,83 |
| 2 | Khu đất công trình công cộng khác (m2) | 1.476,35 |
| 3 | Hành lang kỹ thuật R3 (m2) | 581,51 |
| 4 | Đất giao thông (m2) | 6.283,53 |
|  | Tổng: | 45.380,22 |

1.2.1.2. Định hướng kiến trúc

- Khu tái định cư:

+ Thống nhất về tầng cao, chiều cao các tầng để đảm bảo đồng đều trên mặt đứng các dãy nhà, tuyến đường.

+ Chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…), phải đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực.

+ Khu nhà ở liền kế xây nhà từ 2 - 3 tầng, có mái lợp, hàng rào, mật độ xây dựng trong 1 hộ: 60% –  70%.

+ Các lô đất có diện tích trên 200m2, mật độ xây dựng tối đa 70%.

+ Các lô đất có diện tích trên 300m2, mật độ xây dựng tối đa 60%.

* Đối với cây xanh đường phố và cây xanh công viên:

+ Thiết kế hợp lý để phát huy vai trò trang trí, phân cách, chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường, chống nóng.

+ Khuyến khích trồng dải cây xanh phân chia giữa vỉa hè đi bộ và mặt đường giao thông cơ giới, có vai trò cản bụi, tiếng ồn, tạo không gian cây xanh nhiều lớp, nhiều tầng bậc. Khuyến khích tăng diện tích bề mặt phủ bằng cây xanh với phần hè đường, sân vườn trong nhóm nhà ở.

1.2.1.3. Quy hoạch hệ thống giao thông

* Nguyên tắc:

- Trên cơ sở mạng lưới giao thông đã được thiết kế ở đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Hợp, phù hợp với Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam đảm bảo sự kết nối theo quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu vực lân cận.

- Mạng lưới giao thông cần đơn giản, phân cấp đường chính, đường phụ rõ ràng nhằm tạo cho công tác tổ chức giao thông được an toàn, thông suốt.

- Đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật.

* Tổ chức mạng lưới đường giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

+ Quy hoạch đường liên xã rộng 15m kết nối khu vực quy hoạch với các khu chức năng khác của xã trên cơ sở bám theo trục đường BTXM hiện có rộng 3,5m.

- Mạng lưới đường khu vực được thiết kế bám sát địa hình tự nhiên, theo nguyên tắc mạng lưới ô bàn cờ hoàn chỉnh, phân cấp rõ ràng có bề rộng nền đường từ 9,0m - 15,0m để kết nối các khu chức năng trong khu vực quy hoạch.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

+ Bề rộng mặt đường lấy bằng 5,5m - 10,0m đối với tuyến đường nội bộ.

+ Bán kính đường cong tại ngã giao nhau R = 5m - 100m.

+ Bán kính bó vỉa: Tại các ngã giao nhau giữa các trục đường trong quy hoạch có vát góc rộng 2m-20m tùy theo góc giao

+ Độ dốc ngang đường: Để đảm bảo cho việc thoát nước được nhanh chóng, độ dốc ngang mặt đường thiết kế là 2,0%, độ dốc ngang hè là 1,0% (dốc vào trong).

+ Cần chú trọng thiết kế đấu nối đồng nhất giữa các khu vực cư dân và công trình công ích xã hội hiện có và tham gia vào quy hoạch khu dân cư mới.

* Lựa chọn kết cấu mặt đường:

- Mạng lưới đường trong khu vực thiết kế với kết cấu áo đường đạt tiêu chuẩn bền, đẹp.

- Kết cấu mặt đường: Tùy vào nguồn vốn, địa hình, địa chất và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất trong khu vực để sử dụng các loại kết cấu mặt đường phù hợp.

- Vỉa hè đường phố và đường dạo đi bộ lát gạch block, bó vỉa bằng đá tự nhiên hoặc bằng bê tông đúc sẵn.

* Công tác cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

- Cắm mốc toạ độ:

+ Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau.

+ Toạ độ X và Y của các mốc được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ toạ độ quốc gia VN-2000.

- Xác định chỉ giới đường đỏ và xây dựng:

+ Chỉ giới đường đỏ được xác định phụ thuộc vào cấp hạng đường, chiều rộng của mặt cắt ngang đường thiết kế và tính chất của các công trình kiến trúc mà tuyến đường đi qua.

+ Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào chiều cao các công trình kiến trúc bên trong và chỉ giới đường đỏ, cấp hạng đường.

+ Chỉ giới đường đỏ của các tuyến được quy định cụ thể trong thiết kế mặt cắt ngang đường (xem bản vẽ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng).

Bảng  1.3. Bảng tổng hợp khối lượng giao thông

| BỀ RỘNG NỀN ĐƯỜNG (M) | TỔNG CHIỀU DÀI (M) | MẶT ĐƯỜNG | VỈA HÈ TRÁI | VỈA HÈ PHẢI | TỔNG DIỆN TÍCH (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BỀ RỘNG (M) | BỀ RỘNG (M) | BỀ RỘNG (M) |  |
| 15 | 108,9 | 10 | 2,5 | 2,55 | 1.633,5 |
| 9 | 516,67 | 5,5 | 1,75 | 1,75 | 4.650,03 |
| TỔNG | 625,57 |  |  |  | 6.283,53 |

1.2.1.4. Quy hoạch san nền -  thoát nước mưa

a. Giải pháp thiết kế san nền:

- Trên cơ sở đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Hợp đã định hướng cao độ san nền khu vực quy hoạch từ 3,2m-2,58m đảm bảo phù hợp với cao độ tuyến đường trong khu quy hoạch và các tuyến đường hiện trạng.

b. Giải pháp thiết kế thoát nước mưa:

* Nguyên tắc thiết kế:- Bảo đảm khu vực nghiên cứu không bị ngập úng cục bộ và tạo sự hài hoà giữa các khu vực dân cư hiện có với khu vực phát triển xây dựng mới;

- Bảo đảm thoát nước mưa nhanh nhất và triệt để nhất;

- Tuân thủ hướng thoát của các trục tiêu chính của khu vực theo hướng đổ về các cống thoát nước hiện có;

- Độ dốc nền khu vực đắp Imin ≥ 0,004.

* Giải pháp thiết kế quy hoạch hệ thống thoát nước:

- Bám sát địa hình tự nhiên, các khu đất trong khu vực được thiết kế thoát nước theo độ dốc của địa hình. Theo thực tế đây là vùng trũng nên lượng nước mưa tập trung rất lớn, để đảm bảo nhu cầu thoát nước khu vực này bố trí hệ thống mương thoát nước.

- Cống dọc BTCT thoát nước được bố trí trên vỉa hè hoặc dưới mặt đường các trục đường giao thông và dẫn nước ra hệ thống cống thoát nước.

- Bố trí các giếng thăm, giếng thu, cống ngang đường BTCT D400 và cống dọc BTCT D600 để thu và thoát nước mưa. Chu kỳ tràn cống P=2 năm đối với cống nhánh và P=5 năm đối với cống chính;

- Độ dốc thoát nước đối với cống dọc imin ≥ 1/D, vận tốc tối thiểu 0,8m/s đối với cống D400 và 1m/s đối với cống D600 tương ứng độ đầy tính toán bằng 1D.

- Toàn bộ nước mưa khu vực được thu gom thoát theo độ dốc địa hình của dự án và thoát ra tự nhiên thông qua hệ thống cống ngang đường.

Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa

| TT | Hạng mục - vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống buy BTCT 400 | m | 74 |
| 2 | Ống buy BTCT 600 | m | 456 |
| 3 | Hố thu | cái | 09 |
| 4 | Hố ga | cái | 18 |
| 5 | Cửa xả | cái | 01 |

c. Hoàn trả mương tưới tiêu

- Để đảm bảo khả năng tưới tiêu cho khu vực ruộng lúa xung quanh khu tái định cư. Hoàn trả mương tưới phù hợp với hiện trạng. Đảm bảo khả năng tưới tiêu phục vụ sản xuất.

1.2.1.5. Quy hoạch cấp nước

* Tiêu chuẩn và nhu cầu:

- Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước:

+ Cấp nước sinh hoạt: 100 l/người.ngđ, , tỷ lệ cấp nước 90%;

+ Cấp nước công trình công cộng: 10% Qsh.

+ Cấp nước tưới: 10% Qsh.

+ Nước rò rỉ: 15% Qsh.

+ Nước phòng hoả:  Lưu lượng cấp nước cho 01 đám cháy: q=10(l/s).

- Nhu cầu cấp nước sinh hoạt:

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn dùng nước | Lưu lượng Qtb (m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước cấp sinh hoạt cho dân cư (168 người) | 100 (l/người.ngđêm) | 15,12 |
| 2 | Nước cấp cho công cộng, | 10% (Qsh) | 1,512 |
| 3 | Nước tưới cây, rửa đường | 10% (Qsh) | 1,512 |
| 4 | Nước rò rỉ, thất thoát | 15% (1+2+3) | 2,722 |
| Tổng lưu lượng trung bình: Qtb (m³/ngđ) |  |  | 20,87 |
| Tổng lưu lượng lớn nhất: Qmax (m³/ngđ) |  |  | 27,13 |

Tổng lưu lượng nước sinh hoạt tính toán cho ngày dùng nước lớn nhất là ước tính khoảng 27,13 m3/ngđ.

- Nhu cầu cấp nước chữa cháy:

Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (tính cho 1 đám cháy) và số đám cháy đồng thời xảy ra trong một khu dân cư phụ thuộc vào dân số và tầng cao bậc chịu lửa, quy định tại Bảng 7 - QCVN 06:2021/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Đối với quy mô khu vực quy hoạch chọn lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà là 10 l/s và số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 đám cháy.

+ Lưu lượng nước chữa cháy tính toán dự trữ trong 3 giờ chữa cháy là:

Qpccc= 10x(3x3600)/1000=108(m3/ngđ)

+ Tổng lưu lượng nước cấp cho toàn khu vực quy hoạch khi có cháy là:

Qt=Qsh+Qpccc= 27,13+108=135,13 (m3/ngđ)

* Nguồn nước:

- Dự kiến bố trí 02 khởi thủy tại vĩa hè trục đường liên thôn phía Tây khu đất.

*Mạng lưới cấp nước:

- Mạng phân phối được tính toán theo phương pháp tính toán đương lượng đối với nhà ở, công trình công cộng. Thiết lập mạng lưới vòng D110 đảm bảo cấp nước an toàn và cứu hỏa.

- Mạng lưới đường ống dịch vụ: là các tuyến ống cấp nước từ các tuyến ống chính đến từng lô đất và từng công trình, có đường kính 63(mm). Vật liệu dùng ống HDPE. Được thiết kế theo nguyên tắc mạng cụt.

* Áp lực nước:

Mạng lưới cấp nước được tính toán với áp lực tự do 20m phụ thuộc vào vị trí từng điểm trên mạng lưới.

* Chữa cháy:

+ Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho khu dự án là hệ thống cấp nước cứu hỏa áp lực thấp, áp lực tối thiểu tại trụ cứu hỏa là 10m. Khi có cháy xảy ra, các xe cứu hỏa lưu động sẽ lấy nước tại các trụ cứu hỏa dọc đường đập tắt đám cháy.

+ Các họng cứu hỏa được bố trí trên các đường ống cấp nước  110mm, tại các ngã ba, ngã tư... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy. Họng cứu hỏa được thiết kế nổi.

+ Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới khoảng 150m200m.

Bảng thống kê hệ thống cấp nước

| TT | Hạng mục - vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điểm khởi thủy | Điểm | 02 |
| 2 | Đường ống nhựa HDPE D110 | m | 483,40 |
| 3 | Đường ống nhựa HDPE D63 | m | 281,50 |
| 4 | Họng cứu hỏa | họng | 04 |

1.2.1.6. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

* Giải pháp thiết kế quy hoạch hệ thống thoát nước thải:

- Nước thải sinh hoạt được thu gom dẫn về trạm xử lý đặt tại khu đất hỗn hợp. Nước thải sau khi đã xử lý được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực.

- Lựa chọn cống thoát nước thải:

+ Nước thải trong khu vực lập quy hoạch được tính toán bằng 80% tổng nhu cầu cấp nước.

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình của khu vực quy hoạch là:

Qc= 80% x Qc=80%x(15,12+1,512) = 13,31 (m3/ngđ).

+ Nước thải của khu vực lập quy hoạch được định hướng dẫn vào các tuyến cống R3 - D250 dọc theo hành lang kỹ thuật.

+ Khoảng cách các giếng thăm, hố ga: Hố ga, giếng cách thăm được bố trí trung bình 40m/hố ga và kết hợp các điểm chuyển hướng dòng chảy;

+ Độ dốc cống: đối với đáy cống imin = 1/D. Vận tốc dòng chảy trong ống đối với ống D250 tối thiểu Vmin ≥0,7m/s, độ đầy ≤0,6D;

* Vệ sinh môi trường:

- Khu vực công cộng sẽ đặt các thùng chứa CTR ở những điểm dọc 2 bên các tuyến phố chính, bãi đỗ xe, vườn hoa công viên. Trong khu dân cư, CTR sinh hoạt được phân loại tại các hộ gia đình thành 2 loại CTR vô cơ và CTR hữu cơ để xử lý. Toàn bộ chất thải rắn của khu đô thị sẽ thu gom và xử lý tại khu xử lý chất thải của khu vực.

Bảng  1.8. Thống kê khối lượng thoát nước thải

| TT | Tên vật tư - quy cách | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống thoát nước thải HDPE hoặc uPVC D250 | m | 250 |
| 1 | Ống thoát nước thải HDPE hoặc uPVC D300 | m | 100 |
| 2 | Hố ga | cái | 05 |

1.2.1.7. Quy hoạch cấp điện

a. Nguồn điện:

- Để cấp điện cho khu vực lập quy hoạch, dự kiến 01 điểm đấu nối lấy nguồn từ lưới đường dây trung thế 22KV dọc trục đường liên thôn hiện có. Đường dây trung thế 22KV cấp cho TBA của dự án bố trí đi nổi theo vỉa hè đường giao thông (hệ thống đường dây và cột điện trung thế 22KV hiện trạng được di dời để phù hợp vs quy mô dự án).

b. Nhu cầu phụ tải:

- Khu vực Quy hoạch thôn Thanh Sơn dự kiến bố trí 01 trạm biến áp để phục vụ cho các khu dân cư trong khu vực dự án. Nhu cầu phụ tải tính cho 01 trạm cụ thể như  sau:

b Giải pháp cấp điện:

- TBA của khu QH được lấy điện từ hệ thống đường dây trung thế 22kV dọc trục đường liên thôn hiện có sau đó cấp cho mạng lưới đường dây 0,4kV đưa điện đến từng nhà dân và công trình công cộng.

* Xây dựng TBA 22/0,4kV-250KVA: 1 trạm.

TBA kiểu đặt ngoài trời, các thiết bị trạm treo trên 2 cột BTLT 14m.

* Xây dựng đường 0,4kV:

- Các tuyến 0,4kV xây dựng trên vỉa hè đường quy hoạch chỉ giới tuyến theo mặt cắt quy hoạch. Cáp điện 0,4kV dùng cáp vặn xoắn lõi nhôm bọc XLPE cách điện LV-ABC - 0,6/1kV.

- Cột điện 0,4kV dùng cột BTLT cao 8,5m.

* Hệ thống chiếu sáng:

- Mạng lưới điện chiếu sáng giao thông và công viên đường dạo:

+ Chỉ tiêu chiếu sáng:

Chỉ tiêu chiếu sáng giao thông:

Các tuyến đường có mặt cắt lớn hơn > 11m: 1,2 cd/m2

Các tuyến đường có mặt cắt lớn hơn < 11m: 0,8 cd/m2.

Độ đồng đều dọc tuyến: Ul ≥ 0,7.

Độ đồng đều chung:	Ul ≥ 0,4.

+ Chỉ  tiêu chiếu sáng công viên đường dạo:

| Đối tượng chiếu sáng | En (lx) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Công viên | Vườn hoa |
| - Đường trục chính | 5 | 3 |
| - Đường nhánh, đường dạo có nhiều cây xanh | 2 | 1 |

+ Nguồn sáng:

- Chọn đèn chiếu sáng đường phố có phân bố ánh sáng rộng T-SON 250W, ánh sáng vàng, cấp bảo vệ IP66. Đèn chiếu sáng trang trí công viên có đường phân bố ánh sáng rộng công suất từ 60 đến 150W, cấp bảo vệ IP65.

- Trên các tuyến đường bố trí chiếu sáng 1 bên với khoảng cách chiếu sáng từ 3040m.

+ Nguồn điện:

- Nguồn điện chiếu sáng cấp cho đường sẽ lấy từ tủ hạ thế của các trạm biến áp đến tủ điều khiển chiếu sáng rồi cấp cho các đèn.

- Cáp điện từ tủ chiếu sáng tới các tuyến đèn đường sử dụng cáp ngầm được đi trùng tuyến cấp điện.

Bảng tổng hợp khối lượng cấp điện

| TT | Hạng mục - vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phần điện làm mới |  |  |
| 1 | Đường dây 22KV | m | 7,03 |
| 2 | Đường dây hạ thế 0,4KV | m | 384,3 |
| 3 | Đường dây chiếu sáng | m | 384,3 |
| 4 | Đèn điện chiếu sáng | cái | 13 |
| 5 | Tủ điện chiếu sáng | Tủ | 1 |
| 6 | Cột điện hạ thế | Cột | 01 |
| 7 | Cột điện trung thế | Cột | 03 |
| 8 | Trạm biến áp 250 KVA | Trạm | 01 |

1.2.1.8. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

-	 Mạng ngoại vi :

+ Xây dựng mới các tuyến cáp tín hiệu chính tới các khu dân cư, từ đó phối cáp cho các mạng cáp thuê bao.

+ Dung lượng lắp đặt cáp chính khu vực thiết kế nên sử dụng cáp quang hoặc các loại cáp đồng sau:  500x2; 400x2; 300x2.

- Mạng cáp phối (cáp thuê bao)

+ Dung lượng lắp đặt cáp thuê bao khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau: 50x2, 30x2,20x2,10x2.

+ Tất cả các loại cáp đi theo tuyến đường điện hạ thế  0,4 kV để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan khu dân cư.

+ Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp có tiết điện lõi dây 0,5mm.

1.2.1.9. Tổng hợp đường dây đường ống

* Mục đích, yêu cầu :

Bố trí tổng hợp đường dây đường ống nhằm đảm bảo sự hợp lý về mặt bằng và mặt đứng giữa các loại đường ống với nhau, tránh chồng chéo không đảm bảo kỹ thuật khi thi công, mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý. Thiết kế tuân theo quy trình xây dựng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường dây đường ống và dành dải đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống sau này.

* Nguyên tắc thiết kế :

- Ưu tiên bố trí các loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn.

- Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với công trình xây dựng cả về chiều ngang và chiều đứng.

- Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và với tim đường quy hoạch, hạn chế giao cắt nhau.

- Các đường ống cố gắng bố trí trên hè đường hoặc các dải phân cách, hạn chế bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.

- Vị trí, khoảng cách theo chiều đứng và chiều ngang xem chi tiết trên mặt cắt ngang.

- Thi công các công trình ngầm cần thiết tiến hành đồng bộ một lúc khi xây dựng đường, tránh chồng chéo đào bới thi công nhiều lần.

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ

- Xây dựng khu vực phụ trợ phục vụ công tác thi công dự án với diện tích khoảng 165m2 bao gồm các hạng mục: Văn phòng công trường, khu vệ sinh, bãi tập kết xe, thiết bị.

+ Lán trại: khoảng 15m2.

+ Khu nhà vệ sinh: khoảng 10m2. Lắp đặt 01 nhà vệ sinh lưu động gần khu vực lán trại để phục vụ nhu cầu của công nhân.

+ Khu chứa chất thải sinh hoạt, nguy hại: Diện tích khoảng 10m2. Bố trí mái che, 02 thùng chứa 100 lít có nắp đậy và ký hiệu phân loại.

+ Bãi tập kết xe, thiết bị: 30m2.

+ Bãi tập kết vật liệu: 100m2.

+ Vị trí xịt rửa bánh xe: diện tích khoảng 20m2, nằm tại vị trí đi ra tuyến đường QL12A để giảm thiểu bụi và bùn đất rơi vãi, bám theo bánh xe. Vị trí lựa chọn thuộc phạm vi dự án và phải tiến hành thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và hoàn trả khi kết thúc dự án. Đồng thời rải đá dăm từ khoảng 20 – 30m để hạn chế cuốn, bám dính lại bùn đất sau khi xịt rửa.

- Các hạng mục đều được xây dựng trong phạm vi dự án, tiếp giáp đường bê tông để thuận tiện cho quá trình vận chuyển và thi công các hạng mục xây dựng. Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực bố trí các hạng mục phụ trợ cũng tương đối bằng phẳng.

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

1.2.3.1. Trong giai đoạn xây dựng

a. Môi trường không khí

+ Bố trí xe bồn chở nước phun ẩm dọc tuyến đường QL12A.

+ Bố trí điểm xịt rửa bánh xe trước khi đi ra tuyến đường QL12A.

b. Môi trường nước

- Nước thải sinh hoạt

+ Đối với nước thải đen, nước thải xám của cán bộ công nhân: Dự án sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại để thu gom và xử lý.

+ Sử dụng các hố lắng tại các lán trại, vị trí tắm rửa để lắng cặn và tự thấm tránh chảy tràn ra ngoài môi trường.

- Nước mưa chảy tràn: Đào tuyến mương thoát nước mưa thu gom nước mưa chảy tràn trong khu vực thực hiện dự án về hố lắng phía để lắng cặn sau đó thoát ra môi trường theo hiện trạng thoát nước địa hình khu vực.

c. Chất thải rắn

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí tại khu vực lán trại 02 thùng đựng rác di động loại 100lít, một thùng đựng rác hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,... loại rác thải này tận dụng cho các trang trại, hộ gia đình lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi. Một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,… sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác để vận chuyển đi xử lý.

- Đối với chất thải nguy hại: Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn giám sát giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sửa chữa, gara đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

1.3.1. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu

1.3.1.1. Giai đoạn xây dựng

* Nhu cầu về nguyên vật liệu

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục của dự án ước tính ở bảng sau:

Bảng 1.4. Ước tính tổng hợp khối lượng thi công các hạng mục của dự án

| TT | Chủng loại | Khối lượng | Khối lượng (tấn) | Chiều dài vận chuyển (km) | Xe sử dụng vận chuyển | Tổng chiều dài vận chuyển (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đắp K85 | 77.688,3m3 | 108.763,62 | 7,5 | 10 tấn | 81.572,7 |
| 2 | Đất đắp K95 | 80.745,45 m3 | 113.043,63 | 7,5 |  | 84.782,7 |
| 3 | Đất đắp K98 | 10.202,22 m3 | 14.283,11 | 7,5 |  | 10.712,3 |
| 4 | Cát đắp | 25.888,65 m3 | 36.244,11 | 10,5 |  | 38.056,3 |
| 5 | Đá dăm | 8.012,63 m3 | 12.820,21 | 7 |  | 8.974,1 |
| 6 | Cát xây dựng | - | 7.000 | 7 |  | 4.900 |
| 7 | Xi măng, sắt, thép | - | 1.000 | 7 |  | 700 |
| 8 | Ống cống BTCT D400, D600, D800, D1000, D1500, D2000 tải trọng H13, H30 | 2.156m | 911 | 7 |  | 637,7 |
| 9 | Ống nhựa uPVC D200, D100, D63 (PN8) | 2.316m | 2,3 | 7 |  | 7 |
| 10 | Ống nhựa uPVC D250, D315 PN6 và PN8 | 1.429m | 2,14 | 7 |  | 7 |
| 11 | Ống lồng thép D300 dày 5.16mm | 97m | 3,7 | 5 |  | 5 |
| 12 | Ống lồng thép D150 dày 5.16mm | 103m | 1,96 | 5 |  | 5 |
| 13 | Ống HDPE D250 PN8 | 476m | 1,87 | 5 |  | 5 |
| 14 | Nhựa đường | 19.575,83m2 | 19,6 | 5 |  | 9,8 |
| 15 | Bê tông nhựa | 1.370,3 m3 | 3.425,8 | 5 |  | 1.712,9 |
| 16 | Trụ cứu hỏa | 7 cái | - | 5 |  | 5 |
| 17 | Hố ga thoát nước kiểu 1, 2, 3… | 168 cái | 60 | 5 |  | 30 |
| 18 | Các vật tư khác | 2% | 6.861,9 | 5 |  | 2.975,8 |
| Tổng |  |  | 303.534,7 |  |  | 235.075,3 |

Ghi chú:

1m3 đất cát ≈ 1,4 tấn;

1m3 đá dăm  ≈ 1,6 tấn;

1m2 nhựa thấm bám ≈ 1 kg;

1m3 bê tông nhựa  ≈ 2,35 tấn;

1m ống cống BTCT D600  ≈ 0,162 tấn;

1m ống cống BTCT D800  ≈ 0,194 tấn;

1m ống cống BTCT D1000  ≈ 0,512 tấn;

1m ống cống BTCT D1500 ≈ 0,785 tấn.

* Nhu cầu về nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực lập dự án được lấy từ tuyến điện hiện có trong khu vực.

* Nhu cầu về lao động: Tùy thuộc vào hạng mục thi công, tiến độ thi công, ước tính trong thời điểm cao nhất khoảng 20 người thi công trên công trường.

* Nhu cầu về nguồn cung cấp nước: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công (ước tính cao nhất khoảng 20 người) do đơn vị thi công tự cung cấp, cụ thể:

+ Nước uống: Mua các bình nước 20l tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của công nhân. Ước tính khoảng 40l/ngày (2l/người).

+ Nước sinh hoạt: Nguồn cấp nước cho công nhân thi công do đơn vị thi công tự cung cấp bằng xe bồn rồi bố trí bồn chứa nước khoảng 3m3 tại lán trại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân. Ước tính khoảng 4m3/ngày (100l/người.ngày).

+ Nước tưới đường (phun ẩm), bảo dưỡng công trình, san nền: sử dụng xe bồn để chứa nước. Ước tính khoảng 3m3/ngày.

+ Nước dùng trong quá trình thi công công trình: mua lại của người dân xung quanh khu vực dự án.

* Cung cấp nhiên liệu

Được mua từ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Quảng Trạch và các vùng lân cận.

1.3.1.2. Trong giai đoạn hoạt động

* Nhu cầu về nguồn cung cấp điện

a. Quy mô sử dụng điện:

- Khu vực Quy hoạch dự kiến bố trí 01 trạm biến áp để phục vụ cho các khu dân cư trong khu vực dự án. Nhu cầu phụ tải tính cho 01 trạm cụ thể như sau:

b. Nguồn cấp điện: Để cấp điện cho khu vực lập quy hoạch, dự kiến 01 điểm đấu nối lấy nguồn từ lưới đường dây trung thế 22KV hiện có. Đường dây trung thế 22KV cấp cho TBA của dự án bố trí đi nổi theo vỉa hè đường giao thông (hệ thống đường dây và cột điện trung thế 22KV hiện trạng được di dời để phù hợp vs quy mô dự án).

* Nhu cầu cấp nước

* Tiêu chuẩn và nhu cầu:

Nước sinh hoạt: 100 l/ng.ngđ, tỷ lệ cấp nước 90%;

Công trình công cộng, dịch vụ hỗn hợp: 2 l/m2 sàn;

Tưới cây: 3 l/m2 (tính 50% diện tích);

Rửa đường: 0,5 l/m2 (tính 50% diện tích).

Bảng tính toán nhu cầu dùng nước

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn dùng nước | Lưu lượng Qtb (m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước cấp sinh hoạt cho dân cư (168 người) | 100 (l/người.ngđêm) | 15,12 |
| 2 | Nước cấp cho công cộng, | 10% (Qsh) | 1,512 |
| 3 | Nước tưới cây, rửa đường | 10% (Qsh) | 1,512 |
| 4 | Nước rò rỉ, thất thoát | 15% (1+2+3) | 2,722 |
| Tổng lưu lượng trung bình: Qtb (m³/ngđ) |  |  | 20,87 |
| Tổng lưu lượng lớn nhất: Qmax (m³/ngđ) |  |  | 27,13 |

* Nguồn nước: Dự kiến bố trí 02 khởi thủy tại vĩa hè trục đường liên thôn phía Tây khu đất.

1.3.3. Sản phẩm của dự án

Sau khi dự án hoàn thành sẽ hình thành khu dân cư mới, được bố trí với các khu chức năng: đất ở mới (42 lô), đất cây xanh, bãi đỗ xe và đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu ở mới.

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Sau khi dự án đi vào hoạt động, thực hiện các hoạt động buôn bán, mua sắm của người dân và các tiểu thương,…

1.5. Biện pháp tổ chức thi công

1.5.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công

* Giải phóng mặt bằng: Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng do Ban giải phóng mặt của Dự án thực hiện dưới sự chỉ đạo của Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng của chủ dự án.

* San ủi mặt bằng và xây dựng khu phụ trợ phục vụ thi công: Nhà thầu sẽ tiến hành đào, đắp đất, san ủi bằng máy đào, máy xúc, xe lu để ủi san lắp mặt bằng cho phù hợp với việc thiết kế, bố trí công trình và xây dựng khu lán trại phụ trợ phục vụ cho công tác thi công ở trong khu vực Dự án. Dự kiến diện tích khoảng 165m2.

1.5.2. San nền

- Công tác định vị tọa độ, ranh giới thi công trên thực địa được thực hiện bằng máy toàn đạc điện tử kết hợp với thước thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền hiện trạng để đánh dấu các vị trí.

- Tiến hành đào bỏ lớp hữu cơ bằng các thiết bị cơ giới, khối lượng đất hữu cơ này sẽ được máy đào xúc lên ô tô tải và vận chuyển đến vị trí đổ đất.

- Tiến hành nghiệm thu bóc lớp đất hữư cơ về: cao độ, kích thước hình học.

- Đất đắp được vận chuyển đổ thành đống bằng ô tô tự đổ.

- San gạt lớp đất bằng máy ủi (trong qua trình san cần chú ý đến độ dốc ngang, dốc dọc của bãi san nền).

- Tiến hành lu đầm lớp đất đắp đạt độ chặt (K = 85) bằng xe lu. Trong quá trình lu lèn nếu độ ẩm đất đắp khô thì cần sử dụng xe tưới nước để tưới ẩm đất đảm bảo độ ẩm tối ưu. Quá trình trên được tiến hành lặp đi lặp lại và được thi công đến cao độ thiết kế.

- Phạm vi ranh giới khu vực phía Tây dự án thi công kè chắn đá hộc tránh sự cố sạt lở ảnh hưởng đến diện tích ngoài dự án.

1.5.3. Hệ thống giao thông

- Sau khi bóc toàn bộ lớp đất hữu cơ.

- Cắm cọc, xác định chính xác vị trí giới hạn khu vực cần đắp, kiểm tra cao độ, kích thước nền đắp bằng máy thuỷ bình và thước thép.

- Ô tô chở đất đắp hoàn trả cấp phối đồi đối với khu vực đất đồi.

- Tiếp theo đất đắp nền đường được vận chuyển và đổ thành đống theo cự ly tính toán. Dùng máy san san thành từng lớp 25-30cm đảm bảo thoát nước tốt khi trời mưa và tiến hành lu lèn theo các giai đoạn.

- Lu lèn sơ bộ ổn định lớp cát đắp khi đã được tưới đủ nước.

- Lèn ép chặt mặt đường bằng lu rung cho mặt đường đạt độ chặt K=0,95 và cho lòng đường đạt độ chặt K=0,98.

- Sau đó dùng lu sắt bánh nhẵn lèn ép mặt đường phẳng nhẵn, lu đi qua không hằn vết trên mặt đường và đạt được cao độ theo yêu cầu thiết kế.

- Kiểm tra độ chặt và kích thước hình học từng lớp theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế. Trong quá trình đầm nén, độ ẩm của vật liệu luôn được chú ý điều chỉnh sao cho gần với độ ẩm tốt nhất, phơi vật liệu nếu độ ẩm quá lớn, tưới nước khi vật liệu khô.

- Tiến hành thi công lớp kết cấu áo đường theo trình tự kết cấu từ dưới lên, tương ứng với từng tuyến đường.

1.5.4. Hệ thống cấp, thoát nước

- Định vị vị trí tuyến theo đúng thiết kế, tiến hành đào đất bằng máy xúc kết hợp thủ công, vật liệu đào được vận chuyển tập kết đúng vị trí để hoàn trả. Sử dụng tường chắn bằng cọc cừ hoặc ván gỗ để tránh sụt, lỡ nếu cần thiết.

- Sau khi đào đến cao độ thiết kế dùng thủ công san sửa đáy, trắc ngang, độ dốc và đầm chặt theo đúng quy định hiện hành.

- Vận chuyển cống đến vị trí thi công, đặt ống bằng cần cẩu kết hợp thủ công. Cân chỉnh ống cống kết hợp đúng vị trí, cao độ, độ hở giữa hai đốt cống theo đúng quy chuẩn.

- Tiến hành nối ống cống bằng phương pháp hàn với ống nhựa và vữa xi măng đối với ống bê tông sau đó hoàn trả mặt bằng. Đắp đất bằng máy xúc, máy ủi từng lớp theo đúng độ chặt quy định.

1.5.5. Thi công các hạng mục

- Giai đoạn đào móng và gia cố nền: Giai đoạn này sử dụng máy đào, máy xúc, xe lu để đào móng chuẩn bị xây trụ sở, các công trình phụ trợ và gia cố nền móng cho các công trình cần thiết bằng phương pháp đóng, ép cọc. Dựa theo tài liệu báo cáo khảo sát địa chất, cường độ tính toán móng được tính toán theo báo cáo khảo sát địa chất.

Căn cứ địa chất công trình là nền đất tốt (cường độ >2kG/cm2) và tải trọng tập trung dưới chân cột chúng tôi chọn phương án móng băng dưới trụ. Kết hợp hệ móng gạch đỡ tường. Móng băng bê tông cấp bền B25 (mác 300). Móng tường xây bằng gạch đặc, vữa XM mác 75#, miết mạch mạnh, mạch xây phải no vữa, xây đúng theo quy phạm quy định.

- Quá trình xây dựng cơ bản: Công đoạn này xử dụng máy cẩu, xe lu, xe vận chuyển, máy phối trộn bê tông,… để thực hiện các hoạt động như: xây móng, đổ bê tông, xây tường, lắp khung kèo thép, mái tole, đóng tháo cốt pha,… Nguyên liệu sử dụng trong giai đoạn này gồm: cát, đá, xi măng, sắt thép, tole,…

- Quá trình hoàn thiện công trình: bao gồm các công việc như: sơn, lắp ráp các hệ thống thoát nước, cấp nước, điện,….được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế và các quy chuẩn. Quá trình này sử dụng máy móc thiết bị như máy nâng, máy khoan, máy bắn vít,…

1.5.6. Danh mục máy móc, thiết bị thực hiện dự án

Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ sử dụng xe sẵn có của nhà thầu hoặc hợp đồng với các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra, trên khu vực thực hiện dự án dự kiến sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như sau:

Bảng 1.5. Danh mục máy móc thiết bị

| TT | Loại máy thi công | Công suất | Lượng nhiên liệu tiêu thụ (lít dầu diesel/ca) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | San nền |  |  |
| 1 | Máy ủi (01 máy) | 110 CV | 44,1 |
| 2 | Máy đào (01 máy) | 0,8 m3 | 65 |
| 3 | Máy đầm (01 máy) | 9 tấn | 34 |
| II | Làm đường giao thông |  |  |
| 1 | Máy lu (01 máy) | 10 tấn | 26 |
| 2 | Máy đào (01 máy) | 0,8 m3 | 65 |
| 3 | Máy đầm (01 máy) | 16 tấn | 38 |
| 4 | Máy ủi (01 máy) | 110 CV | 46 |
| 5 | Xe cẩu (01 xe) | 3 tấn | 25 |
| 6 | Ô tô tưới nước (02 xe) | 5 m3 | 23 |
| III | Thi công hệ thống thoát nước mưa và nước thải |  |  |
| 1 | Máy đào (01 máy) | 0,8 m3 | 65 |

(Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)

Ngoài các phương tiện, máy sử dụng dầu diesel ở trên, hoạt động thi công của Dự án có sử dụng các phương tiện, máy chạy bằng điện như máy trộn bê tông, bơm nước, máy cắt, hàn, máy khoan, máy đầm tay,...

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.6.1 Tiến độ dự án

Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến như sau:

- Lập và phê duyệt dự án: Quý I/2023;

- Lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán: Quý II/2023;

- Khởi công xây dựng dự án tháng: Quý III /2023;

- Hoàn thành giai đoạn I đưa vào sử dụng: Quý IV/2024.

| Công việc Thời gian | Tháng 01/2022 | Tháng 1/2023-6/2023 | Tháng 6/2023 - 12/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thiện đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý khác |  |  |  |
| Giải phóng mặt bằng và san nền |  |  |  |
| Thi công các hạng mục |  |  |  |
| Hoàn thiện và nghiệm thu bàn giao Dự án |  |  |  |

1.6.2. Tổng mức đầu tư

- Tổng mức đầu tư:

- Nguồn vốn gồm: Từ nguồn vốn dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức.

- Tổ chức thực hiện dự án:

+ Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch.

+ Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Khang Phú

+ Đơn vị thi công: Chủ đầu tư tự tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu thi công.

Chủ dự án

Kỹ thuật

Đơn vị Thiết kế

Đơn vị thi công

Công nhân

Đại diện chủ dự án

- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì số lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 20 người.